توصيل الطابعة بالشبكة

مواليديونيو1984 السودان ولاية كسلا منطقة حلفا الجديدة

الأساس :مدرسة الإمام مالك بن أنس بالخرطوم السلمة

الجامعة: الزعيم الأزهري 2005

نظرة عامة

شبكة الاتصال هي عبارة عن مجموعة من أجهزة الكمبيوتر أو نظم الكمبيوتر المتصلة سويًا بهدف مشاركة الموارد، مثل الطابعات أو الملفات أو اتصال الإنترنت.

ويمكن لهذه الطابعة العمل عبر شبكة اتصال كما يمكن توصيلها عبر شبكة الاتصال بإحدى الطرق الثلاثة التالية:

- استخدام ملقم طباعة Lexmark.

- استخدام طريقة نظير إلى نظير.

- استخدام طريقة الإشارة والطباعة.

| ملقم طباعة Lexmark | نظير إلى نظير | الإشارة والطباعة |
| --- | --- | --- |
| المتطلبات: يتعين شراء ملقم طباعة Lexmark. للحصول على معلومات حول شراء ملقم طباعة Lexmark، قم بزيارة موقعنا على الويب على: www.lexmark.com. ملاحظة: تتوفر ملقمات طباعة Lexmark فقط في دول/مناطق محددة. | المتطلبات: - يتعين تثبيت برنامج التشغيل على كل أجهزة الكمبيوتر التي سوف تستخدم الطابعة. - يتعين تشغيل الكمبيوتر المضيف في أي وقت يرغب فيه الجهاز العميل في الطباعة. | المتطلبات: يتعين تشغيل الكمبيوتر المضيف في أي وقت يرغب فيه الجهاز العميل في الطباعة. |
| انظر استخدام ملقم طباعة Lexmark. | انظر استخدام طريقة نظير إلى نظير. | انظر استخدام طريقة الإشارة والطباعة. |

- لم يتم توصيل الطابعة بالكمبيوتر

في حالة توصيل الطابعة بملقم طباعة Lexmark، ولم يكن قد تم توصيل الطابعة من قبل بالكمبيوتر، اتبع هذه الخطوات:

1....اتبع إرشادات الإعداد المرفقة بطابعة Lexmark. لا تقم بإدخال القرص المضغوط الخاص ببرنامج الطابعة الآن.

2....قم بتوصيل كابل USB بالطابعة وبملقم طباعة Lexmark.

3....قم بتوصيل مصدر التيار بكلٍ من الطابعة وملقم طباعة Lexmark.

4....تأكد من تشغيل الطابعة وملقم طباعة Lexmark.

5....قم بتوصيل ملقم الطباعة بشبكة الاتصال باستخدام كابل Ethernet.

6....أدخل القرص المضغوط الخاص بالطابعة واتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر.

- تم توصيل الطابعة مسبقًا بالكمبيوتر

إذا كنت تقوم بتوصيل ملقم طباعة Lexmark بالطابعة التي يتم توصيلها بالكمبيوتر بالفعل، فاتبع الخطوات التالية:

| Windows 98/Me | Windows XP/2000 |
| --- | --- |
| 1....افصل كابل USB الموصل بالطابعة من الكمبيوتر. 2....قم بتوصيل كابل USB الذي قمت بفصله من الكمبيوتر بملقم طباعة Lexmark. 3....انقر فوق ابدأ إعدادات طابعات. 4....انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة Lexmark P910 Series، ثم حدد خصائص. 5....انقر فوق علامة التبويب تفاصيل. اسم المنفذ الخاص بالطابعة هو 123456_i910_Series، حيث يتم استبدال 123456 بالأحرف الستة الأخيرة من عنوان MAC الخاص بك. وتتم طباعة عنوان MAC في الجزء السفلي من ملقم الطباعة. - إذا كان المنفذ موجودًا، فحدد (آخر ستة أحرف من عنوان Mac)اi910_Series_i. انقر فوق موافق لقد انتهيت من ذلك. - إذا لم يكن المنفذ موجودًا في القائمة، فتابع الإجراء. - انقر فوق إضافة منفذ في علامة التبويب تفاصيل. - حدد منفذ i910 Seriesمن القائمة، ثم انقر فوق موافق. - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت. | 1....افصل كابل USB الموصل بالطابعة من الكمبيوتر. 2....قم بتوصيل كابل USB الذي قمت بفصله من الكمبيوتر بملقم طباعة Lexmark. 3....انقر فوق ابدأ إعدادات طابعات (أو طابعات وفاكسات). 4....انقر يمينًا فوق رمز الطابعة Lexmark P910 Series، ثم حدد خصائص. 5....انقر فوق علامة التبويب منافذ. اسم المنفذ الخاص بالطابعة هو 123456_i910_Series، حيث يتم استبدال 123456 بالأحرف الستة الأخيرة من عنوان MAC الخاص بك. وتتم طباعة عنوان MAC في الجزء السفلي من ملقم الطباعة. - إذا كان المنفذ موجودًا، فحدد (آخر ستة أحرف من عنوان Mac)اi910_Series_i. انقر فوق موافق لقد انتهيت من ذلك. - إذا لم يكن المنفذ موجودًا في القائمة، فتابع الإجراء. - حدد منفذ محلي، ثم انقر فوق منفذ جديد. - حدد منفذ i910 Seriesمن القائمة، ثم انقر فوق موافق. - اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر لإكمال التثبيت. |

باستخدام هذه الطريقة، يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة بالكامل على كل كمبيوتر عميل. وتحتفظ أجهزة شبكة الاتصال العميلة بالتحكم في تعديلات برنامج التشغيل. ويقوم الكمبيوتر العميل بمعالجة مهمة الطباعة.

1....اتبع الإرشادات الواردة في ورقة إعداد Lexmark 910 Series لتركيب الأجهزة وتثبيت البرامج على الكمبيوتر المضيف.

2....تأكد من مشاركة الكمبيوتر المضيف. انظر مشاركة الطابعة.

3....من الكمبيوتر العميل، أدخل القرص المضغوط الخاص ببرنامج الطابعة.

4....اتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر العميل.

5....حدد كابل USB عندما يُطلب منك تحديد كيفية توصيل الطابعة بالكمبيوتر.

6....حدد نظير إلى نظير عندما يُطلب منك تحديد كيفية توصيل الطابعة بالشبكة.

7....كرر الخطوات من 3 إلى 6 مع كل كمبيوتر عميل.

إستخدام طريقة الإشارة والطباعة

هذه الطريقة، يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة جزئيًا على كل كمبيوتر عميل تم توصيله عبر شبكة الاتصال بالكمبيوتر المضيف. ويتحكم الكمبيوتر المضيف في تغييرات برنامج التشغيل ويقوم بمعالجة مهمة الطباعة.

1....اتبع الإرشادات الواردة في ورقة إعداد Lexmark 910 Series لتركيب الأجهزة وتثبيت البرامج على الكمبيوتر المضيف.

2....تأكد من مشاركة الكمبيوتر المضيف. انظر مشاركة الطابعة.

3....من الكمبيوتر العميل، انقر نقرًا مزدوجًا فوق جوار الشبكة أو أماكن شبكة الاتصال أو شبكة الاتصال (وفقًا لنظام التشغيل الخاص بك).

4....ابحث عن اسم المضيف للملقم وابحث كذلك عن الاسم المشترك الذي قمت بتعيينه للطابعة.

5....انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة، ثم حدد فتح أو تثبيت أو اتصال (وفقًا لنظام التشغيل المستخدم).

مشاركة الطابعة :

1....انقر فوق ابدأ إعدادات لوحة التحكم.

2....حدد اتصالات شبكة الاتصال والطلب الهاتفي.

3....حدد اتصال شبكة الاتصال.

4....انقر فوق خصائص.

5....تأكد من ظهور علامة اختيار بجانب مشاركة الملفات والطابعات لشبكات اتصال Microsoft. إذا لم تظهر علامة اختيار، انقر فوق المربع بجوار مشاركة الملفات والطابعات لشبكات اتصال Microsoft.

6....انقر فوق OK.

1....انقر فوق ابدأ إعدادات طابعات (أو طابعات وفاكسات).

2....انقر يمينًا فوق رمز طابعة Lexmark P910 Series.

3....انقر فوق مشاركة.

4....انقر فوق مشاركة باسم، ثم اكتب اسم مميز للطابعة.

5....انقر فوق موافق.