| 1 | أولا :أعمـال الحفـر والردم: الحفـر فى تربـة عـادية: أ ـ بالمتر المكعب حفر فى أرض الموقع سواء تربة عادية أو متماسكة أو شديدة التماسك لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والقياس هندسى. | م3 | 250 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ردم برمـال نظيفـة: بالمتر المكعب ردم برمل نظيف وخالى من المواد الناعمة الضارة حول الأساسات لمنشآت الموقع العام وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات على أن لا يزيد سمك الطبقة عن 25سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكية ونهو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية. | م3 | 180 |  |  |  |  |
| 2 | ثانيا:أعمـال الخرسـانة العاديـة: خرسـانة عاديـة للأسـاسـات: بالمتـر المكعب توريـد وعمـل خرسانـة عادية لـزوم الأسـاسـات لجميع منشآت الموقع العام حسـب الأبعاد الموضحة بالرسـومـات التنفيـذيـة والخـرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يقـل عن 250 كجـم أسمنـت مقــاوم طبقا لتقرير الاساسات للمتـر المكعـب مـن الخـرسانـة مـع الدمك جيدا وتسوية السطح العلوى وعلى أن تحقق الخرسانة الناتجة رتبة لا تقل عن 180 كجم/سم2 ومعـالجـة الخرسانة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. | م3 | 10 |  |  |  |  |
|  | خرسـانة عاديـة سمـك 10 سم: بالمتـر المـربع تـوريـد وعمـل فرشه خرسانة عـاديـة سمـك 10 سم لأرضيات منشآت الموقع العام ذات محتوى أسمنتى لا يقـل عن 200 كجم أسمنت بـورتلاندى عـادى وعلى أن تحقق الخرسانة الناتجة رتبة لا تقل عن 150 كجم/سم2 وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. | م2 | 415 |  |  |  |  |
|  | خرسـانة عاديـة سمـك 15 سم: بالمتـر المـربع تـوريـد وعمـل فرشه خرسانة عـاديـة سمـك 15 سم لأرضيات لأرضيات منشآت الموقع العام ذات محتوى أسمنتى لا يقـل عن 200 كجم أسمنت بـورتلاندى عـادى وعلى أن تحقق الخرسانة الناتجة رتبة لا تقل عن 150 كجم/سم2 وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. | م2 | 415 |  |  |  |  |
|  | خرسـانة ميـول الأسطـح: بالمتر المربع توريد وعمل فرشة خرسانة ميول للأسطح بسمك متوسط 7 سم ( من 4: 10 سم ) ولا يقـل عن 3 سم والخرسانة مكونه من ثلاثة أجزاء كسر طوب تام الحريق أو كسر الحجر الخفيف الذى يمر من مهزة سعة عيونها 3 سم وجزئين من مونه مكونه من واحد متر مكعب رمل ونصف متر مكعب جير عجينه و150 كجم أسمنت بورتلاندى عادى مع عمل الميول اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. | م2 | 425 |  |  |  |  |
| 3 | ثالثاً: أعمـال الخرسـانة المسلحـة: 1- يتم تنفيـذ بنـود أعمال الخرسانة المسلحة طبقا للتوصيـات الواردة باللوحات الانشائية0 2- يجب ألا تقل المقاومة المميزة للخرسانة المسلحة عن 250 كجم/سم2 على ألا يقل محتوى الأسمنت فى المتر المكعب عن 350 كجم0 يستعمل الأسمنت البورتلاندى المقاوم للكبريتات فى حالة النص على ذلك بتقرير الاساسات 0 3- فئات أعمال الخرسانة المسلحة تشمل توريد وتشكيل ورص حديد التسليح الموضح بالرسومات وكذا الفرم والشدات 0 4- فئات أعمال الخرسانة المسلحة محمل على فئاتها توريد وتركيب موانع المياه والحشوات والمواد المالئة ومحكمات الفواصل (فواصل الصب ، فواصل الانكماش ، فواصل الحركة) وطبقا لتعليمات المهندس المشرف. 5- فئات أعمال الخرسانة المسلحة محمل على فئاتها الإضافات بالمتطلبات الادائية للخرسانة فى حالتيها الطازجة والمتصلدة. |  |  |  |  |  |  |
|  | خرسـانة مسلحـة للأسـاسـات: بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات لمنشآت الموقع العام حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتـوى أسمنتــى لا يقل عن 400 كجم أسمنــت طبقا لتقرير الاساسات للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا للمبين بالرسومات الإنشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبـــه لا تقل عن 250 كجم/سم2 ( على أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية السعودية ) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً | م3 | 60 |  |  |  |  |
|  | خرسـانة مسلحـة للبلاطـات والكمـرات: بالمتر المكعب توريـد وعمـل خـرسانة مسلحة للبلاطات والكمرات لمنشآت الموقع العام حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يقل عن 350 كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا للمبين بالرسومات الإنشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبـــه لا تقل عن 250 كجم/سم2 (على أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية السعودية) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً - للبلاطات والكمرات للمنشآت - للمأذنة والقبة للمسجد | م3 م3 | 33 90 |  |  |  |  |
|  | خرسـانة مسلحـة للبلاطـات ذات الحشـوات سمك30سم: بالمتر المربع توريـد وعمـل خـرسانة مسلحة لبلاطات الأسقـف ذات الحشـوات من الطـوب الحجـريت مقاس20 × 20 × 40 سم من عينة معتمدة وبغطاء من الخرسانة المسلحة سمك10 سم وحديدالتسليح طبقا للمبين بالرسومات التنفيذية والخلطة الخرسانية بنفس مواصفات البند السابق والسعر يشمل جميع الكمرات المدفونة والأعصاب بنفس الأرتفاع وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. | م2 | 505 |  |  |  |  |
|  | خرسـانة مسلحـة للأعمـدة : بالمتر المكعب توريـد وعمـل خـرسانة مسلحة للأعمدة حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يقل عن 400 كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا للمبين بالرسومات الإنشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتبـــه لا تقل عن 250 كجم/سم2 ( على أن يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية السعودية ) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً | م3 | 25 |  |  |  |  |
| 4 | رابعاً: أعمـال المبانـى: مبانى طـوب أسمنتـى بعرض 20 سم: بالمتر المربع توريد وعمل مبانى من الطوب الأسمنتى المصمت أو المفرغ بعرض 20 سم وبمونة لصق ذات محتوى أسنتى 300 كجم أسمنت / م3 رمل والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً | م2 | 575 |  |  |  |  |
|  | مبانـى طـوب أسمنتى بعرض10سم: بالمتر المربع توريد وعمل مبانى من الطوب الأسمنتى المصمت أو المفرغ بعرض 10 سم وبمونة لصق ذات محتوى أسنتى 300 كجم أسمنت / م3 رمل والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. | م2 | 40 |  |  |  |  |
| 5 | خامساً: أعمـال الطبقات العـازلة: طبقه عازلة للرطوبة أفقية للأرضيات: بالمتر المربع توريد وعمل طبقه عازلة للرطوبة أفقيه لزوم الأرضيـات من طبقتين خيش مقطرن وثلاثة أوجه من البيتومين المؤكسد الساخن والسعر يشمل توريد وعمل وزره من نفس طبقات العزل بإرتفاع 15 سم أعلى من منسوب سطح الأرض وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً | م2 | 415 |  |  |  |  |
|  | طبقة عازلة للرطوبة أفقيه للأسطح: بالمتر المربع توريد وعمل طبقه عازلة للرطوبة أفقيه لزوم الأسطح تتكون من طبقتين خيش مقطـرن وثلاث طبقات دهان بيتومين مؤكسد ساخن والسعر يشمل توريد وعمل وزره من نفس طبقات العزل بارتفاع 15 سم أعلى من منسوب سطح الأرضية مع عمل مثلث مونه بالأركان مقاس 10×10 سم لتفادى تثبيت العزل على زاوية قائمه وتوريد وعمل طبقة لياسة أسمنتية سمك 15مم أسفل وأعلى الطبقة العازلة بمونة مكونة من 200 كجم أسمنت للمتر المكعب من الرمل وبأقل قدر من الماء وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً | م2 | 425 |  |  |  |  |
|  | طبقة عازلة للحرارة من الإستريوبور: بالمتر المربع توريد وعمل طبقــه عازلة للحرارة على الأسطح العلوية من الفلين الصناعى (الاستيروبور) من الواح مقاس 1 × 1 م بسمك لا يقل عن ( 5 سم ) وكثافة (36 ـ 38 كجم / م3) ويلصق بمونة اللصق الخاصة به والسعر يشمل توريد وعمل لياسة أسمنتية بسمك لا يقل عن 15 مم اعلى الطبقة العازلة بمونة مكونة من 200 كجم أسمنت للمتر المكعب من الرمل وبأقل قدر من الماء وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً | م2 | 425 |  |  |  |  |
|  | طبقه عازلة دهان وجهين بيتومين: بالمتر المربع توريد ودهان وجهين من البيتومين المؤكسد الساخن على أن يدهن أحد الوجهين رأسيا والأخر أفقيا بمعدل 1.5 كجم للمتر المربع والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً | م2 | 300 |  |  |  |  |
| 6 | سادساً: أعمـال البيـاض: يحمل على فئات أعمـال البياض توريد وتركيب شبك معدنى ممدد لزوايا الاركان وتقابل الأسطح (مبانى وخرسانة) وطبقـا لتعليمات المهندس المشرف. بيـاض تخشـين للأسـقف: بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين للأسقف لمنشآت الموقع العام والسعر يشمل الطرطشة الإبتدائية بمونة مكونة من 400كجم أسمنت / م3 رمل والبطانة والضهارة بمونة ذات محتوى أسمنتى 200 كجم / م3 + 0.25م3 عجينة جير وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. | م2 | 500 |  |  |  |  |
|  | بياض تخشين داخلى للحوائط: بالمتر المربع توريد وعمل بياض تخشين داخلى للحوائط والسعر يشمل الطرطشة الإبتدائية بمونة مكونةمن400كجم أسمنت/م3رمل والبطانة والضهارة بمونة ذات محتوى أسمنتى200 كجم/م3 + 0.25م3 عجينه جير وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. | ###### م2 | 650 |  |  |  |  |
|  | بياض تخشين ممسوس خارجى للواجهات: بالمتر المربـع توريد وعمـل بياض تخشين ممسوس خارجي للواجهـات والسعر يشمـل الطرطشة الابتدائية بمونة مكونة من 400كجم أسمنت / م3 رمل والبطانـة والضهـارة بمونـة ذات محتوى أسمنتى 200 كجم / م3 + 0.25م3 عجينة جير وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً ممسوسة. | م2 | 800 |  |  |  |  |
| 7 | سابعاً: أعمـال الدهـانـات: دهـانـات رشـة داخليـة: بالمتر المربع توريد ودهان الأسقف والحوائط الداخليه ببوية الرشـة الجاهـزة ثلاثة أوجه باللون المطلوب والسعر يشمل وجه تشريب وعدد (2) سكينة معجون جاهزة وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً على أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد. | م2 | 1150 |  |  |  |  |
|  | دهـانات رشـة حديثـة للواجهـات: بالمتر المربع توريد وعمل دهانات رشة حديثة ثلاثة أوجه باللون المطلوب والسعر يشمل وجه تشريب وعدد (2) سكينة معجون جاهزة ذات أساس أكريلك مقاومة للعوامل الجوية لزوم الواجهات طبقا لمواصفات الشركة المنتجة وعلى المقاول أن يرفق بعطائه الكتالوجات للاعتماد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا. | م2 | 800 |  |  |  |  |
| 8 | ثامناً: أعمـال الأرضـيات: بلاط سنجابى للأسطح 20×20×2 سم: بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط أسمنتى للأسطح لغرفة الكهرباء من عينه معتمدة مقاس 20×20×2 سم والسعر يشمل تخليق الميول اللازمة لصرف المطر بميل لا يقل عن 1% وتوريد وتركيب وزره من نفس نوع البلاط وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. | م2 | 425 |  |  |  |  |
|  | بـلاط سـيراميك للأرضيات 30×30 سم: بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط سيراميك مقاس30×30 سم فرز أول ومن عينه معتمدة باللون المطلوب والفئة تشمل السقية للحامات بلبانى الأسمنت الأبيض وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. | م2 | 60 |  |  |  |  |
|  | ترابيـع رخـام: المتر المربع توريد وتركيب ترابيع رخام سمك 2سم من عينه معتمده والسعر يشمل وزرة رخام من نفس نوع الارضيات 2×15 سم ويشمل ايضا الصقل والجلى والتلميع والسقيه بلبانى الأسمنت الأبيض.وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً. | م2 | 30 |  |  |  |  |
|  | أرضيـات موكـيت: بالمتر المربع توريد وتركيب أرضيات موكيت ومن عينه معتمدة وتلصق بمادة اللصق الخاصة بها والسعر يشمل 1 ـ توريد وتركيب بلاط أسمنتى ملون ومطعم بكسيرات الرخام الصلد (موزايكو) من عينه معتمدة مقاس20×20 سم وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. 2 ـ توريد وتركيب سـدابـة نحاس عرض 2.5 سم وسمك 3مم لتثبيت الموكيت فى الأرضيات. 3 ـ توريد وتركيب وزرة خشب سويدى 15 سم والتثبيت بمسامير بورمة وخوابير بلاستيك بمعدل ( 3 ) فى المتر شامل الدهانات وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. | م2 | 450 |  |  |  |  |
| 9 | تاسعاً: أعمـال التكسـيات: كسوة سيراميك للحوائط 20×30 سم: بالمتر المربع توريد وتركيب بلاط سيراميك ملون فرز أول لزوم تكسية الحوائط مقاس 20×30 سم من عينه معتمده والسعر يشمل الطرطشه الإيتدائيه والسقية بلبانى الأسمنت الأبيض وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً. | م2 | 250 |  |  |  |  |
|  | كسـوة درج رخـام: بالمتر الطولى توريد وتركيب تكسية درج رخام من قائمة سمك 2 سم ونائمه سمك 4 سم من عينة معتمدة والسعر يشمل الصقل والجلى والتلميع ويشمل ايضا وزرة رخام 2×15 سم. | م/ط | 50 |  |  |  |  |
| 10 | عاشراً: أعمـال النجـارة: يتم تنفيذ بنود هذه الاعمال طبقا للوحات التفاصيل على المقاول مراجعة جميـع الأبعاد على الطبيعـة والتأكد من عـدد النماذج وذلك قبل البدء فى تنفيذ الأبواب والشبابيك طبقا للمواصفات والرسومات التفصيلية الخاصة بأعمال النجارة والسعر يشمل جميع الخردوات المحددة (اكر ومفصلات وترابيس وشناكل وخلافه) والزجاج والدهانات ومصدات الأبواب..الخ على أن تكون من الأنواع المحددة بالرسومات وأن يتم اعتمادها قبل التوريد الحلوق الخشبية والبرور طبقا للرسومات التفصيلية هـ -عظم الضلف من قطاع 2×4 بوصة عدا الرأس السفلية من قطاع 2×6 بوصة وتجليد الابلاكاج زان سمك 6 مم. |  |  |  |  |  |  |
|  | باب خشب سويدى تجليد أبلكاج وقشرة أرو مقـاس (1.20×2.20م) نموذج (ب4): بالعدد توريد وتركيـب باب خشــب سويدى مقاس (1.20×2.20) متر ( ضلفتين) تجليد أبلكاج زان 6مم و قشرة أروعليها رسومات فنية كما بالتفاصيل من الوجهين و الخردوات المستخدمة مستوردة واكرة نحاس من عينة معتمدة والسعر يشمل الدهان 3 اوجه ببوية الاستر مع التلميع بالورنيش و جميع ما يلزم لنهو العمل. | عدد | 1 |  |  |  |  |
|  | باب خشب سويدى تجليد أبلكاج و قشرة أرو مقاس (1.00×2.20م): نموذج (ب2) للمسجد والكافيتريا ومبنى الخدمات: بالعدد توريد وتركيـب باب خشــب سويدى مقاس (1.00×2.20) متر ( ضلفة واحدة ) تجليد أبلكاج زان 6مم و قشرة أروعليها رسومات فنية كما بالتفاصيل من الوجهين و الخردوات المستخدمة مستوردة من عينة معتمدة والسعر يشمل الدهان3 اوجه ببوية الاستر مع التلميع بالورنيش و جميع ما يلزم لنهو العمل. | عدد | 4 |  |  |  |  |
|  | باب خشب سويدى تجليد أبلكاج وقشرة أرو مقاس (0.80×2.20م) نموذج (ب3): بالعدد توريد وتركيب باب خشب سويدى مقاس (0.80×2.20) متر (ضلفة واحدة) تجليد أبلكاج زان6مم وشمسية سفلية وقشرة أروعليهارسومات فنية كما بالتفاصيل من الوجهين والخردوات المستخدمة مستوردة من عينة معتمدة والسعر يشمل الدهان 3 أوجه ببوية الاستر مع التلميع بالورنيش و جميع ما يلزم لنهو العمل. | عدد | 9 |  |  |  |  |
|  | أبواب خشب: قرومقاس(2.00×2.50م) نموذج (ب1) للمسجد: بالمتر المربع توريد وتركيب أبواب من خشب القرو حشوات مقاس(2.00×2.50م) محفور به رسومات فنية كما بالتفاصيل ضلفتين والسعريشمل توريد وتركيب حلق قرو و الخردوات المستخدمة من عينة معتمدة والدهانات بالأستر وكل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً0 | عدد | 2 |  |  |  |  |
| 11 | الحادى عشر: أعمـال الألومنيـوم: 1- يتم تنفـيذ بنـود هذه الاعمـال طبقا للوحات التفاصيل على المقاول مراجعة جميع الابعاد على الطبيعـة والتأكد من عدد النماذج وذلك قبل البدء فى التنفيذ. 2 - تنفيذ الابواب والشبابيك طبقا للمواصفات والرسومات التفصيلية الخاصة بأعمال الالومنيوم 3- السعر يشمل جميع الخردوات المحددة (اكرو مفصلات وخلافة) والزجاج سيكوريت 6مم ومصدات الابواب ... الخ على أن تكون من الانواع المحددة الرسومات وأن يتم اعتمادها قبل التوريد. ### 4- يركب الالومنيوم على حلق خشب سويدى أو حلق الومنيوم طبقا للرسومات ،وقطاعات الالومنيوم ذات بر الومنيوم. 5ـ تشمل فئات الابواب والشبابيك توريد وتركيب كاوتش وفرش للضلف لمنع تسرب الهواء والتراب |  |  |  |  |  |  |
|  | شباك ألومنيوم ملون نموذج (ش1) مقاس(1.00×4.00م): بالعدد توريد وتركيب شباك من قطاعات الالومنيوم الملون نموذج (ش1) مقاس(1.00×4.00م) وزجــاج 6 مم ملون من ضلفة واحدة مفصلى طبقا للتفاصيل باللوحات و السعر يشمل جميع الخردوات المستخدمة من عينة معتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا | عدد | 34 |  |  |  |  |
|  | شباك ألومنيوم ملون نموذج (ش2) مقـاس (0.60×1.50م): بالعدد توريد وتركيب شباك من قطاعات الألومنيوم الملون نموذج (ش2) مقاس(0.60×1.50م) و زجــاج 6 مم ملون من ضلفة واحدة محورى طبقا للتفاصيل باللوحات و السعر يشمل جميع الخردوات المستخدمة من عينة معتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا | عدد | 11 |  |  |  |  |
|  | شباك ألومنيوم ملون نموذج (ش3) مقاس (0.60×0.80م): بالعدد توريد وتركيب شباك من قطاعات الألومنيوم الملون نموذج (ش3) مقاس(0.60×0.80م) و زجــاج 6 مم ملون من ضلفة واحدة محورى طبقا للتفاصيل باللوحات و السعر يشمل جميع الخردوات المستخدمة من عينة معتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا | عدد | 9 |  |  |  |  |
|  | شباك ألومنيوم ملون نموذج (ش4) مقاس (1.00×1.50م): بالعدد توريد وتركيب شباك من قطاعات الألومنيوم الملون نموذج (ش4) مقاس(1.00×1.50م) و زجــاج 6 مم ملون من ضلفة واحدة محورى طبقا للتفاصيل باللوحات و السعر يشمل جميع الخردوات المستخدمة من عينة معتمدة وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا | عدد | 5 |  |  |  |  |
| 12 | ثانى عشر:أعمال متنوعة: تشكيلات جبسية لواجهات المسجد: بالمتر الطولى توريد وعمل تشكيلات جبسية لواجهات المسجد طبقا للرسومات التفصيلية من عينة معتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا . | م/ط | 200 |  |  |  |  |
|  | تشكيلات جبسية لقبة المسجد: بالمقطوعية توريد وعمل تشكيلات جبسية لقبة المسجد طبقا للرسومات التفصيلية من عينة معتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا. | مقطوعية | 1 |  |  |  |  |
|  | تشكيلات جبسيةاعلىالمدخل الرئيسى للمسجد: بالمقطوعية توريد وعمل تشكيلات جبسية اعلى المدخل الرئيسى للمسجد طبقا للرسومات التفصيلية من عينة معتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا. | مقطوعية | 1 |  |  |  |  |
|  | مشربيات خشب: بالمتر المربع توريد وتركيب مشربيات خشب لزوم شبابيك الواجهة والميزانين من الداخل طبقا للرسومات التفصيلية من عينة معتمدة والسعر يشمل الدهانات باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا. | م2 | 200 |  |  |  |  |
|  | كوليسترا للمأذنة: بالمقطوعية توريد وعمل كوليسترا جبسية لزوم مأذنة المسجد طبقا للرسومات التفصيلية من عينة معتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا . | مقطوعية | 1 |  |  |  |  |
|  | قبلة من الرخام للمسجد: بالمقطوعية توريد وعمل قبلة من الرخام للمسجد طبقا للرسومات التفصيليةمن عينة معتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا . | مقطوعية | 1 |  |  |  |  |
|  | اعمدة جبسية داخل المسجد: بالمقطوعية توريد ووتركيب اعمدة جبسية بالارتفاع الطلوب داخل المسجد طبقا للرسومات التفصيلية من عينة معتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا. | مقطوعية | 12 |  |  |  |  |
|  | اعمدة جبسية خارج المسجد: بالمقطوعية توريد ووتركيب اعمدة جبسية بالارتفاع الطلوب خارج المسجد طبقا للرسومات التفصيلية من عينة معتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا. | مقطوعية | 4 |  |  |  |  |
|  | هلال نحاس: بالمقطوعية توريد وتركيب هلال نحاس لزوم قبة وماذنة المسجد طبقا للرسومات التفصيلية من عينة معتمدة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا. | مقطوعية | 2 |  |  |  |  |