#### تعريفها

تعتبر العدادات الالكترونية من الدوائر المنطقية المتعاقبة  وهى من الدوائر الرقمية الهامة ونظراً لاهمية عنصر التوقيت فيها واحتوائها على خاصية الذاكرة

##### اهم الخصائص المميزة للعدادات

1 – اقصى عدد يستطيع العداد عدة او المعامل العداد .

2 – امكانية العد تصاعدياً   ( UP  )   أو تنازلياً ( DOWN )      .

3 – نوع التشغيل من حيث متزامن أم غير متزامن .

4 – نوع الحركة من حيث حريتها ام ذاتية التوقف .

5 – امكانية الضبط المسبق PRESETTABLE                    .

# انواع العدادات

###### العدادات غير المتزامنة                                                               العدادات المتزامنة

امامى     خلفى    أمامى/خلفى يمكن عكسة               ثنائى متزامن      ثنائى مشفر عشرياً BCD     دائري

العدادات غير المتزامنة    عبارة عن دوائر منطقية متعاقبة تدخلها النبضات من أحد اطرافها لعدها طبقاً لتسلسل العد

فى النظام الثنائى  وهى عبارة عن قلاب من النوع T   متصلة على التوالى

### اولاً  : عداد أمامى

يوصل الخرج Q   بالمدخل CK                               ناخذ الخرج  من المخرج الطبيعى Q

أقصى عدد يستطيع العداد عده = 2 N  - 1                  معامل العد =     2 N

حيث N    عدد الدوائر القلابة

مثال : ارسمى عداد ثنائى طالع معامل العد له 8   مع توضيح جدول الحقيقة والنبضات ثم اوجدى اقصى عدد يستطيع العداد عده

| اقصى عدد يستطيع العداد عده 7 العدد العشرى قبل النبضة 1 بعد النبضة 1 بعد النبضة 2 بعد النبضة 3 بعد النبضة 4 بعد النبضة 5 بعد النبضة 6 بعد النبضة 7 بعد النبضة 8 | العدد الثنائى | # شروط الحرج |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FF1 Q | FF2 Q | FF3 Q |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 0 | 0 1 10 11 100 101 110 111 000 | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 | 0 0 1 1 0 0 1 1 0 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 |

العداد الخلفى ( تنازلى )

يوصل الخرج Q   بالمدخل CK                               ناخذ الخرج  من المخرج الطبيعى Q

أقصى عدد يستطيع العداد عده = 2 N  - 1                  معامل العد =     2 N

حيث N    عدد الدوائر القلابة

مثال : ارسمى عداد ثنائى نازل معامل العد له 8   مع توضيح جدول الحقيقة والنبضات ثم اوجدى اقصى عدد يستطيع العداد عده

الحل

اقصى عدد يستطيع العداد عده 7

| العدد العشرى قبل النبضة 1 بعد النبضة 1 بعد النبضة 2 بعد النبضة 3 بعد النبضة 4 بعد النبضة 5 بعد النبضة 6 بعد النبضة 7 بعد النبضة 8 | العدد الثنائى | # شروط الحرج |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FF1 Q | FF2 Q | FF3 Q |
| 0 7 6 5 4 3 2 1 0 | 000 111 110 101 100 011 010 001 000 | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 | 0 1 1 0 0 1 1 0 0 | 0 1 1 1 1 0 0 0 0 |

العداد  أمامي ( تصاعدي ) / الخلفي ( تنازلي ) يمكن عكسه

الشكل يوضح عداد امامى خلفى يمكن عكسه معامل العد له 8

للعد الامامى  يطبق ( 1  )  على مدخل العد الامامى وهذا يسمح بتوصيل نبضات التنشيط من المخارج الطبيعية فقط للقلابات

للعد التنازلى  يطبق  ( 1  )  على مدخل العد الخلفى  وهذا يسمح بتوصيل نبضات التنشيط من المخارج المتممة فقط للقلابات

عداد ثنائى مشفر عشرياً   ( 8421 )  BCD

عبارة عن عداد امامى  4 BIT  بالاضافة الى بوابة نفى " و " لتكوين العداد ويقوم هذا العداد بالعد تماماً مثل العداد ذى المعامل 16 ولكن 1001  الذى يمثل العد الاقصى فى هذة الحالة وعندما يحاول العداد التقدم الى 1010    يتم تنشيط بوابة نفى " و " وبالمخرجين D = 1  ,  B = 1 ) (  فتقوم بمسح العداد ووضعة فى الحالة " 0000  "  ويستخدم احياناً رمز منطقى عام للعداد الذى يمكن ان يحل محل الرسم التخطيطى للعداد العشرى وقد اضيف له مدخل مسح للوضع فى الحالة   " 0000   "

مثال  وضح كيف يمكن تمثيل الأعداد العشرية الآتية بنظام ( BCD   )      ( 265   -    99    -  781  - 104   )

##### الحل  :-

2( 104  ) =  BCD ( 000100000100   )            أحاد         عشرات             مئات

0100          0000            0001

2 ( 781  )  = BCD ( 011110000001  )         أحاد         عشرات             مئات

0001          1000            0111

2 ( 99 )  =     (10011001) BCD                             أحاد           عشرات

1001          1001

2 ( 256 ) =           ( 001001010110 ) BCD أحاد            عشرات             مئات

0110           0101             0010

العداد الدائري ( الحلقي )

عدادات متزامنة تستخدم دوائر قلابة متزامنة  من النوع D   ومتصلة في صورة حلقة مستمرة

عدد شروط الخرج ( معامل العد )   =  عدد المراحل  N

اقصى عدد يستطيع العداد عده   = 1 – N

عيوبه    يحتاج هذا النوع من العدادات إلى عدد اكبر من المراحل

مميزاته    1 – بساطة دوائر خرجه

2 – لا يحتاج إلى استعمال أداة فك الشفرة

##### كيفية عمله

يتم وضع مرحلة واحدة فقط في الحالة “ 1 “     بينما تكون باقي المراحل في الحالة    “ 0 “

كل نبضة واردة على التوالي تحرك الوضع في الحالة    “ 1 “   خطوة واحدة .

مثال : ارسمى عداد حلقى 3  BIT     موضحة جدول الحقيقة له ثم اوجدى معامل العد وكذلك اقصى عدد

| # شروط الخرج |  |  |
| --- | --- | --- |
| FF3 Q | FF2 Q | FF1 Q |
| 0 0 1 0 | 0 1 0 0 | 1 0 0 1 |

معامل العد = N   =  3

اقصى عدد  = 1 - N   =  1 -  3    =  2