تصميم كمرات البدروم

* Design of Beams

MuFcu * bd = c1

j = {0.87+  0.757-(3.3868/c12)} / 2                As = Mu / (Fy * j *d)                  As" = 0.2 * As

| Concrete Fcu = | 25 | N/mm2 |
| --- | --- | --- |
| Steel Fy = | 360 | N/mm2 |

| M..SAP | Mu | d | Fcu | b | C1 | j* | 0 | As | #12 | #16 | n | As'' | #10 | #12 | n'' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | 45 | 450 | 25 | 250 | 5.303301 | 0.83393 | 0.834 | 333.0671 | 2.947497 | 1.65705 | 3 | 66.61343 | 0.848579 | 0.589499 | 2 |
| 4.545 | 45.45 | 450 | 25 | 250 | 5.276982 | 0.833552 | 0.834 | 336.3978 | 2.976972 | 1.673621 | 3 | 67.27956 | 0.857065 | 0.595394 | 2 |
| 3.6 | 36 | 450 | 25 | 120 | 4.107919 | 0.807928 | 0.808 | 275.0277 | 2.433874 | 1.368297 | 3 | 55.00554 | 0.700708 | 0.486775 | 2 |
| 12.12 | 121.2 | 450 | 25 | 250 | 3.231478 | 0.763888 | 0.764 | 979.2523 | 8.665949 | 4.871902 | 5 | 195.8505 | 2.49491 | 1.73319 | 2 |
| 2.16 | 21.6 | 450 | 25 | 120 | 5.303301 | 0.83393 | 0.826 | 161.4206 | 1.428501 | 0.803088 | 2 | 32.28413 | 0.411263 | 0.2857 | 2 |
| 0.9 | 9 | 450 | 25 | 120 | 8.215838 | 0.855364 | 0.826 | 67.2586 | 0.595209 | 0.33462 | 2 | 13.45172 | 0.171359 | 0.119042 | 2 |