تصميم كمرات الأرضي

* Design of Beams

MuFcu * bd = c1

j = {0.87+  0.757-(3.3868/c12)} / 2                As = Mu / (Fy * j *d)                  As" = 0.2 * As

| No. | Mu | d | Fcu | b | C1 | j* | 0 | As | #12 | #16 | n | As'' | #10 | #12 | n'' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 27.7 | 650 | 25 | 250 | 9.7637 | 0.8597 | 0.826 | 143.31 | 1.27 | 0.71 | 2 | 28.66 | 0.37 | 0.25 | 2 |
| B2 | 101.7 | 650 | 25 | 250 | 5.0956 | 0.8308 | 0.826 | 526.17 | 4.66 | 2.62 | 5 | 105.2 | 1.34 | 0.93 | 2 |
| B3 | 63.3 | 650 | 25 | 250 | 6.4588 | 0.846 | 0.826 | 327.5 | 2.9 | 1.63 | 3 | 65.5 | 0.83 | 0.58 | 2 |
| B4 | 75.15 | 650 | 25 | 250 | 5.9277 | 0.8414 | 0.826 | 388.81 | 3.44 | 1.93 | 4 | 77.76 | 0.99 | 0.69 | 2 |
| B5 | 18.3 | 650 | 25 | 250 | 12.012 | 0.8632 | 0.826 | 94.679 | 0.84 | 0.47 | 3 | 18.94 | 0.24 | 0.17 | 2 |
| B6 | 38.85 | 650 | 25 | 250 | 8.2444 | 0.8555 | 0.826 | 201 | 1.78 | 1 | 3 | 40.2 | 0.51 | 0.36 | 2 |
| B7 | 59.1 | 650 | 25 | 250 | 6.6844 | 0.8477 | 0.826 | 305.77 | 2.71 | 1.52 | 3 | 61.15 | 0.78 | 0.54 | 2 |
| B8 | 100.1 | 650 | 25 | 250 | 5.1361 | 0.8314 | 0.826 | 517.89 | 4.58 | 2.58 | 5 | 103.6 | 1.32 | 0.92 | 2 |
| B9 | 51.45 | 650 | 25 | 250 | 7.1641 | 0.8506 | 0.826 | 266.19 | 2.36 | 1.32 | 3 | 53.24 | 0.68 | 0.47 | 2 |
| B10 | 94.65 | 650 | 25 | 250 | 5.2819 | 0.8336 | 0.826 | 489.69 | 4.33 | 2.44 | 5 | 97.94 | 1.25 | 0.87 | 2 |
| B11 | 62.25 | 650 | 25 | 250 | 6.513 | 0.8464 | 0.826 | 322.07 | 2.85 | 1.6 | 3 | 64.41 | 0.82 | 0.57 | 2 |
| B12 | 45 | 650 | 25 | 250 | 7.6603 | 0.8531 | 0.826 | 232.82 | 2.06 | 1.16 | 3 | 46.56 | 0.59 | 0.41 | 2 |
| B13 | 109.4 | 650 | 25 | 250 | 4.9141 | 0.8277 | 0.826 | 565.75 | 5.01 | 2.81 | 5 | 113.1 | 1.44 | 1 | 2 |
| B14 | 103.8 | 650 | 25 | 250 | 5.0438 | 0.8299 | 0.826 | 537.03 | 4.75 | 2.67 | 5 | 107.4 | 1.37 | 0.95 | 2 |
| B15 | 69.15 | 650 | 25 | 250 | 6.1796 | 0.8438 | 0.826 | 357.76 | 3.17 | 1.78 | 4 | 71.55 | 0.91 | 0.63 | 2 |
| B16 | 150 | 650 | 25 | 250 | 4.1957 | 0.8107 | 0.826 | 776.06 | 6.87 | 3.86 | 4 | 155.2 | 1.98 | 1.37 | 2 |
| B17 | 251.4 | 650 | 25 | 250 | 3.2409 | 0.7646 | 0.765 | 1404.4 | 12.4 | 6.99 | 7 | 280.9 | 3.58 | 2.49 | 3 |
| B18 | 237.9 | 650 | 25 | 250 | 3.3316 | 0.7711 | 0.771 | 1318.6 | 11.7 | 6.98 | 7 | 263.7 | 3.36 | 2.33 | 3 |
| B19 | 88.5 | 650 | 25 | 250 | 5.4624 | 0.8361 | 0.678 | 557.83 | 4.94 | 2.78 | 5 | 111.6 | 1.42 | 0.99 | 2 |
| B20 | 148.4 | 650 | 25 | 250 | 4.219 | 0.8114 | 0.812 | 780.76 | 6.91 | 3.88 | 4 | 156.2 | 1.99 | 1.38 | 2 |
| B21 | 75 | 650 | 25 | 250 | 5.9337 | 0.8415 | 0.789 | 406.23 | 3.59 | 2.02 | 4 | 81.25 | 1.03 | 0.72 | 2 |
| B22 | 184.8 | 650 | 25 | 250 | 3.7801 | 0.7955 | 0.796 | 992.14 | 8.78 | 4.94 | 5 | 198.4 | 2.53 | 1.76 | 2 |
| B23 | 177.6 | 650 | 25 | 250 | 3.856 | 0.7987 | 0.799 | 949.91 | 8.41 | 4.73 | 5 | 190 | 2.42 | 1.68 | 2 |
| B24 | 211.5 | 650 | 25 | 250 | 3.5334 | 0.7835 | 0.784 | 1152.9 | 10.2 | 5.74 | 6 | 230.6 | 2.94 | 2.04 | 3 |
| B25 | 15 | 650 | 25 | 120 | 9.1924 | 0.8584 | 0.826 | 77.606 | 0.69 | 0.39 | 2 | 15.52 | 0.2 | 0.14 | 2 |
| B26 | 103.8 | 650 | 25 | 120 | 3.4944 | 0.7813 | 0.787 | 563.65 | 4.99 | 2.8 | 5 | 112.7 | 1.44 | 1 | 2 |
| B27 | 17.55 | 650 | 25 | 120 | 8.4984 | 0.8563 | 0.826 | 90.799 | 0.8 | 0.45 | 2 | 18.16 | 0.23 | 0.16 | 2 |
| B28 | 61.95 | 650 | 25 | 120 | 4.5233 | 0.8195 | 0.82 | 322.86 | 2.86 | 1.61 | 3 | 64.57 | 0.82 | 0.57 | 2 |
| B29 | 112.4 | 650 | 25 | 120 | 3.3588 | 0.7729 | 0.772 | 621.93 | 5.5 | 3.09 | 4 | 124.4 | 1.58 | 1.1 | 2 |
| B30 | 168.8 | 650 | 25 | 250 | 3.9558 | 0.8026 | 0.803 | 898.08 | 7.95 | 4.47 | 5 | 179.6 | 2.29 | 1.59 | 2 |
| B31 | 92.55 | 650 | 25 | 120 | 3.7007 | 0.792 | 0.792 | 499.39 | 4.42 | 2.48 | 5 | 99.88 | 1.27 | 0.88 | 2 |
| B32 | 145.2 | 650 | 25 | 120 | 2.9545 | 0.7387 | 0.739 | 839.67 | 7.43 | 4.18 | 5 | 167.9 | 2.14 | 1.49 | 2 |
| B33 | 171.8 | 650 | 25 | 250 | 3.9211 | 0.8013 | 0.802 | 915.18 | 8.1 | 4.55 | 5 | 183 | 2.33 | 1.62 | 2 |
| B34 | 168.3 | 650 | 25 | 250 | 3.9611 | 0.8028 | 0.803 | 895.68 | 7.93 | 4.46 | 5 | 179.1 | 2.28 | 1.59 | 2 |
| B35 | 146.4 | 650 | 25 | 120 | 2.9424 | 0.7374 | 0.737 | 848.9 | 7.51 | 4.22 | 5 | 169.8 | 2.16 | 1.5 | 2 |