الوحدة الأولى

الوحدة الأولى من هذا المشروع عبارة عن دراسة لأحد المنشآت ذات الطبيعة الخاصة أي ذات التغطيات الغير معتادة والتي نحتاج إليها غالباً في البحور الواسعة مثل العنابر الصناعية وقاعات الأفراح والمنشآت ذات الطبيعة الخاصة التي يتم فيها اللجوء إلى أنظمة إنشائية غير معتادة والتي تفشل في البحور الكبيرة نتيجة الترخيم الكبير والوزن الذاتي الكبير الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في التكلفة وذلك مثل :-

ARCH GIRDER – ARCH SLAB – TRIANGLE  POLYGON – TRAPEZOIDAL POLYGON – SAW_TOOTH – DOMES – CONES – SHELLS – FOLDED PLATES – PYRAMIDS

وقد وقع اختياري  على أحد الكباري ذات الطبيعة الخاصة المكون من Double Arch Girder حيث تم تعليق بلاطة الكوبري في الـ Hanger وسأتناول في هذه الوحدة ما يلي :-

- عرض الصور التي تم التقاطها للنظام الإنشائي الذي تناولته بالدراسة.

- عرض لبعض الأبعاد الإنشائية التي تم الحصول عليها من القياسات الحقلية .

- عرض سريع لطريقة سريان الأحمال داخل العنصر الإنشائي المختار.

- عرض سريع لطريقة التحليل الإنشائي والتصميم والتسليح .

- مقارنة بين مميزات هذا المنشأ والمنشآت التقليدية( كمرات- أعمدة ).

يتضح من الصور السابقة أن الكوبري مقام على أحد الترع ( بحر فاروق) وبسؤال عامل التحويلة عن الكوبري أخبرنا أنة مقام منذ الاحتلال الإنجليزي أي منذ أكثر من 60 عام وفي هذا الوقت كانت هذه الترعة (بحر فاروق) ذات أهمية ملاحية مما أوجب عدم إنشاء أي معوقات داخل المجرى المائي وكان للطريق أهمية كبيرة مما دعي إلى التفكير في أحد المنشآت الخاصة التي تقوم بتغطية البحور الكبيرة دون الحاجة على ركائز في المنتصف وكان التفكير في استخدام هذا النوع من المنشآت هو التفكير السليم حيث أن عرض الترعة 30 متر  وهذا مناسب جداً بالنسبة لـ ARCH GIRDER  حيث يكون هذا النوع من التغطيات مناسب في حدود 18 إلى 30 متر  .

وهذا عرض سريع لبعض الأبعاد المقاسة من الموقع:-

*-  طول الكوبري = 30 متر

*- عرض الكوبري = 8 متر

*- ارتفاع الكوبري = 5 متر

*- تخانة الـ ARCH = 1 متر

*- تخانة الشمعات = 0.25 متر

وهذه الأبعاد هي أبعاد قياسية طبقاً للمواصفات الحالية والتي سيتم توضيحها.

## انتقال الأحمال     ( LOAD TRANSFIER )

SLAB               SEC. BEAM ( cross girder)

HANGER              ARCH GIRDER

SUPPORTS               ABUTMENT

FOUNDATION .

التحليل الإنشائي

* Concrete Dimention:-

( سبق توضيحة على الرسم )

1- slab

2- sac. Beams (cross girder )

L25~303- tg =

4- Tie = 300 ~ 500 mm

5- hanger = 250 x250 mm

* Straining Actions:-

1- Case of Total Load.

wxL2yu,max =

wL28f= 0.95 MofHmax =0.95*

at crown

Mc = 0.05Mo    ,    N = Hmax

at foot

Mf = 0.0           ,  N = R =  H2 * y2

2- Case of g + 0.5 p for quarter only

3pl8+ gxL2y =

L28f) p2H = 0.95(g+

at quarter

,       Nq =   H 1+ (2f/L)2	             Mq = mo – Hu (3f/4)

SHEAR

At crown      Q = Yu,max

At quarter     Q = Qo cosθ – Hu sinθ

نتيجة لأن  الـ span  كبير فيكون عزم الاتصال كبير عند الركائز ولا يمكن إهمالة لذلك نقوم باستخدام real support وهذا ما تم إستخدامة في الكوبري وتوضحة الصور.

* والآن جاء دور المقارنة بين هذا المنشأ ومثيلة التقليدي

بعد مرور فترة من الزمن أصبح المجرى المائي (بحر فاروق) من المجاري الغير ملاحية وكانت الحاجة إلى إنشاء سكة حديد تمر بجانب الطريق السابق مما أدى إلى الحاجة إلى عمل كوبري على هذا المجرى لكن الحالة اختلفت عن ذي قبل فأصبح من الممكن عمل بغال في منتصف المجرى المائي فتم تقسيم المجرى المائي إلى فتحات وعمل الكوبري عبارة عن مجموعة من الكمرات المتصلة المحملة على البغال والحوائط الساندة  حيث إن عمق هذه الكمرات = 1.00 متر .

ومن هذه الملاحظات نجد أنة إذا استخدمنا النظام التقليدي بكامل البحر (30.00 متر) فأن  عمق الكمرات سيكون كبير جداً وهذا غير اقتصادي أبداً هذا بالإضافة إلى تضييق المجرى المائي فلا يستخدم ملاحياً .

هذا ومن الطبيعي أن الـ Arch girder  له شكل جمالي عن النظام التقليدي وهذه من مميزاتة الجميلة