تصميم كمرات الثاني علوي

* Design of Beams            Fcu = 25 N/mm2

MuFcu * bd = c1

j = { 0.87+  0.757-(3.3868/c12)  } / 2

As = Mu / (Fy * j *d)                  As" = 0.2 * As

| رقم القطاع | M..SAP | Mu | d | b | C1 | j | As | R . F . T |  |  | As'' | R . F . T " |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.05 | 45.75 | 650 | 250 | 7.597 | 0.826 | 236.7 | 3 | Ф | 12 | 47.34 | 1 | Ф | 10 |
| 2 | 7.34 | 110.1 | 650 | 250 | 4.897 | 0.826 | 569.63 | 6 | Ф | 12 | 113.9 | 2 | Ф | 12 |
| 3 | 4.56 | 68.4 | 650 | 250 | 6.213 | 0.826 | 353.88 | 4 | Ф | 12 | 70.78 | 1 | Ф | 10 |
| 4 | 5.17 | 77.55 | 650 | 250 | 5.835 | 0.826 | 401.22 | 4 | Ф | 12 | 80.24 | 2 | Ф | 10 |
| 5 | 2.52 | 37.8 | 650 | 250 | 8.358 | 0.826 | 195.57 | 2 | Ф | 12 | 39.11 | 1 | Ф | 10 |
| 6 | 7.1 | 106.5 | 650 | 250 | 4.979 | 0.826 | 551 | 5 | Ф | 12 | 110.2 | 2 | Ф | 10 |
| 7 | 7.54 | 113.1 | 650 | 250 | 4.832 | 0.826 | 585.15 | 6 | Ф | 12 | 117 | 2 | Ф | 10 |
| 8 | 7.13 | 107 | 650 | 250 | 4.969 | 0.826 | 553.33 | 5 | Ф | 12 | 110.7 | 2 | Ф | 10 |
| 9 | 2.35 | 35.25 | 650 | 250 | 8.655 | 0.826 | 182.37 | 2 | Ф | 12 | 36.47 | 1 | Ф | 10 |
| 10 | 6.75 | 101.3 | 650 | 250 | 5.107 | 0.826 | 523.84 | 5 | Ф | 12 | 104.8 | 2 | Ф | 10 |
| 11 | 3.78 | 56.7 | 650 | 250 | 6.824 | 0.826 | 293.35 | 3 | Ф | 12 | 58.67 | 1 | Ф | 10 |
| 12 | 5.6 | 84 | 650 | 250 | 5.607 | 0.826 | 434.59 | 4 | Ф | 12 | 86.92 | 2 | Ф | 10 |
| 13 | 7.48 | 112.2 | 650 | 250 | 4.851 | 0.826 | 580.49 | 6 | Ф | 12 | 116.1 | 2 | Ф | 10 |
| 14 | 5.71 | 85.65 | 650 | 250 | 5.553 | 0.826 | 443.13 | 4 | Ф | 12 | 88.63 | 2 | Ф | 10 |
| 15 | 13.88 | 208.2 | 650 | 250 | 3.561 | 0.785 | 1133.4 | 6 | Ф | 16 | 226.7 | 2 | Ф | 12 |
| 16 | 13.06 | 195.9 | 650 | 250 | 3.671 | 0.791 | 1058.9 | 6 | Ф | 16 | 211.8 | 2 | Ф | 12 |
| 17 | 7.41 | 111.2 | 650 | 120 | 3.377 | 0.774 | 613.6 | 6 | Ф | 12 | 122.7 | 2 | Ф | 12 |
| 18 | 12.77 | 191.6 | 650 | 120 | 2.572 | 0.683 | 1199.3 | 6 | Ф | 16 | 239.9 | 3 | Ф | 12 |
| 19 | 0.61 | 9.15 | 650 | 250 | 16.99 | 0.826 | 47.34 | 1 | Ф | 12 | 9.468 | 1 | Ф | 10 |
| 20 | 1 | 15 | 650 | 120 | 9.192 | 0.826 | 77.606 | 1 | Ф | 12 | 15.52 | 1 | Ф | 10 |
| 21 | 2.6 | 39 | 450 | 120 | 3.947 | 0.802 | 300.07 | 3 | Ф | 12 | 60.01 | 1 | Ф | 10 |
| 22 | 7.44 | 111.6 | 650 | 250 | 4.864 | 0.826 | 577.39 | 3 | Ф | 16 | 115.5 | 2 | Ф | 10 |
| 23 | 5.08 | 76.2 | 650 | 120 | 4.078 | 0.807 | 403.55 | 4 | Ф | 12 | 80.71 | 2 | Ф | 10 |
| 24 | 2.27 | 34.05 | 650 | 120 | 6.101 | 0.826 | 176.17 | 2 | Ф | 12 | 35.23 | 1 | Ф | 10 |
| 25 | 1.05 | 15.75 | 650 | 120 | 8.971 | 0.826 | 81.486 | 1 | Ф | 12 | 16.3 | 1 | Ф | 10 |
| 26 | 6.91 | 103.7 | 650 | 120 | 3.497 | 0.781 | 566.85 | 5 | Ф | 12 | 113.4 | 2 | Ф | 10 |
| 27 | 8.68 | 130.2 | 650 | 120 | 3.12 | 0.755 | 737.16 | 4 | Ф | 16 | 147.4 | 2 | Ф | 10 |
| 28 | 2.14 | 32.1 | 650 | 120 | 6.284 | 0.826 | 166.08 | 2 | Ф | 12 | 33.22 | 1 | Ф | 10 |
| 29 | 16.45 | 246.8 | 650 | 250 | 3.271 | 0.767 | 1375.1 | 7 | Ф | 16 | 275 | 3 | Ф | 12 |
| 30 | 14.6 | 219 | 650 | 250 | 3.472 | 0.78 | 1199.9 | 6 | Ф | 16 | 240 | 3 | Ф | 12 |
| 31 | 11.89 | 178.4 | 650 | 250 | 3.848 | 0.798 | 954.63 | 5 | Ф | 16 | 190.9 | 2 | Ф | 12 |
| 32 | 10.6 | 159 | 650 | 250 | 4.075 | 0.807 | 842.16 | 5 | Ф | 16 | 168.4 | 2 | Ф | 12 |