تصميم الكمرات الطرفية العلوية ( عند منسوب + 7.50 ) }على محور أ & خ {

| Fcu =25N/mm2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fy =360N/mm2 |  |  |

| رقم القطاع | M..SAP | Mu | d | b | C1 | j | Asmax | Asmin | As | R.F.T | As'' | R.F.T" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.93 | 44 | 850 | 250 | 10.14 | 0.826 | 2656 | 318.75 | 318.75 | 3Ф12 | 56.25 | 2Ф12 |
| 2 | 3.71 | 55.7 | 850 | 250 | 9.008 | 0.826 | 2656 | 318.75 | 318.75 | 3Ф12 | 56.25 | 2Ф12 |
| 3 | 0.66 | 9.9 | 850 | 250 | 21.36 | 0.826 | 2656 | 318.75 | 318.75 | 3Ф12 | 56.25 | 2Ф12 |
| 4 | 2.43 | 36.5 | 850 | 250 | 11.13 | 0.826 | 2656 | 318.75 | 318.75 | 3Ф12 | 56.25 | 2Ф12 |
| 5 | 3.62 | 54.3 | 850 | 250 | 9.119 | 0.826 | 2656 | 318.75 | 318.75 | 3Ф12 | 56.25 | 2Ф12 |
| 6 | 3.12 | 46.8 | 850 | 250 | 9.823 | 0.826 | 2656 | 318.75 | 318.75 | 3Ф12 | 56.25 | 2Ф12 |
| 7 | 1.14 | 17.1 | 850 | 250 | 16.25 | 0.826 | 2656 | 318.75 | 318.75 | 3Ф12 | 56.25 | 2Ф12 |
| 8 | 2.73 | 41 | 850 | 250 | 10.5 | 0.826 | 2656 | 318.75 | 318.75 | 3Ф12 | 48.75 | 2Ф12 |

القص

| رقم القطاع | Qu (kN) | b (mm) | d (mm) | qu | As | عدد أفرع الكانة الواحدة | عدد الكانات في المتر | التسليح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.49 | 250 | 850 | 0.026 | min | 2 | 5 | 5Ф8 |
| 2 | 3.81 | 250 | 850 | 0.018 | min | 2 | 5 | 5Ф8 |

تصميم الكمرات الطرفية  ( عند منسوب + 3.50 ) }على محور أ & خ {

| رقم القطاع | M..SAP | Mu | d | b | C1 | j | Asmax | Asmin | As | R.F.T | As'' | R.F.T" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.51 | 67.7 | 450 | 250 | 4.325 | 0.81 | 1406 | 168.75 | 512.722 | 5Ф12 | 102.5 | 2Ф12 |
| 2 | 6.11 | 91.7 | 450 | 250 | 3.716 | 0.79 | 1406 | 168.75 | 713.705 | 7Ф12 | 142.7 | 2Ф12 |
| 3 | 1.95 | 29.3 | 450 | 250 | 6.578 | 0.826 | 1406 | 168.75 | 218.59 | 2Ф12 | 43.72 | 2Ф12 |
| 4 | 4.5 | 67.5 | 450 | 250 | 4.33 | 0.81 | 1406 | 168.75 | 511.502 | 5Ф12 | 102.3 | 2Ф12 |
| 5 | 2.45 | 36.8 | 450 | 250 | 5.868 | 0.826 | 1406 | 168.75 | 274.639 | 3Ф12 | 54.93 | 2Ф12 |
| 6 | 4.93 | 74 | 450 | 250 | 4.137 | 0.81 | 1406 | 168.75 | 564.346 | 5Ф12 | 112.9 | 2Ф12 |
| 7 | 2.4 | 36 | 450 | 250 | 5.929 | 0.826 | 1406 | 168.75 | 269.034 | 3Ф12 | 53.81 | 2Ф12 |
| 8 | 4.79 | 71.9 | 450 | 250 | 4.197 | 0.81 | 1406 | 168.75 | 547.053 | 5Ф12 | 109.4 | 2Ф12 |

| القص رقم القطاع | Qu (kN) | b (mm) | d (mm) | qu | As | عدد أفرع الكانة الواحدة | عدد الكانات في المتر | التسليح |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.79 | 250 | 450 | 0.078 | min | 2 | 5 | 5Ф8 |
| 2 | 7.665 | 250 | 450 | 0.068 | min | 2 | 5 | 5Ф8 |