تصميم الأعمدة

Pu = 0.35 * fcu *Ac + 0.67 fy As

fcu =25 N/mm2       fy = 360 N/mm2

| N | Pu | Ac | b | t* | t | As | n#16 | n* | n#18 | n* | n#20 | n* | n#22 | n* | نموذج |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1130 | 101236.7 | 300 | 337.4557 | 400 | 1200 | 5.97 | 6 | 4.724 | 6 | 3.822 | 6 | 3.158 | 6 | 1= 300*500 |
| 2 | 4490 | 402259.1 | 300 | 1340.864 | 1400 | 4200 | 20.9 | 22 | 16.54 | 18 | 13.38 | 14 | 11.05 | 12 | 4 = 300* 1400 |
| 3 | 1520 | 136176.8 | 300 | 453.9227 | 500 | 1500 | 7.463 | 8 | 5.906 | 6 | 4.777 | 6 | 3.947 | 6 | 1= 300*500 |
| 4 | 286 | 25622.74 | 300 | 85.40913 | 300 | 900 | 4.478 | 6 | 3.543 | 6 | 2.866 | 6 | 2.368 | 6 | 1= 300*500 |
| 5 | 900 | 80631 | D = 600 |  |  | 2827 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | دائري 60 سم |
| 6 | 5350 | 479306.5 | 300 | 1597.688 | 1600 | 4800 | 23.88 | 24 | 18.9 | 20 | 15.29 | 16 | 12.63 | 14 | 5 = 350*1700 |
| 7 | 3000 | 268770 | D = 600 |  |  | 2827 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | دائري 60 سم |
| 8 | 4260 | 381653.4 | 300 | 1272.178 | 1300 | 3900 | 19.4 | 20 | 15.35 | 16 | 12.42 | 14 | 10.26 | 12 | 4 = 300* 1400 |
| 9 | 2830 | 253539.7 | 300 | 845.1323 | 900 | 2700 | 13.43 | 14 | 10.63 | 12 | 8.599 | 10 | 7.105 | 8 | 2 = 300*900 |
| 10 | 6010 | 538435.9 | 350 | 1538.388 | 1700 | 5950 | 29.6 | 30 | 23.43 | 24 | 18.95 | 20 | 15.66 | 16 | 5 = 350*1700 |
| 11 | 5230 | 468555.7 | 300 | 1561.852 | 1600 | 4800 | 23.88 | 24 | 18.9 | 20 | 15.29 | 16 | 12.63 | 14 | 5 = 350*1700 |
| 12 | 3580 | 320732.2 | 300 | 1069.107 | 1100 | 3300 | 16.42 | 18 | 12.99 | 14 | 10.51 | 12 | 8.684 | 10 | 3 = 300*1200 |
| 13 | 3210 | 287583.9 | 300 | 958.613 | 1000 | 3000 | 14.93 | 16 | 11.81 | 12 | 9.554 | 10 | 7.895 | 8 | 3 = 300*1200 |
| 14 | 4020 | 360151.8 | 300 | 1200.506 | 1200 | 3600 | 17.91 | 18 | 14.17 | 16 | 11.46 | 12 | 9.474 | 10 | 3 = 300*1200 |
| 15 | 3260 | 292063.4 | 300 | 973.5447 | 1000 | 3000 | 14.93 | 16 | 11.81 | 12 | 9.554 | 10 | 7.895 | 8 | 3 = 300*1200 |
| 16 | 4240 | 379861.6 | 300 | 1266.205 | 1300 | 3900 | 19.4 | 20 | 15.35 | 16 | 12.42 | 14 | 10.26 | 12 | 4 = 300* 1400 |
| 17 | 2260 | 202473.4 | 300 | 674.9113 | 700 | 2100 | 10.45 | 12 | 8.268 | 10 | 6.688 | 8 | 5.526 | 6 | 2 = 300*900 |
| 18 | 3910 | 350296.9 | 300 | 1167.656 | 1200 | 3600 | 17.91 | 18 | 14.17 | 16 | 11.46 | 12 | 9.474 | 10 | 3 = 300*1200 |
| 19 | 5420 | 485577.8 | 350 | 1387.365 | 1400 | 4900 | 24.38 | 26 | 19.29 | 20 | 15.61 | 16 | 12.89 | 14 | 5 = 350*1700 |
| 20 | 3060 | 274145.4 | 300 | 913.818 | 1000 | 3000 | 14.93 | 16 | 11.81 | 12 | 9.554 | 10 | 7.895 | 8 | 3 = 300*1200 |
| 21 | 5510 | 493640.9 | 300 | 1645.47 | 1700 | 5100 | 25.37 | 26 | 20.08 | 22 | 16.24 | 18 | 13.42 | 14 | 5 = 350*1700 |
| 22 | 4410 | 395091.9 | 300 | 1316.973 | 1400 | 4200 | 20.9 | 22 | 16.54 | 18 | 13.38 | 14 | 11.05 | 12 | 4 = 300* 1400 |
| 23 | 3770 | 337754.3 | 600 | 562.9238 | 600 | 3600 | 17.91 | 18 | 14.17 | 16 | 11.46 | 12 | 9.474 | 10 | 6 = 600* 600 |
| 24 | 3760 | 336858.4 | 300 | 1122.861 | 1200 | 3600 | 17.91 | 18 | 14.17 | 16 | 11.46 | 12 | 9.474 | 10 | 3 = 300*1200 |
| 25 | 1200 | 107508 | 300 | 358.36 | 400 | 1200 | 5.97 | 6 | 4.724 | 6 | 3.822 | 6 | 3.158 | 6 | 1= 300*500 |
| 26 | 2450 | 219495.5 | 300 | 731.6517 | 800 | 2400 | 11.94 | 12 | 9.449 | 10 | 7.643 | 8 | 6.316 | 8 | 2 = 300*900 |
| 27 | 2870 | 257123.3 | 300 | 857.0777 | 900 | 2700 | 13.43 | 14 | 10.63 | 12 | 8.599 | 10 | 7.105 | 8 | 2 = 300*900 |
| 28 | 1660 | 148719.4 | 300 | 495.7313 | 500 | 1500 | 7.463 | 8 | 5.906 | 6 | 4.777 | 6 | 3.947 | 6 | 1= 300*500 |
| 29 | 4260 | 381653.4 | 300 | 1272.178 | 1300 | 3900 | 19.4 | 20 | 15.35 | 16 | 12.42 | 14 | 10.26 | 12 | 4 = 300* 1400 |
| 30 | 2330 | 208744.7 | 300 | 695.8157 | 700 | 2100 | 10.45 | 12 | 8.268 | 10 | 6.688 | 8 | 5.526 | 6 | 2 = 300*900 |
| 31* | 370 | 33148.3 | 300 | 110.4943 | 300 | 900 | 4.478 | 6 | 3.543 | 6 | 2.866 | 6 | 2.368 | 6 | 1= 300*500 |
| 32* | 180 | 16126.2 | D = 600 |  |  | 2827 |  |  | 12 |  |  |  |  |  | دائري 60 سم |