مكبرات الترددالعالى

طرق الربط فى مكبرات التردد العالى

1-الربط بواسطة ملف خانق للتردد العالي

2-الربط بواسطة محول تردد عالي .

3-الربط بواسطة دائرة رنين مزدوجة .

س1- اذكر المميزات التي تم أضافتها لجهاز الاستقبال عند وجود مرحلة مكبر التردد العالي –  ثم اذكر الطرق المستخدمة للربط بين هذا النوع من المراحل ؟  1995

مميزاته

1-زيادة التكبير وبالتالي زيادة الحساسية  .

2-زيادة الاختيارية  .

3-يمنع حدوث تشويه عن طريق استخدام ضابط الصوت الأتوماتيكي .

4-إزالة تداخل تردد الصورة للمحطة مع تردد المحطة المطلوبة

س2 اشرحى مع الرسم طريقة الربط بواسطة ملف خانق تردد عالى ؟

R1

إلى الخالط

Tr2

فائدة كل جزء

1- Tr1, Tr2  من نوع PNP يعملا كمكبر تردد عالى  R1,R2  لتوفير الانحياز الأمامي اللازم لقاعدة Tr

2- RE,CE لتوفير الاستقرار الحراري لمشع الترانزستور ضد تغير درجة الحرارة أو استبدال بترانزستور أخر .

3-  الملف والمكثف (دائرة رنين ) لربط خرج المرحلة الأولى بدخل المرحلة الثانية

4- الملف يوفر الانحياز العكس لمجمع الترانزستور

نظرية العمل

1- تقوم دائرة الاختيار LC باختيار إشارة المحطة المطلوبة ذات التردد العالي الضعيفة المستوى ثم تنتقل الى قاعدة TR1 عن طريق الحث المتبادل و المكثفCC فتغير من الانحياز الأمامي لقاعدة الترانزيستور بالزيادة أو النقصان حسب الأنصاف الموجبة والسالبة

2 - تخرج الاشارة المشكلة بنفس شكلها و مكبرة فى دائرة رنين المجمع المنغمة على تردد المحطة المستقبلة.

3-تنتقل الإشارة المكبرة الى قاعدة  TR2عن طريق  Cc الذى يضاعف من عملية التكبير ومنه الى دائرة الخالط او المبدل

4-يتم اخذ جزء من لفات الملف إلى قاعدة Tr2   لعمل موائمة بين ممانعة خرج Tr1 العالية  وممانعة دخل Tr2  المنخفضة لنقل أكبر قدرة

س3 - اشرح مع الرسم طريقة الربط بواسطة محول تردد عالي في مكبرات الترددالعالى  ؟  1998 – 2003

إلى الخالط

فائدة كل جزء

1-T محول ربط تردد عالي

2-RN , CN  لعمل تغذية خلفية سالبة لاستقرار عملية التكبير ومنع تذبذب الدائرة

3- Tr1, Tr2  من نوع PNP يعملا كمكبر تردد عالى  R1,R2  لتوفير الانحياز الأمامي اللازم لقاعدة Tr

4- RE,CE لتوفير الاستقرار الحراري لمشع الترانزستور ضد تغير درجة الحرارة أو استبدال بترانزستورأخر .

نظرية العمل

1- تقوم دائرة الاختيار LC  باختيار اشارة المحطة المطلوبة ذات التردد العالي  الضعيفة المستوى ثم تنتقل الى قاعدة  TR1 عن طريق الحث المتبادل فتغير من الانحياز الأمامي لقاعدة الترانزستور بالزيادة أو النقصان حسب الأنصاف الموجبة والسالبة

2 - تظهر الاشارة المشكلة بنفس شكلها و مكبرة فى دائرة رنين المجمع  Tr1 المنغمة على تردد المحطة المستقبلة .

3-تنتقل الإشارة المكبرة الى قاعدة  TR2بالحث المتبادل  الذي يضاعف من عملية التكبير ومنه إلى دائرة الخالط او المبدل

4- المحول T  يقوم بعمل موائمة بين ممانعة المجمع العالية و ممانعة القاعدة المنخفضة لضمان نقل اكبر قدرة

س4 - اشرحى مع الرسم دائرة مكبر التردد العالى ربط بواسطة دائرة رنين مزدوجة ؟

الى الخالط

Tr2

Tr1

Rn      Cn

T2

T1

R1

Re

الاستخدام :

R2

لتكبير تردد عالي UHF,VHF

فائدة كل جزء

- - Tr1, Tr2  من نوع PNP  والمحول T2   محول ربط تردد عالى منغم كل من ملفه الابتدائي والثانوي على تردد المحطة المرغوبة

2- جميع المكثفات المتغيرة مربوطة مع بعضها ربطً ميكانيكيا وذلك لضبط دوائر الرنين على تردد  واحد .

3-RN , CN  لعمل تغذية خلفية سالبة للمحافظة على استقرار عمل المكبر  .

4 - R1,R2  لتوفير الانحياز الأمامي اللازم لقاعدة Tr

2- RE,CE لتوفير الاستقرار الحراري لمشع الترانزيستور ضد تغير درجة الحرارة أو استبدال بترانزيستور أخر .

# طريقة العمل

1- تدخل الإشارة ذات التردد العالى  ضعيفة المستوى والمشكلة إتساعيا والتى تم اختيارها عن طريق دائرة الاختيار عن طريق الحث المتبادل الى قاعدة Tr1

2- تغير الإشارة من الانحياز الأمامي للقاعدة بالزيادة أو النقصان فتظهر بنفس شكلها ولكن مكبرة فى دائرة مجمع Tr1.

3- ويكون المجمع متصل مع دائرة رنين منغمة على تردد المحطة فيتم تكبير المحطة المستقبلة فقط وتنتقل عن طريق الحث المتبادل إلى قاعدة TR2  التي تحتوى على دائرة رنين منغمة على تردد المحطة  حيث يتم  مضاعفة التكبير ومنه إلى المازج .

4- المحول T  يقوم بعمل موائمة بين ممانعة المجمع العالية و ممانعة القاعدة المنخفضة لضمان نقل اكبر قدرة

وأيضا يمنع الجهد المستمر من المرور ويمرر الإشارة المتغيرة للمحطة المطلوبة.

مميزاتها        1- زيادة الاختيارية.                                            2- عرض نطاق ترددي عريض.

س1 – اذكر المميزات التي تم أضافتها لجهاز استقبال عند وجود مرحلة مكبر تردد عالي ثم اذكر الطرق المتبعة فى الربط فى هذا النوع من المراحل

س2 -اشرح مع الرسم طرقة الربط بواسطة محول تردد عالى فى مكبرات التردد العالى

س 3-اشرح مع الرسم طرقة الربط بواسطة دائرة الرنين المزدوجة  فى مكبرات التردد العالى