أنواع السلالم المختلفة :

- السلالم الخشبية البسيطة:

من الأجزاء المهمة فيها التراكيب الخاصة بفخذى السلم الطالع  والنازل.

- السلالم الخشبية الفارغة:

تثبت الدرجات على الأفخاذ الخشبية بزوايا من الألمنيوم                                      المصبوبى .

- السلام الخشبية الفارغة بدون قائمة:

تعتبر أقل تكلفة وأكثر استعمال فى المحال التجارية وفى هذة الحالة تكون الدرجات القائمة أكثر سمك من مثيلاتها فى السلالم الأخرى وتربط الأفخاذ عادة بجاويط من الحديد زيادة فى متانة السلم.

- السلالم المعلقة :

- السلالم الخشبية المغربية: لها طريقة خاصة لتحديد شكل الفخذ الذى يكون غالبا غير منظم حيث ترسم قطاعات الدرج عند اتصالها بالفخذ والخط الذى يرسم مرة بروؤس الدراجات ليحدد لنا شكل الفخذ.

- السلالم من الحجر أو الرخام

- السلالم الحلزونية الحجرية:

السلم الحلزونى بدون محور تثبت أطراف درجاتة داخل الحائط وتحمل فوق بعضها, أما المحورى فتكون أطراف درجاتة الخارجية على أعمدة تحمل على الدرجات السفلى أو تثبت فى الحائط. والعرض الفعلى للدرجات الحلزونية تحسب من مركز عرض النائمه . وتعتبر السلالم الهندسية ذات البئر المفتوح مريحة فى الاستعمال عن السلالم الحلزونية .

- السلالم الخرسانية الحلزونية: يبين الرسم سلم مصنوع من درجات مسلحة مصبوبة على انفراد تثبت فوق بعضها و يصب فى الفراغ الداخلى عمود مسلح فى المركز.

- السلالم الخارجية للحدائق:تختلف باختلاف المساحة والغرض. و أنواعها:

- سلم بسيط.

- سلم نصف هرمى.

- سلم قلبة واحدة.

- سلم قلبتين باتجاهين.

- سلم ذو منحنيات للحدائق الكبيرة.

- السلالم من الخرسانة المسلحة: يمكن عملها بصب الدرجات وحدها وتركبها مثل السلالم الحجرية أو صب حصيرة مشكلة أو غير مشكلة الدرجات وتلصق بعد ذلك بالخامات الازمة.

- السلالم من بلاطات الخرسانية: سلم مركب من بلاطات خرسانة مسلحة سمك 4.5 نائمة و4 سم للقائمة مثبت فى الحائط ومن الجهة الأخرى مرتكزة على زاوية حديد 8×4×0.5 سم وهو مغطى بطبقة من الكاوتشوك سمك 7 مم للنائمة و 5 مم للقائمة وتلصق على البلاطات بواسطة مادة لاصقة لبنة و الكوبستة قطر 4.5 سم من معدن اتيكروبدال ومركبة على خوص حديد 3.5×0.5 سم وهى مثبتة فى زاوية السلم الحديدية.

- السلالم الخارجيةالبسيطة.

- السلالم المعدنية

- السلالم للقفز بأحواض السباحة: أصبحت من أهم الأعمال المعمارية إذ أنها تعطى مظهرا خاصا للحمام ولذلك يعتنى المعماريون بدراسة تصميمها متقيدين بالمقاسات المصطلح عليها عالميا.

- السلالم لمنحدر الانزلاق باحواض السباحة: منزلق لحوض السباحة بارتفاع 3.20 م يوصل إلية سلم من الخرسانة المسلحة مركبين على كمرة مسلحة بشكل عقد.وهذه الطريقة للإنزلاق تستعمل فى حمامات الأطفال للتسلية.

- السلالم الزجاجية: والسلم الزجاجي وهو عبارة عن ألواح زجاجية يتراوح سمكها بين سنتيمتر وسنتيمترين تعالج بالحرارة، وهذا الزجاج ضد الكسر ويسمى بزجاج السكريت، ترسم عليه الزخارف بالليزر، وليس بالحفر اليدوي وتوضع مدارج الدرج من خلال تثبيته بالأعمدة الأساسية وهو من السلالم ذات الدرابزينات الحديثة المتطورة

- السلالم المتحركة للمكتبات.

- السلالم المتخفية فى الاسقف: تستعمل عادة للوصول إلى الصندرة بالمساكن وذلك لكى لا تشغل حيز ثابت وعند استعمالها تجذب بواسطة سلسلة تحرك السلم على محور بأرضية الصندرة ويهبط السلم إلى أسفل لإستعماله.

- السلالم متعددة الاستعمالات: هناك سلالم تستخدم كادراج للتخزين واخري تستخدم كعناصر جمالية للديكور

المصطلحات الخاصة بالسلالم:

- الدرجة: (step) هي إحدي القطع المتكونة منها مجموعة السلم,و لكل درجة سطحين ظاهرين أحدهما أفقي و هو السطح العلوي المعد لوطء القدم, و الثاني رأسي و هو العمودي علي الأفقي.أو هي عبارة عن اتصال سطح الدرجة (النائمة) مع القائمة. تثبت الدرجة بين فخذين, أو فوق تدرج الفخذين و يسمي طرفها القريب من الحائط باسم " ذيل" و يسمي الطرف الأخر عند الدرابزين باسم "رأس".

- النائمة: (Tread) هي سطح الدرجة الأفقي التي يوضع عليها القدم. و عرض النائمة عبارة عن عرض الدرجة.

- القائمة: (Riser) الواجهة العمودية للدرجة. و هو السطح الرأسي العمودي علي النائمة و ارتفاعه هو ارتفاع الدرجة.

- خط الدوس: (Going or run) المسافة الأفقية بين أي قائمتين متتاليتين.

- Rise : المسافة الرأسية ين أي نائمتين متتاليتين.

- البادي: (Bull-nose step) هو عبارة عن أول درجة في السلم و تأخذ أشكال مختلفة من حيث التصميم و تبعا للغرض المعد لأجله السلم و تكون درجة ذات نهاية بها تكور أو كلا من البداية و النهاية بها تكور أو جزء زائد. و تكون في أول درجة أو درجتين من الأسفل. و هذا النوع من السلالم يكون عادة في أسفل درجة.

- أنف الدرجة: (Nosing) هي عبارة عن بروز في النائمة الرخامية عن القائمة الرخامية و ليست الأسمنتية.و يكون الأنف عادة حلية بارزةمن عرض السلم.

- الانحدار أو زاوية ميل السلم: (Pitch or slope) هو الزاوية بين فخذ السلم و منبسط الدرج.

- الحصيرة: دعامة مائلة تثبت بها النائمة و القائمة.

- الدرابزين: (Hand rail) عبارة عن حاجز الدرجات أو الحائل المثبت عند روؤس الدرجات لحماية الصاعد أو النازل من السقوط. أو هو جزء منحدر علي ارتفاع مناسب يوضع علي السلالم ليعطي العون و الحراسة للمستخدمين.

- عمود الدرابزين: (Balusters) الجزء العمودي عند أطراف الدرجات, و يكون بين الدرجات و الدرابزين.

- الصاري: (Newel or newel post) العمود القائم في أسفل درجة و أعلي درجة و في نقطة التحول في السلم لكي يثبت به الدرابزين.

- فخذ السلم: (Soffit) لوح سميك من الخشب الغرض منه حمل درجات السلم و يلزم لكل قلبة من قلبات السلم فخذين أولهما مجاور للحائط و يسمي فخذ الحائط و الثاني عند منور السلم و يسمي فخذ المنور.

- الحمال: عبارة عن فخذ مساعد يكون قطاعه أصغر مقاسا من قطاع الفخذ الأصلي و يوضع حمال واحد علي الأقل في متوسط المسافة بين الفخذين الداخلي والخارجي ليساع في حمل الدرجات الطويلة.

- منبسط الدرج (البسطة): (Landing) عبارة عن الجزء الأفقي يكون مربع الشكل عادة و الذي يتغير عنده اتجاه السلم و هي نوعان: بسطة متوسطة و بسطة نهاية تسمي بسطة الوصول.

- الصدفة: هي الجزء الأفقي و عادة يكون مستطيل الشكل و يفصل بين قلبتين و هي كالبسطات معدة للاستراحة عند تغير اتجاه القلبات يوجد منبسط زاوية 90 و منبسط زاوية 180.

- القلبة: (Flight) سلسلة من الدرجات موجودة في مستوي مائل واحد و يفضل ألا يقل عدد الدرجات في القلبة الواحدة عن درجتين و لا يزيد عن 12 درجة في المباني السكنية.

- بئر السلم: عبارة عن المسطح الذي ينشأ فيه السلم ويكون علي أشكال مختلفة بالنسبة لمسقطه الأفقي.

بعض التفصيليات

1- الكوبستة:
- في حالة تصميم كوبستة المباني يفضل أن تكون عرضها 12 سم. 
- يوجد تصميمات للكوبستة بحيث تكون النصف مباني و النصف الأخر الوميتال.

2- التخشيم:
- في حالة تصميم السلم و تكون الكسوة رخام. في هذه الحالة يجب تخشيم السلم حيث أن الرخام من صفاته ناعم جدا فعند النزول يتعرض الشخص للتزحلق من فوقه ففي هذه الحالة يجب تخشيمه.
- له حالتان:

1- إما عن طريق تخشين 4 سم بطول لوح الرخام.
2- أو عن طريق تدخيل لوح الرخام علي مكنة رخام و تقوم بحفر في اللوح بعمق 2/1 سم و يوضع في تلك التداخلات كاوتش.

قواعد انشائية:

- يتكون السلم من درجات في مجموعات كل منها قلبة – والتي لا يجب أن تذيد عن 14 درجة سلم -؛يفصل بينها وبين القلبة التالية البسطة.

- لها مستوى افقي يسمى الصدفة التي تقابل مستوى كل دور علوي بسيط

- تتكون كل درجة : من مستوى افقي يسمى النائمة والذي يتراوح ارتفاعها بين 14.5 او 15-20سم كلما قل هذا الارتفاع كلما اعطى راحة في الصعود.وللدرج انف او بروز يحسب صمن عرض النائمة وارتفاع القائوة

- لا ينبغي ان يقل عرق القلبة عن 90. متر وتكون قلبات السلم بينهما فراغ مفتوحا يسمى فانوس السلم

- يتراوح مجموع (ضعف القائمة+عرض النائمة) بين 58-62سم وعدد القوائم تزيد دائما عن عدد النوائم بمقدار واحد صحيح . واعداد الدرجات دائما اعداد صحيحة بينما عرضها وارتفاعها ربما تكون عدد عكسي

- اول درجة في بداية السلم جميعة تسمى البادي وقد تزيد قبلا في عرضها او تختلف في شكلها تميزا لها وحسب الحركة اليها

- للسلم درابزين لا يقل ارتفاعه عن 1 متر يبدأ مع البادي وينتهي مع حائط نهاية السلم كع تحقيق الحماية الكامله عند اخرة

- يميز تاجاه السلم بخط وسهم يبين حركة الصعود على السلم ونظرا لعدم اكمال السلم في مسقط واحد فيوضع مقطوعا في منسوب وسط القلبة الثانية او قبل وصوله للدور الذي يليه

- يجب حساب السلم واختيار المناسب من ابعاد القلبة والدرج حتى يفي الفراغ المعد للسلم بالحركة المريحة له

- في المنازل التي لا تزيد عن طابقين يجب ان تكون ذات سلم واسع (عرض 8.م بنسبة ارتفاع الدرجة17-29)واذا كان السلم لا يعتمد على قواعد البناء 0عرضه5.م والنسبة21-21)

- اما اذا كان السلم يخضع للقواعد يجب ان تكون عرضه 1م والنسبه 17-28

- اما  في الادوار العليا يكون السلم 3:18درجة

- وبحسب عرض السلم في المباني العامة والمسارح حسب الوقت الازم لاخلاء الكامل للمبني..

- وفي السلالم في المداخل الامامية ينم الصعود السلم ببطئ لذا يمكن ان يكون صعود الدرجات مدرج

- اما السلم في المادخل الجانبيه  او الطوارئ يجب ان تتمتع بسهولة الهبوط السريع عليها ...نلاحظ ان الصعود يأخذ في المتوسط طاقة اكثر سبع مرات من الطاقة المستهلكة في المشي

- ومن الناحية الفسيولوجية فإن احسن استخدام لجهد الصعود يكون عند زاوية انحناء 30 ْ ونسبة ارتفاع من 17 :29

- نسبة الارتفاع = ارتفاع الدرجة         =  17 : 29

طول نائم الدرجة

- تحدد زاوية الارتفاع بطول فتحة القدم خطوة واحدة للشخص الناضج (61 : 64سم) والوصول الى الارتفاع المحدد الذي يحتاج الى طاقة ممكنة يتم تطبيق القانون التالي :

- ضعف ارتفاع الدرجة + طول نائمة الدرجة = 63 سم

- عند تصميم السلالم تعتبر الزظيفة والغرض من السلم من الاهميات الاولية , وليس فقط الوصول الى ارتفاع مهم ولكن ايضا طريقة الوصول المريحة

- سلالم الابواب الامامية يفضل الدرجات المنخفضة (16 * 30 سم ) اما السلالم في اماكن العمل او سلالم الطوارئ يجب ان نتمكن من الوصول الى ارتفاع بسرعة

- يجب ان يكون السلم الرئيسي على اتصال من بئر السلم الخاص به ويتصل الاثنان مع طريق اضافي ومخرج للهواء الطلق بوفر الاستخدام الامن كمخرج طوارئ

- عرض المخرج يجب ان يكون مساوي او اكبر من عرض السلم ويجب ان يكون عرض بئر السلم في سلالم الطوارئ او مخرج الحريق مساوي او اكبر من 3.5 م .. وعندها يمطلب الامر اكثر من سلم ويجب ان يتم توزيعهم بالقرب من  طريق الهرب الممكن

- اذا كانت احتياجات المستخدمة تشترط وجود سلم مثل  الطرقة او المدخل يمكن ان نستخدم السلم ذو الدرجات المتبادلة صورة "2,3,4" ويجب ان يكون ارتفاع الاقل ما يمكن (اقل من 20سم  9 وهنا يكون:

مجموع نائمة الدرجات + ضعف الارتفاع = 360مم......كما في الصورة المقابلة تقاس نوائم الدرجات عند المحاور اوب للقدم اليسرى واليمنى .

- وتوضح الصورة المقابلة : السلالم المنحدرة لتوفير سهولة الحركة لمستخدمي الكرسي المتحرك او لعربات الاطفال او الحوامل المتحركة من طابق لاخر ..وطبفا لقواعد البناء : السلم الاساسي في وجود فتحة للسقف مقاسها (120سم) مسموح به في المنازل العائلية و260سم للمباني الاخرى .

- وعرض المخرج يجب ان يكون مساوي او اكبر من عرض السلم ويجب ان يكون عرض بئر السلم في سلالم الطوارئ او مخرج الحريق مساوي او اكبر من 3.5م  وعندها يتطلب الامر اكثر من سلم ويجب ان يتم توزيعهم بالقرب من طريق الهرب الممكن

- فتحات بئر السلم على الدور الارضي. المحلات ,المخازن.الورش وغير ذلك.... يجب ان تزود بابواب حريق تغلق اتوماتيكيا بعد دقيقة من اندلاع الحريق

- ولتجنب عمل علامات على قائم الدرجة بكعب الحذاء نستخدم تجويف ويكون نائم اطول

- الشرفات في المسارح والمعارض الفنية وشرفات الخورس في الكنائس يجب ان تزود بحاجز للحماية وخصوصا اذا كان هناك ارتفاع مختلف في المستويات عن 1م   ولارتفاع اقل من 12م يجب ان يكون ارتفاع الحاجز 9.م

- والارتفاع اكثر من 12م يجب ان يكون ارتفاع الحاجز 1.1م وتكون زاوية سلالم الشرفة من 45 ْ: 55ْ

- ويسمح بالسلم الحلزوني لعرض اقل من 80سم كسلم غير اساسي والمواد المستخدمة يمكن ان تكون صفائح معدنية او خشب او رخام او اسمنت او حجارة

- السلالم المصنوعة من قطاعات الفولاذ والالمونيوم والخشب... مناسبة لسلالم الخدمات والطوارئ والسلالم بين الطوابق ويصنع درابزين السلم من الفولاذ او الخشب

- السلالم الحلزونية توفر المساحة ويستخدم دعامة في محورها المركزي وتكون ذات تصميم ثابت ..ويمكن ان تصمم بدون دعامة مركزية لتعطي سلم لولبي مفتوح ببئر سلم

ابعاد القايمة والنايمة وعلاقتهم ببعض:

كانت التجربة خلال العصور المتوالية عاملا لوضع وتحديد المقاسات المتباينة وحددت النظريات الثابتةالتى يجب على المعمارى مراعاتها فى أنشاء السلالم لأعماله المختلفة بما يتفق مع حاجيات البناء ومتطلباته ولو أن هناك بعض الأشياء التى لا يمكن تقييدها بقواعد التخطيط …….. ألا أننا نلاحظ فى التخطيط لعمل السلم المريح أن الخطوة الأولى فى تحديد مقياس السلم هو ايجاد المقياس المناسب لقائمة ونائمة الدرجة بما يتناسب مع درجة ميل القلبة ، اذ أن القائمة والنائمة مرتبطين بعلاقة تحددها درجة ميل القلبة

وقد كانت النتيجة التى توصل اليها الدكتور ج. ليرمان- من معهد كايزر ولهلم بمدينة دورتموند بألمانيا- سببا فى تحقيق المعادلة التى تربط بين قائمة الدرجة ق . ونائمة الدرجة ن . والمعادلة هى 

2ق+ن= 63سم. وكذلك ن ق= 12 سم . 

ومن هذا وجد أن النسبة المثالية لعلاقة النائمة بالقائمة باقل اجهاد لجسم الأنسان العادى هى

17 : 29 سم .

وقد أعتمد على هذه النتيجة كل الباحثين بعد ليرمان ، ممن أهتموا بالبحث فى هذا المجال…….. ألا أنه قد وجد فى الاحوال التى تزيد فيها الحركة على السلالم- كالمحطات مثلا – يجب أن تقل نسبة القائمة وتزيد نسبة النائمة فتصبح النسبة 16: 30 سم .

وهكذا نرى أن العمل العلمى الجليل الذى قام به الدكتور ليرمان قد وضع لنا الأساس السليم لتحديد أجزاء الدرجة على أساس توفير الجهد الأنسانى والطاقة التى تبذل فى الخطوة ……….. فالخطوة ، على مسطح أفقى للأنسان العادى ، يكون أتساعها 63 سم ، فى حين أنها تقل عند السير على منحدر يميل 1 : 8 مثلا ……… علما بأن الجهد يزيد. وكذلك الصعود على سلم عادى يقل فيه اتساع الخطوة ويزيد فيه الجهد المبذول . وهكذا فى السلالم ذات الميل الكبير مثل سلالم غرفة الآلات التى يبلغ ميلها حوالى 45 درجة – 75 درجة .

أرتفاع القائمة: 

*يتوقف ارتفاع القائمة على المكان الذى تستعمل فيه وتحديد ةالأستعمال …… ونرى فى البيان بالجدول التالى مقاسات القائمة بالنسبة لمكان استعمالها. 

مكان السلم أو طبيعة استعماله ارتفاع القائمة
* الحدائق والأملكن المفتوحة 14-16 سم
* المسارح وصالات الأجتماع 16 سم
* المدارس والمبانى العامة 16-17 سم
* المبانى السكنية العادية 17-18 سم
* السلالم الفرعية للمبانى حتى20 سم
* البدروم والسطح والمخازن حتى22 سم

*وهناك بعض حالات أضرارية تحتم علينا ايجاد بعض الحلول الخاصة …. كما نرى فى المواقع العميقة التى يعمل بها سلالم تشابه السلالم البحارى الخشبية أو المعدنية ، كما نرى فى البواخر التى تكون القائمة فيها 20-25 سم ، أو السلالم النقالى ، التى تصل المسافة بين درجاتها 25-30 سم …… ويكون ميل السلم حوالى 75 سم. 
* اما السلالم التى توضع فى وضع قائم كسلالم النجاة ، وسلالم الوصول الى السطح فى الحالات الأضرارية ، وسلالم تنظيف المداخن ، وسلالم الكشف على خزانات المياة العلوية ، فيبلغ المسافة بين درجاتها- فى الأحوال العادية- حوالى 30 سم .

ويجب ملا حظة أن اتساع خطوة الأنسان العادى على سطح الأرض يبلغ 60-65 سم ( أى بمتوسط 63 سم ) . ولكن عند الصعود نجد أن أتساع الخطوة يقل الى النصف تقريبا ، أى حوالى 31 سم .

وقد وضعت عدة قواعد ومعادلات – على أساس ما سبق أن حدده د. ليرمان – لتحديد العلاقة النسبية بين القائمة (ق) والنائمة (ن) ، لأن عرض النائمة يتاثر بأرتفاع القائمة…… فكلما كبرت القائمة قلت النائمة……. وكلما قلت النائمة زاد أرتفاع القائمة, وفى حالات القائمة المنخفضة جدا يحسن أستعمال القانون الثانى، وهو ن+ ق= 46 سم ،أما فى الحالات المتوسطة ، أو الحالات العادية ، فيحسن أستعمال القانون التالى ن-ق= 12 سم . 

ومن الملاحظ أنه اذا زاد عرض النائمة عن 32 سم فان ذلك يضايق الأنسان فى النزول ، لأن كعب الحذاء يرتطم بحافة الدرجة فيتعثر الأنسان…. كما أن عرض نائمة الدرجة ان قلت فأنها لا تساعد الأنسان على تثبيت قدمة كاملا على الدرجة .

متطلبات السلم الجيد:

- الاشتراطات الواجب توافرها في السلم:

1. لابد أن يكون السلم ذا تصميم جيد ليحقق أعلي راحة و أمان فى الإستخدام.

2. يفضل أن يكون في منتصف المنشأ بحيث يكون قريب من كل المستخدمين داخل المنشأ.

3. لابد ان تكون الدرجات متساوية فى الارتفاع(القائمة) والعرض(النائمة(.

4. الانحدار لابد ألا يكون أكثر من زاوية 35 ولا يقل عن زاويه25.

5. عرض السلم لابد أن لا يقل عن 1.20 م فى أى نوع ويثبت عرض القلبة فى الأدوار المتكررة ولكن فى الدور الأرضى يمكن تغيرها.

6.عدد الدرجات فى القلبة لابد أن لا يزيد عن 12 درجة ولا يقل عن درجتين وفى القلبة ذات عدد درجات كثير 10 مثلا لابد من وجود بسطة بعدهم لتوفير الراحة للمستخدمين.

7. ارتفاع الداربزين لابد ألا يكون اكثر من 1م ولا يقل عن 0.75م.

8. لابد أن ينشأ السلم من مواد آمنة مقاومة للأشتعال.

9. يجب توفير الإضاءه الجيدة والتهوية الجيدة.

10. يجب أن يكون مريح للإنسان فى مختلف الأعمار.

12. يتوفر فية عنصر الصلابة معنى ذلك أن حديد التسليح يزيد فى السلم ونسبة الأسمنت تزيد أيضا عن باقى المبنى نضع من 6:7 شكاير أسمنت على المتر تكعيب رمل +زلط،ولكن فى السلم يوضع من 8:9 شكاير أسمنت على المتر تكعيب رمل+زلط أى من 400:450 كجم.

13. يفضل أن يكون عدد الدرجات مشابة فى كل الأدوار لتفادى عنصر المفجأة للتغير فى عدد درجات السلم.

14. فانوس السلم لابد أن لا يقل عن 50 سم وذلك ليسمح بالتهوية والاضاءة الجيدة و ليسمح بسهولة التبيض والتشطيب.

المعايبر الواجب مراعتها عند التصميم:

- الارتفاع الأفضل من 15 إلي 17 سم و عرض من 27 إلي 30 سم.
- الارتفاع يتناسب عكسيا مع العمق فكلما زاد العمق قل الارتفاع و العكس صحيح. فمثلا درج بحديقة عمق الدرجة 120 سم فيجب اللجوء إلي الحد الأدني الذي قد يصل إلي 14 سم, و لو كان العمق 26 سم يكون الارتفاع المناسب 17 سم. و في السلالم ذات العمق الكبير يجب أن يراعي مدي اتساع الخطوة بمقاس الدرج. فمثلا لو تم تنفيذ سلم بعمق 45 سم فنجد أن مستخدم السلم سيضطر زيادة فتحة رجله أكتر من المعتاد ( و بالتالي سيشعر بعدم الراحة أو يضطر الوقوف بقدميه علي كل سلمة 3 أو 4مرات بغرض تقريب قدمه من بدايةالسلمة التالية. و هنا سيكون غير مريح.

- القياسات التالية توضح كيف تختلف مقاسات السلم تبعا للمكان:
1- مبنى سكنى: 25×16سم 
2- مبنى عام: (مسرح –جامعة –بنك) 27×15سم أو 30×14سم
3- مبنى صناعى: 25×19سم
ويجب أن نلاحظ أن المقاسات السابقة فقط كدليل ولكن المقاسات الفعلية الحقيقية تعتمد على المكان المتاح وارتفاع السلم وشكلة.
•هذة القوانين يجب أن تتبع للحصول على علاقة مناسبة بين القائمة والنائمة:
أ‌- (2×القائمة)+النائمة بالسم = من 55 الى 60سم
ب‌- القائمة×النائمة بالسم =من 400الى 410سم
ج‌- عند تصميم السلم نأخد 30سم نائمة و 14 سم قائمة على أساس أنها قيمة ثابته.لكل 2.5سم أقل فى النائمة نزيد فى القائمة 1.2الى 1.3سم

-بعض النظريات الهامة التي تؤثر في شكل السلالم و أبعادها:
بالنسبة لعرض قلبة السلم:
- يتوقف عرض قلبة السلم علي نوع الاستعمال و كمية المرور. فمثلا يكون عرض القلبة التي يمر فيها شخص واحد 60 سم علي الأقل أما التي يمر بها شخصين في اتجاه واحد لا يقل عرضها عن 115 سم, 120 سم الأفضل.
- إذا كان المرور في اتجاهين متعاكسين أو متضادين فيجوز أن يكون العرض 152 سم و القلبة التي يمر بها 3 أشخاص في اتجاه واحد 170 سم و في الاتجاهين المختلفين 185 سم.

1-شكل الدرج:-

تتعدد اشكال درجات السلم وكذلك طريقة تركيب كل منهم على الاخرى وفي كل الحالات يجب مراعات ترك مسافة كافية للشقة لتجنب احتكاك الحذاء بها وذلك في حالة وجود قائم "ا"

وفي حالة عدم وجود قائم فيجب ان تمتد الدرجة فوق التي باسفلها حتى تعوق النظر شكل "ب"

في حالة سلالم الحدائق ذات الارتفاع والعدد الصغير والتي تعتمد على عمد وجود بروز للفة فتكون اما بسوكة حيه او سوكة ميته شكل "ج"

الأخطاء الشائعة :
1. لا ينبغى استخدام درجة واحدة أبدا بسبب أن العين لا تميز فرق المنسوب والكثير قد يسقط على هذة الدرجة لذا من الأفضل اسخدام درجتين على الأقل. و إذا كان الارتفاع لا يسمح بعمل درجتين يقترح عمل( رامب) (منحدر) بسيط للنقل بين المنسوبين.

2. يجب تجنب الزاوايا الحادة بأى جزء من الدرج فى حالة استخدام سلم دائرى عندما يكون قائم الدرج ضيق من جهة المركز ومتسع من الجانب الأخر يفضل أن لا يقل أضيق جزء بالدرجة عن 25سم ويكون منتصف الدرجة بين 28:33سم .والبعد الأخر الأوسع غير مهم كم يصبح. فى حالة استخدام السلم الحلزونى أو الزاوى الذى تكون به نقاط التقاء بطرف الدرج ضيقة جدا أقل من 20سم يفضل أن يكون الضلع الأوسع (من الطرف الأخر) ذا عمق 28 سم على الأقل ويعلوه هاندريل أو درابزين على ارتفاع من 100:90 سم للإستناد عليه و التمسك به.

3. مهم جدا استخدام التشطيب المناسب للدرج حسب المكان والإستخدام. فمثلا بالحدائق والأماكن الزلقة المسابح مثلا يستخدم مواد ذات سطح خشن تمنع الإنزلاق كذلك السلالم الرخامية أو الجرانيت داخل المنزل تفضل لها عمل تخشين.

4.عدم استخدام السلالم الحديدية فى الأماكن الرطبة أو بالقرب من مصادر كهرباء.

3- تشطيب وتكسية الدرج :-

أ- حماية حواف الدرج : حيث يتم حماية الدرج في المناطق التي تتعرض لااحتكاك من سلالم خشبية وحجرية ويتم تركيبه هذه الحافة بعدة  طرق موضحة بالرسم

ب- عمل سفل الدرج : يتم عمله من مواد ذات شكل جذاب ومضادة لعوامل التعرية واماان تركب بارزة او توضع غائر في الحائط

ج-

عيوب السلالم الخشبية وعلاجها : في حالة وجود ثقوب بالالواح الخشبية يتم حشو الثقب بمواد تعطي شكل جيد عندالجفاف

في حالة ظهور انحناء لاسفل الدرج الشكل 1 يتم عمل دعامة تعمل على رفع الشفة مع مرعاة تثبيتها جيدا

عادة يتم تكسية السلالم الخرسانية ويكسى الدرج بخامات مختلفة مثل :-

  - بياض الموزاييك :- حيث يتم فرد عجينة الموزاييك على السلم

  - الخشب:- ويتم عمل الرخام الطبيعي على شكل الواح تثبت بالبرغي ويتم طلاءه بمواد مضادة وعوامل التعرية

  - الرخام:- ويتم عمل الرخام الطبيعي على شكل الواح تثبت على خرسانة قلبة السلم باسلوب بسيط بدون تعشيق , او يعمل تعشيقة عليا او تعمل تعشيقة عليا وسفلى اذا احتاج الامر الى عمل تكسشية للاسفا بالرخام , فيجب تثبيتها جيدا وخاصة اذا كانت الاسفال مرتفعة فتثبت بواسطة كانات من الحديد تربط بالحائط الجانبي

  - الابسطة "الموكيت " :-  يتم تركيبه علىا لسلالم الخرسانية من نوع خاص [fair – faced concret ]  ويتم تثبيت الموكيت بواسطةم ادة لاصقه وكذلك المسامير .

الاضاءة :

تنحصر انواع الاضائة بين طبيعية وصناعية ويؤثر على كلاهما لون طلاء السلم

- الطبيعية :-  يجب دراسة المصدر بعناية "الشباك" حتى لا يكون الضوء مبهر فيعيق النظر

- الصناعية :-  وتكون الشقف وهي الاضاءة ظاهرة "نجفة"

موضوعة داخل  مقبضا لسلم وتكون الاضاءة مركزة على الدرابزين

اضائة جانبية ......وفيها تختلف ارتفاع مصدر الضوء حسب نوعه "شباك او مصباح " كما موضح بالشكل

أضائة الطوارئ .. توضع اسفل الدرابزين ويتم استخدامها في حالة انقطاع التيار الكهربي ويجب ان يكون توزيع الاضاءة مناسباومريحا للعين , وللك تكون الالوان المستعملة في الوائط هادئةبقدر الامكان

كما يجب ان تكون حافة القائمة من مادة ملونة بلون غامق يختلف عن لون النائمة حتى يمكن رؤيتها بسهولة.

بعض الملحوظات:
في المباني السكنية يفضل أن يكون مكان السلم بجانب المدخل الرأسي و يكون غير مرئي من خارج المبني للخصوصية. أما في المباني العامة تفضل أن تكون السلالم واضحة مرئية من المدخل. 
2. أول درجة من أسفل الدرج لابد أن تكون أكبر في القائمة ( أكثر ارتفاع) من باقي الدرجات التي تليها بحوالي 10 سم لمراعاة التشطيب و الطبقات العازلة.
3. في بعض الحالات يحدث فرق في المنسوب بين منسوب السلم و منسوب البلاط في حدود 15 سم (و يحدث ذلك في الدور الأخير), و يوجد لها ثلاث حلول:
1- نضع سلمة علي باب السطح.
2- نضع سلمة في الدور الأرضي أي بدل من 10 درجات تصبح 11 درجة
3- نتجاوز عن سلمة زائدة في البسطة.

اولا المقابض :

يوضع المقبض على ارتفاع 80 : 110سم من نائمة الدرجة ولكن الارتفاع الاكثر

استعمالا هو 90 سم ويمكن عمل مقبض اضافي لااطفال على ارتفاع 60 سم

في حالة تركيب المقبض على الحائط ..فإنه يجب ان  يبتعد عن الحائط مسافة لا تقل عن 4.5 سم وعمق لا يقل عن 8سم

وعند تركيب المقبض يجب ان نراعي في مادته وشكله مناسبة لجميع المستخدمين ..فنلاحظ ان المقابض المصنوعة من المعدن انيقة ولكن المقابض امصنوعة من الخشب تفضي لى الدرج الشعور بالدفئ..وعند استخدام الاخشاب يجب ان نختار اخشاب خشنة الملمس ولكن يتم تغطيتها في التشطيب النهائى جيدا.

ثانيا الدرابزين :

يعتمد الدرابزين على ارتفاع وعرض السلم فاذا كانت قلبة السلم مكونة من خمسة درجات فاكثر وبعرض 125 سم فاقل فانها تحتاج الى درابزين  من جانب واحد ...واذا كان عرضها 250سم فيجب ان يهمل لثلالثة درجات منها درابزين من الجانبين

انواع لفة الدرج الخشب :

اما تكون رأسية او افقية او كلاهما وتجمعها تعشيقة

أ (رأسية)

ب (أفقية)

ج (الدمج بين النوعين )

- دوران الرأسي :- يتم احصول على الشكل النهائي للدوران الرأسي عن طريق تجميع اللواح في اتجاه نصف القطر.

- ب- الدوران الافقي :- نحصل على الشكل النهائي للدوران عن طريق كتلة واحدة ثم يقص منها الشكل او مجموعة من الالواح الافقية او مقاطع رأسية او مجموعة طبقات من الابلكاش تأخذ شكل منحني قبل الضغط في الصورة (ج)  نلاحط بعد تجميع اجزاء الدوران والحصول على الشكل النهائي لها يتم عمل فتحات  لتركيب السلم به

2- دوران الدرابزين بخطوط مستقيمة

ا- البسطة ذات العنق الكبيريتم عمل الدرابزين كما بالشكل "1"

ب-البسطة ذات العنق المحدود نستخدم الدرابزين كما بالشكل "2"

3-اشكال فورمة الدربزين

تنقسم الى .............. معدنية , خشبية , زجاجية

ويفضل المعدنية من حيث تعدد اشكالها اما الخشبية تتميز من حيث جمال الشكل اما الفورمة الزجاجية تتميز بالبساطة ويتم تركيبها عن طريق عمل مجرة تصل الى 20 سم اسفل واعلى ، كما هو بالشكل "1" ويكون هناك جزء متحرك اسفل واعلى لسهولة تركيب الزجاج ...

ويتم ملئ الفراغات بين الخشب والزجاج إما بمادة السيليكون او بوضع شرائح مطاطية تمنع الاهتزاز .... في حالة عدم وجود مجرة يتم تثبيت الزجاج بطريقة لتش وذلك عن طريق استخدام اجزاء معدنية من ناحية بالدرابزين ومن الناحية الاخرى بالزجاج كما هو موضح بالشكل

المحتويات :

تعريف السلالم

انواع السلالم

-   سلالم خاصة للاطفال والمسنين

المصطلحات الخاصة بالسلالم

بعض التفصيلات

قواعد انشائية

ابعاد القايمة والنايمة وعلاقتهم ببعض

متطلبات السلم الجيد

المعايير الواجب مراعتها عند التصميم

احتياطات الهروب

شكل الدرج

تثبيت الدرج

طريقة صب السلم

- صب السلم فى الدور الارضى

- صب السلم فى الدور المتكرر

- كيفية صب البسطة

- صب السلم الحلزونى

الاخطاء الشائعة

تشطيب وتكسية الدرج

الاضاءة

بعض الملحوظات

المقابض والدرابزين

المراجع:-

أولا الكتب:

الكتب العربية:

- السلالم فى المبانى (د/ محمد حماد)

- فن البناء المعاصر (د/زكى حواس)

- التصميمات التنفيذية و لوح الأنشاء (د/ مجدى تمام).

الكتب الانجليزية:

-constructing : staircases, balustrades & landings

-stairs, steps and ramps

-contemporary staircases

ثانيا الأنترنت:

- http--img155_imageshack_us-img155-8895marble20staircaseui0_jpg.mht.

ثالثا المواقع:

- أبراج سكنية تجارية إدارية في جسر السويس

(شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير).

- المعهد الأكاديمى لجراحة القلب التابع لكلية طب عين شمس بالعباسية.

(شركة المقاولون العرب)

رابعا مكتب استشارى:

الأستشارى التابع لمجموعة شركات درة السعودية.Space-المكتب الاستشارى التابع

لشركة المقاولون العرب – الفرع الادارى بمدينة نصر.