اسس تصميم صالات السينمات

العناصر :-

1- الصالات حسب عدد الاشخاص

2- غرفه الاسقاط

3- المعابر

4- السلالم

5- الاضاءه

6- التهويه

7- الصوت و الرؤيه

الصالات حسب عدد الاشخاص

1- صالات تضم اكثر من 2000 مكان :-

تنفتح المخارج الرئيسيه عاده على عدد من الطرق العامه و ذلك على الاقل في الحاله التى تكون فيها مساحه الساحه بين المخارج الرئيسيه و الشارع غير كافيه .

2-صالات تضم اقل من 2000 مكان :-

تنفتح المداخل و المخارج الرئيسيه على طريق عام بعرض 10 متر يسمح بمرور السيارات او بدونها و فى حال ضيق الطريق يجب بناء المنشأ على مسافه اكبر من الطريق بحيث يتم تحقيق الشرط السابق .

من الممكن جعل المخارج و المداخل تنفتح على الساحتين المقابلتين و موازيتين لطول الصاله .

اما بالنسبه للابعاد و المساحات المناسبه فالممرات التى تتجاوز اكبر من او تساوى 2 متر و التى تؤمن تفريغ مباشر نحو الخارج يجب ان تنفتح على الطول الكلى للرصيف .

يبلغ ارتفاع الارضيه فوق الشارع اقل من او يساوى 4 متر يمكن استخدام الارضيات غير قابله للاحتراق

3- صالات تضم اقل من 200 شخص :-

تبنى الجدران و الممرات و المعابر و فتحات التهويه و تنقيه الهواء و الفتحات بين الاسقف و فروق ارتفاعه و التى تسمح بدخول الاناره ترتفع اكبر من او تساوى 50 سم من مواد غير قابله للاحتراق كما تبتعد الابواب و النوافذ عن الابنيه المجاوره مسافه اكبر من او تساوى 6 متر مهما كان نوعها و من اجل صالات تضم طابق واحد فقط يسمح تجاوزا استخدام المواد غير قابله للاحتراق كما و تكون الاسقف فى الغرف المخصصه لاقامه الاشخاص و ارضيات الصاله و المعابر و الممرات من مواد لا تذوب بتأثير الحراره . اما اسقف الغرف الاخرى و بيت الدرج فتبنى من مواد غير قابله للاحتراق .

* فى صالات السينيما التى تتألف من طابق واحد فيكتفى بأرضيات من خشب مصقول و غير مطلى .
تكون المصابيح من الزجاج المسلح و تصمم الابعاد و الاناره فى الممرات و الادراج و المعابر و المخارج و الساحات بحيث تسمح بتفريغ سهل و منظم و سريع و غير خطر  " تمنع الانشاءات القابله لعرقله السير ".

* الصاله :-

يمكن ان يبلغ ارتفاع ارضيه الصاله 12 متر فوق مستوى الشارع اذا كام عدد الامكنه فيها اقل من 600 وما فوق فذلك يبلغ الارتفاع اقل من او يساوى  8 متر و يكون ارتفاع السقف فوق اخر صف من صفوفها اكبر من او يساوى 2.3 متر .

و فى صالات السينيما لا يقبل الا ببلكون واحد فقط و يكون الارتفاع الحر تحت البلكون اكبر من او يساوى 2.3 متر و عمق البلكون اكبر من او يساوى 10 صفوف من الممر و يستتبع ذلك بالتالى ان تكون المداخل او الادراج واضحه كليا من اجل كل 10 صفوف .

تنفذ تغطيات الجدران من مواد غير قابله للاحتراق او انسجه ملصوقه كما تكون الاسقف خاليه من التغطيات .
اما الممرات المؤديه الى الصاله و ترتيب الامكنه لا يمكن ان تزيد اعداد امكنه الوقوف عن 200 مكان و ذلك فى حاله وجودها يؤخد بمساحه اكبر من او يساوى 1 متر مربع لكل شخصين .

اما بالنسبه للمشاجب فلا توضع فى مداخل الممرات ولا تعيق حركه المرور. عرض الممرات امام طاولات المشجب يجب ان تتجاوز اكبر من او تساوى 1/3 من العرض العادى و عند حساب عرض الممر لا تؤخذ الاعمده بعين الاعتبار و هذه الاخيره يجب ان تكون على بعد اكبر من او تساوى 1.25 من طاولات المشجب .

غــرفـــه الاســـــقـاط

تكون الارضيه و الجدران فى هذه الغرفه من مواد غير قابله للاحتراق كما لا يوجد اى اتصال بينها و بين الصاله عدا الفتحات اللازمه للاسقاط و فتحه المراقبه . و تتم اناره هذه الغرفه اما طبيعيا او بواسطه منور و تعلو الابواب و النوافذ نجفه حمايه تبرز بمقدار اكبر من او يساوى 50 سم من الامام و بمقدار اكبر من او يساوى 30 سم من الجانبين و تكون مساحه النافذه اكبر من او يساوى 0.25 متر مربع .

يؤمن لهذه الغرفه مخرج مباشر او بواسطه درج خاص و فى حاله خاصه يمكن وجود غرفه ملحقه تفصل بين غرف الاسقاط و الوسط الخارجى شرط الا تستخدم كمستودع .

الابعاد :-

عرض و طول الغرفه اكبر من او يساوى 2 متر و الارتفاع اكبر من او يساوى 2.8 متر و الارتفاع فوق مكان العمل اكبر من او يساوى 2 متر و عندما تتصل هذه الغرفه باخرى لها مخرج خاص نحو الوسط الخارجى فيمكن ان نكتفى بمساحه اكبر من او يساوى 4 متر مربع .

الابواب من ماده غير قابله للاحتراق و تفتح نحو الخارج اما بالدفع من الداخل او بالسحب من الخارج و تنغلق من تلقاء نفسها " طريقه 
Wagner "

عرض درج النجاه اكبر من او يساوى 65 سم و يجهز بدرابزين على كامله و يكون الميل 1/1 كما يمكن ان يستمر داخل غرفه الاسقاط بطول اقل من او يساوى 1.5 متر .
يؤمن بالقرب من هذه الغرفه دوره مياه و مشغل بمساحه "8-15 متر مربع " و صاله للمدخرات و النجاه "6-10 متر مربع " .

المــــعـــــابــــــر

لحساب ابعاد المعابر يؤخذ بعين الاعتبار المساحه المشغوله بالابواب و المشاجب و المشعات ... الخ . لا توجد اى تدرجات فى المعابر و يستثنى من ذلك ادراج بعدد اكبر من او تساوى 5 درجات مع اضاءه سقفيه و بين الدرجات مصباح لاناره النجاه .

ميل المنحدرات = 1/10 تبدأ هذه المطالع قبل او بعد الادراج و المسافه اكبر من او تساوى بين الدرجتين =طول الخطوه .

الســـلالـــــم

تبنى ادراج التفريغ من مواد غير قابله للذوبان بتأثير الحراره اما الدرابزونات فوق المطالع فتكون من الخشب القاسى او غير القابل للاحتراق و ذلك من الجانبين دون نهايات حره .

ادراج النجاه :- فى بيت خاص دون اى انحراف او اى اتصال مع البقيه كما و تؤمن التهويه و الاناره المباشره بواسطه النافذه تنفتح على الطريق او على ساحه نظاميه .

موقع الادراج :- يجب ان تسمح بتفريغ سريع للصاله دون اى اعاقه تتخلل المعابر و صالات البهو بين الدرج و الصاله .

عرض الادراج :- عرض الفتحه يتراوح ما بين 1.25 و 2.50 متر اما من اجل البلاكين التى يقل عدد امكنتها عن 125 مكان فيبلغ العرض قيمه اكبر من او تساوى 1 متر . تجهز الادراج الخارجيه امام ادراج الخروج و النجاهبمصاطب على ارتفاع اقل من او يساوى 2 متر فوق مستوى الارض و اكبر من او يساوى 80 سم عرض .

تنفتح المخارج على الهواء الطلق و يكون العرض الكلى لها اكبر من او يساوى 2 متر و الحسابات نفسها من اجل الادراج كما يمكن ان يقل العرض المسموح للابواب حتى 1.50 متر اذا كان القسم المتحرك منها بعرض 1 متر و القسم الثابت للانفتاح نحو الداخل بسهوله و فى حال وجود جهاز اوتوماتيكى تبقى الابواب مفتوحه لا تتواجد امام هذه الابواب اى عتبه حيث انها تفتح الى الخارج كما يمكن ان توضع نتوء اقل من او يساوى 15 سم فى الممر شرط الا يؤدى ذلك الى التقليل من عرض الممر .

و تفتح من الداخل بسهوله بواسطه مقبض عرض المصراع اكبر من او يساوى 35 سم و الارتفاع اكبر من او يساوى 1.25سم و تفتح شبكه النوافذ تلك دون اى صعوبه انما يمكن تثبيتها فى الصاله التى تحوى صندوق المحاسبه كما تحاط النوافذ التى تفتح على ساحه داخليه باطار معدنى و تجهز بزجاج مسلح .

الادراج الحلزونيه :- الشكل لا تقبل الا نادرا و من اجل استعمالات ثانويه فقط و يكون ارتفاع الدرجه الواحده اقل من او يساوى 16 سم و عرض الدرجه اكبر من او يساوى 30 سم و يؤخذ عرض الدرجه فى الادراج الحلزونيه الشكل اكبر من او يساوى 23 سم فى المكان الاضيق .
البعد بين فتحه الباب و الدرج اكبر من او يساوى عرض مصراع الباب و فى كل الاحوال تؤخد اكبر من او تساوى 80 سم و يمنع استخدام الفراغ تحت الادراج .

و عندما يشمل البناء الواحد على عدد من صالات السينيما و المسارح او صالات الاجتماع فان المعابر و الادراج و المخارج يجب ان تكوم مرئيه من كافه الزائريه و فى المنشآت الجديده يطبق ذلك على كل الاماكن المستثمره بشكل مستقل .

الاضاءه

تشمل على اضاءه رئيسيه و اخرى كافيه لاعمال التنظيف و الصيانه .. الخ . و اناره خاصه للنجاه مرئيه كليا و تكفى وحدها لاناره المخارج و المداخل فى حاله تعطيل الاناره الرئيسيه و عند استخدام التيار العالى لابد من تأمين محولات بمساحه 15-40متر مربع ولا توضع تحت الصاله او غرفه الاسقاط .

و هناك اناره تستخدم فى حاله الفزع تشتعل اتوماتيكيا فى حاله تعطيل الاضاءه الرئيسيه و يمكن ادارتها باليد من غرفه الاسقاط او من محطه النجاه .

كما ان هناك مؤشر يستخدم للاناره على المقاعد الفارغه يستعمل فى بعض الاحيان ليذكر قاطع التذاكر بذلك .

التدفئه و التهويه

نادرا ما يسمح باستخدام مواقد للتدفئه .. لكن تحوى الصاله على الاقل نافذتين او بابين يفتحان على الوسسط الخارجى لتأمين التهويه العاديه و وجود التهويه الصناعيه امر ضرورى عن طريق استخدام التكييف المركزى كما يوضع فى القسم العلوى من كل درج جهاز تهويه يمكن التحكم به من الطابق الارضى " لتصريف الدخان " .

كما ينصح بتركيب جهاز تدفئه تتغذى من هواء الصاله المتسرب عبر فتحات فى الجدار على ارتفاع 20 سم فوق مستوى الشارع و امام الوجهات الزجاجيه الاعلانيه للرصيف .

* تخلو ممرات الدخول الى الصاله من المقاعد و الطاولات و الكراسى .. و يؤخد كعدد دوره مياه واحده لكل 200 مشاهد حيث يخصص 5/2 للرجال و 5/3 للنساء .

* فى صالات السينيما المدرسيه يمكن الاخلال ببعض الانظمه المفروضه على غرف الاسقاط . فيمكن ان يستغنى عن الملحق الخاص بجهاز الاسقاط مثلا فى حال استخدام اجهزه مناسبه و عندما لا يوجد اى مشاهد على بعد اقل من 2 متر حول الجهاز .

* تخصص مساحات كافيه للوحات لاعلانات .. الخ .

* ان التفريغ فى صالات السينيما ذات العرض المستمر يتم بفصل المخارج و المداخل ان المشكله تكمن فى المرور امام المشاجب بالاتجاه المعاكس و يمكن حلها باستخدام مشجبين احدهما عند المدخل و اخر عند المخرج ..

الصــوت و الـرؤيـة

كانت صاله المسرح قديما تشكل اطارا مناسبا للسينيما انما فى الوقت الحالى مع وضع تطور تقنيات الاسقاط الجديده " بانوراما - سيزاما -سيركاراما ... الخ " غدت الشاشه هى العنصر المحدد لشكل الصاله بحيث لا نرى بدون اعوجاج الا الصوره التى من اجلها تتفق كلا من اماكن المشاهدين و المآخد و المراجع . ان للعين البشريه حقل رؤيه افقى مقداره حوالى 180 درجه اما حقل رؤيه عدسه السينيما فتبلغ 48 درجه فقط . و فى مآخد الرؤيه لصاله السيزاما تتألف اله الاسقاط من ثلاث عدسات و هذا ما يجعل حقل الرويه يساوى 3*48 درجه =145 درجه متناسبا مع حقل الرويه البشري . ان الاسترداد يتم بواسطه 3 نوارات متواقته تسقط الصوره بتقاطعها على شاشه نصف دائريه " 7.50 * 15.50 " . و توضع الصور الثلاثه بجانب بعضها البعض و نحصل على صوره عريضه و مستمره

. * ان الاسترداد الصوتى يتم بواسطه 8 الى 10 مجموعات من مضخات الصوت احداهما تقع خلف المشاهدين و اخرى خلف الشاشه . * انا لصاله الطويله و المعروفه لا تناسب افلام البانورما لانها تصغر زاويه رؤيا المقاعد الاخيره و تقلل و بالتالى من التأثير الممتع . لذلك يجب ان يعاد الى العلاقه بين العرض و الطول فى الصاله هى 12 , 50 ,11 و حتى 11 .

*يجب رفع سقوط المقاعد بحيث يصبح الضلع السفلى للشاشه مرئي من كل مكان . بعض الجهود الجديده قادت الى استخدام افلام ذات ثلاث ابعاد ان الصوره المجسمه تحاول باعاده تكوين الرؤيه بعينين بدون نظاره و مستقطبه . بحيث يسقط على الشاشه و بآن واحد صورتين لنفس العنصر مأخوذتين من نقاظ نظر مختلفه " فاصل عينى " حيث ان المشاهد لا يرى الا واحده منهما بكل عين ...