بحث عن اعمال الدهانات

الدهانات: 

 ممّ تتكون الدهانات؟ 

  للإجابة عن هذا السؤال نقول ان هناك مواد رئيسية مختلفة يتكون منها الدهان؛ وهي المواد اللاصقة أو الرابطة، و الصبغات، و المواد المالئة، و المواد المساعدة و المذيبات. 

 وتعتبر المواد اللاصقة هي الوسط الحامل لمكونات الدهان، و هي عبارة عن بوليمر كيميائي وظيفته الأساسية مساعدة الدهان على الالتصاق  بالسطح المراد طلائه من أجل تماسك مكوناته بعضها ببعض وإعطاؤه لمعاناً. 

 أما بالنسبة للصبغات فمهمتها الأساسية هي اعطاء الدهان اللون المطلوب، و كذلك تعمل على مكافحة الصدأ والتآكل في الدهانات الواقية. 

تتكون المواد المالئة عادةً من كربونات الكالسيوم أو التالك،  ولها وظائف عديدة فهي تساعد في تغليف اللون الأساسي،  و تقليل شفافية المادة اللاصقة،  و زيادة قساوة  تغليف الدهان،  و التقليل من لمعانه. 

 وللمواد المساعدة العديد من الأنواع والكثير من الوظائف؛ كتسهيل جفاف الدهان وتوزيع الصبغة في المادة اللاصقة، ومقاومة الخدش و التشكيل و التقشير و الارتخاء، وزيادة قساوة الطلاء وتخفيف لمعانه. 

 وإذا أردنا أن نصف الدهانات بالنظر إلى كيفية تجفيفها بعد الاستعمال فتقسم إلى أربعة أنواع.

دهانات تجف عن طريق تعرضها للهواء بفعل الأكسدة ومثال ذلك: الدهانات الزيتية المختلفة.

دهانات تجف عند تعرضها للهواء كنتيجة للتبخر فقط ومثال ذلك :دهانات النتروسيليلوزي ودهانات أيمولشن.

الدهانات الحرارية وهي التي لا تجف أو تقسو إلا عند وضعها في درجة حرارة معينة( التجفيف الحراري).

دهانات تجف عن طريق التفاعلات الكيماوية فقط.

وتعتبر
1- المواد اللاصقة او الرابطة : هي الوسط الحامل والتي تقوم بربط جزيئات الدهان المختلفة مع بعضها البعض وهي مبلمر كيميائي ووظيفتها التصاق الدهان بالسطح المراد طلاءه واعطاء اللمعة في حالة الدهانات اللامعة
2- الصبغة : عبارة عن مساحيق ملونة ناعمة جدا وتعطي الدهان خواص حماية وتغطية مميزة وبشكل عام تمتاز 
(أ) قوة التلوين وغير سامة
(ب) خاملة كيميائيا وذات قوة تغطية عالية
(ج) مقاومة للتآكل ومنع الصدأ والضوء ودرجات الحرارة العالية وهي اما ان تكون صبغات عضوية أو غير عضوية

3- المواد المالئة : هي عبارة عن مركب كيميائي تتكون عادة من كربونات الكالسيوم ومادة الكلك والكاولين وهي تكون مطحونة بشكل حبات باحجام واشكال مختلفة وظيفتها
(أ)مساعدة الاصباغ الاساسية على التغطية
(ب) التخفيف من شفافية المادة اللاصقة
(ج) تخفيف اللمعة
(د) امتصاصيتها الجيدة
(ه) تعكس الكثير من الاشعة التي تؤثر عليها
(و) مقاومة للحوامض والصدأ

4- المواد المساعدة : تقسم الى انواع عديدة لها اكثر من دور يتم استخدامها بكميات قليلة لتقوم بوظائفها اما اثناء التصنيع او اثناء التخزين او اثناء الطلاء والتحفيف نذكر منها
(أ) مادة مساعدة للانتشار 
(ب) مادة مانعة تكون القشرة على سطح المنتج عند ملامسة الهواء 
(ج) مادة مانعة او حافظة للدهان اثناء التخزين او التغطية من العفن والفطريات والبكتيريا
(د) مانع ترسيب
(ه) مادة مساعدة لتصلب الدهان وتحسين اسلوب التطبيع ومقاومة الخدش

5- المواد المذيبة : مواد سائلة قد تكون في بعض انواع الدهانات اكثر من مادة تقوم باذابة المواد الصلبة وتجعلها على هيئة سائل دون ان تغير خصائصها الكيماوية او خصائص المادة المذابة

تعتبر الدهانات مرحلة من مراحل التشطيب المهمة في أي عـملية بناء أو تشييد وتختلف أنواع الدهانات وأستخداماتها وطرق تركيبها وذلك حسب نوع السطح المركب عليه الدهان أو الطلاء هذا بالاضافة إلى الجانب الجمالي الذي يضفيه الدهان على جدران البناء سواء كان منزلاً أو منشاة أخرى وبالطبع تزداد الأهمية في المنازل والمكاتب حيث تتفاوت الأذواق بين الأفراد وتأتي الدهانات لتلبي هذه الأذواق على الرغم من اختلافها . 

يعرف الطلاء ( الدهان ) بأنه مادة كيميائية يمكن فرشها على سطح صلب ( حديد ، خشب ، خرسانة ، طابوق ) تجف وتتصلد لتعطي سماكة رقيقة ذات لون معين جيدة الالتصاق تغطي السطح المدهون تماما وتتقسم اعمال الدهانات الى عدة أقسام منها الدهانات المشتقة من الماء مثل دهان المستحلب المائي ( الأملش ) ودهان الجير ومنها الدهانات المشتقة من الزيوتي أو دهان ( الورنيش ) ودهان ( الفينيل ) .

استعمالات الدهان:

تستعمل الدهانات لحماية الأسطح من المؤثرات الطبيعية بها والتحكم في اللون والشكل حسب الأذواق .

الخامات المستخدمة في الدهانات:

1- خامات جافة :

(   زنك ، اسبيداج ، غراء الحمص ، صنفرة ، جبس ، ألوان الأكاسيد , جير , أسمنت )

وتباع في شكائر أو أكياس.


2- خامات سائلة :

( الزيت المغلي , اللاكية ، بلاستيك ، الألوان المائية ، المجففات،المخففات ، سانتيون )

وتباع في جراكن أو علب .

أولا : الخامات الجافة :

سبيداج : هي بودرة بيضاء مائلة للاصفرار وهو مادة أساسيه ولا يترك أثر في اليد . ويصنع من الحجر الجيري لذلك يحدث فوران عند إضافة عصير الليمون أو الحمض.

2- الزنك : هو بودرة بيضاء ذات ملمس دهني لونها يميل إلي الأزرق أو الأخضر ويترك أثر في اليد ويستخدم في الأعمال الزيتية وصناعة المعجون الزيتي . 

3- غراء الحمص : يصنع من أظافر البقر والجاموس ويستخدم في أعمال التجليخ وهو إضافة الغراء للماء بنسبة 1 غراء إلى 9 ماء ومخفف ومصلب للمعجون ومنه أنواع حمص ومذاب وألواح .

الادوات المستخدمة في أعمال الدهان :

1- الادوات الخاصة بالحف:

وهي أوراق الحف ( السنفرة ) وحجر الحف وهي تختلف من حيث درجة الخشونة والنعومة حسب السطح المراد حفه .

سكينة المعجون ( المشحاف(

وتستخدم في ضبط استواء الأسطح المراد صبغها وتعبئة الشروخ الشعرية بالاسطح بحيث نحصل في النهاية على أسطح ناعمة لاعمال الصبغ .

- 3 -  الفرشاة

وهي أنواع كثيرة تختلف باختلاف مقاساتها وطول كثافة الشعر المستخدم في صنعها وكذلك باختلاف نوعية هذا الشعر ومدى نعومته ، ومن أهم مزايا الفرشاة سهولة الاستخدام خاصة في الاماكن الضيقة والمساحات الصغيرة ومن عيوبها وجود خطوط على السطح المدهون ووجود بعض الشعيرات التي تلتصق بالسطح المدهون خاصة اذا كانت الفرشاة المستخدمة غير جيدة الصنع .

 -4  - الرول ( الاسطوانة المدرجة (

غالبا من تستخدم في الدهان الداخلي والخارجي بأنواعة ومن أهم عيوب الرول ظهور فقاعات صغيرة على السطح المدهون ومظهر قشر البرتقال ولا تستخدم لطلاء الخشب والحديد وذلك لصعوبة تشغيلها وصعوبة استعمالها في الاماكن الضيقة ومن مزايا هذه الطريقة سرعة الانجاز خاصة في المساحات المتسعة بالنسبة للفرشاة .

  -5  - طريقة الرش

تستخدم هذه الطريقة لطلاء مختلف أنواع الاسطح ومن مزاياها إنجاز مساحات كبيرة بوقت أقل اقتصادية جداً وخصوصا في الاماكن الواسعة ، عيوب الدهان تقل كثيراً عن الدهان بالفرشاة والرول ومن عيوبها صعوبة استعمالها في الاماكن الضيقة .

طريقة الدهان:

 1-  قبل استعمال الدهان على الأسطح يجب عمل صنفرة للسطح ثم

نقوم بمعجنة ثم نقوم بعمل صنفرة مرة أخرى لتنعيم السطح وتنظيفه

بحيث نقوم بنفس الوقت بسداد المسامات وتنظيفه

نتركه إلى أن يجف

نقوم بتركيب الدهان ابتداء من طبقة الوجه التحضيري

طبقة أخرى وهي وجه البطانة

نعمل طبقة أخيرة وهو الوجه النهائي

يكون تركيب طبقة تلي الأخرى بعد جفاف كل وجه وتمام تصلبه وصنفرته وتنظيفه ومعجنته وتركه يجف

نقوم بعملية الصنفرة مرة ثانية وينظف ثم نقوم بتركيب الطبقة التي تليها وهكذا . ولا ننسى بأن تكون طبقة الدهان الأولى على السطح مناسبة وسهلة الإلتصاق حتى تساعد على تركيب طبقة أخرى عليها .

وعندما يكون استعمال الدهانات الخلوطة يدوياً يجب بأن نعمل الوجه الأول التحضيري من طبقتين لعدم تغطيتها الأسطح جيداً والألوان في الوجه النهائي ويختار على حسب الذوق مثل لون مطفئ أو لميع أي أن اللميع يعيش مدة أطول في الأسطح الخارجية للمباني عن اللون المطفئ .

الدهان عـلى الأسطح الخرسانه: 

*1- تحضير الأسطح :-

أ - ينظف السطح من المواد العالقة الضعيفة التماسك بالقشط والحك بواسطة فرشاة حديد مناسبة وأذا ظهرت أملاح بيضاء ( تزهر ) عـلى الخرسانة فيجب ازالتها بالغسل عدة مرات ، أما البروزات والتنوئات الخرسانية فيجب تسويتها بالحف بواسطة حجر حف أو ما شابه .

ب - يجب إزالة الزيوت والشحوم باستخدام المنظفات الصابونية أو الرغوية عـلى أن يغسل السطح بالماء العذب لازالة أي آثار وترك السطح ليجف تماما .


جـ - يجب أن تكون هذه الاسطح جافة تماماً قبل البدء في أعمال الدهان ويجب أن لا تبدأ أعمال الدهان إلا بعد مضي فترة على الانتهاء من أعمال الخرسانة الناعمة بمدة لا تقل عن اسبوعين في الصيف وثلاثة اسابيع في الشتاء .

أنواع الدهان :

1 - الدهان الزيتي :-

. ويتكون من اختلاط الزيت مع مواد ملونه زيتيه و مثبتات لون 
من مميزات هذا الدهان انه من السهل غسله و تنظيفه بليفه صغيره غير ملونه و قليل من ماده منظفه وماء 
الا ان من عيوب هذا الدهان انه يغير لونه بسهوله بعدم تعرضه للهواء حيث يتفاعل مع الضوء ونلاحظ ذلك في الاماكن تحت الصور وخلف الدولايب
يستخدم للاسطح المعرضة للرطوبة العالية كالحمامات والمطابخ والمناطق المعرضة للحركة المستمرة حيث يمكن غسله ويتم استخدامه عـلى مراحل 

أ - المرحلة الأولى :-
دهان وجه ذو أساس صناعي مقاوم للقلويات عـلى مذيـبـات عـضوية مثل ( زيت بذرة الكتان ) .



ب - المرحلة الثانية :-

يعمل وجهين من معجون معتمد ذو أساس صناعي ( راتنجي ومذيبات عـضوية ) بالوان فاتحة مختلفة تميز أحد الوجهين عن الآخر وذلك لتسوية السطح ولملئ المسام والثقوب ثم يترك السطح ليجف تماماً مع مراعاة الحف جيدا بعد كل وجه للحصول عـلى سطح أملس .


جـ - المرحلة الثالثة :-

دهان بطانة زيتي under coat ويراعي أن تكون أفتح قليلاً من اللون النهائي وذلك لتميزها عن الطبقات النهائية .

د - المرحلة الرابعة :-

المعالجة بالمعجون لملئ المسام والثقوب إذا لزم ويترك ليجف تماماً ثم يحف جيدا للحصول عـلى سطح أملس .

هـ - المرحلة الخامسة :-

دهان وجهين بدهان الزيت حسب النوعية ( لماع أو نصف لماع أو مطفي ) باللون المطلوب مع التغطية الكاملة ( التستير ) للسطح وفقا لما يرضي المهندس .

2 - دهان المستحلب المائي ( الأملشن):-

يستخدم على الاسطح الداخلية المعرضة للحركة الخفيفة ويستخدم على مراحل كذلك وهي :-

أ - المرحلة الأولى :-

دهان وجه ذو أساس مائي مقاوم للقلويات أو وجه أملشن مخفف بالماء الصالح للشرب بنسبة 30% كحد أقصى أو حسب تعليمات الشركة المنتجة .

ب - المرحلة الثانية :-

يعمل وجهين من معجون بلاستيكي معتمد ذو أساس مائي بلون فاتح مميز لاحد الوجهين عن الآخر لملئ المسام والثقوب ويترك ليجف تماما ثم يحف جيدا بعد كل وجه للحصول على سطح أملس .

جـ - المرحلة الثالثة :-

دهان ثلاثة أوجه دهان مستحلب ( أملشن ) حسب اللون والنوع المطلوب بحيث يحقق التغطية الكاملة ( التستير ) للاسطح وفقا لما يرضى المهندس .

3 - دهان الاملشن ذو أساس البلاستيكي :-

من مم يزات الباستيك لونه المطفئ اوانه الهادئه وايضا سعره الغير مكلف الا انه من عيوبه عدم سهولة تنظيفه فهو يتاثار بغسله مرارا عكس الزيت كما انه ذا شكل مطي 
يستخدم عادة عـلى الأسطح الخارجية المعرضة للعوامل الجوية المختلفة ويركب عـلى ثلاثة مراحل هي 

أ - المرحلة الأولى :-

تحضير الاسطح لما ورد قبل قليل ثم يفقد ( يلقط ) السطح بملئ ( filler ) مناسب مثل مونة الابوكسي أو ما يماثلها لملئ المسام والثقوب ثم يترك السطح ليجف تماماً ثم يحف جيدا .

ب - المرحلة الثانية :- 

دهان وجه أملشن من نوع معتمد مخفف وذلك كطبقة أساس ويتم العمل حسب تعليمات الشركة المنتجة .

جـ - المرحلة الثالثة :-

دهان وجهين أملشن معتمد حسب النوعية ودرجات التشطيب المحددة وباللون المطلوب .

4 - دهان الأبوكسي عـلى الأسطح الخارجية :- 

يستخدم عادة عـلى أرضية الكراجات والأسطح الداخلية لخزانات المياه والمباني القريبة من شاطئ البحر ,ومراحل استخدامه هي :-

أ - المرحلة الأولى :-

تحضير الأسطح طبقا لما ورد في فقرة تحضير الأسطح وتعالج عيوبالخرسانة بمونة أسمنتية مضاف اليها مادة رابطة أساسها أبوكسي أو معجون أبوكسي لملئ الثقوب ويترك ليجف ثم يحف جيدا .

ب - المرحلة الثانية :-
يدهن وجه أبوكسي مخفف كأساس على أن يتم ذلك حسب تعليمات الشركة المنتجة .



جـ - المرحلة الثالثة :-

دهن وجه أبوكسي كاملا باللون المطلوب بحيث يحقق التغطية الكاملة للسطح .

د - المرحلة الرابعة :-

دهان وجه بولي يوراثين ثنائي العبوة pack polyurethane حسب اللون المطلوب

إن مصطلح Faux Finish مشتق من الكلمة الفرنسية Faux أي False والتي تعني يشابه أو يحاكي شيئا آخر. 

ففي الدهان التزيني للجدار يقوم الدهانون عن طريق استخدام الصباغ وغيره من المواد المضافة وفق تقنيات معينة بمحاكاة مواد أخرى قد تكون باهضة الثمن كالرخام، الخشب، الحجر، وكذلك أنواع أخرى كالجلد، الشمواة، وغيرهم. وأيضا بإمكانهم إضفاء طابع العالم القديم على المنزل وفق طرق معينه وهي التعتيق بأنواعه.

تاريخيا يعتبر الرخام والخشب من أكثر الأنواع تقليدا. ففي القرن السابع عشر كان يطلب من الفنانين العظماء تزيين قصر فرساي وباستخدام مهاراتهم في الطلاء والترخيم وقن الخداع البصري تحولت القصور الأوروبيه إلى أعمال فنية عظيمة. و استمر التزين الجداري بالطلاء في القرن التاسع عشر حيث بلغ أوج مجده في فرنسا و أوروبا ولم يعد مقصورا فقط على طبقة النبلاء.
.. 
 بعض من أنواع الدهانات

.-
1- الزيتي

. ويتكون من اختلاط الزيت مع مواد ملونه زيتيه و مثبتات لون 
من مميزات هذا الدهان انه من السهل غسله و تنظيفه بليفه صغيره غير ملونه و قليل من ماده منظفه وماء 
الا ان من عيوب هذا الدهان انه يغير لونه بسهوله بعدم تعرضه للهواء حيث يتفاعل مع الضوء ونلاحظ ذلك في الاماكن تحت الصور وخلف الدولايب

2- البلاسيك ...

من مم يزات الباستيك لونه المطفئ اوانه الهادئه وايضا سعره الغير مكلف الا انه من عيوبه عدم سهولة تنظيفه فهو يتاثار بغسله مرارا عكس الزيت كما انه ذا شكل مطي 

3- الجيري ...

وهذا من اسوا انواع الدهانات وكثيرا ما يصعب التعامل معه و يسهل تشققه وسقوطه ويستخدم اغلب الوقت في الجراشات والمخازن 

4- ورق الحائط

وهو عباره عن ماده ورقيه لا تتاثر بالماء تلصق على الحوائط بالطول و تنوب عن الدهانات
من مميزات ورق الحائط بانه لا يظهر عيوب الحوائط لو كان بها ميلا او انحرافا او اخراما فهو يغطي كل هذا بالطبقه الورقيه السميكه ..كما انه من السهل غسله وتنظيفه ولا ياخذ وقتا طويلا في تنفيذه 
الا ان من عيوبه الاساسيه هي سهولة خدشه بالاه حاده او تقشيره الا ان المحافظه عليه هامه للحفاظ على جماله ..كما ان السخونه عدو ورق الحائط ..

ورق الحائط من انواع اغطية الحوائط المتميزه والمنتشره..

هنا سلسلة من الانماط والتشكيلات بايادي الحرفيين..

بعض التاثيرات للدهان

وتعتبر هذه الانواع لشركة واحدة فقط وهي شركة ناشونال

وبالرغم من التشابه الكبير بين الشركات في بعض انواع الدهانات

الا ان كل شركة لديها ما يميزها من الخامات والمنتجات عن اي شركة اخرى

وهذه بعض الدهانات الخارجية


  .

اعمال الدهانات

1 قبل ايتعمال الدهان يجب عمل سنفرة للسطح

وضع الشريط الاصق اعلى الوزرات وتغطية الارضيات

عمل وجة تحضيرى برايمر لكل الحوائط

عمل سكينة معجون مع وضع لون علية للتفريق بينة وبين سكينة المعجون الثانية

عمل تلقيط اذا وجد اى حفر موجودة بالسطح  ‘

5 - عمل صنفرة للسطح كلة

اذا وجد عيوب بة نقوم بالتلقيط ثم صنفرة

6 - عمل دهان وجة اول ووجة ثانى

عده طرق لعمل الدهان على الجدران 

بطريقه Sponging

وضع اللون علي الاساس بالروله 



نخلط في سطل اللونين المراد دهنه ,, وبعد ذالك يتم خلطه باعصا حتي يمتزج اللونين



ثم ناخذ الاسفنج ونبلله بالماء ثم يدهن عليه الدهان ,, واذا كان فيه دهان زياده عليه
بقعة على خرقة نظيفة ويستعمل

يبدئ في زاوية ، يطبّق لون بتلطيخ الإسفنج على السطح إلى أن يؤثّر المطلوب عليه.
تطبّق إعادة اللون على الإسفنج حسب الضرورة





إستمرّ بتطبيق الأسلوب، يمزج المنطقة المكملة في القسم الأحدث لتجنّب متميّز، تداخل خطوط. تبقي حافّة رطبة دائما كما تعمل عبر السطح.
لإنجاز نظرة ثابتة في المناطق والزوايا الضيّقة، قطع قطعة أصغر من أداة الاستعمال لتطبيق لون الصقيل.إستمرّ حتى السطح تامّ

Finished Look

طريقه Ragging


وضع اللون علي الاساس بالروله

نخلط في سطل اللونين المراد دهنه ,, وبعد ذالك يتم خلطه باعصا حتي يمتزج اللونين

نخلط في سطل اللونين المراد دهنه ,, وبعد ذالك يتم خلطه باعصا حتي يمتزج اللونين



 نستعمل الخرقه ..
غطّس خرقة مبلّلة ماء في لون الصقيل وإعصر الزيادة..




بادئ في زاوية، يطبّق لون الصقيل بتلطيخ أو إستدارة الخرقة على السطح إلى أن يؤثّر المطلوب عليه . تغطّس إعادة الخرقة في لون الصقيل حسب الضرورة.





إستمرّ بتطبيق الأسلوب، يمزج المنطقة المكملة في القسم الأحدث لتجنّب متميّز، تداخل خطوط. تبقي حافّة رطبة دائما كما تعمل عبر السطح.إستمرّ حتى السطح تامّ


Finished Look

طريقه Frottage

 وضع اللون علي الاساس بالرول
نخلط في سطل اللونين المراد دهنه ,, وبعد ذالك يتم خلطه باعصا حتي يمتزج اللونين

نخلط في سطل اللونين المراد دهنه ,, وبعد ذالك يتم خلطه باعصا حتي يمتزج اللونين




صبّ الخليط في صينية طلاء ,, حمّل حادلة بلون الصقيل، يزيل مادّة صقيل فائضة بتدفّق المنطقة المضلّعة من صينية الطلاء.

بادئ في الزاوية العليا لمنطقة المشروع، يلتفّ رقيقة، حتى معطف لون الصقيل قطع في بفرشاة عند الضرورة

إفتح الصفحة البلاستيكية وضعه على لون الصقيل الرطب

لفّ لون الصقيل على القادمين لكي يتداخل حافّة القسم السابق.

طبّق صفحة أخرى من البلاستيك، يبقي حافّة رطبة من القسم للتقسيم، يتداخل كلّ مربع بلاستيكي ,
إستمرّ حتى كامل الحائط غطّى بالشراشف البلاستيكية

قشّر الشراشف البلاستيكية من الحائط بعد كامل الحائط غطّى.

Finished Look

طريقة Dragging

وضع اللون علي الاساس بالروله

نخلط في سطل اللونين المراد دهنه ,, وبعد ذالك يتم خلطه باعصا حتي يمتزج اللونين

نخلط في سطل اللونين المراد دهنه ,, وبعد ذالك يتم خلطه باعصا حتي يمتزج اللونين

صبّ الخليط في صينية طلاء ,, حمّل حادلة بلون الصقيل، يزيل مادّة صقيل فائضة بتدفّق المنطقة المضلّعة من صينية الطلاء.



بادئ في الزاوية العليا لمنطقة المشروع، من الأعلى إلى الأسفل




إستعمال فرشاة جافّة .. يسحب الشعر الخشن قليلا أسفل " بشكل عمودي خلال لون الصقيل الرطب " 
Finished

عمل الكركليه، حيث نقوم اولا بدهان اللون السفلي ثم عمل عليه معجون الكركليه وتركه 20 دقيقة حتى يتشقق

وبعد ذلك ممكن اضافة بعض التأثيرات اللونية

مراعاة عند استيلام الدهان

1- توحيد ملمس الدهان على السطح بالكامل

2- التاكد من دهان مناطق الاتصال الحوائط بالاسقف

3- التاكد من دهان مناطق اركان الحوائط

4- التاكد من ان لوي الدهان لة نفس الدرجة فى انحاء الغرفة

مراجعة دهان التفاء الوزرات مع الحوائط

انواع الدهانات

الدهانات الداخلية : بلاستيك - زيتي ( لماع - نصف لمعه - مطفي )

الدهانات الخارجية : رشة رولاتو - بروفايل ( جرافياتو )

الدهانات الديكورية : التعتيق ( ليدي جليز ) – الماجستيك - المعاجين والتنر )

ادوات ومستلزمات الدهان ( رولات - سكاكين - بروه - طبعات فلفت - فرش )

الدهانات الخارجية :

تختلف الدهانات الداخلية عن الخارجية في اللآتي :
 1 تجهيز السطح حيث يفضل إستخدام لسيلر بعد نظافة السطح بالكمبروسور أو    البلاور مع مسحه بقطعة قماش 
2  يراعى أن يكون سمك المعجون أقل ما يمكن (من 0.5 إلى 1 مم) 
3 تكون جميع االخامات مخصصة للإستخدام الخارجي بدءا من المعجون حتى      4التشطيب النهائي لتتحمل درجات الحرارة والظروف الجوية المختلفة 
5 يراعى ان يكون سمك الدهان اقل ما يمكن خاصة في الكوارتز والجرافياتو منعا للتشقق 
6 يراعى أن تكون الألوان ثابتة وجيدة ومخلطة ميكانيكيا بالكومبيوترلتكون الأكاسيد المستخدمة تتحمل درجات الحرارة والرطوبة والعوامل الجوية الأخرى

خلط الألوان بالكمبيوتر
إستحدث العلم لحديث طريقة خلط الألوان بالكمبيوتر لتلاشي مشاكل الخلط اليدوي بواسطة االنقاشين بجانب ضمان النسب السليمة و ضمان الأكاسيد الجيدة

هذا بجانب العدد الكبير من الألوان ودرجاتها التي وصلت إلى أكثر من 15000 لون 
وما على المهندس أو المقاول إلا إختيار اللون من فاتورة الألوان بالأرقام المطلوبة ويقوم الكمبيوتر وجهاز الخلط الملحق به بعمل اللون المطلوب 
و يفيد هذ النظام عند الرغبة في إستكمال الكميات المطلوبة فتضمن ثبات اللون بالدرجة المطلوب
يوجد داخل وحدة التلوين بالكمبيوتر اسطوانات بالألوان الرئيسية فبعض الأجهزة يوجد بها 8 أو 10 او 12 اسطوانة للالوان الرئيسية 
فبعد إختيار اللون المطلوب يتم بواسطة برنامج الكمبيوتر تحديد كميت الأكاسيد المطلوبة ونسبها حيث يتم خلط اللون الأبيض ميكانيكيا داخل جاهز الكمبيوتر بهذه الأكاسيد بالنسب المحددة للحصول على اللون المطلوب

تعليمات هامة في عمل مؤثرات الدهان

يجب التدريب على هذه المؤثرات على قطع من الخشب ويفضل إستخدام لوح خشبMDF لنعومتها وسهولة تفيذ الدهان والتأثيرات عليها
يفضل تنفيذ هذه الأعمال بشخص واحد
يجب ن تكون حركة اليد خفيفة ودائرية وعشوائية وغير منتظمة 
نظافة المعدات والأدوات وبالنسبة للقماش يتم تغييره باستمرار والفرش تكون من النوع الجيد ذو الشعر الطويل 
يجب أن يكون ضغط اليد متساوي للحصول على شكل منسجم ومتناسب 
البدء من وسط الجدار إلى الخارج مع إستخدام السولوتيب الدوكو في الأركان والزوايا لعدم دخول الوان الحوائط مع بعضها في الأركان
الفرش و الأدوات المستخدمة 
الرولات الجلد الخاصه بتعريق الرخام
الرولات الجلد المثقبة 
الرولات الإسفجية المخرمة 
الرولات ذات الشعر القصير
أدوات من المطاط 
كتل إسفنجية 
فرشاة دائرية
فرشاة عادية شعر طويل 
قطع قماش ناعم 
قطع قماش خشن
دهانات الرش الداخلية و الخارجية 
من احدث الدهانات التي تعطي تأثيرات رائعة بجانب قابليتها للغسيل ومقاومتها للعوامل الجوية 
يتم رش هذه الدهانات بالكمبروسور ويكون المسدس ذو فتحه بمقاس مناسب لنوع الدهان وملحق بالمسدس ، خزان لكل فتحة خزان على أساس الخزان الأول به اللون الأساسي والخزان الثاني به المادة الديكوريه والنوع الأحدث والأكثر إستخداما هو ذو الفتحة الواحدة 
طرق الدهان بالرش

1-الطريقة العادية

تعتمد فكرة الدهان بالرش على ضغط الهواء بالكمبروسور حيث يدفع جزء من الهواء إلى المسدس فيدفع السائل خلال فتحة هذا المسدس 
وهناك نوعان من طريقة ضغط الهواء إما داخل المسدس او خارجه 
يلزم أن يكون الدهان ذو لزوجة عالية لتنفيذه بالرش
الطريقة الصحيحة للرش هي من أعلى إلى أسفل عموديا على سطح الدهان بنظام التسطير وليس دائريا وان تكون المسافة بين المسدس و السطح 20 -25 سم 
يقدر الفاقد في الدهانات بالرش إلى 35% و يحتاج الدهان إلى مذيبات غالية الثمن بجانب ضرورة تكرار الدهان عدة مرات لإحداث التغطية بالسمك المطلوب
2- الرش الساخن

يتم إستخدم بويات ذات لزوجة عالية تسخن عند درجة حرارة 70 -80 فتقل لزوجتها جدا ثم ترش وهي ساخنة ويوفر ذلك مجهود تكرار الدهان للحصول على التغطية والسمك وتوفير المذيبات . 
تتم عملية التسخين داخل وخارج جهاز الرش ولا تصلح هذه الطريقة لكل أنواع الدهان لحدوث فقاقيع هواء في الدهان
3- الرش اللاهوائي

لا تعتمد هذه لطريقة على ضغط الهوء بل على ضغط كباس لدفع الدهان من المسدس 
مميزات هذه الطريقة :
عدم تكون فقاعات هواء 
عدم إستخدام مذيبات و توفير ثمنها ومشاكلها
استخدام بويات ودهانات ذات لزوجه عاليه 
انتظام خروج الدهان من المسدس بصورة ثابتة منتظمة 
عمل طبقات دهان سميكة بإستخدم التسخين 
وجود مرشح ومضخة تقليب يضمن إنتظام و تجانس وعدم ترسيب الدهان 
4-الرش الألكتروستاتيكي 
و هي من احدث طرق الدهان وأنسبها لجميع الأسطح ولا يوجد فاقد دهان نهائي في هذه الطريقة بجانب قلة العمالة 
الجرافياتو لخارجي 
و هو كالوع المستخدم في الداخل و لك البوليمر المصنع منه من نوع جيد يتحمل الظروف و العومل الجوية 
و يراعى قلل السمك بقدر الإمكان منعا للتشقق 
و يضاف في التكلفة السقالات و زيادة لمصنعية الخرجية لقلة المعدلات في الواجهات 
معدلات لجرافياو الخارجي 1ك يفرد من 0.5 إلى 1.5 م2 0
النقاش +لمساعد يقومون بفرد 15-20 م2 0
تضاف تكلفة السقالا عند حساب السعر 
الكورتز الخارجي 
كالنوع الداخلي و لك يصنعمن بوليمر يتحمل العوامل الجوية المختلفة و برعى نن يقل السمك مع تقليل سمك المعجون 
تضاف تكلفة السقالات على لسعر 
معدلات لكوارتز 1ك يفرد 1-2.5 م2 
النقاش +المساعد يفردو من 20 إلى 25 م2
يوجد مدست خاصة برش الكوارتز تمتاز السرعة و ثبات النقشة 
اللاكيهات الخارجية 
كالنوع الداخلي و لكن يصنع من رزين خاص لحمل االعوامل و الظروف الجوية 0
يجب أيضا أن تكون الأكاسيد لمستخدمة من النوع الثابت على أن يتم الخلط ميكانيكيا بالكمبيوتر 
تضاف تكلفة السقالات على السعر 0
المعدلات 1ك يفرد 5-7 م2 
النقاش +المساعد يقومونن بفرد 25-30 م2 وجه واحد 
البلاستيك الخارجي 
يجب أ يكون من لنوع القابل للغسيل حيث يصنع من بوليمر خاا مثل (ستيرين أكريلك) لتحمل الظروف الجوية 
كما أن الألوان يجب ن تكو ثبتة و مخلطة ميكانيكيا بالكمبيوتر 
تضاف تكلفة السقالات على السعر 
معدلاته 1ك يفرد من 5-7 م2 و القاشش و المساعد 30-35 م2 
يفضل دهان بوليش شفاف بلاستيك فوق الدهانا البلاستيكية الخارجية لزيادة حمايتها من العوامل الجوية

تأثيرات الدهانات الخارجية 
يفضل عمل التأثيرات في الواجهات باستخدام الرولات ذات النقشات المختلفة و الرولات الجلد أو الفرش المختلفة حيث يصعب عمل لتأثيرات بالإسفنج أو القماش أو أكياس البلاستيك لصعوبة ذلك في الواجهات 
و يفضل أن تكون تأثيرات الواجهات غير بارزة إلا في أضيق الحدود لسهولة تنفيذ الصيانة و يفضل دهان الواجهات بالبوليش الشفاف لسهولة التنظيف و للحفاظ على رونق الواجهات
حساب المواد 
سيلر500م2 (معدل الكيلو 8م2)= 62.5كيلو
معجون (معدل الكيلو 7م2)500م2 *4 وجه = 298.5 كيلو
حساب العدة 
سولوتيب +سقالات +فرش +رولات (بنسبة 5% م التكلفة) 
حساب المصاريف الإداري و الأرباح
12% ضرئب
18% رباح المقاول
دهانات الأرضيات 
في حالة الأرضيات الخرسانية القديمةة و الجديدة الي نريد ن قويها اسعدادا لدهانه بالأيبوكسي أو البولي ريثان 
يتم تنظيفها جيدا من أي عوالق أو أتربة ثم إستخدام الكمبروسور لضمان عدم وجود ي بواقي و رواسب ثم يتم دهان وجهين من مواد تقوية الأسطح التي يكون أساسها رزين الأستيرين أكليريك الذي يخفف بالماء و يدهن أأو يرش بالكمبروسور و بعد جفافه النهائي يمكن دهان الأيبوكسي عليه باللون المطلوب
الأرضيات بالقشور الملونة 
- تصلح هذه الطريقة لأرضيات المصاعد و في المساحات الي يصعب وضع بلاط بها لقلة الإرتفاع أو لسرعة التنفيذ أو تجميل الأرضيات
- يتم نظافة الأرضيات جيدا ثم دهان وجه يبوكسي شفاف و قبل الجفاف الإبتدائي (بعد نصف ساعة) يتم رش القشور الملونة و بعد الجفاف يتم دهان وجه آخر من الأيبوكسي الشفاف ،- علما بأن هذه القشور تباع جاهزة في محلات الديكور الكبرى و الكيماويات
- الكيلو منها يفرد 10-15م2 بجانب الأيبوكسي الذي يفرد الكيلو منه 6-8م2 للوجه الواحد 
- و يوجد أنواع معينة من الأيبوكسي و البولي ريثان خاص بالأرضيات كما يوجد منها أنواع أنتي ستاتيك و هي التي تسرب الشحنات الكهربائية خاصة في غرف العمليات و في غرف و معامل الكمبيوتر و اللغات

الدهانات الأيبوكسية للأرضيات 
يوجد من هذه الدهانات عدة لوان متميزة تعطي شكلا جيدا و مقاومة عالية للعوامل الجوية

و قوة التصاق شديدة لا تعتمد على التشرب بمعنى أنه يمكن دهانها على الأسطح الصماء كالرخام القديم أو البلاط أو أي أنواع من الأسطح شرط عدم وجود بها أي رطوبة00 وأن يكون السطح شدديدا قويا ليتحمل هذه الدهانات 
و يوجد أنواع مائية من هذه الدهانات يمكن دهان الأسطح لرطبة بها 
يتم دهان الأيبوكسي بالرولة و البروش الجيد و يرش بمسدسات لا هوئية 
يلزم التجهيز الجيد للسطح و علاج ي نقط ضعف و إزالة أي متعلقات و أأتربة بالكمبروسور و البلاور 
يوجد دهانات أيبوكسية تحضيرية كبطا0
الوقت بين كل وجه و الثني لا يقل عن يوم كمل 
سمك لدهان يكون من 120-150 ميكرون0
يتكون الأيبوكسي من مركبين يتم خلطهما جيدا بشونيور داخل علبة مغلقة بها ثقب للبنطة المركب في نهيتها قرص خلط 
يوجد نوع آخر من الأبيوكسي عبارة عن مركب واحد
يجب ن يتم لدهان في مكان غير مترب متجدد الهواء 
يتم إتباع تعليمات الأمن الصناعي و الوقائي من حيث رتداء الأقنعة و القفازات و الأحذية و النظارات مع عدم التدخين نهائيا و كذلك الأكل 
في حالة تعرض الجلد أو بالعين يتم الغسيل الجيد بالماء عشر مرات أو أكثر ثم لعرض الفوري على الطبيب 
دهانات البولي ريثان للأرضيات 
يتمتع هذ النوع من الدهانات بمروننة عالية و تغطية الشروخ الشعرية مع مقاومة جيدة للصدمات لذلك يستخدم في رضيات ملاعب كرة اليد و السلة و لكرة الطائرة 0
كما أن له مقاومة شديدة للكيماويات و العوامل الجوية و الرطوبة و لري و لإحتكاك لذلك يستخدم في المصانع و المخازن سواء في الأرضيات و الحوائط 0
يتم إتباع طرق تشغيل و الإحتياطت الخاصصة بالدهنت الأيبوكسية 0
الوسط الحامل 
هو الجزء السائل الذي مسئوليته حمل مكونات الدهان من مواد رابطة و رزين إو بوليمر أو أكاسيد 
إضاافات البويات 
مثل المجففات 00 و مواد منع العفونة 00 و المواد المشتقة و المبللة 00 و مواد منع اللمعان 00 و لمواد التي تمتصص الأشعة فوق البنفسجية00 و للإضافات دور هام جدا في لحصول على دهانات و بويات جيدة 
خواص الأيبوكسي الشفاف 
الكثافة 1.15+0.02 كجم /لتر

فترة التشغيل 30 دقيقة 
الجفاف الإبتدائي 8 ساعات 
الجفاف النهائي 7 يام 
الفترة بين الوجه و الآخر عند 25 درجة مئوية هي 24 ساعة 
قل درجة حرارة للتشغيل 5
مقااومة الحرارة 90 درجة مئوية رطب 
مدة التخزين سنة في ظروف جيدة بعيدا عن الحرارة و الرطوبة 
خواص الدهانات الأيبوكسية 
فترة التشغيل من 2 إلى 4 ساعة 
الجفاف الإبتدائي عند 25 درجة مئوية 2 ألى 4 ساعات 
النهائي 7 أيام 
سمك الدهان 100 ميكرون 
قل درجة حررة 5
معدل الإستهلاك 200-300 جم/ م2 /وجه 
التخزين سنة في ظروف جيدة بعيدا عن الرطوبة و الحرارة 
خواص الدهانات البولي ريثان
اللزوجة 1500#500 مم بشكال ثابتة عند 25 درجة مئوية 
مقااومة الشد 4.7 كجم / سم2 
زمن الشك الإبتدائي 24 ساعة عند 25 درجة مئوية 
الشك النهائي عند نفس لدرجة 4 أيام 
الإستطالة 600% عند 25 م 
الصلاوة 15-18 جهاز شور A
الإستهلاك 1.5 كجم / م2 / م
التخزين سنة في ظروف جيدة بعيدا عن الحرارة و الرطوبة 
أنواع عيوب الدهانات 
العيوب الناتجة من سوء التصنيع وعلاجها 
العيوب الناتجة من سوء المصنعية وعلاجها 
العيوب الناتجة من سوء الإستعمال 
العيوب الناتجة من سوء الإستعمال وعلاجها 
العيوب الناتجة من عدم معالجة أسطح الدهان وعلاجها 
العيوب الناشئة من الإستخدام الخاطئ للمخففات وعلاجها 
العيوب الناشئة عن سوء التخزين والعبوات وعلاجها 
العيوب المتعلقة بالنظافة 
العيوب الناتجة عن عدم الدراية الخامات الحديثة 
عيوب تنتج عن تقابل الأسطح المختلفة 
عيوب تنتج عن عدم تناسب أدوات الدهان مع النقشة المطلوبة 
عيوب ناتجة عن سوء التخزين 
عيوب ناتجة عن طول فترة التخزين 
عيوب ناتجة عن سوء المصنعية 
عيوب ناتجة من الصناعة 
عيوب من سوء إستخدام الشئ المدهون 

الأكاسيد الملونة 
هي مساحيق بودرة تضاف للقواعد الأساسية لإكسابها لون معين و قد يستخدم نوع واحد أو نوعين من الأكاسيد بشرط عدم حدوث تفاعل بين هذه الأكاسيد و بعضها 

في حالة الدهانات الشفافة و البيضاء التي تقوم القواعد الأساسية بدون الملونات لا تحتاج في هذه الحالة إلى أي ملونات 

أنواع الأكاسيد الملونة 
أكاسيد رخية مثل الأسبيداج و الطينة البيضاء و الأحمر الزنغفري الطبيعي  إلخ
أكاسيد كيماوية مثل الليثيبون و كبريتات الباريوم 
أكاسيد حيوانية مثل الأحمر اللعلي وأحمر الجملكة وأسود وبني العظام 
الأكاسيد الحرارية مثل الجير السلطاني 
الأكاسيد النباتية مثل أسود الفحم والأزرق الهندي والأحمرالزنغفرى الصناعي وأحمر الكاديوم والأخضر النباتي 

أدوت الدهان 

1-الصنفرة 
و أنواع الصنفرة هي :
1- صنفرة خشنة تأخذ أرقام 40 – 50 – 60 
2- صنفرة متوسطة تأخذ أرقام 80 - 100
3- صنفرة ناعمة تأخذ أرقام 120 – 150 – 180 
4- صنفرة ناعمة جدا 
5- صنفرة مقاومة للماء
6- صنفرة كهربائية صغيرة الحجم 
7- صنفرة تركب على كتل خشبية للأسطح المنحنية 

2- سكاكين المعجون 
الأنواع الرئيسية للسكاكين 
سكينة المعجون العددية من 1 إلى 6 و تكون من الصلب المرن 
سكينة عمل المذهب الخاص بأعمال الديكورات والموبيليا 
سكينة الحريق وتستخدم لإزالة الدهانات بالحرق و تكون حادة و مشطوفة 
سكينة الكرانيش و تستخدم لعمل معجون الكرنيش 

3- الفرش 
شعر الخنزير: و تستخدم في الدهانات المائية و الزيتية 
شعر الحصان : هي أنعم من شعر الخنزير و تستخدم في الدهانات السيلولوزية و الجملكة و اللاكيهات 

الشعر الصناعي : في الدهانات المائية و لا تصلح للدهانات الزيتية أو السيلولوزية لحدوث تفاعل بين هذه الدهانات و الشعر الصناعي 
ويوجد ايضا فرش مصنوعة من مشتقات نباتية مثل فرش الجير والبيتومين وهو ارخص أنواع الفرش 

4- الأمشاط 
هي أشهر و أحسن أنواع الفرش لدهانات الطهاره (التشطيب) في الدهانات والورنيشات السنتتيكية أوالسيلولوزية اوالمائية 

5- الرولات 
أنواع الرولات :
الرولات العادية : 
و تكون الإسطوانة من البلاستيك مكسوه باللباد ذو الوبرة 
ويجب العناية بغسيل الروله بعد الدهان و ذلك بالمذيب المناسب مثل النفط المعدني في حالة الدهانات الزيتية وبالماء في حالة الدهنات المائية أوبالنثر في حالة الدهانات السيلولوزية مثل الدوكو


2- الرولات المزخرفة :
و تكون إسطوانتها مصنوعة من الصلب أوالبلاستيك اوالخشب 
كماتوجد رولات حديثة خاصة بالكوارتز والجرافياتو وتكون كسوتها من البلاستيك المنقوش وهي متميزه باللون الأصفر وفي حالة الرغبه في الحصول على نقشات كبيرة يمكن تخريم البلاستيك بسيخ مستدير ساخن 

3- الرولات الصلبة : 
تستخدم في تفريغ الهواء والضغط على رولات ورق الحائط ثناء اللصق 

تركيب البوليش للكوارتز و البلاستيك

الخامات النسب 
أكسيد تيتانيوم 19.6% 
هيكساميتا فوسفات صوديوم 0.3% 
كربونات الكالسيوم 10% 
مادة حافظة 0.1% 
كوبوليمر P.v.a 30% 
كوارتز خشن 20% 
تيلوز 1% 20% 
المجموع 100% 

تركيب بلاستيك بطانات والوان (مطفي) : 

الخامات النسب 
مواد حافظة 0.3% 
هيكساميتا فوسفات صوديوم 0.1% 
أكسيد تيانيوم 10% 
تبلوز 1% 21.6% 
كربونات كالسيوم 15% 
كوبوليمر P.v.a 20% 
ليثيبون 10% 
بودرة تلك 5% 
المجموع 100% 


تركيب بلاستيك واجهات :

الخامات النسب 
ستيرين اكليريلك 25% 
تيلور 1% 20% 
سيليكات ألمونيوم 10% 
هيكساميتا فوسفات الصوديوم 0.1% 
مواد حافظة 0.3% 
أكسيد التيتانيوم 20% 
بودرة تلك بيضاء 3.6% 
كاولين 10% 
كربونات كالسيوم 10% 
المجموع 100% 

تركيب الكوارتز الأبيض
الخامات النسب 
كوبوليمر P.v.a 30% 
تبيلوز 1% 20% 
سيليكات ألومونيوم 10% 
هيكساميتا فوسفات صوديوم 0.3% 
مواد حافظة 0.1% 
بودرة تلك 4.6% 
كوارتز ناعم 10% 
أكسيد تيتانيوم 19% 
كربونات كالسيوم 5% 
المجموع 100% 


تركيب لاكيه خارجي لامع
الخامات النسب 
راتنج طويل الزيت 45% 
نفط معدني 10% 
أكسيد تيتانيوم 25% 
مجففات 1% 
مانع قشرة 0.2% 
مانع ترسيب 1% 
مادة حافظة 0.1% 
أكسيد باريوم 12.7% 
ليثيبون 5% 
المجموع 100% 


تركيب لاكيه نصف لامع
الخامات النسب 
راتنج طويل الزيت 22% 
راتنج متوسط الزيت 18% 
مجففات 0.1% 
مانع قشرة 0.2% 
أكسيد زنك 5.8% 
ليثيبون 10% 
كربونات كالسيوم ناعمة 15% 
أكسيد تيتانيوم 17% 
نفط معدني 10% 
المجموع 100% 


تركيب دهان زيتي غير لامع
الخامات النسب 
راتنج طويل زيت الصويا 25% 
نفط معدني 15% 
أكسيد تيتانيوم 20% 
كربونات كالسيوم ناعمة 28.8% 
أكسيد زنك 0.2% 
ليثيبون 7% 
مجففات 1% 
مانع قشرة 1% 
مانع ترسيب 1% 
المجموع 100% 


تأثير الألوان :
دهانات الأسبوتش ( بإستخدام الإسفنج ) 
إحساس الرخام 
تأثير الوهج 
غسيل الألوان 
مؤثرات القماش 
الدهان بعمل الاسطمبات أو الشبلو نات أو الاستنيسل 
إستخدام شرائط الورق في الديكور

مشاكل الدهانات وحلولها

وصف المشكلة وطريقة الحل: 

1- عدم التصاق أو فشل التصاق الدهان على المعادن:
يوجد أسباب كثيرة لفشل التصاق الدهان على الأسطح المعدنية وأكثرها شيوعاً هي تلوث السطح واتساخه وعدم تجهيز السطح بشكل مناسب مما يؤدى إلى ظهور فقاقيع في الدهان وتقشير الدهان وبالتالي ظهور الصدأ.

يعتبر الشحم احد الأشكال الشائعة لتلوث سطح المعادن والأسطح المعدنية بعد الجلفنة. لذا يجب إزالة الشحم قبل الدهان باستعمال مزيل للشحوم.

وكذلك تعتبر الدهون المتخلفة عن أعمال الصيانة من المواد التي تلوث السطح ويجب استعمال مزيل كيميائي لإزالة هذه الدهون قبل الدهان.

أما الرايش والغبار المعدني المتخلف عن أعمال الصنفرة سواء اليدوية أو الميكانيكية للمعادن. فيجب أيضاً أن تزال قبل الدهان بالشفط أو أي وسيلة أخرى لأن ذلك يؤدى إلى عدم التصاق الدهان على المعادن.
ويجب الاهتمام بتجهيز السطح بشكل مناسب قبل الدهان وإزالة الصدأ الغير متماسك لان أي دهان فوق أجزاء غير متماسكة يكون نتيجة فـشل التصاق الدهـان.

ويجب الاهتمام بتجهيز السطح بشكل مناسب قبل الدهان وإزالة الدهان الغير متماسك لأن أي دهان فوق أجزاء غير متماسكة يكون نتيجة فشل التصاق الدهان.

ويجب أيضاً مراعاة أن يكون الدهان على المعادن بسمك كاف عند الأطراف الحادة والزوايا (الثنيات) حيث أن الدهان بسمك غير كافٍ يؤدى إلى عدم كفاية طبقة حماية المعدن وظهور الصدأ في هذه الأماكن .والحل البسيط لهذه المشكلة هو التأكد من وجود كمية كافية من الدهان وإعطاء على الأقل وجه إضافي عند هذه الأماكن لكي لا يؤدى ذلك إلى صدأ المعدن وبالتالي إلى عدم التصاق الدهان.

ويجب الحذر أيضاً من أن الرطوبة على سطح المعدن قد تؤدى إلى ظهور مبكر لمشكلة عدم التصاق للدهان، لذا يفضل دائماً جفاف السطح قبل الدهان والامتناع عن الدهان عند زيادة رطوبة الجو عن 80%.

2- ظهور فقاقيع وتقشير الدهانات:
* ظهور فقاقيع هي مشكلة تظهر في دهانات الأخشاب وغيرها نتيجة استعمال دهان بلاستيك (املشن) فوق دهان زيتي (لاكيه مثلا) في مناطق تعانى من درجات عالية من التكثيف.
* وهذه الظاهرة (تكون الفقاقيع) يتلوها تقشير الدهان تظهر أيضاً في الدهان فوق أسطح بها تلوث مثل التراب ، الزيوت أو الشحوم وغيرها من أسطح غير متماسكة (مبدره) وغير مجهزة بشكل سليم لعملية الدهان.
* ولعلاج هذه المشكلة يتم عادة إزالة الفقاقيع والتقشير وذلك باستعمال سكين المعجون والصنفرة جيداً ثم إعادة تجهيز السطح قبل الدهان.


3- تلافي تسييل وكرمشة الدهانات :

* تسييل الدهان ينتج من استعمال كمية أكثر من المفروض استعمالها .
* أما كرمشة الدهانات فهي ظاهرة عند الجفاف السريع لسطح الدهان مع استعمال كمية زائدة من الدهان.
* ولتلافي ذلك تستعمل كمية أصغر من الدهان على عدة أوجه.









4- إزالة التمليح من الحوائط :
* التمليح مشكلة تظهر على سطح الدهان بالحوائط والأسقف في شكل بلورات هشة أو قشرة صلبة ولها لمعية والتمليح يظهر عادة نتيجة تكون بلورات من الأملاح الموجودة في مواد البناء مثل الرمل المستعمل في المحارة أو الطوب وغيرها.
* ولا يجب الدهان على الحوائط التي تظهر به قبل إزالة هذا المشكلة بصنفرة هذه الأملاح ثم استعمال مواد معالجة خاصة تدهن بها الأجزاء التي بها تمليح ثم تشفط جيداً بالماء قبل البدء في عملية الدهان.

5 - نزيف الدهان :
* يظهر في صور بقع على سطح الدهان تؤدى إلى تغير لون الدهان في مكان البقع وهذه البقع نتيجة وجود بعد الموارد في السطح تحت الدهان مثل البيتومين أو الزيوت أو العصارة التي تفرزها عقد الخشب والتي تتغلغل من خلال طبقة الدهان السطحية وتظهر في شكل بقع يطلق عليها نزيف الدهان.
* ولتلافي ذلك يجب عدم الدهان على الأسطح المدهونة بالبيتومين حديثاً، وان يتم معالجة عقد الذهب فبل الدهان.
6- ظهور مناطق لا تقبل الدهان :
* هذه المشكلة تظهر عند الدهان فوق سطح ملوث ببقع من الزيوت ، الشحوم أو الشمع . ويظهر ذلك في شكل نقاط لا تقبل الدهان على السطح الذي تم دهانه حديثاً.
* ولحل هذا ، تتم الصنفرة وإزالة بقع الزيوت أو الشحم بالماء الساخن أو باستعمال مذيب ثم يعاد الدهان.
7 - مشكلة التصاق التراب وحبيبات غريبة على الدهان الجديد :
* هذه المشكلة تنتج من استعمال فرشاة غير نظيفة عند الدهان أو تقليب القشرة السطحية للبوية الموجودة في بعض الأحيان على سطح البوية في العبوة . وتنتج أيضا هذه المشكلة نتيجة التصاق التراب من الجو على سطح البوية قبل جفافها.
* والحل هو استعمال فرش نظيفة للدهان ، التخلص قبل التقليب من القشرة السطحية للبوية التي تتكون في بعض الحالات داخل العبوة ودهان البوية في أماكن ليس بها تراب أو على الأقل بها أقل نسبة تراب لفترة حتى الوصول للجفاف السطحي للبوية بعد الدهان.
8 - تجنب مشكلة ضعف لمعان الدهان الجديد:
* ضعف لمعان الدهان يكون في أغلب الحالات بسبب التكثيف المتكون على السطح فور الدهان الحديث وفي هذه الحالة يتم صنفرة السطح وإعادة الدهان.
9 - حل مشكلة تبدير/ تجيير سطح الدهان:
* نظراً لتعرض الدهان نتيجة الظروف الجوية القاسية في بعض الحالات، يمكن أن نرى تبدير وتجيير سطح الدهان.
ولإزالة هذه المشكلة يتم غسيل الدهان المبدر والذي به تجيير جيداً مع إعادة الدهان.

10- شروخ في الدهانات الخارجية:
وهى مشكلة تظهر عادة عندما يفقد الدهان (المرونة) المطاطية التي كانت تسمح له بالتمدد والانكماش مع السطح الذي تم دهانه.
وتكثر هذه المشكلة في الأسطح الخارجية للمباني التي تم دهانها بأكثر من وجه وخصوصاً الأوجه التي تم تنفيذها على فترات زمنية متباعدة أو عند استعمال طبقة ذات سمك كبير من الدهانات الغير مخصصة لهذا الغرض.
وتزال هذه الدهانات التي بها مشكلة شروخ باستعمال طريقة الحرق أو مزيل للدهانات ويعاد الدهان من جديد.
11 - شروخ البياض:
تظهر هذه الشروخ في الحوائط الداخلية والأسقف نتيجة الجفاف السريع لسطح البياض أو نتيجة لحركة المبنى الطبيعية بدون خطورة إنشائية.
ويراعى عرض أي شروخ كبيرة وبالذات التي تظهر في حالة تزايد على الأخصائيين الإنشائيين لمعرفة سبب ظهور هذه الشروخ حيث أن بعضها قد يكون له خطورة إنشائية على المبنى.
ولعلاج الشروخ، يتم تفتيحها وإزالة الأتربة منها وتملأ بمادة مائلة مناسبة وتترك لتجف ثم تبدأ بعدها عملية تجهيز السطح للدهان.
12- علاج ووقف نمو الفطريات والطحالب:
نمو الفطريات نتيجة الرطوبة العالية في بعض الحجرات التي بها تهوية ضعيفة يؤدي إلى تدمير الدهانات .
ولمعالجة هذه المشكلة يجب تحسين التهوية أو زيادة حرارة هذه الحجرات والأسطح التي بها فطريات يجب دهانها بمادة مخصوصة لوقف نمو هذه الفطريات التي لها جذور ثم الصنفرة وإعادة تجهيز الحائط ثم الدهان بدهان مقاوم لنمو الفطريات.
أما بالنسبة للطحالب فهي تظهر غالباً في واجهات المباني في الأماكن التي بها ظل ورطوبة وقريبة للأشجار والنباتات.
13 - إزالة تبدير وتجيير البياض:
وتظهر هذه المشكلة أيضا في حالة الدهان على أسطح البياض الغير مجهزة تجهيزا سليما أي غير مستعمل على سطحا سيلر مثلا أو تم دهانها بدهان بدهانات جيرية وهي وغير متماسكة وليس لها التصاق جيد بالبياض.
ولإزالة هذه المشكلة يجب غسيل الحائط تماماً بالماء ويفضل الماء الساخن والصابون والشفط جيداً ثم تجهيز البياض بطريقة مناسبة قبل الدهان.
14 - حل مشكلة تأخر جفاف سطح البوية الجديدة:
هذه المشكلة تنتج عن عدة أسباب ومنها الدهان فوق أسطح ملوثة بمادة تؤخر جفاف سطح البوية وفي أحيان أخري تكون نتيجة استعمال بوية تحتاج إلى زيادة الإضافات الخاصة بسرعة جفاف الدهان.
وحل هذه المشكلة يتم بزيادة نسبة المجفف في التركيبة ونظافة السطح جيداً قبل الدهان مع مراعاة عدم الدهان في الأجواء الباردة أقل من 5ْم والأيام التي بها رطوبة أعلى من 80%.
15- علاج مشكلة صباغة وتغير لون الدهان:
تحدث هذه المشكلة نتيجة أكثر من سبب مثل شرخ في ماسورة مياه داخل الحائط، أو استعمال نوع رمل في البياض ينتج عنه صبغة تغير من لون الدهان، أو استعمال طوب يفرز صبغة بلون معين تغير من لون الدهان، وفي بعض الأحيان تغير اللون يكون نتيجة صدأ من حديد التسليح من سطح البياض أو صدأ من مسمار بالحائط.
والعلاج في حالة الماسورة هو إصلاحها أو تغييرها وبالنسبة لرمل البياض أو الطوب فيمكن دهانه بنوه مناسب من (برامير) سيلر قبل استخدام نظام الدهانات المقترح ، وبالنسبة للصدأ يجب العناية بعدم وصول الرطوبة للحوائط التي بها حديد تسليح، وفي حالة ظهور الصدأ فإنه يجب تنظيف السطح جيداً من الصدأ ثم استخدام سيلر قبل استخدام نظام الدهانات المقترح.

- عدم التصاق أو فشل التصاق الدهان على المعادن:
يوجد أسباب كثيرة لفشل التصاق الدهان على الأسطح المعدنية وأكثرها شيوعاً هي تلوث السطح واتساخه وعدم تجهيز السطح بشكل مناسب مما يؤدى إلى ظهور فقاقيع في الدهان وتقشير الدهان وبالتالي ظهور الصدأ.

يعتبر الشحم احد الأشكال الشائعة لتلوث سطح المعادن والأسطح المعدنية بعد الجلفنة. لذا يجب إزالة الشحم قبل الدهان باستعمال مزيل للشحوم.

وكذلك تعتبر الدهون المتخلفة عن أعمال الصيانة من المواد التي تلوث السطح ويجب استعمال مزيل كيميائي لإزالة هذه الدهون قبل الدهان.

أما الرايش والغبار المعدني المتخلف عن أعمال الصنفرة سواء اليدوية أو الميكانيكية للمعادن. فيجب أيضاً أن تزال قبل الدهان بالشفط أو أي وسيلة أخرى لأن ذلك يؤدى إلى عدم التصاق الدهان على المعادن.
ويجب الاهتمام بتجهيز السطح بشكل مناسب قبل الدهان وإزالة الصدأ الغير متماسك لان أي دهان فوق أجزاء غير متماسكة يكون نتيجة فـشل التصاق الدهـان.

ويجب الاهتمام بتجهيز السطح بشكل مناسب قبل الدهان وإزالة الدهان الغير متماسك لأن أي دهان فوق أجزاء غير متماسكة يكون نتيجة فشل التصاق الدهان.

ويجب أيضاً مراعاة أن يكون الدهان على المعادن بسمك كاف عند الأطراف الحادة والزوايا (الثنيات) حيث أن الدهان بسمك غير كافٍ يؤدى إلى عدم كفاية طبقة حماية المعدن وظهور الصدأ في هذه الأماكن .والحل البسيط لهذه المشكلة هو التأكد من وجود كمية كافية من الدهان وإعطاء على الأقل وجه إضافي عند هذه الأماكن لكي لا يؤدى ذلك إلى صدأ المعدن وبالتالي إلى عدم التصاق الدهان.

ويجب الحذر أيضاً من أن الرطوبة على سطح المعدن قد تؤدى إلى ظهور مبكر لمشكلة عدم التصاق للدهان، لذا يفضل دائماً جفاف السطح قبل الدهان والامتناع عن الدهان عند زيادة رطوبة الجو عن 80%.


2- ظهور فقاقيع وتقشير الدهانات:
* ظهور فقاقيع هي مشكلة تظهر في دهانات الأخشاب وغيرها نتيجة استعمال دهان بلاستيك (املشن) فوق دهان زيتي (لاكيه مثلا) في مناطق تعانى من درجات عالية من التكثيف.
* وهذه الظاهرة (تكون الفقاقيع) يتلوها تقشير الدهان تظهر أيضاً في الدهان فوق أسطح بها تلوث مثل التراب ، الزيوت أو الشحوم وغيرها من أسطح غير متماسكة (مبدره) وغير مجهزة بشكل سليم لعملية الدهان.
* ولعلاج هذه المشكلة يتم عادة إزالة الفقاقيع والتقشير وذلك باستعمال سكين المعجون والصنفرة جيداً ثم إعادة تجهيز السطح قبل الدهان.

3- تلافي تسييل وكرمشة الدهانات :

* تسييل الدهان ينتج من استعمال كمية أكثر من المفروض استعمالها .

* أما كرمشة الدهانات فهي ظاهرة عند الجفاف السريع لسطح الدهان مع استعمال كمية زائدة من الدهان.

* ولتلافي ذلك تستعمل كمية أصغر من الدهان على عدة أوجه.









4- إزالة التمليح من الحوائط :
* التمليح مشكلة تظهر على سطح الدهان بالحوائط والأسقف في شكل بلورات هشة أو قشرة صلبة ولها لمعية والتمليح يظهر عادة نتيجة تكون بلورات من الأملاح الموجودة في مواد البناء مثل الرمل المستعمل في المحارة أو الطوب وغيرها.
* ولا يجب الدهان على الحوائط التي تظهر به قبل إزالة هذا المشكلة بصنفرة هذه الأملاح ثم استعمال مواد معالجة خاصة تدهن بها الأجزاء التي بها تمليح ثم تشفط جيداً بالماء قبل البدء في عملية الدهان.

5 - نزيف الدهان :
* يظهر في صور بقع على سطح الدهان تؤدى إلى تغير لون الدهان في مكان البقع وهذه البقع نتيجة وجود بعد الموارد في السطح تحت الدهان مثل البيتومين أو الزيوت أو العصارة التي تفرزها عقد الخشب والتي تتغلغل من خلال طبقة الدهان السطحية وتظهر في شكل بقع يطلق عليها نزيف الدهان.
* ولتلافي ذلك يجب عدم الدهان على الأسطح المدهونة بالبيتومين حديثاً، وان يتم معالجة عقد الذهب فبل الدهان.
6- ظهور مناطق لا تقبل الدهان :
* هذه المشكلة تظهر عند الدهان فوق سطح ملوث ببقع من الزيوت ، الشحوم أو الشمع . ويظهر ذلك في شكل نقاط لا تقبل الدهان على السطح الذي تم دهانه حديثاً.
* ولحل هذا ، تتم الصنفرة وإزالة بقع الزيوت أو الشحم بالماء الساخن أو باستعمال مذيب ثم يعاد الدهان.
7 - مشكلة التصاق التراب وحبيبات غريبة على الدهان الجديد :
* هذه المشكلة تنتج من استعمال فرشاة غير نظيفة عند الدهان أو تقليب القشرة السطحية للبوية الموجودة في بعض الأحيان على سطح البوية في العبوة . وتنتج أيضا هذه المشكلة نتيجة التصاق التراب من الجو على سطح البوية قبل جفافها.
* والحل هو استعمال فرش نظيفة للدهان ، التخلص قبل التقليب من القشرة السطحية للبوية التي تتكون في بعض الحالات داخل العبوة ودهان البوية في أماكن ليس بها تراب أو على الأقل بها أقل نسبة تراب لفترة حتى الوصول للجفاف السطحي للبوية بعد الدهان.
8 - تجنب مشكلة ضعف لمعان الدهان الجديد:
* ضعف لمعان الدهان يكون في أغلب الحالات بسبب التكثيف المتكون على السطح فور الدهان الحديث وفي هذه الحالة يتم صنفرة السطح وإعادة الدهان.
9 - حل مشكلة تبدير/ تجيير سطح الدهان:
* نظراً لتعرض الدهان نتيجة الظروف الجوية القاسية في بعض الحالات، يمكن أن نرى تبدير وتجيير سطح الدهان.
ولإزالة هذه المشكلة يتم غسيل الدهان المبدر والذي به تجيير جيداً مع إعادة الدهان.

10- شروخ في الدهانات الخارجية:
وهى مشكلة تظهر عادة عندما يفقد الدهان (المرونة) المطاطية التي كانت تسمح له بالتمدد والانكماش مع السطح الذي تم دهانه.
وتكثر هذه المشكلة في الأسطح الخارجية للمباني التي تم دهانها بأكثر من وجه وخصوصاً الأوجه التي تم تنفيذها على فترات زمنية متباعدة أو عند استعمال طبقة ذات سمك كبير من الدهانات الغير مخصصة لهذا الغرض.
وتزال هذه الدهانات التي بها مشكلة شروخ باستعمال طريقة الحرق أو مزيل للدهانات ويعاد الدهان من جديد.
11 - شروخ البياض:
تظهر هذه الشروخ في الحوائط الداخلية والأسقف نتيجة الجفاف السريع لسطح البياض أو نتيجة لحركة المبنى الطبيعية بدون خطورة إنشائية.
ويراعى عرض أي شروخ كبيرة وبالذات التي تظهر في حالة تزايد على الأخصائيين الإنشائيين لمعرفة سبب ظهور هذه الشروخ حيث أن بعضها قد يكون له خطورة إنشائية على المبنى.
ولعلاج الشروخ، يتم تفتيحها وإزالة الأتربة منها وتملأ بمادة مائلة مناسبة وتترك لتجف ثم تبدأ بعدها عملية تجهيز السطح للدهان.
12- علاج ووقف نمو الفطريات والطحالب:
نمو الفطريات نتيجة الرطوبة العالية في بعض الحجرات التي بها تهوية ضعيفة يؤدي إلى تدمير الدهانات .
ولمعالجة هذه المشكلة يجب تحسين التهوية أو زيادة حرارة هذه الحجرات والأسطح التي بها فطريات يجب دهانها بمادة مخصوصة لوقف نمو هذه الفطريات التي لها جذور ثم الصنفرة وإعادة تجهيز الحائط ثم الدهان بدهان مقاوم لنمو الفطريات.
أما بالنسبة للطحالب فهي تظهر غالباً في واجهات المباني في الأماكن التي بها ظل ورطوبة وقريبة للأشجار والنباتات.
13 - إزالة تبدير وتجيير البياض:
وتظهر هذه المشكلة أيضا في حالة الدهان على أسطح البياض الغير مجهزة تجهيزا سليما أي غير مستعمل على سطحا سيلر مثلا أو تم دهانها بدهان بدهانات جيرية وهي وغير متماسكة وليس لها التصاق جيد بالبياض.
ولإزالة هذه المشكلة يجب غسيل الحائط تماماً بالماء ويفضل الماء الساخن والصابون والشفط جيداً ثم تجهيز البياض بطريقة مناسبة قبل الدهان.
14 - حل مشكلة تأخر جفاف سطح البوية الجديدة:
هذه المشكلة تنتج عن عدة أسباب ومنها الدهان فوق أسطح ملوثة بمادة تؤخر جفاف سطح البوية وفي أحيان أخري تكون نتيجة استعمال بوية تحتاج إلى زيادة الإضافات الخاصة بسرعة جفاف الدهان.
وحل هذه المشكلة يتم بزيادة نسبة المجفف في التركيبة ونظافة السطح جيداً قبل الدهان مع مراعاة عدم الدهان في الأجواء الباردة أقل من 5ْم والأيام التي بها رطوبة أعلى من 80%.
15- علاج مشكلة صباغة وتغير لون الدهان:
تحدث هذه المشكلة نتيجة أكثر من سبب مثل شرخ في ماسورة مياه داخل الحائط، أو استعمال نوع رمل في البياض ينتج عنه صبغة تغير من لون الدهان، أو استعمال طوب يفرز صبغة بلون معين تغير من لون الدهان، وفي بعض الأحيان تغير اللون يكون نتيجة صدأ من حديد التسليح من سطح البياض أو صدأ من مسمار بالحائط.
والعلاج في حالة الماسورة هو إصلاحها أو تغييرها وبالنسبة لرمل البياض أو الطوب فيمكن دهانه بنوه مناسب من (برامير) سيلر قبل استخدام نظام الدهانات المقترح ، وبالنسبة للصدأ يجب العناية بعدم وصول الرطوبة للحوائط التي بها حديد تسليح، وفي حالة ظهور الصدأ فإنه يجب تنظيف السطح جيداً من الصدأ ثم استخدام سيلر قبل استخدام نظام الدهانات المقترح.

البياض

- تعريف البياض:

هو تغطية الأوجه الخرسانية و المباني بمختلف أنواعها بطبقة من المونة سمكها الداخلي 1.5سم و الخارجي 2سم.

-الهدف من ذلك:

*جعل هذه الأسطح مستوية و نظيفة لكي تتحمل التأثيرات الخارجية (العوامل الجوية).

*و إعطاء المظر الجمالي للمنشأ.

و البياض عبارة عن خيط من الأسمنت و الرمل و الجر و مركبات أخرى .

- العدد المستخدمة في أعمال البياض:

1-المسطرين:- مربع : يستخدم في تقليب المونة.

- مثلث : في أعمال الكرانيش.

- مستطسيل: في أعمال الطرطشة الإبتدائية.

2-المحارة: تستخدم في فرد المونة على الحائط.

3-البروة:هي أصغر من المحارة في الحجم و الشكلتستخدم في أعمال الإميات و البؤج و مس السطح.

4-الذراع الألومنيوم (القدة) : و هي تستخدم في تسوية السطح و طولها من 1-4م.

5-التخشينة : - إسفنجية: في أعمال الزهار.

- خشبية: في أعمال البطانة.

6-ميزان المياه: يستخدم في ضبط الرأسية و الأفقية في التأميمات و النواصي و أثناء الإستلام.

7- ميزان الخيط: يستخدم في أعمال البؤج لضبط الرأسية.

8- المهزة : تستخدم في نخل المونة لإزالتها من الشوائب و المواد المجمدة.

9-الطالوش :و يستخدم في حمل المونة لإستخدامها في عملية الفرد .

10-القادوم البناوي : يستخدم في إزالة الزوائد المونية و الطوبية قبل التشطيب.

11-البشاردة : تستخدم في دق الحجر الصناعي.

12-الشحوطة : تستخدم في نحت و تقسيم الحجر الصناعي.

13-مقشط جيون و سلخة زاوية : يستخدمان معا في أعمال الكرانيش.

14-أجنة مطرقة و مسمار تكسير: يستخدمان معا في إزالة الزوائد الخرسانية و الحديدية من السطح.

15-الكريك: يستخدم في تقليب المونة على الناشف.

16-صندوق الكيل : مقاساته 1×1×1م.

17-صندوق الرمل 1×1×0.5م.

18المنجفرة : تستخدم في إزالة الزوائد في البؤج و التأميمات.

19-السكينة المشرشرة: تستخدم فس تمشيط السطح لإستقبال طرطشة الواجهات.

20-التكنة: هي حوض من الكاوتش يستخدم في خلط المونة و عجن المصيص.

- مواصفات المواد المستخدمة في أعمال البياض:

1-الأسمنت: - يجب أن يكون حديث الإنتاج.

- درجة نعومته عالية.

-لا يوجد به حبيبات.

- أن يكون أسمنت بورتلاندي عادي((O.P.C.

2-الجبس: - جبس بلاح عادي :سريع الشك و يستخدم في أعمال البؤج و التأميمات .

- المصيص : بطئ الشك و يستخدم في أعمال الكرانيش و زهارة الأسقف و أعمال

أخرى.

3-الرمل : - يجب أن يكون من محاجر معتمدة عليها أبحاث .

- أن يكون رمل أصفر خشن للطرطشة و ناعم لأعمال البطانة.

- عدم إستخدام رمل الشاطئ.

4- الجير :- الجير الحي : هو عبارة عن كتل كبيرة تتفكك من بعضها عند إضافة الماء و لا

يستخدم إلا بعد الطفي.

- الجير المطفي : هو نفس الجير الحي و لكن مطفي و لكن منقى من الشوائب.

- الجير السلطاني : هو نفس الجير الحي و لكن من أنقى أنواع الجير من حيث البياض

الناصع و ينقى و يصفى في أحواض خاصة حتى يستخدم في أعمال

الكرانيش و زهارة المصيص .

*حصوة الرخام : هي ناتجة من أحجار الرخام بمقاسات مختلفة  1،2،3م  و تستخدم في زهارة    الموزيكو.

*بدرة الرخام: هي ناتجة من أحجار الرخام و تستخدم في اعمال الموزيكو و أعمال طرطشة الواجهات.

*حصوة الحجر :هي ناتجة من الأحجار الجيرية بمقاسات مختلفة تستخدم في أعمال الحجر الصناعي.

*بدرة الحجر: هي ناتجة من الحجر الجيري و تستخدم في الحجر الصناعي و طرطشة الواجهات.

*الموريتا : تصنع من الجبس مع مزايا الأسمنت و تستخدم في الواجهات.

*المياه : يجب أن تكون نقية خالية من الشوائب و الأتربة .

-المصطلحات الفنية:

- الزاوية : هي ركن الغرفة و هو تقابل حائط و حائط أو سقف و حائط .

- السوكة : هي حرف الكمرة أو العمود .

- الحرمية : هي الأجزاء التي لم تأتي عليها المونة أثناء عملية الطرطشة العمومية .

- لوح عجين : هي كمية من العجين تملأ الطالوش .

- كف عجين : هي كمية بسيطة من العجينة لبياض جزء صغير .

- التقطيب : بياض الأجزاء المختلفة من أعمال البياض مثل أعمال الكهرباء و النجارة

- بياض ممسوس : هو بياض تم إعادة مس سطحه بالبروة.

- بياض مخدوم : هو بياض مستوفي جميع الشروط و المصنعية.

- تحرير : هو شد الخيط و تحريكه لجعله مستقيما .

- طاعن : هو عاكس الخيط أثناء الشد.

- تأميم النواصي : هو ضبط فتحات الأبواب و الشبابيك .

- المعبرة : هي البطنية العلوية لفتحة الشباك أو الباب .

- الجلسة : البطنية السفلية للباب أو الشباك .

- كتف الباب (الشباك) : هي الأجزاء الجانبية .

- الشروط الواجب توافرها قبل عملية الطرطشة العمومية (إعداد و تجهيز السطح) :

- سد جميع الفتحات و الشنايش الموجودة بالحائط .

- إزالة جميع الزوائد الموجودة على الحائط ( طفش خشب و الشنابر و كتل الخرسانة ).

- تركيب شبك معدني بين العمود و الحائط أو الكمرة الساقطة و الحائط لكي لا يحدث التنميل .

- تنظيف الحائط بالفرشة السلك لإزالة الأتربة و الشوائب الموجودة على الحائط .

- رش الحائط بالماء رشا غزيرا لإزالة الأتربة و الأملاح .

-الطرطشة العمومية :

الغرض منها إعطاء سطح محبب أو خشن لإستقبال طبقة البطانة ( بياض التخشين ).

-مكونات مونة الطرطشة العمومية :

تتكون من أسمنت و رمل بنسبة 3:1 جزء أي 450كجم أسمنت لكل 1م³ رمل بسمك 0.5سم لتعطي 200م طرطشة .

-طريقة تنفيذ الطرطشة العمومية :

- إحضار الخامات بالنسب و المكونات المعروفة .

- تقليب المونة على الناشف مرة أو اثنين .

- هز المونة بواسطة المهزة السلك .

- إضافة كمية المياه المناسبة إلى المونة حتى تكون شبه سائلة .

- يتم رفع المونة من التكنة الكاوتش بواسطة المسطرين على الطالوش الخشبي ويتم قذف المونة على الحائط بقوة من أعلى لأسفل و يراعى ألا تقل المسافة بين العامل و الحائط عن 50سم .

- يتم تكرار هذا العمل حتى يتم الإنتهاء من طرطشة الحوائط .

-طريقة استلام الطرطشة العمومية :

- ان تكون خالية من الحرامية .

- ان تكون خالية من التخانة .

- ان تكون بسمك 0.5سم .

- ان تكون محببة او مدببة .

- يتم رش الطرطشة بالماء جيدا بعد 24 ساعة .

-أوزان و أحجام المواد المستخدمة في أعمال البناء :

- طن الأسمنت البورتلاندي العادي 20 شيكارة ، وزن الشيكارة 50كجم .

- طن جبس المصيص 27شيكارة وزن الشيكارة 33.3كجم .

- طن جبس البلاح 33 شيكارة وزن الشيكارة 30.3كجم .

- طن بدرة الرخام 25شيكارة وزن الشيكارة 40كجم .

- 1م³ جير حي يعطي بعد طفيه 1.75م³ و الشيكارة تملأ 2غلق .

- متر مكعب الجير الحي 820كجم .

متر مكعب الرمل 24 شيكارة .

- توقيع البؤج :

البؤجة : عبارة عن مستطيل 5×8سم أو مربع 10×10سم و تكون من الجبس .

- الغرض منها : تحديد سمك طبقة بياض التخين ( البطانة )

- أنواع البؤج : - بؤجة مستطيلة : تعمل في الحوائط العادية .

- بؤجة زاوية :في الزوايا و الأركان .

- بؤجة خلخال :تعمل في الأعمدة الدورانية .

- طريقة توقيع البؤج : يتم قياس 75سم من السقف و يتم دق مسمار و يتم في كل جنب من جوانب الحائط .

- يتم شد خيط رأسي بين كل مسمارين رأسيين و يتم وزن الخيط بميزان الماء .

- يتم عمل خيط أفقي و يراع  أن يكون متحرك و يتم وزنه بميزان الماء .

*يتم استلام البؤج الرأسية بميزان الخيط و الخيط .

* يتم استلام البؤج الأفقية بالقدة و ميزان الماء .

- الوتر : هو الشريط الواصل بين كل بؤجتين رأسيتين أو أفقيتين .

*يتم عمل الوتر من نفس مود و نسب بياض التخشين .

*يتم استلام الوتر عن طريق القدة.

- بياض التخشين :

- يعمل هذا البياض من طبقة واحدة بعد عملية الطرطشة و البؤج  الاوتار بسمك 1.5سم يسوى بالقدة و يخشن و يمس بالبروة أو يتم له التفويط بقطعة من الإسفنج .

- معدلات التشغيل : كل متر مكعب رمل +200كجم اسمنت + 1/3 متر مكعب جير مطفي .

*في حالة عدم وجود جير نزيد نسبة الأسمنت .

*النسبة الموحدة 1 اسمنت و 6 رمل و 3 جير  .

- بياض بطانة الأسقف : يعمل هذا البياض من طبقتين بطانة و زهارة بعد الطرطشة و البؤج و الأوتار .

- معدلات التشغيل: 1 جزء جير مطفي +7 أجزاء جبس +2 جزء رمل +1 جزء اسمنت اسود.

*تدرج البطانة بالقدة ثم تمشط جيدا .

- استقبال عملية الزهارة بالمصيص :

تعمل زهارة المصيص من شيكارة جبس +4 كيلوجير سلطاني ( اسمنت أبيض ) +اكسيد اللون

- تعمل هذه الكمية مسطع قدره من 14-16م و تحسب في القياس 15 بسمك 0.5سم.

- بياض الموزايكو :  يعمل هذا البياض من طبقتين بطانة وزهارة بعد الطرطشة و البؤج و الأوتار .

- معدلات التشغيل : مونة الطرطشة تتكون من 1م³ رول +400كجم اسمنت + نسبة الماء.

- مونة البطانة : تتكون من 1م³ رمل + 400كجم اسمنت + نسبة المياه .

تسوى طبقة البطانة بالقدة و تمشط على هيئة سبعات بعمق 5مم و بطول 3سم متباعدة عن بعضها 5سم مع ملاحظة تقسيم مكان الشريحة الزجاجية حيث انها تمنع عملية التمدد و الإنكماش و تعطي مظهر جمالي .

- عملية زهارة الموزيكو :تعمل الزهارة بسمك من 6-7سم و لا تزيد عن 1سم .

- معدلات التشغيل : 5 حصوة رخام +2 جزء بدرة رخام +2جزء اسمنت ابيض +اكسيد اللون .

بعد عملية الفرد و التسوية و بعد أن تجف يتم لها عملية الجلي و الدهانات بالشمع مع ملاحظة عدم تلف الشريحة الزجاجية .

*البياض الخارجي :

-بياض الفطيسة الجبسية :هذا النوع لا يستخدم في الأماكن الساحلية و يعمل من طبقتين بطانة و زهارة بعد الطرطشة و البؤج و الاوتار .

-معدلات التشغيل : 1م³ رمل +150كجم اسمنت + 0.5م³ جير ، لعمل 40م³ بسمك 2سم .

*الزهارة :بياض الفطيسة الجبسية :2 جزء بدرة رخام + 1 جزء اسمنت ابيض +اكسيد اللون .

*هذه الخلطة –اذا كانت بالشيكارة – تعطي 60م² بسمك من 5-7سم.

*تسوى طبقة الزهارة و تخشن و تمس حسب الطلب .

-بياض الحجر الصناعي : يعمل هذا البياض من طبقتين بطانة و زهارة و طرطشة و بؤج و أوتار .

*مونة البطانة تتكون من متر مكعب رمل +40كجم اسمنت +نسبة المياة .

- ويكون سمك البطانة 2سم ، تدرع و تسوى بالقدة و تمشط على هيئة سبعات .

- تعمل طبقة الزهارة بسمك من 7-10مم .

- معدلات التشغيل :5 أجزاء حجر جيري +2 جزء بدرة حجر + 2 جزء اسمنت ابيض +اكسيد اللون .

- نفرض ان الوحدة بالشيكارة فهذه الكمية تعطي 7م² بسمك من 7-10مم .

و بعد أن تجف يتم لها عملية التقسيم بالشحوطة و الدق بالبشاردة .

بياض طرطشة الواجهات :

تعمل طبقة البطانة من نفس مونة البياض الخارجي و تمشط البطانة بالسكينة المشرشرة لإستقبال طبقة الزهارة .

*نسب طبقة الزهلرة :3رمل حرش +3بدرة رخام أو حجر +1جزء اسمنت ابيض + 1/4جزء جير مطفي .

عيوب أعمال البياض:

التطبيل: و يستدل عليهبحدوث صوت أجوف و ذلك لعدم التصاق طبقة البطانة مع الطرطشة و السبب ضعف طبقة الطرطشة و عدم رش الماء جيدا قبل البطانة و عدم وجود ططشة ابتدائية .

التنميل : يحدث لزيادة نسبة الأسمنت بالخلطة و عدم رش البياض بالماء و حدوث فاصل في الأعمال قبل البياض.

* مثال ذلك ما يحدث بين الخرسانة المسلحة و البياض و يحدث عند زيادة الإجهاد .

التجزيل : و يحدث نتيجة لعدم تجانس خلطة المونة و عدم العناية بالتضريب ، أو الزيادة في تخانة البياض أو زيادة نسبة الجير في الخلطة .

التفويش : و يحدث نتيجة وجود صرفان في المونة و هي حبيبات الجير غير تامة الإطفاء و يحدث لها انفجار عند الماء و الرطوبة ( ثقوب في الحائط ) .

التفتيت : و هو بياض ضعيفلم يتم فيه اتباع نسب الخلط ، و يظهربعد تماسك طبقة الطرطشة (تفرول) لوجود أتربة في الرمل .

التمليح :و هو عبارة عن ظهور الأملاح على سطح البياض و سبب ذلك هو عدم العناية برش المياه قبل البياض و معالجتها بالرش المستمر على عدة مراحل .

-طرق استلام اعمال البياض :

يمكن استلام مرحلة الطرطشة العمومية بالنظر للحوائط و الاسقف و يمكن استخدام اليد لمعرفة خشونة السطح ثم التأكد بعدم وجود حرامية .

- عدم وجود تسييل و عدم وجود تخانة اكثر من 0.5سم .

- مطابقة اللون بالنسب المنصوص عليها .

- أن تكون الطرطشة بالمسطرين و الطالوش .

- (و عدم استخدام الكوز) .

1-استلام البؤج و الأوتار :

يتم استلام البؤج بالأدوات التالية :

- ميزان الخيط.

- القدة .

- الزاوية الحديد .

و لا يتعدى سمكها الداخلي  1.5سم و الخارجي 2سم .

2- الأوتار: ان يكون سمكها نفس سمك البؤج و ان تكون من نفس مكونات مونة البطانة .

3-استلام عملية البطانة :

- يتم التأكد من النسب و المكونات المنصوص عليها .

- يتم استلام البطانة بإستخدام القدة و توضع على الحائط في الإتجاهات الثلاثة (أفقي و رأسي و مائل )و التكد بإستخدام ميزان المياه و القدة للتأكد من عدم وجود أي ميول أو تعرجات .

- التأكد من تخشين السطح لإستقبال طبقة الزهارة .

-استلام طبقة الزهارة :- التاكد من النتسب المنصوص عليها .

- ان يكون الإستلام بالقدة و ميزان المياه كما يجب التأكد من ضمان

تغطية الحوائط بطبقة الزهارة بسمك لا يقل عن 0.5سم .

- التأكد من مطابقة اللون المطلوب .

*تشمل فئات أعمال اليباض بصفة عامة :

- إعداد السطح و الطرطشة و البؤج و الأوتار و الزوايا و الأركان .

- الزخارف و جميع القوالب و الفرم المصنعة اللازمة لعمل جميع الجلسات و الإطارات و الفتحات و الحليات الداخلية  و البانوهات و الأعمدة و الكرانيش.

- أعمال البياض الخارجي :تشمل فئات البياض الخارجي النحت و التقسيم والدق بالبشاردة و التصحيح حسب المطلوب .

- أعمال بياض الموزيكو : تشمل فئات أعمال البياض الموزيكو الحك و الجلي و التلميع بالشمع الجاهز .

- أعمال البياض الخارجي للواجهات : تقاس أعمال البياض الخارجي بالمتر المسطح لكل نوع على حدة :

- عدم خصم مسطح الفتحة التي مساحتها 4م فأقل .

- إذا زادت الفتحة عن 4م يخصم النصف .

- عدم حساب مسطح الجلسات و البطنيات و الأبواب و الشبايك اما باقي الفتحات مثل الفرندات فتحسب هندسيا .

- عدم إضافة مسطح الأسطح الداخلية و الخارجية و البروزات و العلويات و البطنيات .

- أعمال الكرانيش و الحليات الداخلية :

تقاس طبقا للرسومات بامتر الطولي و حسب مقاسات الحجرات من صامت إلى صامت .

*العقود: تقاس العقود الصغيرة أقل من نصف متر بالوحدة و الكبيرة تقاس بالمتر الطولي .

*المآذن و القبب : تقاس بالمقطوعية او بالمتر المربع .

*المقطوعية :يجب أن تكون شاملة جميع الأعمدة و الزخارف و الحليات و الكرانيش و الحليات و العرائس و التيجان و الآيات حسب الرسومات التفصيلية .

*المتر المسطح :يحسب مسطح الجسم من الخارج مضروبا في الإرتفاع مضروبا في القاعدة.