أعمال المبانـي

دستور المباني :

  - التدقيق على نوعية الطابوق المستخدم.

  - التدقيق على أبعاد  قطاع الطابوق.

  - التدقيق على أسترباع الباكيات.

  - التدقيق على زوي الباكيات.

  - التدقيق على أستقامة الدستور بالمسطرة لكل حائط.

  - التدقيق على أماكن و عروض فتحات الأبواب.

  - التدقيق على ميزان الدستور مع الجسرالذي يعلوه للحوائط الخارجية.

  - التدقيق على دق و تقسيط الشرمات بالأعمدة عند نقط الأتصال مع الطابوق.

الحوائط :

  - التدقيق على رأسية و أفقية الحوائط بالمسطرة و الميزان.

  - التدقيق على نوعية طابوق الحوائط.

  - التدقيق على منسوب جلسات و أعتاب فتحات الشبابيك.

  - التدقيق على أكتاف يمين  و يسار فتحات الشبابيك.

  - التدقيق على منسوب أعتاب فتحات الأبواب و الممرات.

  - التدقيق على نهاية الحوائط و أتصالها بالجسور.

  - التدقيق على سلامة حبات الطابوق و امتلاء الحلول بين حبات الطابوق.

  - التدقيق على معالجة المبانى بالمياه.

أعمال المساح

أعمال شبك المساح:

  - التدقيق على نوعية شبك المساح المستخدم.

  - التدقيق على تغطية كامل سطح الطابوق الأبيض.

  - التدقيق على تغطية الفاصل بين الطابوق الأبيض و ألطابوق الأسود.

  - التدقيق على تغطية أماكن الأتصال بالعناصر الخرسانية.

  - بالنسبة للعناصر الخرسانية لايتم دق شبك  و أنما يتم مل تخشين للسطح بضخ رمل Sand Blast.

أعمال الطرطشة :

  - التدقيق على مواد و نسب خلط مونة الطرطشة.

  - التدقيق على تغطية كامل السطح بشكل منتظم و متجانس.

  - التدقيق على قوة الطرطشة و تماسكها و عدم حدوث تسييل أثناء المرور باليد.

  - التدقيق على معالجة الطرطشة بالمياه لمدة ثلاثة أيام.

أعمال الأوتار و الزوايا:

  - التدقيق على نوعية الزوايا المستخدمة.

  - التدقيق على أماكن الزوايا و أنواعها.

  - التدقيق على أستقامة البؤج أفقيا و رأسيا.

  - التدقيق على وزن البؤج مع الزوايا و حلوق الفاتحاتوعلب الكهرباء.

  - التدقيق على الزوايا الداخلية و الخارجية.

  - التدقيق على استرباع الباكيات.

  - التدقيق على مونة و نسب خلط مونة البطانة.

  - التدقيق على معالجة طبقة البطانة بالمياه لمدة ثلالة أيام.

أعمال الضهارة:

  - التدقيق على مواد و نسب خلط مونة الضهارة.

  - التدقيق على أفقية و رأسية المساح.

  - التدقيق على نظافة سطح الضهارة.

  - التدقيق على الزوايا الداخلية و أستقامتها.

  - التدقيق على معالجة طبقة الضهارة بالمياه لمدة ثلاثة أيام.

أعمال الحف:

  - التدقيق على حف كامل السطح المباني.

  - التدقيق على عدم وجود تسييل تراب من الأسطح أثناء مرور اليد عليها.

  - في حالة تشطيب سيجما لا يتم عمل حف و يتم التأسيس عليها مباشرة.

أعمال الأساس:

  - التدقيق على تغطية كامل سطح المباني من نوعية الأساس المعتمد.

أعمال المعجون:

  - التدقيق على  تغطية سطح الحائط بالكامل.

  - التدقيق على أستواء طبقة المعجون و عدم وجود ريجة.

  - التدقيق على حف المعجون.

أعمال الصبغ:

  - التدقيق على درجة اللون المعتمدة لكل مكان.

  - التدقيق على نوعية الصبغ المعتمدو المصدر المعتمد.

  - التدقيق على تغطية السطح بالكامل.

أعمال السيجما:

  - التدقيق على تغطية السطح بالكامل.

  - التدقيق على زخرفة السيجما المعتمدة و سمكها.

  - التدقيق على نوعية السيجما الموردة.