الفهرس

- اختيار الموقع العام

- المرافق الصحية بالمبانى

- توصيلات المواسيير

- عمليات تشغيل الحديد المجلفن

- امداد المياةداخل المبانى

- اعمال الصرف الخارجى

- استكمال الصرف الخارجى

- التخلص من مخلفات المرافق العامة

- التخلص من مخلفات المرافق العامة خلال تربة تصريف المجارى الخاصة

- التركيبات الصحية الخاصة داخل المبانى

- الاجهزة الصحيةوملحقاتها

- الحريق

المحاضرة رقم 1

اختيار مواقع البناء

اختيار مواقع البناء

الشروط الفنية لاختيار مواقع البناء

التركيبات الصحية .....( التغذية- الصرف – الاجهزة الصحية )

التغذية : امداد المبنى بالمواسير من الداخل والخارج

الصرف : امداد المبنى من الداخل والخارج بشبكة الصرف ( العامة أو الخاصة )

الأجهزة الصحية : الفكرة العامة لتركيباتها – عملها – توصيلها بشبكة التغذيةوالصرف ( بانيو – حوض –بديه –سيفون)

التشطيبات الصحية من الخاصة بالحمام – المطبخ ونوع أرضيتها وتشطيبها – علاقة الحوائط بالارضية )

اختيار مواقع البناء

الشروط الفنية لاختيار موقع البناء والتوصيلات الصحية

- أن يكون أطوالها أقل ما يمكن عند اتصالها بالمجارى العمومية والخاصة تخفيضا للنفقات والحصول على أكبر ميل للمواسير .

- ألا يمر أى جزء من المجارى تحت المبانى بقدر الامكان ، بشرط ألا يؤدى ذلك الى زيادة أطوالها أو تكلفة التنفيذ فى أشد الحالات من الممكن عملها أعلى مستوى السملات حفاظا على ان بسبب الهبوط يمكن كسر المواسير .

- الاقتصاد ما أمكن فى عدد غرف التفتيش وذلك نظرا لارتفاع تكلفة تنفيذها مما يؤدى الى زيادة التكلفة الكلية للصرف الخارجى .

يفضل ألا يقل ميل المواسير عن 1سم لكل ميل ، وتخطط مجارى المبنى على المسقط الافقى له بعد تعيين المجرى العمومى أو المجرى الخاص ( فى حالة المبانى المنعزلة ) ، بحيث يبين على الرسم مواقع الاعمدة المختلفة والجاليترابات وغرف التفتيش على أن تعطى أرقاما مسلسلة بسهولة تنفيذها ، ثم يعين أكثر أعمدة العمل أو الجاليترابات بعيدا عن المجرى العمومى الذى يعرف منسوبه ، ويقسم الفرق بين المنسوبين على الطول المقاس من الرسم بين خطى مجرى المنزل والمجرى العمومى لمعرفة متوسط الانحدار ، ثم يجرى تعديله فى حالة عدم مناسبته.

... وتقاس بعد ذلك أطوال المجال بين غرف التفتيش وتدون على الرسم مع حساب كمية المياه التى يمكن أن تمر فى كل مجرى وتعيين أقطارها وميولها ، وتحسب مناسيب الفرق ، وتوضح على الرسم ، وتعمل المراجعة الكافية لمراعاة ترك مسافة رأسية بين منسوب قاع أخر غرفة ومنسوب المجارى العامة لعمل الانحدار الكافى .

ويراعى فى تحديد ميول مجارى المبنى ومناسيب غرف التفتيش أن يكون قاعها منحدرا بحيث لا تسمح بترسيب المواد الصلبة وحفظها نظيفة فيكون الفرق بين المدخل والمخرج بها من 3: 5 سم ، كما يجب أن تكون هذه الغرف أقرب ما يمكن لتوصيلات أعمدة الصرف والعمل ، كما يجب مراعاة توصيل كل مجموعة متقاربة الى غرفة تفتيش واحدة .

الشكل رقم (1)

يبين القطاع الافقى لمسكن مبين عليه توزيع الاجهزة الصحية وتوصيل كل منها لاعمدة الصرف والعمل وتوصيل الاخيرة الى الجاليتراب وغرف التفتيش المختلفة للمبنى ، وتوصيل الغرفة الاخيرة الى المجارى العامة .

شكل1

الشكل رقم (2)

يبين كيفية تخطيط المجارى الخاصة لفيلا توجد بجهة منعزلة يوجد بها مجارى عمومية ) هذه الفيلا مكونة من شقتين بكل منهما حمام يحتوى على ( مرحاض غربى وحوض ) ومطبخ به ( حوض غسيل أنية ومرحاض غربى منفصل )

ومبين على القطاع الافقى كيفية توصيل الاجهزة الصحية الى الاعمدة والجاليترابات ثم الى غرف التفتيش التى أخذت ارقام مسلسلة لتوضيح خط سير المجارى ، كما تم ايضاح المناسيب الخاصة بكل غرفة حتى غرفة الترسيب الملحقة بمدخل خزان التحليل ( الترسيب ) ، وقد نفذت بعمق 50 سم من منسوب المجارى الداخلة اليه بعمق 1م أى أن عمق هذه الغرفة هو 1.5 م ، أما غرفة المخرج فقد ابتدأت بمنسوب 40 سم حتى وصلة المبنى الفخار التى قطرها 12.5 سم أى 5 بوصة الى البيارة على منسوب 50سم .

شكل 2

الشكل رقم (3)

يبين المسقط الافقى لكيفية تخطيط المجارى لفيلا توجد بجهة منعزلة والتصريف على خزان تحليل وخندق صرف

شكل 3

المحاضرة الثانية

المرافق الصحية بالمبانى

جدول المراحيض و المخططات التنفيذية للتركيب

غرفة المرحاض

غرفة الحمام

غرفة المطبخ

غرفة غسيل الملابس

جدول و عداد الأجهزة الصحية اللازمة للمبانى للجنسين

مرافق المبانى الصحية:

يقصد بالمبانى الصحية , غرف قضاء الحاجة من الحمامات و المطابخ و غرف الغسيل و دورات المياه العامة داخل المبانى .

و للتعبير عن هذه الفراغات , نستخدم جدول الرموز الصحية للأجهزة و للصرف الخاصة برسم و تنفيذ هذا البند , و التى سنتناول ذكرها كما يلى:

أولا: غرفة المرحاض:

يراعى فيها الاتى..

- لاتقل أبعادها من الداخل عن 0.85 * 1.60 و ارتفاع السقف لا يقل عن 2.10 , و بزيادة هذه الأبعاد الى 1.80 * 1.50 يمكن وضع حوض غسيل أيدى بداخلها كما هو مبين بالرسم رقم 2

كما يمكن إضافة مبولة فى المبانى العامة بزيادة الأبعاد الى 2.00 * 1.20 مترا

- يجب أن يكون بها نافذة تطل على الهواء الطلق سواء كان طريق عام أو خاص أو منوربأبعاد قانونيية , و يحدد مسطح هذه النافذة بنسبة 10% من مسطح أرضية الغرفة , بحيث لا تقل مساحة النافذة عن 0.50 متر , و يمكن اللجوء الى الإضاءة و التهوية الصناعيتين فى غرف المراحيض بالمبانى العامة بعد أخذ تصريح من الجهات من الجهات المسؤلة .

- يجب ألا يفتح باب المرحاض على أى غرفة للمعيشة أو المطبخ أو مكان تخزين المواد الغذائية.

- يمكن عمل سيفون ارضية فى حالة المرحاض الغربى إذا أضيف دش داخلى فى الغرفة

- عند صب البلاطة الخرسانية المسلحة لأرضية الغرفة , يراعى خفض منسوبها بما يسمح بإمكان مد مواسير الصرف اسفل بلاطة الأرضية.

- تفرش طبقة عازلة مانعة لتسرب المياه مباشرة فوق الخرسانة المسلحة للأرضية مع رفعها على جوانب الحوائط 15 سم فوق منسوب بلاط الأرضية , و تختبر هذه الطريقة بملئ أرضية الغرفة بالمياه لمدة 24 ساعة للتأكد من تمام عزلها و ذلك قبل تركيب مدادات الصرف .

- تبلط الأرضية بعد إتمام أعمال التركيبات الصحية بأى مادة لا تمتص الرطوبة مثل البلاط الموزايكو أو ترابيع السيراميك أو الرخام .

- تكسى الحوائط الداخلية بترابيع القيشانى أو السيراميك أو دهان الزيت بارتفاع لا يقل عن 1.30سم مع عمل وزرة مقوسة أو التبليط ببياض أسمنتى .

و فى حالة عدم وجود غرفة مرحاض مستقل و الاكتفاء بالمرحاض الموجود بغرفة الحمام بالمسكن يمكن عمل حوض غسيل أيدى خارج غرفة الحمام .

- ثانيا غرفة الحمام :

  - يحدد ابعادها فى القطاع الأفقى حسب الأجهزة الصحية الموجودة داخله ولا تقل عن 1.80 * 1.60 إذا كانت تحتوى على حوض غسيل أيدى و مرحاض غربى و حوض دوش (بانيو قدم) , و يمكن ان تصل المساحة المحورية للحمام 2.20 * 1.80 إذا وضع حوض البانيو بدلا من بانيو القدم . و كذلك إلى 2.20 * 2.00 إذا أضيف جهاز بيديه لما سبق

- يركب سيفون أرضية لتصريف المياه الزائدة فوق الارضية .

- يراعى جميع ما سبق فى البند السابق فى غرفة المرحاض مع زيادة ارتفاع تكسية القيشانى إلى 0.65

- ثالثا :غرفة المطبخ:

- يراعى فى تصميمها ما يلى:

- ألا تقل ابعادها فى القطاع الافقى عن 1.60 *1.20 و ارتفاع السقف لا يقل عن 2.70 , و ذلك فى حالة الوحدات الصغيرة أو المؤقتة الإقامة كالشاليهات مثلا و تزيد هذه الأبعاد حسب الطلب , و يمكن تخصيص جزء للطبخ و آخر للتحضير كما بالشكل رقم 4

  - كما يمكن أن تخصص مساحة مناسبة لغسل الملابس بغرفة المطبخ .

- يركب للمطبخ حوض غسيل أوانى له صفاية على أحد جانبيه بعرضه و بالطول لا يقل عن 0.60 سم من الموزايكو أو الرخام أو احواض الصلب الذى لا يصدأ, مع عمل مراية أو صفاية مناسبة للأبعاد الداخلية

- يراعى ماجاء فى البنود السابقة فى غرفة المرحاض.

- رابعا: غرفة غسيل الملابس :

- لا تقل أبعادها فى القطاع الأفقى عن 1.60*1.40 و ارتفاع السقف لا يقل عن 2.50 م

- تزداد الأبعاد السابقة حسب الطلب و يركب بها احواض غسيل بالعدد اللازم كما توضع بها الغسالة الكهربائية إن وجدت  شكل رقم 5

- يركب بها سيفون ارضية لتصريف المياه الزائدة فوق الأرضية .

- تنفذ الحوائط من القيشانى أو السيراميك كما سبق شرحه و يراعى ما جاء فى بند المرحاض

- خامسا : دورة المياه العامة :

- تتكون من تكرار غرفة المرحاض و المبولة و حوض غسيل الأيدى تبعا لعدد الأشخاص الذى يتناسب مع استخدام المبنى و ذلك للجنسين و تبعا للأعداد التى تحددها الجداول الخاصة بذلك.

- يجب أن تتم تهويتها و إضاءتها طبيعيا , و إذا تعذر عمل تهوية لكل  مرحاض على حدة فيمكن عمل فتحة واحدة فى الحائط الخارجى بمسطح لا يقل عن 10% من مسطح الدورة جميعها.

- يشترط ألا يقل ارتفاع القواطيع الرأسية بين المراحيض عن 2 متر

- يجب الفصل التام بين دورتى الرجال و السيدات .

- مهما قل عدد للشاغلين للمبنى يفضل ألا يقل عدد الأجهزة الصحية بدورات المياه العامة عن 2 لكل جهاز خوفا من تعطل أحدهما فى اية ظروف.

محاضرة رقم 3

توصيلات المواسيير

- أنواع التوصيلات في المواسير في التركيبات الصحية

- أنواع المواسير .

- أعمال توصيلات المواسير في التركيبات الصحية

    - أولا: مواسير التغذية

    - ثانيا :مواسير الصرف

      - مواسير الحديد المجلفن .

      - ملحقات مواسير الحديد المجلفن .

      - تطبيقات تجميع المواسير .

أنواع المواسير وطرق توصيلها في التركيبات الصحية :

- التركيبات الصحية لأي مبنى أو منشأ يمثل الجانب الحيوي فيه وخطوط التغذية والصرف شرايين المبنى وأوردته.

- أعمدة (مواسير) التغذية تسير فيها المياه رافعة معها المياه الصافية الخالية من أي شوائب ولهذا يجب الاهتمام بمساراتها ليس فقط في اختيار أوعية المياه وتصمم خطوطها ولكن أيضا في تنفيذ هذه الأعمال بكل دقة وإتقان , ثم صيانتها بصفة مستمرة بعد ذلك.

- أعمدة (المواسير)الصرف ومداداتها المختلفة الراسية والأفقية التي تحمل المياه المستعملة إلى خارج المبنى , ولها نفس أهمية مواسير التغذية لأنها تحمل كل مل نلقي به في الأجهزة الصحية من مخلفات لخارج المبنى , ومن هنا تأتي أهمية اختيارها وتنفيذها وإحكام وصلاتها

تنقسم أعمال التوصيلات للمواسير إلى :

أولا : مواسير التغذية .

ثانيا : مواسير الصرف .

أولا: مواسير التغذية :-

- التغذية هي إمداد المنشأ بالمياه الصالحة للاستخدام وتستخدم أنواع عديدة من هذه المواسير حيث توجد درجات مختلفة لمدى تحملها للضغوط الداخلية .

- والمواسير المستخدمة في أعمال التغذية الداخلية تصنع من مواد متعددة أهمها:

- مواسير الحديد المجلفن .

- مواسير الحديد البلاستيك P.V.C. .

- مواسير النحاس .

- مواسير البولي ايثيلين .

  - مواسير الحديد المجلفن :

تعتبر مواسير الحديد المجلفن من أكثر المواسير استعمالا في التركيبات الصحية الخاصة بإمداد المياه، رفهي مواسير حديد مغطاة بطبقتين من الجلفنة احداهما داخلية والأخرى خارجية ، وتتم عملية الجلفنة بتغطيس ( غمر ) مواسير الحديد في أحواض لتنظيفها من الاكاسيد الموجودة على سطحيها الخارجي والداخلي وتختلف سمك طبقة الجلفنة (القشرة) من مصنع لآخر ويضاف أحيانا إليها القصدير والرصاص , والهدف من عملية الحلفنة هو حماية المواسير الحديدية من الصدأ مما يسبب تآكلها والإضرار بالإنسان . وتكون مواسير الحديد المجلفن بطول ( 6 متر ) وبأقطار متنوعة ( 1/2 ، 3/4 ، 1 ، 1.25 ، 1.5 ، 2 ، 3 ، 4 ) بوصة .

ملحقات مواسير الحديد المجلفن :

1- كوع 90 : يستخدم لربط ماسورتين متعامدتين ويتكون من قلاووظين داخلين متعامدين .

2- كوع مسلوب : يستخدم لربط ماسورتين متعامدتين بقطرين مختلفين ويتكون من قلاووظين داخليين ويسمى الكوع المسلوب بقطريه ،  فمثلا يقال كوع مسلوب     2" / 1" .

3- كوع فرنساوي : يتكون من قلاووظين داخليين على شكل ربع دائرة

4- متلــــــــوت : يستخدم غالبا في الأركان ويتكون من ثلاث قلاووظات داخلية كل فرع منه يتعامد على مستوى الفرعين الاخري وتستخدم لوصل ثلاثة مواسير تتعامد على بعضها .

5- تيــــــــه : ويستخدم لأخذ مصدر تغذية متعامد على خط المواسير ويتكون من ثلاث قلاووظات داخلية متساوية احداهما متعامدة على خط الاخرتين .

6- تيه مسلوب : ويستخدم عند فرعة صغيرة من خط مياها اكبر منها ويتكون من ثلاث قلاووظات داخلية المتعامدة اقل قطرا من الاخرتين .

7- صليبة : وتتكون من أربع قلاووظات داخلية متساوية وتستخدم لأخذ فرعين متساويين من مصدر واحد .

8- نبل صامولة : ويتكون من قلاووظين خارجيين متساويين على استقامة واحدة ويستخدم لربط ماسورتين قلاووظيين داخليين متساويين .

9- جلبة : وتتكون من قلاووظيين داخليين على استقامة واحدة وتستخدم لربط ماسورتين متساويتين على استقامة واحدة .

10- جلبة مسلوبة : وتتكون من قلاووظين داخليين مختلفين على استقامة واحدة وتستخدم لربط ماسورتين مختلفتين على استقامة واحدة

11- صامولة زنق : تتكون من قلاووظ داخلي ولها استخدامات متنوعة .

12- بوش : ويتكون من قلاووظين احداهما خارجي ( الأكبر ) والآخر داخلي ( الأصغر ) ويستخدم لتقليل القطر الداخلي لأي ملحقة .

13- طبة : وتتكون من قلاووظ خارجي وتستخدم للقفل على فرعة يمكن استخدامها بعد ذلك .

ملحقات مواسير الحديد المجلفن

14- راكور ( لاكور ) تجميع : ويتكون من ثلاث قطع ويصنع عادة من النحاس الصفر أو النحاس المشكل أو الحديد المجلفن أو الـSTAINLESS STEEL حيث يوجد على القطعة الأولى ( قلاووظ داخلي + شفة خارجية ) والقطعة الثانية يوجد عليها ( قلاووظ داخلي مع قلاووظ خارجي ) أما القطعة الثالثة يوجد ( قلاووظ داخلي + شفة داخلية ) لربط القطعتين معا .

المحاضرة رقم 4

عمليات تشغيل الحديد المجلفن

- عمليات ( القطع – القلوظة – الربط )

- عمليات القطع : أ. باستخدام المنشار الحدادى

          - ب. باستخدام سكينة القطع

- عمليات القلوظة : ( معدة المضربيطة)

          - خطوات اجراء عملية القلوظة

- الربط : المعدات المستخدمة فى عمليات الربط

          - ( مفتاح كماشة – مفتاح فرنساوى – انجليزى )

  - استلام مواسير التغذية

  - اشتراطات تصميم وتنقية مواسير المياه الساخنة

العمليات التى تجرى على المواسير الحديد المجلفن

وهى عمليات القطع والقلوظة ثم الربط

أولا عمليات القطع

أ. القطع باستخدام المنشار الحدادى

1. نضع ماسورة الحديد فى المنجلة ونأخذ البعد المطلوب بوضع علامة القلم أو بصفيحة المنشار أو باللاكيه.

2. نبدأ القطع بوضع المنشار عموديا على جسم الماسورة حتى نهاية القطع مع مراعاة وضع قطرة من الزيت على الماسورة أثناء القطع للحفاظ على أسنان صفيحة المنشار .

3. استخدام المبرد الحدادى يسوى القطع عموديا بأعلى جسم الماسورة ويراعى عند ربط صفيحة المنشار بجسم المنشار أن يكون اتجاه الصفيحة للامام .

2

1

- نضع ماسورة الحديد فى المنجلة ونأخذ البعد المطلوب بوضع علامة القلم أو بصفيحة المنشار أو باللاكيه.

- نبدأ القطع بوضع المنشار عموديا على جسم الماسورة حتى نهاية القطع مع مراعاة وضع قطرة من الزيت على الماسورة أثناء القطع للحفاظ على أسنان صفيحة المنشار .

3. استخدام المبرد الحدادى يسوى القطع عموديا بأعلى جسم الماسورة ويراعى عند ربط صفيحة المنشار بجسم المنشار أن يكون اتجاه الصفيحة للامام .

3

ب. القطع باستخدام سكينة القطع

1. نضع ماسورة الحديد فى المنجلة ونأخذ البعد المطلوب بوضع علامة القلم أو بصفيحة المنشار أو اللاكيه .

2. تضبط سكينة القطع بحيث تكون عجلتها منضبطة على العلامة المحددة وتربط يد السكينة تمامل .

3. تلف سكينة القطع لفا كاملا عدة مرات حتى تلف السكينة بسهولة ، ويراعى لف السكينة لفة كاملة حتى لا تنكسر عجلة القطع بها .

4. عند الوصول الى سهولة اللف يتم ربط يد السكينة ثم نستمر فى عملية اللف حتى تنقطع الماسورة .

الاختبار الأول للمواسير قبل التركيب :

وهى الشروط التى يجب مراعاتها عند أو الاستلام

- يجب أن تكون مواسير منتظمة المقطع وليست بها

انتفاخات أو اختناقات .

- أن تكون المحطات سليمة مقلوظة قلوظا سليما

وليست بها ثقوب .

- أن تكون خالية من الشروخ .

ثانيا : القلوظة

هى عملية الغرض منها سن قلاووظ خارجى للمواسير ويستخدم لذلك أداة تسمى المضربيطة وتتم عملية القلوظة كما يلى :

1. يعتبر المقطع الذى سيجرى عليه عملية القلوظة والتأكد من عمودية سطح حيث من عيوب القطع ( عدم الرأسية – القطع على جسم الماسورة ) وان يكن عموديا يجب أن يسوىالسطح بالمبرد الحدادى .

2. تدخل المضربيطة عموديا على سن الماسورة حتى تقابل اسنانها الماسورة ونبدأ لف المضربيطة جهة اليمين مع مراعاة وضع قطرة الزيت على اسنانا اثناء التشغيل .

3. بعد الحصول على السن المطلوب تفك المضربيطة من الماسورة وذلك بلفها فى اتجاه اليسار .

4. يختبر السن باحدى الملحقات المقلوظة من الداخل بنفس القطر .

ثالثا : الربط

الغرض من عملية الربط قوة المواسير بالملحقات بعضها ببعض

جيدا بحيث لا تنفذ المياه من مكان الربط تحت ضغط التشغيل العادى .

الخطوات المتابعة فى عملية الربط :

- يدهن سن القلاووظ الخارجى للبريمر وذلك حماية للماسورة من الصدأ بعد ازالة طبقة الجلفنة نتيجة عملية القلوظة .

- تلف شعرة الكتان ( ستومبة ) على السن من الخارج الى الداخل أو فى اتجاه اليمين ( اتجاه ربط الملحقات ) حتى لا يفك الكتان من الربط .

- يدهن سن شعر الكتان بالدريمر ثم يربط الملحق حسب نوعه المطلوب .

المفاتيح المستخدمة فى عمليات الربط :

( مفتاح السنون – مفتاح كماشة

– مفتاح فرنساوى – مفتاح انجليزى)

مثال

المطلوب عمل مقايسة لحمام به ( بانيو – مرحاض افرنجى بصندوق طرد منخفض – بيديه – حوض غسيل ايدى – سخان مياه )

- ارتفاع خلاط البانيو عن البلاط 75 سم ، وارتفاع البانيو 45 سم .

- ارتفاع خلاط البانيو 25 سم من تالبانيو .

- ارتفاع مواسير السخان 1.5 م من البلاط .

- وصلتين الحوض ( الشمعة بارتفاع 20 سم لكل منهما )

- ارتفاع المواسير داخل الحمام 30 سم من البلاط .

- المواسير خارج الحائط .

ملاحظات

- البعد القصير للحمام 3م وهو المواجه لفتحة باب المدخل .

- خلاط حوض غسيل الايدى يبعد 1.8 م من ركن الحائط .

- خلاط البانيو يبعد 0.90 من ركن الحائط .

استلام مواسير التغذية:

- تجربة المواسير تحت الضغط الجوى المطلوب .

- التأكد من وجود لاكور التجمع عند المحابس العمومية للمنشأ والحمامات ودورات المياه .

- عدم التحبيش على المواسير أو الاقفزة بالجبس أو المونة المشعرة بالجبس طلاقا .

- مواسير المياه التى تدفن داخل الحائط ، تدهن ثلاث أوجه بيتومين بينهم طبقتين خيش مقطرن مع عمل ركوب 2سم .

- المواسير التى خارج الحائط تدهن وجهين بريمر ثم اللون المطلوب .

- التأكد من سلامة مناسيب .الأجهزة الصحية فمثلا منسوب تغذية البانيو 70 سم من منسوب تغذية البلاط .

- المواسير التى خلال الحوائط يجب أن يحتويها جرابات من مواسير البلاستيك يكون قطرها أكبر من المواسير بقدار نصف بوصة .

- المسافة بين مخرجى تغذية البارد والساخن للخلاطات تركب على الحوائط مثل خلاط البانيو وحوض غسيل الاوانى وتكون من 15 : 17 سم .

- التأكد من أفقية المواسير وأيضا من رأسيتها .

- المسافة بين المواسير والحائط تكون ثابتة فى كل الحمام

اشتراطات تصميم وتنفيذ المياه الساخنة

- فى تصميم مسارات المواسير لا يسمح للانحناءات رأسية أو ميول فى عكس اتجاه سريان المياه حيث يتسبب ذلك فى تجميع الهواء فى مسار المياه مما يقلل من مقطع قطر المياه ويؤثر فى كفاءة امداد المياه الساخنة .

- للتحكم فى فاقد الحرارة يجب عزل المواسير بمواد عزل مناسبة تكون رديئة التوصيل للحرارة وتختار تبعا لظروف اقتصاديات المشروع .

- يمكن اختيار المواد العازلة لاستخدام أحد البدائل التالية :

  - تستخدم لفائف من المطاط الرغوى غالى الثمن ولكنه مناسب لتغليف المواسير بهدف عزل الحرارة .

  - تستخدم لفائف من اللاباد ( رخيص الثمن ) ويعيبه لإنه قابل للاشتعال ، ويمكن تغليفها بشرائح من البلاستيك بعد تغليف المواسير بها .

  - تستخدم الألياف الزجاجية المغطاة بالبلاستيك لتغليف المواسير المياه الساخنة المصنوعة من النحاس وهى أفضل من الحديد المجلفن .

- المسافة بين مواسير البارد والساخن يجب أن تكون متساوية أى الماسورتين المتوازيتين .

- يجب تجربة مواسير الساخن عند اجراء اختبار الضغط وذلك بتوصيلها مع مواسير البارد ووصلة نيكل ( كوبرى عند مخرجى البارد والساخن)

المحاضرة الخامسة

امداد المياه داخل المبانى

- طريقة استخدام ضغط الماء الموجود بشبكة التوزيع العمومية

- طريقة استخدام خزانات المياه العلوية

- طريقة مواقع مواسير التوزيع .

- تصميم أقطار مواسير التوزيع داخل المبانى .

- امداد المرافق الصحية بالماء الساخن

  - أولا : التسخين الموضعى ( سخانات البوتاجاز – سخانات الكهرباء – السخانات الشمسي )

  - ثانيا : التسخين المركزى :

  - التسخين بطريقة الخزات المرتفع ( طريقة الصهريج ).

  - التسخين بطريقة الخزان المننخفض ( طريقة السلندر )

  - لتسخين بطريقة الصهريج والسلندر معا .

- توزيع المياة داخل المبانى

- طريقة استخدام ضغط المياهالموجود بشبكة التوزيع

تبدأ مواسير التوزيع الداخلية بعد العداد العمومي لكل منزل وتؤخذ ماسورة راسية تسمى بالماسورة الصاعدة ترتفع إلى أعلى نقطة في البناء يراد توصيل المياه إليها. ونأخذ من الماسورة الصاعدة أفرع أقل منها قطرا قرب مستوى أرضية كل دور توصل هذه الأفرع بدورها إلى أفرع أقل قطرا لتغذية الأجهزة المختلفة ، ويشترط لنجاحها أن يكون الضغط كافيا في شبكة التوزيع لرفع المياه إلى قمم المباني في المدينة .

ومن عيوب هذه الطريقة أنه إذا كان الضغط شديدا كانت ل حامات المواسير الداخلية عرضة للتلف السريع وإذا كان منخفضا أو متغيرا فلا يصل الماء إلى الأدوار العلوية دائما, وتكون الماسورة الصاعدة بقطاع واحد بكامل طولها , كما قد يتغير هذا القطاع بعد دورين أو ثلاثة ادوار ليتناسب قطاع الماسورة مع كمية المياه المطلوبة , وقد يحتاج الأمر في المباني الكبيرة لأكثر من ماسورة صاعدة حسب مواقع الأجهزة الصحية الموجودة بالمبنى.

2. طريقة استخدام خزانات المياه العلوية

وفيها تمتد الماسورة الصاعدة بقطاع ثابت الى أن تصب فى خزان ثابت الذى يوضع فوق سطح المبنى ويكون اتصال الماسورة الصاعدة فى الخزان بواسطة محبس عوامة يفتح عند انخفاض الماء عن منسوب معين ويؤخذ أسفل الخزان ماسورة خزان التوزيع تنزل رأسيا الى مستوى الدورق الارضى ، ومنها تؤخذ الافرع الافقية لتغذى أجهزة المرافق السطحية للشقق فى الانحدار الطبيعى للماء كما فى شكل 2

من مميزات هذه الطريقة :

أ. تفضل فى المدن عندما لا يكون ضغط الماء فى شبكة التوزيع ضعيفة أو متغيرة أو شديدة بالنسبة لارتفاع المبنى حيث يخشى منه على سلامة المواسير .

ب. يمكن تخزين كمية من المياه ليستمد منها السكان حاجاتهم فى حالة انقطاع المياه

ج. ان ضغط الماء فى شبكات التوزيع داخل المبنى يكون ثابتا مما يؤدى الى عدم تأثر الادوار العليا بفتح حنفيات الأدوار السفلى.

طريقة البطارية:

عندما يراد تغذية كل شقة في العمارة السكنية بعداد خاص تستخدم طريقة البطارية ، ويكون فيها عدد المواسير الصاعدة مساو لعدد الشقق على أن يركب عداد كل شقة في أول الماسورة الصاعدة

اختيار مواقع مواسير التوزيع

- تختار أماكن المواسير بحيث يسهل دائما الوصول اليها لاصلاحها كما يراعى الاقتصاد فى تحديد أطوال مساراتها .

- توضع المحابس فى أماكن ظاهرة على جميع المواسير الرئيسية والفرعية ، وتختار أماكنها حيث يمكن بواستطها قطع الماء عن أى جزء الى المبنى دون أن يؤثر على بقية أجزاء المبنى .

- عند تعيين مواقع المواسير الصاعدة يراعى تجنب الحوائط الخارجية المعرضة لاشعة الشمس حتى لا تتأثر درجة حرارة المواسير وتتلف الوصلات الخاصة للملحقات .

تصميم أقطار مواسير التوزيع المياه داخل المبانى

يمكن حساب أقطار مواسير التوزيع داخل المبانى بطريقة تقليدية تعطى نتائج لا بأس بها بدلا من تطبيق قواعد الهيدروليكا المتطورة ولو أنها تعطى زيادة من 20 : 40 % فى حالة المبانى الكبيرة .

خطوات حساب المواسير التغذية داخل المبانى

- حساب عدد الاجهزة المستخدمة فى الحمام – المطبخ – الدروة .

- حساب قطر ماسورة التغذية المناسب لكل جزء من الجدول رقم 1

- حساب التصرف لكمية المياه من خلال هذا من الجدول رقم 2

ويتم جمع التصرف العام لهذه الاجهزة ، ثم اخذ هذا الرقم ومراجعة الجدول رقم 2 ، ثم يختار أقرب الارقام اليه من الأقطار الموجودة فى الجدول فيكون هو قطر الماسورة الصاعدة .

مثال رقم 1

احسب قطر الماسورة الصاعدة التى تلزم سكن متوسط يحتوى على غرفة حمام بها حوض حمام وحوض غسيل ايدى ومرحاض وبيديه ، وغرفة مرحاض ( دورة مياه ) بها المرحاض وحوض غسيل أيدى ، غرفة المطبخ بها حوض غسيل الخضروات والاوفيس به حوض غسيل الانية .

الحل

يلاحظ فى هذا المثال ان غرفة الحمام على عدة أجهزة صحية ولما كانت المعدات المستعملة فى غرفة الحمام أكثر من شخص واحد فى وقت ما ، فان هذا الشخص لا يستعمل أكثر من جهاز واحد ، فتغير مثل هذه الغرفة كأن بها جهاز واحد عند حساب قطر الماسورة الصاعدة وعليه فمن الجدول رقم واحد نجد ان حوض بانيو الحمام يحتاج الى ماسورة قطر 3/4 بوصة وهو أكبر قطر للاجهزة فى الحمام ، ومرحاض لغرفة المرحاض يحتاج الى ماسورة قطر 1/2  بوصة والحوضين للمطبخ والاوفيس للخضر الانية يحتاجان الى ماسورة قطر 1 بوصة .

من الجدول رقم 2

نجد أن تصرف ماسورة قطر 3/4 بوصة يعادل 2 ماسورة قطر 0.5 ، تصرف ماسورة قطر 1 بوصة يعادل 3.7 ماسورة ، قطر 1/2 بوصة فيكون مجموع الاجهزة السطحية بالمسكن التى تحتاج لامدادها بالماء يعادل تصرفها 2 + 1 + 3.7 = 6.7 ماسورة قطر 1/2 بوصة

من الجدول رقم 2

نجد أن هذا الرقم ينحصر بين 1، 1.25 بوصة فيؤخذ القطر الاكبر وهو 1.25 بوصة للماسورة الصاعدة .

مثال رقم 2

عمارة مكونة من 5 طوابق لكل دور شقتين ، تحتوى كل شقة على غرفة حمام كاملة ، وغرفة مرحاض تشمل المرحاض وحوض غسيل ايدى والمطبخ به حوض غسيل أنية

المطلوب

حساب قطر الماسورة الصاعدة للعمارة بأجمعها ، وكذلك حساب قطر الفرعة اللازمة لكل شقة على حدة

- من الجدول رقم 1

10 أحواض حمام تحتاج الى ماسورة قطر 2 بوصة

10 مرحاض تحتاج لماسورة قطر 1.5 بوصة

10 أحواض غسيل أنية تحتاج لماسورة قطر 1.5 بوصة

- من الجدول رقم 2

نجد أن تصرف ماسورة قطر 2 بوصة يعادل تصرف 20 ماسورة قطر 1/2 بوصة

وتصرف ماسورة قطر 1.5 بوصة يعادل تصرف 11 ماسورة قطر 1/2 بوصة

فيكون مجموع الاجهزة للعمارة التى تحتاجح لامدادها بالماء يعادل تصرفها 20 + 11 + 11 = 42 ماسورة قطر 1/2 بوصة

- من الجدول رقم 2

نجد أن هذا الرقم ينحصر بين قطرى 2.5 ، 3 بوصة ويمكن أن يؤخذ قطر 3 بوصة للماسورة الصاعدة كما يمكن فى هذه الحالة أن نكتفى بماسورة 2.5 بوصة لانه لا يحتمل استعمال جميع الاجهزة الصحية للعمارة فى وقت واحد ، كما أنه تعطى طريقة حساب هذه العمارة الكبيرة نتيجة لماسورة صاعدة أكبر بقليل من اللازم .

- ولحساب الافرع اللازمة لكل دور نحسب التصرف المطلوب لكل شقة و نضربهفى عدد الشقق..

- من الجدول رقم 1 نجد أن

حوض حمام يحتاج لماسورة قطر 3/4 بوصة

1 مرحاض يحتاج لماسورة قطر 1/2 بوصة

1 حوض غسيل انية يحتاج لماسورة قطر 3/4 بوصة

من الجدول رقم 2 نجد أن

تصرف ماسورة قطر 3/4 بوصة يعادل تصرف ، ماسورة قطر 1/2 بوصة فيكون قطر الفرعة لكل شقة يعادل تصرفها 2+1 +2 = 5 ماسورة قطر 1/2 بوصة

من الجدول رقم 2 أيضا

نجد أن هذا الرقم ينحصر بين قطرى 1 بوصة ، 1.25 بوصة فيؤخذ القطر الاكبر وهو 1.25 بوصة وهى الفرعة اللازمة لكل شقة .

إمداد المرافق الصحية بالماء الساخن :

أولا: التسخين الموضعي ( سخان – بوتاجاز – شحانات الكهرباء ).

ثانيا: التسخين المركزي :

أ- التسخين بطريقة الخزان المرتفع (الصهريج).

ب- التسخين بطريقة الخزان المنخفض (السلندر).

ج- التسخين بطريقة الصهريج والسلندر معا.

المحاضرةالسادسة

أعمال الصرف الخارجى

أنواع مواسير الصرف:

( مواسير الزهر – ملحقات مواسير الزهر )

لحام مواسير الزهر ...( الكتان المقطرن – الرصاص المنصهر )

اللحام الرأسى ( للمواسير الزهر )

اللحام الافقى ( للمواسير الزهر )

استخدام مواسير الزهر واعتبارات التركيب :

أعمدة الصرف الرأسى :

ماسورة العمل

ماسورة الصرف

ماسورة التهوية

استلام مواسير للصرف قبل التركيب

استلام مواسير الصرف بعد التركيب

ملاحظات حول صرف الدور الارضى

تصريف مخلفات المرافق الصحية

تنشأ شبكات التصريف بغرض التخلص من مخلفات الاجهزة الصحية :

المخلفات داخل مدادات فرعية أو الزهر فتصل الى المواسير الزهر مثبتة على الحوائط فوق سطح الارض تعرف بشبكة التصريف ومنها تصبل الى شبكة مجارى المبانى أسفل سطح الارض والتى توصلها بدورها الى المجارى العمومية أو الخصوصية . كما تشمل شبكات التصريف أيضا مواسير التهوية اللازمة أو مواسير التصريف الامطار .

مواسير الصرف

الصرف هو عملية التخلص من المخلفات ، وتستخدم لذلك أنواع عديدة من المواسير ، ولنفس نوع المواسير توجد درجات مختلفة لمدى تحملها للضغوط الداخلية . وتتحدد المواصفات الفنية لكل نوع مجالات استخداماته وأوزانه وأبعاده المختلفة ، وطريقة لحامه وتثبيته وتوصيله وحمايته

وتصنع المواسير المختلفة المستخدمة فى أعمال الصرف من مواد متعددة منها :

مواسير الزهر – مواسير الفخار – مواسير الاسبستوس الاسمنتى – المواسير الخرسانية الاسمنتية – مواسير الرصاص بخلاف مواد الـ PVC البلاستيك ... الخ

عند اختيار نوعية المواسير يجب مراعاة ودراسة النواحى الاتية :

- نوعية ومكونات المياه أو السائل المار فى المواسير

- الضغط الداخلى للمياه المارة فى المواسير

- الضغط الخارجى الناتج عادة من عمق الردم فوق الماسورة

- سعر المتر الطولى

- طرق تشغيل المواسير وتوظيفها ولحامها

- مدى مقاومة مادة الماسورة للصدأ أو التأكل

- مدى مرونة استخدام نوعية مادة الماسورة عن الانواع الاخرى

- معامل التمدد والانكماش

مواسير الزهر

تستخدم اساسا فى اعمدة ومواسير الصرف الخارجى ، وتصنع مواسير الزهر بقطر ( 2-3- 4- 5- 6بوصة ) وتقسم من حيث مواصفاتها الى نوعين :

  - يكون خفيف السمك ( بدرجة 3/16 بوصة ) وتستعمل غالبا فى مواسير التهوية وتصريف مياه الامطار .

  - النوع الثانى يكون ثقيل السمك ( بدرجة 1/4 بوصة ) ويستعمل فى أعمال مواسير التصريف الافقية والمدفونة تحت سطح الارض وهو أكثر متانة وأكبر وزن من النوع الاول .

... والمواسير الزهر أما أن تركب تحت الارض مباشرة فى حالة مرورها أسفل المنشأت أو فى حالة تعرضها الى ضغوط كبيرة أو تركب ظاهرة على الحائط الخارجى.

وتتواجد مواسير الزهر بأطوال متعددة و تتكون الماسورة من جزئين رأس وزيل .

ملحقات مواسير الزهر

( كوع عادة – كوع بباب كشف جانبى يمين وشمال – كوع بباب كشف جانبى خلفى – كوع 135 درجة – كوع مطر – مشترك عادة – سيفون أرضية – قطعة بنفس 20سم – مشترك صليبة 135 درجة – مشترك صليبة بباب كشف – قطع مسلوبة – سيفون حرف B  - سيفون S  - جرجورى – جرجورى قمع )

لحام مواسير الزهر

أعمال الزهر ( مادة اللحام الكتان المقطرن – الرصاص المنصهر)

اللحام الرأسى :

- نضع زيل الماسورة العلوية فى رأس الماسورة السفلية.

- يملأ 1/3 الفراغ بين الرأس والزيل بحبل الكتان المقطرن ( الاستومبة المقطرنة) ويدك جيدا  باستخدام القلفاط وتسمى هذه العملية ( القلفطة )

- رأسيا المواسير باستخدام ميزان الخيط يصب الرصاص المنصهر حتى يملأ باقى الرأس و يدك جيدا

- نتأكد مرة أخرى من رأسية الرصاص باستخدام قلفاط كبس الرصاص

اللحام الافقى :

يطلق عليه بلغة الصنعة لحام على المايل وينفذ خلال الخطوات التالية :

- نضع الكتان المقطرن حتى يملأ ثلث الرأس ويقلفط ( عملية الكبس )

- نحضر قطعة قماش وتبلل بالماء جيدا وتعصر من الماء جيدا

- نلف افلاصة حول اتصال الرأس بالزيل ونترك فتحة لصب الرصاص

- يحبش حول الفلاصة بالطين الاسوانلى لتثبيتها واحكامها .

- يصب الرصاص من الفتحة التى بالفلاصة ثم تنزع الفلاصة ويكبس الرصاص

استخدام مواسير الزهر واعتبارات التركيب

عند تركيب المواسير الزهر على الحائط نأخذ الاعتبارات التالية :

- تركب المواسير الزهر بعيدة عن سطح البياض بمقدار 3سم ، وبحيث يكون الرأس فى عكس اتجاه سير المياه وتثبت بأقفزة على الحائط بمونة الاسمنت والرمل .

- توضع أعلى هذه المواسير طاميش من الصاج المجلفن أو السلك النحاس

أعمدة الصرف الرأسية

ويصرف عليها المخلفات السائلة والصلب بأنواعها المختلفة التالية :

- ماسورة العمل :

تكون بقطر 4 بوصة ويصرف عليها المراحيض الشرقية والافرنجية والمباول ، ويجوز أن يزداد القطر الى 5 بوصة فى حالة المبانى ذات الادوار المرتفعة ، وتنتهى ماسورة العمل عند غرفة التفتيش .

- ماسورة الصرف

تكون بقطر 3 بوصة ويصرف عليها بعد سيفون الارضية ( البيبة ) ( البلاعة ) حوض غسيل الايدى والبانيو كما يصرف البيديه على ماسورة الصرف ولكن فى وصلة بين البيبة ( سيفون الأرضية ) ومشترك عمود الصرف الذى يصرف على الجاليتراب ومنهم الى حجرة التفتيش .

- ماسورة التهوية

تجرى المياه فى مواسير الصرف والعمل بقوة الانحدار الطبيعى ، وربما يمتلأ قطاع مواسير العمل نتيجة تدفق كمية المياه المندفعة من صندوق الطرد دفعه واحدة فيندفع الهواء أمامه ويجذب من خلفه فيرتفع بالتالى الضغط أو يهبط داخل الماسورة بحيث ينتق هذا التغير فى الضغط الى الافرع المتصلة به .مما ينتج عنه ازالة الحواجز المائية فى سيفونات الاجهزة ، ولذا قد تم توصيل ماسورة العمل بماسورة التهوية لمنع خطأ تفريغ السيفونات من مائها لتهويتها مما يجعل انتقال الضغط على سطح الماء واحد فى السيفونات وذلك بدءا من الدور الارضى عن باقى المنشأ مما لا يخشى عليه من نزول ماء من فوقه يعمل على سحب العازل المائى للاجهزة .

يفضل عزل الدور الارضى عن تصرف باقى الادوار المتكررة

- السيفونات

هوذلك الجزء الذى يحتوى على الحاجز المائى المكون مع الجهاز الصحى اسما واحدا ، أو ملحقا به وذلك لمنع دخول الروائح الى الداخل وكذلك الحشرات من غرف التفتيش ومنه أنواع عديدة ( سيفون رصاص – سيفون نحاس مطلى – سيفون أرضية بيبة – جاليتراب فخار أو زهر )

خطوات استلام خط مواسير الزهر قبل التركيب وبعده:

أولا : استلام مواسير الزهر قبل التركيب يجب أن تكون :

سليمة السطح ... ملساء السطح من الداخل والخارج ... خالية من العيوب من بخبخة وخلافه .... منتظمة السمك فى دائرة القطاع ... أصنافها تكون مطابقة لما هو مدرج بالمواصفات .

ثانيا: استلام مواسير الزهر بعد التركيب

- التأكد من رأسية أعمدة مواسير الزهر باستخدام ميزان الخيط والمياه.

- دهان المواسير وجهين برايمر وجه قبل التركيب ووجه بعد التركيب

- ترك مسافة 3 سم بين سطح البياض وعمود الزهر

- ترك باب كشف عند كل دور وفى الاماكن المحتمل عندها الانسداد مثل المنحنيات والتموجات

- التأكد من مطابقة اللحامات للمواصفات ( الثلث كتان مجلفن ، 2/3 رصاص منصهر ).

- عدم تثبيت الاعمدة بالجبس

- تثبيت أعمدة الزهر بالحائط بأقفزة مكونة من قطعتين .

- التأكد من أن منسوب صرف المراحيض من الداخل مناسب منسوب صرف الاجهزة

- التأكد من سلامة اللحامات وخاصة اللحامات الافقية على النائم .

- تركيب هوايات صاج أوسلك طانبوشة أعلى كل عمود

- التأكد من سلامة وصلة القطعة ذات النفس بماسورة التهوية وذلك لوضع جلبة نحاس بين الزهر والرصاص ( تلحم الجلبة النحاس فى الزهر كلحام الزهر بالزهر ) وتلحم الجلبة النحاس بالرصاص بقصدير اللحام .

- التأكد من عزل تصريف الدور الارضى عن باقى المنشأ.

- أن ترتفع المواسير 1م فوق أعلى نقطة من المنشأ لتركيب الطنابيش ولسلامة التهوية .

ملاحظات حول صرف الدور الارضى

- يجب عزل تصريف الدور الارضى عن باقى المنشأ وذلك منعا للخطأ أو حدوث انسداد عند نهاية العمود من أسفل ، فترتفع مياه الصرف فى العمود وتدخل فى الدور الارضى ، ولذلك يجب أن نبدأ الصرف ابتداءا من الدور الاول حيث أن وزن عمود المياه قد يساعد على ازاحة أى مخلفات تتسبب فى حدوث انسداد بينما وزن عمود المياه فى الدور الارضى لا يساعد على ذلك .

- حيث أن تصريف الدور الارضى منعزل عن باقى المنشأ ، نجدأن خطأ سحب العازل المائى فى سيفونات أجهزة الدور الارضى غير محتملة ، وذلك لعدم نزول المياه من أعلى ، فنجد أن ماسورة التهوية تبدأ من الدور الاول وليس من الارضى ، كما يمكن ألا يوصل الدور الاخير بماسورة الطوابق وبذلك لا يكون دورا أخيرا.

المحاضرة السابعة

###### استكمال الصرف الخارجي

- غرفة التفتيش

- السيفونات :

أنواعها :

- سيفونات الأجهزة الصحية .

- سيفونات الأرضيات .

- سيفون الجاليتراب .

أشكالها :

- سيفون شكل كباية .

- سيفون شكل حرف  S

- سيفون شكل حرف P

- تصريف المطر :

  - اسقف ومواسير تصريف المطر .

  - حل تصريف مياه المطر .

شبكة مجاري المباني وتشمل :

المواسير الزهر أو الفخار الممتدة في باطن الأرض والخاصة بتصريف المياه والمخلفات التي مرت بمواسير العمل ومواسير السابق ذكرها وتوصيلها إلى المجاري العمومية أو إلى عمليات التخلص من هذه المخلفات في المناطق التي ليست بها مجاري عمومية .

والفرق بين المجاري العمومية ومجاري المباني هو أن الأول يكون تحت سطح الشوارع وتصرف فيها متخلفات المباني المقامة علي جانبيها ، وتقوم بإنشائها وصيانتها الجهة المسئولة بالمدينة أما مجاري المباني فيقوم بإنشائها المالك علي نفقته الخاصة .

وتبعا لأقطار مواسير العمل ومواسير الصرف تتغير أقطار شبكة المجاري الأرضي فتتدرج من 4 بوصة إلى 6 بوصة أو اكثر حسب كمية المياه والمتخلفات التي تمر بها .

- غرف التفتيش :

هي غرف صغيرة تبني من الطوب او الخرسانة أبعادها من الداخل 60 *60000 سم او اكثر حسب عدد الأفرع الداخلة إليها  .

أما عمقها يبدأ من 50 سم للغرفة عند رأس خط المجاري إلى اكثر من 2 متر عند نهاية الخط ، حسب مناسيب تدرج المجاري وكلما زاد عمق غرفة التفتيش لزم زيادة أبعادها الداخلية حتى يتمكن العامل الذي يكلف بالنزول فيها لاعمال الكشف والتنظيف من العمل بداخلها .

وتنشأ غرف التفتيش( مستقلة عن حوائط المباني) وفي المواقع الآتية :

- عند كل نقطة تغير اتجاه أو انحدار تغير قطر مواسير المجاري .

- عند موضع تقابل ماسورتي فرعين مجاري أو اكثر .

- عند كل من طرفي فرعا المجاري تحت المباني .

- عند اتصال أعمدة العمل الرأسية بالمجاري الأرضية .

- في نهاية مواسير المجاري قبل اتصالها بالمجاري العمومية او خزان التحليل في المناطق التي ليس بها مجاري عمومية .

وغرفة التفتيش تبيض من الدال بمونة الأسمنت والرمل بنسبة 1: 2 علي طبقتين وتصقل الظهارة جيدا بالمحارة كما تشكل قاعها علي شكل مجاري نصف دائرية وتغطي عند مستوي سطح الأرض بأغطية محكمة ( بكابورتات ) من الزهر خفيف أو ثقيل لعدم نفاذ أي رائحة .

توصيل الماسورة الصرف بغرفة التفتيش خارج المبنى

أهم ما يراعي عند انشأ شبكة مجاري المباني ما يلي :

- ان تكون مواسير المجاري مصنوعة من مادة لا ينفذ منها الماء والغازات وان تكون أسطحها الداخلية ملساء كما تكون قادرة في تحمل الضغوط التي قد تمر فوقها دون ان تتعرض للكسر أو تلف الوصلات .

- أن توضع جميع المجاري علي فرشة من الخرسانة ، وان تكون قريبة ما أمكن من سطح الأرض وان تميل تدريجيا  بحيث يجري فيها الماء بالانحدار  الطبيعي بسرعة تمنع معها ترسيب المواد الصلبة .

- أن يكون طول المجاري اقل ما يمكن ، فيختار لها اقصر الطرق ، كما توضع أفرع المجاري مستقيمة خالية من أي انحناء وتتقابل في غرف التفتيش لسهولة تسليكها عند الحاجة

- ألا تزيد المسافة بين كل حجرة تفتيش وأخري عن 15 مترا .

- أن توضع جميع  مواسير المجاري تحت سطح الأرض خارج المبني ، فان تعذر ذلك وجب أن يكون الجزء من المواسير الذي يمر تحت المباني من الزهر ، وان توتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لصيانة المواسير من الكسر نتيجة الهبوط الطبيعي للمبني .

- عندما لا تسمح المناسيب بعمل الميول الكافي في مسار المجاري ويخشي من ترسيب بعض المواد الصلبة فتستعمل خزانات طرد أتوماتيكيا توضع عند رؤوس المجاري الرئيسية فعند قفلها يملأ مائها قطاع المجاري وبذلك يتم تنظيفها ( أي بناء محطات رفع ) .

- في حالة وجود بدرومات يتعذر صرف المياه المتخلفة من أجهزة مرافقها السطحية الي المجاري بالانحدار الطبيعي – لانخفاض أرضية هذه البدرومات عن منسوب المجاري بالشارع وجب صرف هذه المرافق مستقلة عن صرف مرافق المبني فتجمع المياه المستعملة والمخلفات في خزانات ثم ترفع بطريقة أتوماتيكية إلى خزانات أخرى علوية في المنسوب الذي يسمح بتصريفها في المجاري بقوة الانحدار الطبيعي .

- إذا كان فى المبنى جراج أو فى حالة المطابخ الكبيرة العامة فيجب صرف هذه المرافق على أجهزة خاصة لحجز المواد البترولية أو الزيوت أو الشحومات قبل صرفها إلى المجارى .

- إذا كان الدور الأرضى مرتفعا بمقدار 1.20 متر عن منسوب سطح الأرض فتصرف أجهزته الصحية مستقلة عن المواسير العمل والصرف الخاصة بالأدوار العليا إلى الجاليترابات وغرف التفتيش الخاصة بالدور الأرضى وذلك لمنع الطفح عند هذا الدور عند حدوث إنسدادات . أما إذا زاد منسوب الدورالأرضى عن 1.20 متر فيصرف على نفس أعمدة الصرف والعمل للأدوار العلوية .

- إذا استحال نزول أعمدة الصرف والعمل رأسياإلى سطح الأرض واضطررنا لتكويعها عند منسوب سطح الأرض أو عند منسوب المناور المسقوفة فيراعى فى هذه الحالة فصل صرف الأجهزة الصحية للدور الأول مستقلا بأعمدة خاصة حتى الجاليترابات أو غرف التفتيش وذلك لمنع حدوث طفح فى مراحيض وسيفونات الأرضية للدور الأرضى .

| رقم الغرفة | أبعاد الغرفة من الداخل | المدخل | المخرج | العمق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.60*0.60 | -0.33 | -0.35 | 35سم |
| 2 | 0.60*0.60 | -0.45 | -0.47 | 0.47 |
| 3 | 0.60*0.60 | -0.67 | -0.69 | 0.69 |
| 4 | 0.60*0.60 | -0.84 | -0.86 | 0.87 |

اشكال السيفونات :

1) سيفون حرف s   :

مراحيض الاجهزه الصحية الملاصقة للحوائط الداخلية حيث تثقب البلاطة المسلحة ..

2) سيفون حرف  p :

يستعمل في المراحيض التي تصرف على الحوائط الخارجية .

3) سيفون شكل كوباية :

يستعمل عادة في اجهزه الاحواض الملاصقة لحوائط المبنى.

أجهزة السيفونات ( الجاليترابات ) :

جميع أجهزة السيفونات الخاصة بحجز المواد البترولية كما في الجراجات أو المواد الدهنية كما في حالة المطابخ بالفنادق والمستشفيات وغيرها أو حجرات لترسيب للمواد الصلبة كما في حالة المطاعم والمدابغ تنشأ لها غرف خاصة متشابهة بغرف التفتيش .

مواسير تصريف مياه الامطار :

- تصريف مياة الامطار الساقطة من اسطح مائلة :

تنفد مجاري بنهاية الميل من الزنك او الصاج او الرصاص بميل يسمح لتصب في اعمدة راسية حتى سطح الارض او اقرب جاليتراب .

- اما اذا كانت اسطح المباني افقية :

فاننا نقسم الاسطح الى اقسام لا يزيد وتر كل منها عن 14 متر حيث تشكل ميول ارضية بنسبة 0.5 سم لكل متر بخرسانة ميول تصب فوق الطبقة العازلة المفروشة فوق البلاطة المسلحة بالصب على ان يبلط السطح فوق خرسانة الميول ببلاط يميل الى نقاط تصريف محددة و تثبت على الحوائط الخارجية عند كل نقطة من نقاط التصريف و هده الماسورة الراسية تعرف بعمود المطر وهى من الزهر قطر 3 او 4 بوصة حسب كمية الامطار و قطر 3/16" تمتد من مستوى السطح الى قرب سطح الارض و توصل نقطة التصريف في السطح بعمود المطر بواسطة ماسورة قصيرة مسلوبة من الزهر تعرف بالجرجوري , تخترق حائط الدروة عند منسوب ارضية السطح ,ويوضع على فوهتها شبكة من الحديد الزهر  وقد يحدث ان تبتعد الدروة عن مستوى حائط المبنى وفي هده الحال نركب جرجوري قمع  .

اما نهاية عمود المطر من اسقل قيركب علية كوع ( كوع جزمة ) يقدف الماء بعيدا عن حائط المبنى , وقد تمتد الاعمده اسفل مستوى ارصفة الشوارع و بمجاري رصيف من الزهر و في حالة صرف مياة المطر على المجارى العمومية تعامل معاملة اعمدة الصرف مع ضروره توصيلها بجاليتراب , و يحسن ان تشترك اعمدة الصرف و المطر في الجاليترابات حتى لا يكون ماء الجاليتراب عرضة للجفاف في اوقات ما بين نزول الامطار مما يسبب مرور الغازات ..

جرجورى لصرف المطر وعامود صرف المطر .....

المحاضرة الثامنة

التخلص من مخلفات المرافق الصحية

- التصريف للمجارى العمومية .

التخلص من مخلفات المرافق الصحية :

تصرف المياه المستعملة المتخلفة من مبانى المدن فى المجارى العمومية فتجرى فيها الى نقطة او اكثر خارج المدينة , حيث تجمع لتطهيرها قبل التخلص منها نهائيا بالقائها فى نهر او بحيرة او استعمالها فى رى الاراضى الزراعية .

اما فى المناطق المنعزلة الغير متصلة بالمجارى العمومية فيتم  صرف المياه المستعملة الى خزان تحليل لمعالجتها ابتدائيا كمرحلة اولى وتليها مرحلة ثانية تحدد حسب نوعية التربة . ففى حالة التربة المسامية يتم الصرف خلال الاستعانة اما بالبيارة او خندق التصريف (ترانش ) او مواسير الصرف المغطاة حسب سعة المكان وارتفاع المكان وارتفاع منسوب مياه الرشح .

وفى حالة عدم توافر التربة المسامية يجب اتمام معالجة السوائل الخارجة من خزان التحليل سواء فى خنادق الترشيح او مرشح الرمل المكشوف او مرشح الرمل المغطى , وذلك قبل التخلص النهائى من هذة السوائل بالقائها فى مجرى نهر او ترعة او تنشر فوق سطح الارض بما يسمى بالرى السطحى .

المرحلة الاولى :

وتتم فيها المعالجة الابتدائية للمياه المستعملة وذلك عبر خزان التحليل , حيث تترسب فيه اكبر كمية ممكنة من المواد الصلبة الموجودة فى متخلفات المبانى السائلة كما يتم فيه التعرض لعوامل التحليل

وتبنى خزانات التحليل من الطوب او الخرسانة المسلحة ( مستطيلة الشكل فى المسقط الافقى ،ونسبة طولها تتراوح بين 3 امثال ضعف العرض ) حيث تدخل المياه من احد طرفيها وتسير فيها ببطئ شديد الى ان تخرج من الطرف الثانى , مما يسمح بترسيب نسبة كبيرة من المواد الصلبة التى تتجمع فى القاع .

حيث تنمو انواع البكتريا غير الهوائية وتعمل على تحليل المواد الصلبة البرازية وتحويل الجزء الاكبر منها الى سائل وغاز , اما الجزء الصلب المتبقى فيصبح مع الوقت مادة سوداء تشبة الطينة الرخوة عديمة الرائحة , وتصلح لان تكون سباخا (اسمدة )جيدة للارض الزراعية .

ويجب ان تتوافر فى خزان التحليل الشروط والمواصفات التالية :

- ان يكون الخزان ذو سعة كافية تتناسب مع حجم المنصرف من سوائل ومتخلفات المجارى المنزلية والتى تحسب بواقع 1/4 متر مكعب لكل شخص , بشرط ان لا يقل مكعب الخزان عن 20م3  ولا يزيد عن 40 م3 , والا ينفذ اكثر من خزان .

- ينفذ لكل خزان غرفتان للتفتيش , احدهما بالمدخل وتعتبر غرفة الترسيب مبدئية , والاخرى بالمخرج .

- لا يقل عمق السائل بالخزان عند المخرج عن 1.20 ولا يزيد عن 2 م , مع عمل ميول بارضية الخزان بنسبة 20:1 نحو المدخل .

- يزود كل من المدخل والمخرج بمشترك فخار حجرى مطلى بالطلاء الملحى او بمشترك من الزهر بقطر لا يقل عن 5 بوصة .

- ان يكون منسوب قاع ماسورة المخرج اوطى من منسوب قاع ماسورة المدخل بمقدار 5 سم على الاقل .

- ينفذ لسقف الخزان فتحات كشف بغطاءات بكابورت مزدوجة من الزهر الثقيل والخرسانة المسلحة .

- يتم الكشف عن الخزان دوريا بحيث اذا زاد سمك الرواسب المتحللة (الحمأة ) عن 50 سم وجب كسح الخزان .

- يجوز ان يقسم خزان التحليل من الداخل الى اكثر من شقة واحدة بحيث لا يزيد عددها عن 3 , وبحيث لا يقل حجم الشقة الاولى عن نصف حجم الخزان الكلى , وتتساوى حجم الشقتان التاليتان وتنتقل السوائل من شقة الى اخرى بعمل فتحة طولية بارتفاع 20 سم لخروج السائل من شقة الى اخرى تكون اما بعرض الخزان او اقل بحيث لا تقل عن 50 سم , بحيث تكون الفتحة اسفل سطح السائل بالخزان بمقدار 40 سم .

- ينشأ خزان التحليل فوق قاعدة من الخرسانة العادية لا يقل سمكها عن 30 سم , وان يكون سقفه من الخرسانة المسلحة سمك لا يقل عن 15سم اما جوانبه فتبنى من لطوب الاحمر بسمك يتناسب مع الضغوط الخارجية بحيث لا يقل عن 25 سم ,  او ان تصب جوانبه من الخرسانة المسلحة بسمك لا يقل عن 15 سم ....

مع بياض حوائط وسقف الخزان من الداخل بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 3:1 وان يخدم سطح البياض جيدا بالمحارة . كما يجب مراعاة وضع الطبقة العازة بالقاع والحوائط باجزاءه المختلفة تحت منسوب مياه الرشح على ان تسند الطبقات العازلة الراسية من الخارج بالمبانى سمك 1/2 طوبة ومونة الاسمنت والرمل بنسبة 450 كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل , على ان تعلو الطبقة العازلة بمقدار 15 سم فوق اعلى منسوب لمياه الرشح , كما يمكن ان تضاف مادة مانعة للرشح لمونة البياض من الداخل .

- عند اختيار موقع الخزان , يجب مراعاة ان لا يترتب على كسحه المرور باحدى غرف المبنى , والا يترتب على وجوده اى اضرار لعناصر المبنى الداخلية .

المحاضرة رقم 8

التخلص من مخلفات المرافق الصحية

التخلص من مخلفات المرافق الصحية :

تصرف المياه المستعملة المتخلفة من مبانى المدن فى المجارى العمومية فتجرى فيها الى نقطة او اكثر خارج المدينة , حيث تجمع لتطهيرها قبل التخلص منها نهائيا بالقائها فى نهر او بحيرة او استعمالها فى رى الاراضى الزراعية .

اما فى المناطق المنعزلة الغير متصلة بالمجارى العمومية فيتم  صرف المياه المستعملة الى خزان تحليل لمعالجتها ابتدائيا كمرحلة اولى وتليها مرحلة ثانية تحدد حسب نوعية التربة . ففى حالة التربة المسامية يتم الصرف خلال الاستعانة اما بالبيارة او خندق التصريف (ترانش ) او مواسير الصرف المغطاة حسب سعة المكان وارتفاع المكان وارتفاع منسوب مياه الرشح .

وفى حالة عدم توافر التربة المسامية يجب اتمام معالجة السوائل الخارجة من خزان التحليل سواء فى خنادق الترشيح او مرشح الرمل المكشوف او مرشح الرمل المغطى , وذلك قبل التخلص النهائى من هذة السوائل بالقائها فى مجرى نهر او ترعة او تنشر فوق سطح الارض بما يسمى بالرى السطحى .

المرحلة الاولى :

وتتم فيها المعالجة الابتدائية للمياه المستعملة وذلك عبر خزان التحليل , حيث تترسب فيه اكبر كمية ممكنة من المواد الصلبة الموجودة فى متخلفات المبانى السائلة كما يتم فيه التعرض لعوامل التحليل

وتبنى خزانات التحليل من الطوب او الخرسانة المسلحة ( مستطيلة الشكل فى المسقط الافقى ،ونسبة طولها تتراوح بين 3 امثال ضعف العرض ) حيث تدخل المياه من احد طرفيها وتسير فيها ببطئ شديد الى ان تخرج من الطرف الثانى , مما يسمح بترسيب نسبة كبيرة من المواد الصلبة التى تتجمع فى القاع .

حيث تنمو انواع البكتريا غير الهوائية وتعمل على تحليل المواد الصلبة البرازية وتحويل الجزء الاكبر منها الى سائل وغاز , اما الجزء الصلب المتبقى فيصبح مع الوقت مادة سوداء تشبة الطينة الرخوة عديمة الرائحة , وتصلح لان تكون سباخا (اسمدة )جيدة للارض الزراعية .

ويجب ان تتوافر فى خزان التحليل الشروط والمواصفات التالية :

- ان يكون الخزان ذو سعة كافية تتناسب مع حجم المنصرف من سوائل ومتخلفات المجارى المنزلية والتى تحسب بواقع 1/4 متر مكعب لكل شخص , بشرط ان لا يقل مكعب الخزان عن 20م3  ولا يزيد عن 40 م3 , والا ينفذ اكثر من خزان .

- ينفذ لكل خزان غرفتان للتفتيش , احدهما بالمدخل وتعتبر غرفة الترسيب مبدئية , والاخرى بالمخرج .

- لا يقل عمق السائل بالخزان عند المخرج عن 1.20 ولا يزيد عن 2 م , مع عمل ميول بارضية الخزان بنسبة 20:1 نحو المدخل .

- يزود كل من المدخل والمخرج بمشترك فخار حجرى مطلى بالطلاء الملحى او بمشترك من الزهر بقطر لا يقل عن 5 بوصة .

- ان يكون منسوب قاع ماسورة المخرج اوطى من منسوب قاع ماسورة المدخل بمقدار 5 سم على الاقل .

- ينفذ لسقف الخزان فتحات كشف بغطاءات بكابورت مزدوجة من الزهر الثقيل والخرسانة المسلحة .

- يتم الكشف عن الخزان دوريا بحيث اذا زاد سمك الرواسب المتحللة (الحمأة ) عن 50 سم وجب كسح الخزان .

- يجوز ان يقسم خزان التحليل من الداخل الى اكثر من شقة واحدة بحيث لا يزيد عددها عن 3 , وبحيث لا يقل حجم الشقة الاولى عن نصف حجم الخزان الكلى , وتتساوى حجم الشقتان التاليتان وتنتقل السوائل من شقة الى اخرى بعمل فتحة طولية بارتفاع 20 سم لخروج السائل من شقة الى اخرى تكون اما بعرض الخزان او اقل بحيث لا تقل عن 50 سم , بحيث تكون الفتحة اسفل سطح السائل بالخزان بمقدار 40 سم .

- ينشأ خزان التحليل فوق قاعدة من الخرسانة العادية لا يقل سمكها عن 30 سم , وان يكون سقفه من الخرسانة المسلحة سمك لا يقل عن 15سم اما جوانبه فتبنى من لطوب الاحمر بسمك يتناسب مع الضغوط الخارجية بحيث لا يقل عن 25 سم ,  او ان تصب جوانبه من الخرسانة المسلحة بسمك لا يقل عن 15 سم ....

مع بياض حوائط وسقف الخزان من الداخل بمونة الاسمنت والرمل بنسبة 3:1 وان يخدم سطح البياض جيدا بالمحارة . كما يجب مراعاة وضع الطبقة العازة بالقاع والحوائط باجزاءه المختلفة تحت منسوب مياه الرشح على

ان تسند الطبقات العازلة الراسية من الخارج بالمبانى سمك 1/2 طوبة ومونة الاسمنت والرمل بنسبة 450 كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل , على ان تعلو الطبقة العازلة بمقدار 15 سم فوق اعلى منسوب لمياه الرشح , كما يمكن ان تضاف مادة مانعة للرشح لمونة البياض من الداخل .

- عند اختيار موقع الخزان , يجب مراعاة ان لا يترتب على كسحه المرور باحدى غرف المبنى , والا يترتب على وجوده اى اضرار لعناصر المبنى الداخلية .

المحاضرة رقم 9

التخلص من مخلفات المرافق الصحية

خلال تربة تصريف المجارى الخاصة

- المرحلة الاولى :  خزان التحليل

المواصفات الفنية لخزان لتحليل

- المرحلة الثانية :  الصرف فى حالة التربة المسامية  :

- بيارة لصرف

- خندق الصرف (الترانش )

- مواسيير صرف مغطاة

الصرف فى حالة التربة الغير المسامية :

- ابار صرف عميقة

(تتداخل مع بيارة التصريف وخندق التصريف)

- طرق معالجة السوائل

- خندق الترشيح

- مرشح الرمل المكشوف

- مرشح الرمل المغطى

- التخلص النهائى من السوائل

- الرى السطحى

- مجارى الترع والانهار

المرحلة الثانية

يخرج السائل من خزان التحليل السابق الذكر , ولا يعتريه تغير سوى تخلصه من المواد الصلبة التى ترسيبت فيكون محملا بالميكروبات والمواد العضوية الذائبة فيه والمواد الصلبة الدقيقة التى لم ترسب لصغر حجمها وهو ما يعنى ضرورة عدم القائها فى نهر او ترعة او حتى باستعماله فى الرى السطحى الا بعد معالجته فى مرحلة ثانية تحدد حسب نوع التربة وسعة المكان ومنسوب مياه الرشح مع حماية موارد المياه الجوفيه من التلوث والا تؤثر على سلامة المبانى والاساسات .

اولا : الصرف فى حالة توافر التربة المسامية :

حسب سعة المكان وارتفاع منسوب مياه الرشح يمكن استعمال اما :

- بيارة التصريف :

** عبارة عن بئر مستدير القطاع يتراوح قطرها بين 1.5 و 3 متر

**  تنشأ هذة الابار بدون قاع بطريقة التغويص كما هم الحال فى تغويص آبار مياه الشرب .  فتبنى جوانبها بالطوب الاحمر ومونة الاسمنت والرمل بنسبة 450 كجم اسمنت لكل 1 م3 رمل ,

**  ويتم البناء على خنزيرة من خشب اللبخ المقطرن ومحاطة بطوق من الصاج الاسود عرضه 30 سم وسمكه 1/4 بوصة .

** ويتم الحفر بداخلها اثناء بناء جدرانها التى تغوص فى باطن الارض تحت تاثير ثقل المبانى الى ان يصل قاع البئر الى ما تحت اقل منسوب لمياه الرشح بمسافة لاتقل عن 1 متر .

** وفى حالة انخفاض منسوب مياه الرشح عن الطبقة الرملية او الطبقة القابلة لتشرب المياه فانه يكتفى بتغويص البيارة الى العمق الذى يسمح بالصرف مع تخليق الفتحات اللازمة بجوانبها فى الطبقات الصالحة للصرف .

** يغطى البئر قرب منسوب سطح الارض بسقف من الخرسانة المسلحة بسمك 15 سم وتترك فية فتحة تغطية بغطاء بكابورت من الزهر مقاس 60*60 سم .

** يجب مراعاة الا تقل المسافة الافقية بين البيارة واساسات المبنى عن 6 م . ويجوز تخفيض هذة المسافة الى النصف اذا عزلت حوائطها بحيث لا تسمح بتريب السوائل من جدرانها حتى منسوب منخفض عن الاساسات لمسافة 3 م . وفى هذة الحالة لا يوجد تناش .

** تصل الماسورة الخارجة من خزان التحليل عن طريق ماسورة من الفخار بقطر 5 بوصة حيث تتصل بالبيارة عند نقطة تعلو مستوى اعلى من منسوب مياة الرشح بحيث تكون المسافة بين دخول السوائل للبيارة واعلى منسوب لمياة الرشح تمح لصرف الكمية اليومية لمخلففات السائلة .

** تترسب بقاع البيارة المواد الصلبة نظرا لسكون المياة فيتحول الجزء الاكبر من هذة المواد الى سائل وغاز .

** يتسرب الغاز عن طريق ماسورة التهوية قطر 4 بوصة من مياة البئر فوق منسوب مياة الرشح تحت سطح الارض الى اعلى دورتة حيث تغطى بطنبوشة من السلك او الصاج المجلفن .

** اما السوائل فتترب خلال التربة عن طريق قاع البئر وجوانبة خلال الشفايش المفتوحة فى جذر البئر اثناء تشيدة , حيث تخلط بمياة الرشح وتحملة معها منتشرة فى مساحات كبيرة محيطة بها .

** تحتجز كمية المواد العضوية الصلبة الدقيقة بالسائل الخارج من البيارة , بين طبقات الارض اثناء المرور خلالها .

** لذلك يجب مراعاة عدم انشاء ابار للشرب داخل مسافة لا تقل عن 30 م من مكان البئر .

** هذة الابار لا تحتاج الى عناية وتنظيف الا بعد فترات متباعدة  , حيث تنتقل محتوايتها لتدفن بعيدا عن المساكن , ثم يطهر جدران قاع البئر بمادة الجير .

2- خندق التصريق (الترنش) :

منسوب مياة الرشح متوسط

** عبارة عن صندوق تبنى حوائطة من الدبش وبدون  مونة للعراميس الراسية اما الافقية فمثلا بمونة بمعدل مدماك لكل 3 مداميك بدوم مونة تفاديا لانهيار جوانبة  .

** يتكشل فراغ القطاع العرضى للخندق بشكل شبة منحرف عرضة السفلى 60 سم  والعلوى 75 سم على الا يزيد عمقة عن 1.80 م ينفذ قطاع الخندق بالميل المناسب الذى يسمح بالصرف بالانحدار الطبيعى  .

** يغطى سقفة ببلاطات خرسانية متجاورة متراكبة الاحرف او بالحجر التلاتات , ثم يغطى اعلاة بطبقة من الروم لا تقل عن 30 سم كما بالشكل ..

** يترك القاع بدوك دكة مع فرشة بطبقة ملحية بسمك 0 سم , تساعد على تحليل المواد المخاطية والدهنية الموجودة بالسائل .

** تدخل المياة الاتية من خزان التحليل الى خندق التعريف عن طريق ماسورة من الفخار المقطرن 5 " ومركب عليها مشترك ياهم فى عملية سريان المياة .

3- مواسيير الصرف المغطاة :

تعرف هذة الطريقة بطريق الرى تحت سطح الارض

"منسوب مياة الرشح قريب"

** وفيها يصرف  السائل الخارج من خزانات التحليل خلال مسام التربة القابلة لامتصاص السوائل وعلى عهد صغير من سطح الارض يتراوح ما بين 30 الى 40 م  , مع ملاحظة انة لا يجب استخدام هذة الطريقة فى حالة ارتفاع منسوب مياة الرشح عن عمق 50 سم من منسوب سطح الارض , او فى مناطق المستنقعات والبرك , كما لا يجوز استعمالها حيث يكون هناك خط يلوث ابار مياة الشرب .

** ويتم الصرف بخط او اكثر من الفخار حيث تنقل السوائل من خزان التحليل الى غرفة التوزيع بواسطة مواسيير ملحومة الوصلات اما مواسيير الصرف الخارجة من غرفة التوزيع فهى اما مواسيير ذات راس وذيل متداخلة ولكنها غير ملحومة او يترك بينهما مسافة لا تزيد عن 1 سم على ان تغطى هذة الفواصل بطبقة من الحصير فزق طبقة من حطب القطن لمنع شرب المياة او يغطى فيقطع من انصاف المواسير ذلك لمنع تسرب التربة داخل المواسيير .

تخطيط أفرع مواسير الصرف المغطاة :

تخطيط افرع مواسيير الصرف الغطاة بحيث لا تقل المسافة بين محور الفرع والذى يلية عن 2.5 م بالنسبة للخطوط الراسية وعن 1.8 م بالنسبة للخطوط الفرعية للافرع الثانوية على ان لا يزيد طول اى خط منها عن 30 م .

ثانيا : الصرف فى حالة الترب غير المسامية :

تكون قريبة من سطح الارض , نظرا لان التربة فى هذة الحالة لا تسمح بامتصاص السوائل الخارجية من خزان التحليل للتخلص منها . لذلك يلجا الى ما يلى :

-- صرف السوائل فى ابار صرف عميق تعرف (بابار الصرف ال)

-- أو يلجأ الى معالجة ثانية , الغرض منها تطهير هذة السوائل مما يسمح لالقائها فى مجارى الانهار والترع ,أو نشرها فوق سطح الارض للرى السطحى , دون ان تسبب أى ضرر فى انتشار الامراض .

1- ابار الصرف العميقة (حيث تتداخل مع بيارة التصريف وخندق التصريف )

** تنشأ فى حالة عدم توافر المكان الكافى لعمل بيارات او خنادق او مواسيير الصرف المغطاة , كمل تنشأ فى حالة عدم ظهور طبقات التربة الصالحة للتصرييف , والتى تكون قريبة من سطح الارض بحد افقى 15 م .

** يتنزل بئر الصرف العميق الى حوالى 60 م من سطح الارض وتكون ماسورتة من الصلب المجلفن بقطر 25 سم

تغوص بماسورة قاصون قطرها 40 سم الى عمق 30 م من سطح الارض ثم بقاصون قطرة 35 سم لباقى العمق .

** يتكون الجزء الاسفل من ماسورة البئر التى بطول 20 م من ماسواسيير مخرمة بنهايتها جلبة مسدودة من الصلب المجلفن ,على ان يملأ الحيز بين ماسورة القاصون والجزء المخروم من ماسورة البئر بزلط رفيع لا يزيد حجمة عن 1 سم .

** يلجأ الى دق ابار الصرف العميقة داخل البيارات وخنادق التصريف كما هو مبين بالشكل وفى حالة انسداد مسام التربة المحيطة بها حتى يتمكن من التصرييف .

** مرشح الصرف : السائل الخارج من خزانالتحليل ما زال عالقا بة بعض المواد الصلبة فيشترط عمل مرشح بين هذا الخزان والبئر العميق حتى يدخل السائل خاليا من الشوائب خوفا من انسدادة .

2- طرق معالجة السوائل فى حالة عدم توافر التربة المسامية :

- خنادق الترشيح

** تخرج السوائل من غرفة التحليل الى غرفة التوزيع بمواسيير ملحومة الوصلات .

** ثم توجة الى مواسيير التوزيع غير ملحومة الوصلات وتعتمد على خنادق مملوئة بالرمل والزلط الذى يعمل كمرشح .

** تمتد عبر قاع الخندق ماسورة تجميع غير ملحومة الوصلات عبر مجرى من الدبش حيث تجمع فيها السوائل بعد ترشيحها وتخليصها من المواد الضارة , هذا ويتم التخلص منها نهائيا .

** ويجوز فى حالىة التربة الطينية التى لا تسمح بمرور المياة ان تبدل المواسيير الخارجة من غرفة التوزيع بخندق من الطوب او الحجر يبنى بدون مونة بقطاع لا يزيد عن 40*40 سم ويغطى ببلاطات من الخرسانة المسلحة او باحجار التلاتات حيث ترشح السوائل فى هذا الخندق من خلال جدرانة ومنها الى وسط المرشح حولة قبا القائها فى مصرف مائى .

- مرشح الرمل المكشوف

** يعالج السائل الخارج من خزان التحليل باستخدام مرشحات الرمل المكشوفة , حيث تقسم الى قسمين او اكثر لسهولة تشغيلها وتنظيفها , ويستخدم كل قسم منها اسبوعا بالتناوب ,ويوزع السائل فى هذة المرشحة بواسطة غرف التوزيع .

** ويجب ان تتوافر بها الاشتراطات الاتية :

-- ان يتراوح عمق الرمل عن 0.75 م الى 1 م وباسفلة طبقة من الزلط .

-- ان يتم توصيل السائل الى مرشح بواسطة موزعات مناسبة تحقق توزيع منتظم على مسطح المرشح .

-- يزود قاع المرشح بمواسيير غير ملحومة الوصلات كافية القطاع لتضمن صرف السائل بالانحدار

الطبيعى .

.

3- مرشح الرمل المغطى :

** يمكن ان يكون مع خزان التحليل جسما واحدا .

** يمكن معالجة السائل الخارج من خزان التحليل بواسطة مرشحات رمل مغطاة , وهى تشبة المواسيير من حيث عمق الرمل والزلط وفى هذا المرشح يمكن ان يكون مع خزان التحليل جسما واحدا يعمل بنفس الطريقة السابقة .

التخلص النهائى من السوائل :

بخروج السوائل من المرشحات السابقة , تصبح بلا ضرر نظرا لابادتها للبكتريا الموجودة فيها وعلية فيمكن التخلص نهائيا من هذة السوائل باحدى الطرق الاتية :

1 - الرى السطحى

-- وفيها يتم اكسدة المواد العضوية الموجودة فى السائل بواسطة البكتريا الهوائية الموجودة بكثرة فى الارض الزراعية .

-- لا تصلح هذة الطريقة الا فى مسحات كبيرة من الارض الزراعية البعيدة عن السكان , كما انها تحتاج لعناية تامة وخدمة كبيرة , حيث انة مع مرور الوقت تسد المخلفات الصلبة المجودة فى السائل مسام الارض فتعجز البكتريا عن تادية مهامها.

-- لتلافى ذلك تقسم الارض الى اجزاء لتروى بالتناوب , وبذلك تتمكن البكتريا من استعادة نشاطها فى فترة راحة كل جزء بعد ان يتخخل الهواء مسامها فى فترة الراحة.

2- مجارى الترع والانهار

يجوز فى بعض الاحوال القاء السائل المتخلف من اعمال الترشيح السابقة الذكر فى مجارى الانهار والترع , بشرط ان يكون بعدة عن ماخذ المياة الخاصة بالشرب .

المحاضرة العاشرة

التركيبات الصحية الخاصة داخل المباني

التخلص من القمامة :

من خلال صناديق أو أوعية الصاج التقليدية ..

- الطريقة الجافة :

تكون عبر مسارات رأسية ممتدة بكامل أدوار المبنى , حيث يتضمن كل دور مخرج خاص متصل بالأنبوب الراسي المتصل  بحائط المبنى والذي يصل إلى الدور الارضى أو البدروم حيث يتم تجميع القمامة في صناديق خاصة خلال غرف لا تقل أبعادها 1.5*1.5 م لتنقل إلى المقالب العمومية أو يتم حرقها في أماكن خاصة للاستفادة بها في تسخين المياه .

- الطريقة الرطبة .

أولا إستبدال سيفون حوض المطبخ بجهاز تجميع قمامة الطعام ....

استقبال القمامة عبر مراحل تصفية بالبدروم قبل وصولها إلى الجاليترابات ثم غرف التفتيش ..

ثانيا استبدال سيفون حوض المطبخ بجهاز فرم كهربائى ..

الأفران بالمطبخ

أولا موقد البوتجاز

ثانيا فرن الفحم أو السولار .

تتلخص مشكلة رفع القمامة من المساكن وطرق التخلص منها فى حمع هذه القمامة فى أوعية خارجية مغلقة ، ويفتح غطاؤها مفصليا بالضغط بالقدم بشكل رافعة من النوع الاول ، كما هو مبين فى الشكل ، اما فى الفنادق والمستشفيات ......فتحتفظ القمامة فى غرفة باردة بالبدروم . وتبق القمامة فى هذه الأوعية او فى هذه الغرفة الباردة لمدة فى حدود 24 ساعة الى أن ترفع لنقل فى عربات خاصة إلى أماكن خارج المدينة حيث تحرق او تستفاد منها كسماد للاراضى الزراعية.

وتأخذ مشكلة رفع القمامة هذه اهميتها فى العمارات الكبيرة ذات الطوابق المتعددة ، لان تراكم القمامة فى اوعيتها ثم جمها من كل شقة يسبب انتشار الروائح الكريهه واتساخ المطبخ والسلالم والطرقات ، كما تساعد على تكاثر الذبابوغيره من الحشرات الضارة ، مما يسبب فى مجموعة ضررا بالصحة العامة وتتطور التجهيزات الداخلية بالمبانى حيث ظهرت طريقتين أساسيتين للتخلص من القمامة أوجزنهما كالاتى:-

اولا: الطريقة الجافة:-

وفيها تستعمل ماسورة الاسبستوس او الاسمنت الامينى تثبت بالاقفزة اللازمة فى الحائط ، وتوصل ببعضها بمونة اسمنتية والرمل بنسبة 1:3 وتكون الماسورة بقطر30 سم تنزل رأسيا بجوار سلم الخدمة او بلكون المطبخ او المنور على ان تفتح فوهتها بكل دور فى غرفة صغيرة خاصة مجاورة لسلم الخدم كما هو مبين بالشكل ، تلقى بها القمامة فتحتجز فى حيز يشابه الصندوق كما فى الشكل جانبة الخلفى يعمل على قفل اتصل الماسورة عن فتح الفوهه وذلك لمنع نفاذ الرائحة الكريهه الاتية من الماسورة الى داخل حيز المطبخ او بئر السلم . وبرد الغطاء لقفل الفوهه يميل قاع الصندوق الى اسفل فتنزلق القمامة الى داخل الماسورة فتتجمع بغرفة خاصة مقاسهخا 1.5*15 م على الاقل موجودة بالبدروم ارضيتها من البلاط الموزايكو ومائلة نحو السيفونارضية عليها شبكة سلك لمنع تسرب الاتربة الثقيلة اليها وتبقى القمامة بهذه الحجرة الى ان يتم نقلها فى عربات خاصة كما ذكر فيما سبق او يتم حرقها فى نفس الغرفة وبذلك يتم التخلص من القمامة اول باول .

وتنتهى هذه الماسورة مع اعلى بقطعة مسلوبة ، واعلاها طنبوشة للتهوية ويركب فوق منسوب اخر دور جهاز للغسيل عبارة عن رشاشة دائرية متصلة بمساورة مياه علبيها محبس . كما يركب جهاز للتسليك عبارة عن فرشة سلك دائرية بقطر الماسورة الداخلي ولها ثقب أسفلها يساعدها على الانزلاق لأسفل أثناء تحريها ومتصلة من أعلى بحبل صلب يتحرك على بكرات وجهاز بيد لتشغيله ليتحرك لأسفل من أعلى.

التخلص من القمامة بالطريقة الجافة ...

جهاز الطحن ويركب فى حوض غسل الأوانى للتخلص من الفضلات والقمامة .....

ثانيا: الطريقة الرطبة:-

وفيها تستعمل المياه كوسيله لرفع القمامة من المطابخ والقائها اما فى غرف خاصة بالبدرومات تنقلها الى الخارج ، او تحملها المياه الى المجارى العمومية.

يستبدل سيفون حوض المطبخ بجهاز كما فى الشكل يوضع اسفل الحوض وتمر القمامة من فتحة بقاع الحوض لتحتجز فى حيز خاص لها وبحانب هذا الحيز يوجد خزان تجمع فيه مياه الغسيل الى ان تصل الى حد ينقلب فيه الخزان بتأثير ثقل المياه بداخله وتسقط القمامة اولا افى السيفون باسفل الحهاز وتدفعها من الخلف كمية المياه التى كانت بداخل الخزان وانقلبت معه الى ان تصل القمامة الى الماسورة النازلة لتجمع فى غرفة خاصة للبدروم لتستقر مؤقتا على قاع وعاء خاص كما فى الشكل حيث تصفى منه المياه التى تصرف للمجارى اسوة بصر الاحواض ويجذب هذا الوعاء للخارج تنزل القمامة الى وعاء ثانى ويجذب قاع هذا الوعاء الثانى تسقط القمامة اخيرا فى وعاء التجميع وقد تخلصت من مياهها وبالتالى يمكن نقلها بالعربات الخاصة الى الخارج.

كما يمكن استخدام جهاز اخر عبارة عن حوض شبيه بحوض المطبخ بقاعه فتحة مركب علسها شبكة واسفله وعاء من الزهر المطلى بالمينا يستند على قائم خاص ومغلق من اسفل بسداداة وبمرور المياه المستعملة لغسل الخضروات والاوانى من الشبكة لمركبة على فتحة القاع فانها تسقط فى الوعاء فوق السدادة .

ويمكن ان نتخلص من القمامة بالقائها فى المجارى العمومية ولذلك يستعمل جهاز يثبت مباشرة تحت حوض المطبخ ويقوم هذا لبجهلز بتفتيت وطحن القمامة وهو يعنل بالضغط على زر كهربى ويتوقف اوتوماتيكيا بعد مدة معينة من الزمن وكمية الماء التى تمر خلال الجهاز تسحب معها القمامة التى تكون قد تحولت الى دقائق صغيرة بالطحن ويجدر بالملاحظة انه بهذه الطريقة الرطبة لا يمكن التخلص من كل القمامة فالأشياء الصلبة يجب ان تجمع ثم نتخلص منها بطريقة منفصلة.

- التخلص من أدخنة الأفران والمواقد :

-موقد البوتوجاز:-

يستعمل بالمنازل وتختلف احجامه تبعا لعدد الشعلات التى يحتويها فمنه ذو شعلة واحدة او شعلتين ويوضع على منضدة ومنه ما  له ثلاث شعلات او اربع وله فرن او بدونه ويصنع من الصاج المطلى بالمينا الابيض للاجزاء الخارجية وبلون غامق للاجزاء الداخلية وتصنع شعلات الموقد من النحاس وترتكزهذه الشعلات على كوش من سبيكة الالومنيوم او من الزهر على شكل مخروطى انسيابى تستقبل الغاز من فونيه المفتاح ويوجد اسفل الكوش صنية لتلقى ما قد يفيض من اوانى الطهى عند زيادة درجة الحرارة وهذه الصنية تسحب للخارج لتنظف من ان لاخر ويحب ان تبطن الاسطح الداخلية للافران بمادة عازله مثل الصوف الزجاجى حتى يمكن الاحتفاظ بدرجة الحرارة وتعمل هذه المواقد  باسطوانات الغاز التى تعمل بجوارها وتتصل بها بامبوبة من المطاط او يصلها الغاز عن طريق مواسير توزيع عموميةعلى ان يراعى وضع محبس غاز خاص لكل شقة وايضا على الفروع الداخلية لقفلها عند عدم استعمالها زياده فى الاحتياط.

-فرن الفحم او السولار:-

ينطبق وصف الفرن على كل من فرن المطبخ الذى يوقد بالفحم ومثيله الذى يوقد بولاعة كهربائية ويبشتعل بالسولار او الديزل حيث ان الفرق بينهما قليل بل ويمكن تحويل الاول الى الثانى بعد عمل تعديلات طفيفة وينع هيكل الفرن من الصاع الاسود سمك 1/8 " للافران التى يزيد طولها عن 1.5 م وسمك 3/16 " للافران بطول اكثر من ذلك وتعمل براويز للابواب والمطابق وزوايا الفرن الخارجية المستديرة من النحاس المطلى بالكروم وتعمل قرصت الفرن من الزهر المصقول بسمك1" تعمل ابواب الافران مزدوجة الرقات ولها مفصلات باسق=فل كما لها حمالات لسندها لتكون فى وضع افقى عند فتحها بالكامل وبالابواب فتحات للتهوية بباب منزلق ويحيط بالفرن درابزين من ماسورة من النحاس قطرها الخارجى نوصة واحدة وبداخل الفرن وجاق(بيت النار) او جاقين بنى بطوب يتحمل درجات الحرارة المرتفعة وتحته محل للرماد بمصبعات ولكل وجاق باب خاص مزدوج كما له مخرج المدخنه قطره 8:10" بمفتاح منظم للهواء ويثبت الفرن على قاعدة من الخرسانة الاسمنتية وسمكها20 سم على ان تبيض الاجزاء الظاهرودة منها بعد تركيب الفرن بمونة الاسمنت والرمل بنسبة1:3 او تكسب بالطوب النارى وبالفرن اجزاء للطبخ واخرى لتسخين الماء تحتوى ملتوى مكون من 3 دورات من مواسير من النحاس الاحمر تتصل بمواسير الحديد المجافن الملفوفة بحبل الاسبستوس ومكسية بالقماش لتوصل المياه الساخنة الى اجهزة المرافق الصية بالمبنى ويركب فوق الصندوق برقع قرمى الشكل بمقاسات حسب الطلب تبدأ من 1.20*0.60م عند قاعدته الى 2.50*1.15 م مصنوع من الصاج الاسود سمك 1 مم وبحلق وكانات من الحديد ومدهن وجهان بالورنيش اليابانى وبالبرقع مخرج لاجل مدخنع لسحب الادخنة تعمل من مواسير فخار او اسبستوس او صاج ففى حالة ما اذا كانت المواسير رأسية الوضع فانها تكون من الفخار او الاسبستوس بحيث تكون رؤسها ضد اتجاه الدخان وتلحم وصلاتها بمونه مكونه بجبس بلدى وطينه حرارة بنسبة1:1.

وتثبت هذه المواسير بالحائط الملاصق باقفزة مع ترك مسافة 3 سم بينها وبين الحائط . اما الاجزاء التى تركب فيها الماسورة فى اتجاه افقى فيراعى ان تكون من الصاج وان تميل لاعلى لسهولة سحب الابخرة اما المداخل المصنوعة من الصاج توصل اجزائها بالدسرة اذا كان بسمك رفيع وباللحام اذا كان بسمك ازيد من 1 مم كما يراعى ان تعزل المواسير الصاج بالصوف الزجاجى اوبعجينة الاسبستوس خاصة بالحيزات الداخلية تنيهى المدخله من اعلى مطنبوشة متحركة من الصاج الاسود لها اجنحة تلف مع الريح حول محور مرتكز على عقب ومثبته فى قطعة ماسورة من الصاج طولها1 م ومدهونة وجهين بالورنيش الاسود اليابانى وللفرن مدخنة اخرى من الصاج الاسود سمك1.50 مم قطرها من6الى 14 " لها مفتاح منظم للهواء ولها مجرى فى الحائط او فى ارضية المطبخ بقطاع لا يقل عن 35*35 سم منفذ بالطوب النارى لتتصل بالمدخنة الخارجية التى  تصعد الى اعلى البناء لتنتهى بكرارة من الصاج الاسود والحديد مجمعة ومبرشمة ومدهونة جميعها وجهين بالورنيش الاسود اليابانى وتتكون الكرارة من غلاف خارجى شكله مخروطى ناقص مقلوب وله مدخل مدخل فى قاعة للمدخنة وله ايضا مخرج للهباب وتوصيله الى الصندوق الالمجمع للهباب وفى اعلى هذا المجمع مخروط مقلوب ومثبت فى الغلاف بخوص من الحديد وللكرارة طنبوشة مثبت اعلاها قطرها لا يقل عن 3.5 م قطر المدخنة مكونة من اسطوانة تعلوها قمة مخروطية وطنبوشة والكرارة مثبتة على البناء بحامل حديد على هيئة سلم بحاري

موضع فتحة الصندوق

الصندوق الخاص بالقاء القمامة

القمامة في طريقها في الماسورة

اتصال الماسرة الراسية بعربات التجميع في البدرومات

شكل الجهاز في اسفل حوض غسيل الانية

اتصال الاجهاز بالكهرباء لعمله اتوماتيكيا

موضع تركيب خلاط الطحن

المحاضرة رقم 11

الأجهزة الصحية وملحقاتها

1- التصميم المعمارى ومتطلبات المرافق الصحية

تبرز اهمية التصميم المعمارى لفراغات المرافق الصحية للمبانى , بداية من التوجية واوضاع التهوية الطبيعية , وما يلى ذلك من تحديد اختبار المعمارى للاوضاع وابعاد النماذج ومتطلبات تركيبها .

ثم ما يتضمنة ذلك من اختبارات مواد تشطيبات الخاصة بالارضيات والحوائط والتي ستستخدم لفترة طويلة من الزمن وليست استخدامات خفيفة  وبالتالي يتم تحديد تلك العناصر بناءا على نوعية المبنى ( سكني – تجاري –إداري..) , كما يتم التحديد بناءا على المبلغ المالي المخصص لتلك الأجزاء وذلك تحت بند الحصر والقياس .

2-عناصر التصميم ومتطلبات المرافق الصحية

- نماذج فتحات ابواب وشبابيك المرافق الصحية

يتطلب اختبار فتحات التى تناسب طبيعة الاستعمال واهمها عدم تاثرها بالرطوبة والمياة ,وذلك بتجميع الاخشاب الطبيعية بنظام الحشو وتحديد نوع الواح الخشب المصنة والموضوعة داخل قطاعات الالومنيوم والواح الفورمايكا.

- حوائط وارضيات المرافق الصحية

يتم اختبار مواد تشطيب الارضيات والحوائط من بلاط القيشانى او السيراميك او البورسلين اما الاسقف فتشطب اما بالدهان الذى لا يتاثر بالرطوبة الناتجة من ادخنة المياة المتصاعدة او من وحدات البلاطات المعدنية المعلقة .

- الدواليب الداخلية

ويتم عملها إذا وجدت مساحات داخل الحمام بحيث يتم وضع الفوط أو المساحيق عليها ويتم عملها بحيث تكون أرفف خفيفة

- مصدات الابواب

قطاعات من الكاوتش او البلاتيك تاخذ شكل كروى او كابولى حيث تثبت على الارضية او الحوائط لتامين اصطدام الابواب بحوائط السيراميك او الاجهزة الصحية

- عتب او معبرة الباب

لحماية التشطيب خارج المرافق الرطبة من وصول الماء اليها ويختار لها عادة الرخام لكافائتة وجمال منظرها المعمارى

- حوض غسيل الايادى

له عدة أنواع من المواد ليتم عمله أو اختياره ( رخام –استنلس ...) كما له عدة أنواع من حيث التركيب ( كابولي أو بركبة أو رخام كابولي ) .

- البانيو

  - ويتم تحديده بناءا على مساحة الحمام الموجود فيه واختيار نوعه ( عادة – قدم – جاكوزي ) .

- ستاير بانيو الحمام

هى من مواد لا تمتص الماء لحفظ جفاف الارضيات من طرطشة مياة الاستحمام حيث تعلق على مدادات معدنية تثبت داخل الحوائط وتختار بالوان تناسب الحوائط والاريضيات .

- المرحاض الافرنجى

يتم تحديده وذلك من ناحيتين أولا من ناحية نوعية شكل الصرف ( s-p- كابولي ) , ونوعية المرحاض نفسه  ( جرافينا – ليسكو – ايديال استاندرد)

سيديرى قاعدة الحمام الافرنجى

يقام فى المناطق النائية ومناطق العمل والاقامة المؤقتة .

- المرحاض البلدى

ويتم اختياره بناءا على الرغبة ولكن يصعب استخدامه عادة ويتم عمل ارتفاع 30 سم من مستوى البلاط لعمل التركيبات الخاصة به .

- البيدية

وهو عنصر هام ويستخدم من قبل مرضى البواسير وهو جيد لكبار السنة ومن يعانون من بعض الأمراض

- المباول

ولها أيضا عدة أشكال وتتم بارتفاع معين يناسب المستعملين كما يراعى عمل مباول تناسب أطوالها استخدام الأطفال .

- حوض غسيل اوانى الطبخ

ويتم تحديد نوعيته ( بلوحة تصفية واحدة – بلوحتين ...) .

- تجهيزات المطبخ

((ارفف الاوانى – الثلاجة – اركان اعداد الطعام وتناولة – كى الملابس))

- سيفون ارضية

هو اما  بشبكة ظاهرة أو غطاء بشفة نحاس او من الاستنلس او الزهر ....

- اجهزة الخلاطات

وهم عبارة عن الصنابير للأحواض والبانيو , ودش البانيو , والشطافات للمراحيض , ويتم معرفة هل الصنابير سيتم تركيبها في قاعدة الحوض أو هل هي بشكل شجرة, أما الدش فيكون إما معلق (عادي ) – أو بخرطوم – أو دش مسطرة .

| إتصال الذراع المتحركة بجسم الخلاط |  |
| --- | --- |

| ويتم مانع تسرب المياه عند إتصال الذراع المتحركة بجسم الخلاط |  |
| --- | --- |

- الاكسسوارات

وتضم الشماعات والصبانات والوراقات وستائر الحمام وتلك تعتبر من الأشياء الثانوية وليست من الأساسيات فهي تعتبر مكملات للشكل وجمال المرفق الصحي وتتوقف على رغبة المالك في وضعها واختيارها .

- الاضاءة وماخذ الكهرباء

يتم اخذ ماخذ الكهرباء فى اماكن الاستخدام والاجهزة المحددة من قبل المعمارى (مفاتيح – برايز -  وحدات اضاءة ) بحيث لا يصل اليها الماء ويفضل انا تكون الاسلاك مدفونة داخل الحائط.

- وحدات التسخين

وتكون أماكنها معروفة داخل المرافق حيث نجد الساخنات توضع في مناطق عالية في الحمامات على ارتفاع 1,50 م على الأقل من منسوب بلاط الحمام أما البوتاجازات فتوضع في أماكن منخفضة في المطابخ .

- الغسالات

ويتم تحديد أماكنها بناءا على المساحات الموجودة وهل هي توجد في غرفة منفصلة أم في الحمام ...وتحتاج إلى صرف وتغذية مخصوص .

- وحدات تجفيف الايدى الكهربائية

وتستخدم فى مرافق الدورات المياة العامة المتواجدة فى الاسواق التجارية والفنادق وهى وحدات تثبت على الحائط وتستخدم للتجفيف السريع للايدى بالهواء الساخن بدلا من المناشف المشتركة .

- الشفاطات

لها دور كبير فى التهوية وطرد الابخرة كما لها اهمية كبيرة فى عملية تهوية الحمامات اذا وجدت تلك الحمامات فى مناطق غير جيدة التهوية .

- وحدات التخلص من الرطوبة

ترفع فوق السخانات خاصة البوتجاز لتجديد الهواء

- دواسات تجفيف  القدم

الحفاظ على جفاف منطقة الانتقال بين السطح الرطب المبتل وباقى عناصر المبنى الجاف

- معدات نظافة الحمام

وهي عبارة عن مجموعة من الأدوات الخفيفة الصنع داخل المرافق والتي تستعمل بغرض النظافة الدورية لتلك المرافق ومنها المساحات الجلد , الشرشوب , وباسكيت القمامة...

- عداد الغاز الطبيعى

يركب عادة فى المطبخ فى مستوى يعلو اعتاب الفتحات مما يتطلب معة تحديد اماكن فتحات الباب والشباك ثم وضع اجهزة البوتجاز وارفف المطبخ بما يلائم مسارات المواسيير .

محاضرة رقم 12

الحرائق وتامين المنشات

المفدمه

اولا: اسباب الحرائق وتصنيف نوعيتها

ثانيا: طرق اطفاء الحرائق (نظريه الاطفاء)

ثالثا: انظمه انذار كشف الحريق

رابعا: اجهزة ومعدات مكافحه الحريق

خامسا: اشتراطات السلامه الواجب توافرها عند اعداد مشروع الوقايه من الحريق

مقدمه

نظرا لتواجد  العديد من المواد القابله للاشتعال و ما يحيط بالانسان من استخداماته في حياته المعيشية سواء في البيت او الشارع او المدرسه واماكن العمل والتنزه

- حريق القاهرة 26 يناير 1956

- حريق الاوبرا 28 اكتوبر 1971

- حريق مسرح بني سويف 5 سبتمبر 2005

- حريق مجلس الشورى 22 اغسطس 2008

اولا : اسباب الحريق وتصنيف انواعها:

- الجهل و الاهمال واللا مبالاة و التخريب

- التخزين السئ والخطر للمواد القابله للاشتعال و النفجار

- تشبع مكان العمل بالابخرة و الغازات و الاتربة القابله للاشتعال فى وجود

- حدوث الشرر او  الارتفاع الكبير في درجه الحرارة نتيكه الاحتكاك بين اجزاء المكنة

عملية الاحتراق ( نظرية الاشتعال ) 
هي تلك الظاهرة الكيميائية التي تحدث نتيجة اتحاد المادة المشتعلة بأكسجين الهواء

بعامل تأثير درجة حرارة معينة لكل مادة من المواد وتختلف درجـة هذه الحرارة

بالنسبة لكل مادة وتسمى ( نقطة الاشتعال( طبقا للماده و تركيبها الكيميائي ويتضح من ذلك أنه لكي يحدث حريق

يجب أن تتوافـر ثلاثة عناصر هي الوقود والحرارة والأكسجين وهو ما يطلق عليه مثلث الإشتعال

مراحل الحريق

- مرحله ابتدائية

- مرحله دخايه

- مرحله لهب

- مرحله حرارة

تصنيف الحــرائق CLASSIFICATION OF FIRE
التصنيف الحديث الذي اتفقت عليه الدول الأوربية هو تقسيم الحرائق إلى أربع أنواع هي :- 
1- حرائق النوع الأول CLASS (A) FIRES
وهى التي تنشأ في المواد الصلبة التي تكون غالباً ذات طبيعة عضوية ( مركبات الكربون ) كالورق والخشب والأقمشة وغيرها من الألياف النباتية وهى عادة تحترق على هيئة جمرات متوهجة ، وتتميز بأن هذه غالبية هذه المواد مسامية ويسهل عليها أن تتشرب الماء بما يؤثر على تبريدها من الداخل لذلك يعتبر الماء أكثر الوسائل ملائمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق .

2- حرائق النوع الثاني CLASS (B) FIRES 
وهى الحرائق التي تحدث بالسوائل أو المواد المنصهرة القابلة للاشتعال ولأجل تحديد أنسب مواد لإطفاء هذه الحرائق يمكن تقسيم السوائل القابلة للالتهاب أي نوعين :-
- سوائل قابلة للذوبان أو الامتزاج في الماء .
- سوائل غير قابلة للذوبان مع الماء .
وعلى ضوء ذلك يمكن تحديد نوعية الوسيط الإطفائي المناسب ويتضمن ذلك رشاشات المياه أو الرغاوى أو أبخرة الهالوجينات أو ثاني أكسيد الكربون أو المساحيق الكيماوية الجافة .

3- حرائق النوع الثالث CLASS (C)FIRES 
وهى حرائق الغازات القابلة للاشتعال وتشمل الغازات البترولية المسالة كالبر وبان والبيوتات وتستخدم الرغاوى والمساحيق الكيماوية الجافة لمواجهة حرائق الغازات في حالة السيولة عند تسربها على الأرض وتستخدم أيضا رشاشات المياه لأغراض تبريد عبوات الغاز .

4- حرائق النوع الرابع D) FIRES) CLASS
وهى الحرائق التي تحدث بالمعادن ، ولا تستخـدم المياه لعدم فاعليتها كما وأن استخدامها له مخاطرة ، كذلك الحال عند استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون أو المساحيق الكيماوية الجافة على البيكربونات ويستخدم عادة مسحوق الجرافيت أو بودرة التلك أو الرمل الجاف أو أنواع أخرى من المساحيق الكيماوية الجافة لإطفاء هذا النوع من الحرائق .

* حرائق التجهيزات الكهربائية
طبقاً للتصنيف الحديث لأنواع الحرائق لم يخصص نوع مستقل لحرائق الكهرباء ويعزى ذلك إلى أن الحرائق التي تبدأ بسبب التجهيزات الكهربائية فأنها في الواقع تنشأ بمواد تعتبر حرائقها من النوع الأول أو الثاني . ويجب لمواجهة حرائق التجهيزات الكهربائية أتباع ما يلي :
- فصل التيار الكهربائي قبل إجراء عملية الإطفاء .
- استخدام وسائل الإطفاء التي تتناسب مع نوعية المواد المشتعلة فيها النار .
- في حالة تعذر فصــل التيار الكهربائي أو عــدم التيقن من ذلك فتستخدم مواد الإطفـاء التي ليست لها خاصية التوصيل الكهربائي وأيضاً عـدم التأثير الضـار على التجهيزات وهذه لمواد تتضمن أبخرة الهالوجينات والمساحيق الكيماوية الجافة وثاني أكسيد الكربون .

نظم اطفاء الحرائق و تاميين المنشات:

- المداد الرطب: يكون ارتفاع المبنى 12.5 م و قطر الماسورة لا يقل عن 4 بوصه و تكون موصله بمصدر امداد مائي سواء من شبكة التوزيع العموميه

- المداد الجاف: عند الحاجه فقط عندما يزيد ارتفاع المبنى عن 60 م و مواقعها خارج مختلف اجزاء المبنى و تتضخ المياه خلال شبكات متصله بطلمبات عربات الاطفاء او خزانات المياه الموجودة لهذا الغرض .

اشتراطات تجهيز شبكات الاطفاء وتمديداتها:

- تجهيز المبنى بميكنه اطفاء مائيه بواسطة بكرات اطفاء توزع على المدخل وعلى مسافات لا تزيد عن 25م اذا زادت درجه الاشغال عن 50 شخص

- لا يقل قطر الخرطوم عن 1 بوصه وان يطابق المواصفات التى يضعها الدفاع المدني ولا يقل الضغط عن 4 بار

- ان تكون في مكان مناسب و ظاهر يسهل الوصول اليه و بارتفاع لا يزيد عن 1.5 م من الارض وان تكون موصله بصورة دائمه بمصدر المياه

- وضع لوحات ارشادية يوضح فيها جميع تركيبات الخراطيم

- لا يزيد الحد الاقصى للمسافه بين اى نقطه فى المبنى و اقرب حنفيه حريق عن 60 م

طرق إطفاء الحرائق ( نظرية الإطفاء )
تعتمد نظرية إطفاء الحريق على الحد من تعاصـر عامل أو أكثر من العــــوامل الثلاثة السابق ذكرها المحدثة للحريق ، آي أن نظرية الإطفاء تعتمد على كسر مثلث الاشتعال بإزالة أحد أضلاعه أو كل أضلاعه و لذلك تخضع عمليات الإطفاء لثلاث وسائل هي :-
أولاً : تبريد الحريق
ويقصد به تخفيض درجة حرارة المادة المشتعلة وذلك باستخدام المياه والتي يتم قذفها على الحريق وتعتمد هذه الوسيلة أساساً على قـدرة امتصاص الماء لحرارة المادة المشتعلة فيها النار ، ويلاقى الماء عند استخدامه لأغراض التبريد نوعين من التغيرات فأنه ترتفع درجة حرارته إلى أن تصل إلى درجة غليانه وتحوله إلى بخار يعلو سطح الحريق ، ويفيد ذلك في عمليات كتم النيران بإنقاص نسبة أكسجين الهـواء . 
ثانياً : خنق الحريق
يتم خنق الحريق بتغطيته بحاجز يمنع وصول أكسجين الهواء إليه وذلك بالوسائل التالية :-
- غلق منافذ وفتحات التهوية بمكان الحريق للتقليل من نسبة الأكسجين في الهواء إلي النسبة التي لا تسمح باستمرار الاشتعال .
- تغطية المادة المشتعلة بالرغاوى الكيماوية .
- إحلال الأكسجين ببخار الماء أو ثاني أكسيد الكربون أو المساحيق الكيماوية الجافة أو أبخرة الهالوجينات .
- يمكن إطفاء الحريق بفصل اللهب عن المادة المشتعلة فيها النيران وذلك عن طريق نسف مكان الحريق باستخدام مواد ناسفة كالديناميت ، وهذه الطريقة المتبعة عادة لإطفاء حرائق آبار البترول .
ثالثاً : تجويع الحريق 
يتم تجويع الحريق بالحد من كمية المواد القابلة للاشتعال بالوسائل التالية :-
- نقل البضائع والمواد المتوفرة بمكان الحريق بعيداً عن تأثير الحرارة واللهب مثل سحب السوائل القابلة للاشتعال من الصهاريج الموجود بها الحريق ، أو نقل البضائع من داخل المخـازن المعرضة لخطر وحرارة الحريق ، أو أزاله النباتات والأشجار بالأراضي الزراعية لوقف سريان وانتشار الحريق .
- إزاحة وإزالة المواد المشتعلة فيها النيران بعيداً عن المجاورات القابلة للاشتعال لخطر الحرارة واللهب كسحب بالات الأقطان المشتعلة فيها الحريق من داخل مكان التخزين إلى مكان آخر لا يعرض المجاورات للأخطار .
- غلق محابس الغازات القابلة للاشتعال .
- تقسيم المواد المحترقة إلى أجزاء صغيرة لتصبح مجموعة حرائق صغيرة يمكن السيطرة عليها مثل الطرق على الأخشاب المشتعلة لتفتيتها إلى أجزاء صغيرة أو مزج جزئيات الماء بسطح السوائل القابلة للالتهاب .

الغرض من انظمة الانذار و كشف الحرلئق

الاشارة السمعيه لكاشف الحريق تزيد عن اعلى موجود بمقدار 15 ديسبل

انظمه الانذار

- النظام التقليدي: الكواشف موجودة و متصله ببعضها لانذار منطقه معينه

- النظام          : يشمل عده مناطق       و مرقمه عند حدوث الحريق يظهر رقم الجزء الذى حدث له الحريق وهو يحيوى على:

- لوحة تحكم: تعطي انذار صوتي وضوئي – تعمل بالتيار الكهربي – الاختبار لذاتي لحدوث عطل في اللوحه(تصلح نفسها) – مفتاح فيه انذار عام لاخلاء الموقع – عده مفاتيح لفصل التكييف و التيار الكهربي

- كواشف نواتج ااحتراق: تشمل مجموعه من الاجهزة تكشف عن النواتج الرئيسية الاتيه: رؤس حساسة تتأثر بارتفاع درجة الحرارة Heat Detectors ، ويجب أن تكون حساسة بالدرجة التي تستجيب وتتأثر بسرعة بارتفاع درجة الحرارة ، ولكن يجب إلا تكون شديدة الحساسية بحيث تتأثر بمجرد التغير الطبيعي في درجة حرارة الطقس الذي يتغير بتغير الفصول والتي تؤدي إلى إنذارات كاذبة False Alarams ، كما يجب عند تركيب أجهزة الإنذار مراعاة طبيعة المكان ، فقد يحدث ارتفاع غير عادي في درجة الحرارة نتيجة وجود مصادر للتدفئة أو استعمال الحرارة في أغراض التصنيع أو لأن المكان معرض بطبيعته لحرارة الشمس .
الرؤس المكشفة للدخان Smoke Detectors وهي نوعان، الأول منها يتأثر عند تصاعد الدخان أو الأبخرة أو الغازات الناتجة من الحريق ومروها بداخل غرفة تأين، والنوع الثاني يتأثر بمجرد اعتراض الدخان أو الأبخرة أو الغازات الناتجة من الحريق لأشعة مسلطة من خلية كهربائية

بالضافه لكواشف غازات و كواشف ضوئية وهى تكشف عن الضوء الموجود في طبقه الاشعة فوق البنفسجيه و تحت الحمراء

نظم الانذار:

- المسافه الكليه التي تغطى لا تزيد عن 2000 م2

- كشف الدخان يغطي 60 م2

- كاشف الحرارة يغطي 50 م 2

- المسافه التى يتحركها رجل الاطفاء حوالى 30 م 2

- لا تزيد عدد الكواشف عن 20 في المناطق العادية

تجهيزات و معدات مكافحه الحريق :

- حنفيات احريق (محابس الاطفاء)

- بكرات خراطيم الاطفاء (بكرة خرطوم لكل 300م2 من المساحه)

- مصادر مياه الاطفاء

- معدات التنفس الصناعي

- ملابس مقاومه للحريق

مطفاءة قياسية : معتمدة و مدون عليها النوع و السعه و تاريخ التعبئة

مطفاءة غير قياسية: غير معتمده

بطانيه الحريق : تصنع من مواد مقاومه للحريق (مواد خامله)

معدات اطفاء الحريق الثابته ( التلقائية)

أولاً التوصيات المتعلقة بعناصر تكوين المبنى
1- تدرس ا لعناصر التي يتكون منها المبنى ومدى مقاومتها للنيران لكى تتناسب مع النشاط المزاول .
2- تحدد الفتحات الموجودة بالحزائط والاسقف والارضيات والتي يسهل نفاذ لهب وحرارة الحريق من خلالها ثم تقرر التوصيات اللازمة لمنع انتشار الحريق بالمكان ويتضمن ذلك ما يلي :-
- تركيب أبواب مقاومة للنيران .
- استبدال أبواب ليست مقاومة للنيران بأخرى مقاومة للنيران
- غلق الابواب تلقائياً عند حدوث حريق .
- تركيب زجاج مقاوم للنيران بالشابيك أو ستائر معدنية في بعض الحالات .
3-جعل الاسقف أو الارضيات من مواد مقاومة للنيران .
4-الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الحريق بالمناور ومواقع السلالم والمصاعد ( تبطين الحوائط بعناصر غير قابلة للاشتعال وتركيب أبواب مقاومة للحريق )
5- مواد الانشاء الخاصة بأماكن التخزين أو استخدام السوائل البترولية أو المواد والسوائل الخطرة القابلة للالتهاب ( مواقع تخزين هذه المواد – المواد التي تصنع منها العبوات – إقامة مباني التخزين من مواد مقاومة للنيران – وسائل التهوية داخل المخزن ) .
6- تقسيم الحيز الكبير بإقامة فواصل للاقلال من حجمه حتى لا ينتشر الحريق .

ثانياً التوصيات المتعلقة بمسالك الهروب :
تعتبر مسالك الهروب من الموضوعات الحيوية لاتصالها بسلامة وأمن الارواح داخل المباني ، لذالك ينبغى اعطائها العناية الكافية ويلزم تحديد عدد العاملين في كل جزء من اجزاء المبنى وعل ضوء ذلك تقرر مسالك النجاة التى تتناسب مع الخطورة بحيث يضمن خروج العاملين عند حدوث حريق الى مكان يجدوا فيه الامن والسلامة وتتضمن التوصيات التالية :-
1-أن تفتح الابواب للخارج وتكون سهلة الفتح ولا يسمح بتثبيتها بحيث يتعذر فتحا وقد يشترط أن تترك الابواب مفتوحة طوال فترة العمل اذا استدعى الامر ذلك ( اذا كان النشاط المزاول شديد الخطورة )
2-ملائمة العتبات والردهات الموصلة للسلالم أو الابواب .
3-إزالة العوائق التى تعترض المخارج .
4-توضيح مواقع المخارج المستعملة كمسالك هروب مع توضيح طريق فتح الابواب .
5-تركيب فواصل وأبواب مانعة للدخان بالطرق الموصلة لمسالك الهروب ( من مواد مقاومة للنيران لمدة نصف ساعة على الاقل وتظل مغلقة بصفة دائمة وتعمل على سد الفتحات باحكام ـ تركيب زجاج مقاوم للنيران للابواب أو الفتحات ) . 
6- السلالم ومدى كفايتها وما يتطلب بها من توصيات .

التوصيات المتعلقة بالاضاءة والتجهيزات الكهربائية
1- تقرر حالة التركيبات والتجهيزات الكهربائية ومدى مطابقتها للاصول الفنية .
2- تعطى أهمية للتوصيلات المؤقتة الاضطرارية .
3- تفحص لوحات المصهرات لتقدير مدى مطابقتها للاصول الفنية .
4- التوصية بتجهيز المبنى بالتركيبات الكهربائية المأمونة المانعة من حدوث اشعاعات حرارية من المصابيح أو صدور مؤثرات حرارية اخرى بالاماكن التى تحوى ابخرة أو غازات أو أتربة قابلة للاشتعال أو الانفجار .
5- التوصية بتوفير الاضاءة الاحتياطية ان لزم الامر ذلك خاصة بمواقع مسالك الهروب .
6- الاضاءة بواسطة البطاريات المتنقلة ( اليدوية )
7- توفر وسيلة سهلة لقطع التيار الكهربائي لامكان استخدامها بسهولة عند اللزوم .
8- التأكد من القيام بأعمال الصيانة الدورية للتركيبات والتجهيزات الكهربائية بصفة منتظمة .
9- التوصية بإضاءة اللوحات التوضيحية لمسالك الهروب .

فكرة عمل جهاز انذار الحريق
يعتمد هذا النوع من كاشف الدخان على فوتوديود وهو حساس للضوء، وإذا ما تم تصميم دائرة إلكترونية بحيث اذا سقط الضوء على الفوتوديود تصدر الدائرة الإلكترونية جرس منبه ذو صوت عالي. وهذه فكرة عمل جهاز انذار الحريق حيث أن الجهاز يحتوي على شعاع ضوئي عادي يصدر من ديود باعث للضوء LED مثبت في نهاية انبوبة اسطوانية الشكل وعلى زاوية 90 درجة يتفرع اسطوانة اخرى مثبت في نهايتها فوتوديود. كما في الشكل التوضيحي التالي:



في حالة تواجد دخان كثيف في الغرفة فإن هذا الدخان سيدخل من الجهة المقابلة للاسطوانة المثبت بها المصدر الضوئي وسيعمل على تشتيت الضوء ليسقط على الفوتوديود وبالتالي سيتم تفعيل الدائرة الإلكترونية التي بدورها ستطلق صفارة الإنذار