استخدام جهاز القياس متعدد القياسات

The Handing Of Multimeter

استخدامات جهاز الأفوميتر

- قياس الأوم Ω    Ohm       .

- قياس الفولت المستمر والمتردد  DC  V     AC   V    .

- قياس الأمبير المستمر والمتردد     Aµ -  AC )    A  -  mA  DC - )

واجهة جهاز الأفوميتر المستخدم

- التدريج العلوى ويختص بقراءة القيمة الأومية (    Ω    )

- التدريج الذى يليه ويختص بقياس الفولتية المترددة والمستمرة وكذلك الأمبير المستمر والمتردد .

- التدريج الذى يليه ويختص بقياس الفولتية المترددة (AC      6 V )

- التدريج الذى يليه ويختص بقياس مستوى قدرة تكبير الإشارة ( d B )

تعليمات الاستخدام " تذكر تعليمات القياس التالية :

- حماية جهاز القياس من الاهتزاز .

- قبل استعمال جهاز الأفوميتر اسأل نفسك ماذا تقيس ؟

- فى حالة الأوم فقط البطارية الداخلية لجهاز الأفوميتر تغذى الطرف الأحمر بجهد سالب والطرف الأسود بجهد موجب . لذا يتم وضع طرفى الجهاز الطرف الأحمر مكان الطرف الأسود.

- قم بتوصيل أطراف التوصيل فى نقاط توصيل الجهاز .

- قم باختيار أكبر تدريج للقيمة الكهربية المقاسة أولا واختيار الوضع المناسب لمفتاح الوظائف .

- قم بتقدير القيمة المراد قياسها ثم تحديد القيمة المسموح بها وذلك بضبط مفتاح تحديد المدى .

- قم بتوصيل جهاز القياس مع أطراف التوصيل إلى الهدف المراد قياسه .

كيفية القراءة بالأفوميتر التماثلي Analog voltmeter

أفضل طريقة لشرح طريقة القراءات هي بإعطاء الأمثلة واستخدام الجهاز الموضح بعاليه:

طريقة قياس المقاومة بواسطة جهاز الأفوميتر

- يوضع مفتاح تدريج الجهاز على وضع الأوم المناسب ( 1 ×   ـ  10  × ـ 100 × ........ )

- توصل أطراف الجهاز ( الأحمر والأسود مع بعضها فينحرف المؤشر إلى صفر التدريج فإذا لم ينطبق على صفر التدريج يتم الضبط باستخدام مفتاح الضبط حتى يصل إلى الصفر .

- يوضع طرفى الجهاز على طرفى المقاومة المراد قياس قيمتها فيتحرك المؤشر ثم نقرأ قيمة التدريج ونضربه فى القيمة المختارة لمفتاح تدريج الجهاز.

| يشبر المفتاح إلى وضع X1 ) ) أى أن القيمة التى نقرأها تكون مضروبة فى 1) ) فتكون قيمة المقاومة التى نقيسها = 15 × 1 = 15 أوم | يشبر المفتاح إلى وضع ( X 100 ) أى أن القيمة التى نقرأها تكون مضروبة فى (100) فتكون قيمة المقاومة التى نقيسها = 15 × 100 = 1500 أوم | يشبر المفتاح إلى وضع (X10k ) أى أن القيمة التى نقرأها تكون مضروبة فى 10000) ) فتكون قيمة المقاومة التى نقيسها = 15 × 10000 = 150000 أوم |
| --- | --- | --- |

طريقة قياس الجهد بواسطة جهاز الأفوميتر

- إذا كنت ستقيس جهدا فيجب أن تعرف مانوعية هذا الجهد مستمر    DC أو متردد AC   وذلك لضبط مفتاح تدريج الجهاز على نوعية الجهد المطلوب .

- يجب أن تكون القيمة العددية المضبوط عليها مفتاح تدريج الجهاز أكبر من قيمة الجهد المطلوب قياسه وذلك حتى لا يتلف الجهاز .

وتطبيق القانون التالى :                                             القيمة المختارة لمفتاح تحديد المدى

قراءة  الجهد         =        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ×      انحراف المؤشر

التدريج الكلى للقياس ( المدى )

أولا : ـ قياس الجهد DC

| يشبر المفتاح إلى وضع ( 12 V ---DC) 12 قراءة الجهد = ــــــــــــــ × 17 = 6.8 V 30 | يشبر المفتاح إلى وضع (120 V ---DC) 0 12 قراءة الجهد = ـــــــــــــ × 17 =68V 30 | يشبر المفتاح إلى وضع ( 300 V ---DC) 300 قراءة الجهد = ـــــــــــــ × 17 = 170V 30 |
| --- | --- | --- |

ثانيا : ـ قياس الجهد  AC

| يشبر المفتاح إلى وضع ( 30 V ---AC) 30 قراءة الجهد = ــــــــــــــ × 17 = 17 V 30 | يشبر المفتاح إلى وضع (600 V ---AC) 600 قراءة الجهد = ـــــــــــــ × 17 =340V 30 | يشبر المفتاح إلى وضع ( 300 V ---AC) 300 قراءة الجهد = ـــــــــــــ × 17 = 170V 30 |
| --- | --- | --- |

طريقة قياس التيار بواسطة جهاز الأفوميتر

- اختيار المدى المناسب لمفتاح التدريج .

- وضع مفتاح التدريج على أعلى قيمة ثم النزول إلى المدى المناسب .

تطبيق القانون التالى :                                          القيمة المختارة لمفتاح تحديد المدى

قراءة  التيار         =      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               ×      انحراف المؤشر

التدريج الكلى للقياس ( المدى )

| يشبر المفتاح إلى وضع ( 120 U ---DC A) 120 قراءة التيار = ـــــــــــ ×17 = 68 UA 30 | يشبر المفتاح إلى وضع ( 60 m ---DC A) 60 قراءة التيار = ـــــــــــ ×17 = 34 mA 30 |
| --- | --- |

وفيما يلى بعض القياسات لجهاز الأفوميتر     والمطلوب : ـ

- ذكر قيم القراءات المسجلة فى اللوحات التالية

- تسجيل تلك القراءات فى الجداول المرافقة لكل لوحة

اللوحة رقم ( 1 )

اللوحة الثانية

جدول لوحة ( 1 )

| الشكل | القيمة المختارة لمفتاح تحديد المدى | قيمة القياس | القيمة المختارة لمفتاح تحديد المدى | قيمة القياس | القيمة المختارة لمفتاح تحديد المدى | قيمة القياس |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300V - |  | 6 m A - |  | 1000 V~ |  |
|  | 1 A~ |  | 30 V ~ |  | Ω |  |
| 2 | 3mA~ |  | 3V~ |  | 10 A - |  |
|  | 100V- |  | Ω |  | 30 V- |  |
| 3 | 30mA~ |  | 100 V- |  | 10 V~ |  |
|  | Ω |  | 300mA~ |  | 3 A~ |  |
| 4 | 1000 V- |  | 10mA- |  | Ω |  |
|  | 300mA- |  | 30 V - |  | 10 V- |  |
| 5 | 3 V- |  | 30 V ~ |  | 1000 V- |  |
|  | 100mA~ |  | Ω |  | 300mA~ |  |
| 6 | Ω |  | 300 V - |  | 30mA- |  |
|  | 1 A~ |  | 10 A~ |  | 100 V ~ |  |
| 7 | 100 V ~ |  | 3 A~ |  | 10mA~ |  |
|  | Ω |  | 30 V - |  | 3mA- |  |
| 8 | 300 V ~ |  | 3mA~ |  | Ω |  |
|  | 1 A- |  | 100 V- |  | 3A- |  |

| الشكل | القيمة المختارة لمفتاح تحديد المدى | قيمة القياس | القيمة المختارة لمفتاح تحديد المدى | قيمة القياس | القيمة المختارة لمفتاح تحديد المدى | قيمة القياس |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 v~ |  | Ω × 100 |  | 1 A~ |  |
|  | 30mA |  | 30 V |  | Aµ300 |  |
| 2 | Ω × 1 |  | 1mA |  | 100 V |  |
|  | 1000V |  | 3 V |  | 3 A |  |
| 3 | 300 V |  | 0.3 V |  | Ω × 1 |  |
|  | 10 A |  | 300mA~ |  | 10 V |  |
| 4 | Aµ30 |  | 10 V |  | Aµ100 |  |
|  | 1 V |  | 300mA |  | Ω ×0 1 |  |
| 5 | Ω ×100 |  | 30mA |  | 300 V |  |
|  | 3 V |  | 100 V |  | 1 A |  |
| 6 | 300 V |  | Ω × 10 |  | Aµ100 |  |
|  | 300mA |  | 1000V |  | 3 V |  |
| 7 | 0.3 V |  | 1mA |  | 3mA |  |
|  | Ω × 1000 |  | 30 V |  | 1 V |  |
| 8 | 1 A |  | Aµ3 |  | Ω × 1000 |  |
|  | 30 V |  | 100 V |  | 3A |  |

جدول

لوحة ( 2 )