بنود البحث :

- المقدمه  (  التشطيب و اهميته فى المبانى ) .

- الرخام و خصائصه و عيوبه  .

- تصنيع الرخام و و تركيبه .

- الفرق بين الرخام و السيراميك .

- الجرانيت  (  تصنيعه و خصائصه ) .

- تركيب الجرانيت .

- انواع واستخدامات الجرانيت .

- الفرق بين الجرانيت و الرخام .

- التلخيص .

مفهوم و فلسفة التشطيبات و دورها بين أعمال تنفيذ المبنى 

تمهيد:

تلعب أعمال التشطيبات دور مهم و أساسي لأي مبنى في وقتنا الحاضر، سواء لجدرانه أو أسقفه أو أرضيته و أسطحه الأخرى المختلفة داخلياً و خارجياً على السواء، فهي عامل حماية مباشرة و غير مباشرة لجسم المبنى، و هي غطاء يختفي ورائه جميع التوصيلات المطلوبة بالمبنى ( توصيلات صحية، كهر بائية، ميكانيكية. . الخ )، و هي عنصر جمالي يعطي المبنى اللون و الملمس و الشكل و النقش المطلوب طبقاً لرغبات المصمم.

أولاً: إدراك الدور الذي تلعبه التشطيبات بين بنود تنفيذ المبنى:

إن الأعمال التنفيذية لأي مبنى تنقسم إلى أربعة أجزاء رئيسية، و هي                              أ / أعمال اعتيادية.                     ب / أعمال صحية.
ج / أعمال كهربائه.                   د / أعمال أخرى ( ميكانيكية، تكييف. . الخ.

و من الممكن تقسيم الأعمال الاعتيادية إلى قسمي رئيسين:

**الأول: أعمال تعنى بالهيكل الإنشائي للمبنى.

و تشمل على: ( حفر، ردم، خرسانة [ عادية، مسلحة ]، حوائط مباني خارجية و داخلية. .

**الثاني:الثاني: أعمال التشطيبات.

و تشمل على جميع الأعمال التي تجعل جميع فراغات المبنى صالحة للقيام بوظائفها المصممة من أجلها، فهي التي تعطي المبنى الشكل و الملامح النهائية و تكسبه الشخصية المتميزة .
و تأخذ أعمال التشطيبات الجزء الأكبر منفهي:ت المقرر للتنفيذ و التكلفة المتوقعة للمبنى، حيث تصل تكلفة أعمال التشطيبات إلى أكثر من 70 % من التكلفة الإجمالية للأعمال الاعتيادية بها، و هذا يدل على الأهمية التي تمثلها أعمال التشطيبات في تنفيذ المبنى.

و تقوم التشطيبات بوظائف عديدة بالمبنى فهي: 
1/  تعتبر عامل الحماية المباشرة و غير المباشرة لجسم المبنى .
2/  تضبط هندسياً رأسية و أفقية الأسطح و الزوايا و الأركان بالمبنى و تعالج عيوب الخرسانة و المباني في هذا الشأن .
3/  تضفي نوعية الملمس المطلوب على أسطح المبنى طبقاً للتصميم ما بين النعومة الفائقة و الخشونة البالغة .
4/  تعطي جسم المبنى اللون المطلوب حسب التأثير البصري المطلوب وفق المقتضيات التصميمية .
5/  تغطي جميع مسارات تمديدات الكهرباء و المياه و فواصل التقاء المواد البنائية المختلفة مع بعضها البعض بالمبنى .
6/  تقوم التشطيبات بوظيفة العزل الحراري لجسم المبنى و العزل للرطوبة و المياه و الإشعاعات و كذلك امتصاص الصوت و مقاومة الحريق .


الأعمال التنفيذية لأي مبنى 

1/ أعمال اعتيادية. 2/ أعمال صحية.   3/ أعمال كهر بائية.  4/ أعمال أخرى

ميكانيكية، تكييف

الأعمال الاعتيادية أعمال تعنى بالهيكل الإنشائي للمبنى أعمال تشطيبات
المبنى
 
العوامل الجوية العوامل الجمالية
1/   لحماية لجسم المبنى.                      الملمس و اللون.
2/  عازل ( حرارة ، صوت ، رطوبة )        الأسطح المستوية .
3/  تغطية التمديدات الكهربائي و الصحية .

-----------------------------------------------------------------------------------------

ثانياً: أنواع التشطيبات المختلفة بالمبنى:

تنقسم التشطيبات في المبنى إلى نوعين:

أ / تشطيبات داخلية:

و تخضع بالدرجة الأولى إلى الذوق الشخصي لمالك المبنى و إمكانياته وللمصمم و قدراته و خبراته العلمية و العملية، و في تلك التشطيبات يجب أن تتوفر عدة نقاط هامة بالإضافة لما سبق و هي:
1/    ملاءمتها لوظيفة المبنى و الفراغ الذي تنفذ فيه.
2/    جودتها و تكلفتها.
3/   أسلوب صيانتها. الوقت المتوقع في تنفيذها.
4/   تكلفة صيانتها .

ب / تشطيبات خارجية:

تكون تعبير عام عن مظهر المبنى من الخارج، و هي تؤثر على المظهر العام للمنطقة، لذا فإن ألوانها و تصميماتها خاضعة للتشريعات و القوانين التي تحددها الجهة المسئولة عن ذلك بالمدينة، و في تلك التشطيبات يجب أن تتوفر عدة أمور هامة بالإضافة إلى ما سبق ذكره في التشطيبات الداخلية و هي:

1/   ملاءمتها للعوامل الخارجية المحيطة من طقس ( حرارة، رطوبة، أمطار. . الخ )، و تضاريسها ( أرض منبسطة، أرض جبلية. . الخ ).
2/  تمشيها مع الذوق العام و المخطط السائد بالمنطقة .
3/   خضوعها للقوانين و التشريعات المنظمة للبناء.

و يمكن تصنيف التشطيبات من حيث مكان تنفيذها بالمبنى إلى الآتي:

1/  تشطيبات خاصة بأرضيات المبنى ( سيراميك ، رخام ، خشب ، بلاط موزا يكو ، فينيل ، . . الخ.
2/  تشطيبات خاصة بحوائط المبنى ( لياسة إسمنتية ، دهان بلاستيك أو غيره ، كسوة طوب أو حجر ، كسوة رخام أو خشب ، . . الخ ).
3/  تشطيبات خاصة بالأسقف ( مصيص ، دهان بلاستيك على لياسة إسمنتية ، أسقف معلقة [ جبسية ، معدنية ] ، . . الخ ).

و يمكن النظر لأنواع التشطيبات من وجه تصنيعها و تنفيذها كالآتي:

1/  تشطيبات تقليدية متمثلة في الأنواع التقليدية من المواد و الأدوات و العمالة .
2/   تشطيبات متطورة كنتاج طبيعي للتقدم التكنولوجي في تصنيع المواد و الأجزاء الجاهزة و إستخدام عمالة مدربة و ذات مهارات عالية على أدوات أكثر تقدماً .

ثالثاً : الأهداف العامة للتشطيبات :
الأهداف العامة في إنشاء أي مشروع سواء للمصمم أو المنفذ هو تحقيق الآتي :
1/  جودة عالية .             2 / تقصير زمن التنفيذ .
3/  تقليل التكلفة الفعلية ( الإلتزام بالميزانية ) : و هي التكلفة الإبتدائية مضافاً إليها تكاليف أعمال الصيانة و الإحلال للمبنى و ينطبق هذا الأمر على أعمال التشطيبات ، التي تعتبر أحد بنود إنشاء المبنى .

أولاً : الجودة العالية في التشطيب :
تتحقق الجودة من خلال حسن إختيار المواد المستخدمة في التشطيب ( سواء من حيث النوع أو المكان الذي ستفذ فيه ) ، و جودة التنفيذ المطلوبة ( سواء من كوادر التنفيذ أو المعدات المستخدمة فيه ) .
ثانياً : تقصير زمن تنفيذ التشطيبات :
السرعة نتاج طبيعي للتكنولوجيا المتطورة في هذا العصر ، و هو من العوامل التي يسعى إليها المالك ( أو الإستشاري ) و ذلك لسرعة البدء من الإستفادة من المشروع ، و كذلك يسعى إليها المقاول حتى يستطيع أن يزيد من دورة أمواله و ربحيتها ، و يتحقق هذا الهدف من زيادة معدلات أداء التشطيبات عن طريق وضع جدول زمني دقيق لتنفيذ أعمال التشطيب المختلفة ، و إستعياب قدرات التصنيع و الميكنة الحديثة في هذا المجال ، مع الإستغلال الأمثل لإمكانت كوادر التنفيذ الفنية .
ثالثاً : تكلفة فعلية لبنود التشطيب بالمبنى :
تحقيق هذا الهدف أكثر تعقيداً من سابقيه ، حيث تكون الجودة العالية و إختصار زمن التنفيذ أكثر تكلفة على المدى القصير ، و لكن المدى الطويل نجد أن الجودة العالية ( في المواد و التنفيذ ) تعطي عمراً أطول للتشطيب و بالتالي تقلل من أعمال الصيانة و الإحلال و تكلفتها بعد ذلك ، كذلك الحال بالنسبة لقصر مدة التنفيذ نجد أنه يؤدي إلى سرعة إستغلال المبنى ، و بالتالي بداية تحصيل العائد الإقتصادي من ورائه ، لذلك فإن إقتصاديات التكلفة الفعلية لأعمال التشطيبات تحسب بناءً على مستوى الجودة المطلوب و أهمية عنصر الزمن و كذلك العمر الإفتراضي و تكاليف أعمال الصيانة و الإحلال بالمبنى .

التشطيبات الداخلية و ما تعطيه من جمال في الحيز....(شكل 1 , 2 )

( شكل 1 )

( شكل 2 )

استخدام الرخام في الأرضيات و ما يعطيه من منظر رائع

و من اعمال التشطيبات استخدام الرخام و الجرانيت في التشطيب.

اولا :الرخام

عبارة عن كربونات جير تبلورت بتاثير الحراره و الضغط الواقع على الاحجار بفعل التاثيرات و التقلبات الجويه و الزمنيه مما ادى الى وجود جبال متراكمه من الرخام

اماكن وجوده

يوجد بكثره في ايطاليه و خاصه في المناطق الشماليه التى كثرت فيها الزلازل منذ القدم .

انواع الرخام

يوجد في جمهوريه مصر العربيه انواع كثيره من الرخام توجد في سيناء و اسوان و هذا الرخام يمتاز باللون الاسود و يوجدفى اسيوط الرخان ذو اللون الاحمر و البنى و على ساحل البحر الاحمر الرخام الاصفر و السنجابى .

كذلك يعتبر الرخام الموجود في ادفو من اجود انواع الرخام المصرى و منها ..... جلاله – احمر رويال – غردقه  - اخضر هندى – جندولى – جيبوتى – اسود اغريقى – فلاتو – الزمبر – البتشينيو .     (( انظر الرسم ))

استخدامات الرخام .

يكثر استخدام الرخام في اعمال التكسيه الخاصه بالمبانىو اعمال الزخرفه و خاصه تكسيه الواجهات و عمل التماثيل و اقامه النصب التذكاريه و ذلك لجوده هذه الصخور  و يستخدم في زخرفه البلاط المطعم بالرخام او الموزاييك و يستخدم في الاحواش – المطابخ – الارضيات – السلالم – العتاب .

انواع الرخام من حيث القطع

- صعب القطع و التشكيل .

- لا يقبل القطع و التشكيل .

- نتاج من الاول و الثانى "  رخام الكسر ".

و يقطع الرخام عن طريق منشار كهربائى 380 ضغط عالى و هو عبارة عن اسطوانات من الزهر او الحديد و يقطع حسب الطلب بالمقاسات .

اما البواقى فيتم عمل كسر الرخام منها

يجب مراعاه الاتى عند انتقاء الرخام .

- عدم وجود تصدعات بالرخام و قد تؤدى الى كسره .

- عدم وجود ثقوب او تسويس او خدوش بسطحه .

- ان يكون سمكه واحد في جميع اجزاء المسطح المستخدم .

- يجب الا يقل سمك الرخام عن 2 سم بالنسبه لاعمال التكسيه الخارجيه .

يباع الرخام بالمتر المسطح او المتر المكعب و هناك انواع خاصه تباع بالوزن .

تثبيت الرخام .

يتم تثبيت الرخام بالاسمنت الاسود و الرمل في الارضيات اما بالنسبه للحوائط يتم عمل فتحات او تنقير في  اماكن وضع الرخام ثم يلصق بالكله . اما في الاسقف فتلصق بكانات و تسقى بالمونه البضاء .

مميزات الرخام .

- مقاوم للمياه .

- مقاوم للمواد الكيميائيه " مثل  البوتاس "

عيوب الرخام .

هناك بعض الانواع من الرخام التى تتاثر بالمواد الكيميائيه و هذه الانواع هي الرخيصه الثمن منها .

طريقه تنظيف لرخام .

ينظف بالماء و الصابون عن طريق ما يسمى بالجلى .

مقاساته .

هناك عده مقاسات منها و يقطع حسب الطلب و المقاسات السائده هي  ....

طول 3 متر * عرض 2 متر .

طول 2 متر 8 عرض 2.5 متر

اما بالنسبه للسماكه فهى 2 سم للواجهات و اعمال الحوائط و التكسيه   او 4:3  في درجات السلم .

طرق نقله.

ينقل الرخام عن طريق " المحرومة " و هي عبارة عن ماكينة حديد بعجلتين يدفعها ثلاث عمال و توضع بعد ذلك في عربه النقل و يراعى و ضع ماده فاصله بين الألواح و بعضها " و لتكن تراب " و ذلك حتى لا يتخدش الرخام من احتكاكه مع بعضه.

فوائد الرخام بالنسبة للمنشات.

يحافظ على المبنى من الرطوبة و الأملاح كما في الأماكن التي تطل على البحار.

و يعطى شكل جمالي.

اشكال الرخام و انواعه

بيانكو                       كراره                       اربسكاتو

الكلاكتا بالوانه المختلفه

احمر فرنساوى              احمر فيورنا                          ROSA

SICILIA             SERPEGGIANT          BOTTICINO

حلايب                   الحجر العظيم                        غردقه

غزال غامق                      غزال فاتح                     بيانكو سفاجا

نفرتيتى الاحمر              احمر اسوانى                   احمر اسوانى فاتح

ROSA SARDO               روزا النصر                     رويال احمر

تصنيع الرخام

ياتى الرخام من المحاجر فى صورته الطبيعيه و هى الحجار الضخمه ثو يكسر اما يدويا او ميكانيكيا او بالمعدات الضخمه ...... (  انظر الرسم ) ..

ثم ترسل العينات الى الورش

و من ثم يقومو بتقطيعها ايضا

بالماكينات المخصصه و صورها

كالاتى و حسب استخدامها .....

احجار الرخام

استخدام المانشت فى التكسير

الماكينات المستعمله فى الرخام وتقطيعه

الونش و يتخدم فى نقل الاحجار الكبيره ...

سخان التجفيف

الونش

ماكينه تقطيع شرائح من البلوكات

منشار قطع

الفرق بين الرخام و السيراميك ..

لكل منهما خواصه ومميزاته
السيراميك ارخص عادة وبه من الالوان والزخرفة الكثير والكثير مما يشرح الصدر وهو قوي يستحمل ويعيش ويعمر وفي حالة تبديله فالخسارة اقل من الرخام لفرق السعر مشكلته الوحيدة ان بعد فترة من الزمن ان حدث كسر لاي قطعة من السيراميك لن تجدها في السوق الا بطلب من المصنع لان الموديلات تتغير وبهذا ترتفع قيمته .
بالنسبة الى الرخام فانه غالي وهو صلب ويعيش طويلا ويحتمل اكثر من السيراميك الا انه يحتاج الى عناية خاصة وطريقة تلميع خاصة وهذا ما يسبب التشققاق والثقوب (Cavitation) بالرخام لان الرخام اصلا هو صخر ناري تتم له عملية تلميع وصقل ليصبح سطحه املس وناعم ولامع الا ان الالوان التي بالرخام والخطوط هى عبارة عن شوائب وانواع اخرى من الصخور .
تلك الشوائب والاحجار الاخرى عادة ما تكون صخور طباشيرية او (Limestone) تتحلل بفعل طرق الغسل والتنظيف باستخدام محاليل كطميائية لا تتناسب مع الرخام لهذا فعمليات التلميع والصقل للرخام لابد ان يقوم بها اناس مختصيين وبواسطة محاليا وادوات خاصة للرخام.
وهذا خطا الكثير منا الذي يقوم باستعمال اي نوع من المحاليل الكمبيائية للرخام وبالتالي نجد ضياع اللمعان والصقل وظهور الثقوب والشقوق به.
في كل الاحوال من وجهة نظري نستطيع العتماد على السيراميك فجودة السيراميك حاليا تضاهي الرخام ولا تحتاج الى خبرة في التلميع والتنظيف ولن تذكر ليست اي محاليل تنظيف تنفع لغسل السيراميك.

(( ملحوظه شخصيه ))

واحب ان اذكر ان السيراميك كمواد معماريه انتشر استخدامها في الآونه الاخيره نتيجة تعدد الالوان والاشكال وتماثل الكميات والسيراميك من البلاطات المصنعه واللتي من الممكن التحكم بخواصها الفيزيائيه ويعود كذلك انتشارها لرخص سعرها مقارنة مع البلاطات الطبيعيه مثل الرخام ذو الجوده العاليه
اما الرخام فهو ماده طبيعيه لها طابع جمالي في مكملات البيت حيث يدل استخدامه منذ القدم برقي المنزله فتجد بلاط الملك مكسي بالرخام 
اما بالنسبه لحدوث التشققات في الرخام فهي كثيرة الحدوث للرخام الغير جيد واللذي يحتوي اثناء تكونه على ترسبات مواد عضويه او عروق الحديد او الرمل اللذي يتفتت بعد قص الرخام وتعرضه لضروف التشغيل
ونلاحظ كثيرا وجود تسوس في اسطح الرخام ظهرت ولم تكن موجوده من قبل وذلك بسبب رداءة الرخام واحتوائه على شقوق سدت بمعجون خاص او كانت مملوئه بمواد رسوبيه
ويراعى عند شراء الرخام خلوه من عروق الحديد اللتي تظهر بعد الاستخدام بلون بني ناتج عن صدا الحديد من خلال الرخام

طرق تركيب الرخام

تختلف طرق تركيب الرخام وذلك حسب استعمالاته و اماكن وضعه فى المنشا فمثلا اذا استخدم فى المطابخ كارضيات فانه يركب شانه شان اى تكسيه اخرى عن طريق و ضع فرشه الرمل للتسويه فوق بلاطه السقف ( خرسانه مسلحه ) ثم اللياسه الاسمنتيه ثم بعد ذلك توضع ترابيع الرخام واحده تلو الاخرى و يراعى اتزان السطح و ذلك عن طريق ميزان المياه ثم و بعد الانتهاء يتم سد الفراغات الموجوده بين الرخام عن طريق المونه البيضاء ( بالاسمنت البيض ) و بعد التاكد من تمام الجفاف يشطف السطح جيدا بالماء و يتم عمل تجليه لسطحه مره اخرى .....

اما اذا وضع على نوائم السلالم او القوائم فعن طريق المونه مباشره دون اللجوء الى الرمل .

و عند استعماله فى الحوائط فاننا نقوم بتثبيته عن طريق كانات حديد تسمى ( كانه ديل سمكه ) و بدا من اسفل و يثبت بالجبس لضمان عدم سقوطه و انهياره و لضبط ميزانيه السطح نستخد الميزان المائى و نقوم بعمل اوتار بالخيط على اساس سمك الرخام ,, و فى بعض الحالات هناك من يقوم بتركيبه عن طريق اللصق ( الكله ) و هى عباره عن غراء خاص للرخام .. و هناك طرق اخرى مثل الحفر فى الحائط بحواى 2.5  او 3 سم و وضع الرخام بعد وضع المونه او الكله و من الممكن الاستعانه بالكانات و من الممكن عدم الاستعانه بها ..

اما عن الاسقف فلا يتم استعمال الرخام فيها بكثره و ذلك  لثقل وزن الرخام و للدواعى الامنيه و الحفاظ على ارواح الناس ...

التثبيت عن طريق الجبس

التثبيت بالكله

ثانيا الجرانيت

# الجرانيت : صخر ناري جوفي ظاهر التبلور من الكوارتر والارثوكلازا والميكا , شديد الصلابه وألوانه جميلة متعددة فمنة الاحمر والازرق والاسود , يوجد الجرانيت بكثرة في جهات متعددة بالجمهوريه العربيه المتحده وقد استعمله القدماء المصريين منذ 4000  سنه في انشاء معابدهم ومقابرهم ويستعمل الان في بناء الخزانات والمنشات العامه والنصب التذكاريه..

انواع الجرانيت

غزال غامق                                 غزال فاتح                                 بيانكو حلايب

نيرو اسوان                                 احمر اسوان                             غياندون اسوان

وردى فردان                                روزا سيناء                                 روزا سيناء

احمر ملكى                                 رمادى الكرنك                            هوودى فاتح

استخدامات الجرانيت

لا تختلف استخدامات الجرانيت كثيرا عن الرخام و كلها تستعمل فى اعمال التشطيبات من اجل المظهر الجمالى او الحمايه ...

و لكن هناك اختلاف بين الرخام و الجرانيت و هو ان الثانى له القدره على التحمل الشديد عن الاول و الجرانيت له معامل برى اكبر بكثير من الرخام و شده تحمل لدرجات الحراره عن الرخام ... و من المثله التى تدل على ذلك هو متحف--- ( فنلنديا )---- للمعمارى (( الفار التو ))  فالمبنى بالكامل مغطى بالواح رخام ابيض كراره ناصع البياض و درجه الحراره قارصه البروده مما ادى الى تقوس الرخام بالفعل و قد حاول البعض تغيير الرخام الى الجرانيت او اى حجر اخر غير الرخام و لكن مؤيدى  و طلبه المعمارى ((  الفار التو )) رفضو و طالبو باحترام التصميم الاصلى و مره اخرى  تقوس الرخام و هكذا دواليك  و من ناحيه اخرى نجد ان هناك فندق مقابل للمتحف و لكنه مكسى بالجرانيت و لا يوجد به اى مشاكل ..

تصنيع الجرانيت

لا تختلف طرق التصنيع ايضا عن الرخام من حيث نقل المواد الخام و المعدات المستعمله فى النقل و التقطيع و ما الى ذلك ..

تكسير الحجر الخام من الجرانيت

خام الحجر الجرانيت و طرق تكسيره اليدويه (( المانشت )) و هى توضح ان الجرانيت عباره عن حبيبات يمكن رؤيتها بالعين المجرده ...

طرق التركيب

لا تختلف عن الرخام فنستعمل ايضا الكانات عند التركيب الراسى و نستعمل مونه اللصق و لابد من وزن السطح قبل بواسطه ميزان المياه ..

ملخص :

الرخام و الجرانيت من الاحجار الصلبه و التى تتحمل قوى البرى بطريقه عاليه و هى عباره عن صخور ناريه متبلوره ..

تستخدم فى الواجهات من اجل المظهر الجمالى و فى الداخل من اجل المظهر الجمالى ايضا و فى الواجهات لحمايه المبنى ..

هناك انواع كثيره من الرخام و الجرانيت الموجوده فى مصر و جميعها متداوله و لا تختلف الا فى الشكل و الصلابه و السعر طبعا..

طرق التركيب لا تختلف كثيرا من الرخام الى الجرانيت و هى عن طريق الكانات و ذلك نظرا لوزن الرخام او الجرانيت ..