بلاط الانترلوك

البلاط المتداخل هو نوع من أنواع البلاط على هيئه أشكال هندسيه متنوعه ويتم تركيبه بطريقه التعشيق ( أو التداخل ).

يستعمل البلاط المتداخل لرصف الطرق و الممرات و مواقف السيارات , ويتميز بلاط الصناعات المتداخل بقدرته الكبيره على تحمل الضغوط و الأحمال العاليه , و مقاومته الشديده للتآكل , مما يجعله مناسبا للتطبيقات القياسيه مثل المطارات و محطات الوقود و الشوارع و غيرها

الاشكال

من اهم ما يميز البلاط المتداخل هو تنوع أشكاله مما يعطى فرصه اكبر للابداع فى تصميم الارضيات و تحرص الشركه دائما على اضافه اشكال جديده من البلاط المتداخل , و تقديم الأفكار الأبداعيه فى التصاميم مما يتيح مجالا اكبر للاختيار بين الاشكال المختلفه للبلاط المتداخل بما يناسب كافه الاذواق

يتوفر البلاط المتداخل بسماكه 6 سم , 8 سم (يمكن توفير سماكات اقل او اكثر مما ذكر  حسب  الكميات المطلوبه )

المواصفات الفنيه

حسب المواصفات القياسيه الكويتيه , فان البلاط التداخل يجب ان يحقق مقاومه انضغاط لمتوسط العينه تعادل 50

N/mm2

للاستعمال الثقيل وذلك بعد 28 يوم من الانتاج .

يحقق بلاط الصناعات المتداخل الحد المنصوص عليه فى المواصفات بعد يوم واحد من الانتاج , و يصل الى قوة تحمل اعلى من 7 ايام فقط فى النتاج

الوان البلاط المتداخل

بتم استعمال مواد تلوين معتمده ,يتم اختيار افضل انواع صبغات بعد فحصها فى مختبرات الشركه لضمان الجوده وثبات الالوان

ملاحظات

قد يحدث بعض التباين الطفيف فى درجه اللون نتيجه تكرار الخلط اثناء عمليه الانتاج و يعتبر هذا امرا عاديا

ظاهره التلميح هى ظاهره مؤقته ولا تؤثر على جوده المنتج ولا على تشكل سببا للشكوى او عدم الرضا

خصائص البلاط المتداخل

طريقه الرصف

اولا نوعيه التبليط والبلاط اللازم

يتم اخيار الشكل الهندسى و نوع التبليط اللازم (بند خامسا ) الذى تكون عليه عمليه الرصف وذلك لتحديد البلاط اللازم و كميته

ثانيا تحضير مكان الرصف

1 يتم تسويه الارض الطبيعيه بموجب المناسيب و الميول المطلوبه

2 يتم ازاله ايه مواد غير نظيفه مثل الحجاره او مخلفات البناء  الخ

3 يتم سقى التربه بكميه وافره من المياه ثم يتم حرثها و تقليبها و ايضا يتم ازاله ايه مواد غير نظيفه بموجب اعلاه

4 يتم دك التربه باستعمال معدات مناسبه وتكون درجه الدك لمواقف السيارات 95%

لارصفه المشاه 93%

5 توضع طبقه من الرمل المغسول و الخشن فى حدود 5 سم ويتم تسويتها جيدا للحصول على سطح مستويا اسفل البلاط

ثالثا عمليه الرصف

يراعى عدم استعمال مونه اسمنت اسفل البلاط لتجنب حدوث مراكز اجهادات تؤدى الى كسر البلاط مستقبلا

أأ