القلابات

أنواع الدوائر المنطقية :- 1 – دوائر توافقية  " البناء الاساسى لها البوابات المنطقية "

2 – دوائر متعاقبة  " البناء الأساسى لها القلابات "

تعريفها :- هى عبارة عن دائرة رقمية منطقية متعاقبة عملها الأساسى هو تخزين المعلومات بسعة وحدة رقمية ثنائية واحدة .

ويوجد القلاب فى إحدى حالتين مستقرتين إحداهما ( 1  )  والأخرى (0  ) ويظل على هذا الوضع مادام قد استمر تزويده بمصدر القدرة اللازمة  أو حتى يتم تغيير هذه الحالة بتطبيق مستويات دخل مناسبة

ولها مخرجين   1 – مخرج طبيعى  Q            2 – مخرج متمم    Q

اذا كان Q = 1       Q  = 0

انواع القلابات

قلاب S.R    قلاب S.R المتزامن         قلاب D       قلاب JK        قلاب T         قلاب التابع والمتبوع

اولا : قـــلاب S.R

يعرف قلاب SR  الاساسى  بالقلاب غير المتزامن نظراً لوضع المخرج الطبيعى فى الحالة 1 فور التأثير على المدخل بالمستوى المنطقى الفعال

Q                                         S

Q                                            R

Q                            S  (SET )

المخارج                   المداخل

Q                            R (RESET )

الرمز المنطقى لقلاب S.R  ببوابتين ( نفى و )                            دائرة قلاب ببوابتين ( نفى و )

وجود الفقاعة العاكسة عند مدخل قلاب SR  تعنى أنه ينشط بمستوى منطقي منخفض ( 0 )

جدول الحقيقة

| # المخارج |  | المداخل |  | وضع التشغيل |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | Q | R | S |  |
| * | 1 | 0 | 0 | حالة الحظر |
| 0 عيوب قلاب SR 1 – وجود حالة الحظر 2- وجود حالة الامساك 3 – لايعمل وفقاً لنبضات تزامن | 1 | 1 | 0 | وضع الحالة 1 |
| 1 * حالة غير معروفة | 0 | 0 | 1 | وضع الحالة 0 |
| عدم تغيير |  | 1 | 1 | وضع امساك |

س 1 - اوجدى المخرج الطبيعى Q  للدائرة الموضحة بالشكل

1

0

1

0

Q                             S

Q                          R

دائرة القلاب SR  المتزامن

عيوب القلابات الغير متزامنة  تأخير الانتقال خلال النظام مما يعوق إنتقال أو تسلسل المعلومات خلال النظام طبقاً للتوقيت الزمنى المطلوب

لذا فان القلاب SR   المتزامن يعمل وفقاً لنبضات تزامن او توقيت ، أي يعمل تزامنينا .

الحافة الصاعدة :- هى الأنتقال من مستوى منطقى منخفض الى مستوى منطقى عالى CK (      )

الحافةالهابطة :- هي الانتقال من مستوى منطقي عالي الى مستوى منطقي منخفض CK (         )

يمكن زيادة الدائرة القلابة بمداخل أخرى SD , RD  لتتحكم في تغيير حالة القلاب بدون أي تأثير من نبضة التزامن آي بالتأثير المباشر على المداخل وتشير الحلقات الصغيرة عند المداخل SD , RD  الى أن المستوى المنطقي الفعال هو " 0  " .

S              Q

CK

R               Q

مدخل نبضات

التزامن

المخارج

S              Q

CK

R               Q

مدخل نبضات

التزامن

المخارج

SD

RD

الرمز المنطقى لقلاب SR   متزامن

يتم بناء القلاب SR  المتزامن باستخدام بوابات " نفى و " حيث أضيفت بوابتي " نفى و " إلى القلاب SR  الأساسي لتضيف خاصية التزامن له .

3

Q

Q

1

2

4

أى انه يتم نقل المعلومات الموجودة على مدخل البيانات ( S,R  ) إلى المخارج عندما تكون نبضة التزمن فى المستوى العالى .                                 SD                                                                                                             S

CK

RD                                        R

بناء دائرة قلاب SR   متزامن ببوابات " نفى و "

| # المخارج |  |  | المداخل |  |  | وضع التشغيل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | Q | CK |  | R | S |  |
| عدم تغيير |  |  |  | 0 | 0 | حالة الإمساك |
| 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | وضع الحالة 0 |
| 0 | 1 |  |  | 0 | 1 | وضع الحالة 1 |
| 1 1 |  |  |  | 1 | 1 | حالة الحظر |

جدول الحقيقة لقلاب SR  متزامن

1            2           3          4           5            6           7

S

CK

R

Q

1

0

1

0

1

0

1

0

مثال  : أوجد المخرج الطبيعي Q  والمخرج المتمم لسلسلة النبضات الموضحة  على مدخل قلاب SR  المتزامن

الحل

| المخارج |  | المداخل |  |  | أوضاع التشغيل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Q | ### Q | CK | ### R | ### S |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | وضع الإمساك |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | وضع الحالة 1 |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | وضع الإمساك |
| 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | وضع الحالة 0 |
| 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | وضع الحالة 1 |
| 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | وضع الحالة 0 |
| 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | وضع الحالة 1 |

أسئلة :

1- ارسم الرمز المنطقي لقلاب SR  ثم وضحى جدول الحقيقة له مع توضيح كيفية تمثيله ببوابات NAND

2-  اذكري عيوب كل من   أ - عيوب القلابات الغير متزامنة  ب – قلاب SR    ج- قلاب  SR  المتزامن

3 -  ارسم الرمز المنطقي لقلاب SR  المتزامن ثم وضحى جدول الحقيقة له مع توضيح كيفية تمثيله ببوابات NAND

h

S

R

4–  أوجد أوضاع التشغيل وكذلك سلسلة النبضات عند الخرج Q  لقلاب SR  المتزامن الموضح

5 – بيني بالرسم فقط كيف يمكن بناء قلاب SR  المتزامن من قلاب  SR

6 – وضحى كيف يمكن اشتقاق قلاب SR  من قلاب SR  المتزامن

دائرة قلاب (  D  ) قلاب البيانات

ويسمى القلاب D   أحيانا " بقلاب التأخير " إذ انه يتم تأخير مستوى الدخل المؤثر على مدخل البيانات " D   " من الوصول إلى المخرج الطبيعى لمدة نبضة تزامن واحدة .

قلاب    D يعالج عيوب قلابات SR ] S = R   = 1  أو 0   ( حالة الحظر  وحالة الإمساك )[ فان حالة الخرج تكون غير محددة  أمكن التغلب على ذلك فى الدائرة القلابة من النوع D  بالتأكد من أن المستويان المؤثران على المدخلان R,S  يتمم كلاً منهما الآخر ويتأتى ذلك بتوصيل مستوى منطقى على المدخل S  وتوصيل عكسه ( متممة ) على المدخل R   عن طريق بوابة نفى ( NOT  ) .

مميزات قلاب D   :-

1 – عدم وجود حالة الحظر            2 – عدم وجود حالة الإمساك                 3 – يعمل وفقأ لنبضات تزامن

الرمز المنطقى للقلاب D  :    ذو مدخل واحد للبيانات " D  " إلى جانب مدخل نبضات التزامن " CK  "

S              Q

CK

R               Q

مدخل نبضات

التزامن

المخارج

مدخل البيانات

D              Q

CK

Q

مدخل نبضات

التزامن

مدخل البيانات

الرمز المنطقى لقلاب D  مكوناً باستخدام قلاب SR  متزامن

الرمز المنطقى لقلاب D

| Q Q D CK Q | ##### D |
| --- | --- |
| 0 1 | 0 1 |

جدول الحقيقة لقلاب D

بناء قلاب D من بوابات نفى " و "

س1 : أوجد الخرج  Q  لقلاب D   وجدول الحقيقة

لسلسلة النبضات الموضحة

#### D

CK

س2 وضح كيف يمكن اشتقاق قلاب SR  من قلاب D

س3 – وضحى كيف يمكن بناء قلاب D  باستخدام     أ - البوابات المنطقية          ب – قلاب SR

القلاب JK    الأساسى المتزامن

J              Q

CK

K               Q

مدخل نبضات

التزامن

المخارج

الرمز المنطقى

الرسم المنطقى

S        Q

R         Q

J

CK

K

يسمى قلاب عام " علل " لأنة يشتق منة اكثر من قلاب .

| ###### حالة التشغيل | ##### Q | ##### Q | ##### K | ##### J | ##### CK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NC حالة الوضع ( 0 ) حالة الوضع ( 1 ) وضع التبديل | 1 1 0 1 | 0 0 1 0 | 0 1 0 1 | 0 0 1 1 |  |

جدول الحقيقة لقلاب JK

Q J

CK

Q        K

مدخل نبضات التزامن  0

المخارج

اشتقاق قلاب SR  من قلاب JK :                            PR

يوصل  j, k , CK    ويغذى بمستوى منطقى منخفض 0

ويصبح الدخلين   PR  مدخل الضبط المسبق  (S )

ومدخل CLR  مدخل المسح     ( R )

CLR

J          Q

CK

Q

مدخل نبضات

التزامن

مدخل بيانات D

اشتقاق قلاب D  من JK

يوصل  J  بالمدخل K  بواسطة بوابة NOT   ويصبح هو مدخل البيانات

قلاب T  :

مدخل نبضات

التزامن

Q

T

Q

مدخل نبضات

التزامن

توصيل قلاب JK  ليعمل كقلاب T                               الرمز المنطقى لقلاب T

J         Q

CK            K         Q

1

يسمى بقلاب المتبدل ، هو عبارة عن قلاب JK  يعمل فى حالة تبديل ويسمى بقلاب القسمة على 2  .

يوصل  J,  K  ويغذى بمستوى منطقى عالى

ويصبح المدخل CK  هو مدخل T  مدخل نبضات التزامن

مثال : - أوجدى الخرج لسلسلة النبضات الموضحة عند مدخل قلاب T  ثم أوجدى العلاقة بين الدخل والخرج

1            2           3          4           5            6           7           8

دخل نبضات التزامن

الحل

المخرج Q

مثال  1 )

كم عدد الدوائر القلابة اللازمة للحصول على تردد نبضات 125 kHz  مصدر تردد 2 MHz   مع ذكر نوعها موضحاً أجابتك بالرسم .

الحل

نحتاج إلى أربعة دوائر قلابة من نوع T   .

2 MHz                             1MHz                         500KHz                       250KHz                               125KHz

Q

T             Q

Q

T             Q

Q

T             Q

Q

T             Q

مثال :-

J             Q

CK

Q         K

6            5           4          3           2            1

1

0

1

0

فى الشكل الموضح أوجد : - Q , Q    مع رسم سلسلة النبضات

الحل :-

| ###### حالة التشغيل | ##### Q | ##### Q | ##### K | ##### J | ##### CK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| حالة الوضع ( 1 ) ( NC ) حالة الوضع (0 ) حالة الوضع (0 ) وضع التبديل وضع حالة ( 0 ) | 0 0 1 1 0 1 | 1 1 0 0 1 0 | 0 0 1 1 1 1 | 1 0 0 0 1 0 |  |

جدول الحقيقة

سؤال :- فى الشكل الموضح أوجدى أوضاع التشغيل و سلسلة النبضات على المخرج الطبيعى لقلاب JK يعمل عند الحافة الصاعدة  ؟

### س1 :- أوجد المخرجات الثنائية عند المخرج الطبيعى وكذلك حددي أوضاع التشغيل ؟

J               Q

CK

K               Q

a              b              c            d               e               f              g

1

0

1

0