المسجلات

تعريفها

هى عبارة عن مجموعة من الدوائر القلابة تستخدم كذاكرة مؤقتة لتخزين كمية صغيرة من البيانات  و المعلومات لفترة زمنية صغيرة .

استخداماتها    1- كذاكرة مؤقتة لتخزين كمية صغيرة من البيانات أثناء

أ – إزاحة يميناً أو يساراً                 ب – عند نقلها عبر وسائط النقل                  جـ – عمليات الضرب والقسمة

2 – عند تحويل البيانات المتتالية الى بيانات متوازية .

# أنواع المسجلات

أ – مسجل إزاحة يميناً . ( مدخل متوالىو مخرج متوالى - مدخل متوالىو مخرج متوازى )

ب – مسجل إزاحة يساراً . ( مدخل متوالىو مخرج متوالى - مدخل متوالىو مخرج متوازى )

جـ – مسجل النقل .

###### أولاً :- مسجل الإزاحة يميناً   1- نبدأ بتحميل البت الأقل أهمية        2- يتم تحميل البيانات التالية بالتتابع  مع تعاقب نبضات الإزاحة .

3 – نأخذ الخرج من جهة اليمين     و  الدخل جهة اليسار  .

4- تمثل بقلابات D  ولذلك فهناك زمن تأخير للبيانات يتوقف على عدد المراحل .زمن تأخير البيانات = عدد المراحل × زمن النبضة الواحدة ( عيب )

5 – من يدخل أولاً  يخرج  أولاً متوالى المدخل ومتوالى المخرج .

مثال :- وضح مع الرسم كيفية تحميل مسجل الإزاحة يميناً بالعدد الثنائى  ( 11001 )2  .

الحـــل

Q1                         Q2                            Q3                           Q4                           Q5

D1

FF1

D2

FF2

D3

FF3

D4

FF4

D5

FF5

مدخل البيانات

مدخل المسح

مخرج البيانات

CLR                     CLR                        CLR                         CLR                     CLR

مسجل إزاحة يميناً سعة 5 بت .

مدخل التزامن

العدد المراد تحميلة ( 11001 )2

| Q5 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | نتيجة الإزاحة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 1 0 0 | 0 0 1 0 0 1 | 0 1 0 0 1 1 | 0 1 2 3 4 5 |

زمن التأخير = عدد المراحل × زمن النبضة الواحدة

N           =           T     ×      t

ثانياً :- مسجل الإزاحة يساراً

1- نبداء بتحميل البت الأكثر أهمية ويتم تحميل البيانات التالية بالتتابع. 2- نأخذ مخرج البيانات من جهة اليسار  والدخل جهة اليمين  .

3- هناك زمن تأخير للبيانات       = عدد المراحل  ×  زمن النبضة الواحدة  .

مثال " 2 "     وضح كيفية تحميل العدد ( 1011  ) 2 خلال مسجل إزاحة يساراً سعة 4  بت

مدخل المسح

Q4                      Q3                          Q2                     Q1

D1

FF1

D2

FF2

D3

FF3

D4

FF4

مدخل البيانات

مدخل التزامن

مخرج البيانات

CLR                     CLR                     CLR                     CLR

.

نبدأ بتحميل البت الأكثر أهمية مع النبضة رقم ( 1 ) ثم تحمل البتات التالية بالتتابع مع تعاقب نبضات الإزاحة

| # عملية الإزاحة يميناً تناظر عملية القسمة ÷ 2 # عملية الإزاحة يساراً تناظر عملية الضرب × 2 نبضة الإزاحة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 | 0 1 0 1 1 | 0 0 1 0 1 | 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 1 |

مثال ( 1 )      كم عدد نبضات الإزاحة اللازمة لتحميل كلمة طوله  8  بت خلال مسجل إزاحة  ( يميناً أو يساراً )  .

الحـــل

نحتاج الى 8  نبضات إزاحة      لان كل بت يحتاج الى نبضة إزاحة واحدة .

مثال ( 2 )

احسب زمن التأخير للبيانات فى مسجل لإزاحة محمل على التوالى مكون من 12 قلاب اذا كان الزمن الدورى لنبضة التوقيت 2 ns .

الحــــل ( 2 )

زمن تاخير البيانات = عدد القلابات × الزمن الدورى                               عدد القلابات             =     12

T         = N           ×t                                                     الزمن الدورى             =     2 ns

T   = 12   × 2   = 24        n s                                    زمن التأخير              =   ؟

مثال ( 3 )        حاسب إلكترونى تردد مولد نبضات التوقيت له 6 MHz .

احسب الزمن اللازم لاجراء عملية الضرب فى ( 1024 ) 10  اذا كان الحاسب يقوم بعملية الضرب بواسطة مسجل ازاحة يساراً .

10 6× 6

1

الحـــل      ( 3 )

T    =  عدد النبضات   ×    الزمن الدورى .

حساب الزمن الدورى T =           1            =                                  =   .16            -            =

F

10 6×

ثانيا حساب الزمن اللازم للضرب   × 1024

1024   = 2 10        اذاً  عدد النبضات  N  =  10

10- 6 ×

10- 6 ×

الزمن اللازم للضرب × 1024  =  10  ×   .16                                1.6       ثانية

مسجل النـقل

مسجل النقل متوازى المدخل متوازى المخرج                           يتطلب التحميل على التوازى خط مستقل لكل بت

يتم تحميلة بكل البتات دفعة واحدة خلال نبضة توقيت  واحدة ( نبضة نقل )

الزمن اللازم لتحميل البيانات لا يعتمد على طول الكلمة الرقمية       (   زمن التأخير الانتقال   =   زمن النبضة الواحدة   )

مسجل متوازى المدخل / متوازى المخرج

أسئلة

1- حاسب الكتروني تردد مولد النبضات له 20 ميجا سيكل . أحسب الزمن اللازم لإجراء عملية ضرب في ( 1024 ) و عملية قسمة علي ( 8192 ) .

2- ارسم مسجل إزاحة يمينا يراد تحميلة بالرقم ( 25 ) و كذلك جدول الحقيقة .

3- اكتب جدول الحقيقة لمسجل إزاحة يمينا سعة 5 بت يراد تحميلة بالعدد  ( 26 )10. وإذا تم تخزين هذا الرقم في الصورة الثنائية المزدوجة في مسجل إزاحة سعة 8 بت. فما نتيجة إزاحة الرقم يسارا ( بت واحدة )

4- ارسم مسجل  نقل 6 بت . ثم اشرح كيف يتم نقل العدد ( 101101 ) من المدخل للمخرج حيث أنه يختزن الكلمة (100110)

5- أكتب جدول الحقيقة لمسجل إزاحة يسارا سعة 5 بت يراد تحميله بالعدد ( 28 )10 و اذا تم تخزين هذا الرقم في الصورة الثنائية المزدوجة في مسجل سعة 8 بت فما هي نتيجة إزاحة الرقم يسارا "بت واحدة "و يمينا " بت واحدة "

6- اذا كان عدد مراحل مسجل ستة مراحل . وكان زمن التأخير للبيانات 12 ميكرو ثانية و صمم للقيام بعملية ضرب و قسمة باستعمال إزاحة يمينا / يسارا . احسب الوقت اللازم لتنفيذ عملية قسمة علي (16384 ) و عملية الضرب في ( 512 )