جدول كميات لتنفيذ خط مجاري أمطار رئيسي في شارع (21) شارع مستشفى الاسكان ضمن المحلة 617

| ت | التفاصيل | الوحدة | الكمية | السعر |  | المبلغ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | رقماً | كتابة | رقماً | كتابة |
| 1- | تجهيز مواد ونقل وحفر ومد وربط ورص وحدل وفحص ودفن أنبوب مجاري بلاستك وبموجب المواصفات الفنية المعمول بها في دائرة مجاري بغداد وتشمل هذه الفقرة سحب المياه بكافة أنواعها بطريقة لا تؤثر على استقرارية التربة مع ضمان استمرارية الجريان والخدمات والدور المجاورة وإسناد الجوانب للحفر على أن يتم رص التربة جيدا تحت قاعدة الأنبوب ثم يتم فرش طبقة من بالحصى الخابط بسمك 20سم مع التعديل والرص الجيد ثم تملا جوانب الأنبوب بطبقة بالحصى الخابط وبعرض (قطر الأنبوب /2 على إن لايقل عن 20 سم) ولارتفاع لايقل عن 50 سم فوق ظهر الأنبوب(وبطبقات لاتزيد عن20سم مع الرص الجيد ) ثم يتم الدفن بالتربة النظيفة وبطبقات لا تزيد عن 25سم مع الرص اليدوي الجيد والى حد 80سم فوق طبقة بالحصى الخابط بعدها يتم الدفن بالتربة النظيفة وطبقات لا تزيد عن 50سم مع الرص الميكانيكي الجيد بموجب المخطط المـرقم م/417 ثم يتم الدفن بالحصى الخابط بسمك لا يقل عن 30سم وصولا إلى مستوى الأرض الطبيعية للمناطق غير المبلطة وتحت التبليط للمناطق المبلطة مع الرص الميكانيكي الجيد وتشمل هذه الفقرة اخذ نماذج فحوصات درجة الرص للطبقة الأخيرة كل 100م وبموجب مواصفات الطرق (عدا توصيلات الدور) قطر 110_160 ملم يكون الدفن كامل بالحصى الخابط ورفع كافة الأنقاض وطرحها خارج حدود أمانة بغداد والى مواقع الطمر الصحي |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | كذا لقطر 315 ملم ولعمق من (1- 2) متر . | م.ط | 252 |  |  |  |  |
| 1-2 | كذا لقطر 315 ملم ولعمق من (2- 3) متر . | م.ط | 210 |  |  |  |  |
| 1-3 | كذا لقطر 400 ملم ولعمق من (3- 4) متر . | م.ط | 126 |  |  |  |  |
| 1-4 | كذا لقطر 400 ملم ولعمق من (4- 5) متر . | م.ط | 310 |  |  |  |  |
| 2- | تجهيز مواد وإنشاء حوض تفتيش من الخرسانة المسلحة عدا نوع ( AS ) يكون غير مسلح وبنسبة خلط (3:1,5:1) بموجب المواصفات الفنية المعمول بها في دائرة مجاري بغداد والمخطط المرقم (DG/57)ويقاس عمق الحوض من قعر الأنبوب الخارج إلى تحت مستوى الغـطاء ويشمل السعر كافة المواد والأعمال المطلوبة (عدا الغـطاء), كطلاء حوض التفتيش من الداخل بمادة الايبوكسي ( المقاوم للاحماض ) بثلاث طبقات متعامدة ومن الخارج بمادة الفلنكوت بثلاث طبقات متعامدة بعد عملية الانضاج للخرسانة وتحديد فتحات الانابيب ووضع (SLEEVE) في اماكن الفتحات للانابيب التي تربط على احواض التفتيش قبل عملية الصب لتلافي الانهيار او التشقق للحوض اثناء التكسير وتنفيذ مانع تسرب مياه (R.W.S ) في مواقع المفاصل الإنشائية بعمق أوطأ من 2,5 متر تحت مستوى الأرض الطبيعية وسحب المياه بكافة انواعها وإسناد الجوانب للحفر والقالب والدفن بالتراب والدق ثم الدفن بالحصى الخابط سمك 30سم من مستوى اسفل التبليط مع الرص الجيد وتشمل هذه الفقرة اخذ نماذج فحوصات درجة الرص للطبقة الأخيرة وبموجب مواصفات الطرق ورفع كافة مخلفات العمل وطرحها خارج حدود أمانة بغداد والى مواقع الطمر الصحي. |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | كذا من نوع ASولعمق(0,75-1,69)متر. | عدد | 3 |  |  |  |  |
| 2-2 | كذا من نوع BSولعمق(1,7-2,99)متر. | عدد | 8 |  |  |  |  |
| 2-3 | كذا من نوع BDولعمق(3)متر فأكثر. | عدد | 10 |  |  |  |  |
| 3- | تجهيز مواد وإنشاء حوض تفتيش مسلح بموجب المواصفات الفنية العامة المعمول في دائرة مجاري بغداد والمخطط (M/517) ويقاس عمق الحوض من قعر الأنبوب الخارج إلى تحت مستوى الغطاء ويشمل السعر كافة المواد والأعمال المطلوبة (عدا الغطاء ) وتنفيذ مانع تسرب مياه (R.W.S) في مواقع المفاصل الإنشائية لحوض التفتيش التي بعمق أوطأ من 2,5 م تحت مستوى الأرض الطبيعة وسحب المياه الجوفية وإسناد الجوانب للحفر والقالب والدفن بالتراب والدق ثم الدفن بالسبيس سمك 30 سم من مستوى أسفل التبليط مع الرص الجيد وتشمل هذه الفقرة أخذ نماذج فحوصات درجة الرص للطبقة الأخيرة وبموجب مواصفات الطرق ورفع كافة مخلفات العمل وطرحها خارج ساحة العمل والى المناطق المحددة من قبل أمانة بغداد. |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | كذا من نوع A ولعمق 6 متر . | عدد | 1 |  |  |  |  |
| 4- | كما جاء في الفقرة (1) بالنسبة لقطر(250) ملم لتنفيذ توصيلات فوهات استلام مياه الامطار( الكليات) و تشمل هذه الفقرة تكسير مع القلع( الإسفلت مع الكونكريت) ان وجد مهما كان السمك ورفع كافة الانقاض وطرحها خارج حدود أمانة بغداد والى مناطق الطمر الصحي0 . | م.ط. | 504 |  |  |  |  |
| 5- | تجهيز وتنفيذ فوهة استلام مياه الأمطار( كلي) وبموجب المواصفات الفنية العامة والمخطط المرقم م/500 . | عدد | 42 |  |  |  |  |
| 6- | تجهيز وتركيب مشبك مياه أمطار أفقي من حديد الاهين ثقيل الوزن بموجب المواصفات الفنية العامة والمخطط المرقم م/500 . | عدد | 42 |  |  |  |  |
| 7- | تجهيز و تركيب غطاء لحوض تفتيش من حديد الآهين . |  |  |  |  |  |  |
| 7-1 | كذا مستطيل الشكل بأبعاد ( 60× 90) سم ثقيل الوزن . | عدد | 3 |  |  |  |  |
| 7-2 | كذا دائري الشكل قطر 55سم ثقيل الوزن . | عدد | 18 |  |  |  |  |
| 8- | تكسير إسفلت الشارع(مع الكونكريت) إن وجد مهما كان السمك مع القلع ورفع كافة الأنقاض وطرحها خارج حدود أمانة بغداد والى مناطق الطمر الصحي 0 | م.ط. | 898 |  |  |  |  |
| 9- | إعادة كونكريت الشارع بسمك (20) سم مسلح بطبقة من BRC ورفع كافة الأنقاض وطرحها خارج حدود أمانة بغداد والى مناطق الطمر الصحي 0 | م.ط. | 898 |  |  |  |  |

الملاحظات

- يتم تجهيز كافة أنواع وأقطار الأنابيب والتقاسيم والملحقات من قبل الجهة المنفذة على ان تكون ذو منشأ تركي ,سعودي ,مصري .

- يتم فحص الأنابيب البلاستيكية ومقارنة نتائج الفحوصات مع المواصفات المرقمة DIN 8061,8062 والمواصفة القياسية العراقية المعتمدة في دائرة مجاري بغداد .

- يتم فحص خطوط المجاري المنفذة بطريقة عمود الماء ( Water Column) للتأكد من سلامة التنفيذ ويتم تحديد أعداد ومواقع نماذج الفحوصات من قبل المهندس المشرف.

- على الجهة المنفذة المتقدمة للعمل زيارة الموقع والوقوف على واقع الحال عند تقديم العطاء.

- في حالة ظهور طبقة من الإسفلت او الكونكريت على أعماق مختلفة اثناء التنفيذ وهي غير واضحة للعيان يكون التكسير والإعادة  في حالة حاجة العمل اليها من مسؤولية الجهة المنفذة وعلى حسابها .

- عدم قيام الجهة  المنفذة بأي اعمال  إضافية خارجة عن جدول الكميات والمخطط  إلا بعد موافقة دائرة مجاري بغداد رسميا بتنفيذ هذه الاعمال.

- يتم تقديم مخطط تسجيلي مع أوراق ذرعه كاملة عند الانتهاء من تنفيذ العمل.

- يتم استخدام الاسمنت المقاوم للأملاح لجميع الاعمال الخرسانية لدائرة مجاري بغداد .

- يتم المحافظة على الخدمات التحتية والظاهرة ( خطوط ماء , خطوط مجاري , أعمدة كهرباء , أبنية , حدائق , الخ ) عند تنفيذ العمل وفي حالة حصول أي اضرار فيها يتم اعادتها الى وضعها السابق من قبل الجهة المنفذة

- تم اعتماد منسوب نقطة الربط على أساس واقع الحال

- يتم فحص مكونات الخرسانة ( رمل ,حصو, سمنت ) وبموجب المواصفات الفنية لدائرة مجاري بغداد لضمان الحصول على خرسانة ذات مواصفات عالية

- تحسين مقاومة الانضغاط للخرسانة بمقدار لايقل ((30 MPA نيوتن / ملم بإضافة (المواد المحسنة ) للخرسانة المسلحة لاحواض التفتيش بكافة انواعها وبنسبة خلط (:1  3:1,5)

- طلاء حوض التفتيش من الداخل بمادة الايبوكسي ( المقاوم للأحماض ) بثلاث طبقات متعامدة لتلافي الضرر الذي قد يحصل من انبعاث الغازات والاحماض ومن الخارج بمادة الفلنكوت بثلاث طبقات متعامدة بعد عملية الانضاج للخرسانة.

- تحديد فتحات الانابيب ووضع (SLEEVE)  في اماكن الفتحات للأنابيب التي تربط على احواض التفتيش قبل عملية الصب لتلافي الانهيار او التشقق للحوض اثناء التكسير  .

- تكون عملية رفع كافة مخلفات العمل بشكل يومي وطرحها خارج حدود أمانة بغداد والى مناطق الطمر الصحي .

- على الجهة المنفذة للعمل رفع كافة مخلفات العمل وتسليم الموقع خالي من أي أنقاض .