الاشتراطات الكهربائية

هي الاشتراطات الفنية الخاصة بالتمديدات       و التركيبات الكهربائية بالمنشأ أو المبنى.

غرفة الكهرباء الداخلية: هي غرفة تحتوي على جميع الأعمال الكهربائية الخاصة بشركة الكهرباء من الكابلات و المفاتيح الرئيسية و العدادات و القواطع الكهربائية، و تحتوي، عادةً، على مولد احتياطي؛ لاستخدامه في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

الكابلات الأرضية: هي الكابلات الممدة تحت سطح الأرض سواء كانت للتحكم أو للقوى الكهربائية.

لوحة توزيع الكهرباء الرئيسية: هي اللوحة التي توصل عليها جميع الأحمال الكهربائية للمنشأ.

لوحة توزيع الكهرباء الفرعية: هي لوحة توصيل الكهرباء من لوحة التوزيع الرئيسية إلى الوحدة.

|  | - تعليمات وإرشادات ميكانيكية: |
| --- | --- |
|  | أ – يجب أن يركب جهاز سحب الهواء على المنور، ويركب جهاز لكل منور بالموقف. |
|  | ب- يجب أن تكون الأجهزة المستخدمة في سحب الهواء محكمة التثبيت بحيث لا تصدر عنها أصوات مزعجة أثناء التشغيل بسبب اهتزازها. |
|  | ج – يجب أن تكون أجهزة سحب وتجديد الهواء الداخلي بالموقف من نوع يتحمل الظروف المناخية المحلية مثل الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة والأمطار والغبار والصدأ . |
|  | د – يجب أن تكون أجهزة سحب الهواء من نوعية معروفة وعبر وكيل معتمد بالمملكة يمثل الشركة المصنعة ، وأن يضمن توفير قطع الغيار اللازمة لهذه الأجهزة لمدة خمس سنوات على الأقل. |
|  | هـ- أن تكون الأجهزة المستخدمـة صالحـة للعمـل على جهد أو 220/127 فولت 60 هيرتز أو حسب الجهد المتوفر بالمنطقة. |
|  | - الاشتراطات الكهربائية الخاصة بالمواقف: |
|  | أ – يجب أن يكون التصميم والتنفيذ متمشياً مع أحد النظم المحلية أو العالمية. |
|  | ب- يجب أن يراعى توفير خدمة مستمرة وطويلة بصورة اقتصادية وأدنى تكلفة للصيانة. |
|  | ج – يجب أن تكون المعدات والأجهزة الكهربائية من النوع المغلق لحمايتها من الغبار. |
|  | د - شدة الإنارة: يتم تصميم الإنارة طبقاً للقيم القياسية الموضحة بجدول (2-4-7). |

جدول رقم (2-4-7)

الحد الأدنى لشدة الإنارة بالمواقف

| الحد الأدنى لشدة الإنارة | المـــكان | مسلسل |
| --- | --- | --- |
| 200 لوكس | مواقف السيارات الداخلية | 1 |
| 100 لوكس | الممرات الحلزونية المنحدرة | 2 |
| 500 لوكس | ممرات الخروج وطرق الوصول | 3 |
| 320 لوكس | غرف المفاتيح الكهربائية والمحركات | 4 |
| 300 لوكس | غرف المحولات | 5 |
| 400 لوكس | أكشاك المراقبين وماكينات التذاكر | 6 |

| 1-يجب أن يكون تصميم الأعمال الكهربائية علي أساس أن جهد التغذية 220/127 فولت أو 380/220 فولت (حسب جهد شركة الكهرباء المحلية) ثلاثي الأطوار، أربعة أسلاك، 60 ذبذبة/ثانية. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-جميع المواد والتركيبات الكهربائية تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، ونظام التمديدات الكهربائية الصادر عن وزارة المياه والكهرباء و التعاميم الصادرة عن هذه الوزارة أو تكون مطابقة لإحدى المواصفات العالمية المعمول بها. |  |  |  |  |  |  |
| 3-يجب فصل الإنارة الخارجية للمباني و المنشآت عن الإنارة الداخلية. |  |  |  |  |  |  |
| 4-يجب فصل دوائر الإنارة عن دوائر القوي وعمل لوحات توزيع مستقلة لكل منها. كما يجب عمل لوحات كهربائية مستقلة لوحدات التكييف. |  |  |  |  |  |  |
| 5-يجب فصل الدوائرالكهربائي الخفيفة (الهاتف – جهاز المناداة – هوائي التليفزيون - ..) عن دائر الإنارة و القوى، و يجب أن تكون لها مسارات خاصة بها. |  |  |  |  |  |  |
| 6-يجب أن تكون القواطع الكهربائية لمخارج القوي من النوع المزود بحماية ضد التسرب الأرضي للتيار. (Earth Leakage Circuit Breaker) |  |  |  |  |  |  |
| 7-جميع المواد و التركيبات الكهربائية الخارجية يجب أن تكون من النوع المقاوم لعوامل الطقس والمحمية ضد الرطوبة والغبار ومياه الأمطار. |  |  |  |  |  |  |
| 8-يجب تجهيز المباني و المنشآت بالمتطلبات الكهربائية الآتية: - وحدات إنارة طوارئ. - علامات مضيئة توضح مخارج الطوارئ - شبكة للكشف والإنذار عن الحريق. - غرفة لمحولات شركة الكهرباء، و حسب مواصفات الشركة ، و بالتنسيق مع الجهة المختصة فيها؛ وذلك في حالة تجاوز الحمل الكهربائي للمبنى عن 400 أمبير، ومراعاة أن تكون فتحات التهوية ومداخل الغرفة جهة الشارع (يتم الحصول علي مخطط تصميم الغرفة المعتمد من شركة الكهرباء المحلية). |  |  |  |  |  |  |
| 9-يجب تأمين مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية تتناسب قدرتها مع الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ ويمكن أن يكون المصدر الاحتياطي واحداً أو أكثر من مصادر الطاقة الآتية: - مولد احتياطي يغذي حمل الطوارئ خلال فترة زمنية محددة لتفادي الأخطار. - بطاريات مع جهاز شاحن أتوماتيكي تعمل تلقائياً لمدة لا تقل عن ساعة ونصف. - استخدام وحدات الإمداد بالطاقة الغير منقطعة. |  |  |  |  |  |  |
| 10-يجب تزويد المبنى أو المنشأ بمانعة صواعق مناسبة تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات عالمية معتمدة. |  |  |  |  |  |  |
| 11-يراعي حسن اختيار موضع لوحة التوزيع الرئيسية بحيث يسهل توزيع التيار الكهربائي إلي عناصر المشروع ولوحات التوزيع الرئيسية. |  |  |  |  |  |  |
| 12-يجب إضاءة الطوارئ واللوحات الإرشادية المضيئة يجب أن تتصل بثلاثة مصادر للطاقة (شحن ذاتي، شحن عام، مولد احتياطي). |  |  |  |  |  |  |
| 13-يجب أن تكون المعدات والأجهزة الكهربائية (مثل الدفايات - مواقد الطهي والأفران - الثلاجات - مكيفات الهواء ، وكافة المعدات) من الأنواع المعتمدة، والمأمونة الاستخدام ومطابقة للمواصفات العالمية. |  |  |  |  |  |  |
| 14-يتم تركيب أجهزة التدفئة التي تزيد قوتها على (1000) كيلووات داخل تطويقات من مادة غير قابلة للاشتعال. |  |  |  |  |  |  |
| 15-يتم تركيب جميع التمديدات، والتجهيزات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة كما يجب المرور عليها ، وإجراء الصيانة اللازمة لها بصفة دورية كل فترة للتأكد من صلاحيتها، وتلافي ما قد يوجد من عيوب، ويتم ذلك بمعرفة فنيين متخصصين . |  |  |  |  |  |  |
| 16-يجب أن تكون الإضاءة كافية و مطابقة للمواصفات القياسية العالمية الخاصة بنوع واستخدام المبنى. |  |  |  |  |  |  |
| 17-يجب تمديد ماسورة الهاتف الرئيسية طبقاً لتعليمات الجهة المختصة. |  |  |  |  |  |  |
| 18-يجب الالتزام بمواصفات الشركة السعودية للكهرباء – فرع جدة – ملحق رقم (4). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ## حماية التركيبات الكهربائية |  |
|  |  |  |  |  | يجب أن تتكون التركيبات الكهربائية في المباني عموماً من العناصر التالية: |  |
|  | 1- الكابل المغذي للمبنى: يتم حماية الكابل المغذي للمبنى بواسطة القاطع العمومي الموجود في لوحة التوزيع. |  |  |  |  |  |
|  | 2- لوحة التوزيع الكهربائية: وتتكون من قاطع عمومي يتم تحديد سعته بالأمبير بما يتناسب مع مقطع الكابل المغذي للوحة. و مجموعة من القواطع الفرعية لحماية الدوائر الفرعية الموصلة لوحدات الإنارة أو المخارج ويتم تحديد سعة القواطع الفرعية كل على حده حسب مقدار الحمل الموصل عليه. |  |  |  |  |  |
|  | 3- تمديدات الدوائر الكهربائية: هي عبارة عن الموصلات المستخدمة في نقل التيار الكهربائي من لوحة التوزيع حتى نقطة الإضاءة أو مخارج البرايز لمختلف الأغراض. |  |  |  |  |  |
|  | يتكون قاطع الدائرة من موصل يتحمل مرور تيار بقيمة محدودة فإذا زادت هذه القيمة يفصل القاطع وتفتح الدائرة ويتوقف مرور التيار ويعمل القاطع كمفتاح لوصل وفصل التيار. و ويجب أن يتم اختيار القاطع عند حمل 110% من التيار المقنن بدون فصل. |  |  |  |  |  |
|  | عند تصميم هذه القواطع، فإنها يجب أن تكون معدة لتحمل تيار أكبر من تيارها الأصلي بنسب متفاوتة ولمدد زمنية مختلفة. |  |  |  |  |  |
|  | تعتمد سعة القاطع على مساحة مقطع الموصلات الموصلة عليه ويجب أن تكون سعته متناسبة مع مقدار التيار المار في الموصلات وفيما يلي جدول يوضح مساحة مقطع الموصلات وسعة القاطع المناسب لكل منها من واقع (National Electric Code) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ## التأريض GROUNDING |
|  |  |  |  |  |  | ### أهمية التأريض |
|  |  |  |  | 1- يجب أن يتم تأريض دوائر الأجهزة المختلفة للحد من تأثير ارتفاعات الجهد الناتج من تأثير الصواعق أو تلامس موصلات الدوائر مع موصلات ذات جهد أعلى. كما يستخدم التأريض في المحافظة على ثبات الجهد أثناء التشغيل العادي وتسهيل عمل قواطع الوقاية من التسرب الأرضي. |  |  |
|  |  |  |  | 2- يجب فرض نظام التأريض على جميع المنشآت أياً كان نوعها لما له من فائدة في التقليل من الحوادث؛ طبقاً للتعميم الوزاري رقم 1700/1/ع بتاريخ 29/10/1405هـ . |  |  |
|  |  |  |  | 3- يجب تطبيق نظام التأريض علي جميع منشآت المشروع تجنباً للحوادث والمخاطر الناتجة عن سوء استخدام التيار الكهربائي أو الأجهزة الكهربائية المختلفة؛ علي أن يشمل نظام التأريض ما يلي: أ- تأريض حديد تسليح أساسات المباني. ب- تأريض جميع الأجزاء المعدنية الغير حاملة للتيار الكهربائي مثل مواسير المياه الرئيسية والمواسير المعدنية المستخدمة في الصرف الصحي.. الخ. ### ت- تأريض لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية وتمديدات الكابلات الداخلية ودوائر القوي والإنارة وخلافه. ث- كل الأجسام المعدنية الممددة رأسياً، ويزيد طولها عن 240سم، أو الممددة أفقياً ويزيد طولها عن 150سم والمعرضة للملامسة. ج- - جميع الأجهزة الكهربائية. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ### أدوات التأريض |
|  |  | 1- موصل التأريض: هو موصل من النحاس أو الألمنيوم معزول باللون الأخضر أو اللون الأخضر/الأصفر ويتم تمديده مع موصلات الدوائر الكهربائية فيما بين لوحة التوزيع الفرعية والمخرج الكهربائي أما موصل تأريض اللوحات الفرعية والعمومية فيتم تمديده عن موصلات النحاس أو الألمنيوم وإما أن يكون عارياً أو معزولاً مصمتاً أو مجدولاً يربط اللوحات الفرعية مع اللوحات العمومية من جهة ويربط اللوحات العمومية مع قطب التأريض من الجهة الأخرى. ويوضح جدول رقم (2-11-2) مقاطع موصلات التأريض بالنسبة لمقطع الموصل الحامل للتيار. |  |  |  |  |
|  |  | ### 2- قطب التأريض (GROUNDING ELECTRODE): يمكن استخدام أحد الوسائل التالية كقطب للتأريض وهى : أ- تمديدات المواسير المعدنية للمياه و الصرف الصحي. ب- أسياخ التسليح للمبنى. ج- موصل معدني يتم تمديده حول المبنى وعلى عمق لا يقل عن 150 سم من سطح الأرض. |  |  |  |  |
|  |  | 3- قطب تأريض صناعي (MADE ELECTRODE) |  |  |  |  |
|  |  | يمكن أن يكون قطب التأريض صناعي، وهو عبارة عن قضيب أو ماسورة معدنية لا يقل طولها 240سم تدفن رأسياً داخل التربة إلا إذا كانت الأرض صخرية فيمكن وضعها مائلة 45 درجة على المستوى الرأسي أو تدفن في خندق على عمق 75سم من سطح الأرض على الأقل. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4- لوح التأريض (PLATE ELECTRODE): |  |  |  |
|  |  |  | وهو عبارة عن لوح معدني قد يكون من النحاس بسمك لا يقل عن (0,5) نصف سم . ويجب ألا تقل المساحة المعرضة للتربة عن 0.186 متر مربع. |  |  |  |
|  |  |  | و يجب أن يكون قطب التأريض الملامس للتربة خالياً من الشحوم أو الزيوت؛ لأنها تضعف خصائص قابلية التأريض للتوصيل الكهربائي . |  |  |  |

جدول رقم (2-11-2) مقاطع موصلات التأريض بالنسبة لمقطع الموصل الحامل للتيار

مقطع أكبر موصل نحاس حامل للتيار (مم2); مقطع موصل الأرضي الرئيسي (مم2). 1; 1. 1.5; 1.5. 2.5; 2.5. 4; 4. 6; 6. 10; 10. 16; 16. 25; 16. 35; 16. 50; 25. 70; 35. 95; 50. 120; 70. 150; 70. 185; 95. 240; 120. 300; 150. 400; 185.

|  |  |  | ### الطرق المختلفة لخفض مقاومة التأريض |
| --- | --- | --- | --- |
|  | بعد الانتهاء من تأريض المبنى واللوحات العمومية والفرعية يتم قياس مقاومة التأريض بواسطة أجهزة خاصة بذلك فإذا لوحظ أنها تزيد عن الحد المسموح به وهو 6 أوم فإنه يلزم خفض هذه القيمة باستخدام طريقة أو أكثر من الطرق التالية: |  |  |
|  | 1- زيادة قطر قضيب التأريض لتزيد المساحة المعرضة لملامسة التربة إلا أن زيادة قطر القضيب لا يتبعها خفض ملموس في مقاومة التأريض بالإضافة إلى أنه لا يفضل استخدام أقطار أكبر من 18مم. |  |  |
|  | 2- زيادة طول قضيب التأريض بأن يتم ربط أكثر من قضيب عن طريق جلبه وصل من نفس المعدن للحصول على الطول المناسب ورغم أن الطول الموصى باستخدامه في (NEC) هو 240سم للتربة العادية إلا أنه يمكن زيادة هذا الطول إلى 15 متر لأنواع التربة الرديئة. |  |  |
|  |  |  | 3- زيادة عدد قضبان التأريض باستخدام أكثر من قضيب مدفون في الأرض على مسافات لا تقل عن 240سم بين القضيب والآخر وذلك للحصول على أفضل قيمة ممكنة لمقاومة التأريض. |
|  |  |  | 4- معالجة التربة المحيطة بقضيب التأريض كيميائياً للحصول على مقاومة للتأريض بأحد الطرق التالية:- |
|  |  |  | أ- تعمل حفره مجاورة لقضيب التأريض وتبعد عنه بمسافة لا تزيد عن 10سم وتملاً بأملاح كبريتات المغنيسيوم أو كبريتات النحاس أو ملح صخري حتى منسوب 30سم من سطح الأرض ويصعب تنفيذ هذه الطريقة في حالة عدم توفر فراغ كافي بجوار قضيب التأريض . |
|  |  |  | ب- أو يتم عمل خندق دائري حول قضيب التأريض بحيث لا يقل القطر الداخلي للخندق عن 45سم وعمق 30سم . ويملأ هذا الخندق بالمواد الكيميائية السابق ذكرها . |
|  |  |  | ويجب ألا يكون هناك اتصال مباشر بين المواد الكيمائية وقضيب التأريض حتى لا يتسبب في تكوين طبقة من الصدأ على ذلك القضيب . والكمية التي يفضل وضعها تكون في حدود 18 إلى 40 كيلو جرام من مادة كبريتات النحاس لرخص ثمنها وجودة توصيلها الكهربائي ويستمر مفعول هذه الكمية لمدة سنتين ثم يكرر وضعها مرة أخرى .ويتم غمر بئر التأريض في بادئ الأمر بالماء حتى يساعد على تسرب المواد الكيميائية للتربة أما بعد ذلك فإن مياه الأمطار كافية للقيام بهذه العملية. |
|  |  |  | تختلف المقاومة النوعية للتربة حسب نوعها ودرجة الرطوبة، وفق ما يتضح من جدول رقم (2-11-3). |

جدول (2-11-3)

المقاومة النوعية لأنواع التربة المختلفة

نوع التربة; المقاومة النوعية. القيمة التقريبيةأوم . متر; القيمة الوسطيةأوم . متر. تربة رطبة; 10 – 50; 30. تربة طينية زراعة; 20 – 200; 100. تربة رملية رطبة عمق 2 متر; 200 – 600; 450. تربة رملية جافة; 500-1500; 1000. صخر جامد عمق 2 متر; 200-2000; 1500. تربة حجرية; 300 – 800; 3000. تربة صخرية; مقاومة عالية جداً.

|  | ### التيار الكهربائي المسموح بمروره في موصل التأريض موضح في جدول رقم (2-11-4). |
| --- | --- |

جدول رقم (2-11-4) التيار الكهربائي المسموح بمروره في موصل التأريض

مقطع موصل التأريض (مم2); التيار المسموح بمروره مدة طويلة بالأمبير; التيار اللحظي المسموح بمروره خلال ثانية واحدة بالأمبير. نحاس; ألمنيوم; نحاس; ألمنيوم. 16; 150; -; 2500; -. 25; 200; 160; 4000; 2700. 35; 280; 200; 5500; 3700. 50; 480; 250; 8000; 5300. 70; 590; 320; 11500; 7400. 95; 780; 430; 11600; 10500. 185; 1380; 760; 32500; 21000.

|  |  |  | ## الحماية من تيار التسرب الأرضي |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### قواطع الحماية من تيار التسرب الأرضي |
|  |  |  | يتم حماية الدوائر الكهربائية الفرعية بقواطع فرعية عادية سعة 15 أمبير أو 20 أمبير إلا أنها قيمة مرتفعة جداً بمقارنتها بما ينتج عنها من أخطار حيث أن مرور تيار كهربائي صغير في حدود 60 مللي أمبير في جسم الإنسان يسبب وفاته. ولهذا يفضل استخدام قواطع الحماية من تيار التسرب الأرضي ، وهذه القواطع مماثلة للقواطع العادية من حيث الشكل إلا أنها حساسة جداً لمرور التيار الكهربائي (مهما صغرت قيمته) في أي مسار يختلف عن الموصل المحدد لمروره كان يكون هذا المسار من خلال جسم الإنسان مثلاً. وفي هذه الحالة ، عند مرور تيار بسيط قد يصل إلى جزء من المللي أمبير فإن هذا النوع من القواطع يفصل الدائرة. و هذه القواطع نوعان: |
|  |  | النوع الأول : يستطيع فصل الدائرة عندما تكون قيمة التيار المار فيها بحدود 6 مللي أمبير. |  |
|  |  | النوع الثاني :يصلح لفصل الدوائر التي يزيد تيارها عن 20 مللي أمبير ويوصي (NEC) باستخدام قواطع الحماية من تيار التسرب الأرضي في بعض الدوائر الكهربائية للمباني التجارية والسكنية وخاصة الموجودة في الأماكن المبتلة. |  |

| جدول رقم (2-11-5) تأثير مرور تيار التسرب الأرضي في جسم الإنسان |  |  |
| --- | --- | --- |
| تيار التسرب مللي أمبير | مدة سريان التيار | التأثير البيولوجي على جسم الإنسان |
| 0 – 0.5 | مستمر | التيار غير محسوس وليس له تأثير |
| 0.5 – 5 | مستمر | يبدأ الجسم بالإحساس بالتيار ويمكن للإنسان التخلص من المصدر إلا أنه يترك آثاراً في مكان التلامس |
| 5 – 30 | عدة دقائق | يصعب الانفصال عن مصدر الكهرباء ويسبب ارتفاع ضغط الدم وضيق تنفس |
| 30 – 50 | بضع ثواني | عدم انتظام نبض القلب – يرتفع ضغط الدم مع إغماء |
| 50 – عدة مئات | أقل من مدة النبضة | الشعور بصدمة قوية |
|  | أطول من مدة النبضة | إغماء مع ظهور آثار عند نقط التلامس |
| أكثر من عدة مئات | أقل من مدة النبضة | إغماء مع ظهور آثار عند نقط التلامس |
|  | أطول من مدة النبضة | إغماء – موت أو حريق |

|  |  |  | ### أماكن تركيب قواطع الحماية ضد التسرب الأرضي (Elcb) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1- يمكن أن يوضع قاطع (Elcb) على الخط الرئيسي للوحة التوزيع وفي هذه الحالة تكون حمايته شاملة لجميع الدوائر. ومن مساوئ هذه الطريقة أنه لو كان هناك أي تسرب للأرض من أي دائرة فرعية أو صغيرة؛ فإن ذلك يتسبب في قطع التيار الكهربائي عن كل اللوحة. |  |
|  |  |  | 2- أن يكون هناك لوحتان متجاورتان إحداهما للإضاءة والأخرى للقوى ويوضع قاطع (Elcb) قبل لوحة القوى بحيث يحمي فقط الأجهزة والآلات الكهربائية التي تتصل بدوائر القوى. |  |
|  |  |  | 3- يمكن أن يستخدم قاطع (Elcb) لحماية جهاز معين فقط كغسالة مثلاً ويتم ذلك بتوصيلة قبل المآخذ الكهربائية (البريزة) والغسالة أو أي جهاز آخر يراد حمايته بشرط أن يتم توصيل الجهاز بالأرض. كما يمكن أن يستخدم لحماية جزء من سكن أو مبنى أو فراغات معين . |  |
|  | - المواسير وصناديق السحب والاتصال |  |  |  |
|  | يجب أن تكون الأنابيب من مادة البلاستيك عديد كلوريد الفينيل ( P .V.C) الصلب الثقيل. |  |  |  |
|  | يجب أن يتم تمديد المواسير داخل الأسقف الخرسانية والجدران، ويلاحظ تركيب وصلات مرنة عند فواصل التمدد بهيكل المبنى و حيثما اقتضت الحاجة. |  |  |  |
|  | يجب أن يتم وصل الأنابيب ببعضها باستعمال الوصلات الخاصة بذلك أومواد اللحام المناسبة ( المذيب الخاص ) وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة. |  |  |  |
|  | يجب مراعاة استقامة تمديد الأنابيب، ولا يجوز عمل أكثر من انحناءين في الخط الواحد بين صندوق سحب (أو اتصال) والصندوق الذي يليه. كما يجب تجنب الانحناءات الحادة مطلقاً. |  |  |  |
|  | يجب أن يؤخذ بالاعتبار عند تركيب مواسير التمديدات الكهربائية ألا تقل المسافات الفاصلة بينها وبين مواسير التمديدات الأخرى عن الأرقام الواردة في الجدول رقم (2-11-6). |  |  |  |

| جدول رقم (2-11-6) المسافات الفاصلة بين أنابيب التمديدات الكهربائية وأنابيب التمديدات الأخرى الاستخدام; المسافات الفاصلة. لتمديدات الأنابيب الموازية لمواسير البخار والماء الساخن; 30 سم. لتمديدات الأنابيب المتقاطعة مع مواسير البخار والماء الساخن; 15 سم. لتمديدات الأنابيب الموازية أو المتقاطعة مع مواسير الماء البارد; 7.5 سم. |  |
| --- | --- |
| يجب أن تكون أقطار المواسير مناسبة لعدد الموصلات الممددة، و حجم الموصل الواحد، وبحيث لا يزيد معامل الإشغال للأسلاك ضمن الماسورة عن 40% . |  |  |  |
| يجب أن تكون صناديق السحب والاتصال والمخارج من الصاج المجلفن أو من البلاستيك (P.V.C) المتين والثقيل ومناسبة للتركيب مع شبكة الأنابيب والتمديدات الكهربائية. |  |  |  |
| يجب أن يراعى تزويد الصناديق المستعملة في الأماكن الرطبة أو خارج المباني بحشو خاص ( GASKET) لمنع تسرب المياه والرطوبة إليها. |  |  |  |
| يجب أن يتم ربط الأنابيب في الصناديق بواسطة جلب خاصة. |  |  |  |
| - الموصلات والكابلات |  |  |  |
| يجب أن تكون الموصلات والكابلات من النحاس الأحمر ذات قلب من موصل واحد أو موصلات مجدولة ومعزولة بمادة البلاستيك (عديد كلوريد البوليفينيل ) (P.V.C) المقنن لتحمل درجة حرارة لا تقل عن 85مْ ، ومقننة لجهد لا يقل عن 450 / 750 فولت . |  |  |  |
| يجب أن تستعمل الموصلات والكابلات بأطوال مستمرة ، ولا يسمح بعمل وصلات إلا في صناديق الاتصال وباستعمال وصلات مناسبة ، ولا يجوز استخدام الشريط البلاستيكي . |  |  |  |
| يجب أن يكون نظام ألوان عوازل موصلات التمديدات الكهربائية طبقاً للجدول رقم (2-11-7) . |  |  |  |

|  |  |  | جدول رقم (2-11-7) ألوان عوازل موصلات الكهرباء |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | اللون; النوع. أزرق; خط الحيادي. أخضر مع اصفر أو أخضر; خط الأرضي. أي لون غير خط الحيادي وخط الأرضي; خط الطور. |  |
|  |  |  | تمديدات الكابلات الأرضية |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1- داخل المبنى: يجب أن تستخدم الكابلات من النوع المسلح، وتمدد تحت البلاط مباشرة أو غير المسلح مع موصل منفصل للتأريض، وتمدد داخل أنابيب بلاستيكية أو مجاري خاصة. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2- درجات الانحناء : كما هي مبينة بالجدول رقم (2-11-8). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | جدول رقم (2-11-8) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | نصف قطر الانحناء (سم); نوع الكابل. 8 – 10; ضعف قطر الكابل غير مسلح. 10 – 12; ضعف قطر الكابل مسلح. |  |
|  |  |  | - لوحات التوزيع الكهربائية |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - لوحات التوزيع الفرعية: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 – يجب أن تصنع من ألواح معدنية بسماكة لا تقل عن (1مم) ومدهونة ببوية الفرن باللون الرمادي . ولا يقل مستوى العزل فيهـا عـن (500 ميجا أوم). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 – يجب أن تجهز بباب أمامي وتكون درجة الحماية (1P42) وقضبان توزيع بسعة مناسبة للحمل ، بالإضافة إلى قضيب الحيادي وتأريض منفصل مثبت بجسم اللوحة جيداً . |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 – يجب أن تركب اللوحات غاطسة في الجدار أو ظاهرة عليه بحيث يكون طرفها السفلي بارتفاع لا يقل عن (150سم ) عن سطح البلاط، وتحتوي على القواطع الآلية بالأعداد والسعات المناسبة للأحمال . |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - لوحات التوزيع الرئيسية: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 – يجب أن تصنع من ألواح معدنية بسماكة لا تقل عن (1.50مم) على شكل خزانة مدهونة ببوية الفرن، ومستوى العزل فيها لا يقل عن (500 ميجا أوم) . |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 – يجب أن يتم تركيب عدد 4 قضبان توزيع نحاسية بالمقاطع المناسبة ، ويخصص أحد هذه القضبان لخط التعادل الذي يتم عزله عن جسم اللوحة بالإضافة إلى قضيب الأرضي المتصل بجسم اللوحة . |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 – يجب أن تجهز اللوحة الرئيسية بأجهزة القياس التالية : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | أ - عدد 1 جهاز لقياس الجهد (فولتميتر) مع مفتاح اختبار لقياس الجهد . |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ب- عدد 3 جهاز لقياس التيار (أمبيرميتر) مع محولات التيار المناسبة ). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ت-عدد 3 لمبات بيان . |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ث- يجب أن يترك فراغ كاف ٍ في أسفل اللوحة بارتفاع لا يقل عن 30سم من القاعدة لربط كابلات التغذية بنقط النهايات المثبتة بهذا الفراغ . |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ج – يجب أن يراعى عدم ربط الكابلات مباشرة في الأجهزة أو ربط أكثر من كابل في نقطة نهاية واحدة، و تربط الكابلات في روزتة الدخول إلى اللوح. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ح – يجب أن يتم تركيب اللوحة على مجرى خرساني أو قاعدة أسمنتية بارتفاع 20سم عن سطح الأرض . |  |  |  |  |  |
|  | المصاعد الكهربائية |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1- يجب أن تزود المبـاني التي يزيد ارتفاعها عن ثلاثة أدوار بمصعد يتسع على الأقل لعدد أربعة أفراد ويزداد عدد المصاعد مع زيادة الأدوار وحجم المبنى بموجب المقاييس المعمارية المتعارف عليها. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2- في المباني المرخصة بعدد من الأدوار ثلاثة أدوار فأقل، و سمحت لها التشريعات بعد ذلك بزيادة عدد الأدوار ليكون أكثر من ثلاثة أدوار، و غير موجود بها مكان مخصص للمصاعد، فيمكن وضع المصعد في وسط الدرج، كما هو مبين في البند التالي. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3- يسـمح بوضع المصاعد بوسـط الدرج شـريطة ألا تقل أضـلاع بئر المصعد عن (2م ×2 م) وأن لا تقل بسطة الدرج أمـام باب المصــعد عن 2.0م، مع توفــير شـروط السلامة المطلوبة وتركيب حواجز مقفلة تماماً تفصل بين بيت الدرج وبئر المصعد. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4- يجب أن لا يتجاوز ارتفاع سـقف غرفة المصـعد عن سـقف الملحق العلوي. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5- يجب أن تكون المصاعد الكهربائية في مواقع يمكن الوصول إليها بسهولة من أي نقطة في المبنى، و أن تكون في أماكن ظاهرة و قريبة من أحد السلالم. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6- يشترط في غرف معدات المصاعد، و التي تبنى على أسطح المباني، ما يلي: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | أ- يجب أن تكون أبعاد الغرفة طبقاً للمواصفات القياسية للشركة المصنعة للمصاعد، على أن تكون هذه الشركة معتمدة لدى أمانة محافظة جدة. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ب- يجب أن تزود الغرفة بنظام تهوية و تكييف هواء جيد. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ت- يجب أن تزود بباب يحكم إغلاقه. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ث- يجب أن تكون جميع الأسلاك و الكابلات الخاصة بالتشغيل مخفية، و من مواد جيدة و غير قابلة للصدأ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ج- يجب توفير تغطية مناسبة لجميع البكرات و الأجزاء المتحركة. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7- يجب أن يتوفر في بئر المصنع ما يلي: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | أ- أن تكون أبعاد بئر المصنع مطابقة للمواصفات الفنية للشركة المصنعة للمصاعد المستخدمة. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ب- يجب معالجة الأجزاء المعرضة للمياه من بئر المصنع بالمواد العازلة للرطوبة طبقا لما ورد في (2-6). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8- يجب تزويد المصاعد بنظام الإغلاق الكهربائي، و نظام الإنذار، و نظام الهبوط الاضطراري،. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9- يجب وضع لوحات إرشادية و تحذيرية كافية داخل المصاعد. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10- يجب إجراء فحص دوري سنوي على المصاعد للتأكد من صلاحيتها، ويجب الحصول على شهادة صلاحية سنوية صادرة من شركة معتمدة من أمانة محافظة جدة. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | غــرفة الكهربـاء الخارجية |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1- يلزم توفـير غرفة للكهرباء إذا تحققت أحد الحالات الآتيـة أو كلها: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - للمبـاني التي يزيد استهلاكها عن 400 أمبير. - للمبـاني التي يزيد عدد وحداتها السكنية عن ستة وحـدات. - للمبـاني التي تزيد مساحة الأدوار فيها عن 1000 م2 . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2- يقوم المكتب الهندسي بعمل دراسة تفصيلية للأعمال الكهربائية وترفق بالخرائط لتوضيح احتياج المبنى من الكهرباء. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3- مساحة غرفة الكهرباء من الداخل 3.5 م × 4.7 م. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4- بالنسبة للعمائر، يجب أن يكون موقع غرفة الكهرباء كالآتي: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - داخل المبنى وعلى أن لا يقل صافي ارتفاع الغرفة عن 4.0م وبارتفـاع 15 سم من مسـتوى الرصـيف. - أو في الارتداد الجانبي جهة الجار على أن لا يبرز عن حد المبنى ويتم توفير ممر لا يقل عن 1م صافي بين الغرفة والسور الجانبي. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5- بالنسبة للفلل يكون موقع غرفة الكهرباء داخل حد السور و تطل على الشارع. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6- يجب الالتزام بالمواصفات الصادرة عن شركة الكهرباء. |  |  |  |  |  |  |  |

- الاشتراطات الكهربائية الخاصة بالمراكز الترفيهية

- يجب أن تكـون جميع التوصيلات الكهربائية خاصة تلك المتعلقة بالألعاب الكهربائية مخفية وبعيدة عن متناول الجمهور، وعن أماكن الانتظار والتنزه.

- يجب أن تكون الإضاءة كافية في جميع أنحاء مركز الترفيه، كما يجب أن تكون المصابيح من الأنواع الثابتة وغير القابلة للانفجار .

- يجب أن تظل إشارات المخارج ومخارج الطوارئ مضاءة بصفة مستمرة طوال فترة وجود الجمهور داخل المركز الترفيهي.

- يجب أن تفحص جميع التوصيلات والألعاب الكهربائية دورياً للتأكـد مـن سلامتها وإصلاح أي خلل ، وإذا تعذر إصلاح الخلل أو العطل فانه يجب عزل كامل الجهاز ووضع لوحة تشير إلى ذلك (تحت الإصلاح) أو(خارج الخدمة) .

- يجب تزويد جميع الألعاب الكهربائية بمفاتيح لقطع التيار الكهربائي توضع في المكان المخصص لعامل/عاملة التشغيل بحيث يكون في متناول يده لاستخدامه في حالات الطوارئ.

- يجب عزل مولدات الكهرباء عن أماكن وجود الجمهور، كما يجب أن تكون غرف المولدات مطابقة للمواصفات القياسية السعودية ،كما يجب الإشارة إليها بلوحة كبيرة (خطر ممنوع الاقتراب).

يجب الابتعاد عن استخدام بعض العناصر التي قد تتعرض من قبل المرتادين مثل أعمدة الكهرباء القصيرة واستبدالها بأعمدة طويلة مع وضع القلوبات (اللمبات) التي لا تتعرض للكسر.

|  |  | - الاشتراطات الكهربائية الخاصة |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - يجب أن تكون كافة التمديدات الكهربائية معزولة ومدفونة بالحوائط وداخل مواسير (P.V.C )، وعلى ارتفاع لا يقل عن 2متر من سطح الأرض، وعلى ألا يقل ارتفاعها عن 1متر من أعلى اسطوانة تقع تحتها. |  |  |  |  |
|  |  | - كافة مآخذ التيار الكهربائي والمفاتيح وكذا لوحات التوزيـع يجب أن تكون من الأنواع المعتمدة والمأمونة الاستخدام ومطابقة للمواصفـات العالميـة. |  |  |  |  |
|  |  | - يتم تأريض كافة التمديدات للإنارة والأفياش بدون استثناء. |  |  |  |  |
|  |  | - يجب أن تكون الإضاءة كافية مع عدم استخدام وحدات إضاءة من النـوع الذي ينتج عنه إشعاع حراري ( كشاف ضوئية 500 وات فأكثر) وأن تكون ذات أغطية واقية، وتكون مثبتة بالسقف وغير قابلة للانفجار. |  |  |  |  |
|  |  | - يجب تركيب مراوح تهوية في الأماكن المغلقة (الغرف والمخازن)؛ لضمان التهوية المستمرة فيها. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - الاشتراطات الكهربائية الخاصة بمحطات الوقود |  |
|  |  |  |  |  |  | - تنقسم محطة الوقود إلى منطقتين : منطقة خطرة وهي منطقة تخزين وتداول المواد سـريعة الاشتعال ، وأخرى آمنة تشمل بقية الأماكن الأخرى بالمحطة. |
|  |  |  |  |  |  | - يجب أن تكون جميع المواد الكهربائية التي تستخدم في التركيبات والإنشاءات من الأنواع المعالجة خصيصاً ضد الحرائق وتكون مصنعة طبقاً للمواصفات القياسية السعودية أو أحد المواصفات العالمية الخاصة بمقاومة الحريق. |
|  |  |  |  |  |  | - يجب أن تخضع التمديدات الكهربائية لاحتياطات خاصـة لمقاومة الحرائق ومقاومة الصدمات. |
|  |  |  |  |  |  | - يجب الأخذ في الاعتبار احتياطات الأمن اللازمة لمنع حدوث الحرائق نتيجة أي شـرارة كهربائية قد تحدث من حركة القواطع أثناء الوصل أو الفصل، وكذلك انصهار سلك المصهرات. |
|  |  |  |  |  |  | - يجب أن تكون الوصلات الموجودة في مواسـير التمديدات الكهربائية محكمة ضد تسرب المياه أو أي سوائل أخرى. |
|  |  |  |  |  |  | - يجب أن تجهز المواسـير التي تمر من منطقة الأمان إلى منطقة الخطر بصندوق مانع للتسـرب ومقاوم للحريق أو أي صندوق آخـر يعطي حماية مكافئة عند النقطة التي تدخل عندها المواسير إلى المنطقة الخطرة . |
|  |  |  |  |  |  | - لا يسمح بتمديد موصلات الدوائر المؤمنة في نفس مواسير الدوائر الأخرى. |
|  |  |  |  |  |  | - يجب أن تكون المعدات والأجهزة والتمديدات الكهربائية الثابتة في المناطق الخطرة من الأنواع المقاومة للحريق والتفاعلات الكيميائية والمواد الكبريتية ، وأن تكون في المناطق الآمنة من الأنواع العادية المستخدمة للأغراض الصناعية . |
|  |  |  |  |  |  | - يجب أن تغذى الأجهزة التي يمكن حملها أو نقلها إلى أي مكان (بخلاف المصابيح اليدوية والمزودة بكابل مرن) من مصدر كهربائي محمي ضد تيار التسرب الأرضي . |
|  |  |  |  |  |  | - يجب عدم توصيل المعدات الكهربائية من النوع غير المؤمن على نفس الدائرة الكهربائية للمعدات من النوع المؤمن. |
|  |  |  |  |  |  | - يجب عدم تركيب مصهرات على الموصل المحايد. |
|  |  |  |  |  |  | - لا يسمح بتركيب قواطع أو مصهرات داخل هيكل مضخات الوقود. |
|  |  |  |  |  |  | - يجب ترقيم أي معدة بذات الرقم هي والقاطع الموصل للتيار الكهربائي بلوحة التوزيع الكهربائية ليسهل التحكم فيها وبسرعة مناسبة عند حدوث أي ظرف غير عادي. |
|  |  |  |  |  | يجب ترقيم الأسلاك والتوصيلات والمقابس والقواطع والمفاتيح الفرعية بأرقام مناظرة لأرقام القواطع بلوحات التوزيع الكهربائية مع استمرارية تسلسل الأرقام في حالة وجود أكثر من لوحة فرعية ، وكتابة البيانات الوظيفية على اللوحة. |  |
|  |  |  |  |  | يجب أن توصل الأجهزة الكهربائية مثل الآلات الحاسـبة والكاتبة والأجهزة الكهربائية الأخرى بالدائرة توصيلاً مستديماً بمفاتيح ذات قطبين. |  |
|  |  |  |  |  | عند تمديد أي خـط ضغط متوسـط (13.8 ك.ف) على الرصيف المحاذي لمحطة الوقود فإنه يجب أن يكون الخط من الكابلات الأرضية وعلى عمق واحد متر تحت سطح الأرض. |  |
|  |  |  |  |  | يجب أن تشتمل التصاميم المقدمة على الأسس والمواصفات الفنية الكهربائية التالية: |  |
|  |  |  |  |  | 1) أن تكون شبكات تغذية الإنارة مستقلة عن شبكات تغذية القوى. |  |
|  |  |  |  |  | 2) أن تكون شـبكات وتمديدات التغذية لمنطقة المضخات منفصلة عن شـبكات تغذية باقي أقسام محطة الوقود، وأن يكون لكل شـبكة قاطع تيار عمومي خاص بها لسهولة التحكم. |  |
|  |  |  |  |  | 3) إيضاح نظـام التغذية بالتيار الكهربائي والجهد والذبذبة وعدد الأطوار (الفازات). |  |
|  |  |  |  |  | 4) يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة التصميمية للأدوات الكهربائية (50) درجة مئوية (.<>br> 5 ) توضيح نظام التأريض للأجزاء الكهربائية ومقاطع أسلاك التأريض ونوع العزل وطريقة عمل الأرضي ونظام اختبار دائرة سريان الأرضي (موتورات مضخات الوقود، وحدات الإنارة، المقابس، المفاتيح والقواطع … وخلافه) على المخططات الكهربائية. |  |
|  |  |  |  |  | 6) مراعاة توزيع الأحمال بالتساوي على الأطوار (الفازات). |  |
|  |  |  |  |  | 7) يجب أن تكون مقاطع الكابلات أو الموصلات مناسبة لشدة التيار المار بالدائرة، مع مراعاة نسبة احتياطي لمواجهة أي أحمال بدون ارتفاع في درجة حرارة الكابل أو الموصل لضمان سـلامة العزل. |  |
|  |  |  |  |  | 8) إيضاح التفاصيل الفنية الكافية عن نوعية وحدات الإنارة والمفاتيح والقواطع والمقابس والمصهرات ولوحات التوزيع والكابلات والأسـلاك وكل ما يلزم للالتزام بها عند التنفيذ. |  |
|  |  |  |  |  | 9) يجب أن تدون على المخططات مستويات شدة الإضاءة المقترحة لكل قسم من أقسام المحطة وطبقاً للمستويات المبينة فيما بعد . |  |

|  | يجب أن تكون المواد اللازمة للأعمال الكهربائية لمحطات الوقود وفقاً المواصفات الفنية التالية: |
| --- | --- |
|  | 1) الكابلات والأسلاك المستخدمة في التمديدات من النحاس الأحمر المجدول المعزول Stranded Wire |
|  | 2) الكابلات من النوع المسلح والمغلفة من الداخل بغلاف من الرصاص أو بغلاف من عديد كلوريد الفينيل PVC المقاوم للأحماض والاشتعال . 3 ) الجهد المقنن للكابلات (1000) فولت وللأسلاك (600) فولت. |
|  | 4) الأسلاك من النوع المعزول بالثرمو بلاستيك، وتكون مغلفة بغلاف من النايلون وملائمة للاستخدام في أماكن تداول الوقود السائل والأماكن الرطبة والمعرضة للزيوت الطبيعية وأبخرة المواد الملتهبة في درجة الحرارة العادية. |
|  | 5) المواسير التي تمدد داخل الأسـقف والجدران من النوع المعدني المجلفن أو البلاستيك المقاوم للهب أو الاشتعال. |
|  | 6) المواسير التي تمدد تحت سطح الأرض يجب أن تكون محمية جيداً ولا تتأثر بالأحماض والمواد الكبريتية في باطن الأرض ومن النوع المقاوم للصدمات وضد التآكل. |
|  | 7) اختيار القواطع يكون بسعة قطع مناسبة لحمل الدائرة. |
|  | 8) القواطع الرئيسية والقواطع الحاكمة لدوائر المضخات من النوع المزود بالحماية ضد التسرب الأرضي Earth Leakage Circuit Breaker |
|  | 9) مصهرات الحماية تكون بالسعة المناسبة لحمل الدائرة |
|  | 10) لوحات التوزيع الفرعية المقترحة لمحطات الوقود تكون من النوع المقفل تماماً ومحكمة الغلق ومصنعة من الصاج المقاوم للصدمات ومدهونة بدهان مقاوم للأحماض والمواد الكبريتية وتركب في منطقة الأمان بغرفة التوزيع الكهربائية، ويفضل أن تكون من الأنواع الغاطسة بالجدار، وفي حالة اختيار لوحات من النوع الذي يركب خارج الجدار فيلزم أن يكون لها أبواب مزدوجة (باب للقواطع مباشـرة وباب خارجي لإحكام الغلق ومزود بإطار من الكاوتشوك لهذا الغرض). |
|  | 11) كتابة اسم المنطقة التي تغذيها لوحة التوزيع في حالة وجود أكثر من لوحة، كما يوضح على باب اللوحة التحذيرات الهامة مثل (خطر مميت ، كهرباء ، الجهد … فولت) وذلك بلون أحمر. |
|  | 12) وحـدات الإنارة المسموح باستخدامها تكون من النوع المحكم المغلق والمقاوم للحريق لمنع تسـرب الغبار والأتربة والأبخرة والسـوائل Resistance fire Class 1-IP-555 وتركب في منطقة مضخات الوقود ومناطق تغيير الزيوت والشحوم ، أما وحدات الإنارة في منطقة الأمان فتكون من الأنواع العادية المستخدمة في الأغراض الصناعية. |
|  | 13) المقابس في المناطق الخطرة ومناطق تغيير الزيوت والشحوم تكون من الأنواع المعدنية المقاومة للأحماض والتفاعلات الكيميائية ومقاومة للحريق والاشتعال ، وأن تكون من النوع التشابكي أو بغطاء محكم وذات قطب أرضي وبمفتاح تأمين ، وفي المنطقة الآمنة تكون من الأنواع العادية المستخدمة في الأغراض الصناعية. |
|  | يجب دراسـة تصميم الإضاءة طبقاً للمواصفات السعودية أو أحد الأنظمة العالمية المعترف بها في حسابات شدة الإضاءة، ويلزم الإشـارة إلى النظام المختار في مستندات المشروع، وتكون شدة الإضاءة الموضحة أدناه، هي الحد الأدنى المطلوب تحقيقه: |

| شدة الإضاءة ( شمعة ) | العناصر المراد إضاءتها |
| --- | --- |
| 100 | منطقة تداول الوقود (المضخات( |
| 320 | منطقة تغيير الزيوت والشحوم |
| 1100 | منطقة محلات عرض وبيع قطع الغيار وخدمات السيارات |
| 540 | منطقة محلات البيع التجارية |
| 54 | غرفة تخزين الزيوت والشحوم |
| 160 | غرفة الاستراحة |

|  |  | يجب أن تزود الدائرة أو الدوائر الكهربائية المغذية للمضخات بمفتاح أو قاطع مستقل للطوارئ بالإضافة إلى المفتاح العمومي وذلك لفصل التغذية الكهربائية عن جميع مضخات الوقود ومعدات الإنارة الملحقة بها ويركب في مكان قريب وعلى مسافة أمان لا تقل عن (10م) عشرة أمتار من أي فتحة في خزان تعبئة الوقود أو مضخة الوقود أو ماسورة التهوية. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | تنقسـم الـدوائر الكهربائية لمضخـات الوقود، تبعاً لنوعها إلى: |  |
|  |  | 1) المضخة المنفردة: وتزود بدائرة كهربائية واحدة للتحكم في كل من محرك المضخة ومعدات الإنارة الملحقة بها وتتم حمايتها بواسطة قاطع دائرة أو مصهر ذي سعة مناسبة لحمل الدائرة، كما تزود المضخة بمفتاح كهربائي ذي قطبين (قاطع الدائرة ثنائي) للتمكن من فصل المضخة كلياً عن الأجزاء الأخرى للتركيبات الكهربائية. |  |
|  |  | 2) المضخة المزدوجة: وتزود بثـلاث دوائر كهربائية منفصلة ، واحدة لكل مضخة على حدة ، وواحدة للإنارة ، وتتم حماية كل دائرة فرعية بقاطع دائرة مناسب أو بمصهر ذي سعة مناسبة لحمل الدائرة ، كما تزود المضخات بمفتاح كهربائي ذي قطبين (قاطع ثنائي) في الدائرة الرئيسية للمضخة وذلك للتمكن من فصل جميع الدوائر الفرعية للمضخة كلياً عن بقية أجزاء الشبكة الكهربائية ، وتستخدم المفاتيح الزئبقية داخل الزجاج أو المفاتيح الدقيقة المغلقة للتوصيل والفصل داخل المضخات. |  |
| 9-4-6-22 |  | يجب إنشاء نظام للتأريض وفقاً للاشتراطات الواردة بكتيب حماية التركيبات الكهربائية من تيار التسرب الأرضي الصادر عن وكالة الوزارة للشئون الفنية، و طبقاً للاشتراطات الكهربائية العامة الواردة في الفصل الثاني من هذا الدليل – بند (2-11)، بلإضافة إلى ما يلي: |  |
|  |  | 1) يجب إنشـاء أرضـي عام لمحطة الوقود بجوار غرفة توزيع الكهرباء الفرعية أو في مكان مناسب بعيداً عن منطقة تخزين وتداول الوقود ويجب ألا تزيد مقاومة قطب التأريض عن (25) أوم. |  |
|  |  | 2) يجب أن يؤرض الغلاف المعدني لجميع المعدات والمضخات الكهربائية والمواسـير وصناديق التوصيل والغلاف المعدني للكابلات المسلحة وجميع الأجـزاء المعدنية لخزانات الوقود. |  |
|  |  | 3) يجب أن تؤرض مضخات الوقود بموصل أرضي إلى الأرضي العام ويكون من النوع المعزول المقاوم للتفاعلات الكيميائية والمواد الكبريتية. |  |
|  |  | 4) يجب تجهيز موصل أرضي من النحاس الأحمر المجدول Stranded Wire والمعزول بالبلاستيك PVC بمقطع لا يقل عن (50) مم2، ويوصل أحد طرفيه بشبكة التأريض العمومية، والطرف الآخر يكون مزود بماسك Clamp لسهولة تثبيته بجسم عربة نقل الوقود أثناء عملية تفريغ الوقود بالخزانات لتسريب أي شحنات كهربائية ساكنة. |  |
|  |  | 5) يجب أن تكون خراطيم ملء الوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك PVC ، وأن تكون موصله جيداً للكهرباء لتفريغ أي شحنات كهربائية ساكنة من السيارات أثناء تعبئتها بالوقود في الأرض مباشرة. |  |
|  |  | 6) يجب أن يكون خرطوم تفريغ الوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك PVC ، لتسريب أي شحنات كهربائية ساكنة أثناء عملية التفريغ من سيارات نقل الوقود إلى الخزانات الأرضية بالمحطة. |  |
|  |  | 7) يجب إجراء اختبار صلاحية شبكة التأريض كل خمس سنوات على الأكثر. |  |
|  |  | ضرورة إتباع ألوان الموصلات الكهربائية الموضحة طبقاً لمواصـفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، كالتالي: |  |
| الموصل; اللون. الكهرباء; أحمر أو أسود أو أبيض أو بني. التعادل; أزرق فاتح. الأرضي; أخضر أو أخضر مختلط بالأصفر. |
|  |  | يجب أن تكون التمديدات التي تتم في الأسـقف والجدران داخل مواسير محمية ومقاومة للحرائق أو الاشتعال وتكون مدفونة جيداً ومغطاة من جميع الجوانب بالأسمنت. |  |
|  |  | يجب أن تكون التمديدات الأرضية سواء الكابلات أو الأسلاك داخل مواسير معالجة ضد التفاعلات الكيميائية والمواد الكبريتية وضد التآكل ومقاومة للحريق، وتتبع الاشتراطات التالية: |  |
|  |  | - يجب أن لا يقل عمق كابلات الضغط المتوسـط (13.8 ك.ف) المارة بالقرب من المنطقة الخطرة عن (1م) متر من سطح الإسفلت. - يجب أن لا يقل عمق كابلات الضغط المنخفض (380/220/127 فولت) عن (70) سم من سطح الإسفلت. |  |
|  |  | يجب وضع طبقة من الرمل الجاف تحت الكابلات التي تمدد في باطن الأرض، وطبقة أخرى فوقها بسمك (10) سم، كما يتم وضع بلاطات خرسـانية وشريط تحذيري بطول مسار الكابلات. |  |
|  |  | لا يسمح بعمل أي وصلات في الأسلاك داخل المواسير سواء في المنطقة الخطرة أو المنطقة الآمنة، كما لا يسمح بعمل أي وصـلات في الكابلات في تمديدات المنطقة الخطرة أيضاً، مع عدم السماح بعمل أي تركيبات كهربائية مؤقتة في أي جزء من أجزاء المحطة. |  |
|  |  | يجب أن تكون جميع الأدوات الكهربائية مثل (المقابس والمفاتيح … الخ) التي تركب خارج المباني أو على الجدران الخارجية من النوع المحمي ضد المياه والأتربة والأبخـرة والأحماض Outdoor, Weather proof type . |  |
|  |  | يجب إنشاء غرفة كهرباء داخلية مستقلة لتوزيع الطاقة الكهربائية على أقسام المحطة المختلفة بمساحة لا تقل عن (6م2)، وعلى بعد لا يقل عن (10م) عشرة أمتار (مسافة أمان) من المنطقة الخطرة وتكون سماكة الجدران لا تقل عن (20) سم مع عدم عمل فتحات تهوية في الجدار المواجه للمنطقة الخطرة. |  |
|  |  | عند الحاجة لتخصيص غرفة كهرباء لتركيب محول شركة الكهرباء، يراعى ضرورة الحصول على مخطط وتصميم غرفة المحول الكهربائي من شركة الكهرباء المحلية وتنشأ الغرفة في موقع لا يقل بعده عن (15م) خمسة عشر متر من المنطقة الخطرة ولها واجهة واحدة على الأقل على الشـارع مع الأخذ في الاعتبار أن تكون فتحة التهوية ومدخل الغرفة جهة الشارع مع ملاحظة أن تغطى هذه الفتحة بشبك ضيق الفتحات، بحيث لا يزيد بعد الفتحات عن 5مم ×5مم. |  |
|  |  | يجب أن تكون جميع القواطع الحاكمة لدوائر المنطقة الخطرة من النوع المؤمن وتعمل بنظام التسريب الأرضي سواء للتيار أو الجهد. |  |
|  |  | يجب عمل دائرة حماية كهربائية للتحكم في فصل التيار الكهربائي عن جميع شبكات الكهرباء الخاصة بالمنطقة الخطرة عند حدوث أي شيء غير عادي لمضخات الوقود، كما يتم عمل دائرة حماية كهربائية أخرى للتحكم في فصل التيار عن جميع شـبكات كهرباء المحطة بالكامل. |  |
|  |  | لا يسـمح بعمل غرف تفتيش كهربائية في المنطقة الخطرة، وفي حالة الضرورة يتم عمل غرفة تفتيش من النوع المحكم الغلق وفي المنطقة الآمنة فقط. ويمكن استخدام صناديق تفريع محكمة الغلق عند الحاجة إليها ويجب أن تكون معزولة جيداً بمادة تمنع تآكلها أو تفاعلها مع المواد الكبريتية والأحماض. |  |
|  |  | عند استخدام مصابيح يدوية، يجب ألا تعمل على جهد أكبر من (50) فولت وتكون مزودة بكابل مرن جيد العزل، كما يفضل أن تكون من النوع الذي يعمل بالبطاريات الجافة ومؤمنة ضد حدوث الشرارة منها. |  |
|  |  | يجب وضع أدوات إطفاء الحريق الملائمة للشرارة الكهربائية التي يمكن أن تنتج من المعدات والقواطع. |  |
|  |  | في حالة تغذية المحطة بمولد كهربائي بصفة أساسية أو بصفة احتياطية عند عدم وجود مصدر تغذية خارجي يراعى التالي : |  |
|  |  | 1) يجب أن يتم وضع المولد في غرفة مستقلة بعيداً عن منطقة تداول وحفظ المواد البترولية وتكون أبواب الخدمة وفتحات التهوية على اتجاه مضاد للمحطة وبمسافة أمان لا تقل عن (15م) خمسة عشر متر. |  |
|  |  | 2) يجب أن تكون ماسورة عادم الماكينة المركبة على المولد الكهربائي أعلى ما يمكن فوق سطح الغرفة رأسياً وبحيث لا يقل ارتفاعها عن (2.5م). |  |
|  |  | 3) يجب تأمين خـزان الوقود اليومي الخاص بتموين الماكينة الخاصة بالمولد الكهربائي ضد الحريق. |  |
|  |  | 4) يجب عدم ترك أو وضع أي مواد ملتهبة داخل غرفة المولد كتخزين الشـحوم والزيوت وخلافه . |  |
|  |  | يجب أن تقوم بجميع أعمال التمديدات و التركيبات الكهربائية شركة متخصصة و معتمدة من الأمانة. |  |
|  |  | اشتراطات الأعمال الكهربائية الخاصة بالمسالخ |  |
|  |  | جميع المواد والمعدات والتركيبات الكهربائية يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية ونظام التمديدات الكهربائية الصادر عن وزارة الصناعة والكهرباء بالمملكة وعند عدم توفر ذلك يجب أن تكون مطابقة لاحدى المواصفات القياسية العالمية كما يجب أن تكون صالحة للعمل تحت الظروف الجوية المحلية للمملكة. الكابلات: يجب أن تتكون من موصلات من النحاس الأحمر المجدول والمعزول بعديد كلوريد الفينيل (P.V.C) وتغلف الموصلات (القلوب) بطبقة أخرى من (P.V.C) وبجهد 600/1000 فولت ومن النوع المسلح. الأسلاك: من النحاس الأحمر المجدول والمعزول بطبقة (P.V.C) نوع (N.Y.A) وذات جهد 600 فولت. المواسير: من النوع الممكن قلوظته من البلاستيك الصلب القاسي وبالمقاسات المناسبة. المفاتيح والمخارج: تكون في مبنى الإدارة عادية أما في الأماكن الأخرى المعرضة للرطوبة وتناثر الماء فيجب أن تكون محمية. لوحات التوزيع الفرعية: من النوع المعدني الغاطس بالجدار والمقاومة للرطوبة والغبار والأتربة وتحتوي على قواطع من النوع المزود بحماية التسرب الأرضي (Earth Leakage). وحدات الإنارة الداخلية : - وحدات إنارة مبنى الإدارة: من الفلورسنت بناشر عام وحماية ضد الأجسام الصلبة وشدة الإنارة في حدود 250 لوكس. - وحدات إنارة صالة الذبح والسلخ والتجويف: وحدات إنارة فلورسنت (أطول عمراً – ذو طاقة اقتصادية – مريحة للعين- مشابهة لضوء النهار) من النوع المغلق بناشر عام وسداد محكم ومحمية ضد تناثر الماء ودخول الأجسام الصلبة والغبار وتكون على ارتفاع 3 أمتار عن سطح الأرض تقريباً وشدة الإنارة في حدود 300 لوكس. - وحدات إنارة حظيرة الحيوانات: وحدات إنارة فلورسنت من النوع المغلق بناشر عام ذو سداد محكم ومحمية ضد تناثر الماء والأتربة وشدة الإنارة في حدود 50 لوكس. وحدات الإنارة الخارجية (إنارة الموقع العام): - يتم إنارة الموقع العام باستخدام وحدات إنارة مغلقة مثبتة على أركان الجدار الخارجي للمبنى ومحمية ضد الأجسام الصلبة وتناثر الماء. - باستخدام فوانيس بخار زئبق ضغط مرتفع على أعمدة حديدية ومحمية ضد تناثر الماء والأجسام الصلبة. - شدة الإنارة للموقع العام في حدود 16 لوكس. إنارة الطواريء: يجب أن يتم تزويد المبنى بنظام إنارة للطواريء كامل باستخدام بطاريات بشاحن أتوماتيكي وتكون وحدات إنارة الطواريء مقاومة للرطوبة ويتم توزيعها في الأماكن التي تزداد خطورتها بانقطاع التيار الكهربائي . أجهزة الهاتف: يجب أن يتم توفير أجهزة هاتف في مبنى الإدارة. نظام الاستدعاء للطوارئ: أن يتم توفير نظام للاستدعاء أثناء حالات الطوارئ باستخدام أزرار ضاغطة مقاومة لتناثر الماء وتوزع في أماكن مختلفة. مصائد الحشرات: يجب أن يتم تزويد المسلخ بعدة وحدات من مصائد الحشرات توزع في أماكن مناسبة وتعلق بالسقف ومزودة بلمبات فلورسنت وشبك مكهرب يقوم بقتل الحشرات بالصدمة الكهربائية. التمديدات الكهربائية: جميع التمديدات الكهربائية في الأماكن التي يقل ارتفاعها عن ثلاثة أمتار تكون مخفية بالجدار وضمن الأماكن التي يكون ارتفاعها ثلاثة أمتار فما فوق تكون التمديدات داخل مجاري كابلات من الحديد الصلب المجلفن الغير قابل للصدأ والمثقب وبالمقاس المناسب ويتم تثبيتها على الجدار أو معلقة بالسقف حسب الأصول الفنية. يجب أن يتم فصل تمديدات الإنارة عن تمديدات القوى وعن تمديدات الهاتف والإنذار وتمديدات معدات السلخ بحيث تكون كل منها منفصلة عن الأخرى. يجب أن يتم فصل الإنارة الداخلية عن الإنارة الخارجية حسب التعميم الوزاري رقم 1691/1/ع في 27/10/1405هـ . المولد الاحتياطي: يجب أن يتم تزويد المسلخ بوحدة توليد كهربائية احتياطية تعمل بالديزل وبقدرة كافية وتكون إما داخل غرفة من النوع المغلق مع مفتاح تحويل أتوماتيكي وخزان للوقود. |  |