- جامعة دمشق

كلية الهندسة المدنية

قسم الهندسة الجيوتكنيكية

- السنة الدراسية : ماجستير – سنة أولى

عنوان البحث

دراسةتأثيرالتربة الإنتفاخية على سلوك الأوتاد المنفردة

Studying the Influence of Expansive Soil on the

behaviour  of the Single Piles

- إشراف الدكتور : طلال عواد

- تقديم    :   رجاء عباس

- العام الدراسي : 2009-2010

المحتويات

1ً- مقدمة ............................................................................1

2ً- الدراسة الحقلية والرياضية لتأثير التربة الإنتفاخية على الأوتاد .....................2

3ً- حساب تشوه (إنتفاخ) التربة .......................................................5

4ً- التحليل الرياضي لسلوك الأوتاد المنفردة  في تربة إنتفاخية ......................12

5ً- نموذج مخبري لدراسة الأوتاد في تربة إنتفاخية .................................22

6ً- تصميم الأوتاد المتوضعة في الترب الإنتفاخية ...................................31

7ً- العوامل المؤثرة على سلوك الأوتاد في الترب الإنتفاخية .........................51

8     ً- نتائج وملاحظات.................................................................61

9     ً- المراجع.........................................................................63

1ً- مقدمة :

استخدمت الأساسات الوتدية كطريقة للتأسيس على الترب المنتفخة دون مراعاة تأثير التربة الإنتفاخية حتى عام1950  وكان يعتقد حتى ذلك الوقت أنها طريقة فعالة حيث أنها تقلل من إمكانية تشوه المبنى بشكل عام , لكن فيما بعد تم ملاحظة وجود تشوهات في المنشآت المتوضعة على تربة إنتفاخية  حتى في حالة إستخدام الأساسات الوتدية .[8]

- (Bozozuk.M) قام بمراقبة 12بيت سكني في جنوب أفريقيا تم تأسيسهم على تربة إنتفاخية باستخدام أوتاد من البيتون المسلح بطول m 9 وذات قواعد موسعة حيث وجد تشوهات هيكلية في تلك الأبنية وبمراقبة الأوتاد وجد أنها قد إرتفعت بمقدار وصل في بعضها إلى  85mm وقد تبين أن جسم الوتد قد انهار بسبب عدم كفاية التسليح الموضوع فيه نتيجة تأثير التربة الإنتفاخية وعدم مراعاة ذلك في الدراسة.[4]

2ً- الدراسة الحقلية والرياضية لتأثير التربة الإنتفاخية على الأوتاد :

  - الدراسة الحقلية : [4]

E.A.Sorochan) -) قام بمراقبة حقلية لوتد طوله 7m غير محمل غرز في تربة إنتفاخية ثم تم ترطيب التربة المحيطة بالوتد لكامل إرتفاعه وراقب سلوك الوتد والتربة وكانت النتائج     كما يلي :

وجد أن سطح التربة قد تشوه(إنتفخ) بمقدار160mm  بينما الوتد تشوه( إرتفع)  بمقدار 40mm كما في الشكل:

وجد أنه عندما تنتفخ التربة المحيطة بالوتد تنتقل القوى إلى الوتد من خلال الإحتكاك بين التربة  والسطح الجانبي للوتد وبالتالي يحصل إرتفاع بالوتد .

ولاحظ أن إنتفاخ طبقات التربة غير متساوي مع العمق إذ يحصل إنتفاخ أكبر في الطبقات العلوية من التربة ومع زيادة العمق يتناقص هذا الإنتفاخ لذلك فإن الطبقات العليا سوف تعمل على رفع الوتد بقيمة أعظمية بينما الطبقات السفلية تعمل على رفع الوتد بقيمة أصغرية وممكن أن يكون تشوه(إنتفاخ) الطبقات السفلية أقل من تشوه(إرتفاع) الوتد وبالتالي تعمل على إعاقة تشوه الوتد (فرملة الوتد).

- وبالتالي قسم الوتد إلى منطقتين:

- المنطقة الفعالة active zone : تتشوه التربة (تنتفخ) بمقدار أكبر من تشوه الوتد وبالتالي تؤثر التربة على الوتد بقوة رفع نحو الأعلى .

- منطقة الإعاقة أو الفرملة: anchor zone  تتشوه التربة بمقدار أقل من تشوه الوتد وبالتالي يوجد إحتكاك سلبي يمانع إرتفاع الوتد.

- النقطة المحايدة : Neutral point هي الحد الفاصل بين المنطقتين السابقتين ويكون فيها تشوه التربة (إنتفاخها) مساوياً لتشوه الوتد (إرتفاعه) .

- حصل على النتيجة التالية : تتحرض قوى شادة في الوتد بتأثير الإنتفاخ غير المتجانس لطبقات التربة التي تعمل إلى رفعه في المنطقة الفعالة وإرسائه في منطقة الفرملة وبالتالي يجب وضع تسليح إضافي في الوتد لمقاومة الإجهادات الشادة التي تتولد بسبب إنتفاخ التربة المحيطة به .

- الدراسة الرياضية : [2]

تم دراسة السلوك المحوري لوتد في تربة إنتفاخية  بطرق حسابية من قبل الباحثين

(G.T. Hong; R.L. Lytton-2008):

حيث تم حساب تشوه (إنتفاخ) التربةΔH اعتماداً على مقدرة التربة على إمتصاص الماء

suction soil profile   بتقسيم مقطع التربة إلى عدة طبقات ومن أجل كل طبقة يتم حساب مقدرة التربة على الإمتصاص البدائية قبل الترطيب والنهائية بعد الترطيب إعتماداً على علاقات حسابية تتعلق بضغط ماء المسام في التربة وكمية الغاز وبخار الماء الموجودين في التربة ودرجة الحرارة والجاذبية الأرضية وعوامل أخرى ..ويتم حساب تشوه التربة بعلاقات رياضية تعتمد بشكل أساسي على مقدرة التربة على إمتصاص الماء قبل الترطيب وبعد الترطيب والإجهادات المطبقة .

- أما تشوه الوتدu تم حسابه بتقسيمه إلى عدة أقسام بطول متساوي h قساوة كل منها AEh   :  A مساحة المقطع العرضي للوتد ,Eعامل المرونة للوتد وباستخدام النموذج المبين في الشكل التالي يتم كتابة معادلات التوازن لكل قسم كما تظهر في الشكل وحساب التشوهاتu:

ui تشوه العنصر i    ,  Qi القوة الخارجية على العنصر i

Ti القوة الداخلية الناتجة في العنصر i

ويوضح الشكل التالي نتائج نموذجية للدراسة الرياضية :

يظهر الشكل السابق تشوه (إنتفاخ) سطح التربةΔH , تشوه (إرتفاع) الوتدu , الإزاحة أو الحركة النسبيةδ=ΔH−u ,إجهاد القص على السطح الجانبي للوتد في حالة ترطيب متجانس للتربه حوله.

وعندما δ=0يكون مقدار تشوه التربة(إنتفاخها) يساوي مقدار تشوه الوتد(إرتفاعه) وبالتالي     لا توجد حركة نسبية بين جزيئات التربة والوتد وبالتالي لايوجد عندها إجهاد قص أما فوق هذه النقطة فتحاول إجهادات القص رفع الوتد نحو الأعلى و تحت هذه النقطة تحاول إجهادات القص تثبيت الوتد وإرسائه (في الجزء العلوي من الوتد تظهر قوى إحتكاك تميل إلى رفع الوتد بينما قوى الإحتكاك في الجزء السفلي تميل لتقاوم الرفع) والعلاقة بين إجهاد القص والحركة النسبية كما يلي:

τ=S2δ0.0015b13

τإجهاد القص بين التربة والوتد .

Sمقاومة القص الحدية .

δالإزاحة النسبية بين التربة والوتد .

bقطر الوتد .

ويصل إجهاد القص إلى القيمة الحدية عندما يصل مقدار الحركة النسبية بين التربة والوتد إلى% 1.2  من قطر الوتد (Aurora et al. 1981)

- دقة العلاقات الحسابية المستخدمة : (مقارنة نتائج العلاقات الحسابية مع نتائج حقلية مقاسة)

قام الباحثان  ((G.T. Hong; R.L. Lytton-2008 بإجراء العلاقات الحسابية وفق النموذج

السابق لدراسة وتد بيتوني مصبوب بالمكان قطره 30.5cm   طوله 4.2m يتوضع في تربة غضارية متوسطة الإنتفاخ ويوضح الشكل مقطع للطبقات الموجودة : [2]

وكانت قد تمت الدراسة الحقلية من قبل  : (Kim and O’Neill 1998)بالمراقبة لمدة 15شهر بدءاَ من أيلول 1994 وتم الحصول على النتائج التالية :

-  إنتفاخ سطح التربة الأعظمي  36mm في شهر نيسان 1995.

-  رأس الوتد إرتفع بمقدار 4mm.

-  الضغط الأفقي الأعظمي  54kpaعلى عمق61cm  .

ويبين الشكل التالي نتائج العلاقات الحسابية والنتائج المقاسة حقلياً :

-  قوى الرفع الأعظمية 55) kN  ,  34 ,   19) عند الأعماق (0.45,  1.1 , 2)m على التوالي كما في الشكل:

- كذلك يوضح الشكل التالي قوة القص وإجهاد القص التي تميل إلى رفع الوتد في جزئه   العلوي ثم تتحول إلى قوى إرساء عند العمق 1.7m .

- نلاحظ توافق جيد بين القيم المقاسة حقلياً من قبل  (Kim and O’Neill 1998) والقيم الحسابية  من قبل  (       (G.T. Hong; R.L. Lytton-2008

3ً- حساب تشوه (إنتفاخ) التربة :

من أجل تصميم الأوتاد في التربة الإنتفاخية يجب معرفة مقدار تشوه (إنتفاخ)التربة وبالتالي مقدار تشوه (إرتفاع)الوتد وفيما يلي بعض العلاقات الحسابية من أجل التنبؤ بمقدار تشوه (إنتفاخ) التربة :

Van Der Merwe. 1964) - 1 ) : [5]

أعطى مقدار إنتفاخ التربة على العمق h بالعلاقة :

S=Z2Z1F.PE.dz

S مقدار إنتفاخ التربة على العمق   Z1-Z2= h

- F عامل يشير إلى النقصان في الإرتفاع عند العمق Z ويساوي   F=ezk

- Z العمق النهائي لمنطقة الإنتفاخ .

PE القدرة الإنتفاخية للتربة  وتؤخذ من الجدول التالي :

( Nelson and Miller, 1992)  - 2  :  [1]

لكي نحسب مقدار إنتفاخ التربة في الحقل نقسم التربة إلى عدة طبقات  n سماكة كل منها Z 	تعطى المعادلة العامة التالية :

ρ=1nCHZi1+e∘log(σfَσcvَ)i

ρمقدار إنتفاخ التربة .

σfَالإجهادات الفعالة النهائية.

σcvَضغط الإنتفاخ من أجل  (constant volume oedometer test)

e∘نسبة الفراغ البدائية .

Ziسماكة الطبقة .

CHدليل الإنتفاخ .

- يتم تحديدσcvَضغط الإنتفاخ من أجل  (constant volume oedometer test) كما يلي:

σcvَ=σiَ+λ(σcsَ+σiَ)

σiَ الإجهاد الذي يتم غمر العينة عنده .

σcsَ ضغط الإنتفاخ من أجل  consolidation swell test  (كما في الشكل التالي)

λ تختلف قيمتها حسب منرالات الغضار clay soil in Colorado)   λ=0.6)

- يتم تحديدCHدليل الإنتفاخ كمايلي:

نأخذ 3 عينات من تربة متجانسة من أعماق مختلفة كما في الشكل:

نطبق على العينة A إجهاد يماثل الإجهاد المطبق عليها في الطبيعة (يساوي إجهاد الوزن الذاتي للتربة فوقها) ثم نغمر العينة بالماء فتنتفخ بالمقدار SA% وكذلك بشكل مماثل للعينة  Bأما العينة C  سوف لن تنتفخ لأن إجهاد الوزن الذاتي يساوي ضغط الإنتفاخ نصل النقط كما في الشكل فيكون CH هو ميل المستقيم AC  وبما أنه من المستحيل الحصول على 3 عينات متماثلة تماماً لذلك ممكن الإكتفاء بإجراء التجربة على عينة واحدة .

CH=%SAlogσcvَ−logσσiَA=%SAlogσcvَσiA

وبالتالي يكون الإنتفاخ النسبي على عمق Z:

%SZ=CHlogσcvَ(σvoَ)Z

(σvoَ)Z: الإجهاد الكلي في منتصف الطبقة المدروسة ويساوي إلى إجهاد الوزن الذاتي الفعال مضافاً إليه الحمولة الخارجية في حالة وجودها .

من أجل سماكة ΔZ يكون:                      ρ=%S⋅ΔZ

ρ=CHΔZlogσcvَ(σvoَ)Z

- - دقة العلاقات السابقة :

- بناء تجاري بحمولات ثقيلة نسبياً متوضع في Loveland Colorado على تربة إنتفاخية مؤسس على أوتاد طولها   7m قطرها cm (106.7~ 45.7 ) حمولة الأوتاد تتراوح من  27~111)kN  (رأس الأوتاد أسفل سطح التربة ﺑ 6.4m بسبب وجود قبو وعمق الترطيب في وقت إجراء القياسات 10.7m  وجد بالقياس أن أحد زوايا المبنى  قد إرتفع بمقدار 279mm

- أما العلاقات النظرية السابقة (Nelson and Miller, 1992) أشارت أن الإرتفاع

الأعظمي حوالي 380mm.

،

- مبنى آخر متوضع على طبقة منclaystone  ( حجر غضاري) في موقع شرقي Colorado

استخدم في تأسيسه أوتاد بأطوال(7.6, 8.5)m  وأقطار (45.7, 61 , 76.2) cm

رأس الأوتاد يتوضع أسفل سطح التربة ﺑ 0.8m بسبب عدم وجود قبو

(Chao, et al. 2006) قام بوضع مؤشرات للتشوه لتسمح بمراقبة دقيقة ووجد أن

الإرتفاع الأعظمي المسجل 102mm بعد 12  سنة من الإنشاء

أما العلاقات النظرية  أشارت أن الإرتفاع الأعظمي حوالي 127mm.

-   وجد أن الفرق بين القيم المقاسة حقلياُ والقيم الحسابية حوالي 15%إلى  20%وبالتالي عند

أخذ العينات بحرص كاف وإجراء التجارب عليها بدقة يمكن بالحسابات النظرية إعطاء قيم

بدقة كافية لمقدار تشوه (إنتفاخ) التربة وإرتفاع الأوتاد .

Mustafaev.A.A  -3 أعطى العلاقة التجريبية التالية لحساب إنتفاخ التربة:  [4]

εsw=εsw∘1−σztotPsw

εsw الإنتفاخ النسبي  ,εsw∘الإنتفاخ النسبي الحر , Pswضغط الإنتفاخ ( قيم مخبرية)

σztot=σz,g+σz,c+σz,ad الإجهاد الكلي

σz,g=γz الإجهادات من تأثير الوزن الذاتي للتربة .

σz,c الإجهادات الناتجة عن حمولة الأساس ومن أجل وتد تكون :

σz,c=1.1483pZ(2L−Z)2πDL3  (Dr.Baty)

p الحمولة الحرجة على الوتد ,L , D  طول الوتد قطره على الترتيب.

σz,ad الإجهادات الناتجة من تأثير وزن التربة غير المرطبة والواقعة خلف المساحة المرطبة :

σz,ad=kg.γDf+Z

γ الوزن الحجمي للتربة ,Dfعمق التأسيس ,kg عامل يتحدد من الجدول التالي:

ممكن أن نمثل ضغط الإنتفاخ بمسقيم شاقولي يبعد عن المحور بالمقدار Psw وبالتالي سوف يتقاطع مع منحني الإجهادات الكليةσztot وتتحدد لدينا منطقتان كما في الشكل التالي :

  - المنطقة الإولى σZTOT<PSWيحصل فيها إنتفاخ .

  - المنطقة الثانية لا يحصل فيها إنتفاخ لأن σZTOT>PSW.

- من أجل تحديد Z∘ عمق منطقة الإنتفاخ نأخذ :                                  σZTOT=PSW

σz,g+σz,c+σz,ad=PSW

:Z2−a1Z+a2=0

a1=2πDL3γ1+Kg3×1.148p+2L

a2=2πDL33×1.148PPSW

- بحل المعادلة ينتج :                 Z∘=a12±0.5a12−4a2

- من أجل تحديد مقدار إنتفاخ التربة W∘:

- W∘=0Z∘εSWdz

W∘=εSW∘Z∘−B1εSW∘2Z∘2+B2εSW∘3Z∘3

B1=γ1+Kgpsw+3×1.148pπDL2PSW

B2=3×1.148p2πDL3PSW

- تغير التشوه (الإنتفاخ) للتربة مع العمق بعد تقريبه:

WZ=W∘1−BZ+B2Z2

- ومن أجل جملة إحداثية تبدأ من قدم الوتد يكون:

:   WZ=W∘B3+(B1−2B2L)Z+B2Z2

B3=1−BL+B2L2

4ً- التحليل الرياضي لسلوك الأوتاد المنفردة  في تربة إنتفاخية : [4]

- المعادلة التفاضلية التي تصف تغير الإجهادات والتشوهات لوتد منفرد في تربة إنتفاخية محمل بحمولة شاقولية P:

- ليكن لدينا وتد إسطواني الشكل طوله L  مساحة مقطعه العرضي F تحت تأثيرالحمولة الشاقولية P فإن كل مقطع من الوتد يحصل فيه تشوه شاقولي uz يختلف من مقطع لآخر ويعبر عن التشوهات النسبية  ﺒdudz  فيكون الإجهاد σ=Edudz:

Eعامل مرونة الوتد .

يعبر عن مقاومة التربة وفق السطح الجانبي للوتد  ﺒ qz=GWZ−uz

G عامل يصف مقاومة إزاحة التربة على محيط الوتد .

مقاومة الوتد يعبر عنها بقوة حجمية aqF.

a محيط الوتد.

- نكتب معادلة التوازن لعنصر تفاضلي من الوتد (مع الإستعانة بالشكل التالي):

(σ+dσqdzdz)F−σF+aqzdz+Q∘−γCFdz−Q∘=0

بإصلاح المعادلة وتعويض qz بقيمتها تنتج المعادلة التالية :

EFd2uzdz2+aGWZ−uz−γcF=0

وهي المعادلة التفاضلية التي تصف تغير الإجهادات والتشوهات في وتد منفرد محمل شاقولياً ويسلك سلوك صلب في تربة إنتفاخية .

ولحل هذه المعادلة وبفرض سماكة طبقة التربة الإنتفاخية أكبر من طول الوتد نلاحظ أن التابع WZ متقطع لذلك نقسم الوتد إلى جزأين :

- الجزء الأول :   L−Z∘≤Z≤L  حيث يظهر تأثير التربة الإنتفاخية معادلته :

EFd2u1zdz2+aG1WZ−u1z−γcF=0

- الجزء الثاني :0≤Z≤L−Z∘ لا يظهر تأثير للتربة الإنتفاخية معادلته :

EFd2u2zdz2+aG2u2z−γcF=0

-  إيجاد الحل للجزء الأول من الوتد :

EFd2u1zdz2+aG1WZ−u1z−γcF=0

L−Z∘≤Z≤L

- تكتب بالشكل            :  d2u1zdz2−A12u1z=α+ΩZ+λZ2

A12=G1aEF

α=γCE−A12W∘B

Ω=−A12W∘B1−2B2L

λ=−A12W∘B2

- وهي معادلة تفاضلية غير متجانسة :

الحل العام من الشكل:                               u1z=Ce−A1Z+C2eA1Z

الحل الخاص:                     u1,0z=−αA12−ΩA12Z−λA12Z2−2λA14

الحل الكلي هومجموع الحل العام والخاص :         u1z=u−1z+u1,0z

u1z=C1e−A1Z+C2eA1Z−αA12−ΩA12Z−λA12Z2−2λA14

- إيجاد الحل للجزء الثاني من الوتد :

EFd2u2zdz2+aG2u2z−γcF=0

0≤Z≤L−Z∘

d2u2zdz2+A22u2z=γCE

A22=G2aEF

- وهي معادلة تفاضلية غير متجانسة :

- الحل العام من الشكل :         u2z=Ce−A2Z+C4eA2Z

الحل الخاص نقبله :                       u2,0z=−γcA22E

الحل الكلي هو مجموع الحل العام والخاص :

u2z=C3e−A2Z+C4eA2Z−γCA22E

-  تحديد ثوابت التكامل :

- عند مقطع الوتد العلوي فإن التشوه النسبي يتحدد بالعلاقة :      du1zdz(z=l)=−pFE

- ينتج :

C=1A1e−A1LC2A1eA1L−ΩA12−2λA12+PFE

- عند مقطع الوتد السفلي فإن التشوه النسبي يتحدد بالعلاقة :        du2zdz(z=0)=−RE

R=1.1483P2πDL

ينتج :

- C4=1A2A2C3+RE

- عند الحد الفاصل بين جزأي الوتد يكون:

- u1z(z=l−z∘)=u2z(z=l−z∘)

- du1zdz(z=l−z∘)=du2zdz(z=l−z∘)

- يعطي الشرطان السابقان معادلتين بمجهولين C2,C3

ψ1A1(C2A1eA1L−ΩA12−2λA12L+PFE)+C2eA1L−Z∘−αA12−ΩA12L−Z∘2−2λA14=C3e−A2L−Z∘+eA2L−Z∘A2A2C3+RE−γCA22E.........................1

ψ1(C2A1eA1L−ΩA12−2λA12L+PFE)+C2A1eA1L−Z∘−ΩA12−2λA14L−Z∘=−C3A2e−A2L−Z∘+eA2L−Z∘A2C3+RE........................2

بحلهما ينتج:

C2=1A1−ψ1eA1L+eA1L−Z∘[−ψ1(ΩA12+2λA12L−PFE)+ΩA12+2λA12L+2λA12
                      L−Z∘+2A2C3ShAL−Z∘+REe−A2L−Z∘]

C3=121ChA2(L−Z∘)−(A2ShA(L−Z∘)ψ2[ψ2[−ψ1(ΩA12+2λA12L−PFE)+ΩA12+2λA12+2λA12
                    L−Z∘+REe−A2L−Z∘]+Ψ1A1(−ΩA12−2λA12+PFE)−αA12−ΩA12L−Z−λA12L−Z∘−2λA14−REA2eA2L−Z∘+γCEA22]

:

Ψ=eA1LeA1(L−Z∘)

Ψ=Ψ1eA1L+eA1(L−Z∘)A1(−eA1L+eA1(L−Z∘))

- تحديد موقع النقطة المحايدة :

- من أجل المنطقة الفعالة WZ>uz

- من أجل منطقة الفرملة WZ<uz

- من أجل النقطة المحايدة WZ=uz

W∘(B3+(B1−2B2L)ZN+B2ZN2)=C1e−A1ZN+C2eA1ZN−αA12−ΩA12ZN−λA12ZN2−2λA14ZNبعد موقع النقطة المحايدة عن أسفل الوتد ويحسب من المعادلة السابقة .

- قوة رفع التربة المؤثرة على الوتد :

قوة رفع التربة المؤثرة على الوتد تظهر في المنطقة الفعالة وتكون العلاقة التي تحدد هذه القوة لها الشكل التالي :        T=G1aZLWZ−u1zdz

وإجراء التكامل تنتج المعادلة التالية :

T=G1aalignlW∘B3+αA12+2λA14L−ZN+0.5W∘B1−2B2L+ΩA12L2−ZN2

مثال  :   [4]

وتد من البيتون المسلح γc=25kNm3ذومقطع دائري قطره 30cm  طوله 10m عامل مرونته E=14×103Mpaمحمل شاقولياً بحمولة 350kN

يتوضع في  تربة غضارية منتفخة سماكتها 15m وزنها الحجمي   γ=21kNm3  ضغط إنتفاخها psw=200kpa الإنتفاخ النسبي الحر εsw∘=9%

مع العلم أنه خلال عملية الإستثمار من الممكن ترطيب التربة لكامل حدود المبنى ذي الأبعاد 24×48m

G1=1.6Mpa   G2=0.03Mpa

المطلوب :

- تحديد عمق المنطقة المنتفخة z∘.

- مقدار إنتفاخ التربة حول الوتد .

- بفرضW∘=6cmيطلب إنشاء مخطط تغيرالإزاحة الشاقولية والإجهادات الناظمية المؤثرة على كامل طول الوتد.

- تحديد موضع النقطة المحايدة .

- قوة رفع التربة المؤثرة على الوتد .

الحل:

- 1)                               :   Z2−a1Z+a2=0

a1=2πDL3γ1+Kg3×1.148p+2L

a1=2×3.14×0.3×103×211+03×1.148×350+2×10=52.83m

a2=2πDL33×1.148PPSW

a2=2×3.14×0.3×1033×1.148×350×0.2×103=312.752m2

Z∘=a12±0.5a12−4a2

Z∘=52.832±0.552.832−4×312.752=26.42±19.62

Z∘=6.8m

2)

W∘=εSW∘Z∘−B1εSW∘2Z∘2+B2εSW∘3Z∘3

B1=γ1+Kgpsw+3×1.148pπDL2PSW

B2=3×1.148p2πDL3PSW

B1=21×10−3200+3×1.148×350003.14×0.3×102×2=1.6895×10−3

B2=3×1.148×350002×3.14×30×10003×2=3.1974×10−7

W∘=0.09×680−1.6895×10−3×0.0926802+3.1974×10−7×00936803=29.06cm

- ويكون تغير الإنتفاخ مع العمق:                                      WZ=W∘1−BZ+B2Z2

WZ=29.06(1−1.6895×10−3Z+3.1974×10−7Z2)

3)  الجزء الأول :   L−Z∘≤Z≤L  حيث يظهر تأثير التربة الإنتفاخية 3.2≤Z≤10

u1z=C1e−A1Z+C2eA1Z−αA12−ΩA12Z−λA12Z2−2λA14

- الجزء الثاني :0≤Z≤L−Z∘ لا يظهر تأثير للتربة الإنتفاخية 0≤Z≤3.2

u2z=C3e−A2Z+C4eA2Z−γCA22E

A12=1.6×94.24814×104×706.858=1.534×10−6⇒A1=1.2344×10−3

A22=0.314×104×706.858=3.032×10−9⇒A2=5.506×10−5

B1=0.52.1×10−3+3×1.148×350003.14×30×10002=1.6895×10−3

B2=3×1.148×350002×3.14×30×10003×2=3.2×10−7

B3=1−1.6895×10−3×1000+3.2×10−7×10002=−0.36974

α=2.5×10−314×104−1.534×10−6×6−0.36974=3.4×10−6

Ω=−1.534×10−6×6(1.6895×10−3−2×3.2×10−7×1000)=−9.6×10−9

λ=−1.534×10−6×6×3.2×10−7=−2.9234×10−12

ψ1=e1.2344×10−3×10001.2344×10−3(1000−6800)=2.315

ψ2=2.315×e1.2344×10−3×1000+e1.2344×10−31000−6801.2344×10−3(−2.315×e1.2344×10−3×1000+e1.2344×10−31000−680)=−1181.772

R=1.1483×350002×3.14×30×103=0.64Kgcm2=0.064Mpa

C1=4.41               C2=−2.1                  C3=4.08            C4=4.16

- الجزء الأول :         3.2≤Z≤10

u1z=4.411e−1.2344×10−3Z+2.1e1.2344×10−3Z+6.3×10−3Z+1.92×10−6Z2+0.2878

- الجزء الثاني :           0≤Z≤3.2

u2z=4.08e−5..506×10−5Z+4.16e5.506×10−5Z−5.89

- تحديد الإجهادات الناظمية المؤثرة على الوتد :

- الجزء الأول :        3.2≤Z≤10

σ1Z=Edu1zdz

σ1Z=14×103(−5.445×10−31e−1.2344×10−3Z−2.592×10−3e1.2344×10−3Z+6.3×10−3+3.837×10−6Z)

- الجزء الثاني :            0≤Z≤3.2

σ2Z=Edu2zdz

u2z=14×103(−2.246×10−4e−5..506×10−5Z+2.292×10−4e5.506×10−5Z)

4)  تحديد موضع النقطة المحايدة :

بالتعويض في المعادلة:

W∘(B3+(B1−2B2L)ZN+B2ZN2)=C1e−A1ZN+C2eA1ZN−αA12−ΩA12ZN−λA12ZN2−2λA14

وبعد الإصلاح تنتج المعادلة:

−1.609×109ZN+6×10−13Z2+4.41e−1.2344×10−3z−2.1e1.2344×10−3z=−2.506

ZN=625cm=6.25m

(5 قوة رفع التربة المؤثرة على الوتد :

T=94.248×1.6−2.506251000−625+0.5×1.609×10−910002−6252+136×10−1310003−6253+4×4101.2344×10−3e−1.2344×10−3×1000.e−1.2344×10−3÷625

T=925.53kN

5ً- نموذج مخبري لدراسة الأوتاد في تربة إنتفاخية (1988. (Chen, F.H :  [3]

تم إستخدام تربة عالية الإنتفاخ مواصفاتها كما يلي :

حد السيولة 50%  , حد اللدونة  24 %,  دليل اللدونة 26%

النسبة المارة من المنخل 200  تساوي 82.4%

الرطوبة المثالية 21% , الوزن الحجمي الأعظمي 18.8 KN\m³

وضعت التربة  في حوض معدني بعمق 23cm رطوبتها البدائية 14% تم حفر مجموعتان من الثقوب في التربة لإنشاء أوتاد بيتونية .

- المجموعة الأولى piles  Friction :

النموذج يكون فيه تأثير ضغط الإنتفاخ فقط على جوانب الوتد دون قاعدته

من أجل دراسة الإحتكاك على جوانب الوتد وتمثلها على الشكل الأوتاد A,B وهي بقطر 5cm و طول 23cm أي تصل إلى قعر الحوض  وبالتالي لايوجد تماس بين التربة وقاعدة الوتد .

- المجموعة الثانية  piles  End Bearing:

النموذج يكون فيه تأثير ضغط الإنتفاخ فقط على قاعدة الوتد دون جوانبه

- من أجل دراسة الضغط على قاعدة الوتد تمثلها على الشكل الأوتاد  C,Dوحفرت الثقوب بقطر 6cm  بينما قطر الوتد 5cm  وبالتالي جوانب الوتد غير متماسة مع التربة طول الأوتاد 15.2cm ( يوجد تماس بين قاعدة الوتد والتربة) .

مقدار التشوه( الإرتفاع) للوتدين C,A  سجل بوضع مؤشر تشوه مباشرة على رأس كل وتد

ضغط الرفع للوتدين D,B سجل بوضع حلقة قياس مع مؤشر متمركزة فوق رأس كل وتد كما    في الشكل:

تم ترطيب التربة بواسطة إدخال مجموعة من الأنابيب البلاستيكية المثقبة بشكل دائري حول الوتد وتم إضافة الماء من خلال الأنابيب المثقبة للحصول على حالة الإشباع .

- تتوضح النتائج في الشكلين التاليين:

- والقيم العظمى المسجلة :

- حسب (1988. (Chen, F.H:  [3]

- Uقوة الرفع المؤثرة على الوتد بسبب إنتفاخ التربة :   U=2πrfuZS

- rنصف قطر الوتد ,Lطول الوتد .

fمعامل الإحتكاك بين قوة الرفع للتربة والوتد .

uضغط الإنتفاخ.

ZSعمق منطقة التربة المتأثرة بالترطيب.

- Wقوة الإعاقة الكلية (قوة الإرساء) تحسب كما يلي:

- - من أجل وتد بقطر ثابت:W=P+2πrs(L−ZS)

- Pالحمولة الميتة .

s الإحتكاك بين التربة والوتد في الجزء غير المرطب .

- من أجل وتد بقاعدة موسعة :W=P+FW+FS

FWوزن التربة الكلي فوق القاعدة كما في الشكل التالي .

FSقوة مقاومة القص على سطح الإنهيار المفروض كما في الشكل التالي.

- قوى الرفع من أجل أجل الأوتاد A,B (الإحتكاك على الجوانب ):

U=2πrfuL87.4=2π×2.5×f×u×23

fu=0.238kgcm2=23.8kpa

- قوى الرفع من أجل أجل الأوتادC,D  (الإرتكاز على القاعدة  ):

U=πr2u34.3=π×2.52×u

u=1.69kgcm2=169kpa

- التربة حول الوتد تنتفخ بالإتجاه الشاقولي والأفقي

- وبفرض ضغط الإنتفاخ الشاقولي مساوي للأفقي يكون    :           f=23.8169=0.14

مثال  :  [3]

وتد بيتوني نصف قطره r =20cm  طولهL=3m   يتوضع في تربة إنتفاخية

ضغط إنتفاخها    u = 480 kpa

الحمولة الميتة الكلية 960 kpa p =

(1احسب محصلة الحمولة على الوتد في حالة حدوث الترطيب لكامل طول الوتد .

(2احسب محصلة الحمولة على الوتد في حالة حدوث الترطيب لعمق Zs=1.5m   من السطح وبفرض الإحتكاك بين التربة والوتد في الجزء غير المرطب  s = 24 kpa

الحل:

(1قوة الرفع الكلية نحو الأعلى:

U=2πrfuL

U=2π×0.2×0.15×480×3=271.4kN

الحمولة نحو الأسفل:

W=πr2P=π×0.22×960=120.6kN

المحصلة نحوالأعلى :

F=U−W=150.8kN

2) قوة الرفع الكلية نحو الأعلى:

U=2πrfuZs

U=2π×0.2×0.15×480×1.5=135.7kN

الحمولة نحو الأسفل:

W=πr2P+2πrs(L−ZS)

W=π×0.22×960+2π×0.2×24(3−1.5)165.9kN

المحصلة نحوالأسفل:

F=W−U=30.2kN

مثال  : [9]

وتد بقاعدة موسعة طوله 7m  قطر الجذع  0.8m Ds= يتوضع في تربة إنتفاخية ضغط إنتفاخها u=450kpa  الحمولة الخارجية kN 900 P = وزاوية الإحتكاك بين التربة والوتد ΦPS=12∘  عمق المنطقة الفعالة  5mوالتماسك غير المصرف للتربة عند قاعدة الوتد

Cu=450kpa      ,  وعامل قدرة تحمل التربة NC=6.14والمطلوب :

- احسب قطر القاعدة الموسعة Db

الحل:

قوة الرفع المؤثرة على الوتد :

U=πDSZSutanΦps

U=π×0.8×5×450×tan12∘=1202kN

من أجل حساب قطر القاعدة للوتد نأخذ:

U−P=CuNcFsπ4Db2−Ds2

- من أجل التصميم نعتبر الحمولة الخارجية P=0 وعامل الأمان Fs=1.25 ثم نجري التحقيق على عامل الأمان  Fs=2 المطلوب من أجل التصميم على الترب الإنتفاخية.

1202=450×6.141.25(π4)(Db2−0.82)

Db=1.15m

- التحقيق:

FS=CuNcU−Pπ4Db2−Ds2

FS=450×6.14×π41202−6001.152−0.82=2.46>2⇒OK

مثال  :  [3]

شيدت إحدى المدارس في عام1962  باستعمال أوتاد من البيتون المسلح بقطر 70cmوطول 4m تخترق تربة إنتفاخية بسماكة3m  وتستند على تربة صخرية صممت الأوتاد من أجل قدرة تحمل   960 kpa

وإحتكاك جانبي96 kpa

وباعتبار الحمولة الميتة 718 kpa

في عام 1964بدأت تظهر التشققات وبدأ المتعهد بعمليات الإصلاح لكن دون جدوى وفي عام1972  أجرى الباحث ( (Chen, F.H التحريات اللازمة من أجل معرفة أسباب التشققات حيث أجرى تجارب لمعرفة مقدار إنتفاخ التربة على عينات مستخرجة من سبور في منطقة التأسيس ويبين الشكل التالي نموذج لأحد التجارب :

باعتبار ضغط الانتفاخ :  u=718kpa

U=2πrfuZS

U=2π×0.72×0.15×718×3=710.4kN

W=πr2P+2πrs(L−ZS)

W=π×0.722×718+2π0.72×96×1=487.4kN

F=U−W=223kN

والأشكال التالية توضح بعضاً للتشققات الحاصلة:

- والشكل التالي يوضح تشقق في أحد الأوتاد بسبب قوى الشد :

- والشكل التالي يوضح إنهيار بسبب قوة الرفع الهائلة 1440kpa  :

6ً- تصميم الأوتاد المتوضعة في الترب الإنتفاخية :

- في تصميم الأوتاد على الترب الإنتفاخية يجب تحقيق الشرطين التاليين :

- وفق قدرة تحمل الوتد : يجب أن يكون الوتد قادر على تحمل حمولة المبنى وقوى الرفع الناتجة عن تأثير التربة الإنتفاخية .

- وفق تحقيق شرط التشوهات : تشوه الوتد بسبب قوى الرفع وحمولة المبنى يجب أن تكون أقل من الحد المسموح .  [5]

ومن أجل الفرضيات التالية  :   [3]

- الوتد  يتوضع في تربة إنتفاخية ضغط إنتفاخها إذا كانت عالية الإنتفاخ            u=480 kpa  أما إذا كانت متوسطة الإنتفاخ u=240 kpa

- بفرض حدوث الترطيب لعمق Zs=1.5m من سطح التربة .

- معامل الإحتكاك بين قوة الرفع للتربة وبيتون الركيزة  f=0.15

- الإحتكاك السلبي بين التربة والوتد في الجزء غير المرطب  s =240 kpa

وبمعرفة الحمولة الخارجية  وقطر الوتد ممكن حساب طول الوتد من المخطط التالي:

- تصميم الأوتاد حسبNelson and Miller .1992)  ) :  [1]

تمت دراسة الوتد وفق طريقتين :

- لايسمح بأي تشوه شاقولي للوتدρP=0 وسميت الطريقة الصلبة .

- يسمح بتشوه شاقولي للوتد وسميت الطريقة المرنة .

- دراسة الوتد بالطريقة الصلبة Rigid Design :

مبدأ التصميم أن الإحتكاك السلبي تحت منطقة الإنتفاخ يضاف إلى الحمولة الميتة ليقاوم قوى الرفع الناتجة عن إنتفاخ التربة (لايسمح بأي تشوه شاقولي للوتدρP=0 )

- الطول اللازم من أجل وتد مستقيم ثابت القطر:

- L=ZP+1fSα1σCVَZP−Pdlπd

- ZPعمق منطقة الإنتفاخ حيث إجهاد الوزن الذاتي يساوي ضغط الإنتفاخ وهو يمثل أكبرحد للمنطقة الفعالة حسب تعريف (Nelson,et al.2001).

- fsالإحتكاك السلبي في الجزء السفلي من الوتد.

- σcvَضغط الإنتفاخ .

- Pdlالحمولة الميتة .

- dقطر الوتد.

- قوة الشد العظمى المتولدة في الوتد تحدث في أسفل منطقة الإنتفاخ:

Pmax=Pdl−fuZPπd

fu=α1σcvَ

- 2) دراسة الوتد بالطريقة المرنة  Elastic Design:

ممكن أن نعتبر قوى الرفع على جانب الوتد ثابتة مع العمق إذا كانت التربة المحيطة بالوتد لها نفس قيمة ضغط الإنتفاخ على كامل عمق الوتد أما في حالة وجود طبقات سفلية ذات قدرة إنتفاخية عالية ممكن إعتبار قوى الرفع متزايدة مع العمق كما في الشكل التالي:

PFSقوة الرفع المطبقة على كامل طول الوتد ويكون:

PFS=−fumLπd   ( من أجل الحالة A)

PFS=−0.5fumLπd    (من أجل الحالة B)

- وبالإستعانة بالمخططات التالية يمكن حساب الطول المطلوب للوتد وكذلك مقدار القوة العظمى التي يتعرض لها الوتد مع السماح للوتد بتشوه شاقوليρ من أجل وتد بقطرثابت أوبقاعدة موسعة .

- التصميم بالطريقة الصلبة جيد إذا كانت سماكة التربة الإنتفاخية صغيرة أما إذا كانت كبيرة سيكون طول الوتد كبير( حوالي ضعفي عمق منطقة الإنتفاخ) من أجل الأبنية ذات الحمولة القليلة عندها سيكون هذا الطول غير عملي ومن المفضل التصميم بالطريقة المرنة.

- (Nelson, et al, 2001) - [1]  لاحظ أن بلاطة الأرضيات تبدأ بالإرتفاع مباشرة بعد الإنشاء إذا حصل ترطيب للسطح  بينما يتأخر تشوه الأوتاد لعدة سنوات لأن الترطيب يستغرق زمن حتى يصل للطبقات التحتية وكلما كان الوتد أطول تأخر زمن بدء تشوهه وكذلك يقل مقدار التشوه النهائي والشكل التالي يوضح ذلك :

- إن تصميم الأساسات من أجل الحالات الحدية (الإنتفاخ الأعظمي الممكن حصوله ) مناسب فقط من أجل الترب ضعيفة إلى متوسطة الإنتفاخ أما من أجل الترب ذات القدرة العالية والعالية جداً للإنتفاخ حيث يكون مقدار الإنتفاخ المتوقع كبير يصبح التصميم من أجل الحالات الحدية غير عملي وغير إقتصادي وكذلك عندما يكون إرتفاع منطقة الإنتفاخ كبير حيث يصبح الزمن اللازم حتى يصل الترطيب إلى هذه الأعماق كبير وأحياناً ممكن أن يتجاوز عمر المنشأة التصميمي لذلك يجب مراعاة نسبة الترطيب التي تحصل في الأعماق خلال الحياة التصميمية للمنشأة ومقدار الإنتفاخ الذي ينتج عن ذلك خلال العمرالتصميمي للمبنى .

- اقترح العمر التصميمي الأصغري للأساسات 100سنة حسب   :

\ U.S. Department of Housing and Urban Development (2002) \

- دراسة باستخدام برنامج : ( Overton, et al. 2006) أجرى الباحث -

ليبين كيفية تسرب  VADOSE/ W Version 6.16 (GEO-SLOPE, 2005)

(تحرك) الرطوبة مع الزمن في مقطع من التربة مؤلف من

غضار ثم طبقة حجر غضاري وحصل على النتائج المبينة في الشكل التالي :3m

- - نلاحظ أنه خلال 100 سنة( العمر التصميمي المفروض)  وصل الترطيب إلى عمق 15m

وكذلك نلاحظ أن التربة لا تصل إلى حالة الإشباع الكامل في نهاية العمر التصميمي للمنشأة وبالتالي فإن توقع الإنتفاخ بإفتراض أن كامل العمق يتم ترطيبه لحالة الإشباع يمكن تطبيقه في ظروف محددة جداً لأنه غيرعملي وغير إقتصادي  .

- الأوتاد ذات اللولب  Helical pier   :   [1]  [6]

استخدمت هذه التقنية بنجاح لتدعيم منازل متضررة كانت مؤسسة على تربة إنتفاخية بواسطة ركائز بيتونية وهي تتألف من جذع معدني مقطعه دائري أو مربع يوجد في أسفله صفيحة تشكل لولب كما في الشكل:

تستخدم بأقطار صغيرة مقارنة ًمع الركائز البيتونية وبالتالي يكون سطحها الجانبي المعرض للتربة أصغر إضافة إلى أن سطح الفولاذ أقل إحتكاكاً مع التربة من البيتون هذه العوامل تقلل من قوى الرفع التي تتعرض لها الركيزة بسبب إنتفاخ التربة .

عند إنشائها في الموقع تنجز بتطبيق عزم يعطي إعاقة لقوى الرفع ويكون زيادة قيمة هذا العزم أكثر فعالية من زيادة الطول في الركائز البيتونية .

مثال  :  [1]

مقطع التربة مؤلف من طبقة غضار بسماكة3m  تتوضع فوق طبقة من claystone.والجدول التالي يوضح بعض الخواص لكلا الطبقتين :

وبفرض تم التأسيس على هذه التربة بواسطة أوتاد تبدأ إعتباراً من سطح التربة (لايوجد قبو) بقطرd=254mm  من أجل حمولة P=50kN والمطلوب :

(1إحسب مقدار تشوه ( إرتفاع) سطح التربة .

(2إحسب الطول المطلوب للوتد بدون أي تشوه ( إرتفاع) مسموح ثم إحسب التسليح اللازم له.

3)إحسب الطول المطلوب للوتد بتشوه ( إرتفاع)  مسموح ρp=50mm ثم إحسب التسليح اللازم له.

(4إحسب الطول المطلوب للوتد ذي قاعدة موسعة بتشوه مسموح ρp=50mm ثم إحسب التسليح اللازم له.

(5الطول المطلوب من أجل Helical pier بتشوه ( إرتفاع)  مسموح ρp=50mm .

6) قارن بين النتائج السابقة .

الحل:

(1  مقدار إرتفاع سطح التربةρ:

ρ=CHΔZlogσcvَ(σvoَ)Z

- حساب ضغط الإنتفاخσCVَ من أجل constant volume oedometer test :

σCVَ=48+0.6×240−48=163kpa    ( for clay)

(for claystone)σCVَ=48+0.6×335−48=220kpa

حسابCH:

CH=0.02/log16348=0.038   ( for clay)

(for claystone) CH=0.03/log22048=0.045

حسابZP:

1.84×9.81×3+1.94×9.81×(ZP−3)=220

- ZP=11.7m

لكي نحسب مقدار إنتفاخ التربة في الحقل:

نقسم ZP إلى عدة طبقات ونحسب مقدار إنتفاخ كل طبقة ويكون مقدار الإنتفاخ الكلي هو مجموع قيم الإنتفاخ لكافة الطبقات ومن أجل هذا المثال قسمZP إلى 35 طبقة وبالتالي سماكة كل طبقة ( 11.7 / 35= 0.33 m)

ρ=CHΔZlogσcvَ(σvoَ)Z

σvoَ=1.84×9.81×0.17=3.1kpa

ρ1=0.038×0.33×log1633.1=0.022m=22mm

ρ=i=1i=35ρ=193mm

2) الطول المطلوب للوتد بدون أي تشوه ( إرتفاع) مسموح (الطريقة الصلبة):

مبدأ التصميم أن قوى الرفع الناتجة عن إنتفاخ التربة يجب أن تساوي الحمولة الميتة مضافاً إليها الإحتكاك السلبي تحت العمقZP.

قوى الرفع الناتجة عن إنتفاخ التربة:

U=fuZPπd

fu=α1σcvَ

α1=0.1~0.25 (Nelson and Miller, 1992)

α1=0.2

- U1=0.2×163×3×π×2541000=78kN   ( from clay)

U2=0.2×220×11.7−3×π×2541000=305kN  ( from claystone)

U=U1+U2=383kN  (Total)

- قوى الإحتكاك السلبي في منطقة الإرساء :

N=fs(L−ZP)πd

fs=αsσhَ

معامل الإحتكاك بين الوتد والتربة في منطقة الإرساء وقيمته تماثل    αs

stiff sandy, claystone   ويفضل أخذها أكبر بقليل من أجل:   α1

( tests at Colorado State University)

αs=0.25

N=0.25×220L−11.7π2541000=43.9L−513.6

N+P=U

43.9L−51.6+50=383KN

L=19.3m

قوة الشد العظمى:

Pmax=50−383=−333kN

(σ−=245×103kpaالإجهاد المسموح    ,Grade 60 بإستخدام حديد تسليح  (

Asreqd=333245×103×106=1360mm2

3) الطول المطلوب للوتد بتشوه ( إرتفاع)  مسموح ρp=50mm(الطريقة المرنة):

claystone is stiff and has a high swelling pressure  )    :   case A )

ρP=50mm

ρPρ=50193=0.26

بإستعمال المخطط التالي :

⇒LZP=1.43

L=1.43×117=16.7m

PFS=−fuLπd

PFS1=−0.2×163×3×π×2541000=−78kN

PFS2=−0.2×220×11.7−3×π×2541000=−481kN
PFS=P+PFS2=−805kN

ومن المخطط التالي:

LZP=1.43⇒PmaxpFS=0.48

Pmax=0.48×−805=−386KN

- For Grade 60 steel:

Asreqd=386245×103×106=1576mm2

4) الطول المطلوب للوتد ذي قاعدة موسعة بتشوه مسموح ρp=50mm  :

ρP=50mm

ρPρ=50193=0.26

ومن المخطط التالي :

⇒LZP=0.85
L=0.85×11.7=9.9m

من المخطط التالي:

PFS=P+PFS2=−805kN

LZP=0.85⇒PmaxpFS=0.9

Pmax=0.9×−805=−725KN

For Grade 60 steel:

Asreqd=725245×103×106=2960mm2

5) الطول المطلوب من أجل Helical pier بتشوه ( إرتفاع)  مسموح ρp=50mm:

الوتد هنا سوف يتشوه )يرتفع) بمقدارتشوه( إرتفاع )التربة على العمق LHP

بالحساب يتبين أن مقدار إرتفاع التربة ﺒ 50mm يحدث على عمق 5.2 m

وبالتالي L=5.2m

6) المقارنة بين النتائج السابقة :

- يبين الجدول التالي الأطوال المطلوبة من أجل التصميم للحالات السابقة( وهي تمثل الحالات الحدية) :

نلاحظ أن استخدام أوتاد بقطرثابت بتشوه ( إرتفاع)  مسموح ρp=50mm فيه تخفيض للطول حوالي 13%بينما الأوتاد ذات القاعدة الموسعة فيها تخفيض 41% عن السابقة  أما الأوتاد ذات اللولب الحلزوني ( Helical pier) تعتبر التقنية الأكثر فعالية .

- يبين الجدول التالي الطول المطلوب من أجل العمر التصميمي100   سنة :

- نلاحظ أن إستخدام هذا الجدول فيه تخفيض للطول بحوالي 38% إلى  65%

- نلاحظ في الحالتين  2 و 3 من الجدول السابق أن إستبدال 3m

بتربة غير قابلة للإنتفاخ يلغي الحاجة إلى إستخدام الأوتاد من أجل الأوتاد ذات القطر الثابت وذات القاعدة الموسعة من أجل التشوه المسموحρP=50mm  . [1]

مثال  :  [6]

(1وتد من البيتون المسلح غير محمل قطره( (25cm طوله ( L=5.5m)  يتوضع في تربة إنتفاخية ضغط إنتفاخها  ((u = 960 kpa   وبفرض حدوث ترطيب لعمق  Zs =3m و الإحتكاك السلبي تحت منطقة الترطيب(s = 96 kpa) المطلوب إيجاد عامل الأمان .

(2بفرض أن معامل الإحتكاك بين التربة والبيتون مماثل لمعامل الإحتكاك بين التربة والفولاذ

- وتد Helical pirer   بمقطع مربع طول ضلعه 1-1/2 inch   (3.81cm)

والعزم المطبق أثناء التنفيذ  m. Torque = 5.5 kN أوجد عامل الأمان .

- وتد Helical pirer  بمقطع دائري قطره 2-7/8 inch (7.3cm)

والعزم المطبق أثناء التنفيذ   Torque = 5.5 kN. mأوجد عامل الأمان .

الحل:

- (1

- : uplifting force قوى الرفع المؤثرة على الوتد بسبب إنتفاخ التربة

U=2πrfuZS

U=2π×0.252×0.15×960×3=339.3kN

قوى المقاومة (قوى الإرساء) withholding force :

W=πr2P+2πrs(L−ZS)

W=0+2π×0.252×96×2.5=188.5kN

F=U−W=150.8kN

FS=WU=188.5339.3=0.56<1   no ok      ( عامل الأمان)

(2  Helical pirer   بمقطع مربع طول ضلعه 1.5inch   :

- : uplifting forceقوى الرفع المؤثرة على الوتد بسبب إنتفاخ التربة

U=4×3.81×10−2×0.15×960×3=65.8kN

قوى المقاومة  withholding force :

W=AP+Q

Aمساحة المقطع ,Pالحمولة الخارجية

: Q=KtT            [10]

Tالعزم المطبق أثناء التنفيذ

Ktعامل يؤخذ من الجدول التالي واحدته Ft−1

W=0+5.5×100.3048=180.4kN
F=W−U=114.6kN

FS=WU=2.74   ok  ( عامل الأمان)

Helical pirer -  بمقطع دائري قطره  2-7/8inch:

- :  uplifting force قوى الرفع المؤثرة على الوتد بسبب إنتفاخ التربة

- U=2π×3.65×10−2×0.15×960×3=99kN

قوى المقاومة (قوى الإرساء) withholding force:

W=0+5.5×90.3048=162.4kN

F=W−U=63.4kN

FS=WU=1.6   ok  ( عامل الأمان)

نجد أن الركائز steel shaft helical أكثر فعالية من الركائز البيتونية ويمكن استخدامها من أجل الترب العالية الإنتفاخ أما من أجل الترب متوسطة إلى منخفضة الإنتفاخ ممكن أن نستخدم الركائز البيتونية .  [1]

  - قوة الشد الكليةT في الوتد عند أي عمق h حسب Collins-1953  :  [5]

- من أجل وتد غيرمحمل :

T=0hπdτadz

τa=cَ+KSσVَtanφَ

T=π0hd(cَ+KSσVَtanφَ)dz

cَالتماسك الفعال

KSمعامل للضغط الإفقي ممكن أن نعتبره (1)

σVَالإجهادات الشاقولية الفعالة

φَزاوية الإحتكاك بين التربة والوتد

ومن أجل h=L     : L طول الوتد يكون:

T=PFS=0Lπdτadz

- من أجل وتد محمل :

P+T=π0hd(cَ+KSσVَtanφَ)dz

  - أجريت دراسة من قبل الباحثين H.G.Poulos,E.H.Davis-1988))  [5]

تم تقسيم الوتد إلى n  جزء وحساب التشوهات لكل جزء اعتماداً على نظرية المرونة

Elastic Theory  مع مراعاة النقاط التالية :

- التربة متجانسة ومرنة في نصف الفراغ .

- عدم حدوث سطح إنزلاق بين التربة والوتد .

- الوتد غير قابل للإنضغاط .

- تشوه التربة يتناقص بشكل خطي من القيمة S∘عند السطح  إلى  0 عند العمقZS.

النتائج في المخططات التالية :

من الشكل A  يمكن حساب قوة الشد العظمىPmax التي يتعرض لها الوتد ومن الشكل B يمكن حساب تشوه الوتدρP.

- دقة العلاقات الحسابية المستخدمة : (مقارنة نتائج العلاقات الحسابية مع نتائج حقلية مقاسة)

- الدراسة الحقلية :

Donaldson-1967 قام بتجربة على وتد بيتوني في موقع Leeuhof جنوب أفريقيا طول الوتد 10.4m قطره 3cm وضع فيه أنبوب فولاذي مزود بعدة مؤشرات وضعت على أعماق مختلفة لقياس قوى الشد ومن أجل ترطيب التربة تم حفر4 ثقوب بقطر10cm   وعمق 4.6m

بعدها عن الوتد 1m  وملئت بالماء تم قياس قوى الشد في أوقات مختلفة على مدى شهرين تقريباً وفي أعماق مختلفة وكانت النتائج المبينة بالشكل التالي:

- نلاحظ أن قوى الشد تزداد مع الزمن بعد بدء الترطيب وكذلك مع زيادة الإنتفاخ وتبلغ قيمها     العظمى عند عمق محدد وفي آخر تاريخ لأخذ قوى الشد كان معدل الإرتفاع في سطح التربة على بعد 0.3m  من الوتد يساوي 9mm وعلى بعد 1.5mيساوي 5.5mm .

- ونفذت الحسابات النظرية لحساب قوى الشد من قبل

H.G.Poulos,E.H.Davis-1988))

وكان التوافق بين النتائج الحسابية والنتائج المقاسة مرضياً( كما في الشكل التالي) :

مثال  :  [5]

وتد بيتوني غيرمحمل  قطره d = 30cm طوله m L=5 يتوضع في تربة إنتفاخية ممكن أن تتعرض للترطيب في العمق   Zs=10d ويكون مقدار إنتفاخها الأعظمي عند السطح S∘=76mmويتناقص بشكل خطي إلى القيمة صفر عند العمق Zsعلماً أن:

τa=70kpa  , Es=14Mpa والمطلوب :

- أوجد مقدار إرتفاع الوتد ρP

- أوجد قوة الشد العظمى التي يتعرض لها Pmax

الحل:

- من الشكل  Bلدينا :

(dbd=1 , ZsL=10×0.35=0.6 , S∘d=7.630=0.25)

ينتج   : ρPS∘=0.19

⇒ρP=0.57inch

- من الشكلA  لدينا  :(   dbd=1  , ZsL=0.6  , S∘ESdτa=50.6  )

ينتج   : ppFS=0.5

PFS=−05πdτadz

=−π×0.30×70×5=−329.9kN

⇒P=−164.9kN
7ً- العوامل المؤثرة على سلوك الأوتاد المتوضعة في الترب الإنتفاخية :

- تأثير طول الوتد وقطره :

( 1965- Abalev,M.U) قام بدراسة حقلية على أوتاد بأطوال مختلفة وكانت النتائج كما في الشكل التالي حيث أجرى قياسات للتشوهات الناتجة في الأوتاد لمدة 12 شهر: [4]

ومن الشكل السابق نلاحظ أنه يقل تشوه( إرتفاع )الوتد كلما زاد طوله.

- أجريت دراسة من قبل الباحثين H.G.Poulos,E.H.Davis-1988))  [5]

اعتماداً على نظرية المرونة Elastic Theory وتم إستخدام 3 أطوال للأوتاد بقطر ثابت وكذلك بقاعدة موسعة تساوي ضعفي الجذع .

ومن أجل :  ZS=10d كانت النتائج المبينة في الشكل التالي :

-  نلاحظ أن تشوه الوتد يتناقص مع زيادة الطول .

-  وجود قاعدة موسعة تقلل من حركة الوتد خاصة من أجل L=5d , L=10d)  ) وهذا يتوافق مع وجود الوتد بكامله ضمن منطقة الإنتفاخ المفروضة 10dأما عندما يتجاوز طول الوتد منطقة الانتفاخ يصبح وجود القاعدة الموسعة مهمل التأثير.

-  القوة العظمى في الوتد تزداد بشكل قليل عندما يزداد الطول ضمن منطقة الإنتفاخ وبشكل أكبر عندما يتجاوز الطول منطقة الإنتفاخ وكذلك تأثير القاعدة الموسعة يزيد من القوة ضمن منطقة الإنتفاخ ويتلاشى تأثيرها بعد منطقة الإنتفاخ .

  - أما من أجل قطر الوتد بينت دراسة للباحث  John A.Wickham أن تشوه الوتد يقل كلما كان قطره أصغر بسبب نقصان مساحة السطح الجانيي للوتد المعرض للتربة ولكن يوصي بعدم إستعمال قطر أقل من 25cm  . [7]

  - Bhandari et al. (1987): [2]

استخدم أوتاد ذات قطرثابت  30cm وطول 3.5m وأوتاد ذات قاعدة موسعة بقطر 76cm تم إنشاء الأوتاد في- typical Indian black cotton soil deposit-  قوى الرفع سجلت باستخدام خلايا تحميل vibrating wire load cell وضعت في إرتفاعات مناسبة من الوتد والتشوه الشاقولي للوتد سجل باستعمال water level gauges وتوصل إلى النتائج التالية:

-  وجد أن تشوه الأوتاد الموسعة أقل بقليل من ذات القطر الثابت .

-  تشوه الوتد حوالي 25-40%  من تشوه  سطح التربة.

-  من أجل وتد ذي قاعدة موسعة وجد أن قوة الشد العظمى سجلت على عمق 70% من طول الوتد اعتباراً من سطح التربة .

-  وجد أن التسليح اللازم حوالي 0.5% من مساحة المقطع العرضي من أجل أكبر قوة شد.

- تأثير الحمولة الخارجية :  [5]

- Collins-1958قام بمراقبة مجموعة من المنازل المؤسسة على أوتاد في تربة إنتفاخية في موقع in the transvaal Leeuhof قسمت الأوتاد إلى مجموعتين الأولى ذات حمولة        50 kNوالثانية ذات حمولة 100 kN  وأطوال الأوتاد المستخدمة 7.6 m  مقطع التربة مبين في الشكل التالي:

- وجد أن الأوتاد ذات الحمولة  50 kN  أظهرت تشوه أكبر وبالتالي يزداد تشوه(إرتفاع) الوتد مع الحمولات الخفيفة .

- تأثير الترطيب للتربة المحيطة بالوتد : [4]

قام  E.A.Sorochan بغرر3  أوتاد بنفس الطول 4m في تربة إنتفاخية متجانسة وطبق عليها الحمولات التالية 1.5  , 4 , 6.5 ) t) وتم مراقبة القوى المماسية على السطح الجانبي للأوتاد ثم قام بترطيب التربة الواقعة على محيط الأوتاد بشكل مستمر لمدة 6  أشهر ولعمق 6m وراقب القوى المماسية وحصل على النتائج التالية :

- قبل الترطيب تزداد القوى المماسة مع العمق حتى تصل إلى قيمة عظمى ثم تتناقص حتى الوصول إلى قيمة صغرى عند قاعدة الوتد 0-8% من الحمولة الكلية .

- بعد الترطيب من أجل الحمولات الصغيرة يكون التأثير فقط على الجزء العلوي ومع زيادة الحمولات يمتد التأثير على كامل طول الوتد كما في الشكل التالي:

- تأثير عمق الترطيب :  [5]

اعتماداًعلى نظرية المرونة Elastic Theory  من قبل الباحثين

H.G.Poulos,E.H.Davis-1988)) نتجت المخططات التالية :

النتائج كما يلي:

- - نلاحظ أن تشوه الوتد يزداد كلما زاد ZS

- تأثيرالنسبة  L\d  على تشوه الأوتاد قليل نسبياً من أجل القطر الثابت ويكون تأثيرها أكبر من  أجل الأوتاد ذات القاعدة الموسعة عندما <20 L\d وبخاصة عندما1 = L\ZS

- تأثير حالة الترطيب حول الوتد ( متجانس أو غيرمتجانس) [2]

(G.T. Hong; R.L. Lytton-2008):

- في الترطيب المتجانس من المتوقع أن تكون الضغوط الجانبية للتربة على الوتد متجانسة أما الترطيب غير المتجانس فيؤدي إلى ضغوطات جانبية وإجهادات غير متجانسة من الجانبين ويؤدي هذا إلى حركات انعطاف وتشوهات جانبية درست هذه الحالة من أجل:

- الإختلاف في معامل إمتصاص التربة النهائي على جانبي الوتد :

different final suction variation on the left and right sides of the pile))

والمعطيات كالتالي :

وكانت النتائج الحسابية كما يلي :

- - ويبين الشكل التالي إنتفاخ التربة على جانبي الوتد :

- -  ويبين الشكل التالي توزع الضغوط الجانبية وإجهادات القص على جانبي الوتد:

-  ويبين الشكل التالي قوى القص وعزم الإنعطاف :

- الإختلاف في معامل إمتصاص التربة البدائي على جانبي الوتد :

initial suction variation on the left and right sides of the pile )     )

والمعطيات كالتالي:

وكانت النتائج الحسابية كالتالي :

- - ويبين الشكل التالي إنتفاخ التربة والضغوط الجانبية على جانبي الوتد :

-  ويبين الشكل التالي إجهادات القص على جانبي الوتد قوى القص وعزم الإنعطاف :

- تأثير تغير شكل تشوه( إنتفاخ )التربة مع العمق : [5]

اعتمادا ًعلى نظرية المرونة Elastic Theory  من قبل الباحثين

H.G.Poulos,E.H.Davis-1988)) نتجت المخططات التالية :

عندما يكون تغير إنتفاخ التربة مع العمق ببطء( الحالة 3 من الشكل السابق) يكون تشوه الوتد  أكبر منه في الحالة التي يكون فيها تغير الإنتفاخ مع العمق سريعاً ( الحالة2  من الشكل السابق).

كذلك نلاحظ أن قوة الشد أكبرعندما يكون تغير إنتفاخ التربة مع العمق ببطء .

8ً- نتائج وملاحظات :

- في الترب ذات القدرة الكبيرة على الإنتفاخ سيكون الطول المطلوب للوتد كبير وغير عملي وفي هذه الحالة من المفضل إستخدام أوتاد ذات قاعدة موسعة أو ذات لولب حلزوني Helical pier .

- من الممكن أن استبدال عدة أمتار علوية من التربة المنتفخة ( المتوسطة إلى ضعيفة الإنتفاخ)  بتربة غير قابلة للإنتفاخ  يلغي الحاجة إلى إستخدام الأوتاد .

- من الممكن تخفيض تشوه الوتد بوضع تربة غير قابلة للإنتفاخ حول الوتد أو تغليف الوتد بغلاف معدني لعمق معين من أجل تخفيض الإحتكاك بين التربة والوتد . [8]

  - الإشارة الأولى لتشوه( إرتفاع) الوتد تنعكس في ظهور تشققات قطرية تظهر أولاً في جدران البلوك والآجر وتكون عريضة من الأعلى وتضيق بإتجاه الأسفل وعندما يتعاظم إرتفاع الوتد من الممكن أن تظهر مثل هذه التشققات في جدران القبو.  [3]

والشكل التالي يظهر التشققات في جدار البلوك :

و الشكل التالي يظهر التشققات في جدار القبو :

- References:

]1 [- Design of pile foundations on Expansive Soils

John D. Nelson, Kuo-Chieh Chao & Daniel D. Overton

Colorado State University,2007.

]2[ - Earth pressures and deformation in civil infrastructure in

- Expansive Soils : A Dissertation by Gyeong Taek Hong

Texas A&M University,2008 .

]3[  - Foundations on Expansive Soils  , Chen, F.H, 1988.

]4[  - Studying the Influence of Expansive Soil on the Stress-

- Strain Statues of the Single Rigid and Elastic Piles

A Dissertation by Issa Kousa  , Bakow ,1988.

]5[  - Piles Foundation analysis and design ,

H.G.Poulos ,E.H.Davis.1980.

]6[  - Helical Piers vs. Drilled Concrete Piers

in Highly Expansive Soil Areas , Ryan J. Hardesty, P.E. 2007

[7]  - Foundations in Expansive Soils  ,John A.Wickham,JR.2004

[8]  - Soil engineering testing ,design ,and remediation

Dr.Fu Hua Chen,P.E.1999

[9]  - Foundations on Difficult Soils - chapter eleven

[10] - Helical Design Theory and Applications

Darin Willis, P.E.2007.