أسئلة وتمارين على الباب الاول

- فرق الجهد بالفولت المطلوب لكي يمر تيار مقداره 3A خلال مقاومه  10 Ω  تساوي  ..................

- إذا كان فرق الجهد بين طرفي مقاومة    يساوي6V فأن شدة التيار التي تمر فيها تساوي............

- إذا وصلت مقاومتان متساويتان كل منهما تساوي   5 Ω على التوالي، فأن المقاومة المكافئة تساوي................... أما إذا تم التوصيل على التوازي فان المقاومة المكافئة في هذه الحالة تساوي................

- القوة الدافعة الكهربية تقاس بنفس وحدات قياس......................

- تتناسب المقاومة الكهربية لموصل تناسبا طرديا مع ................ وعكسيا مع .............

- تتعين المقاومة النوعية لموصل من العلاقة .............   بينما تتعين التوصيلية الكهربية لمادة نفص الموصل من العلاقة ............................

8 - تتوقف سعة المكثف على............................و ..................................و ............................

9 - تعتبر الملفات الحثية من ................... والتي تستخدم............. في الدوائر الالكترونية المختلفة

10 - وتعرف السعة بأنها الخاصية التي تمكن الاجسام الموصلة من .............. الشحنات الكهربية وتقاس ................. .

أختر الإجابة الصحيحة:-  (ضعي خطاً تحت الاجابة الصحيحة  )

س 1 – اذا كانت القوة الدافعة الكهربية لمصدر 20 volt  فلإن فرق الجهد بين طرفيه فى حالة مرور تيار كهربي في دائرته تساوي

أ – 20 volt         ب – أقل من 20 volt                              ج – أكبر من 20 volt

س 2- للحصول علي أصغر مقاومة من عدة مقاومات توصل على

أ – التوالي                               ب - التوازي                                  ج - الاثنين معا

س 3- اذا زاد طول سلك للضعف وزاد نصف قطره أيضا إلى الضعف فإن مقاومته

أ – تقل للضعف                        ب – تزداد إلى الضعف                       ج – لاتتغير

N

R

R

N

س 4- عند توصيل عدة مقاومات متساوية على التوالي قيمة كل منها R    وعددها N    فأن المقاومة الكلية تساوي

أ- RN          ب –                                      ج                   د -  R+ N

س 5 – المقاومة النوعية لمادة تقاس بوحدة

أ – أوم          ب – أوم . متر            ج – أوم . أمبير        د – أوم  / متر

س 6 – ثلاثة مقاومات  6 Ω , 12 Ω , 18  Ω     معا بحيث أصبحت قيمتها المكافئة 5 Ω  لأن التوصيل تم كما يلي :

أ – المقاومتان 6 Ω , 12 Ω  علي التوالي ومعهما   18  Ω     على التوازي

ب- المقاومتان , 18  Ω    6 Ω  على التوالي ومعهما   12Ω     على التوازي

ج- المقاومتان , 18  Ω    12 Ω  على التوالي ومعهما   6Ω     على التوازي

د- الثلاثة مقاومات علي التوازي

س7 – بزيادة طول السلك فأن التوصيلية الكهربية له

أ - تزداد             ب – تقل                             ج – تظل كما هي

س8 – القوة الدافعة  الكهربية  الموصل للمنازل

أ – 220 V – 50 Hz      ب – 50 V   50 Hz         ج -  110 v  / 220 Hz  د- 380 V   100Hz

س 2 - وصلت أربع لمبات مقاومه كل منهما 6Ω  على التوازي ثم وصلت المجموعة ببطارية 12V ذات

مقاومة داخلية مهملة:

- التيار المار ببطارية يساوي:

أ- 8A                                        ب- 6A                                  ج- 4A

د- 2A                                                            و- 0A

2 - شدة التيار المار بكل لمبة يساوي  .............

أ1A-  -                                                  ب- 8A                                   ج- 2A

د-  18 A

4- فرق الجهد بين طرفي كل لمبة يساوي............

أ- 3V                                           ب- 12V                                   ج- 6V

د- 2V                                            و- 4V

5- المقاومة الكلية للمبات الأربع تساوي...........

أ- 1.5 Ω       ب -   24 Ω        ج  -     30 Ω

- إذا وصلت اللمبات الأربع على التوالي تكون مقاومتها الكلية..................

أ-  Ω 6                   ب-   24Ω                           ج_ 30 Ω                   د-  18Ω

2- وحدة قياس الموصلية هى                         أ- الأوم                   ب- المهو                    ج- الهنرى

1- إذا وصلت المقاومات على التوالي فإن المقاومة المكافئة تكون

أ- أكبر من أكبر مقاومة              ب- اصغر من أكبر مقاومة                          ج- تساوى اكبر مقاومة

2- إذا وصلت مقاومات على التوازي فإن المقاومة الأصغر يمر بها  أ- أكبر تيار  ب- اصغر تيار  ج- التيار الكلى

3- إذا وصلت المقاومات على التوالي فإن جهد المصدر

أ- يتم تقسيمه على تلك المقاومات         ب- ثابت على كل المقاومات                   ج – لا يتأثر

4- إذا وصلت المقاومات على التوازي فإن المقاومة المكافئة تكون

أ- أكبر من أكبر مقاومة               ب- اصغر من أكبر مقاومة                           ج- تساوى اكبر مقاومة

5- وحدة قياس الحث الذاتى هى     أ- الأمبير                 ب- الهنرى                 ج- الفاراد

6- وحدة قياس السعة هى            أ- التسلا                 ب- الوات                    ج- الفاراد

7- لمعرفة قطبية فرق الجهد بين طرفي أى مقاومة يلزم معرفة :

ا –  قيمة التيار                            2 – اتجاة التيار            3 –  قيمة فرق الجهد علي طرفي المقاومة

أ – كل مما ياتى من عناصر الدائرة الكهربية الأساسية  ما عدا

| أ) منبع كهربي | ب) الحمل الذي يستهلك الطاقة الكهربية |
| --- | --- |
| ﺟ) أسلاك التوصيل | د) مكبرات |

ب – كيف توصل  اربع مكثفات كل منها سعته 4µF  وصلت معا بطريقة ما فأعطة سعة كلية µF    3

| أ) C1,C2,C3 بالتوالي مع C4 على التوازي | ب) C1,C2,C3 التوازي مع C4 على بالتوالي |
| --- | --- |
| ﺟ) C1, C2بالتوالي مع,C3 C4 بالتوالي ويوصلا مع على التوازى | د) C1, C2 التوازي مع,C3 C4 بالتوازي ويوصلا مع على بالتوالي |

ج-  يستخدم المكثفات بصفة عامة فى

| أ) تخزين الشحنات الكهربية | ب) تخزين البيانات فى الحاسب |
| --- | --- |
| ﺟ) حفظ الخامات الكهربية من الصدأ | د) تكبير الشحنة الكهربية شحنة |

د -  العوامل التي يتوقف عليها سعة المكثف كل مما ياتي ما عدا

| أ) مساحة الالواح المتقابلة | ب) فى حفظ البيانات فى الحاسب |
| --- | --- |
| ﺟ) حفظ الخامات الكهربية من الصدأ | د) فى تكبير الشحنة الكهربية شحنة |

-  العوامل التي يتوقف عليها حث الملف ياتي ما عدا

| أ) عدد لفات الملف N وتتناسب طرديا | ب) الفيض المغناطيسي Ø وتتناسب طرديا |
| --- | --- |
| ﺟ) المسافة بين لفات الملف وتتناسب طرديا | د) التيار المار في الملف I يتناسب عكسيا |

السؤال الثالث  -- - فى الدائرة المبينة فى الشكل الأتي ، وبإهمال الهبوط فى الجهد على أجهزة الاميتر

R1

Ω 3

R4

Ω 3

R3

Ω 8

R5

Ω 12

R6

Ω 12

R4 Ω ?

? V

2 A

A

12 V

بالشكل الموضح

1 – قيمة المقاومة R4

أ – 24 Ω        ب – 2Ω  ج -  3 Ω   د – 4

2 – قيمة الجهد الكلي

أ -  25 V    ب – 26 V

ج – 36 V  د – 30 V

ً أسئلة المقال:

1- اشرح كيف يمكن إثبات أن المقاومة المكافئة لثلاث مقاومات متصلة معاً على التوالي تتعين من العلاقة:

R = R1 +R2+ R3

2-اشرح كيف تثبت أن مقلوب المقاومة المكافئة لثلاث مقاومات متصلة على التوازي تساوي مجموع مقلوب المقاومات الثلاث

3- ما هي العوامل التي تتوقف عليها مقاومة موصل؟ أوجد العلاقة بينهما ,  وما هي وحدة قياس المقاومة النوعية

أ - وصلت مقاومة 10.6 Ω   بقطبي بطارية فمر بها تيار شدته 125 mA   وعندما استبدلت بمقاومة أخري 1.9 Ω  مر بها تيار شدته 0.5  A   فما هى قيمة ق د ك   للبطارية

6- مقاومة      24Ω    وصلت بين قطبي بطارية قوتها الدافعة 12V   ومقاومتها الداخلية  2Ω

احسب:

أ- شدة التيار المار في الدائرة.                                         ب- فرق الجهد بين طرفي المقاومة

س – وصلت ثلاثة مقاومات 6Ω , 12 Ω , 2 Ω   بمصدر تيار كهربي وكانت شدة التيار  المار فى كل مقاومة بالترتيب

هو 0.2 A, 0.4 A , 0.6 A    . وضحى بالرسم كيفية توصيل تلك المقاومات , ثم أحسبي قيمة المقاومة الكلية

س – فى الشكل المقابل خمس مقاومات كل منهم 6 Ω  متصلة معا فى دائرة كهربية احسبي المقاومة الكلية عند توصيل مصدر كهربي بين

a

أ – النقطتين a , c         ب – b , d          ج -      a  ,  d

b

d

c

س – فى الشكل التالي أحسب قراءة الأميتر A2 , A3

10 Ω

10 Ω

10 Ω

0.6 A

V

A1

A2

A3

س – عرفي كل من

التيار الكهربي                     - فرق الجهد                - الاوم                      - القدرة المقننة

- حث الملف                       - سعة مكثف                -المقاومة الكهربية

س – ما هى الشروط الواجب توافرها فى المقاومة العيارية

س – ما هى العوامل التى يتوقف عليها اختيار المقاومة الكهربية

س – ما هو عيوب المقاومات الكربونية وفيما تستخدم

س – اذكري أهم المواصفات الفنية للمكثفات

س – اذكري المواصفات الفنية للمقاومات

30 v

؟؟  v

Ω  R3

Ω  8

2  Ω

Ω 20

30 V

Vt??

س     - وصلت مقاومتان  قيمتهما  120 Ω و Ω 60 بالتوازي احسب التيار الكلى  التيار المار فى المقاومة  60 Ω  اذا كان الضغط على المقاومة 160 Ω  يساوي  V 60 وما هى قيمة المقاومة الكلية

ب - فى الشكل الموضح

إذا كانت قيمة R3   من اليسار إلى اليمين بالترتيب

أسود  - اخضر – أسود

احسب قيمة 1 - المقاومة الكلية    2 - الجهد الكلى

3 – التيار الكلى و فى كل فرع   4- الجهد على كل مقاومة

9 Ω

10

4 Ω

15 Ω

30

100 v

السؤال الثالث  : أ فى الشكل الموضح

احسبي المقاومة الكلية – التيار الكلي

السؤال الرابع: ضع علامة صح (  ) أو خطأ ( × )  أمام العبارات الآتية مع تصحيح الخطأ

2- إذا مر تيار فى ملف حول قلب حديدى فإن القلب الحديدي يتمغنط .

أ- أذا كانت الشحنة الخارجة من منبع جهد 200 فولت هي 1000ميكرو كولوم عندما كان المنبع متصلا بمكثفين على التوازى سعة أحدهم 2 ميكرو فاراد فما هى سعة الأخر ؟

ب - ثلاث مقاومات قيمها 5 ، 15 ، 30 أوم وصلت على التوازي ووصلت بمنبع جهده 10فولت أوجد

1 - المقاومة المكافئة لهذه المقاومات ؟           2 - احسب التيار المار بكل مقاومة ؟

20 µ F

120 V

60 µ F

20 µ F

ب ) اذكري سلوك المكثف عند توصيله فى دائرة تيار مستمر مع الرسم ؟ثم وضحى ماذا تستنتجي من ذلك؟

السؤال الثالث  :   أ ) في الدائرة الموضحة بالشكل أوجدى :-

1- السعة الكلية                2- الشحنة الكلية

3- الشحنة على كل مكثف

أسئلة مقارنات

-  قارني بين كل من التوصيل على التوالي والتوازي للمقاومات

- قارني بين المقاومة الكربونية والسلكية من حيث

أ التركيب    ب – الاستخدام  ج المميزات  د-  العيوب

قارني بين توصيل المكثفات على التوالي وعلى التوازي

أسئلة صح وخطأ    ضعى علامة صح أو خطأ مع تصحيح العبارة الخطأ

الفاريستور مصنوعة من مادة موصلة تقل قمتها بازدياد الجهد المؤثر على طرفيها.

المقاومة المتغيرة مع درجة الحرارة تسمى الفاريستور   Varistor  .

تمتاز المقاومة الكربونية بصغر الحجم ورخص الثمن وتعطى قيم أكبر من المقاومة   السلكية .

المقاومة العيارية تتغير قيمتها مع الزمن والمعامل الحراري للمادة المصنوعة منها صغير جداً .

عمر المكثف ويقاس بسعته

زيادة عمر المقاومة يجعلها أكثر ثباتا  في قيمة مقاومتها الكهربية .

معامل المقاومة الحراري هو مقدار التغير في قيمة المقاومة عندما تتغير درجة حرارتها درجة واحدة مئوية ويرمز لمعامل المقاومة الحراري بالرمز (α  ) .

من وجهة نظر الدائرة الكهربية يمكن اعتبار المقاومة الكهربية نبيطة تمتلك علاقة ثابتة بين فرق الجهد بين طرفيها والتيار المار فيها .

القدرة في المقاومة تتحول الى حرارة وهى تساوى حاصل ضرب كل من فرق الجهد وشدة التيار ووحداتها هى الوات .

عند توصيل ملف حثى ذو معامل حث ذاتي ( L )  بمصدر كهربي متردد جهده V وتردده f هرتز فإن التيار المار به يكون أيضاً تياراً متردداً تردده  2f  هرتز

وتوضحه العلاقة f L * I ח V= 2  قيمة الجهد المتردد على طرفى مكثف

معامل الحث الذاتي يتناسب عكسيا مع التيار المار فى الملف

معامل الحث يتناسب عكسيا مع عدد لفات الملف

مقنن الجهد Rated Voltage  للمكثف يأخذ فى الاعتبار عند استبدال مكثف بأخر في الدائرة بحيث يكون جهده أقل

يجب الاهتمام بقطبيه المكثف عند التوصيل حيث أن عكس الاقطاب يؤدي إلى انفجار المكثف الالكتروليتى

الفيض المغناطيس يتناسب طردياً مع شدة التيار بالملف وعدد لفات الملف وعكسياً مع الممانعة المغناطيسية لقلب الملف

علل لما ياتي

1 -  تزداد مقاومة الموصل بزيادة طوله

2 – تقل مقاومة موصل عند زيادة مساحة مقطعه .

ج - لان زيادة مساحة مقطع السلك يماثل توصيل المقاومات على التوازي فتقل المقاومة المكافئة بزيادة مساحة المقطع

3 – توصل الاجهزة الكهربية المنزلية على التوازي

ج – حتى تصبح المقاومة المكافئة لها صغيرة جداً فلا تضعف شدة التيار

-  كما يمكن تشغيل كل جهاز على بمفردة

- تقل القدرة المستهلكة المستنفذة

4 – تزداد كفاءة البطارية كلما قلت المقاومة الداخلية لها

ج – لأنه تبعا للعلاقة VB = V +Ir  كلما نتقصت قيمة المقاومة الداخلية يقل الهبوط الحادث لفرق الجهد وتزدتاد كفاءة البطارية

س - يلزم بذل شغل لنقل الشحنات الكهربية من نقطة الى اخري

ج – للتغلب على المقاومة بين النقطكتين حتي يسري تيار كهربي

س – فى الدائرة الكهربية المتصلة على التوازي تستخدم أسلاك سميكة عند طرفي البطارية بينما تستخدم اسلاك أقل سمكاً عند طرفي كل مقاومة

ج – لان شدة التيار فى دائرة التوازي تكون أكبر ما يمكن عند مدخل ومخرج التيار (قطبي  البطارية ) لذا تستخدم اسلاك سميكة حتي تكون مقاتومتها صغيرة فلا تؤثر في شدة التيار

بينما يتجزأ التيار فى كل مقاومة على حدة فيمكن أستخدام أسلاك اقل سمكا عند طرفى كل مقاومة

س - لايشحن سلك بالكهرباء عند مرور التيار الكهربي به

ج – لان التيار الكهربي عبارة عن شحنات تدخل من طرف وتخرج من الطرف الاخر بنفس المعدل

س – مقاومة السلك الطويل أكبر من مقاومة السلك القصير عندما تتساوى مساحة المقطع ونوع المادة المصنوع منها

ج – لان السلك يعتبر عدة مقاومات متصلة على التوالي  فتزداد المقاومة المكافئة بزيادة الطول .

س – القوة الدافعة الكهربية لمصدر تكون دائما اكبر من فرق  الجهد الكهربي بين طرفي دائرته الخارجية

يرجع ذلك لوجود المقاومة الداخلية للعمود يستهلك فيها شغل لنقل الكهربة داخلة

س - يجب أن لا تزيد القدرة المفقودة في المقاومة عن قدرتها المقننة

ج - حتى لا تتعرض لإرتفاع درجة حرارتها، ويؤدي ذلك إلى تلفها .

- أسئلة المفهوم العلمي

1- هى مدى قابلية المكثف لتخزين شحنة كهربية

2- مدى قابلية الملف لإنتاج الفيض المغناطيسي

3- عنصر لدية القدرة على توليد طاقة مغناطيسية

5 – تستخدم للربط بين منبع التغذية والأحمال

6- يسمى السماحية النسبية للمادة العازلة وهو قيم ثابتة لكل مادة

7 – عنصر يستخدم في  تخزين الشحنات الكهربية وتفريغها .

أسئلة رسم فني

أ -  ارسمي مسبع منتظم بمعلومية طول ضلعه 40 مم ثم ارسم على قاعدته مسدس منتظم بالطريقة العامة

السؤال الثالث :

ارسم مسبع منتظم بمعلومية قطرة  يساوى  100 مم ثم ارسمي على أحد اضلاعة مخمس منظم بالطريقة العامة

أ - ارسمي مربع طول قطرة 70 مم  يميل على الافقى جهة اليسار بزاوية 75 ْ

( أ ) بواسطة الفرجار فقط ارسمي الزاويا   45     -   105

( ب )    م دائرة نصف قطرها 45 مم ، ن دائرة نصف قطرها 30 مم والبعد بين المركزين 90 مم والمطلوب رسم قوس بنصف  قطر  110مم  يمس من  الخارج

( أ ) ارسمي مربع طول قطره 60 مم وأحد أضلاعه يميل علي المستوي الأفقي 30 جهة اليمين

( ب)   ارسمي بالطريقة العامة مخمس منتظما طول قطرة  95 مم

ب- ارسمي مخمس منتظم طول ضلعه 50 مم بالطريقة الخاصة .

ارسمي المساقط الثلاثة للقطعة المستقيمة الموضح احداثيات بدايتها ونهايتها بالجدول التالى

| نفطتى البداية والنهاية | أ | ب |
| --- | --- | --- |
| البعد عن المستوى الرأسى | 20 | 20 |
| البعد عن المستوى افقي | 10 | 65 |
| البعد عن المستوى الجانبي | 30 | 30 |

ب - أرسمي المسا قط الثلاثة للقطعة المستقيمة الموضح إحداثيات بدايتها ونهايتها بالجدول التالى

| نقطتى البداية والنهاية | أ | ب |
| --- | --- | --- |
| البعد عن المستوى الرأسى | 10 | 30 |
| البعد عن المستوى الافقي | 40 | 10 |
| البعد عن المستوى الجانبي | 20 | 30 |

ب- م دائرة نصف قطرها 40 مم ،ن دائرة نصف قطرها 25 مم والبعد بين المركزين 90 مم والمطلوب رسم قوس بنصف  قطر90 مم يمس الدائرة الأولى من  الخارج و الدائرة الثانية من  الداخل