المحتويات

الخامات..........................................................2

انواع البلاط.....................................................3

الادوات المستخدمة............................................4-6

طريقة التركيب.................................................7-8

الخامات

1- الاسمنت الاسود

وهو اسمنت الاساس الذي يوضع اسفل البلاط لتثبيتها.

2- الاسمنت البيض

يستخدم كشكل جملي للصق البلاط ببعضه بشكل جميل غير ملفت للنظر.

3- الجير

يستخدم مع المونة للمتصص الماء و توليد حرارة التفاعل.

4- الجبس

يستخدم مع المونة كمادة لاصقة.

5- الماء

6- البلاط

انواع البلاط

1- بلاط اسمنتي

مقاسه 20*20 سم يستخدم عادة في تكسيه الاسطح و الارضيات.

2- بلاط الموزيكو

مقاسه 20*20 سم او 25*25 او 30*30 ويستخدم في الطرقات و الحجرات.

3- بلاط الارصفة

مقاسه 20*20 سم ويستخدم عادة في رصف طرق المشاة ويصنع من الخرسانة المسلحة .

العدد و الادوات المستخدمة

1- ميزان المياه

لضباط افقية و راسية البلاط اثناء التركيب.

2- مطرقة بلاستيك

تستخدم في ضبط البلاط.

3- زاوية قائمة

تستخدم في ضبط الزاوية وضبط الخيط وجعله متعامد لتحديد اماكن البلاط.

4- المتر

يستخدم في قياس وتحديد الاطوال المطلوبة.

5- القصعة

وهي عبارة عن و عاء من الصاج و البلاستيك يستخدم لنقل المونة.

6- القدة

تستخدم لظبط الافقية بواسطة ميزان المياه.

7- المسطرين

يسخدم في وضع وفرد المونة اسفل البلاط.

8- مقص بلاط يدوي

يستخدم في قص البلاط .

9- فرشة سلك

تستخدم لتنظيف البلاط من المونة الاسمنتية.

10- ميزان اللي

يستخدم لنقل المنسيب.

طريقة التركيب

1- عمل المقايسه للبلاط وهي عبارة عن حسب مساحة المكان المراد وفائدتها معرفة عدد البلاطات المستخدمة .

2- تحديد منيوب ارتفاع البلاط عن سطح الارضيه عن طريق ميزان اللي (ميزان الخرطوم).

3- وضع رمل بمساحة المكان المراد تبليطه بارتفاع حوالي من 5 الي 6 سم .

4- خلط المونة الاسمنتية ووضعها اعلي الرمال و اسفل البلاطة ثم وضع البلاطه علي الرمل.

5- ضبط افقيتها بميزان المياه و المطرقة البلاستيك.

6- ملئ الفراغات بين البلاطات بالمونة اللباني.

7- تنظيف البلاطه بالفرشة السلك من المونه الاسمنتية و الشوائب و الاتسخات.