حلوق النجارة ثلاث انواع
حلوق ابواب - حلوق شبابيك - حلوق بلكونات
حلوق الابواب تختلف مقاساتها 80سم للحمامات والمطابخ - 90سم للغرف - 100سم لمدخل الشقة

ويتم استلام هذه الحلوق اولا من حيث مقاساتها وعددها ومطابقة ذلك مع جدول الفتحات والشبابيك باللوحة المعمارية
استلام الحلق من حيث تخانات الخشب فالمتعارف عليه ان يكون سمك الحلق 2 بوصه اى 5سم ممكن يصل الى 45 مم بعد المسح وتنظيف الخشب بالورشه اثناء تصنيعه والمقصود هنا سمك كل ضلع من اضلاع الحلق < اضلاع حلق الباب ثلاثة عبارة عن قائمين ورأس واضلاع حلق الشباك او البلكونة اربعة عبارة عن قائمين ورأس وجلسة >اما عرض ضلع الحلق اما 6 بوصه اى 15 سم للابواب او 6 _ 8 بوصه للبلكونات 

ويقال حلق 2× 6 بوصه اى ضلع الحلق 5 × 15 سم يصل بعد المسح والتصنيع بالورشه الى 4.5×14.5 سم 
اما طول الحلق للابواب والبلكونات فهو 230سم يقاس من نهاية الرأس حتى اخر القايم والمعروف ان طول الحلق الظاهر هو 220سم اما ال10 سم الباقية تدخل اسفل بلاط الارضية لتثبيت الحلق

اما طول الضلفة يتم مراجعة مقاس طولها وهى داخل الحلق بحيث يكون المقاس من رأس الحلق حتى كعب الضلفه 220 سم
ويفضل ان تكون 218 سم لاعطاء فرصة الا تحتك بفرش سجادة او موكيت بالارضية
والا يتم استلامها اقصر من ذلك والا سيتم معالجة ذلك بعمل اضافه لها من اسفل يسمى < رغله > وهو غير مطلوب فنيا


ويلاحظ ان يكون ضلع الحلق مستقيم غير ملتوى عند اى جزء منه وقليل البزوز خاصة الخبيثة وهى المتحركة والتى عرضه للسقوط والوقوع من الحلق 


ملاحظة مهمه جدا وهى عند عمل البؤج والاوتار للحوائط بنعمل حسابنا ان سمك الحائط الذى به حلق باب ان يكون 14.5 سم اى عند عمل البؤج ان تكون المسافه بين البؤجتين المحددين لسمك الحائط الذى به باب 14.5 سم هذا فى حالة المبانى نصف طوبة 11 سم وذلك حتى يتساوى سمك الحائط مع سمك الحلق وبالتالى لايتواجد راجع او زاويه بجوار الحلق فنستطيع ان نركب البر او العصابة او البرواز الخشبى حول الحلق ام حلق البلكونات فلا نتقيد بذلك لاننا لا نركب بر او عصابة على الواجهات


يتم دهان جوانب الحلق الملاصقه للحائط بالبيتومين لحمايته من الرطوبه

ولا يركب الحلق الا بعد مرحلة البؤج والاوتار حتى يتم ضبطه مع منسوب الحائط افقيا
ويضبط الحلق رأسيا باستخدام الشيرب حيث يتم عمل مقاس من رأس الحلق بطول 120 سم ويعلم بالقلم على جانب قائم الحلق ويتم تلاقى او تطابق هذه العلامة مع خط علام الشيرب


ويتم تثبيت الحلق بالحائط بالكانات لكل قائم 3 كانات < 2 صد + 1 رد > بمعنى 2 كانة بالقائم من جهة الغرفة من الداخل وكانه من جهة الحلق من الخارج على اعتبار ان الباب يفتح لداخل الغرفة وهو المعتاد على ان تكون الكانة مثبته بجانب الحلق المدهون بالبيتومين ولا يظهر جزء منها بالحلق لان بعض النجارين ممكن يركبها لطش 
ويتم التحبيش عليها بالمونه لتثبيتها بالحائط


ويتم استلام الحلق افقيا مع اوتار البياض ورأسيا مع الشيرب
مراجعة رأسية كل قائم بميزان الخيط 
مراجعة افقية الرأس بميزان المياه او بأستعمال الزاويه لتكون الزاويه قائمة بين الرأس وضلع القائم
مراجعة التعريض اى مراجعة مقاس عرض الحلق من اعلى ان يكون نفس المقاس من اسفل
مراجعة مكان وجود الضلفة بالحلق وهل هى فعلا تفتح للداخل ام تم عكسها وبالتالى الباب سيفتح للخارج وهذا خطأ طبعا
فى حالة وجود بابين متجاورين يتم مراجعة افقية الخط الواصل بين رأسين الحلقين 


ملحوظة مهمة
بالنسبة لحلق باب الشقة قد نضطر لتركيب حلق زفر لباب الشقة وهو عبارة عن حلق بدون فصم للضلفة يتم تركيبه كما سبق ذكره وبنفس الخطوات ويأتى بعده تركيب حلق الباب الاصلى هذا فى حالة ان الباب من خشب قيم < ارو _ ماهوجنى > وفى هذه الحاله يتم تركيب الحلق الاصلى على الحلق الزفر عن طريق مسامير القلاووظ او الفيشر ونلجأ لذلك حتى نحافظ على الحلق الاصلى دون ان يتعرض لطرطشة البياض او دهانات الحوائط 



اما حلق البلكونه به اختلاف وحيد وهو وجود جلسه للحلق 
يجب ان يكون منسوب البلاط واصل لمنتصف سمك الجلسه ولا يتعداها
يجب حشو اسفل الجلسه بالطوب ولانعتمد على الرمل فقط وذلك حتى لا تتحرك الجلسه لاسفل عند الدوس عليها < تلب >


اما حلوق الشبابيك فجلسة الحلق تكون مرتفعة 1متر من منسوب تشطيب الارضية على اساس ان ارتفاع الشبك 120 سم
مالم يكن هناك مواصفات اخرى فمثلا حلق شباك الحمام او المطبخ جلسته تختلف طبقا لمقاس الشباك


للمعلومات الشيرب مقاس افتراضى يتم اخذه من الارضية الخرسانه بطول 110 سم على ان يكون مقاس الشيرب من اعلى تشطيب الارضية 1 متر
وهذا الشيرب عباره عن علامه يتم نقلها بميزان الخرطوم لجميع انحاء موقع العمل لضبط مناسيب الاعمال من اعتاب للابواب وحلوق النجارة او بواطات الكهرباء او منسوب الارضيات او مخارج السباكه فى الحمامات والمطابخ وكل عنصر فى العمل يتطلب منسوب معين ودائما بنبدأ أخذ مقاس الشيرب وهو 110 سم من الارضية الخرسانة من صدفة السلم الخارجية بجوار السلم او الاسانسير ونعلمه على الحائط او على جانب عمود على اساس ان يكون هذا العلام هو الشيرب الرئيسى او المأخذ الرئيسى للشيرب حتى اذا كان هناك عدد من الشقق او الوحدات كل وحدة اوشقة تستعمل نفس منسوب الشيرب الرئيسى حتى لايختلف منسوب شيرب عن اخر داخل كل شقة لان منسوب الارضية الخرسانية التى يؤخذ منها الشيرب قد تختلف من مكان لاخر