اعمال نجارة الابواب و الشبابيك

العناصر الخشبية المستخدمة في تصنيع الابواب و الشبابيك الخشبية :

1- الحلق :
هو عبارة عن برواز من الخشب يثبت في الحائط ثم يثبت عليه ضلف الباب او الشبام بمفصلات لكي تتمكن من فتح و غلق الضلف
يتكون حلق الباب من ثلاثة اضلاع بينما يتكون حلق الشباك من اربعة اضلاع :
الضلعين الجانبيين رأسيان و يسميان ( قائمي الحلق )
الضلع العلوي يسمى ( معبرة الحلق ) و قد يكون افقيا او منحنيا 
الضلع السفلي يوجد فقط في حلق الشباك و يسمى ( جلسة الحلق ) و احيانا يوجد ضلع رابع سفلي في حلق الباب البلكون المكون من ضلف شيش و زجاج

ابعاد حلق الباب :
يصنع الحلق بابعاد مختلفة طبقا لنوع و حجم الباب او الشباك و سمك الحائط المثبت عليه حيث يكون بقطاع 2*4 بوصة و في حالة الرغبة في الاقتصاد في التكاليف لا تقل ابعاد الحلق عن 1.5 * 3 بوصة و اذا كان الباب مثبتا على حائط نصف طوبة يكون الحلق بقطاع 2*4 بوصة او قطاع 5 *16 سم و يطلق على ابعاد الحلق مجازا 2 * 7 بوصة لكي يخدم وجهي الحلق مع وجهي البياض في الجهتين 
اما اذا كان الباب مكون من صفين من الضلف ( شيش و زجاج مثلا )يكون قطاع الحلق 2 * 6 بوصة و هناك حالات خاصة من الابواب ياخذ فيها الحلق ابعاد و اشكال خاصة 
ابعاد حلق الشباك :
اذا كان الشباك صفين من الضلف ( شيش و زجاج ) يكون الحلق 2 * 6 بوصة اما اذا كان صف واحد من الضلف لا تقل ابعاد قطاع الحلق عن 2 * 4 بوصة

شكل قطاع الحلق : 
عادة يصنع قطاع الحلق من قطاع مستطيل و يتم تفريز الحلق لاستقبال ضلف الباب او الشباك و يكون التفريز بعرض الضلفة ( 5 سم عادة ) و بعمق 1سم و لا يزيد عن 1.25 سم و يكون التفريز من جهة واحدة فقط في حالة اذا كان الباب او الشباك من صف واحد من الضلف و في هذه الحالة يتم كسر سوكة الجهة الاخرى 
اما اذا كان الباب او الشباك من صفين من الضلف يكون التفريز من الجهتين

تجميع اجزاء الحلق :
يتم تثبيت اجزاء الحلق مع بعضها اما بالتعشيق ( نقر و لسان عادي او غنفاري ) و يكون اللسان في قوائم الحلق و النقر في المعبرة و الجلسة . و اذا كان عرض الحلق صغير لكون النقر و اللسان مفرد و اذا كان كبير يكون النقر و اللسان مزدوج

تثبيت الحلق في الحائط :
يتم في مرحلة ما قبل التشطيبات و يكون للابواب الخفيفة بواسطة دق المسامير في خوابير خشبية في الحائط عددها لا يقل عن 3 خوابير لكل قائم اما الابواب الثقيلة يكون تثبيتها بواسطة كانات من خوص حديد قطاع 37 *45 مم لطول 15 سم و لا يقل عدد الكانات عن 3 كانا لكل قائم

2- العظم :
هو عبارة عن برواز من الخشب يكون هو الهيكل الرئيسي للضلفة الذي يثبت فيه باقي مكونات الضلفة 
يتكون عظم الضلفة سواء للباب او الشباك من اربعة اضلاع الضلعين الجانبيين رأسيين و يسميان قائمي العظم كل منهما تسمى اسطامة 
الضلع العلوي يسمى رأس علوية و قد يكون افقي او منحني و الضلع السفلي يسمى رأس سفلية و يسمى قدمة الباب في الابواب 
لا تقل ابعاد قطاع عظم الباب او الشباك للضلف العادية عن 2 * 3 بوصة و لا تقل لضلف الشراعة عن 1.5 * 3 بوصة و يمكن ان تزيد ابعاد الراس السفلية للباب عن باقي اضلاع العظم لتصل الى 2 *6 او 2 * 8 بوصة

تجميع اجزاء العظم :
يتم تثبيت اجزاء العظم ببعضها بالتعشيق ( نقر و لسان عادي مفرد او مزدوج ) و يكون اللسان في الراس العلوية و القدمة و النقر في قائمي العظم

3- السؤاسات :
هي عناصر خشبية تثبت افقيا او رأسيا داخل عظم الضلف ما بين الاسطامة الى الاسطامة المقابلة لتقسيم المساحة بين الاسطامات الى مساحات اصغر 
في الابواب التجليد تكون السؤاسات غير ظاهرة بينما في ضلف الابواب و الشبابيك الخشب فارغ زجاج فتكون السؤاسات ظاهرة و تقسم شكل الضلفة الواحدة الى عدة مستطيلات

4- الحشوات :
عبارة عن مسطحات اما من اخشاب طبيعية او مصنعية تثبت في مجرى محفور في الجوانب الداخليه لعظم الباب و سمكها المعتاد يتراوح من 1 الى 1.5 بوصة

5- الواح السبرس : 
هي نوع خاص من انواع الحشوات عبارة عن الواح خشبية بسمك من 1 - 1.5 بوصة و بعرض من 3 - 4 بوصة و لتعشيق الواح السبرس في بعضها البعض تكون بها مجرى مفرز من جهة و لسان من الجهة الاخرى او مجرى مفرز من الجهتين او مفرزة تفريز ظاهر من الجهتين لتعشق بطريقة نصف على نصف 
و تثبت الواح السبرس في عظم الضلفة في مجري محفور لها في الاسطامات و الرؤوس او بواسطة سمارة زان محفور لها تفريز في كلا من الواح السبرس و عظم الضلفة

6- التجليد :
هو تجليد ضلفة الباب من جهة واحدة او من الجهتين و يكون اما :
تجليد بالواح ابلكاج ذات سمك من 3 - 5 مم
تجليد بخشب حبيبي بسمك 6 مم
تجليد بخشب  MDF  بسمك من 2.5 - م مم او اكثر 
يمكن ان يشمل مسطح التجليد كامل مساحة الضلفة ( على عظم مغطى ) او ان يفرز له في حواف العظم و يتم تسقيط التجليد في المساحة المخصصه له بحيث يكون العظم مكشوفا .

7- البر :
عبارة عن شريحة خشبية لتغطية تقابل الحلق مع بياض واجهة الحائط 
ابعاده تبدأ من 1 * 5 سم الى 2 * 12.5 سم و المعتاد هو 1.7 * 7.5 سم و يثبت في الحلق و في الدفاين بجوار الحلق ( خوابير خشبية ) بواسطة المسامير 
الضلعين الرأسيين للبر يسميان قائمي البر و الشلع العلوي يسمى المعبرة و للشبابيك ضلع رابع سفلي يسمى البر السفلي

8- الباكتة :
هي احدى الحليات المستخدمة في ضلف الباب او الشباك عند تقاطع العظم مع الحشوة او الزجاج كما تستخدم ايضا عند تقاطع الحلق مع بياض الجوانب الداخليه للباب او الشباك ( البلسقالات ) 
يتم تشبيت الباكتة في الحلق بالغراء و المسمار 
الباكتة لها اشكال عديدة منها المربع او المربع مع كسر السوكة بالانحناء او الشطف و منها عل شكل حلية او على شكل ربع دائرة ( ربع عمود ) 
تتراوح ابعاد قطاع الباكتة من 0.5 * 0.5 بوصة او 1 * 1 بوصة

9- السنارة :
هي احدى الحليات المستخدمة عند تقطاع العظم مع الحشوة او الزجاج و تأخذ شكل حرف ( L )  و سطحها الداخلي يلامس وجهين من اوجه العظم و يكو وجهها الخارجي بارزا عن العظم اما اذا كانت غاطسة عن العظم تسمى ( باكتة ) 
و تثبت السنارة في العظم بالغراء و المسمار

10 - السمارة :
عنصر خشبي قطاعه مستطيل في حدود 0.5 * 1 سم الى 0.7 * 2 سم يصنع من نوع صلب من الاخشاب ( الزان )ستم بواسطته تثبيت جزأين من الخشب بحفر تفريز في كل منهما ثم تثبيت السمارة في الجزأين .
تستعمل السمارة في تثبيت الواح السبرس ببعضها البعض و بعظم الضلفة كما تستعمل في تثبيت الحشوات الكونتر في عظم الضلفة

اولا نجارة الابواب

الابواب هي تراكيب خشبية مكونة من عدة اجزاء تجمع مع بعضها البعض بتعاشيق مختلفة تتناسب مع مواضعها و مقاسات الاخشاب المستعملة فيها و يختلف نوع الباب تبعا للغرض المستخدم من اجله فتختلف الابواب الخارجية للشقق عن ابواب الحجرات الداخلية التي تنقسم لعدة انواع تبعا لوظائفها مثل ابواب حجرات النوم و الاستقبال التي تختلف بدورها عن ابواب دورات المياه و المطابخ .

مقاسات الابواب :
تبدأ مقاسات الابواب ذات الضلفة الواحدة من حيث العرض ابتداء من 75 سم الى 90 سم و ذلك لابواب دورات المياه و المطابخ و المخازن 
و من 90 سم الى 1 متر لابواب الحجرات 
و من 1 متر الى 1.2 متر للابواب الخارجية للشقق 
و يراعى في حالة ما تزيد عن فتحة الباب عن ذلك ان يعمل من ضلفتين مقاس كل ضلفة يبدأ من عرض 65سم 
ارتفاع الفتحة المناسب للابواب العادية هو 2.2 متر و يمكن زيادة هذا الارتفاع طبقا للرسومات التنفيذية المطلوبة و ذلك اما بزيادة ارتفاع الباب نفسه او بعمل شراعة علوية .

موضع تركيب الباب في الحائط :
تركب الابواب في الفتحات المعدة لها في مواضع مختلفة بالنسبة لسمك الحائط فهي اما ان تركب على استقامة السطح الخارجي او الداخلي للحائط او في موضع من منتصف سمك الحائط ، و لكل من هذه المواضع طرق مختلفة لتركيب حلوق الابواب و كذلك في فتحها و اغلاقها تبعا لكلين الحائط .
فكلين الحائط اما ان يكون مستقيما او ذو بروز يساعد في تثبيت النجارة ففي حالة ما يكون الحائط منتهيا من عند الفتحة بنهاية مستقيمة عمودية على طول سطح الحائط تسمى هذه النهاية باسم كلين و في حالة وجود بروز في جزء من سمك الكليني يعرف ب ( كلين بلسقالة )

و يمكن تقسيم الابواب من حيث استخدامها الى :
1- ابواب مؤقتة مثل المستعملة في الاسوار و الاكشاك و المخازن المؤقتة 
2- ابواب مستديمة و هي تصنع على اشكال مختلفة بالنسبة لاستعمالاتها المختلفة مثل الابواب المفصلية و المنزلقة و المروحة و الدوارة 
و تركب الابواب في وسط الكلين و تفتح الى الداخل او الخارج او تكون حرة الحركة ( مروحة ) 
الابواب المنزلقة تنزلق داخل كلين الحائط او على وجه الحائط

تصنيف الابواب من حيث حركة الغلق و الفتح :

1- باب مفصلي :
يتكون من ضلفة او اكثر معلقة رأسيا من احد قوائمها الجانبية بمفصلات عادة او سكينة و يتحرك في اتجاه واحد فقط

2- باب مروحة :
يتكون من ضلفة او ضلفتين كل ضلفة معلقة رأسيا من احد قوائمها و الباب يفتح الى الجهتين و يرتد لوضع الغلق اوتوماتيكيا

3-باب منزلق :
يتكون من ضلفة واحدة او اكثر تنزلق افقيا على سكة علوية او افقية او كلاهما معا بواسطة جهاز حركة

4- باب أكورديون :
يتكون من ضلفتين او اكثر مرتبطين مع بعضهم بمفصلات . لكل ضلفة من اعلى داخل سكة علوية بحيث تسمح للضلف بالانطباق و يكون عرض الضلف متساويا

5- باب دوار :
يتواجد في الاماكن العامة كالفنادق و يتكون من 3 او 4 ضلف معلقة على محور رأسي يدور بالضلف داخل غلاف اسطواني به فتحتان متقابلتان للدخول و الخروج

6- باب قلاب منزلق :
يتواجد في الجراجات غالبا و يتكون من ضلفة تنزلق رأسيا ثم أفقيا على مجاري جانبية و يأخذ الوضع الافقي عند الفتح و الوضع الرأسي عند الغلق و يستخدم ثقل لموازنة الحركة .

7- باب مطوي :
يتكون من ضلفتين تنطبقان افقيا الى اعلى عند الفتح بمساعدة ثقل موازنة و مجرى رأسي في كل جانب

تصنيف الابواب من حيث تكوين الضلفة :

1- ابواب فارغ زجاج :
تستعمل عادة عندما يراد اضاءة الصالات بواسطتها و عي على عدة اشكال فمنها ذات الحشوات الخشبية التي ـاخذ مسطح اكبر من الزجاج و منها التي مسطح الزجاج بها اكبر من مسطح الخشب
و من هذه  الابواب ما يقسم مسطح زجاجها الى اقسام بواسطة سؤاسات حيث يعمل بالقوائم و الرؤوس و السؤاسات فصم لركوب الزجاج و تثبيته بواسطة باكتات خشبية  او تكون السؤاسات و الراس العليا مصنوعة من قطعتين بينهما فراغ رأسي لتسقيط لوح زجاج فيه

2- ابواب حشو :
سميت هذه الانواع بالابواب الحشو نسبة لكون الجزء الاكبر منها عبارة عن حشوات و تختلف عدد الحشوات باختلاف نوع الباب و موضع استعماله 
كثيرا ما يتغير شكل الحشوات حسب الناحية الجمالية بحيث يتغير عدد الحشوات و يتغير تبعه شكل ااقوائم و الرؤوس و ذلك بوضع عدد من الرؤوس تعرف بالرؤوس المتوسطة و عدد من القوائم المساعدة تعرف بالصواري 
لتركيب الحشوات الخشبية:
 يعمل مجرى بالمفحار في الوجه الداخلي للقوائم و الرؤوس و الغرض من هذه المجرى تثبيت الحشوات فيها اما الصواري و الرؤوس المتوسطة فيعمل المجرى من الناحيتين .
يجب عند تركيب الحشوات عدم تسميرها او شحطها بقوة مع العظم بل يراعى ان تكون حرة الحركة نوعا حتى لا تتشقق عند الانكماش .

الابواب الحشو الداخلية :
تستعمل داخل المبنى و تتكون من ضلفة واحدة او اكثر و تتكون من قوائم و رؤوس عليا و وسطى و سفلى تحصر بينها عدة حشوات تكون عادة مكشوفة مع عمل الحلية المناسبة بالقوائم و الرؤوس حسب التصميم

الابواب الحشو الخارجية :
تسمى بابواب الشبك و ذلك نظرا لاحتوائها على شبك من الحديد المشفول يحل محل الحشوات العليا بالضلف و يثبت مكانها على ان يركب خلف الشبك شريحة زجاج متحركة

و من انواع ابواب الحشو ابواب ذات حشوات من ورق الشمسية التي تستعمل لاغراض خاصة و تستخدم في اماكن تحتاج تهوية ( المخازن و دورات المياه .... ) و تكون عادة ذات ضلفة واحدة

مثال على باب حشو موسكي :

3- الابواب التجليد :
تعتبر من اكثر الانواع شيوعا و هي عبارة تقفيصة مكونة من القائمين و الرأسين ( عظم و عوارض رأسية و افقية او كلاهما معا ) و يملأ فراغ التقفيصة بسؤاسات افقية من الخشب الموسكي يقل سمكا عن سمك عظم الباب بمقدرا سمك لوحي الابلكاش اللذان يستخدما في التجليد من الناحيتين ( حيث يكبس عليها من الجهتين الواح ابلكاج او الواح خشب حبيبي او يكون التجليد على خشب كبس بطريقة الكونتر ) و تكون التحليقة الخشبية مفرزة او غير مفرزة

مثال على باب تجليد ابلكاج :

4- باب سبرس :
فيه يتم تثبيت حشوات عبارة عن الواح السبرس الرأسية او الافقية او المائلة في عظم الضلفة و يعتبر السبرس الرأسي الاكثر شيوعا

5- ضلف باب شمسية :
 تتكون من هيكل خشبي ( عظم الضلفة ) يحتوي اوراق شمسية اما بكامل ارتفاع الضلفة او بالجزء العلوي منها فقط و الجزء السفلي يكون حشوة سفلية

6- ضلف باب سلك نملية :
تتكون الضلفة من هيكل خشب يحتوي على سلك النملية , و تجهز الضلفة بحيث تثبت عليها ضلفة مستقلة خشب فارغ زجاج صغيرة

7- باب سمر :
و فيه يتم تجميع الضلفة من مجموعة الواح رأسية متجاورة بواسطة عوارض افقية او اوفقية و مائلة .

مثال على باب تجليد ابلكاج بنظارة زجاج :

مثال على باب تجليد ابلكاج بشمسية من اسفل :

مثال على باب ضلفتين خشب فارغ زجاج من الداخل و 4 ضلف باب شمسة من الخارج :

مثال على باب تجليد ابلكاج من الداخل و تجليد سبرس من الخارج :

ثانيا اعمال نجارة الشبابيك :

تتركب الشبابيك غالبا من ضلفة زجاج و ضلفة شمسية و تختلف اشكالها تبعا للتصميم المراد و مواضع استعمالها كما يختلف قطاع خشب الحلق طبقا لنوع الشباك و حجمه و طريقة تشغيله

تنقسم الشبابيك من حيث حركة الغلق و الفتح الى الانواع الرئيسية التالية :
1- شباك مفصلي :
يتكون من ضلفة او اكثر معلقة رأسيا من احد قوائمها الجانبية بمفصلات عادة او سكينة و تتحرك الضلفة للداخل في حالة شباك فارغ زجاج و  للخارج في حالة الضلف الشمسية ( الشيش )

2- شباك قلاب :
يتكون من ضلفة او اكثر معلقة افقيا من اسفل او اعلى بمفصلات او بواسطة جهاز حركة مناسب و تتحرك الضلفة في اتجاه واحد فقط

3- شباك محوري ( رأسيا او افقيا ) :
يتكون من ضلفة او اكثر بحيث تتحرك الضلف على محور راسي مثبت بين الرأس العلوية و الرأس السفلية للضلفة او تتحرك الضلفة على محور  افقي مثبت بين قائمي الضلفة

4- شباك منزلق افقيا :
يتكون من ضلفو او اكثر تنزلق افقا على سكة واحدة ( علوية او سفلية او الاثنان معا ) بواسطة جهاز حركة مناسب

5- شباك منزلق رأسيا :
يتكون من ضلفة تنزلق رأسيا على دلائل حركة جانبيه او باستخدام جهاز حركة مناسب او ثقل موازنة

6- شباك شمسية حصيرة :
يتكون من شمسية حصيرة الى اعلى و اسفل على مجاري جانبية بواسطة اشرطة تثبت نهايتها العلوية حول طنبور تلف حوله الحصيرة عند الفتح

تنقسم الشبابيك من حيث تكوين الضلفة الى الانواع الرئيسية التالية :

1- ضلفة خشب شمسية :
تتكون من هيكل خشبي ( عظم الضلفة ) يحتوي اوراق الشمسية بكامل ارتفاع الضلفة

2- ضلف خشب فارغ زجاج :
تتكون من هيكل خشبي ( عظم الضلفة ) و يكون مجهز لاستقبال الزجاج اما بكامل ارتفاع الضلفة او في الجزء العلوي منها فقط و الجزء السفلي يكون حشوة سفلية ، و تركيب الزجاج يكون اما بالتسقيط من اعلى ( سحابي ) او بالتقفيل عليه بباكتة خشب و قد يكون المسطح الزجاجي المحصور بين عظم الضلفة مسطح واحد او يتم تقسيمه باعواد خشبية الى مربعات او مستطيلات كناحية زخرفية و في هذه الحالة يسمى طراز الضلفة ( ضلفة سلسلة )

3- ضلف سلك نملية :
تتكون الضلفة من هيكل خشب يحتوي سلك النملية و تجهز الضلفة بحيث يثبت عليها ضلفة مستقلة خشب فارغ زجاج صغير ( باندة )

مثال على شباك ضلفتين خشب فارغ زجاج من الداخل و 4 ضلف شمسية من الخارج: