كابل معزول بالبلاستيك ومسلح بطبقتين من صفائح الحديد وغلافه من البلاستيك

النوع : ناقل NYBY مفرد أو متعدد النواقل مشكل من سلك واحد أو عدة أسلاك المواصفة :الألمانية 0271 الكهرباء الدولية رقم 502 الاستخدامات : يستخدم في شبكة التوزيع ذات التوتر المنخفض حتى واحد كيلو فولط وفي الأجهزة الصناعية و المراكز الكهربائية وفي أجهزة توزيع القدرة وفي تنوير الشوارع في الأماكن الجافة والرطبة وفي الأماكن الغير معرضة للاجهادات الميكانيكية العالية الألوان : الغلاف الخارجي أسود. NYBY IN AIR A; IN THE GROUND; DC RESISTANCE AT 20 C° Ω/Km; WEIGHT OF FINISHED CABLE KG/KM; OVERALL DIA MM; SHEAT H 2 THICKNESS MM; SHEATH THICKNESS MM; INSULATION THICHNESS mm; DIA.OF CONDUCTOR mm; NOMINAL CROSS SECTION mm.2. 36; 50; 4.56; 361.5; 15.1; 1.8; 0.8; 1.0; 2.55; 2×4 rm. 47; 65; 3.03; 440; 16.3; 1.8; 0.8; 1.0; 3.15; 2×6 rm. 64; 85; 181; 575; 18.1; 1.8; 0.8; 1.0; 4.05; 2×10 rm. 35; 45; 4.56; 422; 15.84; 1.8; 0.8; 1.0; 2.55; 3×4 rm. 45; 56; 3.03; 518; 17.4; 1.8; 0.8; 1.0; 3.15; 3×6 rm. 58; 75; 1.81; 702; 19.1; 1.8; 0.8; 1.0; 4.05; 3×10 rm. 80; 98; 1.14; 989; 22.20; 1.8; 1.2; 1.0; 5.13; 3×16 rm. 103; 130; 0.722; 1423; 26.24; 2.0; 1.2; 1.2; 6.42; 3×25 rm. 125; 150; 0.524; 1803; 28.94; 2.0; 1.2; 1.2; 7.65; 3×35 rm. 103; 130; 0.722; 1694; 28.7; 2.0; 1.2; 1.0/1.2; 5.13/6.05; 3×25/16 rm. 125; 150; 0.524; 2150; 31.5; 2; 1.2; 1.0/1.2; 5.13/7.65; 3×25/16 rm. 155; 180; 0.387; 2382; 31.6; 2; 0.90; 1.2/1.4; 8.13/11.17; 3×50/25 sm/ rm. 195; 225; 0.268; 3147; 35; 2.1; 0.90; 1.2/1.4; 9.52/13.2; 3×7/350 rm/sm. 240; 270; 0.193; 4529.05; 40.6; 2.2; 0.90; 1.4/1.6; 11/15.4; 3×95/50 sm. 280; 310; 0.153; 5580; 44; 2.4; 0.90; 1.4/1.6; 12.7/17.68; 3×120/70 sm. 320; 345; 0.124; 6642.5; 48.9; 2.6; 0.90; 1.4/1.8; 14.37/19.8; 3×150/70 sm. 360; 390; 0.0991; 8118.55; 53.2; 2.7; 1.10; 1.6/2.0; 15.8/22; 3×185/95 sm. 425; 455; 0.0754; 9274.5; 58.8; 2.9; 1.10; 1.6/2.2; 17.7/25; 3×240/12 sm. NYBY IN AIR A; IN THE GROUND; DC RESISTANCE AT 20 C° Ω/Km; WEIGHT OF FINISHED CABLE KG/KM; OVERALL DIA MM; SHEAT H 2 THICKNESS MM; SHEATH THICKNESS MM; INSULATION THICHNESS mm; DIA.OF CONDUCTOR mm; NOMINAL CROSS SECTION mm.2. 18; 27; 12.1; 278; 13.24; 1.8; 0.8; 0.8; 1.38; 4×1.5 re. 25; 35; 7.28; 357; 14.64; 1.8; 0.8; 0.9; 1.78; 4×2.5 re. 35; 45; 4.56; 492; 16.9; 1.8; 0.8; 1.0; 2.55; 4×4 rm. 45; 56; 3.03; 612; 18.4; 1.8; 0.8; 1.0; 3.15; 4×6 rm. 58; 75; 1.81; 831; 20.64; 1.8; 0.8; 1.0; 4.05; 4×10 rm. 80; 98; 1.14; 1190; 24.05; 1.8; 1.2; 1.0; 5.13; 4×16 rm. 103; 130; 0.722; 1732; 28.54; 2.0; 1.2; 1.2; 6.42; 4×25 rm. 125; 150; 0.524; 2229; 31.54; 2; 1.2; 1.2; 7.65; 4×35 rm. 155; 180; 0.387; 2626; 31.3; 2; 0.70; 1.4; 8.13/11.17; 4×50 sm. 195; 225; 0.268; 3476; 34.7; 2.1; 0.70; 1.4; 9.5/13.20; 4×70 sm. 240; 270; 0.193; 4941.3; 40.5; 2.2; 0.90; 1.6; 11/15.4; 4×95 sm. 280; 310; 0.153; 6046; 39.9; 2.4; 0.90; 1.6; 12.7/17.68; 4×120 sm. 320; 345; 0.124; 7405; 48.8; 2.6; 0.90; 1.8; 14.37/19.8; 4×150 sm. 630; 390; 0.0991; 8952.3; 53.3; 2.7; 1.10; 2; 15.8/22; 4×185 sm. 425; 455; 0.0754; 11348; 58.9; 2.9; 1.10; 2.2; 17.76/25; 4×240 sm.. الرموز الدالة على مكونات الكيبل.

كابل قدرة كهربائية; N. عازل أو غلاف من P.V.C (بونيل فينيل كلوريد); Y. عازل أو غلاف من P.E (بولي ايتيلين); 2Y. بناقل مترمكز من النحاس; C. تسليح بطبقة من من أسلاك النحاس الدائرية المقطع والمتمركز بعكس جهة الجدل للكابل; CW. تسليح بطبقة من أسلاك النحاس الدائرية المقطع لكل نواة على حدى; CE. تسليح بظفيرة من النحاس; S. تسليح بأسلاك فولازية; F. تسليح بطبقة حلوزونية من الصفائح الفولازية المغلفنة; GB. كابل يحتوي اللون الأخضر /الأصفر; J. كابل لا يحتوي اللون الأخضر /الأصفر; O. ثانيا: الرموز الدالة على النواقل: ناقل مقطعي دائري; r. ناقل ذات شكل قطاعي (سكتور); s. ناقل مصمت أي قضيب نحاسي; e. ناقل مجدول اي شعرات نحاسية مجدولة; m. تستخدم الشركتان الرموز الألمانية في تصنيف وتعريف الكابلات المنتجة لديها وأهم هذه الأنواع هي: أسلاك نحاسية معزولة بطبقة من (P.V.C)وتستخدم للتمديدات المنزلية والصناعية; NYA. (FBLK)أسلاك نحاسية معزولة بطبقة من(P.V.C)وتستخدم للتمديدات المنزلية والسيارات والاستخدامات المرنة; NYFAF. اسلاك نحاسية مرنة ومعزولة بطبقة من(P.V.C)وتستخدم لوصل الأجهزة الكهربائية والمنزلية; NYZ. كابلات نحاسية متعددة مرنة معزولة ومغلفة بطبقة من (P.V.C)تستخدم في الأماكن ذات الاجهادات الميكانيكية المنخفضة; NYLHY. كبلات نحاسية متعددة مرنة معزولة ومغلفة بطبقة من (P.V.C)تستخدم في الأماكن ذات الاجهادات الميكانيكية المنخفضة; NYMHY. كابلات قدرة كهربائية نحاسية معزولة بمتدة (P.V.C)وغلاف خارجي من (P.V.C) وتستخدم لتغذية المنشأت الصناعية; NYY. كبلات قدرة كهربائية نحاسية معزولة بمادة (P.V.C)ومسلحة بطبقة من الصفائح الفولازية الحلزونية وغلاف خارجي من (P.V.C); NYBY. (BSS)كابل نحاسي مرن معزول بطبقة من (P.V.C)وغلاف خارجي من (P.V.C) ذو شكل مستطيل يستخدم في الروافع الجسرية; NYFLHY. كابل مرن معزول (P.V.C) وغلاف خارجي من الكاوتشوك الصناعي يستخدم في تغذية مضخات المياه الغاطسة; NSH. كابلات هاتفية معزولة (P.E)وغلاف خارجي من (P.V.C) غير محقونة بمادة البروجلي وتستخدم في التمديدات الداخلية; A2YY. كابلات هاتفية معزولة (P.E)ومحجبة بألمنيوم وغلاف خارجي من(P.E)ومحمولة بكابل فولازي معزول مع الغلاف الخارجي تستخدم في الخدمات الريفية (غير محقونة); A2YST2Y. كابلات هاتف معزول(P.E)ومسلحة بطبقة صفائح فولازية وغلاف خارجي من P.V.C; A2YBY.