(H.T.I)

(6) October branch

Final Report

الفهرس

| رقم الصفحة | الفهرس اسم الورشة |
| --- | --- |
| 13-3 | 1- حداد مسلح |
| 26-14 | 2-نجار مسلح |
| 35-27 | 3-بياض محارة |
| 44-36 | 4-نجارة عمارة |
| 52-45 | 5-سباكة |
| 61-53 | 6-كهرباء |
| 71-62 | 7-مبانى |
| 78-72 | 8-دهانات |

حداد مسلح

الفهرس

- مفهوم الحدادة

تعريف الحدادة

انوع و اقطار الحديد المستخدم

- العدد او الادوات المستخدمة

ادوات قياس

ادوات قطع

ادوات تشكيل

- المصطلحات المستخدمة

تعريف المصطلح و استحدامه

- الكانات المستخدمة

اسم الكانة

استخدام كلا منها

تفريد السيخ

استلام الحديد                                                                                -5

لمعرفة وزن الحديد                                                                       -6

تشوين الحديد                                                                               -7

## أنواع حديد التسليح

### 1- حديد طرى عادى Mild Steel

يسمى حديد35 و هذا يعنى ان مقاومته للشد35 كجم / مل² و يكون إجهاد الخضوع لا يقل عن33 كجم / مل ² و الإستطالة عند الكسر 20 % و يستخدم فى المنشأت المعدنية الخفيفة كما أنه :

أملس السطح .  1

يعمل له جنش عند التكسيح .2

يمكن تشكيله عدة مرات .3

يوجد فى السوق على هيئة لفات .4

### حديد ملوى على البارد

هو حديد متوسط المقاومة و تصل قوة تحمله إلى 44 كجم / مل² .

### – حديد عالى المقاومة

هو حديد عالى المقاومة للشد ، و تصل قوة تحمله إلى 60 كجم / مل²

### - شبك سلك ممدد

يتكون هذا النوع من أسلاك من الصلب المسحوب على البارد و ملحوم بالكهرباء مع بعضه طوليا و عرضيا بزاوية 90 درجة ،

### - سلك رباط مخمر

هو سلك رباط أى يستخدم فى ربط أسلاك بعضها ببعض و يوجد منه مقاسات مختلفة 16 ، 18 ، 22 سم و كلما زاد سمكه قلت ليونته كما يوجد فى الأسواق على هيئة لفات دائرية

العدد و الادوات المستخدمة

مفتاح استعدال : سيخ حديد لة شكل معين ويستعمل في استعدال الحديد ( الأقطار الصغيرة  1-

2- ملاوينة : هى عبارة عن سيخ حديد يأخذ شكل محدد و تصنع من حديد ذو نتؤات وتستخدم فى تجهيز و تجنيش الحديد بالمقاسات المختلفة و عمل الجنشات

ادوات القياس

- شريط قياس: و يستخدم فى قياس الاطوال. 1

2- شريط قياس صلب

يتراوح طوله من 1متر الي 5متر

ادوات القطع

: يستخدم فى المصانع لقطع الاقطار الكبيرة . المقص الكهربائى

المقص (طبلية) : أشبه بالكماشة و لكن أكبر فى الحجم و يستخدم فى تقطيع الحديد يدويا .

المرزبة و المقطع و السندان تستعمل فى تقطيع الحديد يدويا ، فالمقطع و المرزبة هما أشبه بمفتاح استعدال و لكن بهما ثقل حديد أما السندان فهو مدق من الحديد الصلب يطرق عليه .

ادوات الثشكيل

ماكينة فرد الحديد : تستخدم لفرد الحديد ذو الاقطار الكبيرة

قاعدة التجنيش : هى عبارة عن قطعة من الحديد يعلوها نصف حلقة و تستعمل فى استعدال و تجهيز و تجنيش الحديد و تكسيحه .

- ماكينة كانات: تستعمل في عمل الكانات.

اتناية

تستخدم في عمل الجنشو التكسيح

عدد اخري

فرشة سلك : و تستخدم لازالة الصدأ و تنظيف الحديد .

الكلابة : هى أشبه بالكماشة و لكن أكثر فلطحة من فكيها و تستخدم فى تربيط الحديد بالسلك الرباط كما تقطع الزوائد لكى لا يصل الصدأ إلى الحديد .

- المصطلحات المستخدمة في الحدادة المسلحة:

- الجنش: له أشكال متعددة حسب التصميم ويكون طوله 10 Ø السيخ وفائدته زيادة تماسك الحديد بالخرسانة.

- الخلوص: وهو ترك فراغ بين الحديد والسطح السفلي والعلوي للخرسانة لعمل الغطاء ولحماية الحديد من الصدأ ويقدر بحوالي 2,5سم ويصل إلى 1.5سم في الأسقف.

- البسكويت: وهي تصنع من الأسمنت والرمل وفائدتها غلق مسافة الغطاء ويمكن صنعها من البلاستيك.

- طرف الرباط: وهو الزيادة في الطول للرفع علماً بأن أماكن الضغط تحتاج إلى زيادة قدرها 25Ø وأماكن الشد تحتاج إلى زيادة قدرها 40Ø كما يجب وضعها بطريقة شطرنجية.

- التقسيط: وهو توزيع المسافات بين الحديد وبعضه.

- الأليزون: نقطة التقاء الجناح بالجريدة أو الجريدة ببحر الدوران.

- جناح الدوران: هو أحد أجزاء السيخ المكسح ويلتقي مع الجريدة في الأليزون.

- الكوستلة: هي الجزء المائل من السيخ المكسح.

- التكريب: يُستعمل في السقف لعدم القدرة على التكسيح في السيخ وهو عملية خدع نصف الفرش العلوي عند خمس البحر على الطرفين في بلاطات السقف وذلك قبل الصب مباشرة أو أثناء هذه العملية باستخدام الملاوينة.

- الكرسي: يوضع عادة في بلاطات الأسقف إن وجدت رقتين لحديد السقف.

- البرندات: هي أسياخ توضع في الكمرات ذات العمق الكبير وتربط مع الكانات.

- الزرجنة: هي عملية ربط وإحكام الحديد أو الخشب لضمان ثباته في موضعه.

- توشيح العلامة: وضع علامة بالطباشير حول قطر السيخ لسهولة توضيبه.

- التجنيط: يتم عملها بالطباشير لتعليم مكان الحديد حتى يتم التقسيط بسهولة.

- الكرفتة: وهي سيخ يشكل ويستخدم في الكابولي وحمامات السباحة وخزانات المياه.

- البادي: وهو السيخ الذي يُرص في أول الباكية أو الكانة التي توضع في أول العمود أو الكمرة.

- الناهي: هو السيخ الذي يرص في آخر الباكية أو الكانة التي توضع في آخر العمود أو الكمرة.

- الساقط: هو الحديد السفلي الذي يوضع في أسفل الكمرات والسملات.

- المعلق: هو الحديد العدل العلوي الذي تعلق عليه الكانات.

- الدوران: هو السيخ المكسح وهو حديد رئيسي في الكمرات والسملات.

- الفرش: هو الحديد السفلي الذي يوضع في البحر الضيق في البلاطات الخرسانية والقواعد.

- الغطاء: هو الحديد الذي يعلو الفرش ويوضع في البحر الكبير في البلاطات الخرسانية والقواعد.

- الشوكة: تستخدم في تسليح بلاطات البلكونات وجناحها السفلي يركب 20سم للبحر المجاور والجناح العلوي يركب مرة ونصف من الرفرفة للبحر المجاور.

- الفواتير: عبارة عن ثلاثة أو أربعة أسياخ توضع في بلاطات السقف في الوسط وتوضع إما في الطول وتسمى فواتير طولية أو في العرض وتسمى فواتير عرضية أو في الزوايا وتسمى فواتير جانبية والفواتير عامة تكون أقطارها أكبر من أقطار الحديد المستعمل في تسليح البلاطة.

- السابق واللاحق: عبارة عن سيخان مكسحان أحدهما سابق والأخر لاحق وهي أسياخ الدوران وتركب بهذه الطريقة عندما يكون بحر الكمرة كبير فيوضع النصف سابق والأخر لاحق أو حسب اللوحات الإنشائية ويكسح السابق في الخمس أو السبع حسب نوع الكمرة.

الكانات المستخدمة

- أنواع الكانات:

- كانة صندوق: تستخدم في الكمرات والأعمدة المربعة أو المستطيلة بحسب قطاع العمود أو الكمرة (طولها = 2س + 2ص + 15سم أو 20Ø السيخ).

ويُلاحظ ترك مسافة مقدارها 1,5سم من كل جهة داخل الفورمة الخشبية وهو عبارة عن

الغطاء الخرساني.

أعمال تسليح عامود تظهر به الكانة الصندوق

- كانة بعيون: حيث تستخدم العيون لربط الأسياخ في أماكنها حتى لا تهرب (طولها = 2س + 2ص + 20 Ø + 10سم ن).

حيث ن =عدد العيون.

- كانة نجمة أو حجاب: تستخدم في الأعمدة ذات الثماني أسياخ (الطول = 2س + 2ص + (الطول + العرض ) × 1,4 × 20 Ø).

- كانة بجناح: تستخدم في الكمرة المقلوبة على شكل حرف " L " عندما تكون في الطرف.

- كانة بجناحين: تستخدم في الكمرة المقلوبة في الوسط على شكل حرف " T " مقلـوب.

- كانة أوتوماتيك: تستخدم في قطاعات الأعمدة ذات الثماني أسياخ (الطول = الطول ×2 + العرض ×4 + 2\3 الطول + 20 Ø).

- كانة حباية: (الطول = الطول ×2 + العرض ×4 + 20 Ø).

كانة شنش: تستخدم في أعمال التشكيلات المعمارية وحفظ المسافات بين الحديد ثابتة وتستخدم أيضاً في الكمرات والسملات (الطول = 2س + ص + 7×5 + 6×10 + 20 Ø).

- كانة دائرية: تستخدم في الأعمدة الدائرية (الطول = 2 ط نق + 20 Ø).

- كانة دائرية بعيون: (الطول = 2 ط نق + 20 Ø+ 10سم ن).

- كانة على شكل حرف:  " L " .

- كانة على شكل حرف:  " T " .

استلام الحديد

حديد تسليح الأساسات : أ 

 التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ.
 مراجعة نوع وأقطار حديد التسليح وعددها وأطوالها.
تشكيل ورص الحديد طبقاً للرسومات.
مراجعة أماكن أشاير حديد الأعمدة وربطها بكانات.
 مراجعة أقطار وعدد وطول حديد أشاير الأعمدة .
 التأكد من تربيط الحديد جيداً .
 تركيب كانة بعيون لأشاير الأعمدة.


ب: حديد تسليح الأعمدة والحوائط :

 التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ.
 مراجعة نوع وأقطار حديد التسليح وعددها وأطوالها.
 مراجعة عدد الكانات وتقسيطها وربطها بالأسياخ.
 التأكد من تركيب كانة بعيون للأعمدة.
 التأكد من نظافة العامود قبل التقفيل.

ج: حديد تسليح أسقف الخرسانة المسلحة :

 التأكد من نظافة حديد التسليح وعدم وجود صدأ.
 مراجعة نوع وقطر وعدد أسياخ حديد التسليح.
مراجعة وصلات وأطوال أسياخ حديد التسليح حسب الرسومات.
 مراجعة أبعاد كانات كمرات السقف وكذلك عددها و تقسيطها على مسافات متساوية حسب الرسومات.
 وضع بسكوت أسفل حديد تسليح البلاطات وبين الشدة وجوانب الكمرات.
 ربط حديد تسليح الكمرات العلوي والسفلي مع الكانات بسلك رباط ربطاً جيداً.

كيفية معرفة وزن الحديد

(نصف القطر * نصف القطر * طول السيخ (بالمتر) * عدد الأسياخ * 25 ) ويكون الناتج بالجرام 

لحساب وزن سيخ حديد واحد طوله متر على سبيل المثال وقطره 10

كيفية تشوين الحديد

حديد التسليح :-

- يتم وضع الحديد على عوارض خشبية وليس على الارض مباشرة .
الحديد المستخدم بالموقع باقطار ( 8 ، 10 ، 13 ، 16 ، 19 )

يتم ابعاده عن الميااه

يوضع فى مكان  جاف

يوضع فى ماكن مظلل

يخزن كل قطر على حدة

يوضع فى مكان قريب من الموقع و يسهل الوصول اليه

نجارة مسلح

الفهرس

1- تعريف الشدة الخشبية

2- كيفية حساب الاخشاب

3- انواع الخشب المستخدم فى اعمال النجارة

- المصطلحات المستخدمة 4

5-طريقة عمل الحنزيرة و الاد - طريقة عمل الخنزيرة - طريقة استلام الخنزسرة

6- الشدات الخشبية للقواعد - طريقة عمل طبلية الجنب - طريقة استلام شدة القواعد

7- الشدات الخشبية للاعمدة - طريقة عمل الشدات للاعمدة - خطولت استلام شدات الاعمدة

1- تعريف الشدة الخشبية

هى عبارة عن فرم لصب الخرسانات فيها بالشكل المراد ولذلك يجب أن تكون بمثابة
عبوات الغرض منها صب أعمال الخرسانات المسلحة داخلها ويجب أن تكون على أكبر قدر من المتانة لأن 
أقل إهمال في تثبيت أحد أعضائها تؤدي إلى أضرار بالغة وأحياناً إلى تكسير في الخرسانات المسلحة
بعد صبها أو أثناء الصب وإعادة عملها بعد إصلاح العيوب .

2- كيفية حساب الاخشاب

يتم تكعيب قطعة الخشب ثم

يتم ضرب قيمة المتر المكعب من الخشب= قيمة القطعة الواحدة

3- انواع الخشب المستخدم فى اعمال النجارة

* بونتي: مقاسات ( 2×8– 2×9) بوصة.
* فلليري: مقاسات ( 4×4 – 5×5 – 6×6 ) بوصة.
* لتزانة: مقاسات ( 1×4 – 1×5 –1×6 – 1×8 ) بوصة.
* موسكي: مقاسات ( 2×4 – 2×5 ) بوصة.
* خشب بغدادلي: مقاسات 1×2 بوصة

5- المصطلحات المستخدمة

2×8 ) بوصة 2×9½    أو الخشب البونتي - الفرشات: توضع تحت القوائم لكي لا تفسد التربة وتكون من (
وتوضع هذه الفرشات لتوزيع الأحمال الرأسية الواقعة من القوائم على سطح أكبر من قطاع القوائم الرأسية.
- 6:4 القوائم الرأسية: هي عروق فلليري 4×4 أو 5×5 أو 6×6 بوصة وبطول حوالي متر تعلو الفرشات
البونتي وتوضع على مسافات محورية من 100:80سم وفي صفوف متوازية ومتناظرة والغرض منها حمل العرقات وتثبت عادة من أسفل مع الفرشات بالمسمار ومن الوسط في حالة ما يزيد ارتفاعها عن2م بواسطة


- النهايز: أو الشيكالات وهي العروق المائلة على 45ْ.
- البرندات: هي عروق فلليري مطابقة للقوائم الرأسية من حيث القطاع والطول وتثبت أفقياً متعامدة
مع بعضها في القوائم الرأسية والغرض منها المحافظة على أن تكون القوائم الرأسية ثابتة في موقعها
علاوة على أن وجودها يكسب العروق الرأسية متانة بالنسبة لارتفاعها.
- العرقات: هي مدادات من الخشب الموسكي 2×4 أو 2×5 بوصة بأطوال مختلفة توضع على توضع
على سيفها عند المنسوب المطلوب وتوضع العرقات في صفوف متوازية في اتجاه واحد والغرض منها
حمل التطاريح ويلاحظ ألا تقل وصلة العرق في حالة توصيله مع غيره عن 1م مع ربطه بالقمط الحديدية
ويراعى عند تثبيتها أن تكون في مستوى أفقي تماماً بالقدة والميزان.
- التطاريح: هي مدادات من الخشب الموسكي بأطوال مختلفة توضع على بطنها أعلى العرقات على
مسافات محورية كل 5,. م وتثبت بالعرقات بالمسمار والغرض منها تثبيت ألواح التطبيق أعلاها بحيث لا تتأثر بأي انحناء نتيجة للجهود الواقعة عليها.
- ألواح التطبيق: هي ألواح لتزانة بطول 4م وتقطع حسب الطلب وتثبت أعلى التطاريح بواسطة المسمار
بحيث تكون جميع الألواح متلاحمة تماماً حتى لا يتسرب زبد المونة من بينها ويلاحظ أن يكون اتجاه الألواح
موازياً لطول التطبيق ويحيط بألواح التطبيق لوح لتزانة يسمى لوح المرى وخاصة من جهة قورة ألواح التطبيق
ويجب أن تكون ألواح التطبيق أفقية تماماً على القدة والميزان إذا كان السطح أفقياً تماماً وعلى القدة فقط إذا كان
السطح مائل.
- قاع الكمرات: هي ألواح من خشب لتزانة تثبت أعلى التطاريح وتكون بعرض الكمرة وطولها.
- طبالي الجوانب: عبارة عن مجموعة من ألواح لتزانة تجمع مع بعضها وتثبت بواسطة عوارض خشبية
ويراعى عند وصل أضلاع الطبلية ألا تكون كل وصلتين متجاورتين بل يجب أن تأخذ شكل شطرنجي 
مع ملاحظة أن يكون طول الطبالي وعرضها بالأبعاد المطلوبة دون زيادة أو نقص.
- شيكال: هو فضلة من خشب لتزانة الغرض منه تثبيت الجوانب على ميزان الخيط ويثبت أحد أطرافها 
من أعلى بعوارض الجوانب ويثبت طرفها الأخر من أسفل البرندات أو التطاريح والمدادات.
- الدكمة: هي فضلة من اللتزانة الغرض منها زنق طبالي الجنب بالمدادات أو القوائم وما شابه ذلك.
- الخابور: فضلة لتزانة مسلوب أحد طرفيها والغرض منها تثبيت الشدات الخشبية في أماكنها على 
سطح فرشة الأساسات ويدق طرفها المسلوب داخل جوانب الحفر.
- القمط الحديدية: وهي خوصات أو خوص حديدية لكل منها جاكوشان من الحديد مفلطحة من الجانبين
لعدم إمكان خروج الجاكوش من جفن القمطة والغرض منها تثبيت أعضاء الشدات الخشبية ببعضها البعض.
- الضفدعة: قمطة حديدية أو فضلة خشبية تثبت بالقوائم الرأسية أسفل العرقات أو البرندات أو الوصلات 
الرئيسية أو بجوار الحطات الموسكي.
- الحطات الموسكية: وتعرف بالحطط الموسكية وهي مجموعة مكونة من 4قطع من الخشب الموسكي 2×4 بوصة
توضع كل اثنتين بالتعامد مع الأخرين في منسوب واحد وتحصر بينها فراغ قطاع الأعمدة الخرسانية مضاف إليها 5سم
لكل من الطول والعرض قدر سمك التجليد وتثبت بالبرندات بواسطة القمط والضفادع.
- الشنايش: هي مربعات من الطوب مفتوحة في الحائط توضع كمكان للعروق.
- المشترك: فضلة من خشب لتزانة تستخدم في تجميع المدادين في بعضهما قورة في قورة.
- القباقيب: فضلة لتزانة وتستخدم في ربط الزوايا وعدم فتحها بعد ضبطها.
- اللقطة: فضلة لتزانة الغرض منها جعل عرض الميدة أو الكمرة ثابت أثناء الصب.
- اللقوة: فضلة لتزانة توضع أسفل التوصيل في ألواح التطبيق وقاع الكمرة في حالة الوصل.
- ألواح التجليد: من خشب لتزانة وتسمر فيه حطات العمود والغرض منها صب الخرسانة لفورمة العمود بداخلها.
- لوح المرى: لتزانة ويسمر في جنب الكمر الداخلي وفائدته تحديد أبعاد الباكية.
- لوح الداير: لتزانة ويسمر في جنب النهايات الخارجية للباكيات والغرض منه تحديد سمك خرسانة السقف.
- الأحزمة: من خشب موسكي على سيفه ويربط بالقمط في حالة الأعمدة التي يزيد قطاعها عن 40×40 سم 
وذلك لعدم تكريش العمود أثناء الصب.
- الحمال: من الخشب الموسكي ويوضع على سيفه أسفل العرقات ويربط مع القوائم بالقمط في حالة إذا زاد
سمك سقوط الكمر عن 60 سم أو إذا زاد سمك بلاطة السقف عن 15 سم والغرض منها عدم ترييح البلاطات
أو الكمرات أثناء الصب.
- لوح الزنق: موسكي ويوضع على سيفه أعلى التطاريح خلف طبالي الجنب للكمرة ويربط بالقمط من أسفل
قاع الكمرة.
- السقايل: من خشب البونتي والغرض منها صعود وحركة العمال عليها.
- القائم الاسكندراني: من عروق فلليري مطابق تماماً لنفس مواصفات القائم الرأسي ويوضع بالشحط 
من أسفل البلاطات أو الكمرات الكبيرة يربط مع البرندات بالقمط وفائدته عدم ترييح أو ترخيم البلاطات أو
الكمرات عن منسوبها الأصلي

- (1) بدء العمل والأد

وهو عملية توقيع الرسومات على الطبيعة ويتم الأد على الخطوات التالية:

تراجع جميع الرسومات التنفيذية والمعمارية والإنشائية.

يقوم المقاول بمعاينة الموقع بوجود المهندس أو مندوبه والمالك.

 تعمل ميزانية شبكية للموقع لتحديد جميع المناسيب.

يقوم المقاول بشد خنزيرة خشبية حول موقع البناء.

يبدأ توقيع محاور الأعمدة والحوائط على الخنزيرة وتسمى هذه العملية أد المبنى.

- أدوات الأد

- خيطان – ميزان مائي

- – ميزان خيط

- – ميزان خرطوم

ميزان قامة تلسكوبي وقامات وشواخص – أجنة – مسطرين.

(2) مسامير 10سم ، 6سم.

(3) أقلام كوبيا لكتابة أرقام الأعمدة.

(4) زجاجة ماء لإظهار الكوبيا.

(5) زاوية خشب طويلة.

(6) زاوية حديد طول 25سم.

(7) قادوم وكماشة وشاكوش ومنشار.

(8) جير لتوقيع أضلاع الأبيار على الأرض السوداء أو رمل للأرض البيضاء.

(9) غلقان لنقل الجير والرمل.

(10) أزمة وفأس ومرزبة وزمبة وكوريك.

(11) أسلاك لشد المسامير.

(12) تيودوليت.

- طريقة عمل الخنزيرة

1- تكون التحليقة أفقية تماماً من أعلى نقطة في الموقع كله وتكون من عروق مستقيمة وتقاس بميزان المياه وتكون من خشب فلليري 4×4 أو 5×5 أو 6×6 بوصة.

2-  تدكم الخنزيرة بخوابير خلف خلاف كل 1متر في الأرض مع الزرجنة بالأسلاك والأوتاد.

3-  يجب أن تكون الخنزيرة قائمة الزوايا في الأركان الأربعة أو مطابقة للرسم بالضبط إلا إذا كان المطلوب خلاف ذلك.

4-  يجب أن تكون أطوال الخنزيرة أطول من حدود المباني من كل جانب بحوالي 3متر لتفادي وجود أعمال حفر تحت الخنزيرة.

5-  في حالة وجود مناسيب مختلفة ترفع الخنزيرة في الهواء على قوائم خشبية وتثبت جيداً حتى لا تتحرك وذلك بحيث تكون أفقية تماماً.

6-  تمهد طرق المرور حول الخنزيرة لتسهيل دق المحاور وشد الخيطان المحددة للمحاور.

7-  تمهد الأرض بداخل المساحة المحاطة بالخنزيرة وتزال العوائق حتى لا تعترض الخيطان أثناء شد المحاور.

ملحوظة:

يراعى عدم فك الخنزيرة إلا بعد الانتهاء من صب خرسانات الأعمدة.

- طريقة استلام الخنزيرة

التأكد من استقامة الخنزيرة.

التأكد من أبعاد الخنزيرة.

التأكد من أفقيتها بميزان المياه.

التأكد من زواياها.

التأكد من تقويتها بالخوابير والمشتركات والقباقيب.

(أ) الشدات الخشبية للقواعد المسلحة


لإتمام عمل
القواعد المسلحة يجب الاستعانة بالرسومات التنفيذية والإنشائية للقواعد 
والسملات وعن طريق الجداول يمكن تحديد أبعاد القواعد الموجودة باللوحة وذلك
لعمل الفورمة اللازمة للحصول على القاعدة ، ثم تشكل الطبالي وتجمع معاً 
للحصول على الشكل النهائي للقاعدة المسلحة. 


طريقة عمل طبلية الجنب:
تقطع ألواح
اللتزانة حسب الأطوال المطلوبة للقاعدة وتجمع معاً بالارتفاعات المطلوبة 
وذلك عن طريق تخديم قور الألواح في جهة منها وتربط ألواح بقمطة في البداية 
والنهاية حتى لا يحدث تنوير في طبلية جنب القاعدة. 

 تجمع الألواح وتثبت 
وذلك بواسطة عوارض وهي فضل من خشب اللتزانة وتكون المسافة بين العارضة 
والأخرى حوالي 50سم والمسافة بين قور الألواح وأول عارضة حوالي 15سم.
بعد ذلك
تثبت ألواح الزنق لوح زنق علوي وآخر سفلي. 

 في حالة وجود وصلات 
بألواح الطبلية يجب أن تكون هذه الوصلات شطرنجية التركيب متباعدة عن بعضها.

 تجمع 
الطبالي وتسمر مع بعضها بحيث يكون صافي أبعاد القاعدة طول × عرض هي أبعاد 
الطبالي من الداخل إلى الداخل بعد التجميع. 

 تضبط زوايا القاعدة 
وتثبت بقباقيب لعدم فتحها أثناء الصب. 

 تقوى الطبالي 
بالمدادات والدكم والشيكالات مع وزن الطبالي رأسياً بميزان الخيط أو ميزان 
المياه.



طريقة استلام شدة القواعد إذا
كانت موحدة:
يجب استلام الشدة قبل ميعاد الصب بفترة أقصاها أسبوع لضمان ثبات أبعادها عند
الصب. 
يجب
التأكد من مطابقتها للمحاور على الرسومات الإنشائية. 
يجب 
التأكد من مطابقة أبعادها ومطابقة
زواياها للرسومات. 
يجب 
التأكد من عدم وجود فراغات بين ألواح 
طبالي الجنب. 
يجب
التأكد من رأسية الجوانب. 
يجب
التأكد من متانة تقويتها وذلك بوجود 
عوارض دكم وشيكالات وخوابير ومدادات

شدة الأعمدة الخرسانية

الأعمدة تكون على حالات متعددة من حيث القطاع فإن أعمال الشدات الخشبية لها
لا تختلف من حيث التركيب إلا عند تشكيل قطاع العمود وأكثر أنواع الأعمدة 
استعمالاً هي: 
أعمدة مربعة أو مستطيلة القطاع.

أعمدة على شكل زاوية.

أعمدة دائرية أو هندسية " مخمس – مسدس – مثمن ".

أعمدة مطّلة على الطريق العام "عمود شمعة ".

ويستحسن أن تشد عدة أعمدة معاً حتى تسند الشدات بعضها وفيما يلي شرح لطريقة
شدة الأعمدة الخرسانية
المربعة أو المستطيلة:
1- توضع فرشة بونتي بحيث تبعد عن محور العمود مسافة 1م. 

 توضع أربعة قوالب طوب على الفرشات أو فضل خشب بقطاعات كبيرة. 

 توضع برندات سفلى من عروق فلليري طولية وعرضية على قوالب 
الطوب وتمسك مع بعضها بواسطة قمط حديدية " قمط غرز". 

 بعد ذلك تثبت القوائم الرأسية "عروق فلليري" في البرندات وذلك بواسطة قمط مع مراعاة
أن تكون هذه القوائم رأسية تماماً ومتناظرة. 

 بعد ذلك تعمل برندات وسطى وهي كالسفلى تماماً وتكون على مسافة من 180:160سم من البرندات السفلى.

 بعد ذلك تنهز الشدة بواسطة عروق فلليري توضع مائلة بحيث تثبت في قائمين.

 بعد ذلك تكمل البرندات بحيث تكون المسافة بين البرندة الثانية والتالية لها حوالي 
1.5م. 

 بعد ذلك يشد الخيط البناوي على المحاور لتحديد قطاع العمود
في الشدة. 
 إذا تعارض الخيط مع البرندات السفلى وجب رفعه وذلك عن طريق
عمل عروسة على الخنزيرة لرفع المحاور على المستوى المطلوب. 
 يُحدد قطاع
العمود عن طريق المحاور مع ترك مسافة 2,5م من الجوانب من الاتجاهين وذلك 
سمك خشب اللتزانة ثم نبدأ في تثبيت حطتي الأجناب بواسطة قمط غرز على 
البرندة السفلى ثم تثبت حطة الظهر وتترك حطة الباب حتى تجليد العمود.

باقي الحطات على البرندات المجودة وذلك بعمل آخر حطة على العمود ووزنها 
بميزان الخيط مع الحطة الأولى وشد خيط بناوي على الحطتين الأولى والأخيرة 
ثم تثبت باقي الحطات على الخيط. 
 نبدأ في تجليد العمود
بادئين بالظهر ثم الأجناب ثم يفصل البابا ويسقط من أعلى بعد رص الحديد ثم 
نثبت حطة الباب و هذه صورة لحطة العمود

. 

 نبدأ في عمل التقوية للعمود عن طريق الأحزمة والزراجين 
وبهذا يكون العمود جاهز للصب.

و هذا شكل للعمود الجاهز للصب

شدات الأعمدة المسلحة على شكل
زاوية "L"
داخل المبنى:
يفضل بعض المهندسين في حالات كثيرة وخاصة عند استخدام 
الحوائط السميكة أن يصب العمود بين المباني مع تجليده من جانبين فقط وذلك 
لضمان تعشيق الخرسانة مع المباني وعدم حدوث أي تنميلات بين الأعمدة 
والحوائط بسبب الهبوط أو الاستخدام

و هذا شكل لعمود الزاوية.

خطوات استلام ألاعمدة 

مطابقة الأبعاد لأبعاد القطاع في الرسومات التنفيذية.

التأكد من رأسية العمود تماماً واستلامه بميزان الخيط.

التأكد من نعومة ملمس أسطح الخرسانة.

تجانس الصب ولون الخرسانة.

استلام الأركان بالزاوية الحديد. 

قوة التدكيم والتربيط والدعم.

لمح خط الأعمدة معاً. 

خلو العمود من أي أجسام غريبة من خشب الشدة أو طوب وخلافه.

بياض محارة

الفهرس

1- تعريف مهنة البياض

2- الأدوات المستخدمة في أعمال البياض

3 الخامات المستخدمة

4- الخطوات التي تجري في الحائط المبني أو الخرساتي قبل عملية البياض:

5- عمل الطبقة الاولى

6- الطبقة الثانية البطانة (بياض التخشين)

7- الطبق الثالثة طرطشة الواجهات

8- انواع الطرطشة

9- مثال للمقايسات

10- بعض انواع البياض

تعريف مهنة البياض

يمكن تعريفها بأنها الطبقة اللازمة من المونة التي يمكنها ان تغطي الأسطح سواء كانت خرسانة أو مباني باختلاف أنواعها بغرض الوصول إلى أسطح مستوية صلبة ونظيفة تتحمل التأثيرات الجوية المحيطة بها ويمكن تشكيلها حسب الأغراض المخصصة لها والمصممة عليها ، ويمكن أن تكون نهائية للتشطيب أو تحضيرية لمواد أخرى تركب أو تلصق عليها وإذا ما استخدمت كطبقة مونة خارجية على أسطح مائلة فإنها تسمى لياسة أما إذا استخدمت كطبقة مونة داخلية كمادة نهو أسفل الأسطح الأفقية أو المائلة أو الرأسية فإنها تسمى بالبياض وعادة ما يكون سمك تلك الطبقة من البياض ما بين 1.5-2سم ولكن في حالات خاصة يستلزم الأمر زيادة سمك البياض أكثر من ذلك

العدد والادوات المستخدمة:

1) المسطرين: تستخدم في تقليب المونة ورفع المونة على الطالوش وطرطشة المونة على الحائط.

2) الطالوش: يستخدم في حمل مونة البياض.

3) المحارة: فرد مونة البياض.

4) القدة: يستخدم في ضبط مستوي سطح البياض و رفع المونة الزائدة عن الحائط.

5) التخشينة: تستخدم في ضبط مستوي سطح البياض و دمك حبيبات الرمل والاسمنت مع بعضها.

6) البروة: تستخدم في تنعيم سطح الحائط وتشكيل البؤج على سطح الحائط وتنفيذ الاعمال الضيقة الموجودة على الحائط.

7) المنجفرة:هي عبارة عن يد من الخشب مركب عليها الواح صاج من جهة واحدة مشرشرة موضوعة في اتجاهات مختلفة،وتستخدم في رفع المونة الجبسية الزائدة من على سطح الحائط و تعمل تخشينة وتمشيط سطح البطانة لاستقبال زهارة المصيص.

8) البوشاردة: تستخدم في دق الحجر الصناعي.

9) الفرطاسة: في تخشين الاسقف المضاف إليه مونة جبسية.

10) ميزان الخيط: في وزن الحائط رأسياً.

11) ميزان المياه: في وزن الحائط راسيا او افقيا.

12) فرشاة سلك: في حك الحائط لازالة المواد الزائدة والاتربة.

13) ماكينة الطرطشة: تستخدم في طرطشة الواجهات.

14) مهزة سلك: في هز مونة البياض ،وسمكها 1-1.5مم.

15) أجنة وقدم:يستخدم في رفع الزوائد من على الحائط.

16) سكينة المعجون: تستخدم في تنظيف العدد.

17) خيط بناوي: تستخدم في تحديد استقامة الحائط.

18) القمطة: تستخدم في تثبيت القدة على الحائط.

19) قطعة شنبر:لعمل الحوائط المزيكو و الحجر الصناعي.

سلاح تمشيط بياض الحجر الصناعي. الشاحوطة

صندوق أو إناء خشبي بشكل هرم ناقص مقلوب لتضريب مونة البياض فيه. التكنة

البشردة أداة حديدية كالمسمار الضخم برأس مربعة القطاع مسننة من الوجه الآخر بمسامير صغيرة

البجردة  لدق أعمال البياض الحجر الصناعي لكشف وإزالة القشرة الخارجية لوجه البياض واستعمال البشردة يكون بتوجيه أسنانها إلى السطح والدق على رأسها.

أداة لبياض الحوائط والأسقف. البروة

القصعة وعاء مستدير على شكل قطعة من كرة قطرها حوالي 50سم من الصاج الصلب وتستخدم في مناولة ونقل الخرسانات والمونة.

الأجنة مسمار كبير بطول من 30:25سم من الصلب سداسي المقطع له طرف مبطط برأس مستوي وطرف حاد ويستخدم لنقر الخرسانات والمباني وفتح الشنايش.

الأدة ذراع للبياض وهو لوح من الخشب الموسكي أو اللتزانة بطول من 3:2متر لمراجعة استواء أسطح البياض.

الأزازة أداة خشبية نصف اسطوانية لها مقبض خشبي وتستعمل في لف الزوايا والأركان عند تقابل الحوائط معاً أو تقابلها بالسقف ويختلف نصف قطرها حسب اتساع الدوران المطلوب وتظهر ميزة عمل الزاوية الملفوفة في إخفاء أي عيوب رأسية وأفقية الأركان وخاصة إذا كانت عيوب المباني أكبر من أن يغطيها سمك كبير من البياض ، ويظهر عيب الأزازة في صعوبة دهان السقف بلون مختلف عن الحوائط او دهان حائطين متعامدين بلونين مختلفين

الخامات المستخدمة:

1) الرمل: يوجد منه نوعان: ناعم وخشن ،والوانه هي أصفر وأبيض وأحمر.

تشوينه: أ) قريب من موقع العمل.

ب) مكان خالي من الرطوبة.  جـ) مكان لا يعوق حركة العمال.

خواصه: خالي من الاتربة والشوائب، حرش.

2) الاسمنت:يوجد منه نوعان:

أ) أسمر : يستخدم في الاعمال الخرسانية.

ب) أبيض: يستخدم في التشيبطات.

مواصفاته: أ) لونه رمادي.            ب) درجة نعومته عالية.

جـ) يشك بالماء.          د) يتماسك مع مواد البناء المختلفة.

تشوينه: أ) على طبالي من الخشب حوالي 15 سم.

ب) يرص رصات منتظمة لا تزيد عن 10 شكاير.

جـ) يغطي من مشمع لحمايته من الرطوبة.

3) الجير: يوجد منه نوعان:

أ) جير بلدي: يستخدم في أعمال البياض المختلفة.

ب) جير سلطاني: يستخدم في ظهارة المصيص.

مميزاته:أ) يستخدم في المناطق الحارة حيث انه يمتص الحرارة.

ب) لا يستخدم في المناطق الباردة حيث يوجد املاح ورطوبة.

جـ) يطول زمن الشك.               د) ناضج البياض.

هـ) درجة نقاءه 95%                و) ناصع البياض.

4) الجبس: يستخدم في ظهارة المصيص وفي أعمال الكرانيش.

5) أكاسيد الألوان:تستخدم في تلوين أنواع الظهارات المختلفة.

6) سلك شبك بقلاوى: يوجد باللفة طول 7متر وعرض السلك 10سم، ويستخدم في تغطية الفواص بين الحوائط المختلفة.

7) بودرة رخام وحصوة رخام:يستخدم في ظهارة الموزيكو.

8) بودرة حجر وحصوة حجر:يستخدم في ظهارة الحجر الصناعي

الخطوات التي تجري في الحائط المبني أو الخرساتي قبل عملية البياض:

1) حك الحائط بفرشة السلك لازالة الاتربة والمواد الغريبة.

2) أزالة الزوائد الخرسانية وغير الخرسانية الموجودة على حائط السقف.

3) تغطية الفواصل بين الحوائط المختلفة بالسلك الشبك.

4) عزل الحوائط والارضيات المعرضة للرطوبة والمياه.

5) رش الحائط بالماء رشاً غزيراً لعدم امتصاص الحائط ماء المونة.

الطبقة الاولى

1- الطرطشة الابتدائية:

هي عبارة عن طبقة مكونة من أسمنت ورمل يغطي بها سطح الحائط لايجاد سطح خشن يساعد على قوة تماسك البياض بسمك 0.5سم

م3 رمل يضاف إليه من 7: 9 شيكارة أسمنت

ولابد أن تكون قوام المونة شبه سائلة.

وتطرطش كمية المونة المذكورة 200م2بسمك 0.5سم

استلام طبقة الطرطشة:

1- عدم وجود تسييل للمونة على الحائط.

2- عدم وجود حرامية على الحائط.(الاماكن التي لم يتم طرطشتها على الحائط).

3- عدم وجود تخانة للمونة على الحائط.

4- التأكد من خشونة الحائط بتحريك اليد عليها.

متوسط أداء المبيض 200م2في اليوم

2) البؤج – الاوتار:

البؤجة: هي عبارة عن مستطيل طوله 10سم وعرضه 5سم وسمكها سمك طبقة البياض.

الخامات: جبس+ جير ، جبس + أسمنت

1شيكارة جبس+10ك جير أسمنت تكفي لمسطح من البؤج 100م2

أنواع البؤج:

1- مستطيلة: تنفذ في الحوائط الافقية.

2- زاوية: تنفذ في الاركان.

3- خلخال: تنفذ في الاعمدة الدائرية.

استلامها: في البؤج الافقية: يشد الخيط أفقيا للتاكد من أن البؤج على مستو واحد.

وفي البؤج الرأسية: بميزان الخيط.

الاوتار: عبارة عن شريط من المونة يصل بين البؤج

الخامات المستخدمة: أسمنت:جير:رمل بنسبة 1: 3: 6 بالنسبة للحوائط الداخلية.

وبالنسبة للحوائط الخارجية بنسبة 1: 4: 8

فائدتها: أ) ارتكاز القد عليه أثناء درع المونة.

ب) يساعد على ضبط مستوي سطح البياض.

الطبقة الثانية

البطانة (بياض التخشين)

الخامات: أسمنت:جير:رمل بنسبة 1: 3: 6بالنسبة للبياض الداخلي

وبنسبة 1: 4: 8 بالنسبة للبياض الخارجي

داخلي: م3 رمل مضاف إليه 4 شكاير أسمنت+ 0.5م3 جير

1سم تفرد80م2،1.5سم:55م2، 2سم:40م2،2.5سم:35م2

خارجي: م3 رمل مضاف إليه 3 شكاير أسمنت+ 0.5م3 جير

انهاء البطانة لاستقبال طبقات الظهارة المختلفة:

1- البطانة المنتهية بالتنعيم تستقبل دهان زيت أو بلاستيك

2- البطانة المنتهية بالدرع تستقبل طرطشة واجهات بالماكينة

3- البطانة المنتهية بالزنبرة تستقبل ظهارة مزيكو أو حجر صناعي

4- البطانة المنتهية بالتمشيط تستقبل ظهارة مصيص

الطبقة الثالثة

طرطشة الواجهات

بودرة + أسمنت ابيض + اللون المطلوب

1 شيكارة + 0.25 شيكارة + حسب الدرجة

أنواع الطرطشة:

1- طرطشة ابتدائية                      2- طرطشة الواجهات

3- طرطشة ذات لطع مضغوطة         4- طرطشة مصبعات

مثال للمقايسة:

مسطح قدره 3000م2 بياض مكون من ثلاث طبقات

الاولى طرطشة ابتدائية مكونة من اسمنت ورمل بنسبة 1: 3 بسمك 0.5سم

الثانية بطانة خارجية مكونة من اسمنت وجير ورمل بسمك 0.5 سم

الثالثة ظهارة طرطشة الواجهات مكونة من بودرة واسمنت ابيض واللون المطلوب بسمك 0.5 سم

أوجد الخامات اللازمة لبياض هذا المسطح.

الحل

طرطشة:  م3 رمل يضاف إليه 7: 9 شكاير اسمنت بمساحة 200م2

الرمل = 3000\200 = 15م3رمل

الاسمنت= 15×7= 105 شيكارة اسمنت

بطانة: م3 رمل يضاف إليه 3 شكاير اسمنت و0.5 م3جير

2 سم ــــــــ 40م2

الرمل=3000\40 =75 م3 رمل

الاسمنت= 75×3= 225 شيكارة اسمنت

الجير= 75× 0.5= 37.5 م3 جير

طرطشة واجهات:

شيكارة بودرة + 0.25 شيكارة أسمنت أبيض

البودرة = 3000\15 = 200 شيكارة بودرة رخام

الاسمنت الابيض+ 200× 0.25= 50 شيكارة اسمنت

بعض انواع البياض

.1. التخشين.بياض

.2. بياض المصيص.

.3. بياض على خشب بغدادلى.

نجارة عمارة

الفهرس

الفهرس

العدد و الادوات

انوع الماكينات

شمول نحارة عمارة

المصطلحات المستخدمة

انواع الاخشاب ا.اخشاب طبيعية اخشاب صلبة اخشاب لينة ب.اخشاب مصنعة

انواع الابواب

الاكسسوارات

تركيب حلق باب

انواع التعشيق

العدد والأدوات

1-   متر   : يستخدم في القياس

2-   منشار تمساح  : يستخدم في فص الأخشاب ذات السمك الكبير

3-   منشار سراق : يستخدم في قص الأخشاب ذات السمك الصغير

4-   أجنة وشاكوش: تستخدم في عمل الشانيش

5-   طقم مفك عادة  : يستخدم في فك (حل) أو ربط المسامير العادة

6-   طقم مفك صليبة  : يستخدم في فك (حل) أو ربط المسامير الصليبة

7-   أزميل   : يستخدم في عمل فتحات ومجارى والنحت على الخشب

8-         كماشة  : تستخدم في خلع المسامير

9-         ميزان المياة  : يستخدم في ضبط أفقية وراسية الحلوق

10-    الفارة   : تستخدم في تنعيم أسطح الخشب

11-  قلم رصاص   : يستخدم في التعليم على الخشب

12-  مثقاب (شنيور)     : يستخدم فى عمل ثقوب

13-  زاوية قائمة  : تستخدم في القطع القائم

أنواع الماكينات

1-   ماكينة منشار الشريط : تستخدم في قطع الأخشاب والألواح الكبيرة بسهولة وبدقة كبيرة

2-   ماكينة الربو            : تستخدم في مسح الأخشاب بعد تقطيعها ويوجد بها أربعة كساتير  لمسح وش وحرف.

3-   ماكينة التخانة  : تسخدم فى الحصول على السمك المطلوب اى ضبط التخانة

4-   ماكينة منقار الجنزير: عمل نقر فى الخشب

5-   منشار الصنية         : عمل تلسين ومفحار وقطع الخشب بزاوية 45 درجة

6-   دسك القطع             : يستخدم في قطع ألواح الخشب

7-   ماكينة جلخ            : لسن الازميل والكستير

8-   ماكينة لصق سلاح المنشار

9-   ماكينة ســـن سلاح المنشار

تشمل نجارة عمارة على :

1-   باب وشباك

2-   الدربازين

3-   الكوبستات

4-   الأرضيات الخشبية (باركية)

5-   الوزارات

6-   السلالم الخشبية

7-   الأسقف الخشبية

المصطلحات الفنية :

1- استعدال        : أول عملية تجرى على الخشب للوصول إلي سطح مستوى

2- آسفين           : خابور خشبي مسلوب من جهة واحدة يستخدم لأحكام اللسان

داخل النقر ويشحط بالغراء

3- الشمسية        : الضلفة الخارجية للشبابيك

4- صبرص       : حشوات ألواح خشبية وتستخدم كحلية

5- راس دوبل    : راس تصنع بسنين وتشق لتسقيط الزجاج

6- راس وسطي :  لوح عرضي نصفى يربط القائمين

7- راس سفلى   : لوح عرضي سفلى يربط القائمين

8- راس عليا    : لوح عرضي علوي يربط القائمين

9- خط الشبر    : هو خط الوزنة أو خط وش البلاط

10- الحلق         : هو الإطار الخشبي لضلفة أو باب

11- التنعيم        : يقصد بها عملية الصنفرة

12- تكسية        : يقصد بها تجليد المسطحات

13- تقفيص       : هو تجميع الهيكل الأساسي لقطع النجارة

14- تسكيك       : هو تركيب الكوالين والسبليونات وضبط حركة الفتح والغلق

15- تجميع       : هو ربط اللسان مع النقر

16- تنظيف      : هو ازالة خط العلام

أنواع الأخشــــــــاب

تنقسم إلى أخشاب طبيعية وأخشاب صناعية

الأخشاب الطبيعية :

وتنقسم الى نوعين أخشاب صلبة وأخشاب لينة

أولا الأخشاب الصلبة :

وهى تتميز بتنوع الالوان وصغر نسبة المواد الراتنجية وتستخدم فى الاساس والقشرة

مثل :

1-   الزان          : لونه احمر مائل لاصفرار

2-   الماهوجنى   : لونه بنى مائل للاحمرار

3-   الجوز         : لونه بنى فاتح أو غامق

4-   البلوط         : ابيض مائل للاصفرار

5-   القرو          : يختلف اللون باختلاف البيئة المزروع بها

ثانيا الأخشاب اللينة  :

تتميز بسهولة التشكي والتشغيل  لاعتدال أليافها وليونتها مثل :

1-   السويد        : لونه ابيض يميل إلى الاصفرار

2-   الموسكى     : لونه اصفر يميل إلى الاحمرار ويكثر به العقد

3-   العزيزى      : لونه اصفر غامق مشوب الاحمرار

الاخشاب المصنعة :

1-   الابلاكج          : خشب رقائقى متعاكس الألياف ويبدأ من سمك 3مم ويمكن تغطيتة بقشرة

2-   الكونتر           : سدائب ليست متلاصقة مغطاة من الوجهين بقشرة

3-   الالواح MDF : يتكون من الياف نباتية وسيلوزية مع إضافة راتنج  ثم تكبس

4-   الفورمايكا

5-   الملامين

انواع الابواب

1-   باب تجليد

2-   باب كبس ابلكاج

3-   باب حشو صبرص

4-   باب حشو كونتر

5-   باب حشو حبيبي

6-   باب جرار

الاكسوارات

1-   الاكر

2-   الكوالين

3-   عصفورة

4-   سبليونة حدادي

5-   ترباس

6-   سوستة

7-   مقابض

8-   مفصلات

9-   شناكل

طريقة تركيب حلق الباب

1- يتم توسيط الحلق المستخدم فى الفتحة المخصصة للحلق

2-يتم ضبط الحلق من اى جهة ثم نضبط القائم من  بطنية الحلق باستخدام ميزان الماء و الحرف ايضا بالميزان و يتم عمل المثل فى راس الباب العلوى ثم الجنب الثانى

3- ثم يتم وضع كافه حديد فى الجنبين

4- ثم يتم وضع الحلق فى اتجاهه الصحيح و يتم تثبيته باستخدام اسفين مع الضبط لبطنية الحلق

انوع التعشيق

1- راس حلق

2- دبل

3- شيش

سباكة

الفهرس

الفهرس

مواصفات الاعمال الصحية

الادوات المستخدمة

انوع السباكة

اعمال الصرف الصحى

استخدامات هامة فى السباكة

طرق عمل مواسير الصرف

الامان الصناعى

مواصفات الأعمال الصحية:

تشمل الأعمال الصحية جميع الأعمال اللازمة للمبنى من تغذية وصرف للمياه وتركيب للدوات والجهزة الصحية وجميع ما يلزمه من ملحقات اخرى والعمال الصحية تتطلب مهارة عالية بما يضمن سلامة التركيب وحسن الترتيب ومطابقة جميع الأدوات والأجهزة والعمال المشروطة والمواصفات الفنية اللازمة لها لأن الإهمال فيها قد يؤدي إلى أسوأ النتائج للصحة العامة لشاغلي المبنى بالإضافة إلى الإساءة إلى المبنى نفسه فسوء التنفيذ يقلل من عمر المبنى ودقة تنفيذ الأعمال الصحية تتطلب دراسة المشروع المعماري دراسة دقيقة والإلمام بالكامل به وتحدد جميع المناسيب الخاصة بالموقع وبالمبنى ويمكن تقسيم الأعمال الصحية بشكل عام إلى النقاط

الادوات المستخدمة فى اعمال السباكة

- العادة

ويستخدم في فك وربط المسامير المقلوظة ذوات الرؤوس المشقوقة .

- المفك الصليبة

ويستخدم لفك وربط المسامير المقلوظة التي لها رأس لها شقان على شكل صليب .

- البنسة ( الزردية )

وتستخدم في سحب التيل ومسك الأجزاء الاسطوانية والمسطحة ذوات القطر الرفيع كما تستخدم في قطع الأسلاك والمساعدة في ثنيها.

- البنسة الجاز ( الغراب )

تستخدم في فك وربط الجلب النحاسية من غير ذوات الأضلاع المسدسة أو المربعة وكذا في فك كوع الحوض .

- ميزان مية

يستخدم في ضبط أفقية الخلاطات وكذا في ضبط أفقية الأجهزة المنزلية مثل الغسالة ، وضبط رأسية السخانات الكهربية

.

- المفتاح الإنجليزي

يستخدم في فك وربط ومسك المواسير والجلب الحديدية .

- المفتاح الفرنساوي

يستخدم في فك وربط قلوب الحنفيات والخلاطات والصواميل والمسامير ذوات الرؤوس المسدسة والمربعة بصفة عامة .

- المفتاح الغراب

يستخدم في فك وربط المواسير والجلب الجديدة بدلا من المفتاح الإنجليزي وذلك في الأماكن الضيقة ، كما يستخدم في مسك الأجزاء الاسطوانية لإجراء عمليات الفك والتركيب .

- البنسة الكلابة

تستخدم في مسك أي أجزاء يراد التحكم فيها لإجراء عمليات الفك والتركيب مثل المواسير .

- المفتاح الماسورة

يستخدم في ربط وفك صواميل تثبيت الخلاطات اللافومانو من أسفل الحوض ، وكذا الحنفيات العمودية على الحوض وصواميل تثبيت خلاط البيدية .

انوع السباكة

تنقسم السباكةالى

1-صرف

2- تغذية

و ينقسم الصرف الى

ثقيلة

و مياه عادية

اولا اعمال الصرف الصحي للمباني:
نعلم جيدا ان الغرض من اعمال الصرف الصحي هو التخلص من المتخلفات بدورات المياة والمطابخ والغسيل وما الي ذلك بطريقة صحية من الاماكن التي يتخلف عن استخدامها متخلفات سائلة الي خارج المبني عن طريق مواسير الصرف الي المجاري .
وتنقسم المجاري الي نوعين :

أ- مجاري عمومية (شبكة من خطوط الصرف بالشوارع مربوطة بغرف تفتيش خاصة والشبكة تعمل بالانحدار الي ان تنتقل المخلفات الي محطات الرفع ثم بدورها تنقلها الي محطة المعالجة )
ب- المجاري الخاصة (البيارات والخزانات)وفيها تتجمع المخلفات التي عن طريق عربات (الشفط) تقوم بسحب المتخلفات لخارج المنطقة 
-وكما ذكرنا يتم الصرف عن طريق مواسير الصرف والتي تختلف تسميتها طبقا لعملها وهناك نوعان رئيسيان:
أ- مواسير الصرف waste pipes
ب- مواسير العمل soil pipes
اولا مواسير الصرف waste pipes وهي مواسير صرف خاصة بنقل مياة الغسيل 
كالمياة المتخلفه من كل من: 
 حوض غسيل الاواني بالمطبخ
 حوض غسيل الوجه 
 البانيو (احواض الحمامات بأنواعها)
 سيفونات الارضية
 أما بالنسبة للمباول فتعامل معاملة العمل 
المباول (في الاماكن العامه والمدارس والمساجد و............)(يفضل صرفة بخط خاص 3بوصة)
وتنقل المواسير المخلقات الي جاليتراب galley - traps حيث يوصل الجاليتراب بدورة الي غرفة التفتيش الخاصة بالمبني ثم تنتقل المخلفات الي المطابق العمومية.
ثانيا مواسير العمل soil pipes وتختص بتصريف متخلفات المراحيض وهذه تتصل مباشرة الي غرفة تفتيش المبني دون الحاجة الي جاليتراب

ويراعى فى حالة استخدام مواسير حديد مجلفن ان يتم عزلها بلفها بخيش مقطرن وان تكون اللوازم مجلفنه وهى بلون معدنى وليست بلون اسود اما مواسير التغذيه بالمناور فيفضل ان تكون حديد ويتم دهانها بالبريمر ولاتكون بلاستيك لانها تتاثر بالشمس ويحدث بها تشققات


استخدامات مهمة


مواسير السباكه pvc و البروبلين

مواسير ال pvc المكونه من ثلاث عناصر هى الكربون النيتروجين الكلور

وهناك انواع منها pvc upvc cpvc 

upvc هى نفسها ال pvc وحرف ال u يوضح انها غير لدنه وتستخدم فى مياه الشرب البارده فقط وفى مواسير الصرف الداخلى حيث انها لاتتحمل درجة الحراره
اما ال cpvc فيشير حرف ال c الى الكلور حيث انه يوجد بكثافه اعلى مما يعطيها مقاومه اعلى للحراره تصل الى 103 درجه لذلك تستخدم فى مواسير مياه الشرب الحاره

اجمالا تستخدم upvc للصرف 
وتغذية المياه نستخدم cpvc او على الاقل pvc 
وهذه الانواع تستخدم نوع من الكله فى اتصال اجزاءها ويفضل الكله الامريكى الحاره عن الالمانى


وهناك نوع اخر من المواسير اغلى فى السعر تسمى البروبلين
وهى الافضل ويتم تجميع اجزاءها بماكينة لحام خاصه

ويراعى تشكيل هذه المواسير بحمام الزيت ولايستخدم اللهب
ويراعى كذلك عند توصيل هذه المواسير ان ندخل الديل فى الراس ونعلم بقلم ثم نسحبها حوالى 1 سم عند اللصق ليتواجد مسافه للتمدد والانكماش

الجاليتراب

عباره عن حاجز مائى يتم وضعه فى المسافه بين عمود الصرف وغرفة التفتيش لمنع الرائحه الكريهة للاجهزه المتصله بعمود الصرف وهى كل الاجهزه ماعدا قاعدة الحمام فيتم اتصالها بغرفة التفتيش مباشرة

غرفة التفتيش

مبانى بمقاسات حوالى 60 فى 60 بعمق 60 ويراعى ان تكون هذه المبانى على ارضيه خرسانه بسمك 10 سم بطرطفه 10 سم من جميع الجوانب ويجب تشكيل ارضية غرفة التفتيش بالمونه الممسوسه النشاعمه لسهولة الصرف


مواسير التهويه
تستعمل للمبانى متعددة الادوار وبها مراحيض بكل دورفوق بعض وعلى عمود عمل واحد ووظيفتها العمل على وجود الهواء داخل عمود الصرف حتى لايحدث تفريغ هواء عند استعمال احد المراحيض فيتم سحب مياه سيفون المرحاض التى اسفله ووجود الهواء نتيجة ماسورة التهويه لايحدث تفريغ الهواء
ويتم وضع ماسورة التهويه على عمود العمل او الصرف اعلى من منسوب اعلى مرحاض وبيكون قطرها 2 بوصه
اى ان ماسورة التهويه وظيفتها منع عملية تفريغ الهواء وسحب مياه سيفون المرحاض وليست وظيفتها تهوية اى منع الروائح بماسورة الصرف
======================================== 50 سم من السيراميك وله حنفيه معينه لها بزبوز لخرطوم الغساله

طريقة عمل مواسير الصرف

1- عمل مواسير صرف مدفونة أسفل أرضيات دورات المياه والمطابخ من الرصاص أو من الزهر أو من البلاستيك.

2- عمل مواسير صرف مكشوفة تركب خارج حوائط الحمامات ودورات المياه والمطابخ

من الرصاص أو الزهر أو البلاستيك وعادة ما تكون في المباني العامة لسهولة الصيانة.

3- عمل مواسير صرف رأسية خارج الحوائط تركب على الواجهات الخارجية أو داخل المناور لتصل بين مخارج دورات المياه والحمامات والمطابخ إلى شبكة المجاري الأرضية بالدور الأرضي وتعمل من الزهر ومنها أعمدة عمل للمراحيض والمباول ومنها أعمدة صرف للأحواض والبانيوهات والبيديهات والمطابخ ومنها أعمدة تهوية للمراحيض كل منها بالقطر المناسب المحدد باللوحات التنفيذية والمواصفات الفنية.

4- عمل الجالترابات أسفل أعمدة الصرف الرأسية ويتم تركيبها عند منسوب أرضية الدور الأرضي عند نقطة تحويل أعمدة الصرف من الاتجاه الرأسي إلى الاتجاه الأفقي وتعمل من الزهر أو من الفخار.

5- عمل السيفونات الأرضية وتسمى البلاعات أو البيب من الزهر المطلي بالصيني أو من النحاس أو من البلاستيك لتجميع المياه الموجودة فوق الأرضية وتجميع صرف الأحواض والبأنيوهات وتوصيلها إلى ماسورة الصرف الرأسية.

6- عمل مزاريب صرف الأمطار بالأسطح العلوية أو تركيب ( جرجوري ) صرف من الزهر يتصل بأعمدة الصرف الرأسية ومنها إلى المجاري العمومية أو إلى الأرصفة الموجودة خارج المبنى.

7- عمل مواسير صرف أفقية مدفونة داخل الأرضية بالدور الأرضي أو معلقة أسفل أسقف الأدوار الأرضية أو البدروم حتى المجاري العمومية وتعمل من الزهر بالأقطار المناسبة المحددة باللوحات التنفيذية.

8- عمل غرف التفتيش ويتم تحديد مواقعها وأبعادها وعمقها حسب ما هو محدد بالرسومات التنفيذية وتوضع عند نقطة تغيير مسارات المواسير الأرضية وعند نقط التقاء خطوط الصرف ببعضها وقبل دخول الخط أسفل المبنى وبعد خروج الخط من أسفل المبنى وعند زيادة طول الخط المدفون عن 20متر ، وتعمل من الخرسانة أو من مباني الطوب ولها فتحة علوية كافية لنزول شخص داخلها وأبعادها الداخلية لا تقل عن 60×60سم وإذا زاد عمقها عن 120سم يلزم عمل سلالم داخلية في أحد الجوانب المجاورة لفتحة النزول.

كهرباء

الفهرس

الفهرس

تعريف الكهرباء

انوع التيارات الكهربي ة

- الوحدات الرئيسية فى الكهرباء

انواع التوصيلات الكهربية

مكونات الدائرة الكهربية البسيطة

الادوات المستخدمة في ورشة الكهرباء

شروط استلام الاعمال الكهربائية:

الامان الذى يجب مراعاته

الكهرباء

هى سير من الالكترونات التى تسري خلال موصل ولا تري بالعين المجردة

انوع التيارات الكهربية

1- التيار المتردد

2- التيار المستمر

- الوحدات الرئيسية فى الكهرباء

- فرق الجهد : هو فرق الجهد بين نقطتين وتقاس بجهاز الفولتميتر ووحده قياسها الفولت.

- شدة التيار : هو مقدار الشحنات الكهربائية المارة خلال مول وتقاس بجهاز الاميتر

- المقاومة الكهربية : هى مقدار اعاقة التيار خلال مروره فى مقطع من مول وتقاس بالاوم.

انواع التوصيلات الكهربية

توالى :وتكون فيه شدة التيار ثابته ويكون فرق الجهد متغير .

- توازى : وتكون فيه شدة التيار متغيرة ويكون فرق الجهد ثابت .

مكونات الدائرة الكهربية البسيطة

أ) الاسلاك: تستخدم في نقل التيار الكهربي من مكان لاخر.

أنواعها حسب مادة الصنع:

1)نحاس: يبدأ مساحة مقطعه من 0.25مم حتي 300مم، ويستخدم في التغذية الداخلية والتغذية الخارجية(ضغط منخفض 380 فولت، ضغط عالي 11 ألف فولت).

أنواعها:

2) سلك مصمت: مقاساته 1، 1.5، 2مم، ويستخدم في تنفيذ شبكات الانارة.

3) سلك شعر:مقاساته 0.25، 0.5، 1، 1.5، 2،3، 4، 6مم، وله نفس استخدام السلك المجدول، ويستخدم أيضا في كهرباء السيارات.

2) ألومنيوم: يبدأ مساحة مقطعه من 6مم حتي 300مم، ويستخدم في التغذية الخارجية( ضغط منخفض 380فولت، ضغط عالي 11 ألف فولت).

ب) الكابلات:

تصنيف الكابلات: عدد الاسلاك 2: 4 × مساحة المقطع

أنواعها:

1)كابلات مرنة خفيفة: 220 فولت فقط  مقاساته (2×0.5مم)، (3×0.75مم)، (4×6مم) وتستخدم في تشغيل الاجهزة المنزلية الخفيفة(خلاط،مروحة،مكواة)

2)كابلات مرنة ثقيلة: 220-80 فولت مقاساته (2×3مم)، (3×4مم)، (4×6مم) وتستخدم في تشغيل أنواع الماكينات والتكييف.

3) كابلات مدرعة ضغط منخفض: 380 فولت يبدأ من (4×10مم) وينتهي (4×120مم) وتستخدم في نقل التيار المنخفض(380 فولت) من لوح التوزيع الرئيسية إلى لوح التوزيع الفرعي.

4) كابلات مسلحة ضغط

يبدأ من (3×150مم)، (3×185مم)، (3×240مم)، (3×300مم)

جـ) المواسير:

تستخدم في حماية الاسلاك والكابلات داخل أسطح المباني من الرطلوبة.

أنواعها:

1)مواسير بلاستيك عادة: تستخدم في التغذية الرأسية والأفقية الطويلة.

2)مواسير بلاستيك صلبة: تستخدم في التغذية الرأسية والأفقية الطويلة، وأعمال التكويع، وأعمال الجلب.

3)خرطوم سوستة: يستخدم في التغذية الرأسية والأفقية القصيرة، وأعمال الديكور(الاسقف المعلقة).

4)خرطوم مرن أملس: يستخدم في تنفيذ الشبكات الكهربائية

أقطار المواسير:

16مم، 23مم،

16مم: يستخدم في تنفيذ شبكات الانارة.

23مم: يستخدم في تنفيذ صواعد العمارات وتغذية الماكينات.

د) المفاتيح:

تستخدم في فتح وغلق الدائرة الكهربائية، وحماية الدائرة الكهربائية من حدوث أي قصر.

أنواعها:

أولا: المفاتيح العادية:

1)مفتاح عادة: يستخدم في انارة لمبة من مكان واحد

2)مفتاح طرف سلم(ديفاتورى): يستخدم في انارة لمبة من مكانين مختلفين.

3)مفتاح نجف: يستخدم في تشغيل النجف مجموعات

- مفتاح ضاغط جرس: يستخدم في تشغيل الاجراس، وتشغيل اوتوماتيك سلم.

- مفتاح لقمة ماجيك.

- مفتاح bit chino.

ثانيا: المفاتيح الاتوماتيكية:

1)مفتاح 1 فاز: يستخدم في تشغيل الخطوط الداخلية

2)مفتاح 2 فاز: المفتاح الوحيد الذي يدخل له أرضي وكهرباء ويستخدم في أجهزة التكييف، غسالات، سخانات،بعض الماكينات.

3)مفتاح  3 فاز: يستخدم في تشغيل جميع أنواع الماكينات،

هـ) البواطات:

يستخدم في تجميع المواسير والاسلاك.

أنواعه:

1-بواط مربع: (10×10)، (20×20) يستخدم في غرف النوم.

2-بواط مستطيل: (13×15)، (15×20) يستخدم في التغذية الرئيسية.

3-غرف تفتيش: تجميع الكابلات (60×60×60) على ارضية 70سم، ويستخدم في العمارات عند نهاية الكابلات.

الادوات المستخدمة في ورشة الكهرباء

- عدة إصلاح:

أ) بنسة بيد عازلة: تقشير الاسلاك، قطع الاسلاك، جدل الاسلاك، شد الاسلاك، مسك المشغولات.

ب) مفك اختبار: يستخدم في اختبار التيار الحي من الميت.

جـ) مفك عادة: يستخدم في تثبيت المفاتيح.

د) سرية (لمبة بطرفين): تستخدم في اختبار التيار الكهربي بين نقطتين.

ه)بنية بوز تمساح:وظيفتها فى الأماكن الضيقة.

و)قصافة بيد معزولة:قطع السلك وتقشيره.

- عدة حفر:

أ) جاكوش: يستخدم في أعمال الدق.

ب) أجنة مبططة: تستخدم في عمل مجاري رأسية وأفقية.

جـ) قلم أجنة: تستخدم في عمل الشنايش.

د) سوستة: تستخدم في سحب الاسلاك داخل المواسير.

هـ) ميزان خرطوم: يستخدم في نقل المناسيب.

و) ميزان مياه: لضبط رأسية وأفقية لوح التوزيع الرئيسية والفرعية.

ز) قطر: يستخدم في تفريغ البواطات وقطع المواسير.

ح) مسطرين صغيرة: تستخدم في تثبيت المكونات.

ط) قصعة.

شروط استلام الاعمال الكهربائية:

1- شبكات المواسير.

2- تثبيت الاسلاك (بواطات، علب مفاتيح، مواسير، خوابير، صواعد العمارات).

3- سحب الاسلاك (داخلية وخارجية). ترك مسافة 10سم داخل علب المفاتيح والبواطات.

4- تثبيت لوح التوزيع الرئيسية والفرعية.

أ) اختيار اللوحة حسب الاميبر المطلوب.

ب) تثبيت اللوحة تثبيت جيد في مكان آمن بعيد عن متناول الاطفال، لا تقل ارتفاعها عن الارض عن 75سم.

جـ) تثبيت فريم اللوحة تثبيت جيد.

د) تثبيت العازل الصيني تثبيت جيد على فريم اللوحة.

هـ) تثبيت بارات التغذية على العازل الصيني مع مراعاة جلفنة البارات.

و) تثبيت المفاتيح الرئيسية.

الامان الذى يجب مراعاته

1-التركيز.

2-الذهن الصافى..

3-التأكد من ربط الأسلاك او الكابلات جيدا بحيث لا يسمح بوجود فراغات هوائية بين طرفى السلك.

4-فصل التيار الكهربى أثناء العمل.

.

مبانى

الفهرس

الفهرس

تعيف ورشة المبانى

انواع الطوب

العدد المستخدمة

المصطلحات المستخدمة

انواع الاربطة

طرق بناء الحائط

طريقة عمل الحائط

الامان الصناعي

تعريف ورشة المبانى

هو رص مجموعة من الطوب بطيقة هندسية اتكوين الحائط

الحائط : يكون اما حائط ساتر على نصف بوصة او حائط حامل و يكون على طوبة او اكثر

انواع الطوب

الطوب الأحمر
من أشهر أنواعه المستعملة في البلاد العربية

وتعتمد درجة نوعية الطوب الأحمر علي ثلاثة عوامل أساسية:
- مكونات المواد الكيماوية للأرض الطبيعية المأخوذة منها عجينة الطوب.
- تجهيز الأرض الطبيعية وخلطها.
- درجات الحرق المختلفة في الفرن.

الطوب الأسمنتي (الخرساني (
وهو النوع الأكثر استخداما في غزة ويصنع من الاسمنت والرمل والحصمة السمسمية ويثقل وزنه نوعا ما إذا استخدم فيه الركام العادي ويخف وزنه إلى النصف إذا استخدم الركام الخفيف الذي ينتج ( حجر الخفاف (.

الطوب المفرغ hollow block 
وهو الطوب الذي يحتوى على فراغات أو ثقوب مشكلة صناعيا

الطوب الزجاجي :
وهو طوب مصنوع من الزجاج ومنه أشكال مختلفة منها الشفاف ومنها المزخرف وأبعاد مختلفة يشتهر منها 19x19x8 سم و20x20x7سم ويستخدم في بناءه مونة من الاسمنت الأبيض والكوارتز ويستخدم أيضا في بناءه أسياخ حديد بقطر 6 مم مضاد للصدأ ومن أهم مميزاته :
•يعطى منظرا رائع الجمال .
•يعطى اضائة جميلة عن طريق نفاذ الضوء منه .

ومن عيوبه :
•ثقيل الوزن .
•صعب البناء حيث تأسس له شبكة حديد داخل الجدار .

العدد المستخدمة

- المسطرين.

عبارة عن رأس من صفائح الصلب مثبتة في يد خشبية ( مثلث – مدبب "بيضاوي" – مربع "شبه منحرف" )، ويستخدم لرفع المونة وفرشها على الحائط وتثبيتها قوالب الطوب.

- ميزان المياه.

الميزان الكحولي أو الزئبقي وهو أهم عدة، وهو عبارة عن متوازي مستطيلات من الحديد أو الألوميتال أو الخشب أو البلاستيك وطوله من 45 إلى 100 سم، ومثبت فيه ثلاث فقاعات زجاجية:

- الأفقية في الوسط لضبط المستوى الأفقي.

- الرأسية في الحرف لضبط المستوى الرأسي.

- المائلة في الجانب الآخر لضبط كوبستة السلالم – ميل شواطئ البحار.

يجب عدم تعرض الميزان لأشعة الشمس لمدة طويلة حتى لا يتبخر السائل الموجود وتزداد الفقعة ويجب حمايته من أماكن الاصطدام.

- ميزان خيط ( الشاغول ).

ثقل اسطواني الشكل أو مخروطي مثبت فيه قطعة من الخيط الكتان تمر من داخل بكرة خشبية أو قطعة من الحديد، وتستخدم لضبط رأسية الحوائط أو ضبط الأكتاف والنواصي.

- القدة المستقيمة.

من 1,5 إلى 3 متر، أقل من ذلك يسمى زراع، قد تكون خشب أو ألوميتال، وهو عبارة عن قطاع من الألوميتال أو الخشب حاد الأحرف ومستقيم.

وتستخدم في ضبط التراويس بمساعدة ميزان المياه، ضبط الوجهات، نقل التراويس من مكان إلى آخر.

شروطها: حادة الأحرف، خالية من الانحناءات.

- مهزة.

إطار من الخشب مثبت في قاعدته شبكة من السلك المنسوج، ذات عيون يختلف قطرها باختلاف الغرض من المهزة.

الاستخدام: إزالة المواد الغريبة من الرمل.

- كوريك.

رأس من صفائح الصلب مثبته في يد من الخشب طولها ( 1 إلى 1,5 ) ( مستقيم – بيضاوي مدبب "لأعمال الحفر" ).

يستخدم: تقليب المونة ورفعها.

- تكنة ( قصعة ).

عبارة عن وعاء من الكاوتش ( مربع – مستطيل ) خشب – صاج

تستخدم في وضع المونة أمام البنى.

- قادوم بناوي أجنة.

رأس من الحديد – طرف مبطط والآخر مثبتة في يد من الخشب.

تستخدم: لتكسير القوالب من الطوب، إزالة الزوائد من الخرسانة وبمساعدة الأجنة.

- دلو مياه.

يستخدم لنقل الماء.

- متر عقل.

شريط القياس وقد يكون خشب أو معدن، والعقلة طولها من 20 إلى 10 سم، ومتر الشريط طوله من 5 إلى 50 متر ( صلب أو تيل ).

يستخدم: لقياس الأبعاد وأخذ فتحات الأبواب والشبابيك.

- خيط شد.

خيط طويل من الكتان أو البلاستيك وأفضلهم الكتان بين طرفي الخيط مسمار تثبيت أو زاوية.

يستخدم: لضبط استقامة الحائط ( المدماك ) وسمكه.

اختياره لاستعمال: ( متين – طويل – خالي من العقد ).

- زاوية.

زاوية من الحديد أو الخشب وقد تكون ( قائمة – حادة " مقفولة " – منفرجة " مفتوحة " ).

تستخدم لضبط الأركان الداخلية للحائط.

المصطلحات المستخدمة

- الترويسة.

أول وآخر طوبة في المدماك ويشد عليها الخيط البناوي للحصول على مدماك مستقيم.

- المدماك.

رصه أفقية من الطوب ويكون سمك المدماك هو سمك القالب، سمك الطوبة التي توجد أسفل منه

- شناوي.

هو القالب الذي يوضع بطوله مع طول الحائط سمك 1/2 طوبة.

- أدية.

هو القالب الذي يوضع بعرضه مع طول الحائط سمك طوبة.

- لحام .

نسبة المونة الأفقية التي توضع أسفل المدماك وهي سمك 1 سم.

- لحام رأسي.

نسبة المونة الرأسية المحصورة بين قالبين متجاورين وهي سمك 1 سم.

- مقدار الطية.

هو نسبة المونة الأفقية المحصورة بين أقرب لحاميين رأسيين متتاليين ( أقرب عرموسين ) في أي مدماكين متتاليين وتسمى بالرباط، و= 12 سم في المباني سمك 1/2 طوبة و= 6 سم في المباني سمك طوبة فأكثر.

- الكنيزر العادي.

جزء من قالب ( 1/4 طوبة ) يوضع خلف أول أدية لإيجاد مقدار الطية ( 2*6*6 ).

- العساكر.

قالب ( طوبة ) يوضع على فخه في الحائط بحيث يكون طول الطوبة في اتجاه وارتفاع الحائط، ويستخدم غالباً عند وضع الأعتاب فوق الفتحات لضبط لحامات المرقد.

انواع الاربطة

- الرباط الإنجليزي ( المصري ).

المدماك الأول: يبدأ بأديات ثم خلف أول أدية كنيزر عادي.

المدماك الثاني: عبارة عن شناويات.

- الرباط الفلمنكي.

المدماك الواحد يحتوي على أديات و شناوي.

المدماك الأول يحتوي على كنيزر ملكة خلف أول أدية.

من عيوب الرباط الفلمنكي حدوث حل في وسط الحائط.

طرق بناء الحائط

- بناء حائط على نصف طوبه عن طريق ( صب ماء اسفل الحائط ووضع أول و أخر طوبة و تم قياس الافقية عن طريق القدة و ميزان الماء و تم ضبط الحائط عن طريق الخيط و تكملة باقي الحائط و المداميك بنفس الطريقة و بوضع مونه بين كل طوبة و أخرى و مدماك و أخر)

- بناء حائط بالطريقة الانجليزية (المدماك الأول: يبدأ بأديات ثم خلف أول أدية كنيزر عادي.

المدماك الثاني: عبارة عن شناويات).

بناء حائط عن طريق الرباط الفلمنكي (المدماك الواحد يحتوي على أديات و شناوي.

المدماك الأول يحتوي على كنيزر ملكة خلف أول أدية).

طريقة عمل الحائط

1- عمل الخاطة الخرسانية

2- وضع لوح من الخشب مستوى فى المطقة المراض البناء بها لوضع قوالب الطوب بطريقة مستقيمة

3- ثم يتم وضع اول صف من الطوب و التاكد من افقيته بميزان الماء

4- ثم يتم عمل خيط لوضع قوالب الطوب راسيا

5- يتم ترك مسافة بين كل قالب بمقدار 1 سم

6- عمل المثل فى كل صف حتى يتم عمل الحائط كامل

الدهانات

الفهرس

تعريف الدهانات

العدد و الادوات المستخدمة

الخامات المستخدمة

طريقة العمل و التنفيذ

الدهانات ؛

الغرض منها :

- إعطاء المبنى شكلا جمالياً .

2- حماية الحديد من الصدأ والتاَكل.

3- تقي الاخشاب من العوامل الجوية كما تضفي عليها شكلا جمالياَ.

العدد والادوات المستخدمة :

هناك نوعان من العدد:

- عدد أساسية : وهي :

- سكينة المعجون : تستخدم لفرد المعجون على الحائط.

- كف المعجون : ولها نفس إستخدامات سكينة المعجون.

- طقم صُلب : تستخدم في فرد المعجون على الاخشاب والنجارة ودرجة مرونتها أعلى من سكينة المعجون.

- فُرش الدهان :

وهي انواع :

* فرش دائرية .

* فرش مشط .

* فرش بروش.

رولات : وهي جزء اسطواني الشكليتحرك على محور ثابت وتسخدم لدهان الحوائط ذات المساحات الكبيرة والصغيرة.

وهي أنواع :

- رولات وبر : تكون مصنوعة من القطن أو اللباد.

- رولات فتل :  تكون مصنوعة من القطن.

- رولات اسفنح : مصنوعة من الاسفنج .

- رولات موهير : تكون كصنوعة من الشعر والوبر ولا تترك حبيبات على الحائط.

- الصنفرة : تستخدم لتنعيم المعجون بعد فرده على الحائط

2- العدد الثانوية :

1- سلم مزدوج : ستخدم إذا كان ارتفاع السقف عالي.

2- براميل : لها نفس استخدام السلم في حالة عدم توافره.

أما بالنسبة لشغل الواجهات والارتفاعات :

يستخدم سقالات خشب أو حديد حسب المتوفر.

- الخامات المستخدمة :

- خامات جافة .

- خامات سائلة.

أولا الخامات الجافة :

- أكاسيد الالوان.

- الجير.

- الزنك.

- الغراء ( غراء الحمص أو الغراء الحيواني  يستخدم في عمل المعجون البلدي)

( الغراء الابيض : يمكن أن يضاف على البلاستيك لتقليل التكلفة الاقتصادية).

- اسبيداج.

- سلاقون : عبارة عن بودرة تضاف مع الزيت المغلي لدهان الاخشاب لمنعها من التسوس والتشققات.

ثانيا الخامات السائلة :

- المعجون البلدي : يصنع من الزنك والاسبيداج وغراء الحمص مضافا اليهم الزيت المغلي.

- معجون بلاستيك.

- زيت مغلي.

- زيت ني.

- دهانات زيتية : والمادة المذيبة لها تكون ( التنر أو جاز ابيض أو بنزين ) وتستخدم هذه المواد لتقليل لزوجة الدهانات

- دهانات بلاستيكية : مادتها المذيبة هى الماء.

- يعتبر الفرق بين الدهانت الزيتية والبلاستيكية هو أن الدهات الزيتية اقوى من الدهانت البلاستيكية حيث تتحمل مع الزمن لكنها غير ثابتة الالوان حيث تتغير الالوان مع الزمن وذلك بعكس الدهانات البلاستيكية ثابتة الالوان.

طريقة العمل

- بداية يوجد نوعان من الحوائط :

- حائط جديد : وهو الحائط الذي لم يدهن من قبل أي على البياض.

- حائط قديم : وهو الحائط الذي تمت له عملية الدهان من قبل ويراد اعادة دهانه.

- يوجد ايضا نوعان من الدهان :

- دهان بويات ( الدهانات الزيتية )

- الدهانات المائية ( الدهانات البلاستيكية )

ولكل نوع من الدهانات تحضيراته الخاصة من حيث مرحلة ما بعد المعجون .

خطوات التنفيذ :

- حائط جديد :

- يتم تجليخ الحائط وهذا التجليخ عبارة عن غراء حمص مضاف اليه الماء على الساخن ويتم دهان الحائط بهذا التخليخ بهدف تنظيف الحائط من الرمال المتبقية من عملية البياض أو الاتربة المترسبة علي السطح.

- تعمل طبقة التجليخ على جعل الحائط أملس لتسهيل سحب سكينة المعجون على الحائط.

- سحب المعجون على الحائط : وذلك لاخفاء العيوب الموجودة على سطح البياض.

- صنفرة طبقة المعجون السابقة.

- سحب طبقة أخرى  من المعجون في اتجاه عكس اتجاه الطبقة الاولى مع وضع لون على طبقة المعجون الثانية لتمييزها عن طبقة المعجون الاولى.

- صنفرة طبقة المعجون الثانية.

- الخطوات السابقة تصلح إذا كان الدهان زيتيي أو دهان بلاستيك.

- الدهانات الزيتية :

- الوجه الاول من الدهان وفيه تزيد نسبة المادة المذيبة ويكون اسمه ( وجه التأسيس ) وفيه تظهر عيوب المعجون . وفي حالة وجود عيوب في المعجون يحدث تلقيط للمنطقة المعيوبة فقط.

- بعد وجه التأسيس يتم دهان وجه ثاني ثم وجه ثالث .

- بعد دهان الوجه الثالث يتم دهان الوجه النهائي.

- في حلة ظهور عيوب في الدهان بعد الوجه النهائي يتم وضع كمية من الزيت المغلي على الدهان المستخدم فيصبح له قوام مثل المعجون ويتم تلقيط الكنطقة المعيوبة بهذا المعجون الجديد ثم الصنفرة ثم الدهان مرة أخرى.

* الدهانت البلاستيكية :

1- المعجون كما سبق.

2- يكون وجه التأسيس والاوجه التالية من البلاستيك

3- الوجه النهائي من البلاستيك .

ولكن البلاستيك ضعيف وقد لايتحمل الغسيل أو العوامل الجوية لذلك من االمكن عكل التالي بهدف الحصول على الدهان المثالي الذي يمتاز بالقوة وأيضاً يمتاز بثبات الالوان :

- يكون ذلك عن طريق دهان وجه التأسيس بالدهانات الزيتية ودهان الوجه النهائي بالدهانات البلاستيكية .

حائط قديم :

- تنظيف الشروخ الموجودة في الدهان القديم.

1- الشروخ الموجودة في الحائط                                                   2- تنظيف وازالة الشروخ .

- سحب المعجون على الحائط بالكامل مع إضافة الون الذي سيستخدم في الدهان إلى المعجون وذلك لضمان عدم وجود فروق في الدهان.

- معجنة الشروخ الموجودة في الحائط

3- دهان الحائط بالدهان البلاستيكي أو الزيتتي.

Name: حسين محمد حسين صقر

ID: 32008184

GPA: 1.86

The units: 69.5

T. NO: 0114841306

المواقع التى تم الذهاب اليها

1-  موقع تابع لشركة النصر العامة

2--  موقع تابع لشركة المقاولين العرب

3-شركة الاحياء

4-الاولى بالرعاية التابع لشركة المقاولين العرب

5- موقع بالحي السادس التابع لشركة جنوب الاحياء