كلية الهندسة

قسم الهندسة المعمارية

الأجهزة الصحية

بحث مقدم من:

- مريم حسام الدين ناصر الفولي

- منار محمود محمد

- منة الله محمد فوزي

- ندى هشام توفيق

المحتويات:

- أنواع الأجهزة الصحية:

  - المغاسل (lavatories)

      - من حيث طريقة التركيب:

        - حوض كابولي (lavatory wall hung)

        - حوض بقاعدة (lavatory on pedestal)

        - حوض ساقط داخل رخامة (vanity)

      - من حيث مادة التصنيع:

        - حوض فخار مطلي صيني

        - حوض stainless steel

        - حوض زجاجي

    - المراحيض (water closets)

      - المرحاض الشرقي

      - المرحاض الإفرنجي

    - حوض الإستحمام

      - حوض القدم (shower)

      - البانيو (bathtub)

      - الجاكوزي (Jacuzzi)

    - البيديه (bidet)

    - حوض المطبخ (kitchen sink)

    - المباول (urinals)

      - المبولة البلاطة (slab urinal)

      - المبولة القائمة (stall urinal)

      - المبولة الحائطية (wall urinal)

      - المبولة القاعدية (pedestal urinal)

- المراجع

- مغاسل حمامات /  مغاسل مطابخ

- احواض غسيل الايدي

هي اكثر الاجهزة الصحية استخداما بالمبني

نجد بها غالبا 3 ثقوب في حافة السلطانية الخلفية لتركيب الخلاطات

وفتحة سفلية لصرف الماء

وفتحة تهدير لتصريف الماء الزائد

وتختلف المواصفات حسب تصميم الحوض والخلاط

التغذية والصرف:

تتم تغزية الاحواض بالماء االساخن والبارد عن طريق الخلاطات وزلك عن طريق ماسورة التغزية ويتراوح قطرها.

ويتم الصرف عن طريق الفتحة السفلية التي يثبت بها طابق السيفون وله عدة اشكال

سيفون p : ويستخدم اذا كان الجهاز يصرف خلفة مباشرة

سيفون s : ويستخدم اذا كان الجهاز يصرف تحته

سيفون به كأس: ويستخدم الكأس لتجميع الرواسب ويمكن فكه وتفريغه

انواع الاحواض :

اولا : من حيث طريقة التركيب:

- حوض كابولي:

يتكون من سلطانية فقط

ويتم تثبيته في الحائط بواسطة كابولي حديد او مسمارين فيشر من خلف الحوض.

مميزاته:

مرونة التحكم في ارتفاع الحوض.

سهولة الصيانة الدورية.

عيوبه:

سيئ المظهر بسبب ظهور سيفون الصرف الخاص به.

لذا يستخدم في اماكن الخدمات البسيطة مثل دورات المياة العامة.

- حوض بقاعدة:

ويتكون من قطعتين سلطانية الحوض و قاعدة تحمل السلطانية وتخفي سيفون الصرف.

مميزاته:

شكل جميل ومقبول

لذا يستخدم في المنازل

عيوبه:

له ارتفاع محدد حسب تصميم الحوض نفسه

يصعب الصيانة الدورية له وذلك بسبب اخفاء القاعدة لسيفون الصرف فنحتاج لصيانته فك القاعدة مما قد يعرض الحوض للكسر لزلك لا يستخدم في الاماكن العامة.

- حوض ساقط داخل رخامة:

ويتكون من سلطانية حوض ساقطة في دولاب ظهره من الرخام.

مميزاته:

اخفاء سيفون الارضية مع سهولة الصيانة.

لذلك يستخدم في الاماكن الراقية كالمطاعم.

عيوبه:

وجود تكلفة اضافية علي ثمن الحوض الاصلي وهي تكلفة الرخامة.

ثانيا: من حيث مادة التصنيع:

- الاحواض الصيني(الخزف المزجج):

مكونة من خزف مشكل ويتم تزجيجه داخل الافران.

مميزاتها :

هي ارخص الانواع.

متعددة التصميمات لأنها سهلة التشكيل .

خفيفة الوزن.

سهلة التنظيف.

يتحمل الحرارة العالية.

عيوبها :

الخزف مادة قصفة سهلة الكسر ولا تتحمل الصدمات.

- الاحواض البورسلين :

لها نفس خصائص الاحواض الصيني باستثناء انها اكثر تحملا واغلي ثمنا.

- الاحواض الزجاجية:

هي احواض تصنع من زجاج السيكوريت المقاوم للصدمات ويصل سمكها الي 12 مم.

مميزاته:

متعدد الالوان وسهل التشكيل.

سهل التنظيف.

عيوبه:

سهل الخدش.

غالي الثمن.

لا يتحمل الحرارة العالية .

عند ارتطام شيء به يحدث به شروخ مثل زجاج السيارة.

- احواض من الرخام الطبيعي:

مميزاتها :

فخمة المظهر.

تتحمل الصدمات .

عيوبها:

محدودة الالوان والتشكيلات.

غالية الثمن.

تتأثر بمواد التنظيف الكيماوية التي يمكن ان تغير لونها وتسبب نقر صغيرة بها.

- احواض الرخام الصناعي

يتم صناعتها من عجينة مكونة من مجموعة عناصر من الاحجار والمواد الكيماوية.

مميزاتها :

هي تعالج عيوب الرخام الطبيعي فهي

سهلة التشكيل متعددة الالوان.

فخمة لأن لها نفس مظهر الرخام الطبيعي.

سهلة التنظيف ولا تتأثر بالمواد الكيماوية.

وارخص ثمنا من الرخام الطبيعي.

- الاحواض الخشبية :

تصنع من الاخشاب الطبيعية المقاومة للماء مثل خشب العزيزي.

مميزاتها:

فخمة المظهر.

سهلة التشكيل .

تعطي احساس بالدفئ.

عيوبها:

تحتاج تنظيف خاص.

لا تقاوم الحريق .

غالية الثمن.

تساعد علي نمو الفطريات لزلك فهي تحتاج معالجات خاصة وصيانة دورية .

- الاحواض النحاسية :

مميزاتها:

مقاوم للصدأ.

سهل التنظيف .

يتحمل الحرارة الحالية.

مرن وسهل التشكيل.

فخمة المظهر.

عيوبها:

محدودة الالوان .

غالية الثمن.

- احواض اكريليك:

يصنع من البلاستيك.

مميزاتها:

سهلة التشكيل.

متعددة الالوان.

سهلة التنظيف.

مقاومة للاحماض.

رخيصة الثمن (الارخص ثمنا).

عيوبها :

سهلة الكسر.

لا تتحمل الصدمات.

لا تقاوم الحريق.

وهناك مواد لتصنيع الاحواض كثيرة حتي انه يوجد

احواض من الزلط و احواض من الصدف .

- مغاسل المطابخ:

  - طريقة التركيب

وهي اما كابولي او ساقط داخل رخامة

ومعظم احواض المطابخ تكون من الاستناليس ستيل لأنه

رخيص الثمن

وسهل التشكيل

ويتحمل درجات الحرارة العالية

وهو مادة مرنة غير معرضة للكسر

مقاوم للصدأ

وعيبه

مظهرة ليس جيد

- الاحواض الاكريليك:

هي الارخص ثمنا

سهلة التنظيف

وتقاوم الاحماض

عيبها

سهلة الكسر

لا تقاوم الحريق

- الاحواض الصيني:

الاحواض المصنعة من الزهر المزجج:

هي احواض من الزهر ويتم تغطيتة بطبقة تزجيج ذلك لأخفاء مظهره ومنع الصدأ.

مميزاته:

هي نفس مميزات الاحواض الصيني وزلك لاشتراكهم في نفس الطبقة الخارجية.

ولكن الاحواض من الزهر تتحمل الصدمات وغير قابلة للكسر.

وعيوبها:

انها اغلي ثمنا من الاحواض الصيني.

وثقيلة الوزن مقارنة بالاحواض الصيني.

- احواض رخام صناعي:

هي الاغلي ثمنا في احواض المطابخ لأنها زات مظهر جيد وفاخر.

ولا يفضل استخدام الرخام الطبيعي لأنة غير مقاوم للأحماض.

P, S ويتم صرف احواض المطابخ عن طريق سيفون

ويكون من البلاستيك (ياي) ويسهل فكة وتركيبه وزلك لتنظيفة من الرواسب

او يكون بالسيفون كأس لتجميع الرواسب حيث يتم فك الكأس وتفريفة كل فترة

الحنفيات و الخلاط:

الخلاط عبارة عن حنفيتين مخرجهما في حوض واحد ، إحداهما للماء البارد والآخر للماء الساخن ، ويلاحظ انه عادة توصل الحنفية اليمنى للماء البارد واليسرى للماء الساخن .

خلاط لافومانو (لحوض الوجه):

قد يثبت الخلاط على الحوض مباشرة كما في حوض الوجه (لافومانو) أو في الحائط كما هو الحال في خلاط المطبخ.

| خلاط حوض المطبخ |  |  |
| --- | --- | --- |
| إتصال الذراع المتحركة بجسم الخلاط |  |  |  |

| مانع تسرب المياه عند إتصال الذراع المتحركة بجسم الخلاط |  |
| --- | --- |

ويتم تركيب الذراع المتحركة بربط الصامولة في اتجاه عقارب الساعة ويلاحظ انه في بعض الخلاطات تكون الصامولة مشرشرة من الخارج ويتم إجراء الفك والتركيب باليد وإذا تعذر ذلك تستخدم زرادية الجاز (البنسة الغراب(.

قد يكون الخلاط سليما ولكن يقل معدل انسياب المياه منه وغالبا ما يكون هذا العيب نتيجة لتكون الرواسب الصلبة في مصفاة فتحة مخرج المياه ، ولإصلاح هذا العيب يجب فك المصفاة وتنظيفها جيدا وإعادة تركيبها ويجب مراعاة أن يتم تركيب الأجزاء كما كانت عند فكها .

### خلاط الدش وخلاط البيديه:

يتفق تصميم خلاط الدش والبيديه مع تصميم خلاطات الأحواض في انه جميعا عبارة عن حنفيتين إحداهما للماء البارد والأخرى للماء الساخن ويتم خلط الماء بداخلها .

إلا انه في حالة خلاط الدش أو البيديه يمكن تغيير مسار الماء إلى أسفل ، أو إلى أعلى في اتجاه الدش ، ويتم ذلك عن طريق محول الخلاط.

| خلاط الدش |  |
| --- | --- |

وعادة ما تتفق أعطال خلاطي الدش والبيديه مع أعطال خلاطات الأحواض ولكن يزيد عليها انه قد يحدث عطل في محول اتجاه المياه ، ويتلخص هذا العطل في نزول المياه من الحنفية أو في خروج المياه من الحنفية والدش في آن واحد رغم أن المحول في وضع استخدام الدش ، والسبب في هذا يرجع إلى احتمالين : إما أن تكون الجلدة أو الحلقة الكاوتش تالفة ، أو تكون ذراع المحول غير مضبوطة في مكانها.

| خطوات فك محول خلاط الدش |  |
| --- | --- |

أحدث أنواع خلاطات المياه وأروع تصميمات الأحواض:

وله عدة أشكال:

- قاعدة متصلة بصندوق الطرد:

- قاعدة منفصلة عن صندوق الطرد:

- صندوق طرد داخل الحائط:

)

:(

W

المراجع:

- "Sanitary Fittings And Plumbing" book by G. Lister Sutcliffe

- كتاب "تركيبات صحية و كهربائية" للمؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني- السعودية.

- كتاب "ورش كهربائية و صحية" للمؤسسة العامة للتعليم الفني و التدريب المهني- السعودية.

- http://www.trendir.com/archives/001148.html

- http://www.qualifiedremodeler.com/print/Qualified-Remodeler/Kitchen-and-Bath-Spotlight--Lavatories/1$198

- http://www.us.kohler.com/onlinecatalog/sinks.jsp

- http://vernonwinnelson.com/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=74

- http://www.alibaba.com/product-free/258310366/toto_Pedestal_Lavatories_Alyssa_LW240CJ_LW240HFJ.html

- http://aediconstruction.com/sustainability/water_closets.html

- http://www.faucetsupply.com/cheviot/water_closets.htm

- http://www.tradekorea.com/products/water_closet.html

- http://products.construction.com/SearchResults/Internal/shower

- http://products.construction.com/SearchResults/Internal/bathtub

- http://www.gardenhottub.org/2010/11/28/bath-tub-4/

- http://www.toxel.com/inspiration/2008/12/27/modern-and-creative-bathtub-designs/

- http://www.interiordecoratinghome.com/bathroom/shopping-bathtubs.html

- http://products.construction.com/Manufacturer/Jacuzzi--Inc---Spa-Div--NST1137/overview

- http://www.homedit.com/jacuzzi-bathtubs/

- http://www.trendir.com/archives/002903.html

- http://www.manatron.net/Jacuzzi.htm

- http://www.jacuzzireview.com/

- http://www.saving-water.co.uk/gallery.htm

- http://www.ribaproductselector.com/Product.aspx?ci=18510&pr=Twyford-UrinalsVectawallhungslaburinal

- http://bidetattachments.com/?p=63

- http://products.construction.com/SearchResults/Internal/bidet

- http://products.construction.com/SearchResults/Internal/kitchen%20sink

- http://www.nachi.org/bidets.htm

- http://www.gardenhottub.org/tag/kitchen-sink-installation/

- http://santhoffplumbingco.com/houston-residential-plumbing/kitchen/sink-installation.htm

- http://srinteriors.wordpress.com/2010/12/14/everything-but-the/

- http://www.seasonalhomedecoration.com/franke-planar-kitchen-sink-the-new-stainless-steel-sink/