1 اللوحة الأم Motherboard (من نوع Gigabyte ).




2 المعالج Processor (من نوع Pentium 4 بتردد 2.4 جيجا هرتز )

3 مروحة التبريد الخاصة بالمعالج Fan مع المجمع الحراري ( تأتي مع المعالج في علبة واحدة عادةً ).



4 الذاكرة RAM (من نوع DD-RAM ).



5 كارت الشاشة Vga Card TNT GeForce4 بذاكرة 64 م.ب.



6 كارت الصوت Sound Card (مدمج -Built In- مع اللوحة الأم)

7 كارت المودم Modem.



8 القرص الصلب H.D.D من نوع WD بسعة تخزينية 80 جيجا بايت و عدد لفات 7200 لفه / دقيقة 



9 محرك الأقراص المرنة F.D.D. من نوع Sony 



10 محرك الأسطوانات المدمجة C.D drive من بسرعة 52x.



11 أل Case .



12 الشاشة Monitor من نوع Hansol 15 بوصه.

13 لوحة المفاتيح و الماوس Keyboard Mouse.

14 كابل بيانات Data Cable -أحيانا 2 - لتوصيل القرص الصلب و محرك الأسطوانات و كابل أخر لتوصيل محرك الأقراص المرنة (تجد هذه الكابلات في علبة اللوحة الأم ).



ستحتاج أيضاً للأدوات آلاتية :

1 مفك صليبه (ذو رأس مثل هذا + ) و يفضل أن يكون برأس ممغنط .

2 مجموعه من المسامير و القواعد المعدنية لتركيب اللوحة الأم ( ستجدها موجودة في علبة اللوحة الأم ).

تعرفنا ألان بشكل سريع علي مكونات الجهاز , لنبدأ بتجميع مكوناته معا :

ملخص لما سيتم بشكل عام :

سنركب كل قطع الجهاز (المعالج , الذاكرة , كارت الشاشة , كارت المودم , مروحة المعالج , كابلات البيانات ) علي اللوحة الأم 

و بعد ذلك نثبت اللوحة الأم و القرص الصلب و محركات الأقراص الصلبة والمرنة داخل أل Case , و نوصل كابلات أل Case باللوحة الأم..................