الباب الخامس

مواصفات المواد

والاعمال الانشائية

فهرس الباب الخامس : مواصفات المواد والاعمال الانشائية

| المحتويات | الصفحة |
| --- | --- |
| الفصل (1) : الجص والجبس والجير ومنتجاتها | 311 |
| 1- الجص للإغراض البنائية بموجب م.ق.ع 28/1988 | 312 |
| 2- الطابوق والكتل الرملي - الجيري بموجب م.ق.ع 548/1989 | 314 |
| الفصل (2) : الركام | 315 |
| 1- ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء بموجب م.ق.ع 45/1984 | 316 |
| 2- ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة بموجبB.S882/1992 | 319 |
| 3- ركام الخرسانة بموجب ASTM C33/2003 | 322 |
| 4- الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه بموجب م.ق.ع 1555/2000 | 326 |
| الفصل (3) : السمنت والخرسانة | 329 |
| 1- السمنت البورتلاندي بموجب م.ق.ع 5/1984 | 331 |
| 2- الكاشي الموزائيك بموجب م.ق.ع 1042/ 1984 | 333 |
| 3- الكاشي العادي بموجب م.ق.ع 1043/ 1984 | 334 |
| 4- كتل البناء الخرسانية المحملة بموجب م.ق.ع 1077/1987 | 335 |
| 5- حافات الأرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب بموجب م.ق.ع 1106/1987 | 337 |
| 6- البلاطات الخرسانية المسبقة الصب بموجب م.ق.ع 1107/2002 | 339 |
| 7- كتل البناء الخرسانية غير المحملة بموجب م.ق.ع 1129/ 1088 | 340 |
| 8- درجات السلم الخرسانية المسلحة الناتئة بموجب م.ق.ع 1381/1988 | 342 |
| 9- الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي بموجب م. ق.ع1432/1989 | 343 |
| 10- الكتل الخرسانية الخلوية ( الثرمستون ) بموجب م.ق.ع 1441/2000 | 349 |
| 12- طابوق الرصف الخرساني بموجب م.ق.ع 1606/1990 | 350 |
| 13- الأعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة للاسيجة بموجب م.ق.ع 1678/1992 | 352 |
| 14- المياه المستعملة في الخرسانة بموجب م.ق.ع 1703/ 1992 | 354 |
| الفصل (4) : السيراميك | 355 |
| 1- البلاط السيراميكي غير المزجج المقاوم للأحماض بموجب م.ق.ع 1627/1991 | 357 |
| 2- البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران (متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء ص≤ 3% المجموعة أ ) بموجب م.ق.ع 1704/1/1992 | 359 |
| 4- البلاط الســيراميكي المستخدم للأرضيات والجـــدران (3% ≤ ص ≤6% المجموعة أ(2-1) ) بموجب م.ق.ع 1704/2/1992 | 361 |
| 5- البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران (متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء6% <ص≤10% المجموعة أ(2-2)) بموجب م.ق.ع 1704/3/992 | 363 |

| المحتويات | الصفحة |
| --- | --- |
| الفصل (5) : المنتجات الطينية | 367 |
| 1- الطابوق المصنوع من الطين (الآجر) بموجب م.ق.ع 25/1988 | 368 |
| الفصل (6) : الصخور والأحجار | 369 |
| 1- الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء بموجب م.ق.ع 1387/1989 | 371 |
| أ- الرخام | 371 |
| ب- الحجر الجيري | 373 |
| ج- الكرانيت | 374 |
| الفصل (7) : المواد المانعة للرطوبة | 375 |
| 1- اللباد القيري المانع للرطوبة والماء بموجب م.ق.ع 4/1988 | 377 |
| 2- المعجون القيري المرن لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار بموجب م.ق.ع 1110/1988 | 379 |
| 3- مادة إحكام التبليط الخرساني والاسفلتي للاستعمال على الحار بموجب م.ق.ع 1136/1988 | 380 |
| 4- المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار بموجب م.ق.ع 1172/1988 | 381 |
| 5- المستحلب القيري المستخدم كطلاء واق في السقوف بموجب م.ق.ع 1173/1988 | 383 |
| 6- القير المستعمل في التسطيح بموجب م.ق.ع 1196 /1988 | 384 |
| 7- الحشوات الجاهـــزة لفواصل التمدد في خرسانة التبليط والهياكل الإنشائية ( النوع القيري غير القابل للانبثاق المرن ) بموجب م.ق.ع 1280/1988 | 385 |
| 8- المعجون القيري لإحكام الفواصل الخرسانية في أعمال التبليط والجسور والإنشاءات الأخرى للاستعمال على البارد بموجب م.ق.ع 1288/1989 | 386 |
| الفصل (8) : السمنت الاسبستي | 387 |
| 1- ألواح السمنت الاسبستي المسطحة بموجب م.ق.ع 83/1999 | 388 |
| 2- ألواح السمنت الاسبستي المموجة وملحقاتها للتسقيف والتكسية بموجب م.ق.ع 79/1999 | 389 |
| 3- أنابيب ووصلات الضغط المصنوعة مــن السمنت الاسبستي بموجب م.ق.ع 143/1990 | 391 |
| الفصل (9) : الايبوكسي | 393 |
| 1- الايبوكسي الرابطة للخرسانة بموجب ASTM C881-2002 | 395 |
| الفصل (10) : المواد المضافة للخرسانة | 397 |
| 1- مضافات الخرسانة بموجب م.ق.ع 1431/1989 | 398 |
| الفصل (11) : الطلاء والوارنيش | 403 |
| 1- معجون تثبيت زجاج النوافذ بموجب م.ق.ع 477/ 1987 | 405 |
| 2- طلاء أساس أوكسيد الحديد الاحمر- زيت بذر الكتان بموجب م.ق.ع871/1990 | 407 |
| 3- طلاء أساس أوكسيد الحديد الاحمر – أصفر الزنك بموجب م.ق.ع 877/1988 | 408 |
| 4- طلاء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية بموجب م.ق.ع 960/2000 | 412 |
| 5- طلاء مستحلب راتنجات صناعية بموجب م.ق.ع 985/1994 | 414 |

| المحتويات | الصفحة |
| --- | --- |
| 6- طلاء الألمنيوم المحبب للسطوح المعدنية بموجب م.ق.ع 1047/1984 | 415 |
| 7- طلاء أوكسيد الحديد الاحمر- أساس الكيدي بموجب م.ق.ع 1056/1984 | 416 |
| 8- طلاء الكيدي مطفأ اللمعة للاستعمال الداخلي بموجب م.ق.ع 1057/1984 | 418 |
| 9- طلاء تخطيط الطرق الأبيض والأصفر بموجب م.ق.ع 1101/1984 | 422 |
| 10- الطلاء القيري الأسود للاستعمال على البارد بموجب م.ق.ع 1257/1988 | 424 |
| 11- طلاء الكيدي شبه لماع بموجب م.ق.ع 1506/1989 | 426 |
| 12- مواد تخطيط الطرق المستخدمة بالحرارة ( ثرموبلاستك) بموجب م.ق.ع 1744/1992 | 428 |
| الفصل (12) : حديد التسليح | 429 |
| 1- قضبان حديد التسليح بموجب ASTM A615/A615M-01b | 431 |
| 2- قضبان حديد التسليح للخرسانة بموجب B.S 4449-1997 | 434 |
| الفصل (13) : أعمال الطرق بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور | 437 |
| 1- الإعمال الترابية (SORB/R5) | 438 |
| 2- تثبيت التربة وطبقات تحت الأساس والأساس بالسمنت (SORB/R6E) | 440 |
| 3- تثبيت التربة وتحت الأساس بالكلس (الجير ) SORB/R6F) ) | 443 |
| 4- تثبيت التربة وتحت الأساس بالإسفلت SORB/R6G )) | 445 |
| 5- طبقة تحت الأساس من الرمل والحصى ( SORB/R6) | 447 |
| 6- طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكادام المحدول بالاهتزاز(SORB/R7) | 449 |
| أ- طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر | 449 |
| ب- طبقة الأساس من حجر المكادام المحدول بالاهتزاز | 451 |
| طبقة البرايم القيرية بموجب (SORB –R8A) | 453 |
| طبقة التاك كوت القيرية (SORB-R8B) | 455 |
| التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة (SORB-R9) | 457 |
| ملحق الفصل (13) : إعمال الطرق | 465 |
| Cut Back Asphalt (Rapid-Curing Type) AASHTO M82-2004 | 466 |
| Cut Back Asphalt (Medium-Curing Type) AASHTO M81- 2004 | 467 |
| Cationic Emulsified Asphalt / AASHTO M208-2005 | 468 |
| الفصل (14) : الخصائص الهندسية للتربة Some Geotechnical Properties of soils | 469 |
| 1- Soil Particle Size Limits | 470 |
| 2- Specific Gravity of Some Soil | 470 |
| 3- Typical Void Ratio , Moisture Content and Dry Unit Weight for Some Soils | 470 |
| 4- Denseness of a Granular Soil | 471 |
| 5- Typical Liquid & Plastic Limits for Clay Minerals | 471 |
| 6- Unified Soil Classification System (USCS) | 471 |
| 7- Hydraulic for Various Soils | 474 |
| 8- Consistency of Clay | 474 |

| 4المحتويات | الصفحة |
| --- | --- |
| 9- Correction for Standard Penetration Number ,N | 474 |
| 10- Relation between the Corrected N-Values and the Relative Density in Sands | 475 |
| 11- Correlation between NfƠv and φ for Granular Soils | 475 |
| 12- Correlation of Cone Resistance with Ơv φ and Dr for N.C Sands | 476 |

الفصل (1)

الجص والجبس والجير

ومنتجاتها

العنوان                                          المواصفة

الجص للإغراض البنائية                           م.ق.ع     28/1988

الطابوق والكتل الرملي الجيري                     م.ق.ع   548/1989

الجص للإغراض البنائية

Gypsum for Building

( م.ق.ع 28لسنة1988 )

أولاً: الأصناف

- الجص الاعتيادي

- البورك

جـ-الجص الفني

ثانياً: المتطلبات الفيزيائية

بموجب جدول ( 1 )

جدول ( 1 ) المتطلبات الفيزيائية

| ت | الخاصية | الجص الاعتيادي | البورك | الجص الفني |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | النعومة (٪) : لايزيد المتبقي على منخل رقم (16) على | 8 | صفر | 5 |
| 2 | وقت التماسك (دقيقة ): لايقل عن لايزيد عن | 8 25 | 8 25 | 12 20 |
| 3 | قوة تحمل الضغط (نيوتن\مم2) : لاتقل عن | 3 | 5 | 6 |
| 4 | معاير الكسر (نيوتن\مم2) لايقل عن | - | 1.5 | 2 |
| 5 | قوة الصلادة (مم ) : لايزيد قطر الثلمة للكرة الساقطة على | - | 5 | 5 |

  يجب أن لا يزيد وقت التماسك على 15 دقيقة عند استخدام الجص للعقادة

الجص للإغراض البنائية

Gypsum for Building

( م.ق.ع 28لسنة1988 )

ثالثاً:- المتطلبات الكيميائية

بموجب الجدول (2)

جدول (2) : المتطلبات الكيميائية

| ت | الخاصية | الجص الاعتيادي | البورك | الجص الفني |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | نسبة SO3 (٪) : لاتقل عن | 35 | 45 | 40 |
| 2 | نسبة CaO (٪): لاتقل عن | 25 | 30 | 27 |
| 3 | الأملاح الذائبة وأملاح المغنيسيوم (٪):لاتزيد على | 0,25 | 0,25 | 0.25 |
| 4 | الماء المتحد ((٪) | لا يزيد عن9 | لا يقل عن 4 ولايزيد عن 9 | لايزيد عن 9 |
| 5 | الفقدان عند الحرق (٪):لايزيد على | لا يزيد عن9 | - | 9 |
| 6 | نسبة الشوائب (٪): لاتتجاوز | - | 5 | - |

الطابوق والكتل الرملي والجيري

Sand- Lime Bricks and Blocks

(م.ق.ع 548لسنة1989)

أولاً :الأبعاد القياسية

| النوع | الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) |
| --- | --- | --- | --- |
| الطابوق | 240 | 115 | 75 |
| الكتل | 240 | 240 | 160 |

ثانياً : التفاوتات

- الطابوق                        ± 3 مم للقيمة الفردية

± 2 مم لمعدل الوحدات

- الكتل المجوفة والمصمتة   ± 4 مم للقيمة الفردية

± 3 مم لمعدل الوحدات

ثالثاً : تحمل الضغط

للنماذج الجافة: الحد الأدنى لقيم تحمل الضغط كما في الجدول الآتي :

| النوع | الحد الأدنى لتحمل الضغط نيوتن\ مم2 |  | الكثافة الإجمالية غم \ سم3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | وحدة واحدة | معدل الوحدات | وحدة الوحدة | معدل الوحدات |
| الطابوق | 14 | 17 | 1.7 كحد أدنى | 1.8 -20 |
| الكتل | 7 | 9 | 1.3 كحد أدنى | 1.4-1.6 |

للنماذج الرطبة : لايقل الحد الأدنى لتحمل الضغط للنماذج المغمورة بالماء عن 85٪ عن القيم                       الواردة في الجدول أعلاه .

رابعاً : الكثافة الإجمالية

لاحظ الجدول السابق

خامساً : الحد الأقصى لانكماش الجفاف

لا يزيد الحد الأقصى لانكماش الجفاف على 0.04 ٪

سادساً: امتصاص الماء

لا يزيد نسبة امتصاص الماء على 12 ٪

الفصل 2

الركـــــــام

العنـــــوان                                                                  المواصفة

ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء     م.ق.ع 45/1984

ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء     بريطانيةB.S 882/1992

ركام المصادر الطبيعية المستعمل الخرسانة والبناء        أمريكيةASTM C33/2003

الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه           م.ق.ع 1555/2000

ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء

Aggregate  From Natural Sources for Concrete and building construction

م.ق.ع  رقم (45) لسنة 1984

أولا : المواد الضارة

  - المواد العضوية : يجب أن لايحتوي الركام على مواد عضوية ضارة بدرجــة تؤثر على                           تحمل الخرســـانة ودوامها عند إجراء فحص المواد العضوية حســب                                  الدليـــــل الاسترشادي المرجعي رقــــم (500) لسنة 1994  الخاص                         بفحص المــــواد الضارة في الركام .

  - الأملاح الكبريتية : لاتزيد نسبة ثالث اوكسيد الكبريت على ما هو مثبت في الجدول (1)

جدول(1) نسب الأملاح الكبريتية المسموح بها في الركام الناعم و المزجات السمنتية

| جزء المنشأ | الحد الأعلى لنسبة SO3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | في الركام الناعم | في الخلطات السمنتية (مجموع محتوى الأملاح لكافة المكونات) |
| 1- المجموعة الأولى: أ- الخرسانة المسلحة للأسس . ب-أجزاء المنشأ التي لها تماس مع المياه. ج- الخرسانة مسبقة الجهد عدا الواردة في الفقرة(2-ج) | 0.5٪ | 4٪ من وزن السمنت للخلطات ذات محتوى سمنت 300 كغم\م3 أو أكثر أو 4.5٪ أذا كان محتوى السمنت في الخلطة 250 كغم \م3 وأقل من 300 كغم\م3 أو5٪ أذا كان محتوى السمنت في الخلطة أقل من 250كغم\م3 |
| 2- المجموعة الثانية : أ- كافة أنواع الخرسانة المسلحة وغير المسلحة عدا الواردة في (1 ، 4 ) ب- البلاطات الخرسانية والكاشي ج- الخرسانة مسبقة الجهد المنضجة بالبخاروالتي ليس لها تماس مع الماء | 0.75٪ | 4.5٪ من وزن السمنت ذات محتوى سمنت 300كغم\م3 أو أكثر أو5٪ أذا كان محتوى السمنت فــــي الخلطــة 250كغم\ م3 أو أكثر أو أقل من 300\م3 أو 5.5كغم\م3 أذا كان محتوى السمنت في الخلطة أقل من 250 كغم\م3 |
| 3- المجموعة الثالثة: مونة السمنت : ركام ناعم | 0.75٪ | 6٪ من وزن السمنت |
| 4- المجموعة الرابعة: أ- خرسانة الأبنية الوقتية التي لايزيد عمرها على10 سنوات ب- الكتل الخرسانية | 1٪ | 6٪ من وزن السمنت |

 لاتزيد نسبة SO3  في الركام الخشن على 0.1٪ وزناً

 لأنواع السمنت البورتلاندي على أن يستعمل البورتلاندي المقاوم للأملاح أو السمنت                البورتلاندي المعتدل لمقاومة تأثير الأملاح الخارجية التي تتعرض لها الخرسانة .

 تتبع المعادلة التالية لاحتساب النسبة الكلية للأملاح كنسبة مئوية من وزن السمنت اذا كانت       الخلطة بنسب من ص:ع وزناً ( سمنت ركام وركام خشن )

ثانياً : المقاومة الكامنة ضد القلويات

الركام الذي أثبت باستخدامه السابق أو بتجارب مختبرية حسب (م.ق.ع 42) بأنه مقاوم       للقلويات الموجودة فـي السمنت يعتبر مطابقاً ، وإذا كان الركام لا يملك هذه المقاومة     فلايستعمل أو يستعمل مع سمنت واطئ القلويات .

ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء

Aggregates from Natural Sources for concrete and Building Construction

م.ق.ع  رقم (45) لسنة 1984

ثالثاً : المواد الخفيفة

لاتزيد على الحدود المبينة في جدول ( 2 )

رابعاً : المواد القابلة للتفتت

لاتزيد على الحدود المبينة في جدول ( 2 )

خامساً : المواد المارة من منخل 75 مايكرون

لاتزيد على الحدود المبينة في جدول ( 2 )

جدول ( 2 ) : النسب المسموح بها من المواد الضارة في الركام الناعم والخشن

| المواد الضارة | الحد الأعلى المسموح به ٪ بالوزن |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ركام خشن |  | ركام ناعم |  |
|  | حصى طبيعي | حجر مكسر | رمل طبيعي | رمل الحجر المكسر |
| المواد الخفيفة | 1 | 1 | 1 | 1 |
| نسبة الطين (المواد القابلة للتفتت ) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| المواد المارة من منخل 75 مايكرون | 3 | 3 | 5 | 15 |

سادساً : الصفات الآلية

6-1- قيمـــة الحمل المطلوب لإنتاج 10٪ مواد ناعمة : لا تقل قيمة الحمل المطلوب عن 5 طن  بالنســبة للركام المستخدم في الخرسانة الاعتيادية و10 طن بالنسبة للركـــام الذي يستخدم للخرسـانة المعرضة  للبلي مثل المدرجات والطرق والأرصفة .

6-2- مقاومة التصادم : لاتزيد قيمــــة مقاومــــة التصادم عنـــد إجرائها عــــن 45٪ للركـــــام  المستخدم فــــي الخرسانة الاعتياديــة و 30 ٪ للركـــــام الذي يستخدم  للخرسانة المعرضة للبلي مثل المدرجات والطرق والارصفة.

6-3- قيمـــة السـحج :لايزيد حد الفقدان بالوزن على35٪ في حالة الحصى المكســـر والحصى  أو الحجر المكسر.

سابعاً : الثبات

لايزيد الفقدان عند إجراء 5 دورات على 12٪ في محلول كبريتات الصوديوم و 18٪ في محلول كبريتات المغنيسيوم بالنسبة للركام الخشن و 10٪ في محلول كبريتات الصوديوم و 15٪ في محلول كبريتات المغنيسيوم بالنسبة للركام الناعم حسب (م.ق.ع 44/ 1984) .

ركام المصادر الطبيعية المستعمل في الخرسانة والبناء

Aggregates from Natural Sources for concrete and Building Construction

م.ق.ع  رقم (45) لسنة 1984

ثامناً : التدرج

8-1- الركام الخشن : يكون الركام الخشن ذو مقاسات مدرجة أو ذو مقاس مفرد وكما مبين في

الجدول (3)

8-2- الركام الناعم : يكون الركام الناعـم مدرج كما مبين فــي جدول (4)وان لا يزيد  مجموع

الاختلاف المسموح به على 5٪ ويشمل هذا الاختلاف النسـب المرســـوم

تحتها خطوط فقط ويمكن تقسيم هذا الاختلاف على عدد من هذه المناخل.

كما ويجوز زيادة نسبة المواد المارة من منخل 150مايكرون فـــي حالة

رمل الحجر المكسر الى 20٪

8-3- الركام الشامل: يكون الركام الشامل ذا مقاسات مدرجة حسب جدول رقم ( 5 )

جدول (3) : حدود التدرج للركام الخشن

| مقاس المنخل م.ق.ع 23 | النسبة المئوية للمواد المارة من المناخل |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المقاس الاسمي للركام المدرج |  |  | المقاس الاسمي للركام ذا مقاس واحد(مم) |  |  |  |  |
|  | 40-5مم | 20-5مم | 14-5مم | 63مم | 40مم | 20مم | 14مم | 10مم |
| 75 مم | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 63 مم | - | - | - | 85-100 | 100 | - | - | - |
| 37.5 مم | 95-100 | 100 | - | صفر-30 | 85-100 | 100 | - | - |
| 20 مم | 35-70 | 95-100 | 100 | صفر-5 | صفر-25 | 85-100 | 100 | - |
| 14 مم | - | - | 90-100 | - | - | - | 85-100 | 100 |
| 10 مم | 10-40 | 30-60 | 50-85 | - | صفر-5 | صفر-25 | صفر-25 | 85-100 |
| 5 مم | صفر-5 | صفر-10 | صفر-10 | - | - | صفر-5 | صفر-10 | صفر-25 |
| 2.36مم | - | - | - | - | - | - | - | صفر-5 |

جدول ( 4 ) : الركام الناعم

| رقم المنخل م.ق.ع 23 | النسبة المئوية للمواد المارة من المناخل |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | منطقة تدرج رقم1 | منطقة تدرج رقم 2 | منطقة تدرج رقم 3 | منطقة تدرج رقم 4 |
| 10 مم | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.75 مم | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 95-100 |
| 2.36 مم | 60-95 | 75-100 | 85-100 | 95- 100 |
| 1.18مم | 30-70 | 55-90 | 75-100 | 90-100 |
| 600مايكرون | 15-34 | 35-59 | 60-79 | 80-100 |
| 300مايكرون | 5-20 | 8-30 | 12-40 | 15-50 |
| 150مايكرون | صفر-10 | صفر-10 | صفر-10 | صفر-15 |

جدول ( 5 ) : الركام الشامل

| رقم المنخل | النسبة المئوية للمواد المارة من المناخل |  |
| --- | --- | --- |
|  | المقاس الاسمي 40 مم | المقاس الاسمي 20 مم |
| 75 مم | 100 | - |
| 37.5 مم | 95-100 | 100 |
| 20 مم | 45-80 | 95-100 |
| 4.75 مم | 25-50 | 35-55 |
| 600 مايكرون | 8-30 | 10-35 |
| 150 مايكرون | صفر-6 | صفر-6 |

ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة

Aggregates from Natural Sources for concrete

(بريطانية B.S 882\1992)

أولاً: معامل الترقق

لاتزيد قيمته على 50 بالنسبة للركام الطبيعي وعن 40 بالنسبة للركام المكسر أو الحجر المكسر.

ثانياً : الاكساءات

كما مبين في جدول رقم ( 1 )

جدول ( 1 ) : حدود الاكساءات في الركام

| المقاس | حدود الاكساءات (٪) |
| --- | --- |
| مقاسات الركام بين 10 مم و 5 مم بالنسبة للركام أحادي القياس أو للركام الشامل | 20 |
| مقاسات الركام الأكبر من 10 مم بالنسبة للركام أحادي القياس أو الركام الشامل | 8 |
| الركام الناعم ( ذو المقاس أقل من 5 مم ) | لا توجد متطلبات |

ثالثاً : الخواص الميكانيكية

تحدد كما هــــو وارد فـــي الجدول رقم ( 2 ) أما بطريقة قيمة الحمل المطلوب لإنتاج 10٪ مواد ناعمة أو بطريقة مقاومة التصادم .

جدول ( 2 ) حدود الخواص الميكانيكية للركام المستخدم لإنتاج أنواع مختلفة من الخرسانة

| نوع الخرسانة | الحمل المطلوب لإنتاج 10٪ مواد ناعمة(kN) (حد أدنى) | مقاومة التصادم (٪) (حد أعلى) |
| --- | --- | --- |
| خرسانة الأرضيات المعرضة للبري الشديد | 150 | 25 |
| خرسانة الطرق المعرضة للبري | 100 | 30 |
| أنواع الخرسانة الأخرى | 50 | 45 |

رابعاً :الأملاح الكبريتية الذائبة في الحامض

بموجب B.S 5328 Part 1\1997 &B.S8110 Part 1\1997

ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة

Aggregates from Natural Sources for concrete

(بريطانية B.S 882\1992)

خامساً: التدرج

5-1- تدرج الركام الخشن: كما مبين في جدول رقم ( 3 )

جدول ( 3 ) حدود التدرج للركام الخشن

| مقاس المنخل (مم) | النسبة المئوية المارة من المنخل |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | مدرج |  |  | ركام أحادي المقاس |  |  |  |  |
|  | 5-40مم | 5-20مم | 5-14مم | 40مم | 20مم | 14مم | 10مم | 5مم |
| 50 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 37.5 | 90-100 | 100 | - | 85-100 | 100 | - | - | - |
| 20 | 35-70 | 90-100 | 100 | صفر-25 | 85-100 | 100 | - | - |
| 14 | 25-55 | 40-80 | 90-100 | - | صفر-70 | 85-100 | 100 | - |
| 10 | 10-40 | 30-60 | 50-85 | صفر-5 | صفر-25 | صفر-50 | 85-100 | 100 |
| 5 | صفر-5 | صفر-10 | صفر-10 | - | صفر-5 | صفر-10 | صفر-25 | 45-100 |
| 2.36 | - | - | - | - | - | - | صفر-5 | صفر-30 |

5-2- تدرج الركام الناعم:

أ-  يكون تدرج الركام الناعــــم كما مبين فــي جدول ( 4 ) إضافة لذلك فأنه لايسمح إلا لنموذج  واحد مــن كل 10 نماذج بأن يكون تدرجــه خارج حدود التدرج المبينـــة لأي من المناطق

M ,C أو F الواردة في جدول ( 4 ) .

جدول ( 4 ) تدرج الركام الناعم

| مقاس المنخل ( مم ) | النسبة المئوية المارة |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الحدود الكلية | حدود مناطق التدرج |  |  |
|  |  | خشن C | متوسط M | ناعم F |
| 10 | 100 | - | - | - |
| 5 | 89-100 | - | - | - |
| 2.36 | 60-100 | 60-100 | 65-100 | 80-100 |
| 1.18 | 30-100 | 30-90 | 54-100 | 70-100 |
| 0.6 | 15-100 | 15-54 | 25-80 | 55-100 |
| 0.3 | 5-70 | 5-40 | 5-48 | 5-70 |
| 0.15 | صفر-15 | - | - | - |

  يمكن زيادة هذه النسبة لغاية 20٪ بالنسبة للركام الناعم المكسر عند استخدامه للأرضيات  المعرضة للبري

ب- تدرج الركام الناعم للأرضيات المعرضة للبري : يجب أن يطابق تدرجه حـــدود التدرج           الواردة لإحدى المنطقتين  C أو M في جدول ( 4 ) .

ركام المصادر الطبيعية المستخدم في الخرسانة

Aggregates from Natural Sources for concrete

(بريطانية B.S 882\1992)

5-3- الركام الشامل : يكون تدرجه كما مبين في جدول ( 5 )

جدول ( 5 ) : تدرج الركام الشامل

| مقاس المنخل (مم) | النسبة المئوية المارة للمقاس الاسمي |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 مم | 20 مم | 10 مم | 5 مم  |
| 50 | 100 | - | - | - |
| 37.5 | 95-100 | 100 | - | - |
| 20 | 45-80 | 95-100 | - | - |
| 14 | - | - | 100 | - |
| 10 | - | - | 95-100 | 100 |
| 5 | 25-50 | 35-55 | 30-65 | 70-100 |
| 2.36 | - | - | 20-50 | 25-100 |
| 1.18 | - | - | 15-40 | 15-45 |
| 0.6 | 8-30 | 10-35 | 10-30 | 5-25 |
| 0.3 | - | - | 5-15 | 3-20 |
| 0.15 | صفر-8 | صفر-8 | صفر-8 | صفر-15 |

    يستخدم عادة في الخرسانة مسبقة الصب

  تزداد لغاية 10٪ بالنسبة للركام المكسر

سادساً : المواد الناعمة

ان نسبة المواد الناعمة المارة من منخل 75 مايكرون يجب أن لاتتجاوز الحدود الواردة في الجدول رقم (6)

جدول ( 6 ) : المواد الناعمة

| نوع الركام | النسبة المئوية المارة من منخل 75 مايكرون ( الحد الأعلى ) |
| --- | --- |
| حصى غير مكسر أو مكسر جزئياً أو مكسر كلياً | 2 |
| حجر مكسر | 4 |
| ركام ناعم طبيعي أو ركام ناعم يحوي حصى مكسر جزئياً أو كلياً | 4 |
| ركام الحجر المكسر الناعم | 16(9 بالنسبة للأرضيات المعرضة للبري ) |
| الركام الشامل غير المكسر | 3 |
| الركام الشامل من الحجر المكسر | 11 |

ركام الخرسانة

Concrete Aggregates

( أمريكية ASTM C33\03)

الركام الناعم :

أولاُ : تدرج الركام الناعم

يكون التدرج كما مبين في الجدول رقم ( 1 )

جدول ( 1 ) : تدرج الركام الناعم

| فتحة المنخل ( مم ) | النسبة التراكمية المارة ٪ |
| --- | --- |
| 9.5 | 100 |
| 4.75 | 95 - 100 |
| 2.36 | 80 - 100 |
| 1.18 | 50 - 85 |
| 0.6 | 25 - 60 |
| 0.3 | 5 - 30 |
| 0.15 | صفر- 10 |

  - الخرسانة ذات تدرجات الركام الناعم القريبة من الحد الأدنى للنسبة المارة من منخل (0.3 مم ) و (0.15مم) أحيانا تواجه صعوبات في قابلية التشغيل الضخ أو النضح المفرط . إن الهواء الإضافي ، السمنت الإضافي أو زيادة خليط معدنية مقبول ليجهزنا بالنعومة المطلوبة ، هذه الطرق تستعمل لتجاوز بعض الصعوبات المذكورة .

  - الركام الناعم يجب أن تزيد نسبة الركام الناعم المتبقية على أي منخل على 45٪ ومعامل النعومة يجب أن لايقل عن 2.3 ولا يزيد على 3.1 .

  - يمكن قبول الركام الناعم غير المطابق للمتطلبات الواردة انفا شرط أن تفي الخرسانة المنتجة منه بكافة المتطلبات .

  - التفاوت فــــي معامل النعومة بين الوجبات المجهزة مـــن الركام الناعم يجب أن لا يتجاوز 0.2 .

ركام الخرسانة

Concrete Aggregates

( أمريكية ASTM C33\03)

ثانياً : المواد الضارة في الركام الناعم

يجب أن لا تتجاوز نسبها عما هو محدد في الجدول رقم ( 2 )

جدول ( 2 ) : نسبة المواد الضارة

| المادة | النسبة المئوية الوزنية |
| --- | --- |
| كتل الطين والمواد الهشة | 3 |
| المواد المار من منخل (0.075 مم) - الخرسانة المعرضة للاحتكاك - الخرسانة الاخرى | 3 5 |
| الفحم - عندما يكون لون ومظهر الخرسانة مهماً - الخرسانة الاخرى | 0.5 1.0 |

 يمكن زيادة النســـب إلى 5٪ و 7٪ على التوالــي فـي حالة كون الركام منتج مـــن تكسير      الحجر وخال من الطين والطفل .

ثالثاً : المواد العضوية في الركام الناعم

3-1- يجب أن يكون الركام الناعم خالياً مـــن المواد العضوية عــدا تلك التي تنجح بالفحص إلا  أنها تسبب إعطاء الخرسانة اللون الغامق فيجب رفضها .

3-2- يمكن استخدام الركام الناعم الذي يفشل فـــي فحص المواد العضوية أذا كان التغير باللون  ناجم عن وجود نسبة قليلة من الفحم أو الفحم الحجري أو مواد مشابهة لذلك .

3-3- يمكن اســتخدام الركام الناعم الذي يفشل فـــــي فحص المواد العضوية اذا كانت مقاومـــة         الانضغاط للمونة 95٪ أو أكثر بعمر 7 أيام وكما محدد في المواصفة ASTM C87 .

3-4- الركام الناعم المستخدم في الخرســانة المعرضة للترطيب أو الأجواء الرطبة أو بتماس مباشـــر مـــع التربة يجب أن لا يحتوي على مواد ضارة تتفاعل مع القلويات في السمنت والتي تسبب تفاعلات تمددية تتلف الخرسانة ، يمكن استخدام مثل هذا النوع من لركام اذا كان محتوى القلويات فـي السمنت لا يتجاوز 0.6٪ محسوباً على أساس نسـبة Na2O المكافئة ( Na2O+0.658 K2O)

رابعاً : الثبات للركام الناعم

يجب أن لا يتجاوز الفقدان في الوزن بعد خمسة دورات على 10 ٪ عند استخدام محلول كبريتات الصوديوم وعلى 15٪ عند استخدام محلول كبريتات المغنيسيوم .

ركام الخرسانة

Concrete Aggregates

( أمريكية ASTM C33\03)

الركام الخشن

أولاً : تدرج الركام الخشن

يكون التدرج كما مبين في الجدول رقم ( 3 )

جدول ( 3 ) : تدرج الركام الخشن

| فتحة المنخل (مم) | النسبة التراكمية المارة ٪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50-25 مم | 50-4.75 مم | 37.5-19 مم | 37.5-4.75 مم | 25-12.5 مم | 25-9.5 مم | 25-4.75 مم | 19-9.5 مم | 19-4.75 مم | 12.5-4.75 مم | 9.5-2.36 مم |
| 63 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 90-100 | 95-100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37.5 | 35-70 | - | 90-100 | 95-100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 25 | 0-15 | 35-70 | 20-55 | - | 90-100 | 90-100 | 95-100 | 100 | 100 | - | - |
| 19 | - | - | 0-15 | 35-70 | 20-55 | 40-85 | - | 90-100 | 90-100 | 100 | - |
| 12.5 | 0-5 | 10-35 | - | - | 0-10 | 10-40 | 25-60 | 20-55 | - | 90-100 | 100 |
| 9.5 | - | - | 0-5 | 10-30 | 0-5 | 0-15 | - | 0-15 | 20-55 | 40-70 | 85-100 |
| 4.75 | - | 0-5 | - | 0-5 | - | 0-5 | 0-10 | 0-5 | 0-100 | 0-15 | 10-30 |
| 2.36 | - | - | - | - | - | - | 0-5 | - | 0-5 | 0-5 | 0-10 |
| 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-5 |

ركام الخرسانة

Concrete Aggregates

( أمريكية ASTM C33\03)

ثانياً : المواد الضارة في الركام الخشن

تكون المتطلبات كما مبين في الجدول رقم ( 4 )

جدول ( 4 ) حدود المواد الضارة في الركام الخشن

| نوع المنشأ | الحــــد الأقصى (٪ ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الطين والمواد المتفتتة | الصوان | مجموع الطين والمواد المتفتتة والصوان | المواد المارة من منخل رقم 200 | الفحم | التآكل | الثبات في كبريتات المغنيسيوم (5دورات) |
| درجة التعرض ( شديد ) |  |  |  |  |  |  |  |
| الأساسات والأعمدة والأعتاب غير المعرضة للجو والأرضيات الداخلية المحمية | 10 | - | - | 1 | 1 | 50 | - |
| الأرضيات الداخلية غير المحمية | 5 | - | - | 1 | 0.5 | 50 | - |
| جدران الأساسات فوق التربة ، الجدران الساندة ، الدعامات والأعتاب المعرضة للجو | 5 | 5 | 7 | 1 | 0.5 | 50 | 18 |
| أرضيات الطرق والجسور ، المماشي والخرسانة المعرضة للمياه الجارية | 3 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | 50 | 18 |
| الخرسانة المعمارية المعرضة للجو | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 50 | 18 |
| درجة التعرض ( متوسط) |  |  |  |  |  |  |  |
| الأساسات والأعمدة والأعتاب غير المعرضة للجو والأرضيات الداخلية المحمية | 10 | - | - | 1 | 1.0 | 50 | - |
| الأرضيات الداخلية غير المحمية | 5 | - | - | 1 | 0.5 | 50 | - |
| جدران الأساسات فوق التربة ، الجدران الساندة ، الدعامات والأعتاب المعرضة للجو | 5 | 8 | 10 | 1 | 0.5 | 50 | 18 |
| أرضيات الطرق والجسور ، المماشي والخرسانة المعرضة للمياه الجارية | 5 | 5 | 7 | 1 | 0.5 | 50 | 18 |
| الخرسانة المعمارية المعرضة للجو | 3 | 3 | 5 | 1 | 0.5 | 50 | 18 |
| درجة التعرض ( خفيف أو معدوم) |  |  |  |  |  |  |  |
| الأرضيات المعرضة للتآكل ، أرضيات الجسور والمماشي | 5 | - | - | 1 | 0.5 | 50 | - |
| أنواع الخرسانة الأخرى | 10 | - | - | 1 | 1.0 | 50 | - |

الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه

Filter Sands and filter Gravels for Water Purification Filters

( م.ق.ع 1555لسنة2000) والتعديل الأول لسنة 2002

أولاً : المظهر

تكون حبيبات الرمل صلدة ومتينة ومكونة من السليكا وذات شكل كروي تقريباً

ثانياً : الكثافة الحبيبية

تتراوح قيمتها بين 2500-2670 كغم \ م3

ثالثاً : معامل الانتظام

لا يزيد معامل انتظام الرمل على 1.5

رابعاً : نسبة السليكا

4-1- لا تقل عن 90٪ من الكتلة بالنسبة للرمل

4-2- لا تقل عن 80٪ من الكتلة بالنسبة للحصى

خامساً : الشوائب

5-1- عدم احتوائه على مواد عضوية يمكن تشخيصها بالنسبة للرمل وحصى الترشيح ذي              المقاس لغاية 8 مم .

5-2- لا تزيد نسبة المواد القابلة للذوبان في الماء ( للكبريتات ) على ( 1٪) والتي يمكن ان    تضر بصحة الإنسان .

سادساً : المقاسات

كما في جدول ( 1 )

سابعاً : نسبة المواد المارة من منخل 75 مايكرون

لا تزيد على ( 2٪ ) من الكتلة للرمل والحصى

ثامناً : نسبة الذوبان في حامض الهيدروكلوريك

لا تزيد على( 2 ٪ ) من الكتلة ( للرمل والحصى )

لا تزيد على (5٪) من الكتلة بالنسبة للحصى ذو المقاس الأصغر من(10) مم

لا تزيد على (10٪) من الكتلة بالنسبة للحصى ذو المقاس ( 10مم) أو أكبر

الرمل والحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه

Filter Sands and filter Gravels for Water Purification Filters

( م.ق.ع 1555لسنة2000) والتعديل الأول لسنة 2002

جدول ( 1 )

| حدود تدرج المقاس الحبيبي (مم) |  | المقاس الفعال (مم) | النسبة المئوية المسموح بها |  | كتلة النموذج المحضر (نموذج اولي) (كغم) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | المار من المنخل الأدنى (حد أعلى) | المتبقي على المنخل الأعلى (حد أعلى) |  |
| الرمل المستخدم لمرشحات تصفية المياه | 4.25- 0.6 | 0.4- 0.45 | 5 | 5 | 3 5 |
|  | 0.425- 0.8 | 0.4- 0.5 |  |  |  |
|  | 0.6- 0.8 | 0.6- 0.65 |  |  |  |
|  | 0.6- 1.0 | 0.6- 0.65 |  |  |  |
|  | 0.71- 1.18 | 0.7- 0.75 |  |  |  |
|  | 1.0- 1.18 | 1.0- 1.1 |  |  |  |
|  | 1.0- 1.4 | 1.0- 1.1 |  |  |  |
|  | 1.0- 2.0 | 1.1- 1.2 |  |  |  |
|  | 1.18- 1.7 | 1.2- 1.3 |  |  |  |
|  | 1.4- 2.0 | 1.4- 1.5 |  |  |  |
|  | 1.4- 2.36 | 1.4- 1.6 |  |  |  |
| الحصى المستخدم لمرشحات تصفية المياه | 1.7- 3.0 |  |  |  |  |
|  | 2.0- 3.35 |  |  |  |  |
|  | 2.5- 6.5 |  |  |  |  |
|  | 3.35- 5.6 |  |  |  |  |
|  | 5.6- 8.0 |  |  |  |  |
|  | 6.5- 9.5 |  |  |  | 20 |
|  | 8.0- 12.5 |  |  |  |  |
|  | 8.0- 16.0 |  |  |  |  |
|  | 9.5- 13.5 |  |  |  |  |
|  | 12.5- 16.0 |  |  |  |  |
|  | 13.5- 38.0 |  |  |  |  |
|  | 16.0-25.00 |  |  |  |  |
|  | 16.0- 31.5 |  |  |  | 40 |
|  | 24.0- 32.0 |  |  |  |  |
|  | 25.0- 40.0 |  |  |  |  |
|  | 38.0- 50.0 |  |  |  |  |
|  | 60.0- 80.0 |  |  |  |  |

الفصل (3)

السمنت والخرسانة

العنـــــوان                                                   المواصـــــفة

- السمنت البورتلاندي                                              م.ق.ع  5/1984

- الكاشي الموزائيك                                                 م.ق.ع  1042/1984

- الكاشي العادي                                                     م.ق.ع  1043/1984

- كتل البناء الخرسانية المحملة                                  م.ق.ع  1077/1987

- حافات الأرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب     م.ق.ع  1106/1987

- البلاطات الخرسانية مسبقة الصب                             م.ق.ع  1107/2002

- كتل البناء الخرسانية غير المحملة                            م.ق.ع  1129/1988

- درجات السلم الخرسانية المسلحة الناتئة                     م.ق.ع 1381/1988

- الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة                 م.ق.ع 1432/1989

(بدون ضغط عالي)

- الكتل الخرسانية الخلوية ( الثرمستون )                      م.ق.ع 1441/2000

- طابوق الرصف الخرساني                                        م.ق.ع 1606/1990

- الأعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة للاسيجة            م.ق.ع 1687/1992

- المياه المستعملة في الخرسانة                                  م.ق.ع 1703/1992

السمنت البورتلاندي

Portland Cement

(م. ق. ع 5لسنة1984)

أولاً: المتطلبات الفيزيائية

بموجب جدول ( 1 )

جدول ( 1 ) : المتطلبات الفيزيائية

| ت | الفحص | نوع السمنت |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | اعتيادي | معتدل المقاومة للأملاح | سريع التصلد | واطئ الحرارة | مقاوم | ابيض |
| 1 | النعومة بطريقة بلين لا تقل عن (م2\كغم) | 230 | 250 | 320 | 320 | 250 | 230 |
| 2 | وقت التماسك * الابتدائي لايقل عن(دقيقة) * النهائي لايزيد على(ساعة) | 45 10 | 45 10 | 45 10 | 45 10 | 45 10 | 45 10 |
| 3 | السلامة: الثبات لايزيد عن(٪ ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 4 | تحمل الضغط  لا يقل عن ميكانيوتن\م2 * بعمر يوم واحد * بعمر ثلاثة أيام * بعمر سبعة أيام * بعمر 28 يوم | - 15 23 - | - 15 23 - | 11 21 28 - | - 10 - 28 | - 15 23 - | - 15 23 - |
| 5 | تحمل الشــد (اختياري)(ميكانيوتن\م2) بعمر يوم واحد | - | - | 2.1 | - | - | - |
| 6 | درجة البياض ٪ | - |  | - | - | - | 78 |

 يجب أن تكون قوة تحمل الانضغاط عند أي عمر لاحق أعلى من قوة التحمل المستحصلة عند الفحص بعمر أقل

السمنت البورتلاندي

Portland Cement

(م. ق. ع 5لسنة1984)

ثانياً : المتطلبات الكيميائية

بموجب الجدول ( 2 )

جدول ( 2 ) : المتطلبات الكيميائية

| ت | نوع السمنت الفحص | اعتيادي | معتدل | سريع التصلد | واطئ الحرارة | مقاوم | ابيض |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SiO2 لايقل عن (٪) | - | 21 | - | - | - | - |
| 2 | Al2O3 لايقل عن (٪) | - | 6 | - | - | - | - |
| 3 | Fe2O3 لايقل عن (٪) | - | 6 | - | 6.5 | - | - |
| 4 | عامل الإشباع الجيري | 0.66-1.02 |  |  | 0.66-0.88 | 0.66-1.02 |  |
| 5 | MgO لا يزيد على (٪) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | محتوى SO3 لا يزيد على عندما تكون نسبةC3A - اقل من (5٪) - أكثر من (5٪) | 2.5 2.8 | 2.5 2.8 | 3 3.5 | 2.5 3 | 2.5 2.5 | 2.5 3 |
| 7 | الفقدان عند الحرق لا يزيد على ٪ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | المواد غير القابلة لذوبان لا تزيد على (٪) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 9 | C3S لا يزيد على (٪) | - | - | - | 35 | - | - |
| 10 | C2S لا يزيد على (٪) | - | - | - | 40 | - | - |
| 11 | C3A لا يزيد على (٪) | - | 8 | 15 | 7 | 3.5 | - |
| 12 | نسبة Fe2O3\AL2O3 لاتقل عن | - | - | - | - | - | 8 |

الرفض : يمكن رفض العبوات التي تختلف وزنها بنسبة تزيد على 3٪ من الوزن المؤشر عليها وفي حالة كون معدل وزن (50) عبوة منتقاة بصورة عشوائية من إرسالية اقل من الوزن المؤشر على العبوات فيمكن رفض الإرسالية .

الكاشي الموزائيك

Terrazzo Tiles

(م.ق.ع 1042لسنة1984)

أولا: الشكل والأبعاد

تكون الكاشية مربعة الشكل وسطحها العلوي مستوياً والمقطع مستطيلاً وأبعادها كما مبين في الجدول اللاحق ويمكن إنتاج كاشي بأشكال أخرى وحسب الاتفاق

| طول الضلع (مم) | السمك (مم) |
| --- | --- |
| 150± 1 | 20 ± 3 |
| 200 ± 1 | 20 ± 3 |
| 250 ± 1 | 25 ± 3 |
| 300 ± 1 | 30 ± 3 |
| 400 ± 1 | 35 ± 3 |
| 500 ± 1 | 40 ± 3 |

ثانياً : الإنهاء والمظهر

يكون الوجه منعماً وخالياً من العيوب والتصدع والرخام موزع بشكل متجانس وحافات الكاشية عمودية على الوجه . كما ان جميع الحافات يجب أن تكون حادة وسليمة يجب أن يكون اللون متجانس .

ثالثاً : امتصاص الماء الكلي

لا تزيد أية نتيجة على 8٪

رابعاً : امتصاص وجه الكاشية

لا تزيد أية نتيجة على 0.4 غم\سم2

خامساً : مقاومة الكسر

لا تقل أية نتيجة لمقاومة الكسر عن 3 نيوتن\مم2

سادساً : معدل التآكل للنماذج المفحوصة

لا يتجاوز على 2 مم ولا تتجاوز أية نتيجة فردية على 2.5 مم

الكاشي العادي

Ordinary Tiles

(م.ق.ع 1043لسنة1984)

أولا: المـــواد

  - السمنت : يستخدم السمنت الاعتيادي أو الأبيض ومطابقاً لمتطلبات م.ق.ع رقـــم (5)

  - الخضاب: يكون الخضاب الطبيعي والاصطناعي لتلوين الكاشــــي ذو ألوان ثابتـــة ولا                يحتوي على مواد ضــــارة بالخرســــانة ، لا تزيد نسبة الخضاب الوزنية في    طبقة الوجه على 5٪ من وزن السمنت المستخدم في الخلطة .

ثانياً : الأشكال والأبعاد

2-1- تكون الكاشــية مربعة الشــــــكل ويكون السطح العلوي مستوياً والمقطع مستطيلاً ويجوز         تجهيز أشكال أخرى حسب الاتفاق.

2-2- تكون أبعاد الكاشي المربع في الجدول أدناه

| طول الضلع | السمك |
| --- | --- |
| 200 ± 1 | 22 ± 3 |
| 250 ± 1 | 25 ± 3 |

2-3- السمك : لا يقل سمك طبقة الوجه عن 3 ملم أو حسب الاتفاق

2-4- التفاوتات : يسمح للإرسالية الواحدة بتفاوت مقداره 1 ملم للطول و3 ملم للسمك بين                             كاشية وأخرى

ثالثاً : المظهر

يكون سطح طبقة الوجه قائم أفقيا مصقولاً وخالياً من العيوب الآتية :

- التنميل : وهي عبارة عن تشريخ شعري يظهر في وجه الكاشية من ناحية الحواف .

- التصديف:تشريخ شعري،شبكي الشكل يظهر في جزء من وجه الكاشية أوفي الوجه بأكمله

ج-التشقق:تشريخ شعري يظهر في وجه الكاشية ويبدأ من الحافة متجهاً نحو الداخل بضع سنتمترات

د- التنقيـــر : ظهور نقر صغيرة في وجه الكاشية

هـ- التقشير : انفصال قشري يحدث في وجه الكاشية

و- التزهـر : ظهور أملاح على سطحي الكاشية

ز- التفليق : تشريخ ذو اتجاه مستوي يبدأ في الوجه ويميل نحو القاعدة (الظهر) ويقطع غالباً                  ضمن سمك الكاشي كله

ي- الانفصال: انفلاق يحدث بين طبقتي الوجه والقاعدة

رابعاً : اللون

يكون متجانساً وبصورة خاصة للإرسالية الواحدة

خامساً : المقطع

يكون مقطع الكاشية خالي من أي انفصال جزئي أو كلي بين طبقتي الوجه والقاعدة وان تكون كل طبقة منهما متجانسة وخالية من أي فجوات أو عيوب وتكون جميع الحافات حادة وسليمة .

كتل البناء الخرسانية المحملة

Load-Bearing Concrete Masonry Units

(م.ق.ع 1077لسنة1987 )

أولاً : الأبعاد

  - الأبعاد الخارجية:الأبعاد الخارجية لكتلة البناء الخرسانية القياسية كما مبين في الجدول أدناه

| الطول (مم) | العرض (مم) | الارتفاع( مم) |
| --- | --- | --- |
| 400 | 200 | 200 |
| 400 | 200 | 150 |
| 300 | 200 | 150 |
| 300 | 150 | 150 |
| 300 | 200 | 100 |
| 300 | 150 | 100 |

  - لا يجوز أن يقل سمك الوترة والقشرة عن 20 مم

  - يمكن انتاج كتل خرسانية محملة بأبعاد غير قياسية على أن لا يزيد ارتفاع الكتلة عن طولها أو عن ستة أمثال عرضها

ثانياً : التباين في الأبعاد

لا يزيد التباين في أي بعد على 3 مم

ثالثاً : التصنيف

3-1- درجة(أ) : للاستخدام العام في الجدران الداخلية أو الخارجية المعرضة للرطوبة أو                            التأثيرات المناخية تحت أو فوق منسوب الأرض .

3-2- درجة(ب) : للاستخدام فوق منسوب الأرضية في الجدران الداخلية أو الخارجية المحمية                        من وصول الرطوبة أو التأثيرات المناخية

رابعاً  : المتطلبات الفيزيائية

تكون كتل البناء الخرسانية المحملة مطابقة للمتطلبات المبينة في الجدول اللاحق ولا يجوز استخدام الكتل قبل مضي 14 يوم على إكمال إنتاجها

| نوع الكتلة | الدرجة | الحد الأدنى لتحمل الضغط نت \ مم2 محسوب على معدل المساحة الكلية |  | لايزيد امتصاص الماء (٪) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | معدل( 3 ) كتل | كتلة واحدة |  |
| مصمتة | أ ب | 13 9 | 11 7 | 10 15 |
| مجوفة | أ ب | 7 5 | 6 4.5 | 15 20 |

كتل البناء الخرسانية المحملة

Load-Bearing Concrete Masonry Units

(م.ق.ع 1077لسنة1987 )

خامساً : الفحص البصري

5-1- جميع أوجه الكتل خالية من الشقوق أو العيوب التي تتعارض والوضع السليم للكتلة وتقلل  من تحملها وديمومتها .

5-2- تكون الأوجه المعدة للاكساء بطبقة واقية كاللبخ أو البياض أو غيرها ذات خشونة كافية لتأمين الالتصاق .

5-3- يكون الوجه المكشوف من الجدران المشيدة بكتل البناء خالي من الثلم أو الشقوق أوالعيوب الأخرى .لا تعتبر الشقوق الصغيرة أو الثلم التي لا تزيد على 25 مم وبنسبة تقل عن (5٪) من الإرسالية مبرراً للرفض .

سادساً : الرفض

عند فشل أية إرسالية من الكتل بالإيفاء بمتطلبات المواصفة يجري انتقاء عينات جديدة وتفحص على نفقة المنتج ، وترفض الإرسالية بأكملها عند فشل المجموعة الثانية من العينات .

حافات الأرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب

Pre-Cast Concrete Kerbs and Channels

(م.ق.ع 1106لسنة1987 )

أولاً: الشكل والأبعاد

  - قالب وسطي: بطول 500 مم وبالأبعاد المبينة في المقطع الآتي :

500 مم

100 مم

50 مم

شكل رقم (1) : مقطع عرضي لقالب وسطي

  - قالب جانبي : بطول 1000 مم وبالأبعاد المبينة في المقطع العرضي الآتي :

300مم

150مم

120مم

150مم

30 مم

الشكل رقم ( 2 ) مقطع عرضي لقالب جانبي

حافات الأرصفة والسواقي الخرسانية المسبقة الصب

Pre-Cast Concrete Kerbs and Channels

(م.ق.ع 1106لسنة1987 )

ثانياً : التفاوتات المسموحة

| الطول | العرض | الارتفاع |
| --- | --- | --- |
| ±0.06 ٪ | ±0.3 ٪ | ±0.3 ٪ |

ثالثاً : معاير الكسر

لا يقل عن 3.5 نيوتن\مم2 عند فحصه بالطرق المذكورة في الملحق (أ) من المواصفة

رابعاً : امتصاص الماء

- لايزيد معدل الامتصاص للأجزاء من العينات على 6٪ في حالة غمرها لمدة(24) ساعة .

- لاتزيد نسبة الامتصاص لجزء عينة واحدة عن 7٪.

ج ـ الفحص يتم بموجب الطريقة المذكورة في الملحق –ب- من المواصفة.

خامساً : نسبة الأملاح الكبريتية

بموجب م.ق.ع(45) الجدول1(يجري هذا الفحص في حالة كون المواد الأولية غير مفحوصة )

البلاطات الخرسانية المسبقة الصب

Precast concrete Flags

( م.ق.ع 1107 التعديل الأول لسنة2002)

أولا : الأبعاد

تنتج البلاطات بموجب الأبعاد المبينة في الجدول رقم (1) وبموجب أية أبعاد يتفق عليها بين البائع والمشتري

جدول رقم ( 1 )

| نوع البلاطة | الطول(مم) | العرض(مم) | السمك(مم) |
| --- | --- | --- | --- |
| أ | 500 ± 2 | 500 ± 2 | 50 ± 3 |
| ب | 600 ± 2 | 400 ± 2 | 50 ± 3 |
| ج | 400 ± 2 | 200 ± 2 | 50 ± 3 |
| د | 800 ± 2 | 800 ± 2 | 42 ± 3 |
| هـ | 400 ± 2 | 400 ± 2 | 50 ± 3 |
| و | 600 ± 2 | 200 ± 2 | 50 ± 3 |

 زوايا الوجه تكون قائمة لحد لا يتجاوز فرق طول قطري الوجه على 30 مم

ثانياً : التحمل المستعرض

تكون متطلبات التحمل المستعرض للبلاطات كما مبين في الجدول رقم (2)

جدول رقم ( 2 )

| نوع البلاطة | قوة الكسر ( كيلو نيوتن) |
| --- | --- |
| أ | 8.3 |
| ب | 5.3 |
| ج | 4.4 |
| د | 5.4 |
| هـ | 8.9 |
| و | 2.7 |

ثالثاً : امتصاص الماء

لا يتجاوز معدل الزيادة في كتلة القطع المفحوصة في حالة غمر النماذج في الماء لمدة 1\2 ساعة على 4٪ أو لمدة 24 ساعة على 10٪

كتل البناء الخرسانية غير المحملة

Non-Load Bearing Concrete Masonry Units

(م.ق.ع 1129لسنة1988 )

أولا : تعاريف

1-1- الكتل البنائية الخرسانية

أ- الطــول: لا يقل عن 300 مم

العرض: لا يقل عن 200 مم

الارتفاع: لا يقل عن 100 مم

ب- لا يتجاوز ارتفاعها على طولها أو على ستة مرات سمكها

1-2- الكتل البنائية المصمتة

لا يقل الحجم المصمت فيها عن 75٪ من الحجم الكلي للكتلة محسوباً من أبعادها الكلية

1-3- الكتل البنائية المجوفة

أ- تحتوي على واحد أو أكثر من الثقوب أو التجاويف التي تخترق الكتلة البنائية

ب- الحجم المصمت للمادة 50-75٪ من الحجم الكلي محسوباً من أبعادها الكلية

1-4- الكتل البنائية الخلوية

أ- تحتوي على واحد أو أكثر من الثقوب أو التجاويف التي لا تخترق الكتلة البنائية

ب- الحجم المصمت للمادة -75٪ من الحجم الكلي محسوباً من أبعادها الكلية

1-5- الكتل البنائية المهواة :

تتكون فيها الفقاعات بتوليد غاز أو إدخال هواء في المزيج بمساعدة عامل تفقيع الهواء

ثانياً : تصنيف الكتل البنائية الخرسانية :

2-1- التصنيف الوزني

| التصنيف الوزني | كتلة الخرسانة المجففة بالفرن ( كغم\م3 ) |
| --- | --- |
| خفيفـة | 1680 حد أعلى |
| متوسطة | 1680 حد أعلى |
| اعتيادية | 2000 حد أدنى |

كتل البناء الخرسانية غير المحملة

Non-Load Bearing Concrete Masonry Units

(م.ق.ع 1129لسنة1988 )

2-2- الأنواع

2-2-1- النوع الأول ( الكتل ذات محتوى الرطوبة المسيطر عليه ) : تطابق جميع متطلبات                  هذه المواصفة بضمنها متطلبات محتوى الرطوبة ( جدول 1 )

2-2-2- النوع الثاني (الكتل ذات محتوى الرطوبة غير المسيطر عليه ) : تطابق جميع                      متطلبات هذه المواصفة عدا متطلبات محتوى الرطوبة ( جدول 1)

جدول ( 1 ) : متطلبات محتوى الرطوبة للكتل من النوع الأول

| التقلص الطولي ٪ | محتوى الرطوبة ( حد أعلى )كنسبة مئوية للامتصاص الكلي |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ظروف الرطوبة في موقع العمل أو محلات الاستعمال |  |  |
|  | رطب | متوسط  | جاف |
| 0.03 أو أقل | 45 | 40 | 35 |
| من 0.03 إلى 0.045 | 40 | 35 | 30 |
| من 0.045 إلى 0.065 حد أقصى | 35 | 30 | 25 |

رطب  : معدل الرطوبة النسبية السنوية أكثر من 75 ٪

متوسط    : معدل الرطوبة النسبية السنوية أكثر من 50 الى 75 ٪

جاف  : معدل الرطوبة النسبية السنوية أقل من 50 ٪

ثالثاً  : فحص التحميل

تحمل الانضغاط محسوباً على معدل صافي المساحة كحد أدنى :

لكتلة واحدة                    3.45 نيوتن\ مم2

معدل ثلاث كتل               4.14 نيوتن\ مم2

رابعاً : الأبعاد والتفاوتات المسموح بها

4-1- سمك القشرة : لايقل عن 13 مم

4-2- التفاوت : لايزيد على 3 مم من الأبعاد القياسية المحددة للطول والعرض والارتفاع

درجات السلم الخرسانية المسلحة الناتئة

Reinforced-concrete cantilever stair steps

( م. ق . ع 1381لسنة1988 )

أولاً : المواد

  - السمنت : يكون مطابقاً لـ م.ق.ع رقم (5) الخاصة بالسمنت البورتلاندي

  - الركام

1-2-1- ركام الخرسانة الظاهرة: يستعمل الركام الرخامي أو الأحجار الطبيعية الأخرى والتي تطابق الركام المحدد في م. ق.ع رقـــم (1042) الخاصة بالكاشي الموزائيك.

1-2-2- ركام الخرسانة المسلحة : يكون الركام المستعمل في المواد الطبيعية ومطابقاً                           لمتطلبات م. ق.ع رقم ( 45 ) .

1-3- المواد المالئة في الخرسانة الظاهرة: من كسر الحجر الطبيعي الصالح.

1-4- الخضاب : مطابقاً لمتطلبات م.ق.ع رقم (1042) الخاصة بالكاشي الموزائيك .

ثانياً : الأبعاد

2-1- أبعاد الدرجة الواحدة

350 مم

360  مم                   900-1200 مم

2-2- التفاوت المسموح به : ± 5 مم للطول  ، ± 3 مم للسمك

ثالثاً : المتطلبات :

3-1- سمك الطبقة الظاهرة : لايقل عن سمك اكبر مقاس للركام المستعمل فيها ولا يقل المعدل

عن 8 مم بعد الجلي والتنعيم .

3-2- فحص التحميل : لايقل ارتداد الهبوط عـن 85٪ مـــن الهبوط الكلي ولا تظهر التشققات

على سطح النموذج عند التحميل الأقصى .

3-3- تفاصيل تسليح الدرجة الواحدة

رباطات قطر 6 مم لكل 250 مم

كحد أعلى بمسافات متساوية

4-5- قضيب قطر 12 مم

●     ●      ●       ●

●                      ●

مسافة التشكيل               القسم الناتئ (الظاهر)

على الجدار

قضيب عدد2 قطر 12مم

الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي

Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal Pressure

(م.ق.ع 1432لسنة1989)

أولاً : التصنيف

- الأنابيب غير المسلحة ( أ) ، ( لاحظ الجدول 1)

- الأنابيب المسلحة : تقسم إلى أربع درجات تبعاً لمقدار تحملها تصاعدياً وهي م1، م2 ، م3 ، م4 (لاحظ الجدول 1 )

ثانياً : المتطلبات

2-1- الغطاء الخرساني كما في الجدول اللاحق

| سمك جدران الأنبوب (مم) | الحد الأدنى للغطاء الصافي (مم) |
| --- | --- |
| 25 فما دون | 6 |
| اكبر من 25 | 10 |
| عند تدرجات السدادة | 6 |

2-2- الأبعاد والتفاوتات

2-2-1- الأقطار : يوضح الجدول اللاحق التفاوت المسموح في الأقطار

| القطر الداخلي التصميمي (مم) | التفاوت المسموح (مم) حد أقصى |
| --- | --- |
| 300 فما دون | ± 3 |
| 301-600 | ± 5 |
| 601-1200 | ± 7 |
| 1201 فما فوق | ± 10 |

2-2-2- سمك الجدار: يوضح الجدول أدناه التفاوت المسموح في سمك الجدار

| سمك الجدار التصميمي (مم) | التفاوت المسموح (مم) حد أقصى |
| --- | --- |
| 30 فما دون | ± 2 |
| 31 - 50 | ± 3 |
| 51 - 65 | ± 4 |
| 66 – 75 | ± 5 |
| 76- 95 | ± 6 |
| 96 فما فوق | ± 7 |

الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي

Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal Pressure

(م.ق.ع 1432لسة1989)

2-2-3- الاستقامة:أ- لا يسمح بانحراف يزيد على 3 مم لكل متر من طول الأنبوب عند فحصه                                حسب المواصفة الخاصة بطرق فحص الأنابيب الخرسـانية (1232 ) .

ب- لا يسمح بزيادة الانحراف الكلي للطول الكامل للأنبوب على 12 مم .

2-2-4- تعامد النهايات:أ- تكون نهايات الأنبوب قائمة ولا يزيد انحرافها على ضلع زاوية                                      الضبط على1 مم لكل200مم من القطر التصميمي أو ضمن 10 مم                                   أيهما أقل .

ب- فــــــي حالـة الأنابيب التي يقل قطرها عـن400مم يكون التفاوت

الأقصى المســـموح به 2 مم عند فحصـــه حسب المواصفة الخاصة

لفحص الأنابيب الخرسانية (1232) .

2-3- إتقان الصنع والإنهاء: كما في الجدول اللاحق

| التصدعات والشقوق | لا يزيد عرضها على 0.1مم |
| --- | --- |
| النتوءات | لا يزيد ارتفاعها على 3 مم |
| الحفر | لا يزيد عمقها على 3 مم |

ثالثاً : فحص التحميل

يجري فحص التحميل الملائم بإحدى الطرق الواردة في المواصفة الخاصة بفحص الأنابيب الخرسانية (1232 )

3-1- الأنابيب غير المسلحة ( أ )

| المقاس الاسمي  للأنبوب ( مم) | حمل الفحص كيلو نيوتن \ م |
| --- | --- |
| 100 | 16 |
| 150 | 16 |
| 225 | 17 |
| 300 | 18 |
| 375 | 20 |
| 450 | 22 |

المقاس الاسمي: هو رقم تقريبي مساوي تقريباً إلى قطر الأنبوب

3-2- الأنابيب المسلحة(م1،م2،م3،م4):لاحظ الجدول الخاص بأحمال الفحص لأصناف الأنابيب  المسلحة (الجدول 2 )

الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي

Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal Pressure

(م.ق.ع 1432لسنة1989)

رابعاً : فحص ضغط الماء الساكن

- يشترط بالأنابيب أن تقاوم ضغط مائي ساكن مقداره(90) كيلو باسكال دون ظهور علامة للنضوح أو أي عيب آخر .

- إجراء الفحص بموجب ( م.ق.ع 1232 )

خامساً : فحص الامتصاص

أ- يشترط أن لا تزيد نسبة الامتصاص لكل عينــــة حصراً عنها كنســـبة مئويــــة للكتلـــة           الجافة للعينة :

| أنابيب تصريف مياه المجاري | 6.5٪ |
| --- | --- |
| أنابيب لإغراض أخرى | 8 ٪ |

ب- إذا كان عدد العينات لا يقل عن 80 ٪ مطابقة لمتطلبات الفحص فتقطع بدل عينة فاشلة  عينة أخرى من نفس الأنبوب وتفحص وتستبدل النتيجة بالنتيجة الجديدة.

ج- إذا زاد بعــد ذلك عـــدد العينات المطابقة لمتطلبات الفحص على 80٪ فتعتبر الأنابيب الممثلة بهذه العينات مطابقة للفحص.

سادساً : المفاصل

6-1- المفاصل الجاسئة ( لاحظ الشكل 1 )

6-2- مفاصل الكم والسدادة ( لاحظ الشكل 1 )

الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي

Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal Pressure

(م.ق.ع 1432لسنة1989)

الجدول ( 1 )  : الأقطار الداخلية الحقيقية للأنابيب المنتجة

| المقاس الاسمي للأنبوب(مم) | القطر الداخلي الأقصى لجميع أصناف الأنابيب(مم) | القطر الداخلي للأنبوب (مم) حد أدنى |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | الأنابيب غير المسلحة أ | صنف م1 | صنف م2 | صنف م3 | صنف م4 |
| 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 150 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 225 | 230 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 300 | 310 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 |
| 275 | 385 | 375 | 375 | 375 | 375 | 365 |
| 450 | 460 | 450 | 450 | 450 | 445 | 440 |
| 525 | 540 | - | 525 | 525 | 520 | 510 |
| 600 | 615 | - | 600 | 600 | 590 | 580 |
| 750 | 770 | - | 750 | 750 | 740 | 720 |
| 900 | 920 | - | 900 | 900 | 885 | 865 |
| 1050 | 1080 | - | 1050 | 1050 | 1030 | 1000 |
| 1200 | 1230 | - | 1200 | 1200 | 1175 | 1145 |
| 1350 | 1380 | - | 1350 | 1350 | 1320 | 1290 |
| 1500 | 1530 | - | 1500 | 1500 | 1470 | 1440 |
| 1650 | 1680 | - | 1650 | 1650 | 1610 | 1580 |
| 1800 | 1830 | - | 1800 | 1800 | 1760 | 1730 |
| 1950 | 1990 | - | 1950 | 1950 | 1900 | 1870 |
| 2100 | 2140 | - | 2100 | 2100 | 2050 | 2010 |

ملاحظة : على المنتج عند الطلب أن يعلم المشتري بالقطر التصميمي الحقيقي للأنبوب الذي  يمكن تجهيزه لأي قطر داخلي اسمي في طلب ما بشرط إن يكون ضمن مدى  الأقطار المبينة في الجدول أعلاه .

الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي

Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal Pressure

(م.ق.ع 1432لسنة1989)

الجدول ( 2 )  : أحمال الفحص لأصناف الأنابيب م1 ، م2 ، م3 ، م4

| المقاس الاسمي (ملاحظ 2) مم | حمل الفحص ( ملاحظة 1 ) كيلومتر \ متر2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | أنابيب صنف م1 |  | أنابيب صنف م2 |  | أنابيب صنف م3 |  | أنابيب صنف م4 |  |
|  | حمل التشقق | الحمل | حمل التشقق | الحمل | حمل التشقق | الحمل | حمل التشقق | الحمل |
| 100 | 10.0 | 15.0 | 13.0 | 19.5 | 19.5 | 29.5 | 26.0 | 39.0 |
| 150 | 10.0 | 15.0 | 13.0 | 19.5 | 19.5 | 29.5 | 26.0 | 39.0 |
| 225 | 11.0 | 16.5 | 14.0 | 22.5 | 21.0 | 71.5 | 28.0 | 42.0 |
| 300 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 22.5 | 22.5 | 34.5 | 30.0 | 45.0 |
| 375 | 13.0 | 19.5 | 17.0 | 25.5 | 25.5 | 38.5 | 34.0 | 51.0 |
| 450 | 15.0 | 22.5 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 45.0 | 40.0 | 60.0 |
| 525 | 17.0 | 25.5 | 23.0 | 34.5 | 34.5 | 52.0 | 46.0 | 69.0 |
| 600 | 19.0 | 28.5 | 26.0 | 39.0 | 39.0 | 58.5 | 52.0 | 78.0 |
| 750 | 21.0 | 31.5 | 32.0 | 48.0 | 48.0 | 72.0 | 64.0 | 96.0 |
| 900 | 22.0 | 34.5 | 37.0 | 55.5 | 55.5 | 83.5 | 74.0 | 111.0 |
| 1050 | 25.0 | 37.5 | 42.0 | 63.0 | 63.0 | 94.5 | 84.0 | 126.0 |
| 1200 | 27.0 | 40.5 | 46.0 | 69.0 | 69.0 | 103.5 | 92.0 | 138.0 |
| 1350 | 29.0 | 43.5 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 112.5 | 100.0 | 150.0 |
| 1500 | 31.0 | 46.5 | 54.0 | 81.0 | 81.0 | 121.5 | 108.0 | 112.0 |
| 1650 | 33.0 | 49.5 | 58.0 | 87.0 | 87.0 | 130.5 | 116.0 | 14.0 |
| 1800 | 35.0 | 52.5 | 63.0 | 93.0 | 93.0 | 139.5 | 114.0 | 86.0 |
| 1950 | 37.0 | 55.5 | 66.0 | 99.0 | 99.0 | 148.5 | 122.0 | 198.0 |
| 2100 | 39.0 | 58.5 | 70.0 | 105.0 | 105.0 | 157.5 | 140.0 | 21.0 |

المقاس الاسمي : هو رقم تقريبي مساوي تقريباً إلى قطر الأنبوب

ملاحظات :

- يمكن تحديد حمل فحص الأنبوب ذو المقاس المتوسط بأتباع طريقة التقريب الخطي المستقيم بين القيمتين .

- يتضمن الجدول (1) الأقطار الداخلية الحقيقية للأنابيب ذات المقاسات الاسمية الواردة في الجدول آنفا .

- الحد الأدنى للغطاء الصافي (مم)        سمك مقياس الشق (مم)

10                                         0.15

أكثر من 10-20 داخل                               0.20

أكثر من 20                                            0.25

- عند إجراء الفحص يقتضي عدم نشوء شق في أي أنبوب أكبر مما محدد أعلاه وفي حالة رفع الحمل عن الأنبوب يشترط أن لا يتبقى أي شق مسموح به في (2-3) .

الأنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بدون ضغط داخلي

Reinforced and Unreinforced Concrete Pipes without internal Pressure

(م.ق.ع 1432لسنة1989)

شكل ( 1 ) : النسب الموصى بها للأكمام

3 سم

ماسورة

حفرة

س

2,8 س حد ادنى

مادة ربط

س

س + 16

جرس

سم

ل+

2

حد ادنى

س

ل حد أدنى

النسب الموصى بها للأكمام

| القطر الاسمي للأنبوب(مم) | الطول الأدنى ( ل) |
| --- | --- |
| 100 | 45 |
| 150 | 50 |
| 225 | 55 |
| 300 | 60 |
| 375 | 65 |
| 450 | 65 |
| 525 | 70 |
| 600 | 70 |
| 750 | 80 |
| 900 | 90 |
| 1050 | 95 |
| 1200 فما فوق | 100 |

الكتل الخرسانية الخلوية ( الثرمستون )

Cellular Concrete Block

( م.ق.ع 1441لسنة2000)

أولا : الأوجه

تكون الأوجه المتقابلة متوازية وخالية من العيوب التي تؤثر على أدائها وتكون الزوايا قائمة والحافات حادة .

ثانياً : الأبعاد

تكون أبعاد الكتل كما مبين في الجدول

| الطول (مم) | الارتفاع (مم) | السمك(مم) |
| --- | --- | --- |
| 490 | 240 | 60 120 180 240 |
| 590 | 240 | 60 120 180 240 |

ثالثاً : التفاوتات بالأبعاد

الحد الأعلى ± 3 مم لأي بعد .

رابعاً : الخواص الفيزيائية

تكون الخواص الفيزيائية للكتل كما مبين في الجدول

| الصنف | الكثافة (كغم\م3) | قوة تحمل الضغط ( نيوتن\ مم2) |  | الانكماش البعدي (حد أقصى ٪ لكل بعد) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | مكعب (100×100×100 ) مم | كتلة بسمك 240مم |  |
| 0.4 | 351-450 | 1.00 | 0.7 | 0.1 |
| 0.5 | 451-550 | 2.00 | 1.4 | 0.1 |
| 0.6 | 551-650 | 3.00 | 2.1 | 0.1 |
| 0.7 | 651-750 | 4.00 | 2.8 | 0.1 |
| 0.8 | 751-850 | 6.00 | 4.2 | 0.1 |

خامساً : الامتصاص (استرشادي )

5-1- الكلي لايزيد على 45٪ لكافة الأصناف

5-2- الشعري لا يزيد على 120 مم لكافة الأصناف

طابوق الرصف الخرساني

Concrete Pavement Bricks

(م.ق.ع 1606لسنة1990)التحديث الأول لسنة2006

أولا : عام

يكون الطابوق مطابقاً للمتطلبات المحددة عند التسليم أو بعمر 28 يوم كحد أعلى

ثانياُ : المظهر

يكون ذا بنية كثيفة خالية من التصدعات وحافاته متوازية ومستقيمة وتكون حافات الطبقات المقاومة للتآكل بالحك مشطوبة أو غير مشطوبة عند تلبيس طابوق الرصف بطبقة مقاومة للتآكل بالحك .

ثالثاً : الأبعاد

  - يكون الطابوق بأسماك مختلفة وكالاتي: 60مم ، 80مم ، 100مم ، 120مم ، 140مم  وبطول لا يزيد على 280 مم . أما البعد الآخر فيعتمد على طريقة الرصف وأبعاد شبكة الربط ويفضل أن تكون بأبعاد متراً واحداً على أن تحدد لأقرب ملمتر .

  - تفاوتات الأبعاد

- التفاوت في الطول والعرض ± 3 مم

- التفاوت في السمك ± 5 مم

- لايسمح بوجود نتوء يزيد على 2 مم للطابوق الذي لايزيد سمكه على80 مم و3 مم للطابوق الذي يزيد سمكه على 80 مم .

رابعاً : مقاومة الانضغاط

لا يقل معدل مقاومـة انضغاط 5 طابوقات عــن60 نيوتن\ مم2 ولا تقل أيــة  نتيجة عن

50 نيوتن\ مم2

خامساً : التصنيف

1- الأبعاد

تكون أبعاد طابوق الرصف الخرساني كما مبينة في الجدول رقم (1)

جدول رقم ( 1) الأبعاد

| الصنف حسب نوع درجة التحميل | المساحة السطحية (مم)2 |  | الطول (مم) كحد أعلى | السمك (مم) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | كحد أدنى | كحد أعلى |  | كحد أدنى | كحد أعلى |
| نوع ذو درجة تحميل عالية | 5000 | 60000 | 290 | 80 | 140 |
| نوع ذو درجة تحميل متوسطة | 5000 | 60000 | 290 | 60 | 140 |
| نوع ذو درجة تحميل خفيفة | - | - | 290 | 60 | 140 |

طابوق الرصف الخرساني

Concrete Pavement Bricks

(م.ق.ع 1606 لسنة 1990)التحديث الأول لسنة 2006

2- امتصاص الماء

يكون امتصاص الماء لطابوق الرصف الخرساني كنسبة مئوية من الوزن الجاف كما مبين في الجدول رقم (2)

الجدول رقم (2) امتصاص الماء

| الصنف حسب نوع درجة التحميل | نسبة امتصاص الماء (٪) كحد أعلى |  |
| --- | --- | --- |
|  | المعدل | لوحدة واحدة |
| نوع ذو درجة تحميل عالية | 6 | 8 |
| نوع ذو درجة تحميل متوسطة | 7 | 9 |
| نوع ذو درجة تحميل خفيفة | 10 | 12 |

3- مقاومة الانضغاط

تكون مقاومة انضغاط طابوق الرصف الخرساني كما مبين في الجدول رقم (3)

جدول رقم (3) مقاومة الانضغاط

| التصنيف حسب درجة التحميل | مقاومة الانضغاط ( نيوتن\مم2 ) كحد أدنى |  |
| --- | --- | --- |
|  | المعدل | لوحدة واحدة |
| درجة تحميل عالية | 55 | 50 |
| درجة تحميل متوسطة | 35 | 30 |
| درجة تحميل خفيفة | 30 | 25 |

4- مقاومة البري

لا يزيد معدل الفقدان في السمك على (3) مم

5- تفاوت الأبعاد

1- يكون التفاوت في الطول أو العرض (±2) مم .

2- يكون التفاوت في السمك (±3) مم .

3- يكون التفاوت المسموح به عند وجود نتوء أو بروز جانبي (±1.5) مم .

الأعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة للاسيجة

Reinforced Concrete Fence Posts

(م.ق.ع 1678 لسنة 1992 )

أولاً : التصنيف

  - الأعمدة الوسطية : لحمل أسلاك التسليح ما بين أعمدة الشد .

  - أعمدة الشد: كوسائل شد في الزوايا أو في النهايات أو في مواضع وسطية على طول السياج .

  - أعمدة الإسناد: تثبت بوضع مائل لإسناد أعمدة الشد.

  - أعمدة ومساند البوابات : أبعادها تتناسب مع أطوال البوابات .

ثانياً : التسليح

  - تفاصيل التسليح: يكون مطابقاً لـ م. ق.ع (573) ويكون على شكل قفص من ربط (4) قضبان فولاذية مثبتة بواسطة أطواق من الفولاذ المطاوع لا يقل قطرها عن (2.65) مم ولا تزيد المسافة بين مراكزها على (40) سم .

  - مقاسات قضبان التسليح : أنظر الجدول رقم ( 1)

ثالثاً : المتطلبات

  - الأبعاد: لاحظ جدول رقم ( 1 )

  - التفاوتات المسموح بها : أ- المقطع العرضي -4مم + 6مم

ب- الطول -25 مم + 50 مم

ج- الاستقامة 0.5 ٪

رابعاً : مقاومة انضغاط المكعب

- لا تقل عن ( 26 ) نيوتن \ مم2 بعمر 28 يوم

- لا تقل عن ( 17.5) نيوتن \ مم2 بعمر 7 يوم

الأعمدة الخرسانية المسلحة المستعملة للاسيجة

Reinforced Concrete Fence Posts

(م.ق.ع 1678 لسنة 1992 )

المياه المستعملة في الخرسانة

Water Used In Concrete

( م. ق. ع 1703 لسنة 1992 )

أولاً : الفحوص المطلوبة

تكون خواص الماء الصالح للاستخدام في الخرسانة كما مبين في الجدول :

| الفحوص المطلوبة | حدود المواصفة ملغم \ لتر | العدد المطلوب |
| --- | --- | --- |
| الكبريتات SO3-2 | 1000 | لكل مصدر عدا المياه الصالحة للشرب |
| الكاربونات والبيكاربونات | 1000 |  |
| الكلوريدات  | 500 |  |
| الشوائب غير العضوية | مجموع الايونات لا يتجاوز 3000 مغم\ لتر |  |
| الشوائب العضوية | يجري فحص المياه التي لها لون ورائحة ملحوظة |  |

 لإغراض حمايــــة حديد الخرســانة من التآكل تكون حدود الكلوريدات في الخرسانة            محسوبة من وزن السمنت كما في الجدول ادناه :

| النوع | الحد الأعلى لايون الكلوريد الذائب في الماء محسوباً من وزن السمنت |
| --- | --- |
| خرسانة مسبقة الجهد | 0.06 ٪ |
| خرسانة مسلحة معرضة للكلوريدات | 0.15 ٪ |
| خرسانة مسلحة جافة ومحمية من الرطوبة | 1.00 ٪ |
| تراكيب خرسانية مسلحة أخرى | 0.3 ٪ |

الفصل ( 4 )

السيراميك

العنــــوان                                                    المواصــفة

البلاط السيراميكي غير المزجج المقاوم للأحماض     م.ق.ع 1627/1991

البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران

* متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء       م.ق.ع 1704/1/1992

ص≤ 3٪ المجموعة أ

* متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء       م.ق.ع 1704/2/1992

3٪ < ص≤ 6٪ المجموعة أ (2-1)

* متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء       م.ق.ع 1704/3/1992

6٪ < ص≤ 10٪ المجموعة أ (2-2)

البلاط السيراميكي غير المزجج  المقاوم للأحماض

Ceramic Unglazed Acid Resisting Tiles

م.ق.ع 1627 لسنة 1991

أولاً : المظهر

  - يكون البلاط خالياً مــن المواد الضارة وعنـــد كســر البلاطة يجب أن يظهر مقطعها بشكل حبيبات ناعمة كثيفة ومتجانسة ، البلاط يجب أن يكون متيناً وشكله منتظم ، مسطح وخالياً من الشقوق وعيوب التصنيع .

ثانياً : الأبعاد والتفاوتات

2-1- الطول × العرض

أ- 100×100 مم

ب- 150×150 مم

ج- 200×200 مم

د- 100×200 مم

2-2- السمك : يكون السمك( 25 ، 20 ، 12 ، 10  و 8 ) مم

2-3- التفاوتات : التفاوتات في الطول والعرض والسمك لا تتجاوز ±2.5 ٪

البلاط السيراميكي غير المزجج  المقاوم للأحماض

Ceramic Unglazed Acid Resisting Tiles

م.ق.ع 1627 لسنة 1991

ثالثاً : المتطلبات

يطابق البلاط المتطلبات المبينة في الجدول أدناه

| الخاصية | المتطلبات |
| --- | --- |
| 1- التعامد | لا يتجاوز الفراغ بين الحافة الداخلية للمربع والجانب المجاور لها من البلاطة على 1مم لكل 100مم طول من خلال فحصها بزاوية التعامد الفولاذية |
| 2- التقوس للأبعاد ( أ ) (ب) (ج) ( د) | ± 1.5 مم ±2.0 مم ± 2.5 مم ± 1.5 مم×2.5 مم |
| 3- امتصاص الماء | 2 ٪ كحد أقصى |
| 4- مقاومة الانضغاط | 70 نيوتن \مم2 كحد أدنى |
| 5- مقاومة الكسر | 20 نيوتن \مم2 كحد أدنى |
| 6- مقاومة الأحماض | لا يتجاوز الفقدان بالكتلة على 1.5٪ |
| 7- مقاومة التآكل بالحك | - معدل التآكل بالحك 2 مم كحد أقصى - التآكل للبلاطة الواحدة 2.5 مم كحد أقصى |

البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران

متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء ص≤ 3٪ المجموعة أ

Ceramic Floor and Wall Tiles

Specification for Extruded Ceramic Tiles with aWater Absorption E≤ 3% Group A1

م.ق.ع 1704/1 لسنة 1992

أولا  : الأبعاد ونوعية السطح

يطابق بلاط البثق السيراميكي المتطلبات الفيزياوية والكيمياوية الواردة في الجدول لاحقاً

جدول ( 1 ) : التفاوت في الأبعاد ونوعية السطح

| ت | الخاصية | البلاط المغلوق | بلاط الآجر |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | الطول والعرض - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة(جهتان أو أربع جهات)عن المقاس العملي(٪) - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة(جهتان أو أربع جهات)عن معدل المقاس لعشرة عينات فحص (عشرين أو أربعين جهة) (٪) | ±1.25 ±1.25 | ±2 ±1.5 |
| 2 | السمك : انحراف معدل السمك لكل بلاطة عن مقاس السمك العملي (٪) | ±10 | ±10 |
| 3 | استقامة الجوانب  : اكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (٪) | ±0.5 | ±0.6 |
| 4 | التعامد  : اكبر انحراف عن الاستطالة بالنسبة للمقاسات العملية (٪) | ±1.5 | ±1.0 |
| 5 | استواء السطح - تقوس مركز البلاطة :يعبر عنها كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (٪) - تقوس الحافة : يعبر عنها كنسبة مئوية لطول المقاس العملي (٪) ج -الالتواء يعبر عنه كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية(٪) | ±0.5 ±0.5 ±0.8 | ±1.5 ±1.5 ±1.5 |
| 6 | نوعية السطح | تكون 95٪ من البلاطات على الأقل خالية من العيوب الواضحة والمنظورة والتي تؤدي الى تشوه مظهر مساحة كبيرة من البلاطات |  |

 لا يمكن تطبيق هذا الفحص على البلاطات ذات الأشكال المنحنية

 لا يمكن تجنب التغيرات الطفيفة في لون البلاط نتيجة الحـــرق و يطبق هــذا على تغييرات لون ســــطح بلاط البثـق ( المزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئياً ) غيـر المنتظم ، وكذلك على تغييرات لون المسـحة  الكلية للبلاطة والذي يكون تغير اللون فيها صفة مميزة ومرغوبة .

البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران

متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء ص≤ 3٪ المجموعة أ

Ceramic Floor and Wall Tiles

Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption E≤ 3% Group A1

م.ق.ع 1704/1 لسنة 1992

ثانياً : الخواص الفيزياوية

الخواص الفيزياوية لبلاط البثق بنوعيه المغلوق والآجر كما في الجدول ( 2 )

جدول ( 2 ) : الخواص الفيزياوية

| ت | الخاصية | البلاط المغلوق | بلاط الآجر |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | امتصاص الماء( ٪ بالكتلة ) | لا يزيد على 3 كمعدل ولا يزيد على 3.3 كنتيجة فردية | لا يزيد على 3 كمعدل ولا يزيد على 3.3 كنتيجة فردية |
| 2 | معامل الكسر ( نيوتن\مم2 ) | لا يزيد على 20 كمعدل ولا يقل على 18 كنتيجة فردية | لا يزيد على 20 كمعدل ولا يقل عن 18 كنتيجة فردية |
| 3 | صلادة السطح للخدش ( موهو) - بلاطات مزججة - بلاطات غير مزججة | لا تقل عن 5 لا تقل عن 6 | لا تقل عن 5 لا تقل عن 6 |
| 4 | مقاومة التآكل بالحك(البلي) : مقاومة البلاط غيـــر المزجج للتآكل العمــيق ( الحجم المزال بالمم3) | لا يزيد عن 300 | لا يزيد عن 300 |
| 5 | معامل التمدد الحراري الخطي عند ارتفاع درجة حرارة المحيط إلى 100س5 (ك-1 ) | 4×10-6 الى8×10-6 | 5×10-6 الى13×10-6 |

ملاحظة : موهو (Moho) : مقياس الصلادة

البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران

متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء 3٪ < ص≤ 6٪

المجموعة أ(2-1)

Ceramic Floor and Wall Tiles

Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption of  3% <E≤ 6% Group A(II a)

م.ق.ع 1704/2 لسنة 1992

أولا : الأبعاد ونوعية السطح

يطابق بلاط البثق السيراميكي المتطلبات الواردة في الجدول لاحقاً

جدول ( 1 ) : التفاوت في الأبعاد ونوعية السطح

| ت | الخاصية | البلاط المغلوق | بلاط الآجر |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | الطول والعرض - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة(جهتان أو أربع جهات)عن المقاس العملي(٪) - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة(جهتان أو أربع جهات)عن معدل المقاس لعشرة عينات فحص (عشرين أو أربعين جهة) (٪) | ±1.25 ±1.0 | ±2 ±1.5 |
| 2 | السمك : انحراف معدل السمك لكل بلاطة عن مقاس السمك العملي (٪) | ±10 | ±10 |
| 3 | استقامة الجوانب  : اكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (٪) | ±0.5 | ±0.6 |
| 4 | التعامد  : اكبر انحراف عن الاستطالة بالنسبة للمقاسات العملية (٪) | ±1.5 | ±1.0 |
| 5 | استواء السطح - تقوس مركز البلاطة :يعبر عنها كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (٪) - تقوس الحافة : يعبر عنها كنسبة مئوية لطول المقاس العملي (٪) ج-الالتواء يعبر عنه كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية(٪) | ±0.5 ±0.5 ±0.8 | ±1.5 ±1.5 ±1.5 |
| 6 | نوعية السطح | تكون 95٪ من البلاطات على الأقل خالية من العيوب الواضحة والمنظورة والتي تؤدي الى تشوه مظهر مساحة كبيرة من البلاطات |  |

 لا يمكن تطبيق هذا الفحص على البلاطات ذات الأشكال المنحنية

 لايمكن تجنب التغييرات الطفيفة في لون البلاط نتيجة الحرق و يطبق هــذا على تغييرات  لون سطح بلاط البثق(المزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئياً)غير المنتظم والمقصود،   وكذلك على تغييرات لون المساحة الكلية  للبلاطة والذي يكون تغير اللون فيها صفة مميزة   ومرغوبة .

البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران

متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء 3٪ < ص≤ 6٪

المجموعة أ(2-1)

Ceramic Floor and Wall Tiles

Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption of  3% <E≤ 6% Group A(II a)

م.ق.ع 11704/2 لسنة 1992

ثانياً : الخواص الفيزياوية

الخواص الفيزياوية لبلاط البثق بنوعيه المغلوق والآجر كما في الجدول ( 2 )

جدول ( 2 ) : الخواص الفيزياوية

| ت | الخاصية | البلاط المغلوق | بلاط الآجر |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | امتصاص الماء ( ٪ بالكتلة ) | 3<ص≤6 كمعدل و 6.5 حد أعلى كنتيجة فردية | 3<ص≤6 كمعدل و 6.5 حد أعلى كنتيجة فردية |
| 2 | معامل الكسر ( نيوتن\مم2 ) | 20 كمعدل و18 حد أدنى كنتيجة فردية | 20 كمعدل و18 حد أدنى كنتيجة فردية |
| 3 | صلادة السطح للخدش ( موهو) - بلاطات مزججة - بلاطات غير مزججة | 5 حد أدنى 6 حد أدنى | 5 حد أدنى 6 حد أدنى |
| 4 | مقاومة التآكل بالحك(البلي) : مقاومة البلاط غير المزجج للتآكل العميق( الحجم المزال بالمم3) | 393 حد أعلى | 393 حد أعلى |
| 5 | معامل التمدد الحراري الطولي عند ارتفاع درجة حرارة المحيط إلى 100س5 (ك-1 ) | 10×10-6 حد أعلى | 12×10-6 حد أعلى |
| 6 | مقاومة الصدمة الحرارية | لا تظهر عليه أي عيوب أو تغيرات مرئية عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها |  |
| 7 | مقاومة البلاط المزجج للتجزع | لا يحدث به تجزع أي ظهور شقوق شعرية دقيقة |  |
| 8 | مقاومة الانجماد | تقاوم الانجماد |  |

 لا يمكن تطبيق فحص التجزع على البلاطات المطلوب استخدامها للديكور لان بعض الفعاليات الزخرفية تؤدي الى حدوث تجزع

البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران

متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء 3٪ < ص≤ 6٪

المجموعة أ(2-1)

Ceramic Floor and Wall Tiles

Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption of  3% <E≤ 6% Group A(II a)

م.ق.ع 1704/2 لسنة 1992

ثالثاً : الخواص الكيمياوية

كما في الجدول ادناه :

جدول (3) : الخواص الكيمياوية لبلاط المغلوق وبلاط الآجر

| ت | الخاصية | البلاط المغلوق | بلاط الآجر |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | مقاومة التبقع : بلاط مزجج صنف(1الى3) | يكون على الأقل من صنف 2 حيث يمكن إزالة البقع باستخدام المنظفات |  |
| 2 | مقاومة المواد الكيماوية المنزلية ومنظفات أحواض السباحة ما عدا المنظفات الحاوية على حامض الهيدروفلوريك ومركباته - بلاط مزجج صنف أ إلى صنف هـ - بلاط غير مزجج  | يتم إجراء هذا الفحص بعد تحديد صنف البلاط المزجج المقاوم للمواد الكيمياوية المنزلية لاتظهر أي تغييرات على سطح البلاط عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها |  |

 في حالة حدوث تدرج خفيف في لون البلاط لا يعني هذا نتيجة تأثرها بالمواد الكيمياوية

البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران

متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء 6٪ < ص≤ 10٪

المجموعة أ(2-2)

Ceramic Floor and Wall Tiles

Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption of  6% <E≤ 10% Group A(II b)

م.ق.ع 1704/3 لسنة 1992

أولا : الأبعاد ونوعية السطح

يطابق بلاط البثق السيراميكي المتطلبات الواردة في الجدول لاحقاً

جدول ( 1 ) : التفاوت في الأبعاد ونوعية السطح

| ت | الخاصية | البلاط المغلوق | بلاط الآجر |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | الطول والعرض - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة(جهتان أو أربع جهات)عن المقاس العملي(٪) - انحراف معدل المقاس لكل بلاطة(جهتان أو أربع جهات)عن معدل المقاس لعشرة عينات فحص (عشرين أو أربعين جهة) (٪) | ±2 ±1.5 | ±2 ±1.5 |
| 2 | السمك : انحراف معدل السمك لكل بلاطة عن مقاس السمك العملي (٪) | ±10 | ±10 |
| 3 | استقامة الجوانب  : اكبر انحراف عن الاستقامة بالنسبة للمقاسات العملية (٪) | ±1 | ±1 |
| 4 | التعامد  : اكبر انحراف عن الاستطالة بالنسبة للمقاسات العملية (٪) | ±1.5 | ±1.0 |
| 5 | استواء السطح - تقوس مركز البلاطة :يعبر عنها كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية (٪) - تقوس الحافة : يعبر عنها كنسبة مئوية لطول المقاس العملي (٪) ج-الالتواء يعبر عنه كنسبة مئوية للخط القطري المحسوب من المقاسات العملية(٪) | ±0.7 ±0.7 ±1.0 | ±1.5 ±1.5 ±1.5 |
| 6 | نوعية السطح | تكون 95٪ من البلاطات على الأقل خالية من العيوب الواضحة والمنظورة والتي تؤدي الى تشوه مظهر مساحة كبيرة من البلاطات |  |

 لا يمكن تطبيق هذا الفحص على البلاطات ذات الأشكال المنحنية

 لا يمكن تجنب التغيرات الطفيفة في لون البلاط نتيجة الحرق ولا يطبق هــذا على تغييرات   لون سـطح بلاط البثق(المزجج أو غير المزجج أو المزجج جزئياً)غير المنتظم والمقصود،  وكذلك على تغييرات لون المساحة الكلية للبلاط والذي يكون تغير اللون فيها صفة مميزة ومرغوبـــة .

البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران

متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء 6٪ < ص≤ 10٪

المجموعة أ(2-2)

Ceramic Floor and Wall Tiles

Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption of  6% <E≤ 10% Group A(II b)

م.ق.ع 1704/3 لسنة 1992

ثانياً : الخواص الفيزياوية

الخواص الفيزياوية لبلاط البثق بنوعيه المغلوق والآجر كما في الجدول ( 2 )

جدول ( 2 ) : الخواص الفيزياوية

| ت | الخاصية | البلاط المغلوق | بلاط الآجر |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | امتصاص الماء ( ٪ بالكتلة ) | 6<ص≤10 كمعدل و ولا يزيد على 11 كنتيجة فردية | 6<ص≤10 كمعدل و ولا يزيد على 11 كنتيجة فردية |
| 2 | معامل الكسر ( نيوتن\مم2 ) | 17.5 كمعدل ولا يقل عن 15 كنتيجة فردية | 17.5 كمعدل ولا يقل عن 15 كنتيجة فردية |
| 3 | صلادة السطح للخدش ( موه) - بلاطات مزججة - بلاطات غير مزججة | 5 حد أدنى 6 حد أدنى | 5 حد أدنى 6 حد أدنى |
| 4 | مقاومة التآكل بالحك(البلي) : مقاومة البلاط غير المزجج للتآكل العميق( الحجم المزال بالمم3) | 649 حد أعلى | 649 حد أعلى |
| 5 | معامل التمدد الحراري الطولي عند ارتفاع درجة حرارة المحيط إلى 100س5 (ك-1 ) | 10×10-6 حد أقصى | 10×10-6 حد أقصى |
| 6 | مقاومة الصدمة الحرارية | لا تظهر عليه أي عيوب أو تغيرات مرئية عند فحصه بالعين المجردة أو بمساعدة النظارات في حالة استعمالها |  |
| 7 | مقاومة البلاط المزجج للتجزع | لا يحدث به تجزع أي ظهور شقوق شعرية دقيقة |  |
| 8 | التمدد بالرطوبة : بلاط غير مزجج ( مم\ م) | 0.6 حد أقصى | 0.6 حد أقصى |

 لا يمكن تطبيق فحص التجزع على البلاطات المطلوب استخدامها للديكور لان بعض التصاميم الزخرفية تؤدي الى حدوث تجزع

البلاط السيراميكي المستخدم للأرضيات والجدران

متطلبات بلاط البثق ذو قابلية امتصاص للماء 6٪ < ص≤ 10٪

المجموعة أ(2-2)

Ceramic Floor and Wall Tiles

Specification for Extruded Ceramic Tiles with a Water Absorption of

6% <E≤ 10% Group A(II b)

م.ق.ع 1704/3 لسنة 1992

ثالثاً : الخواص الكيمياوية

كما في الجدول ادناه :

جدول (3) : الخواص الكيمياوية للبلاط المغلوق وبلاط الآجر

| ت | الخاصية | البلاط المغلوق |  | بلاط الآجر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | مقاومة التبقع : بلاط مزجج صنف(1الى3) | يكون على الأقل من صنف 2 حيث يمكن إزالة البقع باستخدام المنظفات |  |  |
| 2 | مقاومة المواد الكيمياوية المنزلية ومنظفات أحواض السباحة ما عدا المنظفات الحاوية على حامض الهيدروفلوريك ومركباته - بلاط مزجج صنف أ إلى صنف هـ - بلاط غير مزجج | صنف ب حد أدنى | صنف ب حد أدنى |  |
|  |  | يجتاز الفحص |  |  |

الفصل ( 5 )

المنتجات الطينية

العنــــوان                                                    المواصــفة

الطابوق المصنوع من الطين الآجر                       م. ق. ع 25/1988

الطابوق المصنوع من الطين ( الآجر )

Clay Building Bricks

م.ق.ع 25 لسنة 1988

أولاً : الأصناف

صنف  أ  : يستخدم لأجزاء المنشات والأسس المحملة بالأثقال والمعرضة للتآكل بفعل العوامل                المناخية والجدران الخارجية المعرضة للتآكل .

صنف ب : يستخدم لأجزاء المنشــات المحملة بالأثقال وغيــر المعرضة للتآكل أو في الجدران                الداخلية المحمية من الرطوبة.

صنف ج: يستخدم لأجزاء المنشات التي لا تتعرض للعوامل المناخية وغير المحملة كالقواطع.

ثانياً : المظهر العام

شكل الطابوق منتظم وزواياه قائمة وجوانبه مستقيمة ضمن حدود التفاوتات المسموح بها في حالة وجود تشقق أو تثلم فيجب أن لا تسبب إضعافا لخواص الطابوق وان لا يزيد التثلم على 10٪ من حجم الطابوقة . يكون الطابوق متجانساً جيد الحرق خالي من قطع الحصى والحجر والعقد الجيرية وان لا تقل نسبة الطابوق السليم الخالي من العيوب أعلاه عن 90٪ من الإرسالية .

ثالثاً : أنواع وأبعاد الطابوق

- الطابوق المصمت: خالي من الثقوب والتجاويف بأبعاد(240×115×75) مم

- الطابوق المثقب:لا تزيد نسبة الثقوب فيه على 25٪حجماً وبأبعاد(240×115×75) مم

- الطابوق المجوف:تزيد نسبة الثقوب فيه على 25٪ حجماً وبأبعاد(240×115×75) مم

رابعاً : التفاوتات

الحد الأعلى للتفاوتات

الطول والعرض ± 3٪

السمك            ± 4 ٪

استواء السطح 5 مم

خامساً : تحمل الضغط وامتصاص الماء والتزهر

كما مثبت في الجدول لاحقاً

| الصنف | الحد الأدنى لتحمل الضغط نيوتن\ مم2 |  | الحد الأعلى للامتصاص ٪ |  | التزهر (حد أعلى) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | معدل 10 طابوقات | تحمل طابوقة واحدة | معدل 10 طابوقات | امتصاص طابوقة واحدة |  |
| صنف أ | 18 | 16 | 20٪ | 22٪ | خفيف |
| صنف ب | 13 | 11 | 24٪ | 26٪ | متوسط |
| صنف ج | 9 | 7 | 26٪ | 28٪ | - |

الفصل ( 6 )

الصخور والأحجار

العنــــوان                                                    المواصــفة

الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء                       م. ق. ع 1387/1989

الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء

Natural Building Stone

م. ق. ع 1387 لسنة 1989

أ- الرخام:

حجر بلوري يتكون بصورة أساسية من واحد أو أكثر من معادن الكالسايت ، الدولومايت أو السربنتين وقابلاً للتلميع .

أولاً : الأصناف

- كاربونات الكالسيوم ( معدن الكلسايت )

- كاربونات الكالسيوم والمغنيسيوم ( معدن الدولومايت )

- سيليكات المغنيسيوم ( معدن السربنتين )

د- حجر جيري من مياه الينابيع ( ترافرتين)

ثانياً : المتطلبات الفيزياوية للرخام 

2-1- الامتصاص (٪) بالكتلة : لا يتجاوزعن  0.75 ٪

2-2- الكثافة ( كغم\م3 ) : لا تقل عن      2600 صنف أ

2800 صنف ب

2700 صنف ج

2300 صنف د

2-3- تحمل الضغط( نيوتن\ مم2 ): لا يقل عن 52 للأصناف الأربعة

2-4- معاير الكسر( نيوتن\ مم2 ) : لا يقل عن 7 للأصناف الأربعة

2-5- مقاومـــة التآكل ( مم ) : لا تقل عن 1 للأصناف الأربعة

 يكون الرخام خالياً من العيوب من تشظي أو تصدع أو تشقق أو انفصال في خط الالتحام على جانبي العرق أو الندبة أو أي شائبة تؤثر على صلادة ومتانة ومظهر الحجر .

الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء

Natural Building Stone

م. ق. ع 1387 لسنة 1989

الحجر الرملي :

رمل متصلد تتكون حبيباته بصورة أساسية من الكوارتز أو من الكوارتز و الفلسبار أو من تركيب هش (فتاتي) مع مواد رابطة خلالية مختلفة ، متضمنة السليكا أو اكاسيد الحديد أو الكالسيات أو الطين .

أولاً : الأصناف

- حجر رملي \ نسبة السليكا الحرة لا تقل عن 60٪

- حجر رملي كوارتزي ، نسبة السليكا الحرة لا تقل عن 90٪

ج- كوارتزايت ، نسبة السليكا الحرة لا تقل عن 95٪

ثانياً : المتطلبات الفيزياوية

2-1- الامتصاص (٪) بالكتلة: لا يتجاوزعن  20٪ صنف أ

3٪ صنف ب

1٪ صنف ج

2-2- الكثافة ( كغم \ م3 ) : لا تقل عن 2250 صنف أ

2400 صنف ب

2550 صنف ج

2-3- تحمل الضغط ( نيوتن \ مم2 ) : لا يقل عن 14 صنف أ

70 صنف ب

140 صنف ج

2-4- معاير الكسر( نيوتن\مم2 ) : لا يقل عن 2 صنف أ

7 صنف ب

14 صنف ج

2-5- مقاومة التآكل ( مم ) : لا تقل عن 1 لكافة الأصناف

الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء

Natural Building Stone

م. ق. ع 1387 لسنة 1989

ب- الحجر الجيري :

حجر رسوبي يحتوي بصورة رئيسية على كاربونات الكالسيوم ( معدن الكالسايت ) أو ثنائي كاربونات الكالسيوم والمغنيسيوم ( معدن الدولومايت ) أو خليطها .

أولاً: الأصناف 

- واطئ الكثافة ( 1760 – 2150 كغم \ م3 )

- متوسط الكثافة (2150 – 2500 كغم \ م3 )

ج- عالي الكثافة ( أكثر من 2500 كغم \ م3 )

ثانياً : المتطلبات الفيزياوية 

2-1- الامتصاص (٪)  بالكتلة: لا يتجاوز 12 صنف أ

7.5 صنف ب

3 صنف ج

2-2- الكثافة ( كغم \ م3 ): لا تقل عن 1750 صنف أ

2150 صنف ب

2550 صنف ج

2-3- تحمل الضغط( نيوتن \ مم2 ) : لا يقل عن 12 صنف أ

28 صنف ب

55 صنف ج

2-4- معاير الكسر( نيوتن \ مم2 ) : لا يقل عن 3 صنف أ

3.5 صنف ب

7 صنف ج

2-5- مقاومة التآكل ( مم) : لا يقل عن 1 لكافة الأصناف

 يكون الحجر الجيري ذو صلادة ومتانة جيدة وخالياً من العيوب المرئية أو تجمعات المواد  التي تؤثر على المظهر أو المقاومة .

الحجر الطبيعي لاستخدامات البناء

Natural Building Stone

م. ق. ع 1387 لسنة 1989

ج- الكرانيت :

صخور حبيبية نارية ( بركانية ) يتراوح لونها بين الوردي الى الرصاصي الفاتح أو الغامق وتتكون أساسا من الكوارتز والفلسبار مع واحد أو أكثر من المعادن الغامقة ، ويكون نسيجها متجانساً وقد يكون صخر كرانيتي متحول أو ذو نسيج بورفيري ، تعتبر بعض الصخور النارية الغامقة ضمن هذا النوع مع أنها لا تعتبر من الكرانيت .

أولاً : الأصناف : لا توجد

ثانياً : المتطلبات الفيزياوية 

2-1- الامتصاص (٪) : لا يتجاوز عن  0.4

2-2- الكثافة ( كغم \ م3 ) : لا تقل عن 2500

2-3- تحمل الضغط ( نيوتن \ مم2 ) : لا يقل عن 120

2-4- معاير الكسر ( نيوتن \مم2 ) : لا يقل عن 10

2-5- مقاومة التآكل ( مم ) : لا تقل عن 1

 يكون الكرانيت خالياً من المعادن التي تؤدي إلى ظهور بقع في الأجواء الطبيعية ويكون خالياً  من العيوب والتشققات والعروق وغيرها التي تؤثر سلبياً على كفاءته الإنشائية أو ديمومته.

الفصل ( 7 )

المواد المانعة للرطوبة

العنــــوان                                                    المواصــفة

- اللباد القيري المانع للرطوبة والماء                       م. ق. ع 4/1988

- المعجون القيري المرن لإحكام الفواصل الخرسانية    م. ق. ع 1110/1988

للاستعمال على الحار

- مادة أحكام فواصل التبليــــط الخرساني والإسفلتي    م. ق. ع 1136/1988

للاستعمال على الحار

- المعجون القيري المرن المقاوم لوقـــود الطائرات     م. ق. ع 1172/1988

المستعمل لإحكام الفواصل الخرسـانية للاسـتعمال

على الحار

- المســـتحلب القيري المســـتخدم كطلاء واقي فــي     م. ق. ع 1173/1988

السقوف

- القير المستعمل في التسطيح                               م. ق. ع 1196/1988

- الحشوات الجاهزة لفواصـــل التمدد في خرســانة      م. ق. ع 1280/1988

التبليط والهياكل الإنشائية

- المعجون القيري لإحكام الفواصل الخرسانية في       م. ق. ع 1288/1988

أعمال التبليط والجســـور والإنشاءات الأخرى

للاستعمال على البارد

اللباد القيري المانع للرطوبة والماء

Bitumen Felts For Water Proofing and Damp Proofing

( م. ق. ع 4 لسنة 1988)

أولاً : متطلبات الكتلة والمكونات والأطوال

كما في الجدول ( 1 )

جدول ( 1 ) : كتل ومكونات وأطوال لفات لباد النوع الأول

| صنف اللباد |  | الكتلة الاسمية للفة كغم\10م2 (90سم2)  | الطول الاسمي للفة م | الكتلة الاسمية للنسيج الأمامي غم\م2 | كتل المكونات لوحدة مساحة مستحصلة بالتحليل(غم\م2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | النسيج الأساسي ( حد أدنى) | قير الإشباع والطلاء (حد أدنى) | مواد أكساء (الاسمي) |
| الصنف الأول | أ- 1 أ-2 أ-3 أ-4 | 14 (12.6) 16 (14.4) 18 (16.2) 25 (22.5) | 10 أو20 10 أو20 10 أو20 10 | 220 260 330 470 | 190 220 180 400 | 540 630 770 1190 | 450 450 450 450 |
| الصنف الثاني | ب | 38 34.2 | 10 | 470 | 400 | 1280 | 1350 حبيبات معدنية و 250 رمل |

 أذا كان عرض اللفة القياسية 90 سم

اللباد القيري المانع للرطوبة والماء

Bitumen Felts For Water Proofing and Damp Proofing

( م. ق. ع 4 لسنة 1988)

ثانياً : متطلبات النوعيـــة

كما في الجدول ( 2 )

جدول ( 2 ) : متطلبات النوعية

| ت | الفحص | المتطلبات | رقم الفقرة الخاصة بالفحص |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | قــوة القطع | لا تقل قوة القطع لعينات اللباد باتجاه عمودي على الألياف عن (3.4) كيلو نيوتن\م من عرض العينة أي (85) نيوتن للعينة ولا تقل باتجاه الألياف عن 6 كيلــو نيوتن\ م من عرض العينة أي 15 نيوتن للعينة | 2-6-2 |
| 2 | المرونة | لا يحدث تشقق يزيد طوله على 5 مم | 2-6-3 |
| 3 | مقاومة الحرارة | لا ينصهر القير | 2-6-4 |
| 4 | الفقدان بالتسخين | لا يزيد مقدار الفقدان بالتسخين على 1.5٪ | 2-6-5 |
| 5 | التشــقق | لا يحدث تشقق أو تمزق عند فتح اللفة على سطح مستوى وفي مكان لا تزيد درجة حرارته على 25س5 | - |

ملاحظة : س5  تعني درجة سيليزية

المعجون القيري المرن لإحكام الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار

Asphaltic Sealer For Concrete Joints , Hot Poured , Elastic Type

م. ق. ع 1110 لسنة 1988

أولاً : المجال

يستعمل في أعمال التبليط والجسور والتسطيح بالبلاطات والمنشات المشابهة الأخرى ولا تشمل هذه المواصفة المعجون القيري الخاص بأعمال مدارج المطارات أو تبطين قــنوات الري والبزل .

ثانياً: التصنيف

تشمل هذه المواصفة صنفين من المعجون القيري يختلفان في متطلبات السيولة والارتباط ويتطابقان في بقية المتطلبات وهما : -

صنف (أ) : المستخدم في أعمال الطرق والجسور والأعمال المشابهة الأخرى .

صنف(ب): المستخدم في أعمال التسطيح بالبلاطات .

ثالثاً: متطلبات عامة

المعجون القيري مادة مرنة لها قابلية التصاق جيدة تعمل على إحكام الفواصل الخرسانية عبر دورات عديدة من تعاقب التمدد والتقلص بسبب تغير درجة الحرارة . كما ان المادة يجب أن لا تسيل من الفواصل أو تلتصق بالعجلات ويجب أن تكون قابلة للانصهار بالتسخين لتحويلها الى قوام سائل ملائم لملئ الفواصل .

رابعاً : المتطلبات الفيزيائية

4-1- درجــة الســـكب: يجب أن تكون اقــــل بمقدار(11) س5 على الأقل من درجة حرارة       التسخين الآمن ( درجة حرارة التسخين الآمن هي درجة الحرارة القصوى التي يمكن  ان تسخن إليها المادة بحيث لا تتجاوز حدود السيولة المسموح بها ) .

4-2- الاختراق: لا يتجاوز الاختــراق( 9) مم تحت ظروف ( 25 )س5 ووزن (150) غم

ولفترة (5) ثواني .

4-3- السيولة: لا تتجاوز السيولة(5) مم في درجة (60) س5 بالنسبة للصنف(أ) و لا تتجاوز (5) مم في درجة (70) س5 بالنسبة للصنف ب.

4-4- الارتباط :يفحص المعجون في درجــــة حرارة(-18)س5 بالنســبة للصنف(أ) ودرجــة صفر مئوي بالنسبة للصنف (ب) ولخمسة دورات متعاقبة وتعتبر العينة فاشلة إذا ظهرشــق عمقه أكثر مـــن (6) مم في أي مكان من العينة أو بين العينة والقطع الخرسانية الملتصقة بها ويقاس عمـــق الشــق أو الانفصـــال عموديـاً على جانب المعجون ويعتبر الفحص ناجحاً إذا طابق نموذجان على الأقل مـــن أصـل ثلاثـة نماذج متطلبات الفحص  أذا فشـلت المجموعة الأولى من العينات في مطابقة متطلبات فحص الارتباط  يعاد الفحص على مجموعة جديدة من العينات بدرجة حرارة أعلى بمقدار(11) س5 على الأقل من التي أخذت بها العينات الفاشـلة على أن تكون أقل من درجة حرارة  التسخين الآمن بمقدار (11) س5 على الأقل .

مادة إحكام فواصل التبليــــط الخرساني والإسفلتي للاستعمال على الحار

Joints Sealants , Hot Poured , For Concrete and Asphalt Pavements

(م. ق. ع 1136 لسنة 1988)

| الفحص | المتطلبات |
| --- | --- |
| الاختراق | لا يزيد على (9) مم تحت ظروف (25) س5 ، (150غم) ، ( 5 ) ثواني |
| السيولة | لا تزيد على (3) مم بدرجة حرارة (60) س5 |
| الارتباط | تفحص ثلاث عينات من مادة الإحكام بدرجة حرارة (-18) س5 لثلاثة دورات كاملة وتعتبر فاشلة عند ظهور أي شق أو انفصال أو أية فتحة أخرى يزيد عمقها في أية نقطة على (6مم) في العينة أو مابين العينة والقطع الخرسانية الملتصقة بها أثناء عملية الفحص . يقاس عمق الشق أو الانفصال عمودياً على جانب المادة التي ظهر فيها العيب ويعتبر النموذج مقبولاً أذا كانت نتائج فحص العينات الثلاثة مطابقة لهذا الفحص . |
| المرونة | لا تقل نسبة الرجوعية عن (60٪) عند الفحص بدرجة حرارة (25) س5 |
| التوافق مع الإسفلت | تكون مادة الإحكام جيدة الالتصاق بالخرسانة الإسفلتية ولا تفرز مادة دهنية في السطح الفاصل بينهما ولا يحدث تلين أو تأثيرات أخرى مضرة بالخرسانة الإسفلتية أو مادة الإحكام عند الفحص بدرجة حرارة(60 س5 ) |

المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل لإحكام

الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار

Jet- Fuel - Resistant Concrete, Joint Sealer, Hot Poured, Elastic Type

(م. ق. ع 1172 لسنة 1988)

أولاً : المتطلبات الفيزياوية

كما في الجدول اللاحق

| الفحص | المتطلبات |
| --- | --- |
| الاختراق قبل الغمر(0.1 ملم) | لا يتجاوز اختراق المخروط عند 25 س5 و 15 غم ولمدة 5 ثانية ( 130) |
| الاختراق بعد الغمر(0.1 ملم) | لايتجاوز اختراق المخروط عند 25 س5 و 15 غم ولمدة 5 ثانية ( 155) |
| فرق الاختراق (0.1 ملم) | لا يتجاوز الفرق في الاختراق قبل وبعد الغمر بأكثر من (25) |
| قابلية الذوبان (٪) | لا تتجاوز الزيادة أو النقصان في الوزن عند الغمر في وقود الفحص المطابق للمواصفة الخاصة بـ ( طرق الفحص القياسية لخاصية المطاط – تأثير السوائل ) ± 2٪ ولا تظهر عيوباً ظاهرية على العينة خلال فترة الغمر تؤثر على المادة المستعملة للإحكام |
| السيولة (مم) | لا تتجاوز السيولة 30مم بعد 5 ساعات في 60 س5 |
| الارتباط قبل الغمر (مم) | يفحص المعجون في درجة حرارة -18 س5 ولثلاثة دورات متعاقبة وتعتبر العينة فاشلة أذا ظهر شق أو انفصال أو فتحات أخرى عمقها أكثر من 6 مم في أي مكان من العينة أو بين العينة والقطع الخرسانية الملتصقة بها ويقاس هذا العمق عمودياً على جانب المعجون الذي حدثت فيه هذه العيوب ، يسمح بفشل عينة واحدة من أصل ثلاث |
| الارتباط بعد الغمر (مم) | بعد الغمر في وقود الفحص يجري فحص الارتباط في درجة حرارة - 18 س5 ولثلاثة دورات متعاقبة وتعتبر العينة فاشلة أذا فشل الالتصاق بشكل كامل أو تجاوزت المساحة الخرسانية المكشوفة على وجه أي واحدة من الكتل الخرسانية 1.6 سم2 ، يسمح بفشل عينة واحدة من أصل ثلاث |

المعجون القيري المرن المقاوم لوقود الطائرات المستعمل لإحكام

الفواصل الخرسانية للاستعمال على الحار

Jet- Fuel - Resistant Concrete, Joint Sealer, Hot Poured, Elastic Type

(م. ق. ع 1172 لسنة 1988)

ثانياً : إعادة فحوص الارتباط

أذا فشلت المجموعة الأولى من العينات المحضرة لأي من فحص الارتباط في مطابقة المتطلبات فبالإمكان إعادة فحص الارتباط على مجموعة جديدة من العينات محضرة عند درجة حرارة أعلى على أن تكون دون درجة حرارة التسخين الآمن .

ثالثاً : درجة حرارة التسخين الآمن

هي درجة الحرارة القصوى التي يمكن ان تسخن إليها المادة بحيث لا تتجاوز حدود السيولة المسموح بها على أن تكون على الأقل 11 س5 أعلى من درجة حرارة السكب المثبتة من قبل المنتج .

رابعاً : متطلبات الاوكتان

| الفحص | المتطلبات |
| --- | --- |
| عدد الاوكتان | 100.00 ± 0.1 |
| الكثافة عند 20 س5 ( غم \سم3 ) | 0.69193 ± 0.01510 |
| معامل الانكسار عند 20س5 | 1.39145 ± 0.00015 |
| درجة الانجماد (س5 ) كحد أدنى | - 107.422 |
| التقطير : يقطر 50٪ منه (س5) الزيادة في التقطير من 20٪ الى 80٪ في فرق حراري (س5) حد أقصى | 99.238 ± 0.025 0.02 |

المستحلب القيري المستخدم كطلاء واقي في السقوف

Emulsified Asphalt Used As a Protective Coating For Built Up Roofs

( م. ق. ع 1173 لسنة 1987)

أولاً : المتطلبات الفيزياوية

كما في الجدول اللاحق

الخواص الفيزياوية للمستحلب القيري

| الخواص | النوع الأول |  | النوع الثاني |  | النوع الثالث |  | النوع الرابع |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الحد الأدنى | الحد الأعلى | الحد الأدنى | الحد الأعلى | الحد الأدنى | الحد الأعلى | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
| كتلة اللتر الواحد (غم) | 980 | 1040 | 1100 | 1140 | 980 | 1040 | 980 | 1080 |
| المتبقي بعد التبخير (٪) | 45 | 55 | 40 | 60 | 47 | 53 | 45 | 55 |
| المواد غير المتطايرة المتبقية بعد الحرق(٪) | 5 | 20 | 30 | 50 | - | 8 | 5 | 25 |
| محتوى الماء(٪) | 45 | 55 | 40 | 60 | - | 53 | - | 55 |
| الجفاف \ الساعة | - | 24 | - | 24 | - | 24 | - | 24 |
| الاتقاد فحص التسخين بدرجة (100±3 ) س5 المرونة(صفر±0.5) س5 المقاومة للماء فحص اللهب المباشر | لا يميل إلى الاتقاد أو الاشتعال لا يحدث تبثر أو هبوط أو انزلاق لا يحدث تقشر أو تبثر لا يحدث تقشر أو هبوط استحلاب تتفحم طبقة الطلاء في مكان اللهب |  |  |  |  |  |  |  |

القير المستعمل في التسطيح

Asphalt Used In Roofing

(م.ق.ع 1196 لسنة 1988)

أولاً : المتطلبات الفيزيائية

يكون القير متجانساً وخالياً من الماء ، يطابق كل نوع من الأنواع الأربعة من القير المتطلبات الواردة إزاء كل منها كما في الجدول اللاحق .

المتطلبات الفيزيائية للقير المستعمل في التسطيح

| الفحص | النوع الأول |  | النوع الثاني |  | النوع الثالث |  | النوع الرابع |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الحد الأدنى | الحد الأعلى | الحد الأدنى | الحد الأعلى | الحد الأدنى | الحد الأعلى | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
| نقطة الليونة س5 | 57 | 66 | 70 | 80 | 85 | 96 | 99 | 107 |
| نقطة الوميض س5 | 246 | - | 246 | - | 246 | - | 246 | - |
| النفاذية (الاختراق) في صفرس5 في 25 س5 في 46س5 | 3 18 90 | - 60 180 | 6 18 - | - 40 100 | 6 15 - | - 35 90 | 6 12 - | - 25 75 |
| اللدونة ( قابلية السحب) عند 25 س5 (سم) | 10 | - | 3 | - | 2.5 | - | 1.5 | - |
| الذوبان في ثالث كلوريد الاثيلين٪ | 99 | - | 99 | - | 99 | - | 99 | - |

ثانياً : حدود الانحدار المقترحة كدليل لاستعمال الأنواع الأربعة من القير

2-1- النوع الأول: يمتاز هذا النوع بكونه لاصقاً جيداً وله خواص التئام ذاتي وتتأثر سيولته نسبياً بدرجة حرارة الســـطح ويستعمل في السطوح المائلة التي لا يزيد انحدارها عن 4٪.

2-2- النوع الثاني:تتأثر سيولة هذا النوع بدرجــــة حرارة السطح تأثراً معتدلاً، لذا يستعمل للسطوح المائلة ذات انحدار (4٪-12٪).

2-3- النوع الثالث:لا تتأثر سـيولة هذا النـوع بدرجة حرارة الســـطح نسبياً ، لذا يســتعمل للسطوح المائلة ذات انحدار (8٪-25٪).

2-4- النوع الرابع:لا تتأثر سـيولة هذا النوع بدرجـــة حرارة السطح ، لذا يستعمل للسطوح المائلة في المناطق التي تكون فيها درجات الحرارة عالية نســبياً طول  أيام السنة وبانحدار (16٪-50٪).

الحشوات الجاهزة لفواصل التمدد في خرسانة التبليط والهياكل الإنشائية

( النوع القيري غير القابل للانبثاق المرن)

Preformed Expansion Joint Filler For Concrete Paving and structural Construction (Non Extruding and Resilient Bituminous Types)

( م. ق.ع 1280 لسنة 1988 )

أولاً : التعريف

عبارة عن شريحة من مادة قابلة للكبس ولها قابلية على استرجاع الشكل بعد رفع الضغط عنها ، تستعمل لمليء فواصل التمدد في الطرق الخرسانية والجسور والمنشات الأخرى .

تتألف من شرائح من القصب أو الخيزران أو البردي أو من ألياف أخرى ملائمة ذات طبيعة خلوية مرتبطة مع بعضها بأحكام ومشبعة بالقير أو من شرائح من حبيبات الفلين مرتبطة مع بعضها بشكل محكم برابط قيري ملائم وموضوعة بين طبقتين من اللباد المشبع أو من لباد الصوف الزجاجي .

ثانياً: المتطلبات

2-1- المقاومة عند التداول بالاستعمال : لا يحدث أي تشوه أو كسر في الحشوة عند اللوي   أو الانحناء أثناء النقل والاستعمال .

2-2- الانضغاط : لا يقـــل الثقل اللازم لضغط النموذج إلى (50٪) مــن سمكه الأصلي عن(7) كغم\سم2 ولا يزيد عن(53) كغم\سم2 أذا كان سمك النموذج(13) مم أو أكثر، أذا كان ســمك النموذج الأصــلي اقل مــــن(13) مم فيسـمح بتســـليط ضغط لا يقل  عن(7) كغم\ سم2 ولا يزيد على(87) كغم\ سم2، لا يزيد مقــــدار الفقدان فـــي كتلة النموذج بعد الانتهاء من الفحص عن (3٪).

2-3- الرجوعية: يسترجع النموذج (70٪) من سمكه الأصلي على الأقل بعد (10) دقائق من  رفع الضغط .

2-4- الانبثاق: لا يزيـــد انبثاق النموذج على (6.5) مم عـن سطح الخرسانة عندما يضغط النموذج إلى (50٪) من سمكه الأصلي.

2-5- نســبة القير:لا تقل نســـبة القير فـي الحشـــــوة عـن35٪ مـــن وزنها ويكون موزعاً بشكل متجانس من خلال المقطع المستعرض للمادة .

2-6- نسبة امتصاص الماء: لا تزيد نسبة امتصاص الماء على (15٪) من حجم النموذج    الذي سمكه (13) مم أو أكثر ولا تزيد على (20٪) من حجم النموذج الذي ســـمكه أقل من (13) مم.

2-7- مقاومة العوامل الجوية : تمتاز الحشــوة بالمتانة ومقاومـــة التفتت أو انفصال الألياف عند تعرضها للعوامل الجوية .

ثالثاً : المتطلبات الاسترشادية

3-1- اختراق المادة القيرية: يتراوح اختراق المــــادة القيرية مقاســـاً بأعشــار (الـ ملم) بين (25-100) عند درجة حرارة (25)

3-2- الكثافة : لا تقل كثافة مادة الحشوة الجافة عن (0.304) غم \ سم3

المعجون القيري لإحكام الفواصل الخرسانية في أعمال التبليط والجسور

والإنشاءات الأخرى للاستعمال على البارد

Concrete Joint Sealer, Cold Application Type

( م.ق.ع 1288 لسنة 1989)

أولاً : المتطلبات العامة

  - يتكون المعجون القيري من مكون واحد أو أكثر يتم خلطها قبل الاستعمال بحيث يمكن الحصول على مزيج متجانس بدون تسخين أو بتسخين معتدل لا تزيد درجة حرارته على 28س5 .

  - يكون المعجون القيري بعد الاستخدام مرناً له قابلية التصاق جيدة تعمل على إحكام الفواصل الخرسانية وتحميها من تغلغل الرطوبة عبر دورات عديدة من تعاقب التمدد والتقلص كما يجب أن لا يسيل من المفاصل أو يلتصق بالعجلات أثناء موسم الحر .

  - يكون المعجون القيري قابلاً للسكب عند درجة حرارة 21س5 مباشرة بعد تحضيره ويبقى صالحاً للاستعمال لمدة لا تقل عن ساعة واحدة .

  - يكون المعجون القيري بعد الاستخدام قابلاً للالتصاق بالخرسانة الجافة .

ثانياً : المتطلبات الفيزياوية

2-1- الاختراق: لا يتجاوز اختراق المعجون بعد إنضاجه علــــى23.5 مم عند درجـة حرارة                       25 س5 ووزن (150)غم ولفترة (5) ثواني .

2-2- الســيولة: لا تتجاوز السيولة (5) مم بعد الإنضاج في درجة حرارة 60س5 .

2-3- الارتباط : يتكون فحص الارتباط مـــن خمسة دورات متعاقبة من السحب والانضغاط في درجة حرارة (-18) س5 وتعتبر العينة فاشلة أذا ظهر شــــق أو انفصال عمقـه أكثر مــن(6) مم في أي مكان من العينة، ويقاس عمــــق الشـــــق عمودياً علـى جانب المعجون ، يجتاز المعجون فحص الارتباط إذا طابق نموذجان على الأقل من أصل ثلاثة متطلبات هذا الفحص .

ثالثاً: اخذ النماذج

يتم اختيار عدد من العبوات عشوائياً من كل شحنة على أن لايقل عدد النماذج المأخوذة عن حاصل الجذر التكعيبي للعدد الكلي للعبوات .

الفصل ( 8 )

السمنت الاسبستي

العنــــوان                                                    المواصــفة

- ألواح السمنت الاسبستي المسطحة                       م. ق. ع 83 /1999

- ألواح السمنت الاسبستي المموجة وملحقاتها          م. ق. ع 79 /1999

للتسقيف والتكسية

- أنابيب وصلات الضغط المصنوعة من السمنت       م. ق. ع 143/1990

الاسبستي

ألواح السمنت الاسبستي المسطحة

Asbestos Cement Flat Sheets

( م. ق. ع 83 لسنة 1999)

أولاً : التصنيف

تصنف إلى صنفين حسب الحد الأدنى لمقاومة الانحناء ( لاحظ مقاومة الانحناء )

ثانياً : التفاوت في الأبعاد

2-1- التفاوت في الطول والعرض : 0.4± ولا يتجاوز ( ±5 مم )

2-2- التفاوت في السمك

| السمك ( مم ) | التفاوت ( مم ) |
| --- | --- |
| 3 - 5 | ± 5٪ |
| 6 - 25 | ± 10 ٪ |

ملاحظة : لا يتجاوز الفرق بين أكبر وأقل سمك للوح الواحد على 10٪ من أكبر سمك مقاس لنفس اللوح

ثالثاً : الحافات

3-1- استقامة الحافات : لا يتجاوز التفاوت على 2مم\م من الطول أوالعرض

3-2- تعامد الحافات : لا يتجاوز التفاوت على 3مم\م

رابعاً : مقاومة الانحناء

كما في الجدول اللاحق

| صنف اللوح | مقاومة الانحناء كحد أدنى ( نيوتن\مم2 ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | الحمل باتجاه الألياف الاسبستية | الحمل عمودي على الألياف الاسبستية |
| 1 | 20 | 28 |
| 2 | 13 | 16 |

خامساً : الكثافة

| صنف اللوح | الكثافة كحد أدنى ( كغم\م3 ) |
| --- | --- |
| 1 | 1600 |
| 2 | 1200 |

ألواح السمنت الاسبستي المموجة وملحقاتها للتسقيف والتكسية

Corrugated Sheets and Fittings For Roofing and Cladding

( م. ق. ع 79 لسنة 1999 )

أولاً: التصنيف

1-1- حسب ارتفاع الموجة

| الارتفاع الاسمي للمنتوجات (مم) | الصنف |
| --- | --- |
| 15 – 25 | واطئ التموجات |
| 26 - 45 | متوسط التموجات |
| 46 - 60 | عميق التموجات |
| أكبر من 60 | عميق التموجات جداً |

1-2- حسب سمك اللوح

| وصف السمك | النوع |
| --- | --- |
| سمك ثابت تقريبا خلال عرض المقطع الجانبي (عمودي على تموجات اللوح ) | أ |
| متغير بانتظام بين أعلى التموج وأسفله من جهة وبين جوانب النموذج من جهة اخرى | ب |

ثانياً : الأبعاد

2-1- السمك

| السمك كحد أدنى (مم) للنوعين أ ، ب | الصنف |
| --- | --- |
| 3.0 | واطئ التموجات |
| 5.0 | متوسط وعميق التموجات |
| 6.0 | عميق التموجات جداً |

2-2- التفاوت في الأبعاد

| التفاوت في ارتفاع الموجة (مم) | التفاوت في طول الموجة (مم) | الصنف |
| --- | --- | --- |
| ± 2.0 | ± 1.5 | واطئ التموجات |
| ± 2.0 | ± 2.0 | متوسط التموجات |
| ± 3.0 | ± 3.0 | عميق التموجات |
| ± 3.0 | ± 3.0 | عميق التموجات جداً |

ألواح السمنت الاسبستي المموجة وملحقاتها للتسقيف والتكسية

Corrugated Sheets and Fittings For Roofing and Cladding

( م. ق. ع 79 لسنة 1999 )

ثالثاً : حمل الكسر

| الحد الأدنى لحمل الكسر ( نيوتن لعرض واحد متر) | الصنف |
| --- | --- |
| 1500 | واطئ التموجات |
| 2000 | متوسط التموجات |
| 4250 | عميق التموجات |
| 7400 | عميق التموجات جداً |

رابعاً : الكثافة

لا تقل عن 1400 كغم \ م3

خامساً : نضوح الماء

يسمح بظهور رطوبة قليلة جداً على السطح السفلي للألواح ولا يسمح بتكون قطرات من الماء

ملاحظة : لا تطبق هذه المواصفة على مقاطع الألواح المموجة غير المتماثلة ( غيرالمتناظرة ) و لا تطبق كذلك على الألواح المموجة القصيرة والتي يقل طولها عن 0.6 م .

أنابيب ووصلات الضغط المصنوعة من السمنت الاسبستي

Asbestos –Cement Pressure Pipes and Joints

( م. ق. ع 143 لسنة 1990)

أولاً: التصنيف

1-1- المجموعة الأولى

| ضغط الفحص(ض.ف) كغم\سم2 | الصنف |
| --- | --- |
| 6 | 200 |
| 12 | 400 |
| 18 | 600 |
| 24 | 800 |
| 30 | 1000 |
| 12 – 18 | 1100 |
| 12 – 18 | 1200 |
| 12 – 18 | 1300 |
| 12 – 18 | 1400 |
| 12 - 18 | 1500 |

2-1- المجموعة الثانية

| ضغط الفحص (ض .ف ) |  | الصنف |
| --- | --- | --- |
| كغم \ سم2 | نيوتن \مم2 |  |
| 5 | 0.5 | 5 |
| 10 | 1.0 | 10 |
| 15 | 1.5 | 15 |
| 20 | 2.0 | 20 |
| 25 | 2.5 | 25 |
| 30 | 3.0 | 30 |

أنابيب ووصلات الضغط المصنوعة من السمنت الاسبستي

Asbestos –Cement Pressure Pipes and Joints

( م. ق. ع 143 لسنة 1990)

ثانياً : علاقات الضغوط

| ض .أ ض .ع | ض .أ ض .ف | الأقطار الاسمية (مم) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 2 | 50 - 100 |
| 3.5 | 1.75 | 125 - 200 |
| 3.0 | 1.5 | 250 - 500 |
| 2.5 | 1.5 | 600 - 1000 |
| 2.5 | 1.5 | 1100 - 1500 |

ملاحظة : 1- القيم في الجدول تمثل الحد الأدنى لعلاقات الضغوط

2-    ض . أ = ضغط الانفجار

ض.ف = ضغط فحص

ض.ع  = الضغط العامل

ثالثاً : الأبعاد

3-1- القطر الاسمي : يكون مساوياً إلى القطر الداخلي للأنبوب

3-2- السمك : لا يقل السمك الفعلي عن 8 مم لمختلف الاصناف

3-3- التفاوتات في القطر الخارجي : التفاوتات في القطر الخارجي للنهايات المعدة عند مواقع حلقات الربط لا تتجاوز القيم الواردة في الجدول لاحقاً .

| التفاوتات (مم) | القطر الاسمي (مم) |
| --- | --- |
| ± 0.6 | 50 – 300 |
| ± 0.8 | 350 – 500 |
| ± 1.00 | 600 – 700 |
| ± 1.2 | 800 - 1000 |

3-4- التفاوتات في الأطوال : بحدود + 5 مم ، - 20مم

3-5- التفاوتات في السمك الاسمي

| التفاوتات (مم) | السمك الاسمي (مم) |
| --- | --- |
| ± 0.5 | لحد 10 |
| ± 2.0 | 10 – 20 |
| ± 2.5 | 20 – 30 |
| ± 3.0 | أكثر من 30 |

الفصل ( 9 )

الايبوكســي

العنــــوان                                                    المواصــفة

- الايبوكسي الرابطة للخرسانة                            ASTM C881-2002

الايبوكسي الرابطة للخرسانة

Epoxy-Resin – Base Bonding Systems For Concrete

(ASTM C881-2002 (أمريكية

المتطلبات الفيزياوية :

يبين الجدول (1) أنواع ومتطلبات الايبوكسي المستخدمة لربط الخرسانة

جدول (1) : المتطلبات الفيزياوية للايبوكسي الرابطة للخرسانة

| نوع الايبوكسي |  |  |  |  |  |  | الخاصية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII | VI | V | IV | III | II | I |  |
| -- -- -- | -- -- -- | 2 2 10 | 2 2 10 | 2 2 10 | 2 2 10 | 2 2 10 | (Pa.S) 1- اللزوجة - درجة 1 الحد الأعلى - درجة 2 الحد الأدنى الحد الأعلى |
| -- -- صفر 2 | -- -- صفر 2 | 6 -- -- -- | 6 -- -- -- | 6 -- -- -- | 6 -- -- -- | 6 -- -- -- | 2- القوام (مم) V-I نوع 3 درجة- VII-VIنوع 3 - درجة - السمك(1.6مم)حد أعلى السمك(6.4مم) حد أدنى- |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | حد أدنى(min) 3- زمن التصلب |
| -- 10 | 7 -- | -- 10 | 7 10 | -- 10 | -- 10 | 7 10 | (MPa) 4- قوة الترابط ، حد أدنى عمر 2 يوم (أنضاج رطب ) عمر 14 يوم ( أنضاج رطب ) |
| -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5- الامتصاص (24ساعة) حد أعلى٪ |
| -- 49 | -- 49 | 49 -- | 49 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6- درجة حرارة الانعكاس الحراري (س5) عمر 7 يوم حد أدنى 14 يوم حد أدنى عمر |
| -- | -- | -- | -- | مطابق للفحص | -- | -- | 7- التطابق الحراري |

الايبوكسي الرابطة للخرسانة

Epoxy-Resin – Base Bonding Systems For Concrete

(ASTM C881-2002 (أمريكية

| نوع الايبوكسي |  |  |  |  |  |  | الخاصية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII | VI | V | IV | III | II | I |  |
| -- | -- | 0.005 | 0.005 | -- | 0.005 | 0.005 | 8- معامـــل الانكماش الخطي عنــــد الإنضاج، حد أعلى(٪) |
| -- | -- | -- | -- | مطابقة للفحص | -- | -- | 9- الانكماش الفعلي |
| -- 7 -- 14 -- | 14 -- 40 -- -- | -- -- -- -- 55 | -- -- -- -- 70 | -- - -- -- -- | -- -- -- -- 35 | -- -- -- -- 55 | ) MPa)10- مقاومة الخضوع بالضغط - 24 ساعة - 36 ساعة - 48 ساعة - 72 ساعة - 7 يوم |
| -- -- | -- -- | 1000 -- | 1400 -- | -- 896 | 600 -- | 1000 -- | (MPa) 4- معامل الانضغاط حد أدنى حد أعلى |
| -- | -- | 40 | 50 | -- | 14 | 35 | (MPa) 12- مقاومــــة الشــــد 7 يوم حد أدنى |
| -- | -- | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 13- الاستطالة عن الفشل (٪) حد أدنى |
| -- 7 | 7 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | حد أدنى (MPa)14- مقاومة التلامس 2 يوم 14 يوم |

الفصل ( 10 )

المواد المضافة للخرسانة

العنــــوان                                                    المواصــفة

- مضافات الخرسانة                                         م.ق.ع 1431/1989

مضافات الخرسانة

Concrete Admixtures

م.ق.ع 1431 لسنة 1989))

أولاً : أنواع المضافات

أ- النوع الأول : ويشمل خمسة أصناف من المضافات والتي تستخدم لتحسين واحدة أو أكثر من

خواص خرسانة السمنت البورتلاندي كقابلية التشغيل وسرعة التجمد والتصلد والتحمل .

ب- النوع الثاني : ويشمل المضافات المفقعة للهواء .

ثانياً : المتطلبات

أ- النوع الأول:

1- متطلبات الأداء: كما مبين في الجدول (1)

2- متطلبات التجانس: كما مبين في الجدول (2)

ب- النوع الثاني

1- متطلبات الأداء: كما مبين في الجدول (3)

2- متطلبات التجانس : كما مبين في الجدول (2)

مضافات الخرسانة

Concrete Admixture

(م.ق.ع 1431 لسنة 1989)

 جدول (1-أ) : متطلبات الأداء للنوع الأول من المضافات للخلطة الخرسانية

| صنف المضاف |  |  |  |  | الخاصية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مقلل الماء المبطئ | مقلل الماء المعجل | مقلل الماء الاعتيادي | المبطئ | المعجل |  |
| الزيادة لا تقل عن 0.03 | الزيادة لا تقل عن 0.03 | الزيادة لا تقل عن 0.03 | الانخفاض لا يزيد على 0.02 | الانخفاض لا يزيد على 0.02 | معامل الرص نسبة إلى الخلطة الخرسانية  المرجعية |
| - | - | - | ساعة واحدة على الأقل أطول من الخلطة المرجعية | أكثر من ساعة واحدة | وقت التجمد الابتدائي (0.5 نيوتن\مم2) |
| - | - | - |  | أو يقل بساعة واحدة عن الخلطة الخرسانية المرجعية على الاقل | النهائي(3.5 نيوتن\ مم2) |
| - 90 90 | 125 - 90 | - 90 90 | - 90 95 | 125 - 95 | الحد الأدنى لتحمل الضغط كنسبة مئوية من الخلطة الخرسانية المرجعية - بعمر يوم واحد - بعمر سبعة أيام - بعمر 28 يوماً |

: لتعريف كل من الخلطة الخرسانية(أ) والخلطة الخرسانية(ب) يرجى الرجوع إلى المواصفة الخاصة بطرق الفحص للمضافات (حالياً بشكل مسودة برقم 2735)

:الخلطة الخرسانية المرجعية هــــي الخلطــة المطلوبة التي لا تحوي مادة مضافة ومصنعة  بنفس ظروف الخلطة الحاوية على مضاف .

:لا يقل وقت التجمد الابتدائي(تحت ضغط 0.5 نيوتن\مم2 )عن ساعة واحدة دون الرجوع  إلى الخلطة المرجعية

مضافات الخرسانة

Concrete Admixture

م.ق.ع 1431 لسنة 1989))

جدول (1- ب ): متطلبات الأداء للنوع الأول من المضافات للخلطة الخرسانية ب

| صنف المضاف |  |  |  |  | الخاصية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مقلل الماء المبطئ | مقلل الماء المعجل | مقلل الماء الاعتيادي | المبطئ | المعجل |  |
| الانخفاض لا يزيد على 0.02 | الانخفاض لا يزيد على 0.02 | الانخفاض لا يزيد على 0.02 | -- | -- | معامل الرص نسبة إلى الخلطة الخرسانية المصدرية |
| على الاقل ساعة واحدة اطول من الخلطة المرجعية -- | أكثر من ساعة واحدة على الاقل ساعة واحدة اقل من الخلطة المرجعية | لا يحيد بأكثر من ساعة عن الخلطة المرجعية لا يحيد بأكثر من ساعة عن الخلطة المرجعية | -- -- | -- -- | وقت التجمد الابتدائي (0.5 نيوتن\مم2) لـ (3.5 نيوتن\مم2) |
| -- 110 110 | 125 - 110 | -- 110 110 | -- -- -- | -- -- -- | الحد الأدنى لتحمل الضغط كنسبة مئوية من الخلطة الخرسانية المرجعية - بعمر يوم واحد - بعمر سبعة أيام - بعمر 28 يوماً |

ملاحظة : أخذ بنظر الاعتبار التفاوت الاعتيادي في القوة لفحص المكعبات والزيادة المحدودة لمحتوى الهواء للخلطات الخرسانية المستعملة في الفحص

مضافات الخرسانة

Concrete Admixture

م.ق.ع 1431 لسنة 1989))

جدول(2): متطلبات التجانس لمضافات النوعين الأول والثاني

| المتطلبات | الخاصية |
| --- | --- |
| للمضافات السائلة – لاتحيد عن 30 % ك / ك من القيمة المحددة من قبل المنتج للمضافات الصلبة – لا تحيد عن 5٪ك \ ك من القيمة المحددة من قبل المنتج | محتوى المواد الجافة  |
| لايحيد عن 1٪ ك\ ك من القيمة المحددة من قبل المنتج |  محتوى الرماد |
| لايحيد عن 5٪ من القيمة المحددة من قبل المنتج أو لايحيد عن 0.2 ك\ك أيهما أكبر | محتوى ايون الكلوريد |
| للمضافات السائلة – لاتحيد عن 0.02 من القيمة المحددة من قبل المنتج | الكثافة النسبية |

  : تعني الكتلة

:  بما إن المضافات الحاوية على الكلوريد تعطي نتائج متفاوتة جداً بالنسبة لمحتوى الرماد  فأن هذا الفحص والخاصية ممكن استبعادهما للمضافات الحاوية على أكثر من 1٪ك\ ك  من أيون الكلوريد

مضافات الخرسانة

Concrete Admixture

م.ق.ع 1431 لسنة 1989))

جدول(3): متطلبات الأداء للنوع الثاني

| المتطلبات | الخاصية |
| --- | --- |
| يتراوح محتوى الهـــواء لثلاث خلطات خرســـانية متشــابهة ومتعاقبة من 4.0 -6.0٪ يجري الفحص من قبل فاحص واحد وبمجموعة واحدة من الأجهزة | محتوى الهواء |
| يكون معدل زمن أكمال الخلط للوصول إلى مقاومة اختراق قدرها 0.5 نيوتن\م2 و 3.5 نيوتن\م2 ولخلطتين من خلطات الفحص الخرسانية ضمن ساعة واحدة من زمن وجبتي الخلطتين المرجعتين | وقت التجمد |
| أ- يكون التفاوت في معدل الكثافة المشبعة للمكعبات الستة والمواشير الأربعة المأخوذة مــن خلطتي خرسانة الفحص عند الفحص بعمر 3 أيام لا يتجاوز 20 كغم \م3 عن بعضهما ب- يكون معدل الكثافة المشبعة للمكعبات الستة من خلطتي خرسانة الفحص بعمر 28 يوماً على الأقل 50كغم\م3 أقل من تلك المكعبات الستة المأخوذة من خلطتي الخرسانة المرجعتين | الكثافة المشبعة |
| لا يقل معدل تحمل ضغط ستة مكعبات مأخوذة من خلطتي خرسانة الفحص عن 70٪ من تحمل المكعبات الستة المأخوذة من خلطتي الخرسانة المرجعتين عند فحصها بعمر 28 يوماً | تحمل الضغط |
| لا يزيد تغير الطول النسبي لثلاثة مواشير على الأقل من أصل أربعة مأخوذة من خلطة خرسانة الفحص على 0.05 ٪ بعد 50 دورة من الانجماد والانصهار | مقاومة الانجماد والانصهار |

الفصل ( 11 )

الطلاء والوارنيش

العنــــوان                                                    المواصــفة

- المعجون المستعمل لتثبيت زجاج النوافذ                  م.ق.ع 477/1987

- طلاء أساس أوكسيد الحديد الأحمر-زيت بذر الكتان    م.ق.ع 871/1990

- طلاء أساس أوكسيد الحديد – أصفر الزنك               م.ق.ع 877/1988

- طلاء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية         م.ق.ع 960/2000

- طلاء مستحلب راتنجات صناعية                           م.ق.ع 985/1994

- طلاء الألمنيوم المحبب للسطوح المعدنية                 م.ق.ع 1047/1984

- طلاء أوكسيد الحديد الأحمر-أساس الكيدي               م.ق.ع 1056/1984

- طلاء الكيدي مطفأ اللمعة للاستعمال الداخلي             م.ق.ع 1057/1984

- طلاء تخطيط الطرق الأبيض والأصفر                     م.ق.ع 1101/1986

- الطلاء القيري الأسود للاستعمال على البارد             م.ق.ع 1257/1988

- طلاء الكيدي شبه اللماع                                      م.ق.ع 1506/1989

- مواد تخطيط الطرق المستخدمة بالحرارة                  م.ق.ع 1744/1992

(ثرموبلاستك)

المعجون المستعمل لتثبيت زجاج النوافذ

Putty For Use On Window Glass

م.ق.ع 477 لسنة 1987

اولاً : المجال

تحدد هذه المواصفة متطلبات معجون تثبيت الزجاج على النوافذ الخشبية والمعدنية وفي           إملاء الشقوق والثقوب .

ثانياً : المتطلبات الأساسية

كما في الجدول الآتي

| حدود المواصفة | المتطلبات | ت |
| --- | --- | --- |
| تكون المادة بشكل عجينة متجانسة خالية من المواد الخشنة ولا تحتوي على شوائب مرئية | المظهر العام | 1 |
| يتكون المعجون من خليط متجانس من ممدات زيوت أو راتنجات ملائمة وبنسب كافية لتكوين عجينة تطابق متطلبات هذه المواصفة وتكون المواد الصلبة المستعملة خالية من الشوائب التي يزيد حجمها الحبيبي على 300 مايكرون | التركيب | 2 |
| يكون المعجون بعد دعكه ذو مرونة جيدة عند الاستعمال وله خاصية عدم الالتصاق باليد مما يسهل استعماله تحت السكين بدون تكسر أو تشقق أو تجعد ويعطي أعلى درجة من الالتصاق على السطح المستعمل عليه | خواص الاستعمال | 3 |
| النفاذية لفترة (5) ثواني لا تقل عن 2مم ولا تزيد على 12مم | درجة التصلب | 4 |
| لا تظهر المادة تقشراً أو تكسراً أكثر من المبين على لوح رقم (1) نموذج (5) لا تظهر المادة تكسراً عميقاً أكثر من المبين على لوح رقم (2) نموذج رقم (5) | لتكسر والتقشر تكسر وتقشر السطح التكسر العميق للندب | 5 5-1 5-2 |
| لا تظهر المادة تجعداً أكثر مـــن المبين على لوح رقــم (3) نموذج رقم (5) |  التجعد | 6 |
| لا تظهر المادة فقداناً للتلاصق أكثر من المبين على لوح رقم (4) نموذج رقم (5) | فقدان التلاصق | 7 |

المعجون المستعمل لتثبيت زجاج النوافذ

Putty For Use On Window Glass

م.ق.ع 477 لسنة 1989

| حدود المواصفة | المتطلبات | ت |
| --- | --- | --- |
| لا تظهر المادة نضوجاً للزيت أكثر من المبين على لوح رقم (5) نموذج رقم (5) |  نضوح الزيت | 8 |
| لا يحدث للمادة ترهلاً أو سيلاناً |  ثبات الشكل | 9 |
| لا يتصلب أو يتكتل المعجون عند خزنه في أوعيته الأصلية غير المفتوحة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في ظروف حرارة المحيط الاعتيادية | خصائص الحفظ وثبات الخزن | 10 |
| تعبأ المادة في عبوات مناسبة أو حسب الاتفاق بين الأطراف المعنية | التعبئة | 11 |

يتم فحص الفقرات( 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ) عند درجة حرارة 60س5 ولمدة 144 ± 4 ساعة

ثالثاً : المتطلبات الاختيارية

اللون : تستعمل أقل كمية من الخضاب وذلك بما يلائم المادة ويعطيها اللون المناسب أو حسب الاتفاق بين الإطراف المعنية .

طلاء أساس أوكسيد الحديد الأحمر – زيت بذر الكتان

Redoxide – Linseed oil Priming Paint

( م.ق.ع 871 لسنة 1990)

أولاً : المجال

ويشمل طلاء اوكسيد الحديد الأحمر – زيت بذر الكتان المستعمل كطلاء أساس للمعادن الحديدية التي لا تتعرض لظروف جوية قاسية .

ثانياً : المتطلبات

كما في الجدول الأتي :

| حدود المواصفة | المتطلبات | ت |
| --- | --- | --- |
| يكون الطلاء خالياً من القشور ، الكتل أو أي تثخن غير طبيعي ولا يظهر ترسباً للخضاب أو تصلباً وان ظهر ذلك فيمكن مزجه إلى حالة متجانسة بسهولة ، وان يحتفظ الطلاء بالخواص لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تأريخ الإنتاج | حالة الطلاء في العلبة | 1 |
| تكون رائحة الطلاء في أي زمن من الجفاف مقبولة | الرائحة | 2 |
| لا يقل زمـــن الانسياب لسريان 50 مل مـــن الطلاء عن 30 ثانية باستعمال كأس فورد رقم 4 | زمن الانسياب ( اللزوجة) | 3 |
| يكون مظهر طبقة الطلاء الرقيقة الجافة خالياً من عيوب السطح كالتجعد والتحبب | مظهر الطبقة الجافة | 4 |
| لا يقل عن 6 ساعات لا يزيد على 24 ساعة | زمن الجفاف 1- جفاف سطح 2- جفاف نهائي | 5 |
| لا تزيد عن 50 مايكرون | نعومة الطحن | 6 |
| يكون الطلاء قابلاً للانحناء على قضيب قطره 6 مم دون حدوث تشقق أو تكسر | قابلية الانحناء | 7 |
| لا تقل عن 35 س5 عند قياسها بجهاز آبل المغلق | درجة الوميض | 8 |
| يعبأ الطلاء في أوعية معدنية مناسبة لا تتأثر بمكونات الطلاء ولا تؤثر فيه وتكون نظيفة محكمة الغلق وتملاء بحوالي 95٪ من حجمها بالطلاء | التعبئة | 9 |

75٪ كحد أدنى) Fe2O3 يتكون الطلاء من خضاب أوكسيد الحديد الأحمر( محتوى 

بصورة أساسية وزيت بذر الكتان وممدات ومواد مساعدة لمذيبات بنسب وزنية معينة .

طلاء أساس أوكسيد الحديد – أصفر الزنك

Priming Coat Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed

( م.ق.ع 877 لسنة 1988)

اولاً : المجال

القابل للمزج والمناسب للاستعمال    ويشمل طلاء أساس أوكسيد الحديد– أصفر الزنك               لوقاية الهياكل الفولاذية من الصدأ

ثانياً : المتطلبات النوعية :

كما في الجدول الأتي :

جدول ( 1 )

| حدود المواصفات | المتطلبات | ت |
| --- | --- | --- |
| يكون اللون أصفر شبيهاً بصفات مزيج من أوكسيد الحديد الأصفر الليموني واصفر الزنك | اللون | 1 |
| لا يظهر الطلاء أي ترسب زائد ويكون قابلاً للمزج بسهولة الى حالة ناعمة متجانسة وخالياً من مجاميع خشنة ، دقائق عالقة ، قشور أو مواد غريبة | حالة الطلاء في العلبة | 2 |
| يبقى الطلاء ثابتاً ومتجانساً لمدة 48 ساعة عند تخفيفه بمذيب مناسب بنسبة خمسة حجوم من الطلاء الى حجم واحد من المذيب | ثبات التخفيف | 3 |
| يكون الطلاء قابلاً للطلي بالفرشاة بسهولة مكوناً سطحاً مستوياً ومتجانساً ولا يظهر سيلاناً أو ارتخاء | قابلية التفريش | 4 |
| يكون الطلاء قابلاً للرش بعد تخفيفه بمذيب مناسب مكوناً سطحاً مستوياً خالياً من التحبب ( مظهر قشرة البرتقال ) أو السيلان | قابلية الرش | 5 |
| تكون طبقة الطلاء الجافة ناعمة ومنظمة وخالية من عيوب السطح | المظهر | 6 |
| لا تظهر طبقة الطلاء أي تشقق أو انفصال عن السطح عند ثنيها على قضيب قطره 6 مم | المرونة والالتصاق | 7 |

طلاء أساس أوكسيد الحديد – أصفر الزنك

Priming Coat Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed

( م.ق.ع 877 لسنة 1988)

| حدود المواصفة | المتطلبات | ت |
| --- | --- | --- |
| لا تظهر طبقة الطلاء عند غمرها في الماء لمدة 18 ساعة أي تجعد أو انتفاخ بعد رفعها من الماء مباشرة وعند فحصها بعد ساعتين لا تظهر ألا قليلاً من العتمة ( فقدان اللمعة ) أو الليونة لا تظهر طبقة الطلاء أي تجعد أو تبثر عند غمرها في مذيبات هيدروكاربونية لمدة 4 ساعات ولا تتأثر طبقة الطلاء المغمورة بعد تجفيفها في الهواء لمدة 24 ساعة عند مقارنة الصلابة والالتصاق والمظهر العام لنموذج فحص غير مغمور | مقاومة الغمر(صنف 2) مقاومة الماء البارد مقاومة المذيبات الهيدروكاربونية | 8 8-1 8-2 |
| لا يظهر الطلاء أي تقشر خلال 48 ساعة عند تركه في علبة مغلقة ومملؤة إلى ثلاثة أرباعها | قابلية التقشر | 9 |
| يحتفظ الطلاء بخواصه الأصلية أذا ما ترك في أوعيته المحكمة الغلق عند درجات الحرارة الاعتيادية لمدة لا تقل 6 أشهر من تأريخ الإنتاج | قابلية الخزن | 10 |

يكون الطلاء حسب الأصناف الآتية 

صنف( 1) : طلاء أوكســيد الحديد- أصــفر الزنك( راتنج الكيدي– زيت بذر الكتان الخام                    50\50 وزناً ).

صنف( 2) : طلاء أوكسيد الحديد- أصفر الزنك ( راتنج الكيدي)

طلاء أساس أوكسيد الحديد – أصفر الزنك

Priming Coat Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed

( م.ق.ع 877 لسنة 1988)

ثالثاً  : المتطلبات الكيميائية والفيزيائية : كما في جدول ( 2 )

جدول ( 2 ) : المتطلبات الكيميائية والفيزيائية

| حدود المواصفات |  | المتطلبات | ت |
| --- | --- | --- | --- |
| ) صنف (2 |  صنف (1) |  |  |
| 40 – 45 24 ٪ 37 ٪ 25 ٪ 14 ٪ 90 ٪ | 53 – 61 39 ٪ 18 ٪ 29 ٪ 14 ٪ 90 ٪ | الخضاب(٪ وزناً من الطلاء) ويتكون من : 1- أصفر الزنك (حد أدنى ) ( حد أدنى)Fe2O32- أوكسيد الحديد 3- ممدات سليكية ( حد أعلى ) 4- أوكسيد الزنك (حد أدنى ) 5- مجموع النسب من أصفر الزنك وأوكسيد الزنك وأوكسيد الحديــد وممدات ســـليكية(حد أدنى) | 1 |
| يحتوي الحامل على زيت بذر الكتان المحور متوسط الطول مع المخففات والمجففات الضرورية 40 | يحتوي الحامل على كميات متساوية بالوزن لراتنج الكيدي طويل الزيت (محسوبة كمواد صلبة غير طيارة) وزيت بذر الكتان الخام سوية مع المخففات والمجففات الضرورية 55 |  الحامل المــواد الصلبة مـــن الحامل ، ٪ وزناً مــن الحامل (حد أدنى ) | 2 2-1 |
| 1 | 1 | ماء غير متحد ،٪ وزناً من الطلاء ( حد أقصى) | 3 |
| 1 | 1 | دقائق خشنة وقشور،٪ للمتخلف على غربيل 44 مايكرون بالنسبة إلى الخضاب( حد أقصى ) | 4 |
| 4 – 8.5 | 5.5 – 10 | القوام ، بويز | 5 |

: يستعمل للجسور والهياكل الفولاذية الخشنة في المعامل قبل التركيب أو في موقع العمل  

عندما يتطلب مقاومة جيدة لتأثيرات التآكل.

كعربات  : يستعمل على سطوح فولاذية ناعمة ونظيفة للأدوات المصنوعة في المعامل

السكك الحديدية والسيارات كما يستعمل كطلاء عام للصيانة .

طلاء أساس أوكسيد الحديد – أصفر الزنك

Priming Coat Zinc – Yellow Iron Oxide Ready Mixed

( م.ق.ع 877 لسنة 1988)

| حدود المواصفات |  | المتطلبات | ت |
| --- | --- | --- | --- |
|  ) صنف (2 |  صنف (1) |  |  |
| 1.25 | 1.5 | وزن لكل لتر ، كغم ( حد أدنى ) | 6 |
| 0.5 – 2 16 | 1 – 4 24 | زمن الجفاف ، ساعة أ- باللمس ب- نهائي ( حد أقصى ) | 7 |
| 40 | 60 | لمعان مرآوي 60 5 ( حد أقصى ) | 8 |
| 40 | 40 | نعومة الطحن ، مايكرون ( حد أدنى ) | 9 |
| 30 | 30 | نقطة الوميض( بنسكي) ، س5( حد أدنى ) | 10 |

**** : يكون الحامل للصنفين خالياً من المواد القلفونية ومشتقاتها ويمكن أن يحتوي على              عوامل أضافية مثل مواد ضد التأكسد ومواد مساعدة للترطيب .

طلاء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية

Enamel , Alkyd, Gloss Air Drying for Exterior and Interior Surfaces

( م.ق.ع 960 لسنة 2000)

أولا ً : المجال

وتشمل الطلاء الالكيدي اللماع المناسب للاستعمال على السطوح الخشبية والمعدنية في              الداخل والخارج المطلية بطلاء أساس مناسب .

ثانياً : المتطلبات

كما في الجدول الاتي :

| حدود المواصفات | المتطلبات | ت |
| --- | --- | --- |
| خالياً من القشور والكتل وأي تثخن غير طبيعي ولا يظهر ترسباً للخضاب أو تصلباً ويمكن مزجه بسهولة إلى حالة ناعمة متجانسة | حالة الطلاء في العلبة | 1 |
| يعطي قواماً متجانساً سهل الاستعمال بالفرشاة أو الرشاش بعد تخفيفه بمخفف مناسب | القوام | 2 |
| (4.5 -10) بويز عند درجة 25س5 باستعمال جهاز الروتوثز أو ما يعادلها | اللزوجة | 3 |
| لا تقل نسبة تباين الطبقة الجافة للطلاء عن 0.90 للأبيض و 0.95 للملون | العتامة عند الجفاف | 4 |
| لا تزيد عن 0.06 ٪ ( بالكتلة ) للطلاء | محتوى الرصاص | 5 |
| تقاوم طبقة الطلاء ثقل اختبار خدش بمقدار 1 كغم | مقاومة الخدش | 6 |
| لا يتغير لون طبقة الطلاء الرقيقة الجافة عند تعريضها لأشعة الشمس المباشرة لمدة 7 أيام كما لا يتغير لونها عن لون طبقة الطلاء الرقيقة الجافة للعينة المتفق عليها | الثبات للضوء | 7 |
| لا يزيد على 0.5٪ ( بالكتلة ) للطلاء | محتوى الماء | 8 |
| لا تقل عن 25س5 بجهاز آبل المغلق | درجة الوميض | 9 |
| لا تزيد على 25 مايكرون | النعومة | 10 |
| مقبولة في أي فترة من فترات الجفاف | الرائحة | 11 |
| قابلاً للتفريش بسهولة بواسطة فرشاة ناعمة ويجف إلى طبقة ناعمة ولماعة متجانسة خالية من السيلان وعيوب السطح الأخرى | خاصية التفريش | 12 |

طلاء الكيدي لماع للسطوح الداخلية والخارجية

Enamel , Alkyd, Gloss Air Drying for Exterior and Interior Surfaces

( م.ق.ع 960 لسنة 2000)

| حدود المواصفات | المتطلبات | ت |
| --- | --- | --- |
| قابلاً للرش بسهولة بعد تخفيفه بمخفف مناسب وتكون طبقة الطلاء الرقيقة الجافة خالية من التسيل والتترب والتجرش وطوفان اللون على السطح ومظهر قشرة البرتقال | خاصية الرش | 13 |
| ( 1 – 5 ) ساعة حد أقصى لا يزيد على 18 ساعة | زمن الجفاف جفاف سطح جفاف صلد | 14 14-1 14-2 |
| يكون مظهر طبقة الطلاء الجافة لماعاً ، خالياً من التسيل والتحبب والتجعد والتشقق والنقر أو أي عيوب أخرى ولا يقل مظهرها بأي حال عن طبقة طلاء لعينة متفق عليها | المظهر | 15 |
| يكون اللون بعد 48 ساعة من عملية الطلاء مطابقاً للون المطلوب أو لون طبقة الطلاء الرقيقة للعينة المتفق عليها | اللون | 16 |
| لا تقل عن 80 وحدة بعد 7 أيام من طلائها | اللمعة(بزاوية60 5) | 17 |
| قابلاً للطلي مرة ثانية بعد 24 ساعة على طلاء الطبقة الرقيقة الأولى دون حدوث تشوه للطبقة الأولى | إعادة الطلي | 18 |
| تكون طبقة الطلاء قابلة للانثناء على قضيب قطره 3مم دون حدوث تشقق أو تكسر وجيدة الالتصاق على السطح | المرونة والالتصاق | 19 |
| - يظهر الطلاء مقاومة جيدة من حيث الاحتفاظ باللون والمظهر العام وتأثر لون الماء - لا تقل اللمعة للطبقة الرقيقة عن 90٪بزاوية 60 5 عن صفيحة المقارنة ج- لا تظهر طبقة الطلاء تجعداً أو تبثراً | مقاومة الماء المقطر | 20 |
| يحتفظ الطلاء بخواصه الأصلية لمدة لا تقل عن سنة واحدة من تأريخ الصنع | خواص الخزن | 21 |
| يعبأ الطلاء في أوعية معدنية قياسية لا تتأثر بمحتويات الوعاء ولا تؤثر فيه وتكون نظيفة وسليمة ومحكمة الغلق وتملأ حوالي 95٪ من حجمها بالطلاء | التعبئة | 22 |

طلاء مستحلب راتنجات صناعية

Synthetic Resin Emulsion

(م.ق.ع 985 لسنة 1994)

أولاً : المجال

وتشمل طلاء مستحلب راتنجات صناعية المستعمل على السطوح الداخلية والخارجية للأبنية

ثانياً : المتطلبات

كما في الجدول ادناه :

| حدود المواصفات |  | المتطلبات | ت |
| --- | --- | --- | --- |
| صنف (2) | صنف (1) |  |  |
| يكون الطلاء متجانساً خالياً من الكتل الصلبة والقشور والروائح المهيجة أو الكريهة |  | حالة الطلاء في العلبة | 1 |
| يكون الطلاء قابلاً للاستعمال بالفرشاة بسهولة عند طلي صفيحة مقصدرة للمرة الثانية بعد 24 ساعة على بدء الطلية الأولى |  | سهولة الاستعمال | 2 |
| يكون الطلاء خالياً من الكتل ، القشور ، الترسب أو أي تلف ظاهر ويكون قابلاً للتخفيف والطلاء |  | الثبات للحرارة | 3 |
| - | خلال ساعتين | زمن الجفاف | 4 |
| ناعمة ومعتمة أو لها لمعة قشر البيض وتكون خالية من الصفات الأخرى غير المرغوبة |  | مظهر طبقة الطلاء | 5 |
| 0.93 حد أدنى | 0.9 حد أدنى | نسبة التباين ( للأبيض والألوان الضعيفة) | 6 |
| - | عدم ظهور تغيرات غير طبيعية كالتجعد والتبثر عند الغمر في الماء لمدة 96 ساعة | خاصية مقاومة الماء | 7 |
| يتحمل 300 دورة فرشاة | يتحمل 500 دورة فرشاة | قابلية الغسل | 8 |
| يكون اللون وفقاً لبطاقة ألوان المنتج أو حسب الاتفاق بين الإطراف المعنية . لا يحدث تغير فــي طبقة الطلاء أو أي صـــفات غير مرغوبة كالتبثر،التكسر،التقشر،التلين أو الثقوب ( رأس الدبوس ) خلال |  | المتطلبات الاسترشادية اللون مقاومة القلويات | 9 9-1 9-2 |
| 18 ساعة | 48 ساعة |  |  |
| يعبأ الطلاء في أوعية معدنية لا تتأثر بمكونات الطلاء ولا تؤثر فيه وتملأ الى 95٪ من حجمها بالطلاء |  | التعبئة | 10 |

: يصنف الطلاء إلى صنفين 

أولهما صنف(1) للاستعمال الخارجي وثانيهما صنف (2) للاستعمال الداخلي

- طلاء الألمنيوم المحبب للسطوح المعدنية

Paints and Varnishes Hammer Finish

(م.ق.ع 1047 لسنة 1984)

أولا : المجال

يشمل طلاء الألمنيوم المحبب اللماع المستعمل لطلي السطوح المعدنية والمطلية سابقاً                   بطلاء أساس مناسب

ثانياً : المتطلبات

كما في الجدول ادناه :

| حدود المواصفات | المتطلبات | ت |
| --- | --- | --- |
| يكون خالياً من القشور ، الكتل أو أي تثخن غير طبيعي ولا يظهر أي ترسب لمعجون الألمنيوم أو تصلباً حيث يمكن مزجه بسهولة الى حالة ناعمة متجانسة | حالة الطلاء في العلبة | 1 |
| مقبولة | الرائحة | 2 |
| يكون مظهر الطبقة الجافة لماعاً ومحبباً ( مظهر ضربة المطرقة ) | المظهر | 3 |
| حسب الاتفاق بين الإطراف المعنية | اللون | 4 |
| 30 دقيقة ( حد أقصى ) ساعة واحدة ( حد أقصى ) | مدة الجفاف أ- جفاف سطح ب- جفاف صلد | 5 |
| عند التخفيف يبقى الطلاء متجانساً ولا يظهر أي تخثر أو ترسب أو انفصال | ثبات التخفيف | 6 |
| 95 – 110 ثانية عند درجة 25س5 | اللزوجة | 7 |
| لا تقل عن 30 س5 | درجة الوميض | 8 |
| تكون قدرة التغطية للطلاء جيدة ، أو لا تقل قوة الإخفاء الرطبة للطلاء عن 90٪ من النموذج المتفق عليه بين الإطراف المعنية | قدرة التغطية (قوة الإخفاء) | 9 |
| قابلاً للانحناء على قضيب قطره 6 مم دون حدوث تشقق أو تكسر | قابلية الانحناء | 10 |
| تكون طبقة الطلاء الرقيقة الجافة خالية من عيوب السطح كالتجمد والتبثر والنقر | عيوب السطح | 11 |

تظهر ضربة المطرقة

طلاء أوكسيد الحديد الأحمر – أساس الكيدي

Red Oxide Primer-Alkyd Resin

(م.ق.ع 1056 لسنة 1984)

أولا : المجال

يشمل طلاء أوكسيد الحديد الأحمر – أساس الكيدي المستعمل كطلاء أولي للمعادن الحديدية التي لا تتعرض لظروف جوية قاسية

ثانياً : المتطلبات

كما في الجدول ادناه :

| حدود المواصفات | المتطلبات | ت |
| --- | --- | --- |
| يكون خالياً من القشور ، الكتل أو أي تثخن غير طبيعي ولا يظهر أي ترسباً للخضاب أو تصلباً وان ظهر ذلك فيمكن مزجه بسهولة إلى حالة ناعمة متجانسة | حالة الطلاء في العلبة | 1 |
| مقبولة في أي وقت من الجفاف | الرائحة | 2 |
| يكون الطلاء قابلاً للاستعمال بالفرشاة ، وفي حالة طلائه بالرش فيجب أن يكون قابلاً للرش بسهولة بعد تخفيفه بمذيب مناسب | خواص الطلاء والرش | 3 |
| خالياً من عيوب السطح كالتحبب والتجعد ولا يقل مظهرها من مظهر طبقة الطلاء الرقيقة المحضرة في الوقت والأسلوب نفسه من النموذج المتفق عليه | مظهر الطبقة الجافة | 4 |
| ناعمة الملمس ولها مظهراً غير لماعاً أو شبه لماع وان تكون جيدة الالتصاق على السطح خالية من عيوب التحبب والتجعد والسيلان ويمكن طلائها بعد فترة 24 ساعة بطلاء مناسب كامل اللمعة بحيث لا يسبب رفعها أو نضح لونها | الطبقة الرقيقة | 5 |
| ساعتان ( حد أقصى ) 24 ساعة ( حد أقصى ) | وقت الجفاف أ- جفاف سطح ب- جفاف صلد | 6 |
| لا تزيد على 50 مايكرون | نعومة الطحن | 7 |
| يكون الطلاء قابلاً للانحناء على قضيب قطره 6 مم دون حدوث تشقق أو تكسر | قابلية الانحناء | 8 |
| لا يتأثر الطلاء عند غمره بالماء لفترة 18 ساعة ولا يظهر ابيضاضاً لطبقة الطلاء | مقاومة الماء البارد | 9 |

طلاء أوكسيد الحديد الأحمر – أساس الكيدي

Red Oxide Primer-Alkyd Resin

(م.ق.ع 1056 لسنة 1984)

| حدود المواصفات | المتطلبات | ت |
| --- | --- | --- |
| 3.5 – 5 بويز عند درجة 25س5 باستعمال جهاز الروتوثز | اللزوجة | 10 |
| لا تقل عن 35س5 عند قياسها بجهاز آبل المغلق | درجة الوميض | 11 |
| 40 – 45٪ وزناً | المواد الطيارة | 12 |
| لا تقل عن 25٪ | خضاب أوكسيد الحديد الأحمر | 13 |
| تكون قوة الإخفاء للطلاء جيدة | قابلية التغطية | 14 |
| يعطي الطلاء بالتقليب اليدوي قواماً مناسباً ومتجانساً وسهل الاستعمال بالفرشاة | القوام | 15 |
| يعبأ الطلاء فـــي أوعيــــة معدنية مناســبة لا تتأثر بمكونات الطلاء ولا تؤثر فيه وتكون الأوعية نظيفة محكمة الغلق وتملأ بحوالي 95٪ من حجمها | التعبئة | 16 |

طلاء الكيدي مطفأ اللمعة للاستعمال الداخلي

Decorative Paint for Interior Use (flat)

(م.ق.ع 1057 لسنة 1984)

أولاً : المجال

يشــــمل الطلاء الجاهز مطفأ اللمعة الذي يجف في الهواء ( عدا المستحلبات المائية )     للاستعمال الداخلي كطلاء نهائـــي على المعدن ، الخشـب ، جدران الجبس المختومة  والمواد المشابهة المطلية بطلاء أساس أو مطلية سابقاً .

ثانياً : المتطلبات الكيمياوية

الجدول ( 1 ) : المتطلبات الكيمياوية

| حدود المواصفات | المتطلبات | ت |
| --- | --- | --- |
| لا تزيد عن 40٪ ( ك \ ك ) | المواد المتطايرة | 1 |
| لا يزيد عن 2٪ ( ك \ ك ) | الماء غير المتحد | 2 |

طلاء الكيدي مطفأ اللمعة للاستعمال الداخلي

Decorative Paint for Interior Use (flat)

(م.ق.ع 1057 لسنة 1984)

ثالثاً : المتطلبات الفيزياوية

جدول ( 2 ) : المتطلبات الفيزياوية

| ت | المتطلبات | حدود المواصفات |
| --- | --- | --- |
| 1 | حالة الطلاء في العلبة | لا يظهر الطلاء تكتلاً أو تكبداً أو مواداً مترسبة جافة وان يكون خالياً من التكتل والقشور ويمكن مزجه بسهولة إلى حالة متجانسة |
| 2 | الثبات عند الخزن | عنـــد خزن وعائين مغلقين عنـــد حرارة 25 ± 2س5 أحدهما لمــــدة 30 يوماً بعد الاستلام والآخر لمدة 12 شهراً بعد الاستلام يجب أن لا يظهر الطلاء في كلتا الحالتين أي قشرة لا يمكن إزالتها بسهولة أو تكبداً أو ترسبات صلبة أو تكلساً وان يكون بحالة بحيث يمكن تبديده بواسطة الشفرة بسهولة الى حالة التجانس |
| 3 | اللون والمظهر | يطابق لون ومظهر طبقة الطلاء الجافة اللون والمظهر المحددين من قبل المشتري |
| 4 | مظهر الطبقة الجافة | يجب الطلاء الى طبقة ملساء منتظمة خالية من التحبب ، انفصال اللون أو أي عيوب أخرى على السطح |
| 5 | فترة الجفاف - جفاف سطح - جفاف صلد | 2 ساعة حد أقصى 16 ساعة حد أقصى |
| 6 | نعومة الطحن | لا تزيد عن 65 مايكرون |
| 7 | المرونة | طبقة الطلاء يجب أن لا تنكسر عند ثنيها على قضيب قطره 13 مم بعد ترك الطبقة : - للجفاف ، هواء (48 ساعة ) - تعتيق صناعي : 70 س5 ( 24 ساعة ) |
| 8 | مقاومة تبدل اللون | لا يتبدل لون طبقة الطلاء عند تعريضها باستمرار إلى الأشعة فوق البنفسجية لفترة 96 ساعة |
| 9 | انعكاس الطلاء الأبيض | يكــون للطلاء انعكاس اتجاهي مضيء(نســبة إلى أوكسيد المغنيسيوم) لا يقل عن 80٪ عند زاويتي صفر 5 ، 45 5 ضوء النهار |
| 10 | اصفرار الطلاء الأبيض | لا يظهر الطلاء أصفراراً متزايداً |
| 11 | لمعان مرآوي عند 60 5 ، 85 5 | لا يزيد على 10 وحدات |
| 12 | مقاومة تغير اللمعان | - لا تظهر عيوب على طبقة الطلاء - لا تختلف قيم اللمعان المرآوي بأكثر من 4 وحدات وضمن حدود اللمعان المرآوي |
| 13 | قوة التغطية للطلاء | له قوة التغطية الرطبة (م2 \ لتر ) وفق ألوان الطلاء المشار إليها في المواصفة كحد أدنى ( جدول رقم 5) |

طلاء الكيدي مطفأ اللمعة للاستعمال الداخلي

Decorative Paint for Interior Use (flat)

(م.ق.ع 1057 لسنة 1984)

رابعاً : خواص الاستعمال

جدول ( 3 ) : خواص الاستعمال

| ت | المتطلبات | حدود المواصفات |
| --- | --- | --- |
| 1 | التخفيف بالصفوة المعدنية | يكون الطلاء قابلاً للامتزاج عند تخفيف (4) أحجام منه مع (1) حجم من الصفوة المعدنية ( نسبة المركبات العطرية له 12-18٪ |
| 2 | خواص التفريش | يظهر الطلاء انسياب وانتشار جيدين وسهل التفريش وبعد الجفاف تكون طبقة الطلاء خالية من السيلان والارتخاء ولا يظهر طوفاناً للخضاب أو ألواناً بلون مغاير أو خواص أخرى غير مرغوب فيها |
| 3 | خواص الرش | يكون لـــه خواص رش جيدة ولا يظهر الطلاء أي ميل للارتخاء أو السيلان ولا يظهر تأثير قشرة البرتقال ( عند استخدام النسبة المقررة من قبل المنتج ) |

جدول ( 4 ) : متطلبات استرشادية

| ت | المتطلبات | حدود المواصفات |
| --- | --- | --- |
| 1 | مقاومة التقشر | لا يظهر أي أثر للقشرة |
| 2 | القشور والجزيئات الخشنة | لا تزيد نسبة المتبقي على منخل ذو فتحة أسمية 150 مايكرون عن 0.1 ٪ ( ك\ ك) |
| 3 | القوام | تكون لزوجة الطلاء ( 4 – 6 ) بويز |
| 4 | خواص الطلي بأسطوانة تسويـــة ( حادلة ) | جيد الاستعمال والانسياب والالتصاق ولا يظهر طوفاناً أو أي صفات أخرى غير مرغوبة بالنسبة لطبقة الطلاء الجافة أو الرطبة |

طلاء الكيدي مطفأ اللمعة للاستعمال الداخلي

Decorative Paint for Interior Use (flat)

(م.ق.ع 1057 لسنة 1984)

خامساً : متطلبات استرشادية

جدول ( 5 ) : متطلبات الانعكاس وقوة التغطية الرطبة لكل لون

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اللون | الانعكاس ٪ | قوة التغطية الرطبة م2\ لتر حد أدنى | اللون | الانعكاس ٪ | قوة التغطية الرطبة م2\ لتر حد أدنى |
| أبيض | - | 7.2 | بنفسجي : |  |  |
| أسود | - | 28.6 | فاتح جداً | أكثر من 60 | 8.2 |
| أزرق |  |  | فاتح ومتوسط الغمق | 20-60 | 15.3 |
| فاتح جداً | أكثر من 60 | 8.2 | غامق | أقل من20 | 15.3 |
| فاتح | 15-60 | 10.2 | رصاصي : |  |  |
| متوسط الغمق | 5-14 | 10.2 | فاتح جداً | أكثر من 60 | 10.2 |
| غامق | أقل من 5 | 12.3 | فاتح | 35-60 | 12.3 |
| أخضر: |  |  | متوسط الغمق | 15-34 | 16.4 |
| فاتح جداً | أكثر من 60 | 8.2 | غامق | أقل من 15 | 20.4 |
| فاتح | 20-60 | 12.3 | تبني : |  |  |
| متوسط الغمق | 5-19 | 14.3 | فاتح | 65 وأكثر | 8.2 |
| غامق | أقل من 5 | 18.4 | غامق | أقل من 65 | 9.2 |
| أصفر : |  |  | بيجي : |  |  |
| فاتح جداً | أكبر من 70 |  | أصفر فاتح والألوان المشابهة | أكثر من50 | 8.2 |
| فاتح | 60-70 |  | بيجي،لحمي،صخري والألوان المشابهة | 35-50 | 10.2 |
| متوسط الغمق | 50-59 |  | قهوائي فاتح،لحمي ، صخري | 10-34 | 14.3 |
| غامق | أقل من 50 |  | قهوائي | أقل من10 | 20.4 |
| برتقالي : |  |  | أوكسيد الحديد | أقل من 10 | 20.4 |
| فاتح | 25 وأكثر | 7.2 | وردي |  |  |
| غامق | أقل من 25 | 6.1 | فاتح | 50وأكثر | 7.2 |
| أحمر: |  |  | غامق | أقل من50 | 8.2 |
| فاتح | 10 وأكثر | 6.1 |  |  |  |
| غامق | أقل من 10 | 7.2 |  |  |  |
| أحمر رماني | أقل من 5 | 4.1 |  |  |  |

طلاء تخطيط الطرق الأبيض والأصفر

Traffic , Highway , White & Yellow Paint

(م.ق.ع 1101 لسنة 1986)

أولاً : المجال

يشمل أنواع طلاء تخطيط الطرق الملائمة لسير المركبات والتي تستعمل على السطوح  المصنوعة مـــن الســــمنت والخرسانة والإسفلت والطابوق غير المزجج وطرق المرور الخارجية والجسور والأنفاق وساحات الوقوف .

ثانياً : المتطلبات العامة

جدول (1) : المتطلبات العامة

| ت | المتطلبات | نوع(1) | نوع(2) | نوع(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الخضاب(٪ك من الطلاء) - الأبيض (حد أدنى) - الأصفر ( حد أدنى ) | 60 60 | 50 54 | 57 57 |
| 2 | المواد غير المتطايرة للحامل (٪ك من الحامل)حد أدنى | 42 | 31 | 41 |
| 3 | القوام(بويز) عند درجة 25 م | 5-7.8 | 5-7.8 | 5-7.8 |
| 4 | الوزن النوعي ( حد أدنى ) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 5 | مدة الجفاف(دقيقة) حد أقصى | 60 | 30 | 15 |
| 6 | النعومة ( مايكرون) حد أقصى | 65 | 65 | 65 |
| 7 | الماء غير المتحد(٪ك من الطلاء) حد أقصى | 1 | 1 | 1 |
| 8 | العتامة - الأبيض ( حد أدنى ) - الأصفر ( حد أدنى ) | 0.86 0.9 | 0.86 0.9 | 0.86 0.9 |
| 9 | الجزيئات الخشنة  (٪ للخضاب) حد أقصى | 1 | 1 | 1 |

 نوع (1):الكيدي ، نوع (2): فنيل توليون- بيوتاديين، نوع (3) : المطاط المكلور- الالكيدي

 تجري الفحوصات حسب الاتفاق بين الإطراف المعنية

طلاء تخطيط الطرق الأبيض والأصفر

Traffic , Highway , White & Yellow Paint

(م.ق.ع 1101 لسنة 1986)

ثالثاً : متطلبات النوعية

جدول ( 2 ) : متطلبات النوعية

| ت | المتطلبات | نوع(1) | نوع(2) | نوع(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الظروف عند فتح العلبة | لا يظهر الطلاء ترسباً شديداً في عبواته الأصلية ويمكن إعادة تبدده بسهولة بواسطة أداة تحريك الى حالة متجانسة ولا يظهر أي أثر للتخثر ، التكبد ، التجلد أو انفصال اللون |  |  |
| 2 | التجلد | لا يظهر الطلاء تجلداً خلال فترة 48 ساعة في عبواته الأصلية المحكمة السد |  |  |
| 3 | الثبات عند التخفيف | لا يظهر الطلاء أي أثر للانفصال ، التبثر أو الترسب عند تخفيف (8) أجزاء بالحجم منه مع (1) جزء بالحجم من مذيب مناسب |  |  |
| 4 | خواص الرش | له خواص رش جيدة عند استعماله بعد تخفيفه بمذيب مناسب |  |  |
| 5 | المظهر | - يكون لطبقة الطلاء الرقيقة مظهر ناعم وخالي من الخشونة ، الحبيبات ، التشوه وعيوب السطح الأخرى - لا يظهر الطلاء خطوطاً بلون مغاير أو انفصال عند وضعه على زجاجة نظيفة وجافة |  |  |
| 6 | المظهر بعد التعتيق | تحتفظ طبقة الطلاء بلونها الأصلي بأستثناء تبدل طفيف في اللون عند تعتيقها لمدة 300 ساعة |  |  |
| 7 | المرونة والالتصاق | لا يظهر الطلاء أي أثر للتكسر أو الانفصال من السطح |  |  |
| 8 | مقاومة الماء | لا يظهر الطلاء أي أثر للتلين والتبثر وفقدان الالتصاق أو أي اثر للتلف باستثناء فقدان طفيف في اللمعان |  |  |
| 9 9-1 9-2 | مقاومة الحك ( البري) للطبقات المشوية - الأبيض - الأصفر للطبقات المعجلة | لا يمكن أزالة الطلاء بأقل من 35 لتر من الرمل 30 لتر من الرمل لايمكن أزالة الطلاء بأقل من 75٪ من الرمل المستعمل لإزالة الطبقات المشوية بالنسبة للطلاء الأبيض أو الأصفر |  |  |
| 10 | التعبئة | يعبأ الطلاء في أوعية مناسبة لا تتأثر بمحتويات الوعاء ولا تؤثر فيه وتكون نظيفة وسليمة ومحكمة الغلق وتملأ بحوالي 95 ٪ من حجمها بالطلاء |  |  |

الطلاء القيري الأسود للاستعمال على البارد 

Black Bitumen's Coatings For Cold Application Type

(م.ق.ع 1257 لسنة 1988)

أولاً : المجال

يشمل الطلاء القيري الأسود للاستعمال على البارد الخالي من الخضاب  أو أي مادة مالئة          والذي يمكن استعماله للطلاء بسهولة بالفرشاة أو الرش أو بطريقـة التغطيس بحيث يصبح  طلاء فعالاً واقياً للحديد والفولاذ . مــن الممكن اســتعمال هذه المادة لطلاء سطوح مكونة  مــن مواد أخرى غيـــر الحديد والفولاذ لوقايتها مـــن الماء والرطوبة والظروف الجوية          الأخرى.

ثانياً : المتطلبات

كما في الجدول الآتي

| ت | المتطلبات | حدود المواصفة |
| --- | --- | --- |
| 1 | القوام أ- النوع الأول ب- النوع الثاني | يكون ملائماً للاستعمال بالفرشاة أو الرش بعد مجانسته بالتحريك الخفيف أو استعماله بطريقة التغطيس بعد تخفيفه عند الضرورة وحسب تعليمات المنتج يكون ملائماً للاستعمال بالفرشاة أو الرش بعد مجانسته بالتحريك الخفيف وإذا تطلب تخفيفه فيجب استعمال الصفوة البيضاء فقط |
| 2 | فترة الجفاف | يكون سطح الطلاء جافاً بعد مدة لا تزيد على 24 ساعة |
| 3 | الحماية من التآكل | يبقى الطلاء ملتصقاً تماماً على لوحة الفحص وخالياً من الفقاعات وكذلك لاتصدأ اللوحة ولا تظهر علامات التآكل عليها عند إزالة الطلاء باستعمال مادة مزيلة |
| 4 | الانحناء | لا تظهر علامات تشقق أو انفصال لطبقة الطلاء باستعمال قضيب قطره 6 مم |
| 5 | المادة المتطايرة | لا يحتوي الطلاء على أكثر من 50٪ من كتلته على مواد متطايرة |

 يكون بنوعين: أ- النوع الأول: للإغراض العامة

ب- النوع الثاني: لخزانات مياه الشرب

الطلاء القيري الأسود للاستعمال على البارد 

Black Bitumen's Coatings For Cold Application Type

(م.ق.ع 1257 لسنة 1988)

| ت | المتطلبات | حدود المواصفة |
| --- | --- | --- |
| 6 | تصنيف الخطورة حسب نقطة الوميض أ- النوع الأول  ب- النوع الثاني | - لايشتعل الطلاء بأي درجة حرارة دون 32س5 لصنف أ -لا يشتعل الطلاء بأي درجة حرارة دون 22س5 لصنف ب لا يشتعل الطلاء بأي درجة حرارة دون 32س5 |
| 7 | الإنهاء | يكون سطح الطبقة الناتجة ( بطبقة أو طبقتين ) ناعماً ومعتماً واسود لماعاً وبدون هطول أو سيلان أو أي عيوب أخرى |
| 8 | التأثير على الماء | يجب أن لا يكتسب الماء المتلامس مع طبقة جافة من الطلاء مذاقاً غير مرغوب فيه ولا يظهر وجود الفينول المذاب ولا يكتسب أكثر من (5) هازن من وحدات اللون . يكون تقويم المذاق بالمقارنة مع نموذج متفق عليه بين المشتري والمنتج |
| 9 | الخزن | عند خزن الطلاء في عبواته الأصلية المختومة وفي درجات الحرارة الاعتيادية يجب أن يحتفظ بخواصه لمدة سنة واحدة على الأقل من تاريخ التجهيز |

 يقســـم النوع الأول مــن الطلاء الى صنفين هما أ ، ب يختلف احدهما عن الآخر بنقطة الوميض

طلاء الكيدي شبه لماع

Decorative Paint Semigloss

( م.ق.ع 1506 لسنة 1989)

أولاً : المجال

يشمل الطلاء الالكيدي شبه اللماع أو ذو لمعة قشرة البيض للاستعمال على السطوح                 الخشبية والمعدنية في الداخل والخارج المطلية بطلاء أساس مناسب

ثانياً : المتطلبات

كما في الجدول الآتي

| ت | المتطلبات | حدود المواصفة |
| --- | --- | --- |
| 1 | حالة الطلاء في العلبة | خالياً من القشور والكتل وأي تثخن غير طبيعي ولا يظهر ترسباً للخضاب أو تصلباً ويمكن مزجه بسهولة الى حالة ناعمة ومتجانسة |
| 2 | القوام | يعطي قواماً متجانساً سهل الاستعمال بالفرشاة أو الرش بعد تخفيفه بمخفف مناسب |
| 3 | اللزوجة | (6-8) بويز عند درجة 25س5 باستعمال جهاز الروتوثز أو ما يعادله |
| 4 | نعومة الطحن | لا تزيد عن 40 مايكروميتر |
| 5 | الرائحة | مقبولة في أي فترة من فترات الجفاف |
| 6 | خاصية التفريش | قابلاً للتفريش بسهولة بواسطة فرشاة ناعمة ويجف الى طبقة ناعمة متجانسة خالية من السيلان وعيوب السطح الأخرى |
| 7 | خاصية الرش | قابلاً للرش بسهولة بعد تخفيفه بمخفف مناسب وتكون طبقة الطلاء الجافة خالية من السيلان وطوفان اللون على السطح |
| 8 | زمن الجفاف - جفاف سطح - جفاف صلد | 2 ساعة حد أقصى 18 ساعة حد أقصى |
| 9 | أعادة الطلي | قابلاً للطلي مرة ثانية بعد 24 ساعة على طلاء الطبقة الرقيقة الأولى دون حدوث تشوه للطبقة الأولى |

طلاء الكيدي شبه لماع

Decorative Paint Semigloss

( م.ق.ع 1506 لسنة 1989)

| ت | المتطلبات | حدود المواصفة |
| --- | --- | --- |
| 10 | المرونة والالتصاق | طبقة الطلاء الرقيقة الجافة قابلة للانثناء على قضيب قطره 3 مم دون حدوث تشقق أو تكسر وجيدة الالتصاق على السطح |
| 11 | التغطية الجافة | لا تقل نسبة التباين للطبقة الجافة عن 0.95 باستعمال طبقة طلاء بسمك 75 مايكروميتر على ورق موريست للتغطية باستخدام جهاز العتامة |
| 12 | لمعان مرآي( بزاوية 60 5 ) | أ- (40-70) وحدة ، بعد 48 ساعة ب- (40 حد أدنى ) وحدة ، بعد 168 ساعة ج-(15-40) وحدة ، بالنسبة للطلاء ذو لمعة قشرة البيض |
| 13 | خواص الخزن | يحتفظ الطلاء بخواصه الاصلية لمدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الصنع |
| 14 | التعبئة | يعبأ الطلاء في عبوات مناسبة لا تتأثر بالطلاء ولا تؤثر فيه وتكون محكمة وسليمة وتملأ حوالي 95٪ من حجمها بالطلاء |

مواد تخطيط الطرق المستخدمة بالحرارة ( ثرموبلاستك )

Hot –Applied Thermoplastic Road Marking Materials)

(م.ق.ع 1744 لسنة 1992)

أولاً : المجال

يشمل مواد تخطيط الطرق ذات الألوان الأبيض والأصفر والأسود والمستعملة بالتثخين أو الرش كطبقة مضافة للخطوط المركزية وخطوط الحافات وما شابه .

ثانياً : المتطلبات

كما في الجدول الآتي :

| ت | المتطلبات | حدود المواصفة |
| --- | --- | --- |
| 1 | الرابط ( راتنج وزيت ) | 20±2(٪ بالكتلة من المزيج الكلي ) |
| 2 | كرات زجاجية صلبة ( حد أدنى) | 20(٪ بالكتلة من المزيج الكلي ) عند الاستخدام |
| 3 | ركام مع خضاب وممدات وكرات زجاجية صلبة | 80± 2 (٪ بالكتلة من المزيج الكلي ) |
| 4 | نقطة التلين | لا تقل عن 65 س5 |
| 5 | عامل الاستضاءة أ- الأبيض ب- الأصفر ج- الأسود | كما مستلمة بعد أعادة صهرها 70(حد أدنى ) 65(حد أدنى ) 50( حد أدنى ) 45( حد أدنى ) - 10 ( حد أقصى) |
| 6 | الاستقرارية للحرارة أ- الأبيض ب- الأصفر | لا يقل عامل الاستضاءة كما مستلمة أو بعد أعادة صهرها للاستعمال عن 65 بعد أجراء فحص الاستقرارية للحرارة لا يقل عامل الاستضاءة كما مستلمة أو بعد أعادة صهرها للاستعمال عن 45 بعد أجراء فحص الاستقرارية للحرارة |
| 7 | مقاومة الجريان | لا تزيـــد علــى 25٪ معبراً عنها كمعدل لهبــــوط المــــادة ( الأبيض أو الأصفر) كما مستلمة أو بعد أعادة صهرها للاستعمال |
| 8 | مقاومة الانزلاق | لا تقل عن 45 لمادة تخطيط الطرق ( الأبيض أو الأصفر ) كما مستلمة أو بعد أعادة صهرها للاستعمال ولا تقل عن 55 للمادة السوداء |
| 9 | التعبئة | تعبأ المادة في أوعية مناسبة لا تتأثر بمحتويات الوعاء ولا تؤثر فيها وتكون نظيفة ومحكمة الغلق ولا يقل وزن المادة في العبوة عن 20 كغم ولا يزيد عن 110 كغم |

الفصل (12)

حديد التسليح

العنوان                                          المواصفة

متطلبات قضبان حديد التسليح          ASTM A615\A615M-01b

متطلبات قضبان حديد التسليح للخرسانة               B.S 4449-1997

متطلبات قضبان حديد التسليح

Deformed and Plain Billet-Steel Bar for Concrete Reinforcement

ASTM A615\A615M-01b

أولاً : المظهر العام والكثافة والأقطار والاستطالة

كما مثبت في الجدول رقم ( 1 )

الجدول ( 1 ) : متطلبات المظهر العام ، الكثافة ، الأقطار والاستطالة لقضبان حديد التسليح

| Deformed Bar Designation No. Nominal Masses , Nominal Dimensions , and Deformation Requirements |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| متطلبات النتوءات |  |  | Nominal Dimensions |  |  |  |  |
| أقصى فجوة (القاطع لـ12.5٪ للمحيط الاسمي) | الحد الأدنى لمتوسط ارتفاع النتوءات مم | الحد الأعلى للمسافة بين النتوءات مم | المحيط مم | مساحة المقطع مم2 | القطر مم | الكتلة الاسمية كغم\م | مقاس القضبان |
| 3.6 | 0.38 | 6.7 | 29.9 | 71 | 9.5 | 0.560 | 10 |
| 4.9 | 0.51 | 8.9 | 39.9 | 129 | 12.7 | 0.994 | 13 |
| 6.1 | 0.71 | 11.1 | 49.9 | 199 | 15.9 | 1.552 | 16 |
| 7.3 | 0.97 | 13.3 | 59.8 | 284 | 19.1 | 2.235 | 19 |
| 8.5 | 1.12 | 15.5 | 69.8 | 387 | 22.2 | 3.042 | 22 |
| 9.7 | 1.27 | 17.8 | 79.8 | 510 | 25.4 | 3.973 | 25 |
| 10.9 | 1.42 | 20.1 | 90.0 | 645 | 28.7 | 5.060 | 29 |
| 12.4 | 1.63 | 22.6 | 101.3 | 819 | 32.3 | 6.404 | 32 |
| 13.7 | 1.8 | 25.1 | 112.5 | 1006 | 35.8 | 7.907 | 36 |
| 16.5 | 2.16 | 30.1 | 135.1 | 1452 | 43 | 11.38 | 43 |
| 21.9 | 2.59 | 40.1 | 180.1 | 2581 | 57.3 | 20.24 | 57 |

 المقاس الاسمي يعطي قطر القضبان التقريبي الاسمي بالمليمتر

 يتم مقارنة الأبعاد الاسمية للقضبان المحززة المكافئة للقضبان الملساء باعتماد الكتلة المتساوية لنوعي القضبان

قضبان حديد التسليح

Deformed and Plain Billet-Steel Bar for Concrete Reinforcement

ASTM A615\A615M-01b

ثانياً  : الشـــــد

كما مثبت في الجدول ( 2 )

جدول ( 2 ) : متطلبات الشد لقضبان حديد التسليح

| Tensile Requirement | الصنف |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Grade 40 | Grade 60 | Grade 75 |
| مقاومة الشد الحد الأدنى (MPa) | 420 | 620 | 690 |
| مقاومة الخضوع الحد الأدنى (MPa) | 280 | 420 | 520 |
| الاستطالة لطول قياس 200مم الحد الأدنى(٪) قطر القضبان |  |  |  |
| 10 | 11 | 9 | - |
| 13 ، 16 | 12 | 9 | - |
| 19 | 12 | 9 | 7 |
| 22 ، 25 | - | 8 | 7 |
| 29 ، 32 ، 36 | - | 7 | 6 |
| 43 ، 57 | - | 7 | 6 |

 قضبان الصنف 40 تصنع فقط للأقطار من 10-20 مم

قضبان حديد التسليح

Deformed and Plain Billet-Steel Bar for Concrete Reinforcement

ASTM A615\A615M-01b

ثالثاً : الانثناء

كما مثبت في الجدول ( 3 )

جدول ( 3 ) : متطلبات الانثناء لقضبان حديد التسليح

| متطلبات فحث الانثناء Bend Test Requirement |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| قطر المسند لفحص الانثناء |  |  | قطر القضبان(ملم) Bar Diameter mm |
| Grade 75 | Grade 60 | Grade 40 |  |
| - | 3.5ق | 3.5ق | 10 ،13 ،16 |
| 5 ق | 5 ق | 5 ق | 19 |
| 5 ق | 5 ق | - | 22 ، 25 |
| 7 ق | 7 ق | - | 29 ،32 ، 36 |
| 9ق | 9ق | - | (43 ،57 )90 5 |

ق  : القطر الاسمي للنموذج

        : فحص الانثناء 180 5 عدا ما يدرج بخلاف ذلك

قضبان حديد التسليح للخرسانة

Carbon Steel Bar for Reinforcement of Concrete

( بريطانية B.S 4449\1997)

أولاً : المقاسات

كما مبين في الجدول

جدول ( 1) : المقاسات الاسمية لقضبان حديد التسليح

| الصنف ( نيوتن\مم2 ) | المقاس الاسمي (مم) |
| --- | --- |
| 250 | 8 ، 10 ، 12 ، 16 |
| 460 | 8 ، 10 ، 12 ، 16 ، 20 ، 25 ، 32 ، 40 |

- في حالة استخدام قضبان أصغر من 8 مم فأن المقاس يفضل ان يكون 6 مم

- في حالة استخدام قضبان أكبر من 40 مم فأن المقاس يفضل ان يكون 50 مم

ثانياً : مساحة المقطع والكتلة : كما مبين في جدول ( 2 )

جدول ( 2 ) : مساحة مقطع  وكثافة القضبان

| المقطع الاسمي (مم) | مساحة المقطع (مم2) | الكتلة لوحدة الطول (كغم) |
| --- | --- | --- |
| 6 | 28.3 | 0.222 |
| 8 | 50.3 | 0.395 |
| 10 | 78.3 | 0.616 |
| 12 | 113.1 | 0.888 |
| 16 | 201.1 | 1.579 |
| 20 | 314.2 | 2.466 |
| 25 | 490.9 | 3.854 |
| 32 | 804.2 | 6.313 |
| 40 | 1256.6 | 9.864 |
| 50 | 1963.5 | 15.413 |

قضبان حديد التسليح للخرسانة

Carbon Steel Bar for Reinforcement of Concrete

( بريطانية B.S 4449\1997)

يكون التفاوت في الكتلة كما مبين في جدول ( 3 )

جدول (3) : التفاوت في الكتلة

| المقاس الاسمي (مم) | التفاوت في الكتلة لوحدة الطول (٪) |
| --- | --- |
| 6 | ± 9 |
| 8 – 10 | ± 6.5 |
| 12 فما فوق | ± 4.5 |

ثالثاً : التركيب الكيميائي

يكون كما مبين في جدول ( 4 )

جدول ( 4 ) : التركيب الكيميائي لأصناف الحديد

| المقطع الاسمي (مم) | صنف 250 حد أعلى ٪ | صنف 460 حد أعلى ٪ |
| --- | --- | --- |
| الكاربون | 0.25 | 0.25 |
| الكبريت | 0.06 | 0.05 |
| الفسفور | 0.06 | 0.05 |
| النتروجين | 0.012 | 0.012 |

قضبان حديد التسليح للخرسانة

Carbon Steel Bar for Reinforcement of Concrete

( بريطانية B.S 4449\1997)

رابعاً : متطلبات الشد

تكون متطلبات مقاومة الشد للقضبان كما مبين في جدول ( 5 )

جدول ( 5 ) : متطلبات الشد لقضبان حديد التسليح

| الصنف | مقاومة الشد المميزة نيوتن\مم2 | الحد الأدنى للاستطالة ٪ |
| --- | --- | --- |
| 250 | 250 | 22 |
| 460 A | 460 | 12 |
| 460 B | 460 | 14 |

 لطول قياسي قدره خمسة مرات بقدر قطر القضيب

خامساً : الترابط والتحزز Bond and Deformations

يكون تصنيف متطلبات التحزز في القضبان كما يأتي :

النوع I : حديد أملس مربع المقطع مبروم ، على أن لا تتجاوز المسافة بين دورات البرم على

14 مرة بقدر المقاس الاسمي للقضيب .

النوع II: حديد محزز بنتوءات مستعرضة وبمسافات لا تتجاوز 0.8 مرة بقدر المقاس الاسمي

للقضيب، بالنســـبة للحديد المســـحوب على الساخن  و 1.2 مرة بقدر المقاس الاسمي

للقضيب ، للحديد المسحوب على البارد .

على أن تكون الزيادة في مساحة النتوءات لا تقل عن 0.15 مرة بقدر المقاس الاسمي للقضيب (مم2 \مم ) .

سادساً : الانثناء

القضبان يجب أن تقاوم فحص الانثناء بزاوية 180 5  وفحص إعادة الانثناء

الفصل (13)

أعمال الطرق بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

العنوان                                                                            المواصفة

- الأعمال الترابية                                                             SORB\R5

- تثبيت التربة وطبقات تحت الأساس والأساس بالسمنت  SORB\R6E

- تثبيت التربة وطبقات تحت الأساس بالكلس( الجير )             SORB\R6F

- تثبيت التربة أو تحت الأساس بالإسفلت                     SORB\R6G

- طبقة تحت الأساس من الرمل والحصى                                SORB\R6

- طبقة تحت الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى           SORB\R7                                    المكسر وحجر المكادام المحدول بالاهتزاز

- طبقة البرايم القيرية                                                      SORB\R8A

- طبقة التاك كوت القيرية                                                 SORB\R8B

- التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة                                    SORB\R9

- ملحق

الأعمال الترابيـــــــة

( Earth Works)

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB\R5)

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

أولا : تعاريف

  - الأعمال الترابية : يشــــمل تعبير الأعمال الترابية جميع أصناف التعديل والتســـــــوية وحفــر السواقي وجميع أنواع الحفريات ( القطوعات ) والاملاءات الترابية .

  - سطح الأعمال الترابية Formation Level: يقصد به منسوب سـطح أسـفل طبقــــة  تحت الأساس في حــالة الاملاءات  والقطوعات .

  - أصناف الأعمال الترابية: تكون الأعمال الترابية أما من صنف التعلية الترابية أومن صنف القطوعات العامـــة وتعتبر الحفريات صـــخرية عندما لا يمكن قطعها أو حفرها بواســــطة ماكنــة البلدوزر ذات قوة (350) حصان , لايسمح باستعمال الحجر في التعليــة الترابية بعمق (40) سم عـــن السطح النهائي للتعلية .

ثانياً : المواد الصالحة Suitable Material

تشمل جميع أنواع التربة القابلة للحدل بموجب المواصفات لتكون أملاءات ثابتــــة وذات            ميول جانبية مقبولة .

ثالثاً : المواد غير الصالحة Unsuitable material

تشمل المواد غير الصالحة مايلي :

- التربة الحاوية على أكثر من (12٪) من المواد العضوية وزناً.

- الأغصان والجذور وجميع المواد النباتية القابلة للتحلل .

ج- المواد سريعة الاشتعال.

د- التربة الملحية أو الجبسية الحاوية على أكثر مــن (10٪) وزناً من الأملاح القابلة للذوبان عند استعمالها في الطبقة الترابية الأخيرة التي بعمق 30سم ، أو (20٪) عند استعمالها    في بقية التعلية الترابية .

هـ- التربة الطينية التي يتجاوزفيها حد السيولة عـن(70 ٪)أو يتجاوزفيها دليل اللدونة (45) .

الأعمال الترابيـــــــة

( Earth Works)

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB\R5)

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

رابعاً : تهيئة سطح الأرض

قبل التعلية الترابية :-

- قبل المباشرة بالتعلية الترابية والاملاءات يجب قشط وتنظيف سطح الأرض ورفع المواد غير الصالحة .

- حدل سطح الأرض لتصبح الكثافة الجافة للأرض الطبيعية (88٪)كحد أدنى وذلك لعمق 25 سم .

ج - أذا تضمن سطح الأرض حفر وسـواقي ومجاري وجب مليء تلك المنخفضات  وحدلها .

- أذا كانت الاملاءات فــوق تبليط سابق وجب تخديشها الى عمق لا يقـــــل عــــن 15سم وتفتيتها لكي يتم ربط وتداخل مواد الإملاء مع السطح القديم .

أما إذا كان عمق التعلية الترابية الجديدة أقل من متر واحد وجب رفع التبليط السابق كلياً

وأبعاده عن الطريق .

خامساً : حدل الأعمال الترابية

- لا يتم حدل مواد التعلية الترابية إلا عندما تكون نسبة الرطوبة فيها ضمن الحدود المقررة .

- تقاس درجة الحدل لكل طبقة نقطتين على الأقل لكل (2000 ) متر مربع أو بتردد أكبر بموجب طلب المهندس المقيم .

- يجب أن لا تقل درجة الحدل عن 95٪ من الكثافة العظمى الجافة للاملاءات الترابية للحفريات الإنشائية وحفريات سواقي تصريف المياه .

د- لا تقل درجة الحدل عـــن 95٪ مـــن الكثافة العظمى الجافـــة للطبقة الترابيــــة الأخيرة       والأكتاف التي بعمق 30سم عن السطح النهائي ولا تقل نسبة(CBR)عن 4٪ ويجب أن

لا يقل حد السيولة عن 55٪ ودليل اللدونة عن 30 ٪.

وتعتبر التربة التي تكون كثافتها اقل من 1.7 غم\سم3 غير مقبولة للاســتعمال في الطبقة العليا النهائية بسمك 30 سم ويجب استبداله بمواد صالحة .

هـ- تحدل التعلية الترابية ذات الارتفاع أقل من 2 متر( عدا الطبقة النهائية ) الى نسبة 94٪

من الكثافة الجافة العظمى كحد أدنى .

و- يحدل جزء التعلية الترابية ذات الارتفاع الذي يزيد على2 متر الى نسبة 93٪ من   الكثافة الجافة العظمى كحد أدنى .

سادساً : الانحرافات في منسوب السطوح النهائية

تقاس الانحرافات للسطوح الترابية باستخدام مسطرة بطول 3 م ويجب أن لا يتجاوز

قياس أعمق نقاط الانحراف عن المسطرة ما يأتي :

3 سم للسطح النهائي

10 سم للميول الجانبية

3 سم للأكتاف

تثبيت التربة النهائية وطبقات تحت الأساس والأساس بالسمنت

Soil Cement Stabilised Subgrade , SUB-Base or Base

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB\R6E)

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

أولاً : المواد Materials

تقتصر طريقة المزج فـــي الموقع (Mix in Place) عند توفر الرمل والحصى أو مزيج           الحصى والرمل في نفس الموقع . أما بالنسبة لاستعمال جهاز المزج الثابت فيجب أن تكون  المواد مطابقة للمواصفات كما يأتي :

1- التربة : وتقسم الى نوعين :

  - التربة الغينية والطينية : يجب أن تحقق المتطلبات الآتية :

أ- الحد الأعلى للسيولة (LL) 45٪

ب- الحد الأعلى لدليل اللدونة (PI) 20٪

ج - قيمة (PH) للتربة لا تقل عن 12.1 ٪

- الحد الأعلى للأملاح القابلة للذوبان 4٪ للكبريتات و 8٪ للكلوريدات . أذا كانت التربة الموقعية غير مستوفية للشرط (ج) يمكن تحسين التربة هذه بإضافة كلوريد الكالسيوم الى حد 2٪ من الوزن الجاف للتربة .

هـ- لا تزيد نسبة المواد الطينية الأقل نعومة من 0.002 مم عن 35٪ .

  - التربة الرملية والحصوية : يجب أن تحقق المتطلبات الآتية :

- العابر من منخل حجم 50مم 100٪

- العابر من منخل 5 مم ( رقم 4) أكثر من 50٪ .

ج- العابر من منخل 0.4 مم ( رقم 36 ) أكثر من 15٪.

- العابر من منخل 0.075 مم ( رقم 200) أقل من 5٪

هـ- الطين الأقل نعومة من 0.002 مم أقل من 3٪

2- السمنت :

يجب أن يكون السـمنت المستخدم في التثبيت مـــن النـوع البورتلندي أو من المقاوم للأملاح .

يكون السمنت البورتلندي العادي بموجب المواصفة B.S 12 Part 2\1996)) والمواصـفة

(  B.S 4027 Part 2\1996) ويكون الســــمنت البورتلندي المقـــاوم لأمــــلاح الكبريتات

بموجب المواصفة (AASHTO M85-2006 type 5) يجب أن يكون السمنت عند  الاستعمال انسيابيا وخالياً من الكتل ولا تزيد مدة خزنه على 4 أشهر .

3- الماء :

يجب أن يكون الماء المستخدم في التثبيت بالسمنت نظيفاً وخالياً من المواد الضارة

تثبيت التربة النهائية وطبقات تحت الأساس والأساس بالسمنت

Soil Cement Stabilised Subgrade , SUB-Base or Base

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB\R6E)

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

ثانياً : معادلة المزج

يجب أن تبين معادلة المزج النسب المئوية بدقة لكل مــن السمنت والماء المنوي أستعمالهما في المزج للحصـــول على الخصائص المطلوبـــة بموجب المواصــفة(AASHTO T134-2005) وكما يلي :

- مقاومة الانضغاط Compressive Strength(25-50) كغم\سم2 كمعدل لثلاثة نماذج بعد وضعها في مكان لا تقل نسبة الرطوبة فيه عن 95٪ ولمدة 7 أيام يجري الفحص بموجب (AASHTO T22\2006) .

- لا تزيد نسبة الانتفاخ الحجمي على 2٪ ولا تزيد نسبة فقدان الوزن عن 8٪ يجري الفحص بموجب (AASHTO T135\2005) .

ج- الانحرافات المسموح بها عن معادلة المزج في الموقع كما يلي :

نسبة السمنت ( -1 الى +2 ) ٪ من معادلة المزج

نسبة الماء ( صفر الى +2) ٪ من معادلة المزج

ثالثاً : مكونات المزيج

يتم تحديد نســـبة السمنت مختبرياً بحيث لا تقـــل مقاومة الانضغاط عن 25 كغم\سم2 ولا يقل المعدل عـــن 35 كغم\سم2 لعمر 7 أيام . أما نســبة الرطوبة لمزيج الســـمنت والمـادة المثبتـــة فيجب أن لا تقل عـــن النسبة المثلى ولا تزيد عن 2٪ مــن النســـبة المثلى المحـــددة بالفحص (B.S 1924) .

رابعاً : أسلوب التثبيت

يجب أن لا يقل سمك الطبقة المثبتة عن 8 سم ولا يزيد على 20سم بعد الحدل ، أما أذا زاد السمك عن 20 سم بعد الحدل فيمكن الإنشاء بطبقتين أو أكثر أذا كانت الطبقات المثبتة اثنتين أو أكثر فأن أسلوب المزج في الموقع لا يسمح به ألا للطبقة السفلى فقط فيمكن إجراء التثبيت عندما تكون درجة الحرارة أكثر من 4س5 والجو غير ممطر .

خامساً : الحدل

بعد فرش المزيج وإعطاءه الشكل المطلوب ، يجب المباشرة بحدله فوراً ويستمر الحدل حتى يتم ضغط طبقات التربة أو تحت الأساس إلى كثافة لا تقل عن 95٪ من الكثافة العظمى بموجب الفحص AASHTO T134-2005 ويجب إكمال الحدل خلال ساعتين .

تثبيت التربة النهائية وطبقات تحت الأساس والأساس بالسمنت

Soil Cement Stabilised Subgrade , SUB-Base or Base

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB\R6E)

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

سادساً  : السمك والإنهاء

يجب أن يحقق السمك المتطلبات الآتية :

- لا يتجاوز الانحراف عــن المنســوب المقرر للأعمال الترابية 3سم  للســطح النهائي و 3 سم للأكتاف و 10 سم  للميول الجانبية وذلك بموجب الفقرة R5\12(2) مــن الفصل الخامس ، كمــا لا يتجاوز انحراف كل مـــن طبقـــة تحت الأســاس وطبقة الأساس(+10 سم ، -20سم ) وذلك بموجب الجدول R9\6 من الفصل التاسع .

- لا تقل الكثافة الموقعية للطبقات المحدولة عن 95٪ من الكثافة العظمى وبموجب الفحص AASHTO T134-2005 .

ج- لا يزيد انحراف استوائية السطح النهائي عن 2سم عند الفحص بمسطرة طول 4 م .

د- لا يزيد انحراف الميل الجانبي (Cross Fall) عن ± 0.5٪ .

سابعاً : المعالجة والصيانة

بعد أكمال الحدل يجب الحفاظ على التربة أو تحت الأساس أو الأساس المثبتة من الجفاف وذلك بإبقائها رطبة لمدة لا تقل عن 3 أيام أو بتغليفها بمادة معالجة مقبولة . ولا يسمح بفتحها لحركة المرور قبل انتهاء مدة المعالجة التي لا تقل عن 7 أيام . يجب إضافة يوم واحد الى هذه المدة عندما تنخفض درجة حرارة سطح الطبقة المثبتة الى الصفر المئوي أو دونه .

تثبيت طبقة التربة النهائية وتحت الأساس بالكلس ( الجير )

Line Stabilised Sub grade or SUB- BASE

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R6F)

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

أولاً : المواد

يقتصر عمل التثبيت موقعياً فقط للاماكن التي تحتوي على نسبة عالية من التربة الطينية أو الحصى الممزوج بالطين أو الطين الغريني . ويكون التثبيت بالكلس ناجحاً في الترب الطينية والغرينية التي يزيد فيها دليل اللدونة عن 8 . أما بالنسبة الى أسلوب الجهاز الثابت للتثبيت بالكلس فيجب أن تكون المواد مطابقة للمواصفات .

1-1- الكلس

يكون الكلس المستعمل في التثبيت أما هايدروكسيد الكالسيوم صلباً أو نورة مطفأة أو أوكسيد الكالسيوم (النورة) وكما مبين في الجدول (1) الآتي :

جدول ( 1 ) : المواصفات المطلوبة للكلس

| النوع والخواص | الكلس LIME |  |
| --- | --- | --- |
|  | النورة Quick Lime ,(CaO) | النورة المطفأةHydrated Lime , Ca(OH)2 |
| - أكاسيد الكالسيوم والمغنيسيوم - أكاسيد الكاربون- في الفرن - أو في مكان آخر | لا تقل عن 92 ٪ لا تزيد على 3٪ | لا تقل عن 95٪ لا تزيد على 5٪ لا تزيد على 7٪ |

تكون خواص الكلس بموجب المواصفةAASHTO M216\2005 وتجري الفحوص بموجب

AASHTO T219 \2004

1-2- الماء

يجب أن يكون المــــاء نظيفاً وخاليــــاً مـــن المــــواد العضوية والمــــواد الضــارة الأخرى ، ويفضل اســتعمال الماء الصالح للشـــرب ، يفحص المــــاء المشــــكوك به بموجب الفحص                AASHTO T26-2004

تثبيت طبقة التربة النهائية وتحت الأساس بالكلس ( الجير )

Lime Stabilised Sub grade or SUB- BASE

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R6F)

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

ثانياً : مكونات المزيج

تمزج التربـــة الطينية مـــــع كمية كافيـــــة مــــــن الكلس للحصول على قوة السحق             (Crushing Strength) المطلوبة . تكون نسبة الكلس (3-8) ٪ وتحدد النسبة مختبرياً بحيث يكون معدل مقاومة الانضغاط (Compressive Strength) لعشـــرة فحوص متتالية من الموقع لا تقل عن             1 نيوتن\مم2 (1 N\mm2) ولا تقل اكثر من نتيجتين عن هذه القيمة كما ولا تقل أي نتيجة عن            (0.7 نيوتن\مم2 ) وذلك عندما يكون العمر (7) أيام .

ثالثاً : الفحوص

تجري الفحوص الآتية على التربة لمعرفة مدى ملاءمتها للاستعمال في المزيج:

- فحص التدرج                                                   AASHTO T88-2004

- فحص حدود أتربرك           AASHTO T89-2002& AASHTO T90-2004

ج- فحص الحامضية B.S1377 , Test No.11

د- فحص الحدل                                                             AASHTO T99-2004

هـ- محتوى الماء الطبيعي                                                           AASHTO T93

رابعاً : تصميم معادلة المزج

تصمم معادلة المزج مختبرياً بموجب المواصفة (AASHTO T220-2004) لتحديد الآتي :

- النسب المثالية للكلس والماء وحدود الانحرافات .

- كثافة المزيج المثبت بالكلس التي يجب أن لا تقل عن 95٪ من الكثافة العظمى المعدلة

- نتائج فحص مقاومة الانضغاط لعمر 7 أيام والتي يجب أن لاتقل عن ( 1 نيوتن \ مم2 )

د- العدد الأدنى من الفحوص الواجبة التنفيذ .

خامساً : الحدل

بعد إكمال الفرش وإعطائه الشكل المطلوب يباشر بالحدل ويستمر به لحين إكمال حدل طبقة التربة النهائية أو تحت الاساس أو الاساس بصورة منتظمة ولعمق الطبقة للحصول على مالا يقل عن 95٪ من الكثافة المعدلة بموجب الفحص AASHTO T220 -2004 . يجب أن لاتقل الكثافة الجافة للطبقات المحدولة عن 95٪ من الكثافة المختبرية العظمى الجافة .

سادساً : السمك والإنهاء

يجب أن يكون السطح المثبت للتربة أو تحت الاساس أو الاساس وسمك الطبقة بعد انجاز الحدل خلال 1:30 ساعة بعد المزج بموجب المخططات والمواصفات وضمن حدود الانحرافات الآتية:

- الانحراف عن المنسوب المقرر للتربة يكون (+10سم ، -20سم ) لطبقة تحت الاساس بموجب الجدول R9\6

- لا يزيد انحراف استوائية السطح النهائي عن 3 سم باستعمال مسطرة طول 4م .

ج- لا يزيد أقصى انحراف للميل الجانبي (Cross Fall) عن ±0.5 ٪.

تثبيت طبقة التربة النهائية أو تحت الاساس بالإسفلت

Bitumen Stabilised Sub grade or SUB –BASE

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R6G)

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

أولاًًًًً : المواد

يقتصر اســتعمال أسلوب المزج موقعياً فقط في الأماكن التي يتوفر فيها الرمــل أو مزيــــج الرمل والحصـــى بصورة طبيعية ، أمـا بالنسبة لأسلوب المزج في الجهاز الثابت فيجب أن تكون المواد مطابقة للمواصفات كما يلي :

- لا تزيد نسبة المواد العابرة من منخل ( رقم 200) 0.075 مم على 30٪ .

- لا يتجاوز حد السيولة (LL) 30٪ .

ج- لا يزيد دليل اللدونة (PI) على 15٪ .

يتكون العامل المثبت مــن الإسفلت المخفف (Cutback Bitumen) نوع RC70 أو RC250 أو RC800 مطابقاً لمواصــفات (AASHTO M81-2004)أو الاسـفلت المخفف نــــــوع MC70 MC250،MC800 بموجب (AASHTO M82-2004 ) . كمــــا يمكن استخدام المستحلب القيري من نوع Cationic SS مطابقاً لمواصفات (AASHTO M208-2005) ، يعتمد اختيار العامل المثبت على التجارب المختبرية مع الأخذ بنظر الاعتبار نوع التربة والأحوال المناخية للموقع .

ثانياً مكونات المزيج

يتم تعيين مكونات مزيج الإسفلت والتربة مختبرياً متبعين أسلوب تعيين مقاومة الانضغاط للمزيج الإسفلتي بموجب مواصفات (AASHTO T167- 2005) بهدف الحصول على المزيج المثالي للمكونات وتحديد النسبة المئوية للمادة المثبتة وكذلك درجة حرارتها يجب أن يكون الحد الأدنى لمقدار قيمة الانضغاط ومقدار ثبات مارشال بموجب الجدول الآتي وذلك بعد المعالجة لمدة 7 أيام .

خواص المزيج الإسفلتي

| الخواص | التربة SUB - GRADE | تحت الأساس SUB- BASE |
| --- | --- | --- |
| مقاومة الانضغاط في درجة حرارة 25س5 Compressive Strength | 1 نيوتن\مم2 1N\mm2 | 2 نيوتن\مم2 2N\mm2 |
| قـــوة ثبات مارشــــال فــي درجة حرارة 60س5 Marshall stability | 1 كيلو نيوتن 1kN | 2 كيلو نيوتن 2kN |

لا يقل دليل القوة المتبقية عن 70٪ عند الفحص بموجب (2005-AASHTO T165)

ثالثاً : الحدل

بعد أكمال فرش المزيج وإعطائه الشكل المقرر يباشر بالحدل باستعمال الحادلات المطاطية إلى أن يتم حدل الأساس بصورة منتظمة والحصول على مقاومة الانضغاط غير المحصور المطلوبة بموجب المواصفات لتتناسب مع الأثقال المرورية المتوقعة . يمكن إزالة اثر الإطارات من السطح النهائي باستخدام حالة حديدية مزدوجة (Tandem) .

تثبيت طبقة التربة النهائية أو تحت الأساس بالإسفلت

Bitumen Stabilised Sub grade or SUB –BASE

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R6G)

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

رابعاً : المعالجة

تعتمد الحاجة إلى المعالجة على نوع المادة الرابطة الإسفلتية المستخدمة ، ففي حالة الإنشاء بأسلوب المزج الموقعي وبعد عملية المزج تترك التربة المثبتة بدون حدل لفترة محددة حتى يتم تبخر المواد المتطايرة ، ان هذه التهوية قبل الحدل تزيد من الثبات وتقلل من امتصاص الماء خاصة بالنسبة للرمل الناعم عندما تكون درجة الحرارة قليلة كما ان المعالجة بعد الحدل تساعد على تبخر المواد المتطايرة ويعتمد ذلك على نوع المادة الإسفلتية الرابطة المستخدمة ، يرش سطح الطبقة النهائية بمادة البرايم كوت(Prime Coat) للتحصين ضد الخدش قبل فرش طبقات المزيج الإسفلتي أو الاكساء .

خامساً : الفحوص

تؤخذ النماذج من جهاز المزج ومن موقع العمل لتدقيق مدى مطابقة المزيج لمتطلبات معادلة المزج وكذلك تدقيق درجات الحرارة .

- فحوص المواد الإسفلتية الرابطة : يتم فحص الإسفلت المخفف(Cut Back Bitumen) بموجب المواصفات الآتية :

أخذ النموذج                                                       AASHTO T40-2002

التقطير                                                              AASHTO T78-2005

درجة الاتقاد                                                         AASHTO T79-2004

اللزوجة   Saybolt –Furol                                    AASHTO T72-2001

اللزوجة Kinematic Viscosity                           AASHTO T201-2003

اللزوجة المطلقة                     Absolute Viscosity AASHTO T202-2003

المستحلب القيري نوع Cationic يفحص بموجب AASHTO T59-2001

- النمذجة

ان تهيئة العينات الرئيسية لمزيج التربة المثبت بالإسفلت يتم بموجب المواصفات ASTM D4223 عند استخدام حبيبات التربة الناعمة والإسفلت المستحلب أو المخفف .

  - سيت واحد على الأقل مكون من ثلاث نماذج يجب أن تؤخذ لكل 2500م2 مباشرة بعد انتهاء الحدل .

  - يتم إجراء الفحوصات التالية لكل 5000 م2 أو لكل يوم عمل :

- تفحص مكونات المزيج بطريقة الاستخراج (Extraction) بموجب المواصفة AASHTO T164-2004

- لغرض فحوص مقاومة الانضغاط وقوة ثبات مارشال ، تؤخذ النماذج قبل الحدل .

ج- تفحص الطبقــة المثبتة بعد إكمال الحدل لتدقيق الكثافــــة الموقعية والســــمك بموجب         المواصفة AASHTO T 191-2002 ويجب أن لا تقل الكثافة الموقعية عن 95٪ من   الكثافة الكلية (Bulk Density) المختبرية .

- جميع الخصائص يجب أن تخضع للمتطلبات الواردة ضمن فقرة(ثانياً)(مكونات المزيج)

طبقة تحت الأساس من الرمل والحصى

SUB –BASE Course

المواصفات العامة للطرق والجسور(SORB \R6)

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

أولاً : المواد

تكون المواد من مزيج الرمل والحصى المتدرج والمطابق لما يأتي:

1-1- المواد الخشنة (المتبقية على منخل رقم 10 (2مم)

أ- يجب أن تكون المواد الخشنة متكونة من جزيئات صلبة،متينة، خالية من المواد  الغريبة .

ب- لا تتجاوز نسبة التآكل 45٪ عند فحصها بموجب (AASHTO T96-2002 ) .

1-2- المواد الناعمة ( العابرة من منخل 2مم)

أ- لا تزيــد نسبة المواد العضوية على 2٪ عند فحصها بموجب فحص رقـــم 3 من                 المواصفة B.S.1377-1990  ولا تزيد نســــبة الكتل الطينيـــــــــة علــــــــــى0.25 ٪          بموجبAASHTO T112-2004

ب- يجب أن تحقق المـواد العابــرة مـن منخل رقم 40(0.425 مم) عنـد تهيئتـها بموجب AASHTO T146-2004         المتطلبات الاتية :

الخاصية                   طريقة الفحص            الحد الأعلى       للأكتاف (الحد الأعلى)

حد السيولةLL      AASHTO T89-2002       25٪                  35٪

دليل اللدونةPI       AASHTO T90-2004       6٪                   (4-9) ٪

ج - يجب أن لا تزيد نسبة العابر من منخل رقم 200(0.075مم) على 2\3 الجزء العابر من          منخل رقم 40 (0.425 مم) .

1-3- الأملاح القابلة للذوبان : يجب أن لا تزيد نسبة الأملاح القابلة للذوبان على 10٪ .

1-4- الكبريتات : يجب أن لا تزيــــد نسبة الكبريتات(SO3)عن 5٪ وزناً عنـد فحصها بموجب فحص رقــــم 5 مــن المواصـــفة B.S1377-1990 (أي ان محتوى الجبس يساوي      10.75 ٪)

1-5- التدرج : يكون تدرج المواد لما تحت الأساس بموجب الجدول (1) الاحق :

طبقة تحت الأساس من الرمل والحصى

SUB –BASE Course

المواصفات العامة للطرق والجسور(SORB \R6)

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

جدول (1) : تدرج مواد طبقة تحت الأساس

| حجم المنخل الأمريكي مم أنج | النسبة المئوية للمواد العابرة ( وزناً ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | النوع A | النوع B | النوع C | النوعD |
| 75 3 50 2 25 1 9.5 3\8 4.75 رقم 4 2.36 رقم 8 0.30 رقم 50 0.075 رقم200 | 100 95-100 30- 65 25- 55 16 -42 7 - 18 2 - 8 | 100 75 – 95 40 – 75 30 – 60 21 – 47 14 – 28 5 - 15 | 100 50 – 85 35 – 65 26 – 52 14 – 28 5- 15 | 100 60 – 100 50 – 85 42 – 72 23 – 42 5 - 20 |

تدرج الركام المستخدم في العمل يجب ان لايتراوح بين الحد الادنى لمنخل والحد الاعلى للمنخل المجاور بل يجب ان يكون بتدرج متناسق

1-6- نسبة التحمل الكالفورني:لا تقل نسبة التحمل الكاليفورني (CBR) عن 35٪ للنوع B و

30٪ للنوع C و 20٪ للنوع D عنـــد كثافة قدرها 95٪ مــن الكثاـفة العظمى الجافــة            وبموجب الفحص ASTM D1883 والفحصAASHTO T180وASTM D 1557

ثانياً : الحدود المناخية

يجب أن لا تفرش المواد عندما تكون درجة الحرارة منخفضة إلى 3س5 أو أقل .

ثالثاً : الفرش

يجب أن لا يزيد سمك طبقة تحت الأساس على 20سم وينشأ على طبقتين أو أكثر بسمك متساوي لكل طبقة واعتماداً على حجم الحادلة المتوفرة .

رابعاً : الحدل

يجب حدل كل طبقة بحيث لا تقل كثافتها عن 95٪ من الكثافة العظمى الجافة بموجب الفحص AASHTO T180-2004

خامساً : الانحراف في منسوب السطح

يجب أن يكون سطح كل طبقة من طبقات تحت الأساس صقيلاً ومنتظماً وموازياً للسطح النهائي للطريق .ولا يزيد الانحراف عن 2 سم عند الفحص بمسطرة طول 4 م .

طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر

وحجر المكادام المحدول بالاهتزاز

المواصفات العامة للطرق والجسور(SORB \R7)

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر

أولاً : الركام

ان الركام المكون للطبقة يجب أن يكون

  - سليماً وصلداً

  - ذا ديمومة عالية

  - خالياً من المواد الرقيقة والمستطيلة والرخوة والمتاكلة أو اية مواد اخرى غير مقبولة .

ثانياً : التدرج

الفحص بموجب المواصفة AASHTO T27 -2006

| فتحة المنخل (مم) Imperial | النسبة المئوية العابرة وزناً |
| --- | --- |
| 37.5 1.5 | 100 |
| 25 1 | 80 – 100 |
| 12.5 0.5 | 50 - 80 |
| 4.75 رقم 4 | 30 - 60 |
| 0.425 رقم 40 | 10 – 30 |
| 0.075 رقم 200 | 5 - 15 |

 (1)  يجب أن لا يتجاوز الجزء العابر من منخل فتحته 0.075 مم أكثر من 60٪ من الجزء العابر من منخل فتحته 0.425 مم .

 (2) عند استخدام حصى مكسر يجب أن تكون حدود العابر من المنخل فتحته 0.075 مم   (5-12) ٪.

ثالثاً : نسبة التكسير

يجب أن تحتوي المواد المتبقية على منخل فتحته 4.75 مم على نسبة من الركام المكسر لأكثر من وجه واحد وبنسبة لا تقل عن 75٪ وزناً .

طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر

وحجر المكادام المحدول بالاهتزاز

المواصفات العامة للطرق والجسور(SORB \R7)

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

رابعاً : نسبة التآكل الميكانيكي

الفحص يتم بموجب AASHTO T96-2002 يجب أن لا تتجاوز 45٪

خامساً : المواد الناعمة

- المواد العابرة من منخل فتحته 2مم يجب أن تكون من الحجر الجيري أو الحصى المكسر وخالية من المواد الطينية أو المواد الغريبة أو العضوية .

- المواد العابرة من منخل فتحته 0.425 مم والتي يتم تهيئتها بموجب المواصفة AASHTO T146-2004  وفحصها حسب ما هو ملائم أدناه يجب أن توافق ما يلي:

| الفحص | مواصفة الفحصAASHTO | الحد الأعلى |
| --- | --- | --- |
| حد السيولة | T89-2002 | 25٪ |
| دليل اللدونة | T90-2004 | 4٪ |

سادساً : محتوى الجبس

الفحص يتم بموجب المواصفة B.S 1377 Test No.9 ويجب أن لا يزيد محتوى الجبس في الحصى المكسر بدلالة SO3 عن 5٪ وزناً .

سابعاً : نسبة التحمل الكاليفورني

الفحص يتـم بموجب المواصـفة ASTM D1883- 2005 لنســــبة 95٪ مـــن الحدل المعــــدل Modified Proctor يجب أن لا تقل قيمة المعامل عن 80٪ .

ثامناً فحص الثبات Soundness Tests

الفحص يتم بموجب المواصفة  AASHTO T104-2003يجب أن لا يكون مقدار الفقدان وزناً أكثر من 12٪ عندما يتم تعريض الركام إلى 5 دورات مع محلول كبريتات الصوديوم ولايزيد مقدار الفقدان أيضا عن 18٪ عندما يتم تعريض الركام إلى 5 دورات مع محلول كبريتات المغنيسيوم .

طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر

وحجر المكادام المحدول بالاهتزاز

المواصفات العامة للطرق والجسور(SORB \R7)

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

طبقة الأساس من حجر مكادام المحدول بالاهتزاز

المتطلبات لحجر مكادام هي نفس المتطلبات للحجر والحصى المكسر مع الاختلافات المدرجة لاحقاً :

الركام المكون لحجر مكادام

المواد المكونة لحجر مكادام يجب أن تشمل ما يلي :

- ركام خشن : ويتكون من الحجر الجيري المكسر أو الحصى المكسر أو أي نوع من الركام  المكسر بحيث يكون هذا الركام :

  - نظيفاً

  - خشن الملمس

  - ذا ديمومة عالية

  - خالياً من قطع الركام المستطيلة والنحيفة والرخوة والمتآكلة

  - خالياً من المواد العضوية

  - أذا تم استخدام حصى مكسر فيجب أن لا تقل نسبة التكسير فيه عن 75٪

- ركام ناعم : ويتكون من المواد الناتجة عن تكسير الحجر الجيري

يكون هذا الركام :

  - نظيفاً

  - خشن الملمس

  - ذا ديمومة عالية

  - خالياً من الاوساخ والمواد الغريبة

طبقة الأساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر

وحجر المكادام المحدول بالاهتزاز

المواصفات العامة للطرق والجسور(SORB \R7)

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

الركام الخشن والناعم يجب أن يحقق المتطلبات التالية :

أولاً : التدرج

الفحص يتم بموجب المواصفة AASHTO T27-2006 ومطابقاً لمتطلبات الجدول لاحقاً :

| حجم المنخل (مم) | النسبة المئوية العابرة وزناً |  |
| --- | --- | --- |
|  | الركام الناعم | الركام الخشن |
| 63 |  | 100 |
| 50 |  | 90 – 100 |
| 37.5 |  | 35 – 70 |
| 25 |  | صفر – 15 |
| 12.5 |  | صفر - 5 |
| 9.5 | 100 |  |
| 4.75 | 85 – 100 |  |
| 0.15 | 10 – 30 |  |

ثانياً : فحص التآكل الميكانيكي

الفحص يتم بموجب المواصفة AASHTO T96-2002 والتآكل يجب أن لا يزيد عن 45٪

ثالثاً : فحص الثبات (Soundness Test)

الفحص يتم بموجب المواصفة AASHTO T104-2003 يجب أن لا يكون مقدار الفقدان وزناً أكثر من 12٪ عندما يتم تعريض الركام إلى 5 دورات مع محلول كبريتات الصوديوم . ولا يزيد مقدار الفقدان أيضا عن 18٪ عندما يتم تعريض الركام إلى 5 دورات مع محلول كبريتات المغنيسيوم .

طبقة البرايم القيرية

Bituminous Prime Coat

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R8A)

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

أولاً : المواد الرابطة القيرية Bituminous binder

تكون مما يأتي :

  - قير مخفف متوسط الإنضاج نوع MC 30

  - قير مخفف متوسط الإنضاج نوع MC 70

  - قير مخفف متوسط الإنضاج نوع MC 250

وفق المواصفة AASHTO M82-2004 المعروضة في الجدول (1) في الملحق ، يتم انتاج المواد أعلاه بمزج قير من صنف 85\100 مع نفط كورا (GORA Kerosene)

ثانياً : خواص المواد الرابطة القيرية

- خالية من الماء

- عدم حصول انفصال في المكونات قبل الاستعمال

ثالثاً : تجري الفحوص بموجب مواصفات AASHTO القياسية وكما يلي :

- النمذجة                    T40-2002

- محتوى الماء             T55-2002

- اللزوجة(سايبولت) T72-2001

- التقطير                   T78-2005

- نقطة الوميض           T79-2004

- الفحوصات على المتبقي بعد التقطير

النفاذية                    T49-2006

السحب T51-2006

الذوبان T44-2003

- اللزوجة الكينماتية T201-2003

- التبقع                     T102-2004

رابعاً : نسب المزج

إن المكونات التقريبية للقير المخفف هي جزء واحد من النفط الأبيض إلى واحد ونصف من الاســـمنت الإسفلتي مقاســــة بالحجم . كما يمكن أن تكون المـــواد الرابطة القيرية مـــن المستحلب القيري موجب الشــــحنة Cationic Bituminous Emulsion بموجب المواصفة AASHTO M208-2005 ومن صنف CSS-I أو CSS-1h والمعروضة في الجدول رقم (3) من الملحق .

طبقة البرايم القيرية

Bituminous Prime Coat

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R8A)

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

خامساً : النمذجة والفحوص للمستحلب القيري

يتم أخذ النماذج للمستحلب القيري بموجب المواصفة AASHTO T40-2002 وتجري الفحوص وفق المواصفة AASHTO T59-2001 وكذلك AASHTO M208-2005

سادساً : الكميات المستعملة

كمية المواد المستعملة يجب أن ترش بمعدل لا يقل عن 0.5 لتر\م2 ولا تزيد على 1.2 لتر\م2 من طبقة الأساس ، ان الكميات الحقيقية المستعملة يمكن ان تتغير لتناسب حالات الموقع ويجري إقرار ذلك من قبل ممثل المهندس المقيم ، ان المستحلب القيري موجب الشحنة يجب أن يستعمل بحيث يؤمن وجود قير فوق سطح طبقة الأساس بما لا يقل عن 0.60 لتر\م2 ولا يزيد عن 1.20 لتر \ م2 .

سابعاً : محددات الطقس

عند فرش طبقة البرايم يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار ما يلي :

  - لا يمكن وضع طبقة البرايم القيرية الاعندما يكون السطح جافاً أو يحتوي على رطوبة قليلة بحيث يضمن توزيع منتظم واختراق ( تغلغل) داخل الطبقة .

  - لا يمكن وضع طبقة البرايم أذا كانت درجة حرارة الجو أقل من 15س5

ثامناً : تهيئة السطح

- يتم إزالة كافة الأوساخ والمواد العالقة والغبار من على السطح قبل وضع طبقة البرايم باستخدام الهواء المضغوط والمكانس التي تعمل بطاقة المكائن واليدوية أيضا .

- أذا كان السطح جافاً بشكل كبير أو يحمل غباراً فيجب رش كمية قليلة من الماء على السطح ثم يمكن بعد ذلك وضع الطبقة القيرية ولكن ليس قبل اختفاء (تبخر)هذا الماء من على السطح .

تاسعاً : وضع المواد الرابطة القيرية

- بعد فرش طبقة البرايم القيرية يتم ترك السطح بدون تأثيرات خارجية لفترة من الزمن لغرض الإنضاج لا تقل عن 24 ساعة .

- يمكن زيادة هذه الفترة لضمان الاختراق داخل طبقة الأساس وتهوية المواد المتطايرة من طبقة البرايم .

- في المناطق التي وضع عليها مواد رابطة قيرية فائضة عن الحاجة ، يتم فرش رمل نظيف على تلك البقع لغرض تنشيف السطح .

عاشراً : صيانة السطح المفروش

يتم صيانة السطح الذي وضـــع عليــه طبقة البرايم قبل وضع طبقة الخرسانة الإسفلتية التالية فوقه.

طبقة التاك القيرية

Bituminous Tack Coat

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R8B)

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

أولاً : المواد الرابطة القيرية

تتكون المواد الربطة القيرية مما يأتي :

  - قير مخفف سريع الإنضاج نوع RC70

  - قير مخفف سريع الإنضاج نوع RC250

ووفق المواصفة (AASHTO M81-2004) المعروضة في جدول (2) من الملحق ويتم إنتاج المواد أعلاه بمزج قير من صنف 85\100 مع البنزين  Cora Standard –Motor Spirit

ثانياً : خواص المواد الرابطة القيرية

- خالية من الماء

- عدم حصول انفصال في المكونات قبل الاستعمال

ثالثاً : الفحوص

تجري الفحوص بموجب مواصفات AASHTO القياسية وكما يلي :

1 - النمذجة                         T40-2002

2- محتوى الماء                   T55-2002

3- اللزوجة(سايبولت) T72-2001

4- التقطير                          T78-2005

5- نقطة الوميض                 T79-2004

6- الفحوصات على المتبقي بعد التقطير

النفاذية                      T49-2006

السحب T51-2006

الذوبان   T44-2003

7- اللزوجة الكينماتية           T201-2003

8- فحص التبقع                                    T102-2004

رابعاً : نسبة المزج

ان المكونات التقريبية للقيـــر المخفف هـــي جزء واحد مــن البنزين إلى جزئين من الاسمنت الإسفلتي مقاســـة بالحجم . كما يمكن ان تكون المــــواد الرابطة القيريـــة مـــن المســـتحلب القيري موجب الشحنة Cationic Bituminous Emulsion  وبموجب المواصـــفة AASHTO M208-2005 ومن صنف CSS-1h أو CSS-1 المعروضة في جدول (3) من الملحق .

خامساً : النمذجة والفحوص للمستحلب القيري

يتم أخذ النماذج للمستحلب القيري بموجب المواصفةAASHTO T40-2002 وتجري الفحوص وفق المواصفة AASHTO M208-2005  و AASHTO T59-2001

طبقة التاك القيرية

Bituminous Tack Coat

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R8B)

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

سادساً : الكميات المستعملة

كمية المواد المستعملة يجب أن ترش بمعدل لا يقل عن 0.15 لتر\م2 ولا يزيد عن 0.5لتر\م2 من السطح ويمكن ان تتغير الكميات المستعملة لتناسب حالة الموقع ،ان المستحلب القيري موجب الشحنة يجب أن يستعمل بحيث يؤمن وجود قير فوق سطح الطبقة بما لا يقل عن 0.1 لتر\م2 ولا يزيد عن 0.35 لتر\م2 .

سابعاً :محددات الطقس

عند فرش طبقة التاك يجب الأخذ بنظر الاعتبار مايلي :-

  - لا يمكن وضع طبقة التاك القيرية على سطح الطبقة الرابطة أو الأساس إلا أذا كان السطح جافاً وخالياً من الغبار .

  - لا يمكن وضع طبقة التاك أذا كانت درجة حرارة الجو أقل من 15س5 .

ثامناً : تهيئة السطح

يجب إزالة كافة الأوساخ والمواد العالقة والغبار من على السطح قبل وضع طبقة التاك باستخدام المنافخ والمكانس التي تعمل بطاقة المكائن واليدوية أيضا .

تاسعاً : وضع المواد الرابطة القيرية

- مباشرة بعد تهيئة السطح يتم وضع طبقة المواد الرابطة القيرية باستخدام المرشات اليدوية بدرجة حرارة 65-85س5 وبالضغط والكمية المناسبة بحيث يضمن توزيع المواد الرابطة على السطح بشكل منتظم ومتجانس .

- يجب وضع طبقة التاك على مسافات صغيرة على الطبقة الرابطة أو السطحية بفترة لا تزيد عن ساعتين قبل فرش الخرسانة الإسفلتية .

- يجب التأكد من تبخر المادة المذيبة قبل فرش طبقة الخرسانة الإسفلتية فوق المادة اللاصقة .

- المحافظة على السطح المعامل بطبقة التاك في حالة جيدة لحين وضع طبقة الخرسانة الإسفلتية وعدم السماح بحركة مرور وسائط النقل عليه قبل فرش طبقة الخرسانة الإسفلتية .

التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R9)

وتعديلاتها لسنة 1999 و 2003

أولاً  المواد

  - الركام : يكون الركام من نوعية متجانسة مكسر الى الحجم المطلوب وتكون مواده بالخواص التالية :

(1) سليمة ، (2) صلبة ، (3) ذا ديمومة ، (4)نظيفة ، (5) خالية من كرات طينية ومن مواد الركام المغلف بالطين والجبسم ، (6) خالية من المواد العضوية ومن اية مواد ضارة أخرى، وتخضع للمتطلبات الواردة في الجدول (1) .

جدول (1) : متطلبات الركام

| النسبة المئوية للتآكل الميكانيكي للركام ذو مقاس الأكبر من 2.36 ملم | الفحص حسب المواصفة AASHTO T96-2002 للطبقة السطحية 30 حد أعلى للطبقة الرابطة 35 حد أعلى لطبقة الأساس 40 حد أعلى |
| --- | --- |
| معامل اللدونة | الفحص حســب المواصفة AASHTO T90-2004 و AASHTO T89-2002 ومهيأ بموجب AASHTO T146-2004 4 حد أعلى |
| المواد الضارة | الفحص بموجب AASHTO T112 لا تزيد على 3٪ وزناً |

  - الركام الخشن : هو الركام المتبقي على منخل حجم 4.75 مم ويتكون من الحجر أو الحصى المكسر ويستخدم للطبقة الرابطة أو السطحية أو من الحجر أو الحصى الغير المكسر أو المركب من الاثنين معاً للطبقة الأساس وبتدرج معين بحيث عندما تمزج مع أجزاء الركام المطلوبة الأخرى والمادة المالئة بنسب ملائمة ينتج مزيج مطابق للتدرج المحدد في الجدول رقم (5) ويخضع للمتطلبات الواردة في الجدول رقم (2) .

جدول (2) : متطلبات الركام الخشن

| درجة التكسير | يجب أن يكون 90٪ على الأقل من المواد المتبقية على المنخل حجم 4.75 مم من النوع المكسر بحيث ان كل قطعة ركام تحتوي على وجه واحد مكسر على الاقل . |
| --- | --- |
| معامل الاستطالة والتسطح | الفحص حسب المواصفة ASTM D4791-2005 يجب أن لا تزيد نسبة الجزيئات المسطحة والمستطالة عن 10٪ بنسبة (5) إلى (1) للبعد الكبير الى البعد الصغير |
| تأكل كيمياوي Soundness test | الفحص بموجب المواصفة ASTM C88-1999 الركام الخشن عندما يخضع الى (5) دورات في فحص (التآكل الكيمياوي) يجب أن لايكون الوزن المفقود أكثر من 12٪ عند استخدام كبريتات الصوديوم أو 18٪ عند استخدام كبريتات المغنيسيوم |
| التغطية والتقشير | الفحص حسب المواصفة AASHTO T 182-2002 أو المواصفة ASTM D1664 تكون القيمة أكبر من 95٪ |

التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R9)

وتعديلاتها لسنة  1999 و 2003

  - الركام الناعم : هو الجزء العابر من منخل حجم (4.75مم )ويجب أن يكون :

(1) نظيفاً ، (2) خشن الملمس ، (3) ذا أركان حادة ،(4) ذا ديمومة،(5) صلباً (6) خالياً من المواد العضوية أو المواد الغريبة الضارة ،(7) عندما يفحص بموجب AASHTO T176 يجب أن يكون مكافئ الرمل لا يقل عن (45٪) ، (8) في الطبقة السطحية والرابطة يجب أن لا يزيد الرمل الطبيعي المستخدم عن 25٪ من الأجزاء الناعمة المارة من منخل (2.36ملم) .

1-4- المادة المالئة : تتكون من أية مادة من المواد التالية

(1) الحجر الجيري أو أي غبار حجر

(2) سمنت بورتلاند

(3) نورة مطفأة أو أية مادة خاملة

الخواص(1) نظيفة ، (2) خالية من تكتل للأجزاء الناعمة ، (3) جافة وتخضع لمتطلبات التدرج في جدول (3) ، (4) كمية المادة المالئة يجب أن تكون الكمية الضرورية لتكملة متطلبات التدرج في الخلطة المفترضة .

جدول (3) : متطلبات المادة المالئة

| معامل اللدونة | 4 حد أعلى ، الفحص حسب المواصفة AASHTO T90-2004 |  |
| --- | --- | --- |
| التدرج | حجم المنخل مم | النسبة المئوية العابرة وزناً |
|  | 0.600 | 100 |
|  | 0.300 | 95 – 100 |
|  | 0.075 | 70 - 100 |

1-5- السمنت الإسفلتي : يجب أن يكون متجانساً ، خالياً من الماء ، لا يرغو عنـــــد التســــخين                              بدرجة حرارة 180س5 مطابقاً للجــــداول ( 4 ،5) ويكون ناتج من تكرير                              النفط الخام

جدول رقم (4) متطلبات الإسفلت السمنتي المصنف حسب اللزوجة

| الخاصية | صنف اللزوجة |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AC-40 | AC-30 | AC-20 |
| اللزوجة في 60س5 (بويز) | 4000±800 | 3000±600 | 2000±400 |
| - اللزوجة في 135س5 ،سنتي ستوك (حد أدنى) - الاختراق(1\10)ملم عند 25س5،100غم ،5ثا(حد أدنى) - درجة الاتقاد ، COC ، س5 (حد أدنى) - الذوبان في محلول تراي كلورو أثليين ٪ (حد أدنى) | 400 40 232 99 | 350 50 232 99 | 300 60 232 99 |
| الفحص على المتبقي من فحص الصفيحة الرقيقة (بالفرن) - اللزوجة في 60س5 ، بويز ( حد أعلى) - الاستطالة (سم) عند 25س5 ، 5سم \ دقيقة (حد أدنى) | 2000 25 | 15000 40 | 10000 50 |

التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R9)

وتعديلاتها لسنة  1999 و 2003

جدول رقم (5) متطلبات الإسفلت السمنتي المصنف حسب الاختراق

| الخاصية | صنف الاختراق |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 40-50 | 50-60 | 60-70 |
| 1- الاختراق (1\10)ملم عند 25س5 ،100غم ،5ثا | 40-50 | 50-60 | 60-70 |
| 2- الاستطالة في درجة 25س5 ، 5سم \دقيقة(سم) | >100 | >100 | >100 |
| 3- درجة الاتقاد ، س5 | >232 | >232 | >232 |
| 4- الذوبان في محلول ترايكلوروأثيلين(٪) | >99 | >99 | >99 |
| 5- المتبقي من فحص الصفيحة الرقيقة في الفرن - الاختراق المتبقي (٪ من الأصل ) - الاستطالة في درجة 25س5 ، 5سم\دقيقة(سم) | >55 >25 | >53 >40 | >55 >50 |

1-6- المضافات : يمكن استعمال النورة المطفأة أو أية مواد كيمياوية مضافــــة ( مثبتة علمياً )                       كمواد مانعة للتقشر

النورة المطفأة : يجب أن تكون مطابقة للمواصفة AASHTO M 216-2005

الاستعمال :

- تضاف بشكل جاف بنسبة 1.5 ٪ من وزن الركام

- النظام الذي يضيف النورة المطفأة الى الركام في معمل الإسفلت يجب أن يضمن حصول خبط متجانس بحيث لا تضاف كميات كبيرة أو متقطعة

ثانياً : تركيب المزيج

2-1- مكونات المزيج: يتكون المزيج من ( الركام الخشن– الركام الناعم– المادة المالئة –                                  الاسمنت الإسفلتي – المواد المضافة).

2-2- التدرج : يكون المزيج مطابقاً للجدول لاحقاً بحيث لا يتذبذب تدرج الركام على الحد                          الأدنى لمنخل معين وعلى الحد الاعلى للمنخل التالي.

التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R9)

وتعديلاتها لسنة 1999و2003

جدول (6) : متطلبات تدرج مزيج الركام

| صنف الخرسانة الإسفلتية | I | II | IIIA | IIIB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| استعمال الخلطة | طبقة الأساس | الطبقة الرابطة | الطبقة السطحية |  |
| حجم المنخل مم أنج | ٪ نسبة العابر بالنسبة للوزن الكلي للركام + المادة المالئة |  |  |  |
| 37.5 1.5 | 100 |  |  |  |
| 25 1 | 90-100 | 100 |  |  |
| 19 3\4 | 76-90 | 90-100 | 100 |  |
| 12.5 1\2 | 56-80 | 70-90 | 90-100 | 100 |
| 9.5 3\8 | 48-74 | 56-80 | 76-90 | 90-100 |
| 4.75 رقم 4 | 29-59 | 35-65 | 44-74 | 55-85 |
| 2.36 رقم 8 | 19-45 | 23-49 | 28-58 | 32-67 |
| 0.3 رقم 50 | 5-17 | 5-19 | 5-21 | 7-23 |
| 0.075 رقم 200 | 2-8 | 3-9 | 4-10 | 4-10 |
| الاسمنت الإسفلتي ٪ (من الوزن الكلي) | 3-5.5 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |

ثالثاً : معادلة المزج(J.M.F)Job Mix Formula
3-1-التغايرات المسموحة في المعادلة:التغايرات المسموحة في المعادلة تكون حسب الجدول(7):

جدول (7) : التغايرات المسموحة في معادلة المزج

| حجم الركام أو مكونات الخليط | التغايرات٪ |
| --- | --- |
| الركام العابر من منخل 4.75 مم أو أكبر | ± 6٪ |
| الركام العابر من منخل 2.36ملم-0.3 ملم | ± 4٪ |
| المادة المالئة العابرة من منخل 0.075 ملم (رقم 200) | ± 2٪ |
| نسبة الإسفلت | ± 0.3٪ |
| درجة حرارة المزج | ± 15س5 |

3-2- فحص الخبطة الإسفلتية بموجب معادلة المزج : الخبطة الإســـــفلتية يجب أن تطابق الخصائص الموجودة في الجدول ( 8 ) عندما يتم رصها بـ75 ضربة على كل وجه باستخدام مطرقة مارشال القياسية .

التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

Hot Mix Asphaltic Concrete Pavement

المواصفات العامة للطرق والجسور (SORB \R9)

وتعديلاتها لسنة 1999و2003

جدول (8) : خصائص الخبطة الإسفلتية

| الخاصية | طبقة الأساس | الطبقة الرابطة | الطبقة السطحية |
| --- | --- | --- | --- |
| المقاومة ضد الزحف اللدن(ASTM D1559) 75 ضربة لكل وجه - قوة ثبات مارشال(KN) ( حد أدنى) - زحف مارشال (مم) | 5 2-4 | 7 2-4 | 8 2-4 |
| نسبة الفراغات في نماذج مارشال٪ | 3-6 | 3-5 | 3-5 |
| نسبة الفراغات في الركام المعدني ٪ (حد أدنى) | 12 | 13 | 14 |
| الضغط في حالة الغمر في الماء بموجب(2000\ ASTM D 1075) - دليل القوة المتبقية٪ (حد أدنى) | 70 | 70 | 70 |

رابعاً : المعدات المستخدمة

4-1- المعدات بشـــكل عام : يجب أن تكون كافة المعدات والمكائن المستخدمة في انجاز العمل أما جديدة أو مستعملة وبحالة جيدة .

4-2- معمــــل مزج الإسفلت Asphalt Mixing Plant : يجب أن يطابق معمل المزج للمواصفتين ASTM D995,ASTM D290 وينتج مزيــج إسفلتي ضمن معادلــة المزج ويكون إما من النوع الوزني أو من النوع الحجمي ذي المزج المستمر .

4-3- معدات الحدل Compaction Equipment : يتم استخدام الحالات التالية :

1- حادلات ذات الإطارات الفولاذيــة الملســـاء (Smooth- Steel Wheeled Rollers )

2- الحادلات ذات الإطارات المطاطية المزدوجة

(Multi-Wheeled Pneumatic  Tyred Rollers)

3- الحادلات الهزازة Vibrating Rollers

خامساً – تهيئة سطح التبليط

5-1- التهيئة : قبل وضع طبقة الإسفلت على السطح المراد تبليطه يجب أن يكون استوائه عند                     فحصه بمسطرة بطول 4 م يطابق الجدول لاحقاً :

| الطبقة | أقصى فرق في الاستواء |
| --- | --- |
| السطحية | 6 ملم |
| الرابطة | 10 ملم |

5-2- حالات أخرى : في حالة وجود مناطق موضعية غير منتظمة ( مستوية ) بفرق استواء  أكثر من 20 ملم يتم وضع مزيج من الخرسانة الإسفلتية في تلك المناطق وبعــــد الحدل يتم فحص السطح بواســــطة المسطرة ( 4 م ) بحيث  يطابق الجدول السابق الذكر .

5-3- السطوح الخرسانية : عنـــــــد أكســاء سطح خرساني يتم ملئ مفاصل التمدد والشقوق فيه  باستخدام مركب إسفلتي خاص بمليء المفاصل . والذي يجب أن  يطابق المواصفة                              B.S.2499 Class A , Grade I and II

التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

المواصفات العامة للطرق والجسور ( SORB\ R9 )

وتعديلاتها لسنة 1999و2003

سادساً : الفرش والإنهاء

درجة حرارة المزيج الإسفلتي : درجة حرارة المزيج الإسفلتي عند وضعه في الفارشة يجب أن تكون وفق الجدول لاحقاً

| الطبقة | درجة الحرارة |
| --- | --- |
| السطحية | 130 س5 ( حد أدنى ) |
| الرابطة والأساس | 120 س5 ( حد أدنى ) |

سابعاً – الحدل الموقعي

7-1- نوع الحادلة : يتم حدل كل من الرابطة والسطحية باستخدام حادلات من النوع الموجود                      في الجدول لاحقاً :

| الوزن | نوع الحادلة | عرض الاسطوانة |
| --- | --- | --- |
| 8000-10000 كغم | حادلات فولاذية Roller Smooth Steel Wheeled | لا يقل عن 45سم |
| 8000-10000 كغم | Multi- Wheeled Pneumatic-Tyred Roller | - |
| على أن يتم حدل الوجه النهائي للتبليط بواسطة حادلات فولاذية Roller Smooth Steel Wheeled |  |  |

7-2- درجة الحرارة : لا يسمح للحادلــة بالتوقف أو المرور على سطح التبليط التي درجة حرارته ما زالت أكثر عن 70 س5

7-3- فحص نسبة الحدل : يتم قياس كثافة التبليط الإسفلتي بواسطة :

1- قياس كثافـــة اللباب المأخوذ من الخرسانة الإســـفلتية للتبليط وحســب المواصــفة AASHTO T166-2005

2- الطريقة النووية وحسب ASTM D2950-2005

ويتم مقارنة هذه الكثافة مع الكثافة المختبرية لنماذج مارشال محضرة بواسطة دق كل وجه  من قالب مارشال 75 طرقة وحسب مايلي :

| نوع العمل | نسبة الحدل |
| --- | --- |
| 1- للطرق الاعتيادية | < 97 ٪ |
| 2- لطرق المرور السريع والجسور ومقترباتهم على مسافة 200 م من كل جهة | < 98 ٪ |

التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

المواصفات العامة للطرق والجسور ( SORB\ R9  )

وتعديلاتها لسنة 1999و2003

ثامناً – محددات الطقس Weather Limitations

حالة السطح ودرجة حرارة الهواء :

أ – يتم توقف فرش طبقات التبليط بالخرسانة الإسفلتية في الحالات التالية :-

1- وجود مياه متجمعة فوق السطح

2- السطح متجمد

3- السطح مغطى بالجليد او الثلج

4- درجة حرارة الهواء ( 5 س5) وتميل الى الانخفاض

5- يكون الجو رطباً ويهدد بالاستمرار بذلك لفترة طويلة

ب – يتم الاستمرار بفرش طبقات التبليط بالخرسانة الإسفلتية عندما تكون درجة حرارة الهواء  ( 5 س5) وتميل الى الصعود

ج- عنـد هبوط درجـة حرارة الهواء عــن ( 15 س5) يجب اتخاذ إجراءات مناسبة للحفاظ على درجة حرارة مزيج الخرسانة الإسفلتية ابتداءاً من نقلها من معمل الإسفلت ولحين فرشـها على سطح الطريق بحيث تكون درجة حرارة المزيج الإسفلتي تلائم عملية الحدل.

تاسعاً – نعومة سطح التبليط .

بعد إكمال الحدل النهائي للتبليط يجب أن يكون سطح التبليط ناعماً وان أية تغايرات في السطح تزيد عــن الحدود المسموح بها وتؤدي إلى تجمع المياه يجب أن تزال وتفرش   طبـقة تبليط جديدة محلها على حساب المقاول الحد الأعلى المسموح بـه لتغاير المقطع     العرض ( ± 0.4) ٪

عاشراً – سمك طبقات التبليط

يجب اتخاذ الإجراءات التالية في حالة وجود نقص في سمك التبليط وكالتالي :

| النقص في السمك | الإجراءات |
| --- | --- |
| أقل من 3 مم | مقبول |
| أكثر من 3 مم | غير مقبول ( بشكل عام ) |
| 3- 10 مم | يمكن قبوله مع خصم سعر |
| أكثر من 10 مم | يتم استبدال الطبقة |

حادي عشر – حالة سطح التبليط

يجب أن يتصف سطح التبليط بالخصائص التالية :-

- متجانس وخشن الملمس

- غير منفذ للماء

- المفاصل محدولة بشكل جيد واتصالها بالتبليط القديم يجب أن يكون بشكل جيد أيضا

- لا يحوي السطح على نزف إسفلتي

- سطح التبليط يكون مستقراً وخالياً من الأخاديد والفطور والتفتت

التبليط بالخرسانة الإسفلتية الساخنة

المواصفات العامة للطرق والجسور ( SORB\ R9  )

وتعديلاتها لسنة 1999و2003

ثاني عشر – استوائية سطح التبليط

عمق التبليط : العمق العمودي للتبليط بين أي سطحين للتبليط يجب أن يخضع للجدول التالي

| الطبقة | التفاوت المسموح به |
| --- | --- |
| السطحية | ± 4 مم |
| الرابطة | ± 6 مم |
| الأساس | + 8-20 مم |
| تحت الأساس | + 10-20 مم |

ثالث عشر – انتظام سطح التبليط

13-1- أن انتظام سطح التبليط بالاتجاه الطولي للطبقة السطحية والرابطة يجب أن يكون خاضـعاً    للجدول التالي  ولمسافة 300م

| الانتظامية الطبقة | 4-5.9 ملم | 6-10 ملم |
| --- | --- | --- |
| الطبقة السطحية الطبقة الرابطة والأساس | 20 40 | 2 3 |

 المقصود بعـــدم الانتظامية هـــــو التغاير في مستوى سطح التبليط مقاساً بواســــطة مسـطرة      مســـتقيمة الحافــــة والمتدحرجة على عجلات. أن عـــدم الانتظامية التي تزيد عــن 10 مم    لا يسمح بها.

13-2- انتظام تناسق السطح بالاتجاه العرضي : يقاس انتظام السطح بالاتجاه العرضي بواســطة  مســطرة بطول 4 م بشكل عمودي على  الخــط   الوسطي للطريق.ويجب أن لا يزيد أقصى   تغاير  لسطح التبليط تحت حافة المسطرة على 3 مم.

رابع عشر – النمذجة

| الفقرة | المواصفة |
| --- | --- |
| النمذجة في المعمل | وتكون حسب المواصفة AASHTO T168-2003 بحيث تطابق النتائج معادلة المزج |
| العدد | عدد النماذج تكون نموذج واحد من المعمل الواحد في اليوم الواحد كحد أدنى |
| النمذجة في الطريق | ويكون حسب المواصفة AASHTO T168-2003 |
| العدد والحجم | عدد النماذج هو اثنان لكل يوم عمل كحد أدنى. حجم كل نموذج يكون محدداً بمساحة 30سم ×30سم أي ( 900 سم 2) كحد أدنى ويؤخذ بعد الفارشة. أما في حالة أخذ لباب اسطواني فيجب أن يكون طول القطر الأدنى هو 10سم ويجب أن لا يقل عدد اللباب عن اثنين للكيلومتر الواحد من الطريق ويؤخذ معدل السمك للكيلومتر الواحد لغرض قياس سمك التبليط |
| العمر | يجب عدم تأخير فحص النماذج وذلك لتأثير خواص المزيج الإسفلتي لدى حفظه لفترة طويلة |

ملحق الفصل (13)

أعمال الطرق

العنوان                                          المواصفة

AASHTO M82-2004      Cut Back Asphalt( Medium-Curing Type)

AASHTO M81-2004      Cut Back Asphalt( Rapid-Curing Type)

AASHTO M208-2005     Cationic Emulsified Asphalt

جدول (1) : متطلبات أصناف مادة البرايم كوت القيرية بموجب المواصفة الأمريكية  (AASHTO M 82-2004)

TABLE 1

Mc-30               Mc-70                 MC-250              MC-800            MC-3000

Min.     Max.       Min.     Max.      Min.     Max.      Min.    Max.     Min.    Max                                          Kinematic Viscosity at 60c (140F)

( See Note 1) centistokes          30          60           70          140         250       500         800     1600     3000    6000

Flash Point (Tag , open-cup),      38          …           38           …           66         …           66        …         66        …

Degrees C (F)                          (100)                     (100)                    (150)                   (150)                  (150)

Water , Percent                            …         0.2           …           0.2          …         0.2         …         0.2         …       0.2

Distillation test :

Distillate  Percentage by volume

of total distillate to 360 C(680 F)

to 225 C (437 F)                    …          25            0           20           0            10          …          …           …        …

to 260 C (500 F)                    40          70           20          60          15           55           0           35            0         15

to 315 C (600F)                     75          93           65          90          60           87           45         80            15       75

Residue from distillation to 360 C

(680 F) volume percentage of

Sample by difference            50          …           55           …          67           …           75          …          80        …

Test on residue from distillation :

Absolute viscosity at 60 C (140 F)

(See Note 4 ) poises               300     1200       300        1200       300       1200         300        1200       300    1200

Ductility , 5 cm\cm. ,cm

(See Note 2 )                         100        …           100         …           100         …           100          …          100

Solubility in Trichlorethylene ,

Percent                                  99.0       …           99.0         …          99.0        …           99.0         …      99.0      …

Spot test (See Note 3 ) with :

Standard naphtha                                                                                                        Negative for all grades

Naphtha – xylene solvent

- Percent xylene                                                                                                       Negative for all grades

Heptane – xylene solvent ,

- percent xylene                                                                                                            Negative for all grades

NOTE 1 . As an alternate , Saybolt – Furol viscosities may be specified as follows :

Grade MC-70 – Furol viscosity at 50 C (122 F) – 60 t0 120 sec .

Grade MC-30 – Furol viscosity at 25 C (77 F) – 75 t0 150 sec .

Grade MC-250 – Furol viscosity at 60 C (140 F) – 125 t0 250 sec .

Grade MC-800 – Furol viscosity at 82.2 C (180 F) – 100 t0 200 sec .

Grade MC-3000 – Furol viscosity at 82.2 C (180 F) – 300 t0 600 sec .

NOTE 2. If the ductility at 25 C (77F) is less than 100 , the material will be acceptable if its ductility at 15.5 C (60F) is more than 100 .

NOTE 3 . The use of the spot test is optional . When specified , the Engineer shall indicate whether the standard naphtha solvent , the naphtha xylene solvent or the heptane xylene solvent will be used in determining compliance with the requirement , and also , in the case of the xylene solvents , the percentage of xylene to be used .

NOTE 4 . In lieu of viscosity of the residue , the specifying agency , at its option , can specify penetration 100 g ; 5g at 25 C(77F) of  120 to 250 for Grades MC-30 ,MC – 70 , MC-250 , MC-800 , and MC-3000 , However , in no case will both be required .

جدول (2) : متطلبات أصناف مادة التاك كوت القيرية بموجب المواصفة الأمريكية  (AASHTO M 81-2004)

TABLE 2

Rc-70                   RC-250               RC-800          RC-3000

Min.    Max.        Min.    Max.       Min.    Max.      Min.    Max.

Kinematic Viscosity at 60 (140F)

( See Note 1) centistokes                  70        140          250       500         800      1600      3000     6000

Flash Point (Tag , open-cup),             …         …            27        …            27        …          27         …

Degrees C (F)                                                               (80)                      (80)                   (80)

Water , Percent                                    …         0.2           …        0.2          …         0.2         …         0.2

Distillation test :

Distillate , Percentage by volume

of total distillate to 360 C

(680 F)

to 190 C (374 F)                             10          …            …         …          …         …          …          …

to 225 C (437 F)                             50          …            35         …          15         …          …          …

to 260 C (500 F)                             70          …            60         …          45         …          25          …

to 315 C (600F)                              85          …            80          …         75         …          70          …

Residue from distillation to 360 C

(680 F) volume percentage of

Sample by difference                     55          …            65           …         75        …          80           …

Test on residue from distillation :

Absolute viscosity at 60 C (140 F)

(See Note 3 ) poises                       600       2400         600         2400      600      2400      600       2400

Ductility , 5 cm\min. at

25 C (77 F) cm                              100        …            100           …         100       …         100          …

Solubility in Trichlorethylene ,

Percent                                        99.0        …            99.0          …         99.0       …        99.0         …

Spot test (See Note 2 ) with :

Standard naphtha                                                           Negative for all grades

Naphtha – xylene solvent

- Percent xylene                                                        Negative for all grades

Heptane – xylene solvent ,

- percent xylene                                                              Negative for all grades

NOTE 1 , As an alternate , Saybolt – Furol viscosities may be specified as follows :

Grade RC-70 – Furol viscosity at 50 C (122 F) – 60 t0 120 sec .

Grade RC-250 – Furol viscosity at 60 C (140 F) – 125 t0 250 sec .

Grade RC-800 – Furol viscosity at 82.2 C (180 F) – 100 t0 200 sec .

Grade RC-3000 – Furol viscosity at 82.2 C (180 F) – 300 t0 600 sec .

NOTE 2 . The use of the spot test is optional . When specified , the Engineer shall indicate whether the standard naphtha solvent , the naphtha xylene solvent or the heptane xylene solvent will be used in determining compliance with the requirement , and also , in the case of the xylene solvents , the percentage of xylene to be used .

NOTE 3 . In lieu of viscosity of the residue , the specifying agency , at its option , can specify penetration at 100 g ; 5s at 25 C(77F) of 80-120 for Grades RC-70 , RC-250 , RC-800 , and RC-3000 , However , in no case will both be required .

جدول (3) : متطلبات أصناف مادة المستحلب الإسفلتي بموجب المواصفة الأمريكية  (AASHTO M 208-2005)

TABLE 3

Type                                                                      Rapid-Setting                  Medium–Setting               Slow-Setting             Quick-Setting

Crade                                                                 CRS-1          CRS-2         CMS-2         CMS-2h        CSS-1         CSS-1h       COS-1h

Min    Max   Min    Mix   Min    Max   Min    Mix   Min   Max   Min   Mix   Min   Max

Test on emulsion

Viscosity , Saybolt Fural at 25oC (77oF) ,S                                                                                                   20     100     20       100    20      100

Viscosity , Saybolt Fural at 50oC (122oF) ,S           20      100     100     400     50      450      50      450

Storage stability test, 24 h , percentb                                  1                     1                  1                    1                   1                    1

Demulsibility , 35 ml , 0,8 percent

Sodium diocty 1 sulfosucianate , percent              40                  40

Coating , ability and water resistance

Coating , dry aggregate                                                                                        good              good

Coating , after spraying                                                                                        fair                fair

Coating , wet aggregate                                                                                        fair                fair

Coating , after spraying                                                                                       fair                fair

Particle charge test                                                  positive        positive         positive         positive         positive        positive        positive

Sieve test, percent b                                                              0.10                0.10              0.10              0.10              0.10                0.10              0.10

Cement mixing test, percent                                                                                                                                      2.0                  2.0

Distillation:

Oil distillate, by volume of emulsion,

Percent                                                                                    3                    3                    12                12

Residue, Percent                                                     60                   65                  65                  65                  57                57                   57

Tests on residue from distillation test:

Penetration , 25oC (77oF) , 100 g , 5s                    100      250    100    250     100      250      40      90      100     250    40        90      40       90

Ductility , 25oC (77oF) ,5cm\min , cm                  40                   40                   40                  40                 40                40                  40

Solubility in trichloroethylene , percent            97.5                 97.5                 97.5               97.5            97.5              97.5               97.5

a   Refer to R 5 for typical applications .

b  This test requirement on representive samples may be waived if successful application of the material has been achieved in the  field

الفصل (14)

الخصائص الهندسية للتربة (الجيوتكنيك)

Contents

- Soil Particle Size Limits

- Specific Gravity of Some Soils

-Typical Void Ratio , Moisture Content and Dry Unit                 Weight for Some Soils

-Denseness of a Granular Soil

-Typical Liquid & Plastic Limits for Clay Minerals

-Unified Soil Classification System (USCS)

-Hydraulic conductivity for Various Soils

-Consistency of Clay

-Correction for Standard Penetration Number ,N

-Relation between the Corrected N-Values and the Relative         Density in Sands and silty sand and gravel

-Correlation between Nf ∂v and φ for Granular Soils

-Correlation of Cone Resistance with ∂v φ and Dr for N.C          Sands

Reference

Principles of Foundation Engineering by Braja Das-1999

Principles of Geotechnical  Engineering by Braja Das 2002

Some Geotechnical Properties of Soils

1- Soil Particle Size Limits

Grain size (mm)

Name of organization               Gravel                 Sand                  Silt                          Clay

Massachusetts Institute             >2                       2 to 0.06            0.06 to 0.002           <0.002

of Technology (MIT)

U.S. Department of                    >2                       2 to 0.05            0.05 to 0.002           <0.002

Agriculture (USDA)

American Association               76.2 to 2             2 to 0.075          0.075 to 0.002         <0.002

Of State Highway and

Transportation

Officials (AASHTO)

Unified Soil                                76.2 to 4.75         4.75 to 0.075              Fines

Classification System                                                                         (i.e., silts and clays)                                           (U.S.Army Corps of                                                                                   <0.075

Engineers , U.S. Bureau

0f Reclamation

2- Specific Gravity of Some Soils

Soil Type GS

Quartz sand 2.64 – 2.66 Silt 2.64 – 2.73 Clay 2.70 – 2.9 Chalk 2.60 – 2.75 Loess 2.65 – 2.73 Peat 1.30 – 1.9

3- Typical Void Ratio , Moisture Content and Dry Unit Weight for             Some Soils

Natural moisture Content in Dry unit weight ,d Void ratio Sturated condition Type of soil e (%) (Ib\ft3) (kN\m3)

Loose uniform sand 0.8 30 92 14.5 Dense uniform sand 0.45 16 115 18 Loose angular – grained silty sand 0.65 25 102 16 Dense angular – grained silty sand 0.4 15 120 19 Stiff clay 0.6 21 108 17 Soft clay 0.9-104 30-50 73-92 11.5-14.5 Loess 0.9 25 86 13.5 Soft organic clay 2.5-3.2 90-120 38-51 6-8 Glacial till 0.3 10 134 21

Some Geotechnical Properties of Soils

4- Denseness of a Granular Soil

Relative density , Dr(%) Description of soil deposit

0-15 Very loose 15-50 Loose 50-70 Medium 70-85 Dense 85-100 Very dense

emax−eemax−emin=1−nminnmax−nnmax−nmin1−n                  Dr=

Where :  Dr= relative density , usually given as apercentage

e  = in situ void ratio of the soil

emax.= void ratio of the soil in the loosest state

emin.= void ratio of the soil in the densest state

nmax and nmin = Porosity of the soil in the loosest and densest conditions

5- Typical Liquid & Plastic limits for some Clay Minerals

Description Liquid limit ,LL Plastic limits ,PL

Kaolinite 35-100 20-40 Illite 60-120 35-60 Montmorillonite 100-900 50-100

6- Unified Soil Classification System (USCS)

U.S Standard Sieve Size

Sieve no. Opening (mm)

4 4.750 6 3.350 8 2.360 10 2.000 16 1.180 20 0.850 30 0.600 40 0.425 50 0.300 60 0.250 80 0.180 100 0.150 140 0.106 170 0.088 200 0.075 270 0.053

Some Geotechnical Properties of Soils

Symbols for Identification

| G S M C O Pt H L W P Gravel Sand Silt Clay Organic silts Peat and highly High Low Well Poorly and clay organic soils plasticity plasticity graded graded | Symbol Description |
| --- | --- |

Plasticity Chart

70

|  |  | CH or OH |  |  |  |  |  |  | Plasticity index 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PI=0.9(LL-8) | U-Line |  |  |  | 50 |
|  |  | A-Line PI=0.73(LL-20) |  |  |  |  |  | CL or OL | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  | MH or OH |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  |  |  | ML or OL |  |  |  | 10 CL-ML |

0     10 16 20   30   40   50    60    70    80   90    100

Liquid Limit

Some Geotechnical Properties of Soils

Group Symbols

Group Major division Symbol Criiteria

F200<50 Gravels GW F200<5;Cu ≥4;1≤C≤3 GP F200<5;Not meeting the GW criteria of Cu and Cz >0.5 GM F200>12;PI <4 or plots below A-Line R4R200 GC F200>12;PI >7 and plots on or above A-Line GM-GC F200>12;PI plots in the hatched area GW-GM 5≤F200 ≤12;Satisfies Cu and Cz criteria of GW and meets the PI Criteria for GM GW-GC 5≤F200 ≤12;Satisfies Cu and Cz criteria of GW and meets the PI Criteria for GC GP-GM 5≤F200 ≤12;does not satisfy Cu and Cz criteria of GW and meets the PI Criteria for GM GP-GC 5≤F200 ≤12;does not satisfy Cu and Cz criteria of GW and meets the PI Criteria for GC Sand SW F200<5;Cu ≥6;1≤ C≤3 SP F200<5;Not meeting the SW criteria of Cu and Cz ≤0.5 SM F200>12; PI <4 or plots below A-Line R4R200 SC F200>12; PI >7 and plots on or above A-Line SM-SC F200>12; PI > plots in the hatched area SW-SM 5≤F200 ≤12;Satisfies Cu and Cz criteria of SW and meets the PI Criteria for SM SW-SC 5≤F200 ≤12;Satisfies Cu and Cz criteria of SW and meets the PI Criteria for SC SP-SM 5≤F200 ≤12;does not satisfy Cu and Cz criteria of SW and meets the PI Criteria for SM SP-SC 5≤F200 ≤12;does not satisfy Cu and Cz criteria of SW and meets the PI Criteria for SC F200 ≥50 Silts and ML PI <4 or plots below A-Line Clays CL PI >7 or plots on or above A-Line LL <50 CL-ML PI plots in the hatched area OL LL(ovendried)LL(notdried) <0.75 ;PI Plots in the OL area Silts and MH PI plots below A-Line Clays CH PI plots on or above A-Line LL ≥50 OH LL(ovendried)LL(notdried)<0.75 ;PI Plots in the OH area Highly Pt Peat Organic Matter

D302D60D10;Cz=Coefficient of gradation =  D60D10          Note :Cu = uniformity          coefficient =

LL = liquid limit on minus 40 sieve fraction

PL = Plasticity index on minus 40 sieve fraction

Some Geotechnical Properties of Soils

7- Hydraulic Conductivity for Various Soils

Hydraulic conductivity ,k Type of soil (cm\sec)

Medium to coarse gravel Greater than 10-1 Coarse to fine sand 10-1to 10-3 Fine sand , silty sand 10-3to 10-5 Silt , clayey , silty clay 10-4to 10-6 Clays 10-7or less

8- Consistency of clay

qu Consistency (kNlm2) ton\ft2

Very soft 0-25 0-2.25 Soft 25-50 0.25-0.5 Medium stiff 50-100 0.5-1 Stiff 100-200 1-2 Very stiff 200-400 2-4 Hard >400 >4

9- Corrosion for Standard Penetration Number ,N

Nc=CNNF

[95.6kN\m2(1ton\ft2)] ∂vWhere  Nc= corrected N value to a standard value of

CN = correction factor

Nf = Nvalue obtained from the field

Empirical Relationships for CN

Source CN

1∂v Liao and Whitman (1986) 21+∂v Skempton (1986) 1−1.25log∂v∂1 Seed et al (1975) = 1U.S. ton\f2 ∂1 Where 0.77log20∂v Peck et al.(1974) U.S. ton\f2 ∂v≥o.25 for

U.S. ton\f2∂v Note :

Some Geotechnical Properties of Soils

10- Relations between the Corrected N- values and the Relative Density in Sands and silty sand and Gravel

Relative density N-value

Very -Loose >4 Loose 4-10 Medium 10-30 Dense 30-60 Very- Dense >50

and f for Granular Soils σo     11- Correlation  between NF,

NF

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

(KN\m2)  
  Vertical effective overburden pressure,

0           10          20          30          40          50        60

0

Ø=500 50 ــــ ــــ 100 ــــ ــــ 150 ــــ ــــ 45o ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 200 250 ــــ ــــ ــــ ــــ 40o 35o 30o 25o

Some Geotechnical Properties of Soils

, f and Dr for N.C Sands σo12- Correlation of Cone Resistance with

(MN \m2)σo                                  Cone point resistance

ــــ

ــــ

ــــ

ــــ

(KN\m2)  
  Vertical effective overburden pressure,

0           10          20          30          40          50

0

ــــ ــــ 100 ــــ ــــ ــــ ــــ 200 ــــ ــــ ــــ ــــ 300 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 400 500 ــــ ــــ ــــ Dr=40٪ 50٪ 60٪ 70٪ 80٪ 90٪ ــــ

(KN\m2)  
  Vertical effective overburden pressure,

(MN\m2)σo                                  Cone point resistance

0              10          20          30          40         50

0

|  | Ø=480 |  |  | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 |
| 46o |  |  |  | 150 |
|  |  |  |  | 200 |
| 44o |  |  |  | 250 |
|  |  |  |  | 300 |
| 42o |  |  |  | 350 |
|  |  | 40o | 38o 36o | 400 30o 34o 32o2 |