ادخال احمال الزلازل بواسطة برنامج

STAAD PRO

1- STAAD PRO 2006

2- تصميم المنشآت الخرسانية لمقاومة الرياح والزلازل

مهندس استشاري خليل ابراهيم واكد

اسماء الطلاب

- ضياء عبدالله بن صالح

- طارق سالم بلخطب

- عبدالله فرج باصالح

- مروان محمد حمران

اشراف الدكتور

عمر احمد فرغل

المقدمة

تعريف الزلازل

وهي عبارة عن هزات أرضية تصيب قشرة الأرض وتنتشر في شكل

موجات خلال مساحات شاسعة منها. وتعاني قشرة الأرض دائما من

الحركات الزلزالية نظرا لعدم استقرار باطنها إلا أن هذه الهزات المستديمة

يكون عادة من الضعف بحيث لا نشعر بها ، ولا تحسها إلا أجهزة الرصد

(السيسموجراف) .

وللزلازل انواع كثيرة منها زلازل بركانية وزلازل تكوينيه وغيرها

أمثلة من الزلازل المدمرة :

|  | في البرتغال عام 1755: انخفض قاع البحر قرب لشبونة . نشأت أمواج عاتية دمرت المنشآت الساحلية : |
| --- | --- |
|  | في البيرو عام 1968: قتل 30000 شخص وفي عام 1970 : قتل 35000 شخص. |
|  | في آلاسكا عام 1899: ارتفع أحد خلجانها بمقدار 12 م |
|  | في اليابان عام 1960: حدث ارتفاع وانخفاض في خليج ساجامي. قتل 200.000 شخص |
|  | في تركيا عام 1970: قتل 50.000 شخص، والزلزال الأخير عام 1999 وقتل حوالي 40.000 شخص. |

وحاليا في هاييتي باغت قوتة حوالي 8.8 من مقياس رختر

كيفية ادخال حمل الزلازل في برنامج STAAD PRO

هناك عدة طرق امقاومة الزلازل منها

-  1   Share Wall

Cone -  2

Frames -  3

العموامل التى يعتمد عليها الزلازل

- ارتفاع المبنى

- النشاط الزلزالي للمنطقة

- وزن المبنى

- التربة

- النظام المستخدم في المنطقة

- مصدر منبع الزلزال

أسباب استخدام نظام الزلازل

1-   لأهميتها

لارتفاع المباني 2-

3- حالة نشاط زلزالي في المدينة

مثال

من الشكل المقابل للمبنى مكون من 6 ادوار كيف سيتم تدخيلة في برنامج STAAD   اعتبار ة واقع في منطقة الزلازل

ارتفاع الدور 3.2م

نوع المنشا space

الركائز fixed

مقاطع العمدان 30*70

مقاطع الكمرات 25*60

الخطوات

اولا النقر على البرنامج من سطح المكتب   ثم SPACE  وتعديل الوحدات

الرسم يفتح لك البرنامج والاحداثيات X- Z

- يتم رسم المنشأ بواسطة احد الطرق وهي

Snap   -   الاحداثيات   -   اوغيرها

- رفع المبنى

ثم يتم تضليل الشكل

من امر   الموجود في الشريط تاعلوي للادوات يتم اختيارة وتظهر لك قائمة

بعدها يتم النقر فوق المكعب الاصفر الاظهارة ثلاثي الابعاد

تعريف المقاطع

هناك عدة طرق لعملية التخصيص منها

موجودة في الجانب الايسر للشاشة

ويتم تخصيص القطاعات بعدة طرق

- عن طريق النقر في العنصر

- الاعمدة  select  -   Beam parallel to   X  Y  Z

- الكمرات اولا تختار الاعمدة بعدةا تعمل

Select  -     by inverse  -  inverse beam selection

الركائز

من نفس فائمة اختيار المقاطع

General   -   Support   -

تظهر قائمة نختار منها    Greate   بعدها تظهر قائمة نختار منها الركيزة المطلوبة

Fixed   pinned    Fixed but     وغيرها من الركائز

ثم ناشر على القواعد وهباك عدة اوامر

Assign to selected beam  تعريف الركائز المؤشرة

Assign to view  تعريف كل الركائز

ادخال Shear wall

نستخدم الأمر          لتكوين جدار القص ثم نعطيها سمك بمقدار 0.3 متر

انواع الاحمال على المنشا الزلزالية

1- احمال الزلازل ويشترط ان يكون اول الاحمال

2-احمال DL

3- احمال LL

المرحلة التعريفية:

Command- loading- Definitions- Seismic Load- UBC 1997

نظيف الاحمال بدون اي قيم وسوف نعدلها لاحقا

المرحة التطبيقية

نظيف الاحمال التالية

S.L +x

S.L –x

S.L +z

S.L –z

ويتم تعريفها كالتالي

اضافة الاحمال

1-احمال ميتة

حمل داتي

احمال الجدران

احمال الارضيات

2-احمال حية

تركيب الاحمال

تذهب الى

General   load

كيفية ادخال معاملات الاحمال

نذهب الى قائمة staad Editor ويتم تعديل الاحمال

التحليل

1- analysis / print - perform Analysis - no print

Staad output         الاظهار معطيات التحليل