العزل فى المنشئات

المقدمة :

-أهمية العزل فى المبانى .

- مصادر المياه والرطوبة المؤثرة على المبنى .

- الطبقات العازلة الشائعة الاستعمال عمليا .

- الطبقات العازلة للحرارة .

- الطبقات العازلة الماصة للصوت .

مواضع عزل الرطوبة والرشح فى المبانى :

أ- عزل مياه الرشح فى الأساسات .

ب- عزل المياه عن أسفل المبانى وبياض واجهات المبانى .

جـ- عزل المياه فى حمامات ودورات المياه .

د- عزل مياه الأمطار عن التراسات الخارجية .

هـ- عزل المياه عن مختلف تفاصيل المبنى .

( جلسات - أعتاب – دراوى )

- عزل الحرارة :

أ- فى الأسقف .

ب- فى الحوائط .

ج- عزل الصوت فى الحوائط .

-     تحتاج جميع المنشئات إلى عزل مبانيها وخرساناتها عزلا  تاما من الرطوبة والمياة الجوفية والسطحية .

أسباب الرطوبة :

1-    توجية المبنى .

2-    مياة المطر .

3-    المياه السطحية .

4-    المياه الجوفية .

5-    الرطوبة الأرضية .

6-    التكثيف ( أن تكون التهوية داخل المبنى رديئة ) .

7-    العزل السيئ .

8-     العمالة السيئة .

9-  الأشراف السيئ من المهندسين .

تأثير الرطوبة على المبنى :

1- خلق حالة سيئة على الأفراد داخله.

2- حدوث تمليح للحوائط والأرضيات وأسقف المبنى .

3- يحدث عدم تماسك البياض على أسطح المبانى .

4- يحدث أنحناء وضعف للأخشاب المستعملة فى المبنى .

5- الحديد المستعمل فى المبانى معرض للصدأ .

6- يحدث فصـل لبوية الزيت لمختلف عناصر المبنى الداخلية .

7- تلف التركيبات الكهربائية .

8- تلف جميع تكسيات الأرضيات والحوائط والأسقف .

اختيار نوع العازل

يجب أن تراعى العناصر الرئيسية الآتية عند تحديد نوع الطبقات العازلة لرطوبة المياه فى المبنى لتحقيق الناحية الفنية والاقتصادية مما يلي :

1- تحديد أماكن العزل فى المباني عن المواقع التالية :

أ‌-             عزل الرطوبة الأرضية .

ب‌-         عزل الرطوبة للبدرومات .

ت‌-         عزل الرطوبة للحمامات .

ث‌-         عزل الرطوبة عن أسقف المبانى .

2- طبيعة الأرض التي تقام عليها التربة :

أ‌-             أرض رملية .

ب‌-         صفراء  جافة .

ت‌-         أرض طينية جافة .

ث‌-         أرض طينية مشبعة بالمياه .

ج‌-          أرض رملية أو طينية مشبعة بالمياه بمناطق محيطة بها .

3- طبيعة الجو فى المناطق التى تقام عليها المبانى :

أ- جو معتدل الرطوبة خفيف الأمطار .

ب- جو معتدل الرطوبة معتدل الأمطار .

جـ- جو عالى الرطوبة كثير الأمطار .

د- جو معرض لسقوط الجليد .

4- الطبقات العازلة الشائعة الأستعمال محليا :

أ- الطبقات العازلة للمياه أو الرطوبة تنفذ جميع أنواعها على أسطح مستوية تماما سواء كانت رأسية أو أفقية أو مائلة أو مقوسة . ويمكن عمل لياسه أسمنتية لجعـل السطح مستويا تماما ويراعى استدارة الزوايا الداخلية

والخارجية وإبراز هذه المواد كما يلى :

1- البيتومين المؤكسد " طبقة أو طبقتين " .

2- المشمع أو الخيش المغمور بالبيتومين المؤكسد .

3- الورق المشبع بالبيتومين المؤكسد .

4- الأسفلت ويخلط بالبيتومين على الساخن .

5- أفرخ الرصاص .

6- المواد السائلة أو البودرة التى تضاف على الخرسانات " السيكان " .

7- الطبقات العازلة أو الماصة للصوت .

1- بياض الفرونو كوليت .

2- السيلتون " الأسمنت الرغوى " طوب أو بلوكات .

3- السلوتيكس – ترابيع أو ألواح .

4- الصوف الزجاجى .

5- الجوخ والستائر والقماش وما أليها كالقطيفة والبلاستيك .

6- ترابيع الفلين للأرضيات .

جـ- الطبقات العازلة للحرارة :

1- الايزستس " ألواح أو حبال أو عجينة .

2- السيلتون " قوالب أو مونة " أنصاف دوائر لعزل المواسير .

3- الفلين " ألواح أو قطع " .

4- الصوف الزجاجى .

5- الطوب أو البلوكات " التراكوتا المفرغة " .

6- الطوب أو بلوكات أو خرسانة الحجر الخفاف " يونيسيت " .

7- البوليستر المتعدد أو البولويسترين أو ما أليها من مشتقات البلاستيك .

2سم بياض داخلى .

15سم خرسانة مسلحة .

2سم طبقة عازلة للرطوبة .

2سم طبقة عازلة للحرارة .

5سم خرسانة ميول .

14مل تسوية .

2مؤنة لصق البلاط .

10.5بلاطة أسمنتية . 20× 1.5 .

1.5بلاطة 20× 20 .

العوازل

أولا: العزل الحراري:
هو المحافظة على حرارة الجسم من التأثيرات الخارجية، والعزل الحراري للأبنية هو منع انتقال الحرارة من الخارج إلى الداخل أو العكس سواء كانت درجة الحرارة مرتفعة أو منخفضة.
مواد العزل الحراري:
-1 الألياف النباتية:
تعمل من الخشب وتعالج لكي تكون مقاومة للحرائق وامتصاص الماء.
-2الفلين:
ويعمل من لحاء الشجر ويستخدم على شكل ألواح في الحوائط التي تحتاج إلى عزل وقد تستخدم على شكل مسحوق.
-3الفلين الصخري:
يتكون من صوف صخري ممزوج مع قطع صغيرة من الخشب مع مادة لاصقة إسفلتية غالبا، وتستخدم هذه المادة لعزل مخازن التبريد والمنشآت والبيوت الرخيصة.
-4المواد العاكسة العازلة:
حيث يتم فيها العزل عن طريق عكس الحرارة عن الوجه العاكس وليس بطريقة التوصيل الحراري المعتادة، ومن هذه العواكس: الألمنيوم وصفائح الفولاذ والورق العاكس والدهان العاكس. وتستخدم هذه المواد على السقف والجدران الخارجية العمودية.
5-ألواح البولي كاربونيت المموجة ( The poly carbonate sheets):
تصنع من مادة البولي كاربونيت الخفيفة الوزن، وتشكل على هيئة ألواح من طبقتين أو ثلاث طبقات حتى تصلح لأغراض العزل الحراري وتصبح قادرة على تحمل الصدمات، وتستخدم غالبا في الأسقف.


-6"إستروفويل" أغشية عازلة جديدة (Reflective insulating material):
تتكون من طبقتين من رقائق الألمنيوم العاكسة بينها فقاعات هوائية مصنوعة من مادة البولي إيثيلين، وتقوم هذه المادة بعكس أشعة الشمس عن المبنى في الصيف وتحتفظ بالحرارة داخله في فصل الشتاء، وتساعدها في ذلك الفقاعات الهوائية التي تمنع انتقال الحرارة خلال الحوائط، ومن فوائدها أيضا أنها عازل جيد ضد تسرب الماء والهواء مما يؤدي إلى المحافظة على الطاقة داخل المنزل.
-7ألواح مؤخرة للحرائق (Fire retardant sheets):
هي ألواح تتميز بإطالة زمن مقاومة الحريق للمنتج الذي يصنع منها، وهي متوفرة بجميع المقاسات التي تسمح بتشكيل قطع الأثاث الداخلي و القواطع الداخلية والحوائط.

ثانيا: العزل الصوتي:
أشكال العزل الصوتي في المباني:
-1 منع انتقال الصوت في القواطع والجدران والسقوف من الخارج.
-2 منع انتقال اهتزاز وأصوات المكائن.
-3 طرق امتصاص الصوت والضوضاء في الداخل.
مواد العزل الصوتي:
-1وحدات جدارية عازلة للصوت (Acoustique tiles):
بلاطات ممتصة للصوت، تتكون من وجهين غالبا وتكون محببة من الكوارتز الملون والملصق بالراتنج، وتتميز بقدرتها على التحمل وسهولة التنظيف ولا يمكن تشويهها بالرسم عليها.
-2 ألواح الصوف الزجاجي (Panels of glass wool):
يتكون اللوح من وجه من الصوف الزجاجي والوجه الآخر من ورق الألمنيوم المثقب الذي يقوم بامتصاص الصوت، ويمكن تركيبها في الحوائط و الأرضيات والأسقف، وتستخدم في المباني التجارية والصناعية الجديدة أو التي تحتاج إلى تجديد.
3 -ألواح من رغوة البلاستيك مثقبة أو محببة الوجه.
-4 ألواح من مواد ورقية مضغوطة ومثقبة الوجه.
-5 ألواح مربعة أو مستطيلة من الجبس مع ألياف في الوجه والداخل.
-6 ألواح من ألياف المعادن مع مادة الإسمنت البورتلندي الأسود.

ثالثا: مواد العزل الصوتي والحراري:
هناك بعض المواد التي يمكن استخدامها كعوازل للصوت والحرارة معا، منها:
-1 ألواح الصوف الزجاجي:
مصنوعة من الصوف الزجاجي المغطى بطبقة رفيعة من الزجاج تكسبها الصلابة، كما أن هذه الألواح لديها القدرة على مقاومة الرطوبة وسوء الاستخدام إذ أنها تخلو من المواد القابلة للصدأ، ويمكن استخدامها في مختلف أنواع المباني لعزل الجدران والأسقف.
-2 ألواح العزل الحراري والصوتي (Thermal and acoustic sheets):
تستخدم هذه الألواح دون الحاجة إلى تغطيتها من الداخل وتصلح خاصة لأسقف المصانع حيث تناسب جميع الأبعاد الكبيرة للإنشاء، وهذه الألواح تقاوم الغبار والرطوبة والتآكل حيث تغلفها طبقة حماية بلاستيكية ذات عمر طويل، وهذه الألواح نقية من المواد المشجعة على الصدأ.
-3البيرلايت:
وهو عبارة عن صخور بركانية بيضاء اللون، ويعتبر البيرلايت من أفضل العوازل المستخدمة لصناعة وتخزين الغازات السائلة تحت درجات حرارة منخفضة جدا، كما أنه يعتبر عازل جيد للصوت ويعطي السطح مقاومة كبيرة للحرائق، ويستخدم البيرلايت لعزل الأسقف والجدران والأرضيات.



رابعا: عوازل الرطوبة:
-1 الإسفلت أو الورق المقطرن.
-2 شرائح الألياف الزجاجية (الصوف الصخري) وخاصة للأسطح الأفقية.
-3 الأغشية الواقية من الرطوبة:
تتكون من سيليكات الألمنيوم والبوتاسيوم وهيدروكسيد الباريوم وكبريتات المغنيسيوم وتستخدم في الأبنية للأسطح والجدران.
-4 أغشية عازلة للماء للأسطح المعدنية "إكسيفلكس" (Exiflex waterproofing membrane for metal roof):
يتميز هذا الغشاء العازل بسرعة التركيب ونظافته، ويتألف من عازل من طبقة واحدة ومن إزار مثبت في طرف الغشاء يسمح بتركيب المسامير عليها التي تعمل على تثبيت الغشاء على الأسقف، ويستخدم هذا العازل خاصة على الأسقف المعدنية ويصلح للمباني الصناعية والتجارية ومباني الخدمات.
-5عازل المطاط الجديد (New waterproofing membrane):
هو عبارة عن عازل من المطاط ينتفخ عند تشبعه بالماء كمساعد للعزل، ويتميز بأنه ذو مقاومة عالية للمواد الكيماوية وخواص مطاطية عالية، ويستخدم في الأعمال التحت أرضية كالأساسات وأعمال التمديدات الصحية وفي المنشآت الهندسية العامة كمخازن القمح وخزانات المياه والسدود.

وهناك بعض المواد العازلة التي تستخدم لتكسية واجهات المباني منها:
-1ألواح مصنوعة من راتنجات البولستر المقوى بالألياف الزجاجية وحشوات معدنية وهي مركبات قوية ومقاومة للماء بطبقة من الجرانيت المعدني من ألوان مختلفة يتغير لونها تبعا للإنارة والضوء الخارجي أثناء النهار .
-2 ألواح تكسية من الإسمنت المقوى بالألياف الزجاجية مقاومة للعفن والصدمات والتقلبات الجوية وماء البحر، تثبي رأسيا أو أفقيا أو بشكل نصف قطري، ومتوفرة بسطح ناعم أو خشن يشبه الخشب مدهونة مسبقا أو يمكن دهانها بما يزيد عن 300 لون، وتستخدم في المساكن الخاصة، المكاتب، مؤسسات الرعاية الصحية، المحلات التجارية، المدارس، الإسكان العام، الصناعة، الفنادق والمطاعم.
-3نظام تكسية ذاتي التنظيف يتكون من مقاطع من سبائك الألمنيوم بأضلاع ضيقة وبارزة بشكل خفيف تركب أفقيا باتجاه معاكس للرياح والمطر على سكك معدنية متقاطعة، ذات تموجات ظاهرة تساعد على التحكم بشدة الإنارة والظل، وهي إما ذات سطح ناعم أو على شكل الجبس، ويمكن أن تكون بأي لون حسب الطلب، وتستخدم في المساكن، المكاتب، مؤسسات الرعاية الصحية، المحلات التجارية، المدارس، الإسكان العام، الصناعة، المطاعم والفنادق.
-4ألواح الألمنيوم المقوسة ذات التدعيم بوصلات طرفية للأسطح والتكسية لعمل ميول بطول 100 متر، تمتاز بسهولة التركيب وهي مطلية بمادة الكلاد (Alclad) ( ألمنيوم _ زنك ) مقاوم للتآكل والصدأ، وتصلح لكافة الأسطح، ومتوفرة بشكل منحني أو مقعر أو محدب، ويمكن توصيل إنارة أو أنظمة شفط دخان على السقف، وتستخدم في المساكن، المكاتب، مؤسسات الرعاية الصحية، المحلات التجارية، المدارس والإسكان العام.
-5فتحة تهوية لشفط الهواء لدورات المياه وهي مصنوعة من مادة البولسترين الأبيض، تعمل بعد اكتشاف وجود الهواء بواسطة نظام استشعار بصري يستخدم عدسة فريزنيل (Fresnel)، وللفتحة شبك على الوجه الأمامي قابل للفك، وتستخدم في المساكن الخاصة والإسكان العام.

البناء بالطوب

المقدمة .

أولا : المصطلحات المستخدمة فى أعمال البناء.

ثانيا : المعدات والأدوات المستخدمة .

ثالثا : أنواع الطوب والمواد المستخدمة فى أعمال البناء.

رابعا : قياس مبانى الطوب ومعدلات الأداء والإنتاج.

المقدمة :

البناء بالطوب عبارة عن رص قوالب الطوب بنظام خاص وربطة ببعض المونة للحصول على كتلة واحدة جميع أجزاؤها متماسكه بنظام يضمن حسن مقاومتها للضغوط المعرض لها ، ويجب ألا يقل ضغط المونة المعرض لها ، ويجب ألا يقل ضغط المونة لتحمل القوالب نفسها.

من مزايا البناء بالطوب :

1-   إنتظام شكل الوجهات لانتظام أبعاد الطوبة نفسها.

2- سهولة نقل الطوب لموقع العمل لصغر حجمه ووزنه.

3-  سهولة إستعماله ووضعه فى البناء .

4-   حسن الإلتصاق بالمونة.

5-   مقاومته للحريق لسبق حرقه.

6-    مقاومة الطوب للعوامل الجوية.

المصطلحات المستخدمة فى أعمال المبانى:

1- المدماك :

هو صنف أفقى من الطوب محصور بين طبقتين من المونة ويكون سمك المدماك يساوى سمك الطوب = سمك الطبقة الأفقية .

2- مدماك القد :

هو المدماك الذى يحدد موقع الحائط بالمبنى .

3- عرموس مرقد :

هو طبقة المونة التى يرتد عليها وحدة الطوب .

4- عرموس متعامد :

هو طبقة اللحام الرأسية بين القوالب وتكون حوالى 1ســم .

5-لحام المرقد :

هو طبقة اللحام الأفقية بين المداميك وتكون حوالى 1ســم .

6-كحلة :

ملىء عراميس المبانى بالمونة التى سبق تفريغها وإنهاؤها بالشكل المطلوب .

7 –الكنيزر :

هو ربع خالى بعرض الحائط يوضع لإيجاد مساحة الطية بين المدماكين لقطع اللحام .

8 –مسافة الطية :

هى المسافة الأفقية المحصورة بين كل لحامين رأسيين فى مدماكين متتاليين وتساوى ربع طوبة .

9 –الآدية :

هو القالب الموضوع بعرضه فى إتجاه طول الحائط .

10 –الشناوى :

هو القالب الموضوع بطولة فى إتجاه طول الحائط .

11 –بلسقالة :

هو السطح الظاهر على جانبى فتحة أو تجويف فى المبانى .

12 –الترويسة :

هو أول قالب مبنى فى بداية الحائط ويكون طوله فى عكس إتجاه الحائط أو الزاوية الخارجية للحائط

13 –العساكر:

قالب طوبة يوضع على مخه فى الحائط بحيث يكون طول الطوبة فى إتجاه إرتفاع الحائط يستخدم غالبا عند وضع الأعتاب عند الفتحات لضغط اللحامات المرقد

ثانيا : العدد والأدوات المستخدمة فى أعمال البناء:

ثالثا : أنواع الطوب والمواد المستخدمة فى أنواع البناء:

يمكن تقسيم أنواع الطوب المستخدم فى أنواع البناء إلى:

ا- طوب مصنوع من الطين "مواد طبيعية " .

ب-طوب مصنوع من مواد غير طبيعية .

أ- الطوب المصنوع من الطين:

- طوب أحمر ضرب السفرة : له قدرة على إمتصاص الماء بنسبة 50:20 % من الماء وكلما قلت هذه النسبة كان الطوب أفضل للإستعمال .

ويستعمل في أغراض المباني التي لا تتطلب أهمية لمظهر الطوبة الخارجية أو لقوة التحمل أو التاكل بفعل العوامل الجوية إذا تركت ظاهرة بدون بياض . ويجب أن يكون الطوب ذا شكل منتظم بقدر الإمكان وأن يكون زوايا حوافه معتدلة وهذا النوع يصنع من طمى النيل مضافا إليه التبن ، علاوة على فائدته فى تماثل الطوبة الخضراء وجعل الطوب مساميا وأبعاده  "25×12×6"

أبعاد الطوب المعتاد :

يختار طول القالب "ل"بحيث يكون القاعدة ضغف عرضه "ض" مضافا إاليه 1سـم مثل "طوب القاهرة "

ض= 12ســــــم                                  ،                                  ل=2ض+1=25ســـم

إرتفاع القالب = 1\ 2 ل أو ل = 846 ســــم

تجهيز الطوب للبناء:

يبلل الطوب بالمياه قبل البناء خاصة بالجو الحار كثير الأتربة للسببين التاليين:

1 – البل :يعتبر غسيل للمواد العالقة بالقوالب والتى تعمل كعازل بينها وبين المونة

2 – إذا كانت القوالب جافة فإنها تمتص جزءا كبيرا من ماء المونة اللازم لتفاعلها الكميائى وبذلك تتشقق المونة وتعقد متانتها .

3 – طريقة بناء القوالب فى الحائط : تبنى القوالب عادة على أكبر مسطح فيها ، أى المسطح المكون من طولها وعرضها ، إلا فى بعض الحالات التى تبنى فيها على سيفها كما فى الحوائط ربع طوبة أو فى جلسات الشبابيك وقد تبنى الطوبة رأسيا فى الحليات والعقود والأسفال دون مراعاة المتانة ويتم ملىء الفراغات بإحدى الطرق الاتية :

أ – طريقة البناء بالمسطرين :

تستعمل عندما يكون يكون عرض الحائط 1\4 ، 1\2 ، طوبة كاملة أو 1.5 أو طوبتين فإنها تفرش الطوبة أفقيا بالمسطرين ثم ترص القوالب أفقيا بعد ترك الفراغات 1 ســـم

ب – طريقة الحوض واللبانى :

تستعمل عندما يزيد عرض الحائط عن قالبين وفيها تبنى الحوائط على الوجه الخارجى أولا وتكون على شكل حوض ويبنى بعدها بالمونة السائلة وتوضع باقى القوالب فى مواضعها والضغط لأسفل لكى ترتفع المونة فى الفراغات وتملؤها تماما وإذا زادت فتقشط ويعاد إستخدامها .

نسبةالمونة فى المبانى:

*250 : 300 كجم أسمنت / م3 رمل للمبانى سمك طوبة فأكثر

*300 : 350 كجم أسمنت / م3 رمل للمبانى سمك 1/2 طوبة فأقل .

* 500 كجم أسمنت / م3 رمل للمبانى التى تستخدم فى أغراض حوائط خزانات التحليل والمياه وابار الصرف الصحى ويضاف الماء بمعدل 25 لتر ماء على شكارة الاسمنت أى 50 % من وزن الأسمنت

" صفيحة الماء = 20 لتر ماء " .

رابعا : قياس مبانى الطوب :

1 – تقاس مبانى الطوب هندسيا وتكون الفئة بالم3 للحوائط التى سمكها 25 سم فأكثر وبالم مسطح للحوائط أقل من ذلك

2- تحسب المبانى تحت الطبقة العازلة على حدى .

3 – تحسب جميع الفتحات بإستثناء مسطحات المبانى والأعتاب والكمرات والأعمدة المسلحة المنفصلة والمتصل

بعض الكفاءات الإنتاجية للعمل :

" المعلم البناء الممتاز "  يبنى حوالى 1.75 م3 : 2.5 م3 أى حوالى 20 م2 بسمك 0.5 طوبة فى اليوم .

وقد يصل إلى 25 م2 " البناء الممتاز "  فى حالة سهولة الحركة وظروف الموقع فى اليوم .

" المعلم البناء العادى "  يبنى حوالى 1.25 م3 : 1.75 م3 طوب أى حوالى 15 م2 بسمك 0.5 طوبة وقد تقل هذه النسبة إذا كانت ظروف الموقع وظروف العامل سيئة فى اليوم .

انواع الطوب

الطوب الطيني

1- طوب نيىء

2-  طوب احمر

1-  طوب بلدي

2-  طوب نصف وضرب السفرا

3- طوب قطع السلك

4-  طوب كبس

5- طوبة فيرا كوتار

6- طوب واجهات

7-  طوب طفلى

8-  طوب مخرم

الطوب الجيري الرملي

ا- الطوب الرملي

ب- الطوب الرملي الخفيف

الطوب الخرساني

ا- البلوكات الخرسانية المفرغة

ج- الطوب الخرساني المصمت

الطوب الحراري

ا- حامض سليسى

ب- قاعدي منجنيزى

ج- المتعادل

البلوكات الزجاجية

1- ا- البلوكات  الزجاجية المفرغة

2- ب- البلوكات الزجاجية المصمت

3- البلوكات الجبسية

4- البلوكات المشربية

5-  طوب الحجر الصناعي

6- الطوب الأسفلتى

7- طوب حلمي

8- طوب  خفيف

9-طوب مطاطي

10- حسيات

11- طوب كاو ير

12- الطوب الكميائى

13- استر وبلوك

الطوب الزجاجى

الطوب الرملى

مميزات وعيوب كل نوع من أنواع الطوب

"طوب نئ "

وتعمد درجة نوعية الطوب الأحمر على ثلاثة عوامل أساسية

مكونات المواد الكيماوية للأرض الطبيعية المأخوذة منها عجينة الطوب

تجهيز الأرض الطبيعية وخلطها

درجات الحرق المختلفة في الفرن

ويتكون جزئيات الطوب الطيني الجيد كيميائيا من :

الو مينا ( alumina ) – وهى مادة الطين وبعد خلطها بالماء تعطى ل عجينة الطوب سهولة للحرق ولكن عندما تجف تتشقق وتعوج

السيليكا (silca) وهى مادة الرمل وبخلطها بمادة الالومنيا تعطى صلابة للطوبة وتمنع التشقق والاعوجاج

أكسيد الحديد (lron oxide) وهى المادة التي تعطى اللون الأحمر للطوب بعد الحرق

الكالسيوم (calcium) – لا يفضل وجودها متكلسة في عجينة الطوب كمثل وجود الصدف (shells) والقواقع البحرية (snails)  التي تتحول في عملية حريق الطوب إلى جير حي وعند رش الطوب بالماء للاستعمال تتحول هذه المادة الى جير مصطفى الذي يؤدى إلى أضعاف تحمل الطوب

الصوديوم (sodium) لا يفضل زيادة في عجينة الطوب لان ذلك يؤدى إلى تمليحة وتغطية سطحه ببودرة ملح ابيض

المغنسيوم (magnesium ) يعطى اللون الأصفر للطوب (buffs) وزيادته يؤدى إلى تمليح الطوب كالصوديوم

منجنيز (manganese) يعطى اللون الأسود للطوب

بوتاسيوم (potassium) – مهم في تكوين خلطة الطوب

وبفضل بناء الحوائط بسمك لا يقل عن طوبتين بالمقاس المصري المذكور . كما يفضل في البناء تقوية المباني الطوب النيئ وذلك بعمل نواصي واسفال المبنى بالأحجار أو اى مادة أقوى من الطوب النيئ وذلك لمقاومة الكسر . ويوصى بوضع قطع من الحجارة داخل المونة الأفقية للتأكد من ارتكاز الطوب النيئ عليها في اتجاه افقى كما مبين وطريقة البناء بالطوب النيئ تمتاز  عن البناء بالطين بالاتي

1-     الانكماش الذي يحدث دائما في المباني الطينية يحدث في الطوب أثناء جفافه وقبل وضعة في الحائط

2-     وجود القش في خلطة الطوب بجانب حجم الطوبة الصغيرة يقلل الشروخ والالتواء في المباني

3-     فوائد الطوب النيئ

من فوائد البناء بالطوب النيئ انه اقل توصيل للحرارة من الطوب الأحمر كما انه ذو سعة كبيرة للاحتفاظ بالحرارة وهذا يساعد على دفئ مباني الطوب النيئ في الشتاء واعتدال جوها في الصيف ويساعد ذلك أن سمك حائط الطوب النيئ اكبر من الطوب الأحمر وهذا يساعد ايضاعلى بطئ انتقال الحرارة خلاله

أضرار الطوب النيئ

1-     حوائط الطوب لا تقاوم الرطوبة ومياة الأمطار

2-     حوائط

الطوب الرملي الجيري

ويوجد منة  نوعان

الطوب الرملي

الطوب الرملي الخفيف

"الطوب الرملي"

تصنيع الطوب الرملي : بالوزن 90% رمل + 10% بالوزن جير تخلط بالماء جيدا ثم تشكل تحت ضغط 400 كجم / سم2 ثم يترك للتصلد في خزانات بخارية ( اوتوكلاف ) لمدة من 6-8 ساعات وفى درجة حرارة مابين 175 – 210 م وضغط بينه 8- 16   تحت هذه الظروف يتفاعل حمض السليسيك ( البطئ التفاعل ) مع هيدروكسيد الكالسيوم وتنتج هيدرسيليكات الكالسيوم على الغلاف الخارجي لحبيبات الرمل ويحدث ذلك من تلاحم حبيبات الرمل مع بعضها وتتوقف عملية التفاعل هذه بمجرد خروج الطوبة من الاتوكلاف

أما هيدروكسيد الكالسيوم الباقي في الطوبة يتصل عن طريق الاتحاد مع ثاني أكسيد الكربون الجوى بالطريق المعتادة مكونا كربونات الكالسيوم

ولا ينصح بالبناء بهذا الطوب فور خروجة من الاتوكلاف لان انكماشه يستمر فور تصنيعه

النقل :  وبتم تحميل الطوب وتعتيقه على ظهر سيارات النقل بواسطة أوناش للتحميل والتفريغ لنقلة إلى مواقع العمل

التركيب : يتم التركيب الطوب الرملي بواسطة المونة العادية ( اسمنت + رمل , وماء ) ويستخدم أما في البناء ( الطوب المصمت  بدون ألوان ثم تغطية بطوب \( تكسية الوجهات ) للديكور أو البناء بالطوب المصمت الملون او البناء بالطوب ذو السطح الخشن والصخرى البارز بناء وواجهة في نفس الوقت

ويستخدم الطوب الرملي في البناء كحوائط حاملة أيضا

يراعى في تركيبه الدقة لذلك يستخدم أسياخ الحديد بدل من ميزان الخيط في ظبط رأسية الحائط وذلك لكي لا يحدث اى انبعاجات في واجهة الحائط كي لا يعطى شكلا مشوها

ومن خواص الطوب الرملي مقاومته للضغط 120- 250 كج/سم2 كما انه يعتبر ثقيل الوزن بمقارنته لبقية أنواع الطوب الأخرى فقد يصل وزنة 2 طن /م2 وامتصاصه للماء يقل عن 18% وكذلك مقاومته للانحناء تقل عن 30/سم2 ويمكن لنتاج طوب ر ملى خفيف( light sand bricks  ) بنفس الطريقة المذكورة إلا أن الخلطة يضاف إليها مواد نافخة لأحداث مسامية به حيث يضاف مسحوق معدن الالومنيوم إلى الرمل الناعم والجير المحروق وأحيانا بدلا من الرمل يستخدم إما رماد الميكا أو خبث الأفران أو الرماد الطائر (fiy ash )

الخواص والمميزات

يتميز الطوب الرملي بما يلي :

جاذبية السطح والمظهر الخارجي يغنى عن البياض

ثبات الأحجام واستقامة الحواف يضمنان المظهر المعماري الممتاز للمبنى

المقاومة العالية والعازلة للحرارة

قوة تحمله للضغوط مما يجعله انسب المواد التي تصلح كحوائط حاملة

صلابة السطح ونعومته اقل تأثرا بالكشط والأتربة

يقبل الدهان والعزل المسمار والبياض والقطع والثقب

ومن عيوبه

مقاومته المنخفضة للضغط

شدة ميوله للانكماش

الصيانة

يتم صيانة الطوب الرملي بعد تركيبه وذلك بمعالجة الأسطح الخارجية للوجهات بالمواد الكيمائية اللازمة للإتمام العزل أو لظهور  الأسطح بشكل أكثر لمعانا وثباتا لبعض الاستخدامات الخاصة

مثال : منع امتصاص الماء ( الرطوبة ) تماما

ويمكن إنتاج ألوان منة مثل الأبيض الطبيعي والصفر والأحمر والذهبي والأخضر

"الطوب الرملي الخفيف "

تحدث له عملية التصلد بنفس الطريقة إلا أن الخلطة يضاف البها مواد نافخة لإحداث مسامية حيث يضاف مسحوق الألومونيوم إلى الرمل الناعم والجير المحروق وأحيانا بدل من الرمل يستخدم رماد الميكا أو خبث الأفران أو الرماد الطائر  .

مميزاته

1-     خفة الوزن

2-     كثا فته 600- 650 كج /م3

3-     قوة تحمل عالية

4-     مقاوم للحرارة

5-     عازل حراري متكامل

6-     مقاوم للزلازل

7-     سهل التشكيل

8-     يحتوى على مقاسات متعددة

9-     معدلات الأداء والنجاز سريعة اى موفر للوقت

10- عند بل الطوبة قبل البناء تعطى الطوبة متانة اكبر

11- يستخدم معه المونة العادية أو المخلوطة بالجير

12- موفر في خامات المون

13- عازل جيد للصوت

14-

"الطوب الكيمياوى ( الحديث )"

الأبعاد المتوفرة

60×20×10

60×20×12

60×20×20

60×20×24

من الأنواع الجيد الممتازة للأسباب التالية

1- عازل للصوت

عازل للحرارة

خفيف الوزن

موفر في المونة

مقاوم للحريق

مقاوم للضغوط

معدلات البناء

2بناء

1 مساعد

1 عامل

يقومون ببناء 4م3

معدلات الاستهلاك

60×20×10 م3  83 طوبة

60×20×12 م3  69 طوبة

60×20×20 م3 41 طوبة

60×20×24 م3 34 طوبة

1م3 تحتاج  إلى 2 شكارة اسمنت

5 م3 ر ملة

"الطوب الأحمر"

تصنيعه

المواد الداخلة في صناعته

يعتبر الغرين والطين  والطفلة من المواد الدخلة في صناعته ، وقد يستخدم الرمل الناعم والرماد الطائر لتقليل دسامة الخلطة ، ويعتبر تركيب الطين الصالح لصناعة طوب البناء معقد وإن كان عمليا يطلق عليه سيليكات الأمونيا المحتوية على ماء مختلطة ببعض الشوائب مثل اكاسيد الحديد والكالسيوم المنجنيز والصوديوم والكبريت .

والمكونات  بصفة علمية كالاتى  بشيء من التفصيل

المكونات الضارة بالطوب

وجود الجير غير مسحوق جيدا في الخلطة مما يعمل على زيادة حجمه عند ملامسة الرطوبة

الجير المصطفى يعمل على تهشيم الطوب ووجود حبيبات صخرية مثل الرمل الخشن يحدث شروخا في الطوبة ، وأيضا وجود الزلط الكبريتي (البيريت F2s2 ) الذي يتسبب  في وجود بقع ويعمل على تفتت الطوبة .

مراحل تصنيع الطوب الأحمر

المرحلة الأولى : تحضير الأرض وخلطها جيدا

المرحلة الثانية: تشكيل وسك قوالب الطوب

المرحلة الثالثة : تجفيف قوالب الطوب

المرحلة الرابعة : حرق الطوب

المرحلة الخامسة : تخزين الطوب

ويمكن إجمال العمليات الرئيسية لصناعة الطوب فيما يلي :

1-  اختيار مكان الطين المناسب وطريقة الحصول عليه مثل حفر التربة سطحيا أو بتفجير الحجر الطيني  أو باى وسيلة أخرى

2-  تخزينه في أكوام كبيرة معرضة للهواء لتحسين قابلية التشغيل ثم إزالة الحصى و الحجارة  منه

3-     خلطه جيدا ، ويتم ذلك بمكنات تحتوى على أذرع وسكاكين للتقليب والتقطيع

4-  عجنه ومزجه تماما باستخدام ماكينات خاصة ثم تشكيله في القوالب  بالمكنات وبالشكل المطلوب

5-  التجفيف ثم الحرق لدرجة حرارة التزجج (درجة حرارة التزجج هي الدرجة التي تجمع البلورات في رابطة قوية ) ثم التبريد تدريجيا .

6-     شكل ك.8 – حيدر 106

ما سبق كان ملخص سريع لخطوة تصنيع الطوب

ولكننا نجد انه توجد طريقتين رئيسيتين لصناعة الطوب

1- الطريقة اليدوية

وفى هذه الطريقة تحفر الأرض وتجرف بعد التأكد من نوعية جزيئاتها الطينية الجيدة باختلاطها بطمي النيل لعمل هذا النوع من الطوب ثم تفصل الحجارة والشوائب عن ترابها بواسطة منخل "سرا ند Sieve" ثم تخلط مكوناتها الأساسية المكونة من الطين والطمي بالماء مع إضافة قليل من الرمل والاكاسيد المختلفة.

ثم بعد ذلك تتم عملية سبك الطوب يدويا حيث تعمل فورمة للطوب من الخشب وتكون عادة أكبر من مقاس الطوبة بحوالى 10% نظرا لانكماش الطوبة بعد الجفاف والحريق  ، ثم يصب عجينه الطوب فيها ويضرب على المنضدة المصنوعة من الخشب لتخرج من الفورمة ثم يترك الطوب تحت المظلة ليجفف طبيعيا وبعدها يحرق اما في فرن بلدي (قمينة) أو مجهز وبعدها يبرد ثم يخزن ، وبذلك يكون جاهز للاستعمال فى البناء

ومن أمثلة الطوب الذي يصنع بهذه الطريقة هو الطوب البلدي ونصف سفرة وضرب سفرة.

أمام الطريقة الثانية وهى

الطريقة الميكانيكية

في هذه الطريقة  يتم تجهيز عجينه الطوب بنفس الطريقة السابقة  اليدوية ولكن يتم سبك الطوب، أما تجفيفه وحرقة وتبريده فيكون ميكانيكيا ، وذلك باستعمال الأفران المجهزة مثل أفران سكوت Scott أو هوفمان Hoffman أو تانيل Tunnel  أو داون دروتDown-Draught  أو المستمر Continuous   وتستغرق عملية الإنتاج بهذه الطريقة مدة أقل من الطريقة اليدوية السابقة الذكر ،

ومن أمثلة الطوب المجهز بهذه الطريقة هو الطوب قطع السلك والكبسة والتيركوانا ..

(5-7) ،( 5-11 ) حيدر

102  ، 109

مميزات وعيوب طرق التصنيع على جودة الطوب

من مميزات تصنيع الطوب يدويا مع حرقه بالفرن البلدي هو إمكانية تصنيعه بعمالة مدربة  تدريب بسيط بالإضافة إلى التكلفة البسيطة أيضا .

أما عيوب الإنتاج بهذه الطريقة فهى كالاتى :

1-  كثرة الحصول على الطوب ذو نسب عالية من  الأملاح نظرا لعدم وجود الخبرة الكافية للكشف عن نوع التربة المستعملة من الأملاح لعدم وجود الخبرة الكافية للكشف عن نوع التربة المستعملة في إنتاج هذا الطوب اليدوي قبل استعماله ، وهذا يؤدى الى تزهير الطوبة Efflorescence

2-  كثرة الطوب الذي يمتص الماء بنسبة كبيرة ويؤدى ذلك إلى سرعة تآكله لكثرة بقاء الرطوبة عليه .

3-  الطوب الناتج من هذه الطريقة عادة يكون مقاومته للضعف للضعف لحد الكسر أقل إذا ما قورن بالطوب المصنع ميكانيكيا .

4-     بطء الحرق في الفرن البلدي يقلل من دورة إنتاجه وسرعة مداولته

5-  حرق الطوب في هذه الطريقة عادة يكون غير متجانس اللون نتيجة وضع الطوب فى الفرن عند حرقه فقربه من مصدر النار يعطي الطوب اللون الأسود ويسمى طوب مزلط أما بعده عن مصدر النار فيعطى اللون الأصفر ويسمى طوب مطفل

6-  طريقة الإنتاج تعطى إنتاج محدد حيث يعتمد على إنشاء فرن بلدي جديد في كل مرة يراد عمل طوب منها

أما مميزات تصنيع الطوب ميكانيكيا مع حرقه بالفرن المجهز فأهمها :

أ‌-        إعطاء إنتاج ودورة سريعة للطوب

ب‌-    حرقه للطوب في عظم الأوقات يعطى تجانسا فى اللون

أما مضار هذا النوع من التصنيع فأهمها :

1-     تكلفة الإنتاج العالي .

2-     التصنيع بهذه الطريقة يتطلب عمالة عالية الكفاءة .

أنواع الطوب الأحمرRed Bricks types :

1-     بلدي Baladi Bricks

2-     ضرب السفرة Darb Sofra Bricks

3-     طوب قطع السلك Wire cut bricks

4-     طوب كبس Premed bricks

5-     طوب تيراكوتا Terra-cotta bricks

6-     طوب وجهات  Facing Bricks

7-     طوب طفلى Tuffly Bricks

8-     طوب محزم Perfected Bricks

1- الطوب الأحمر البلدى

ويصنع هذا الطوب من نفس خلطة عجينة الطوب الني ، ويعجن بعد إضافة  مواد عضوية  محدودة ، وقد يضاف إليه --------- ويسمى هذا النوع بطوب ضرب الأرض وعادة يكون غير منتظم الأحرف وغير متجانس في الحجم واللون نتيجة حرقه الغير منتظم

2- طوب ضرب السفرة

يصنع من طينة جدية مخلطة بطمي النيل وقليل من الرمل والاكاسيد والماء ويسبك فى قوالب خشبية أو يضرب على لاسفرة (ترابزة خشبية) لإخراج القالب من فورمته ثم يجفف ويحرق في قمائن أو أفران مجهزة وعادة يتحمل هذا النوع من الطوب ضغط مقداره 30-45 كم /سم2

ويسمى هذا النوع أحيانا بطوب نصف سفرة نتيجة فصل الفورمة من طوبتها وذلك بضربها على السفرة الخشبية من ناحية واحدة لإخراج الطوبة أما بالنسبة لضرب سفرة  فتضرب فورمة الطوب من الناجيتين وينتج عادة أطوال ، وهذه الأنواع بالمقاسات التالية  على أن لا تتعدى مقاساتها زيادة أو نقص عن 5 مم في الطول ، 3 مم في العرض ، 2 مم فى السمك .

25 * 12 * 6

25*12*6.5

25*12*7

(مقاسات طوب مدينة القاهرة وضواحيها

23*11*5.5

23*11*6سم

(مقاسات  طوب مدينة الإسكندرية وضواحيها )

وقل إنتاج هذا الطوب فى جمهورية مصر العربية في الوقت الحاضر  نتيجة منع الحكومة تجريف الاراضى الزراعية بها

3- طوب قطع السلك

ويصنع من نفس عجينة طوب ضرب سفرة  ولكنه يصب ويقطع بماكينات سلك رفيع ، ثم يجفف ويحرق فى أفران مجهزة ، ,هذا هو احد اسباب انتظام تكوينه والشكل متجانس فى الحريق ويتحمل هذا الطوب عادة ضغطا مقداره 100-400 كجم/سم2 وتكون مقاساته على النحو التالى :

23*11*5.5 سم

25*12*6 سم

ويتميز هذا الطوب  عن غيره بوجود آثار تجريحات على الطوبة نتيجة قطعها بالسلك .

4- طوبة كبس

يصنع من نفس عجينه طوب ضرب السفرة ولكنه يصب في قوالب تحت ضغط ميكانيكي  ثم يجفف ويحرق في أفران مجهزة ويعتبر هذا النوع من الطوب أكثر صلابة من الطوب السابق ذكره وأقلهم امتصاصا للماء كما يتميز بحوافه الحادة وانتظام شكله ومقاساته كما هو موضح بالشكل

وهو أقوى من الطوب ضرب السلك وستحمل ضغط مقداره 250-600 كجم/سم2 ويكون مقاساته 23*11*5.5 أو 25*12*6 أو حسب الطلب

وبالنسبة للطوب الطفلى المصمت عموما يحتاج إلى مونة  بياض 300 كجم أسمنت 1م3 رمل للحوائط 1 طوبة

350 كجم اسمنت 1 م3 للمباني 1/2 طوبة

الهالك 3%

كل 1000 طوبة تحتاج 3.5 شكارة اسمنت ، 0.5 م3 رمل

معدلات الأداء

2 معلم ، 1 مساعد ،  1 عامل

يقومون بعمل

40م2 ، 2.5م2 لارتفاع 3م

يجب العناية التامة بالمعالجة بالماء قبل وبعد البناء

كمية الطوب في المتر المربع والمكعب

25*12*12

5- طوب تيراكوتا Terracotta

يصنع هذا الطوب من طفل "طفلةClay" مخصصة هذه الطفلة المخصصة تتنوه خصائصها حسب تنوع الإقليم ويتكون من السيليكا مع قليل من أكاسيد الالومنيوم والحديد وبعض الأملاح.

ويصنع منه قوالب بعد حرقه أما لعمل قوالب مفرغة للبناء أو على صورة مدكات وهذا لعمل التشطيبات الداخلية والخارجية للحوائط

وقوالب التيراكوتا فاورة وبلاطات Slabs التيراكوتا منها نوعان:

Glazed  ، Unglazed

Glazed  له سطح لامع أكثر من Unglazed  وينصح استخدامه في المناطق ذات التلوث الجوى ، أما النوع unglazed  فيجب استخدامه في التطبيقات الداخلية.

وأبعاد هذا الطوب كالاتى :

19*19*9سم

30*30*5سم

30*30*20سم

30*30*9سم

30*30*15سم

وهى عموما كالاتى:

Blocks للبلوكات 450*300*100 [150 or 230]

وشكل القالب كصندوق مفتوح الجانبين open sided box

سمك عوارضه Walla من 28-32 مم

Slabs أما أبعاد البلاطات فهي

25mm * 600 mm * 300 mm

6- طوب واجهات Facing Bricks

يصنع من نفس عجينة طوب ضرب السفرة ويصب في قوالب 1 صمام خاصة صغيرة تحت ضغط ميكانيكي ، وهذا لنوع من الطوب يستعمل كسوة للحوائط الأساسية في المبانى وقد يأخذ ألوان مختلفة نتيجة للأكاسيد المخلوطة بالعجينه وقت التصنيع كما أنه يتحمل ضغطا مقداره حوالي 180كجم/سم2

فبجانب استخدام هذا الطوب لكسوة حوائط المبنى فإنه يقيها كذلك من العوامل الجوية ويعطيها شكل خاص  ويعتبر استخدام طوب الواجهات في المباني من أنواع ا نشاء الحوائط المزدوجة  ، ويختلف طوب الواجهات عن الطوب العادي في مواصفاته ففى المناطق القريبة من البحر يشترط أن يكون مقاوم للأملاح والرطوبة والتآكل بينما فى المناطق الصحراوية يشترط فيسه مقاومته للجو القاري من تفاوت في درجات الحرارة والنحر من الرياح المحملة بالرمال ، وفى المناطق الباردة يقاوم تأثير الصقيع ... وهكذا

وكثافة ومتانة طوب الواجهات عموما أكثر من الطوب العادي أما أبعاده فتكون مثل الطوب العادي أو يختلف عنه والمقاس الشائع منها يحجم 25*6*6 سم أو  23*4*4 سم ، وقد يصنع طوب الواجهات من طوب ملبس بالحجر ويكون له أشكال ومقاسات مختلفة أو طوب خفيف قد يصل سمكه إلى  2 سم

ولأن صلابة الطوب المستعمل في الواجهات أكثر من الطوب العادي ، لذلك فقد اسرع توصيلا للحرارة والصوت ويجب مراعاة ذلك العيب جيدا عند استعماله لتكلسية الحوائط.

وهو غير قابل للتزهر إلا في حدود ضيقة وتتراوح قوته بين 150 – 180 كجم/سم2 على الأقل وتتراوح نسبة امتصاصه للماء بين 12% إلى 18% على الأكثر .

الطوب الطفلى المفرغ Toughly Bricks

وهو طوب تكسية الواجهات

ويصنع من نفس عجينة ضرب السفرة ويصب في قوالب بأحجام خاصة صغيرة تحت ضغط ميكانيكي ، وهذا لنوع من الطوب يستعمل كسوة للحوائط الأساسية الخارجية أو الداخلية للمباني ، وتختلف ألوانه نتيجةالاكاسيد المخلوطة بالعجيبة وقت التصنيع ، كما أنه يتحمل ضغط مقداره حوالي 180 كجم/سم2

ويستخدم لواجهات المباني بدون تغطية البياض أو للوجهات لإظهار تأثيرات معمارية خاصة ويتصف هذا النوع من الطوب بلونه  المناسب وعدم تزهره إلا في حدود ضيقة كما يجب أن تقاوم العوامل الجوية مع انتظام حجمه ومقاسات وأن تتراوح قوته بين 150  ، 180 كجم/سم2 علىالاقل وتتراوح نسبة امتصاصه للماء بين 12% إلى 18 % على الاكثر ويختلف طوب الواجهات عن الطوب العادي في مواصفاته في المناطق ا لقريبة من البحر يشترط أن يكون مقاوم للأملاح  والتآكل بينما في المناطق الصحراوية يشترط  فيه مقاومة للجو العادي من تفاوت درجات الحرارة ومن الرياح المحملة بالرمال والصقيع فى الاماكن الباردة  أما كثافة ومتانة طوب الواجهات عموما أكثر من الطوب العادي ويمكن تصنيع طوب الواجهات من طوب بالحجر ويكون له أشكال ومقاسات مختلفة أو طوب خفيف قد يصل سمكه إلى 2سم

ولما

كانت صلابة طوب الواجهات أكثر من الطوب العادي ، لذلك فقد أسرع توجيهها  للحرارة والصوت

أنواع أخرى من الطوب الطفلة

5- الطوب المحروق لدرجة التزجج

ويسمى هذا الطوب باسم الطوب الهندسي أو طوب الرصف ودرجة حرارته عالية جدا ، وهو صلب وذو قوة تحمل عالية ولا يتأثر بالعوامل الجوية ويمكن استخدماه مرة ثانية بعد فكه من عمله الأول وخصوصا في أعمال العرض حيث يتصف بكفاءته في تحمل الحركة مع الزمن .

طوب المجارى :

يصنع  من بعض أنواع الطين ويشكل بطريقة الطين الصلب بالإبهام القيادة بأبعاد واشكال منحنية أو دائرية خاصة تتفق مع غرض استخدامه ويحرق حرقا جيدا تماما .

6- الطوب المزجج المسطح

يصنع ن الطين الناري نظرا لأن الطين العادي لا يتحمل درجة حرارة اللازم لإحداث التزجج السطحي والتى تتم بإحدى طريقتين

أ‌-   التزجج بالأملاح : وذلك بإدخال الأملاح المعتادة  داخل الطوب من تمام الحريق فتتبخر الأملاح  وتترسب على سطح الطوب والصوديوم مع السيليكات على السطح مكونا سيليكات الصوديوم ، وهذه تعطى غطاء زجاجي تكسب الطوبة خاصية عدم النفاذية للمياه وهو الغرض الأساسي  من هذه العملية وليس الغرض إكساب الطوب مظهر خاص.

ب‌-    التزجج بأكاسيد الرصاص

تجرى هذه العملية للطوب المكون من طين غير جيد الحريق والذي يتم حرقه فى درجة أقل مما يلزم بعملية التزجج بالأملاح ، ويتم ذلك بغمر الطوب فى محلول ------ به أكاسيد  الرصاص والرمل وبعض مواد أخرى ثم تجرى عملية الحريق ------- تحمل عالية ولا يتأثر بالعوامل الجوية ويمكن استخدامه فتصهر أكسيد

مواصفات ومقاسات الطوب الطفلى

| النوع | نسبة الفراغات | المقاسات سم | وزن الطوبة كجم | الكثافة كجم/سم3 | كمية الطوب ككل |  | قوة التحمل كجم/سم2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | م2 | م3 |  |
| طوب مثقب للحوائط الحاملة | 37 | 6*12*25 | 2.080 | 1.15 | 55 | 440 | 50 |
|  | 37 | 13*12*25 | 4.500 | 1.15 | 28 | 220 |  |
|  | 37 | 6*10*21 | 1.785 | 1.42 | 65 | 618 |  |
|  | 37 | 13*10*21 | 3.870 | 1.42 | 32 | 309 |  |
| بلوكات مفرغة للحوائط غير الحاملة | 53 | 12*12*25 | 3.300 | 0.92 | 30 | 237 | 30-25 |
|  | 53 | 25*12*25 | 6.700 | 0.89 | 15 | 118 |  |
|  | 50 | 21*10*25 | 5.000 | 0.90 | 17 | 166 |  |
|  | 50 | 21*10*21 | 4.500 | 1.00 | 21 | 197 |  |
| بلوكات مفرغة للأسقف | 55 | 20*20*25 | 9.200 | 0.92 |  |  | 25-20 |
|  | 55 | 25*12*50 | 12.000 | 0.80 |  |  |  |
|  | 55 | 25*16*50 | 15.250 | 0.76 |  |  |  |

اشتراطات الطوب الطفلى الجيد

1- الطوب الطفلى

  - يعتبر الطوب الطفلى المحروق جيدا من النوعيات عالية التحمل ويتوقف مدى تحمله على كثافة ونوعية الطفلة المستعملة ودرجة الحرق ودرجة التعرض للظروف الجوية

  - يتأثر الطوب الطفلى تأثرا بسيطا نتيجة التغير في المحتوى المائي ولا يؤدى ذلك إلى أضرار أما الطوب الطفلى غير المحروق جيدا فيكون معرضا للتمدد والانكماش الزائد عند تغير المحتوى المائي

  - تمثل كبريتات الكالسيوم – قليلة الذوبان في الماء – أكبر نسبة أملاح فى بعض أنواع الطوب الطفلى بما يسبب تلفها عند تعرضها للبلل مدة طويلة وبما يؤثر على المونة الأسمنتية لذلك يحظر استعمال وحدات تحتوى على كميات زائدة من الكبريتات وخاصة الأنواع المسامية في الحوائط المعرضة للمياه الملوثة بالمخلفات الصناعية أو في المناطق المعرضة للصقيع خاصة عند التشبع بالماء

  - عند استعمال الطوب الطفلى في مواضع معرضة للصرف الصحي يجب استعمال نوعيات قوية مصمتة وقليلة المسامية

  - يؤدى وجود أملاح مذابة في الطفلة إلى ظهور التمليح على سطح الحائط خاصة عند استعمال مونة أسمنتية قوية

  - عند استعمال مواد ذات معامل امتصاص منخفض يجب استعمال مونة قليلة النفاذية

  - يعطى الطوب الطفلى عزلا صوتيا متوسطا لثقل وزنه والانواع الخفيفة منه أو المسامية تمتص الصوت.

"الطوب الخرساني"

وتنطبق علية المواصفات المصرية القياسية لسنة 1976 ويصنع من الركام الاسمنتى او الرمال والاسمنت وهو غالى ولكن متين وثقيل الوزن ، ولتجنب ثقل وزنه يعمل مفرغا فى بعض الحالات وشكل الطوب غير مستحسن.

ويصنع من نوعين رئيسيين

أ‌-   البلوكات الخرسانية المفرغة hollow concrete blokes : وقد تغير هذا الاسم فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى concrete

ب‌-    ويجد له أشكال ومقاسات عديدة كالمبينة بعد :

40×20×20

40×20×15

40×20×10

40×20×12

40×20×25

40×15×20

40×10×20

40×12×6

وتصنع عادة هذه البلوكات المذكورة مفرغة بعينين أو ثلاثة عيون على حسب استعمالها في الحوائط والأسقف وقد تكون هذه البلوكات احد البدائل للطوب الاحمر ضرب سفره في جمهورية مصر العربية بعدما أوقف انتاجة نظرا لمنع تجريف الارض الزراعية

الطوب الخرساني المصمت solid concrete bricks : ويوجد له أشكال ومقاسات متعددة ويسمى في مصر باسم طوب "خلان"(حيدر135)

تصنيع الطوب الخرساني :

تخزن المواد الخام لهذه البلوكات في المصنع  حيث تتكون هذه المواد من الرمل والاسمنت وكسر الحجر الجيري مقاس .5 × 1 سم مع الرمل بنسبة 2:1 ثم يضاف إليهم 300 كجم اسمنت لكل متر مكعب من الخلطة مع إضافة الماء اللازم فى خلاط المصنع

ثم تدفع هذه الخلطة عن طريق فتحة سفلية من خلاط المصنع إلى العربة الناقلة الخاصة "دامبر" ومنها إلى قمع عربة ماكينة التصنيع البلوكات الخرسانية .

وعلى ذلك نجد أن خليط الخرسانة يستقر بالحلة الموجودة أسفل العربة والتى تتحرك أفقيا وراسيا عن طريق ذراع مثبت بها إلى المكبس الملحق بالعربة لصب وكبس الخرسانة في 10 فورم حديدية يخرج منها 10 بلوكات مرة واحدة حيث تضعهم الماكينة بلطف على الأرض الأفقية المجهزة لهذا الغرض تحت العربة

أما باقي خلطة الخرسانة الموجودة في الحلة فترجع اتوماتيكيا لأخذ الخرسانة الموجودة في القمع ثم ترجع مرة أخرى إلى المكبس لكبس 10 بلوكات اخرى وتركهما بجانب البلوكات الأخرى وهكذا يسير العمل لصب البلوكات الأخرى .

وتترك بعد ذلك لمدة 24 ساعة ثم تنقل لمكان تخزينها أو بيعها لإتمام عملية الجفاف مع مداومة رشها بالماء لمدة لا تقل عن سبعة أيام متواصلة بعد ذلك .

ويجب مراعاة أن لا تقل مدة التجفيف عن أربعة أسابيع تحت ظروف فالجو العادية قبل استعمالها حتى تعطى قوة الضغط

المقاوم للكسر كالاتى :

البلوكات الخرسانية المفرغة 25كج/سم2

الطوب الاسمنتى المصمت 70كج/سم2

ويمكن تسريع عملية التجفيف في الموقع باستخدام بعض الطرق المساعدة المخصصة لهذا الغرض .

كذلك يمكن بنفس الطريقة المذكورة في تصنيع البلوكات الخرسانية تغيير الفورم الحديدية المثبتة في ماكينة الصب لتصنيع أنواع وأشكال أخرى من هذا الطوب الخرساني المصمت كما يمكن عمل بلا

طات رصف الممرات او بوردرات الرصيف الخرسانية بهذه الطريقة أيضا .

وتستعمل عادة البلوكات الخرسانية المفرغة في بناء الحوائط والجدران والاسقف كما يمكن الحصول على حوائط عازلة للحرارة من هذه البلوكات بعد ملئها بالمواد العازلة مثل الفيبر ميكوليت أو البير ليت او الفوم .

والأشكال رقم 5-32: 5-35 تبين طريقة رص البلوكات الخرسانية المفرغة والفتحات النمطية الواجب تركها في المباني وطرق ربطها بعد التقاء حائطين أو ربط المداميك ببعضها البعض عند بناء الحوائط بحديد تسليح أو الشبك المعدني على مسافات متفاوتة مع مراعاة دفن هذا التسليح في المونة الأفقية للبلوكات مع عمل فواصل للتحكم في تمدد ة كما يلي :

فواصل التحكم في حوائط الطوب الخرساني

تعمل هذه الفواصل للتحكم في الشقوق والشروخ التي تحدث في حوائط الطوب الخرساني ولتقلل من مقاومة التمدد والانكماش فيها نتيجة العوامل الجوية المختلفة ، فالانفصال الراسي في حوائط هذا الطوب تحدث عادة نتيجة أما من تمدد حوائط الطوب نفسها أو تمدد عناصر المنشأ الملاصق بها .

تعمل فواصل التحكم راسيا في ألاماكن التي يتوقع حدوث شرخ فيها نتيجة الاجهادات الأفقية كما تعمل هذه الفواصل على مسافة تعتمد على :

حركة او حركات التمدد المتوقعة في الحائط أو العناصر الأخرى الملاصقة لها

مقاومة الحوائط لإجهاد الشد الافقى .

شروط الوحدات الاسمنتية الخرسانية

ب- وحدات البناء الاسمنتية :

تختلف درجة تحمل الوحدات الإسمنتية تبعا لكثافتها ونسبة الاسمنت بها وطبيعة البلوكات ودرجة التعرض للجو وكفاية معالجتها قبل الاستخدام .

يؤدى التغير في المحتوى المائي وكذلك التغيرات الحرارية المحسوسة خصوصا فى المراحل الأولى من من عمر الوحدة إلى تشقق الوحدات حيث تميل الوحدات الأسمنتية  إلى الانكماش عند الجفاف لذلك يجب العناية بترك الوحدات تجف قبل البناء وأثناء التشوين لتقليل الحركة المتوقعة بعد البناء ويكتفي ببل أحرفها الملاصقة للمونة قبل البناء .

تستعمل في بناء الحوائط مونة من الاسمنت والجير حيث يساعد ذلك على توزيع الجهود الناتجة عن الانكماش عند الجفاف وتقليل خطر استمرارية التشقق الناتج عن الجفاف .

يؤدى الصقيع إلى الوحدات الأسمنتية الضعيفة أو المسامية .

تصاب الوحدات الأسمنتية بالتلف نتيجة تتابع البلل والجفاف ونتيجة للتحلل الموضعى من فعل الغازات في الأجواء الملوثة بالأبخرة العضوية أو نتيجة التلامس المباشر مع المياة الأرضية الملوثة بمخلفات كيماوية أو مخلفات الصرف الصحي ويمكن تفادى ذلك باستخدام اسمنت كبريتي

تصاب الوحدات الأسمنتية بالتلف نتيجة التأثر  تلامسها عناصر تالفة محيطة بها .

انتقال الحرارة خلال الوحدات الأسمنتية الخفيفة عالية المسامية اقل من انتقالها خلال الوحدات قليلة المسامية  وبنفس السمك .

تمتاز الوحدات الأسمنتية بعزل صوتي متوسط لثقل وزنها النسبي والبلوكات الخفيفة المفرغة تمتص الصوت خاصة في الذبذبات العالية

الوحدات المفرغة اقل مقاومة للحريق لزيادة احتمال تهشم أضلاعها .

اولا : الطوب الاسمنتى المصمت

بمقاسات 25×16×6

25×12×7

25×12 × 10

يتحمل ضغط 70كج/سم2

مونة البناء 300كج/م3

يجب معالجة الطوب قبل وأثناء البناء وبعد البناء

وزن الطوبة 3-3.5كج

معدلات العمالة

2 بناء

1 مساعد

1 عامل

يقومن ببناء 50م 2 او 4.5 م3لارتفاع 3م

الاستهلاك 1م2 55 طوبه

1م3 440 طوبة

1000 طوبة تحتاج 3.5 شكارة اسمنت ، 5 م2 رمل

ثانيا : الطوب الاسمنتى المفرغ :

بمقاسات 40×20×10

40×20×20

40×20 × 25

يتحمل ضغط 70كج/سم2

مونة البناء 300كج/م3

يجب معالجة الطوب قبل وأثناء البناء وبعد البناء

وزن الطوبة 3-3.5كج

معدلات العمالة

2 بناء

1 مساعد

1 عامل

يقومن ببناء 50م 2 أو 4.5 م3لارتفاع 3م

الاستهلاك 1م2 55 طوبه

1م3 440 طوبة

1000 طوبة تحتاج 3.5 شيكارة اسمنت ، 5 م2 رمل

"الطوب الحراري "

يصنع من الطين الناري (47-74%سيلكا ، 19-39المونيا ) ومنه الطوب الحرارى الحمضي السيلسى والقاعدي المنجنيزى ، والمتعادل .

وتأتى الخامة من النوبة جنوب مصر وتسمى امبر كاب وتصب عجينة الطوب فى قوالب خاصة تحت ضغط ميكانيكي ثم تجفف وتحرق في أفران خاصة بدرجة حرارة عالية .

ويستخدم مثل هذا الطوب في بناء الدفايات والأفران والأماكن التي تتعرض لحرارة مستمرة وشديدة بين 1650 إلى 1750 درجة مئوية

ومقاساته 25×12×6 أو 23 × 11 × 5.5 سم او حسب الطلب .

"البلوكات الزجاجية"

تصنع من نصفين متلاصقين تحت ضغط وحرارة مرتفعين ويعمل كل نصف من زجاج عديم اللون ونقى ومفرغ من الهواء جزئيا وتكون أحرفة منتظمة قائمة الزوايا والأسطح الجانبية مقعرة لتكوين تعشيقه بين البلوكات وتتراوح مقاساتها بين 20×20×10 و 15×15×10

وتستعمل البلوكات الزجاجية في القوا طيع الداخلية وواجهات المباني والمكاتب والمستشفيات ...

ويمكن ربط البلوكات الزجاجية بالمباني باستعمال الأربطة الخاصة كل أربع مداميك على الأكثر وذلك بربطها في الحوائط بواسطة سلكين من الحديد المجلفن قطر 3مم حيث يدخل في اللحامات الأفقية والراسية للبلوكات الزجاجية على أن يربط السلك في الحوائط والأرضيات المحيطة بها بمقدار 10سم ويفضل أن تدهن الحوائط والأسقف والأرضيات المذكورة وجها واحدا بمحلول البيتومين الساخن قبل البناء .

ترص قوالب الطوب مع بعضها من ناحية جوانبها المقعرة وتكون العراميس منتظمة فى الاتجاهين الافقى والرأسي وبسمك لا يزيد عن 6مم تملا بمونة من اسمنت وجير ورمل مع العناية بملأ اللحامات.

ـ ترص قوالب مع بعضها من ناحية جوانبها المقعرة وتكون العراميس منتظمة في الاتجاهين الأفقي و الرأسي وبسمك لا يزيد عن 6 مم تملآ بمونة من أسمنت و جير ورمل مع العناية بملء اللحامات جيدا . و تفضل المونة اللينة المانعة لنفاذ المياة باضافة إضافات سائلة مانعة للرطوبة .

ـ يجب وضع طبقة من اللباد السميك أو الفلين أو الصوف الزجاجي في مواقع اتصال الحائط بالعناصر المحيطة به لحمايتها من خطر التشقق نتيجة تربيح السقف أو التمدد . ويكون حوالي 12 مم بدون مونة .

ـ يتحمل الحائط من الطوب الزجاجي المفرغ وزنه في الأحوال التي لا يزيد طوله عن 6متر وارتفاعه عن 4متر وبحيث لا تزيد مساحه الحائط عن12م2 ويكون سمك الطوب في حدود25/1 من الطول أو الارتفاع أيهما اكبر وذالك في حاله التعرض لضغوط الرياح العادية الخفيفة وفى حاله زيادة الأبعاد أو التعرض لرياح شديدة يجب التحقق من تحمل الحائط .

طريقة البناء بالطوب الزجاجي glass brick

1ـ عند البناء بذلك الطوب يجب ألا يرتكز عليها أحمال و يكتفي بوزنها فقط و أن تكون القوالب مفصولة و غير متلاصقة و ذلك لتمددها

2ـ يجب تنظيف أوجه الحوائط الاربعه التي سيبنى فيها الطوب الزجاجي من الاتربه

3ـ دهان تلك الحوائط الاربعه بعد التنظيف بماده عازله للرطوبة

4ـ تربط المباني الطوب الزجاجي في الحوائط المجاورة بواسطة سلكين من الحديد المجلفن تكون المسافة بينهما حواتي 5سم وتحفظ تلك المسافة بواسطة أسلاك عريضة كل 25سم ملحومة جيدا بالكهرباء ويوضع هذا الرباط على سطح الطوب وبين المونة كل 4مداميك من الحائط ويربط هذا الرباط مع الحوائط المجاورة بطول 5سم بعد تجنيشها في الحوائط المجاورة  أو لحامها بالكهرباء إذا كان الإطار المحيط بها من المعدن .

5ـ في الحوائط التي تزيد مساحتها عن 13 م2أو يزيد ارتفاعها أو عرضها عن 6 م يجب أن تقسم الحوائط بواسطة مجارى وزوايا حديد مع دهان وجهين سيلاقون وثلاثة أوجه ببويه الزيت باللون المطلوب وتكون البويه من النوع المانع للصدأ أو من قطاعات مناسبة من الالومنيوم حسب الرسومات التفصيلية وذلك بالنسبة إلى الحوائط الخارجية .

6ـ يحاط الحلق المعدني بمادة عازلة قابلة للانضغاط في حدود 50% من حجمها الاصلى وتكون غالبا سمك 3|8 إلا إذا أوصى بغير ذلك

7ـ بالنسبة إلى جلسات الفتحات يجب عمل تلك الجلسات بحيث يسمح للطوب الزجاجي بحرية الانزلاق في حالة التمدد والانكماش

8 ـ في الحوائط الداخلية يجب استعمال اللباد السميك أو الفلين في مواضع الاتصال وحول إطارات الشبابيك أما في فواصل التمدد وفى رؤوس الحواجز (القوا طيع) فيجب ألا يكون اللباد المستعمل أقل من 1|4 حتى لا يحدث ترخيم في الأسقف .

9ـ يجب تقسيم المساحات التي ستبنى بحيث لا يزيد مسطحها عن 13 م مربع للجزء الواحد .

"الطوب الزجاجي"

ـ يكون بمقاس 20×20×10 سم تستخدم كقواطع وأسقف وديكور وحوائط .

ـ يوجد منه عده ألون وحوائط .

ـ يوجد منه عده ألون جذابة.

ـ يتم استخدام سلك مجلفن في العراميس مع المونة لربط الطوب الزجاجي .

ـ المونة المستخدمة 350 كجم أسمنت أبيض /م3 بودرةخليط ناعمة وخشنة(بودرة حجر جيري ).

ـ في حالة البناء بالطوب الزجاجي لارتفاع أكبر 4م يتم عمل كرة حديد كرباط .

ـ في حالة استخدام البلاط في الأسقف يتم رص الطوب على الشدة ويوضع بينهما أسياخ 6مم ثم صب الأعصاب كنظام الهوردى  hollow block

معدلات الأداء

2معلم

1مساعد

1عامل

يقومون ببناء  8 م2

معدلات الاستهلاك

1م2 يحتاج25طوبه

1000 طوبه رصاصية 20×20×10 سم تحتاج :

150 ك أسمنت أبيض

5.م3 بودرة خليط ناعمة وخشنة (بودرة حجر جيري )

25م.ط سلك حديد مجلفن للعرايس

"البلوكات الجبسية gypsum blocks"

وقد يسمى بلاط جبسي (gypsum tiles )وتصنع هذه البلوكات إما مصمتة أو مفرغة وبسمك يبدأ من 5 سم إلى 15 سم . وتستعمل المقاسات النمطية لهذه البلوكات بارتفاع 30 سم وطول 75 سم وتستعمل هذه البلوكات عادة في القوا طيع الخفيفة أو المؤقتة كما أنها مقاومة ضد الحريق فلا يفضل استعمالها في الأماكن الرطبة مثل الحمامات

وتشيد البلوكات عادة على أساسات من الخرسانة أعلى الأراضي جاهزة التشطيب كمثل أرضيات التراتزو أوالرخام أو خلافة .

ـ لا تصلح الوحدات الجبسية بصفة عامة للاستعمال فى الحوائط الخارجية لانها ضعيفة نسبيا . كما أنها قليلة التحمل وذادت مقاومة ضعيفة للعوامل الجوية , خاصةالرطوبة , مالم تكن معالجة العوامل الجوية .

"خطوات البناء بالطوب"

المرحلة الأولى : مرحلة الأد

وهى توقيع الرسومات على الطبيعة وذلك بمراجعة مقاس السقف من الطبيعة فى جميع الاتجاهات ومطابقة بالرسومات ثم عمل مدماك واحد فى كامل مسطح المبني مبينا به جميع الحوائط والأبواب وذلك بتحديد أضلاع كل غرفة وبضع البناء طوبة ناشفة عند جانبي كا فتحة سواء كانت بابا أو عقدا دائرا أو مستقيما مع زيادة طول الفتحة بمقدار 2-3 سم على الرسومات وذلك لتسهيل تركيب الحلوق ثم وضع طوبة بالمونة على كل من جانبي الفتحة وتراجع صليبه واسترباع الغرفة بعد ضبط جميع الأبعاد باقى هذا المدماك الواحد بين أركان الغرفة وبين أكتاف فتحاتها وبذلك تظهر جميع الغرف والملحقات بالتفضل .

المرحلة الثانية : المباني لمنسوب الجلسات

يلي عملية ألاد الارتفاع بالمباني حتى منسوب الجلسات والشبابيك ومنسوب كوبستات البلوكونات ويلزم لتلك المرحلة مراعاة الآتي :

( أ ) أفقية المدميك تماما فى جميع مسطح العلمية حتى تكون جميع الجلسات فى مستوى أفقي واحد .

(ب) تساوى جميع العراميس واللحامات .

(حـ) ملء الفراغات واللحامات بين الطوب بساقط المونة ثم كحلها بقطعة من الخشب أو فضله من سيخ حديد ثم المرور على وجه الحائط بقطعة من الخيش .

( د ) مراعاة رأسية وأفقية أكتاف ومحاكيات الأبواب .

(هـ ) شد حيط على المباني لضمان أستقامتها وأستوائها ومراجعة رأسيتها بميزان الخليط وعند الوصول لهذا المنسوب تقوم بأد فتحات الشبابيك جميعها بلصق طوبة بالمونة على جانبي فتحة الشبابيك بعد وضع علامات الفتحات بالقلم أو الطباشير أو السلاقون الأحمر على آخر مدماك ويراعي ترك 2 – 3 سم زيادة فى الفتحة على الرسومات وذلك لسهولة تركيب الحلوق .

( و ) البناءيكون بمنسوب أقل من منسوب الجلسة بخلوص قدرة مساو لسمك أى إضافة تركيب على جلسة الشبابيك وكوبسته البلكونة والسلم مثل الرخام أو الخشب مصادف غليه سمك جلسته

( ز ) ويجب أخذ شرب أو منسوب أفقي ثابت بميزان المياه او ميزان الخرطوم فى كامل العمارة برسمة على جزاب الأعمدة المسلحة وأخذ لقطة منه الجلسات ويكون عادة على ارتفاع 1.5 متر من الخرسانة المسلحة .

المرحلة الثالثة : المباني لمنسوب الأعتاب ( التعتيب )

تعمل لتلك المباني سقالات لوقوف البناء عليها :

1- ألواح بونتي توضع على براميل متباعدين ومتوازين للحائط المراد بنائه .

2- عروق متراصة أو ألواح بونتى على عرقين أفقين متعامدين عليها فى أولها وأخرها ومرتكزين على مباني الحوائط المجاورة .

3- ألواح بونتى على حمارين خشبيين أو عروق إسكندراني مائلة .

ويستمر البناء فى بناء مداميك أفقية حتى يصل إلى منسوب الأعتاب ويجب أن يكون هذا المنسوب مأخوذا من لقطة واحدة فى جميع المينى لكي تكون الأعتاب فى منسوب واحد مع عمل خلوص فى الارتفاع 1سم لتسهيل تركيب خلوص ويعلو البناء بالمبني مدماين عن منسوب بطنيه الأعتاب مع ترك فراغ بجانبي الفتحة بدون أن يرتفع به وذلك لوضع العتب عليه وبطول مساو لقدار ركزب وهو 15 سم للفتحات عرض 80 – 90 سم , 5 سم للفتحات الأكبر من ذلك .

المرحلة الرابعة : التحزيم

وهى تلي مرحلة التعتيب وتبدأ برضع العتاب فى مكانها وتنقسم الأعتاب إلى نوع يصيب على الأرض بشدة مكونة عادة ألواح متراصة إلى جوار بعضها ومقسمه فى طولها بقوالب من الطوب إلى أجزاء بأطوال الأعتاب اللازمة وبعددها ويفرش أولا فى هذه الشدة طبقة من الرمل ثم يوضع التسليح حسب الرسومات وبعد ذلك تقوم بملئها بالخرسانة فى مجموعات بالجملة ونتركها تجف وبعد تركب فى أماكنها كل حس طوله .

طريقة بناء القوالب فى الحائط :

تبني القوالب عادة على أكبر مسطح فيها أى على المسطح المكون من طولها وعرضها إلا فى بعض الحالات التى تبني فيها الطوبة على سيفها كما فى العواطيب ¼ طوبة وفى جلسات الشابيك أو فى العقود و وقد تبني الطوبة قائمة رأسية وذلك فى أعمال الحليات وفى العقود وفى الأسفال دون مراعاة المتانة , ويتم ملئ الفراغات بين القوالب بإحدي الطرق الآتية :

أ – طريقة البناء بالمسطرين :

وتستعمل عندما يكوزن عرض الحائط ¼ طوبة أو ½ أو طوب كاملة أو ½1 طوبة او طوبتين وفيها تنفرد المونة أفقيا بالمسطرين ثم ترص القرالب أفقيا فوقها مع ترك فراغات 1سم بينهما تملأ بواسطة المسطرين .

ب – طريقة الحوض واللباني :

وتستعمل عندما يزيد عرض الحائط عن قالبين وفيها تبني القوالب على الوجه الخارجي أولا وتكون على الشكل حوض يكلأ بعدئذ بلمونة السائلة ( اللباني ) ثم توضع باقي القوالب فى مواضعها وتضغط إلى أسفل حتى ترتفع المونة فى الفراغات وتملؤها تماما , وإذا احتاجت إلى زيادة تكون مع مونة القوالب التالية وإذا زادت فتقشط ويعاد استعمالها .

جـ- طريقة السقية بالمونة اللبانى  :

وتستعمل فى بدناء العقود حيث يتم رص الوالب فوق العقود أولا ثم تسقي بالمونة اللباني فتملأ اللحامات بين القوالب .

" تحديد قوة البناء"

Fauna McKay Building Cons lichen

1- قوة الطوب و تحمله وقوة البناء

The a length of the Buick & mortar

2- نوع الرباط The Bond

3- جودة العمالة The quality of The workmanship .

أولا : الطوب والمونة :

الجدول " 1 " يوضح كيفية تحمل مباني الطوب فجهاد الضغط ويزداد بزيادة قوة المطلوبة وتكوين المونة .

-   أقصي إجهاد مسموح يؤثر على نظام الطوب إجهاد كبير 27.5 ميجانيزتن 1م2 وهذا الرقم يقل عند استخدام طوب إجهاد الكسر له 7 ميجانيوتن 1م2 ومونة جيد 1 : 3 هى 5042

يعنى أن :

| Mortar | Brick | Brick work |
| --- | --- | --- |
| نوع المونة Line Cement | الطوب 7 M N/m2 27.5 M N / m2 | نظام الطوب 0.40 min 20.5 Max |

وثمن سرد أنواع الطوب وضحنا قوة تحمل بعض أنواع الطوب للضغط

وأنواع المون أيضا تحدد قوة أعمال المباني الطوب وسند كلم عن المون وأنواعها بشئ من التفضل المسبط لمزيد من التوضيح .

المونة : هى المادة اللاصقة التى تربط بين قوالب الطوب أفقا دراسيا ولا يزيد عن اسم فى المعتاد .

فوائدها:

1-  توزيع ضغوط الإجمالي الواقعة على الحائط بالتساوى على جميع أجزاء القوالب الحكومية للحائط .

2-  لصق وربط جميع القوالب وجعلها كتلة واحدة متماسكة .

3-  العمل كمادة عازلة مائعة لنفاذ الحرارة والرطوبة والصوت من خارج الحائط إلى داخلة .

خواصها:

1-      يجب أن تكون المونة قابلة للتشكيل بسهولة ويمكن فزجها و تقليبها بسرعة مع تقدم العمل .

2-      بجد أن التماسك جيدا مع الطوب وتعطي المقاومة المطلوبة منها .

"مواد المون"

1- الركام  الرفيع الصغير :

بأنواعه المختلفة مثل الرمل وكسر الجر والحمر " كسو " الطوب الأحمر" أو مخلفات وقوة الحرق ويجب أن يكون كلا منها مطابقا للمواصفات الخاصة به , وبكل هذا الركام الجزء 
 Inset Material  من المونة .

تقليل النقلص الذى يحدث إذ لم يستعمل الحصى فى المونة .

المساعدة فى عملية شك المونة وتقليل تكاليفها .

خواصها الأخرى وتنظيمها مثل خاصية الإمتصاص Absorption والمسامية Poroaily والتشغيل و ويعتبر الرمل هو الجزء الخامل الذى يستخدم عادة فى المونة ويشترط فيه أن يكون نظيفا خاليا من الأملاح والأتربة والمواد العضوية والطين , وأن يكون حسن التدرج وأن يكون حرشا غير ناعم بحيث إذا وضع بين الكفين ثم دعك يحدث صوتا .

2- المواد اللاصقة أو اللاحمة  Cementiy Materials

كلأسمنت بأنواعه ( أسمنت بورتلاندأو حديدى أو كرنك .... إلخ ) أو الجير العادي أو الجير المائي وكل من هذه المواد يجب أن يطابق المواصفات الخاصة به , وتتلخص وظيفة المادة اللاحمة فى ربط حبيبات المادة الخاملة ببعضها , وبالتالي تربط قوالب الطوب أو الأحجار ببعضها لإقامة المبني .

3- المياه : Mixing water

ويجب أن تكون المياه المستعملة فى خلط المونة نظيفة وخالية من المواد الذائبة بنسب تؤثر على قوة المونة أو المعادن أو تقلل من صمود المنشأ لفعل الزمن .

( وعموما ما تعتبر المياه الصالحة للشرب صالحة أيضا للأستعمال فى خلط المون والخرسانات )

4- الإضافات : Admixtures

يجوز استعمال الإضافات الكيميائية أو الميكانيكية للمونة لتحسين بعض خواصها مثل مقاومتها لنفاذ المياه أو تعجيل زمن الشك ..... إلخ على أن تكون إضافة هذه المواد غير مضعفة لقوة المونة نفسها وفى بعض الحيان تضاف مواد ملونة غير عضوية لإكساب المونة اللون المطلوب .

أنواع المون المستعملة فى المباني :

كما أن على المهندس اختيار المناسب من الطوب للمباني فإن عليه اختيار الصالح مع المونة لنوع المبانى التى سوف تدخل المونة فى بنائها .

يمكن تقسيم مون البناء إلى قسمين من حيث متطلبات الاستعمال :

1- مون الأساسات : ( للمبانى تحت الطبقات العازلة ) وتعرف بالمون المائية .

2- مون البناء : للمباني أعلا الطبقة العازلة وقد تكون مون مائية أو لا مائية .

ولدراسة أنواع المون يجب التعرض لدراسة النقاط الآتية :

1- مون الأساسات :

أنواع المواد اللاصقة أو اللاحمة : توجد أنواع كثيرة لأن تكون مادة لا حمة فى المونة نوضح منها الجير والأسمنت الصناعي باعتبارهما أهم المواد الاحمة فى جمهورية مصر حيث توجد مواد لاحمة أخرى مثل الأسمنت الطبيعي Cement Natural وهو عبارة عنت بعض المواد الطبيعية تصلح لأن تكون مادة رابطة فى المونة وفى الخرسانة , وكانت تستعمل قبل إكتشاف الأسمنت الصناعي سنة 1824 , بل ولا زال بعض أنواعها يستعمل إلى الآن ومن هذه البتسولانه ولونها بنى وإذا خلطت فإنها تكتسب خواص الجير المائي وتكون مادة أسمنتية قوية و والتراس Trass وتشبه هذه المادة البتسولانه إلا أنها رمادية اللون والأسمنت الرومانى ويستحضر من طينة تحرق فى درجات حرارة منخفضة وهو سريع الشك كما أنه ضعيف فى خواصه الأسمنتية .

الجير : وهو عبارة عن مسحوق ابيض ناعم , ويتركب الجير الصافى Pure Lime كميائيا من أكسيد الكالسيوم ويمكن الحصول على بكلسنة  Calcination كربونات الكالسيوم التى توجد فى الطبيعة على هيئة حجر جيرى Lome stone أو طباشير Chalk أو رخام Marrdle و وتتم عملية الكسلة بتحليل الحجر الجيرى بالحرارة وإزالة ثانى أكسيد الكربون , ثم تبريد الأكسيد الناتج بطريقة تمنع اتحاد ثانى أكسيد الكربون به مرة أخرى , وتتم هذه العملية فى أفران .

وعند خلط الجير بالرمل ثم إضافة الماء إليهما , ويذوب الجير فى الماء مكونا محلول مشبع من هيدرات الكالسيوم Saturated Calcium Hydrates الذى يستطيع إمتصاص ثانى أكسيد الكربون من الجو , وعندما يتبخر الماء أثناء عملية التصلب Hardening تتكون بلورات من كربونات الكالسيوم التى تلتصق بدورها على الأسطح للرمل وتربطها ببعضها , وبالتالي تربط المونة جميعها وأسطح الطوب او الأحجار مكونة جسما صلبا متماسكا .

وتحتاج المونة الجيرية إلى وقت للشك والتصلب لأنها تمتص ثانى أكسد الكربون من الجو ببطء شديد , وشك المونة الجيرية Setting of lime mortar  عبارة عن تفاعل يمائي ينتج عنه تحويل هيدرات الكالسيوم أو الجير االمطفي Slaked lime , المتكونة من خلط الجير بالماء إلى كربونات الكالسيوم وذلك بإمتصاص الهيدرات لثانى أكسيد الكربون من الجو أثناء تبخر الماء , وتتم عملية تصلب المونة الجيرية Hardening of lime mortar بتبخر ما تحتويه المونة من رطوبة moiature بعد الشك حيث تتكون مونة قوية صلبة .

أنواع الجير : ويمكن تقسيم الجير إلى نوعين رئيسين هما : الجير الهوائ أو الغير مائي والجير المائي .

الجير الهوائي : Non-hydraulic lime

هو الذى يشك ويتصلب فى الجو بعيدا عن الماء ويمكن تقسيمه إلى جير سلطاني أو دسم وجير بلدي اة غير دسم وجير دلوميتي , وفيما يلي موجز عن هذه الأنواع الثلاثة :

1- الجير السلطاني أو الدسم Fat lime

وهو أنقي أنواع الجير غذ يكاد يكون خاليا من الشوائب ويحتوى على أول أكسيد الكالسيوم النقي و وهو يمتاز بلونه الأبيض وينتج عنه طفيه بالماء حرارة كبيرة كما انه ينتفخ إلى مرتين أو ثلاث مرات حجمه الأصلي .

2- الجير البلدي أو الغير دسم Poor lime

إنم هذا النةوع من الجير رمادي اللون ويحتوى على حوالى 15 % - 30 % من وزنه شوائب و ولما كان الرمل من ضمن هذه الشوائب فلا يحتاج هذا النوع من الجير إلى كمية كبيرة من الرمل عند عمل المونة ,ولا ينتج عن طفيه بالماء حرارة كبيرة كما انه لا ينتفخ كثيرا بعكس الحال فى الجير السلطاني .

3- الجيبر الدولميتي Dolmitic lime

يحتوى هذا النوع على نسبة كبيرة من كربونات المغنيسيا التى تقلل من إنتفاخه عند طفيه , مما ينقص قيمة من حيث الاستعمال إلا يمتاز بصلابة المونة المكونة منه , إذ تبلغ صلابة المونة بالجير الدولمتي ضعف صلابة المونة السلطاني لنفس نسبة الجير بعد عام .

الجير المائي Hydrulic lime

يشك هذا النوع ويتصلب فى الماء وذلك لأن الأحجار الجيرية التى يصنع منها تحتوى على كمية السليكا والألومنيا وهما اللذان يكسبانه خاصيته المائية , لذا فهو يستعمل فى أساسات المباني البسيطة الغير هامة التى تنشأ فى الأماكن الرطبة .

الحمرة : هى عبارة عن مسحوق الطوب الأحمر وتنتج عن طحن الطوب الناقص الحرق أو كسر الطوب أو الشقف أو كتل طينية تحرق خصيصا لهذا الغرض و إذا أضيف إليها الجير فإنها تكسب بعض خواص الجير المائي .

القصرمل : تنتج هذه المادة من مخلفات خرق القامة أو مخلفات الحرق بالأفران  ووهو أسود اللون ويستعمل مثل الحمرة .

الطين النباتي : تعرف هذا المادة جيولوجيا باسم الطفل و وهو سهل التشغيل ناعم الحبيبات , كما يمتص الماء بشراهة , إذا أضيف إليه الجير يكون غير قابل للذوبان فى الماء ويستغرق وقتا طويلا للتصلب .

الأسمنت الصناعي  Artificial Cement

وهو عبارة عن مسحوق رمادي ناعم , يتم صنعه بخلط النسب الصحيحة من الحجر الجيري المواد الطفلية ثم توضع الخلطة فى أفران خاصة حيث تتعرض تدريجيا لدرجات حرارة عالية ينتج عنها ما يسمى بالكنكر Clinker الذى يبرد ثم يطحن جيدا بعد إضافة قليل من الحنش الخام ليعطيها المادة الناعمة المسماة بالأسمنت , وقد بدء فى صناعة الأسمنت فى جمهورية مصر العربية عام 1900 .

شك وتصلب الأسمنت : عندما يخلط الأسمنت بالماء يحدث تفاعل كيمائي ينتج عنه هيدات ألومينات الكالسيوم Hydrates Of Calcium Aluminates التى تتحول إلى مادة متماسكة مثل الجلاتين , وتسمى هذه الحالة شك الأسمنت setting of cement بعد ذلك تتكون هيدرات سليكات الكالسيوم Hydrates Of Calcium silicates التى تتصلب ويتحول الأسمنت إلى مادة صلبة قوية , تعرف هذه العملية الأخيرة بالتصلب , وتساعد درجات الحرارة العالية على عمليات الشك , بينما قد لا يبدأ الشك إطلاقا فى درجة التجمد , ويتراوح زمن الشك الابتدائي Initial setting لأنواع الأسمنت مختلفة بين 10 دقائق وساعتين , بينما يتراوح زمن الك النهائي بين 30 دقيقة وسبع ساعات .

أنواع الأسمنت الصناعي :

1- الأسمنت البورتلاندي العادي  Ordimary Portland cement

وهذا النوع هو المستعمل عادة فى جميع أنواع المباني :

2- الأسمنت البورتلاندي السريع التصلب Quick hardeing Portland cement

أن هذا الأسمنت مثل الأسمنت البورتلاندي العادي إلا أنه يمتاز بنعومته التى تساعد على سرعة سرعة تصلبه , وتبلغ قوة هذا الأسمنت بعد يوم قوة الأسمنت العادي بعد ثلاثة أيام , ولذلك فهو يستعمل فى الأعمال التى تحتاج إلى السرعة .

3- الأسمنت الألوميتى أو الفوندي Aliminous cement or Found

يحتوى هذا النوع من الأسمنت على نسبة عالية من الألومينا ويقاوم مياة البحر الملحية وكذا تأثير الكبريات , ولذلك فهو يستعمل فى العمال البحرية وكذلك فى أساس المباني التى تنشأ فى تربة تحتوى على نسبة عالية من الكبريتات , كما أنه سريع التصلب ويصنع حاليا فى مهورية مصر العربية نوع الأسمنت يطلق عليه اسم أسمنت مياه البحر Sea water cement  له نفس خواص الأسمنت الألومينى .

4- الأسمنت الملون Coloured Cement

ويوجد هذا النوع على أنواع مختلفة منها الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والأسود ويستعمل عادة فى أعمال البياض وفى صناعة أنواع الأرضيات .

5- الأسمنت الحديدى Slag  cement

ويصنع بإضافة نسبة من خبث الحديد إلى كنكر الأسمنت البورتدي ثم طحنها إلى درجة النعومة المطلوبة , وقد بدء فى صناعته فى جمهورية مصر العربية بعد إنشاء صناعة الحديد والصلب .

" أنواع المونة "

إن متانة أى مبني وقوة تحمله للعوامل الجوية تتوقف على عدة عوامل منها نوع المونة المستعملة , لذا يجب اختبار نوع المونة بحيث تتناسب معه قوة المواد المستعملة فى البناء , فمثلا إذا استعملت مونة ضعيفة فى إنشاء مبني مكون من طوب جيد له قوة تحمل فإن المبني يكون عرضه للتصدع ولا يعمر طويلا .

1-   مونة الطين والتبن : وتستعمل فى البناء بالطوب النئ , كما يحدث فى مباني الريف فى جمهورية مصر العربية .

2-      مونة الجير Lime mortar :

تستعمل فى المباني الغير هامة والتى لا تحمل أحمالا كبيرة وذلك لضعفها , وهى تخلط بالحجر وتوجد منها أنواع كثيرة منها :

أ – مونة مكونة من جزئين من الجير + 3 أجزاء من الرمل .

ب- مونة مكونة من جزء من الجير + جزء من الطين النباتي .

جـ- مونة مكونة من جزء من الجير + جزء من القصر مل + جزء من الرمل .

والنواع الثلاثة الأخيرة ومن المونة تعتبر ضعيفة وتحتاج إلى وقت طويل للشك والتصلب فى الأماكن الرطبة فيمكن أن تستعمل فى أساسات المباني الغير هامة والتى تنفذ فى التربة الرطبة .

3-      مونة الطين الحراري Fie clay

وتستعمل فى البناء بالطوب الحراري و وقد صنعت أنواع الأسمنت يمكن أن تحل محل الطفل الحراري بل وتمتاز عنه بأنه لا يحدث به تشققات أو تموجات عندما يتعرض كما يحدث فى حالة استعمال الطين الحراري .

4-      مونة الأسمنت : Cement mortar

يخلط الأسمنت بالرمل بنسب مختلفة لتكوين منة تتناسب مع نوع البناء والغرض منه , ويتكون مونة الأسمنت عادة من جزء واحد من الأسمنت إلى ثلاثة أجزاء من الرمل بالحجم , ولما كان الأسمنت يعبأ فى أكياس تسع 50 كيلو جرام فإنه ينص على تحديد نوع المونة بكمية لأسمنت اللازم إ	ضافتها إلى متر مكعب من الرمل وعلى هذا تتراوح الكمية بين 45 , 225 كيلو جرام تقريبا .

وتستعمل مونة الأسمنت القوية المكونة من 300 – 400 كيلو جرام أسمنت على المتر المكعب من الرمل فى مباني الطوب قطع السلك أو الطوب المضغوط أو الحوائط ذات سمك نصف طوبة والمنشأة بالطوب الأحمر العادي و وتحتاج المباني فوق سطح الأرض وذات سمك أكبر من نصف طوبة إلى مونة مكونة من 250 كيلو جرام أسمنت إلى متر مكعب رمل .

وعند استعمال المونة الجيرية الأسمنت يراعي :

أ- عدم استعمال الجير الخاص أو الأسمنت الخاص كمونة دون خلطها بالرمل وذلك لأنه فى حالة الجير تشك الطبقة الخارجية والمعرضة للجو فتمنع الطبقة الداخلية من أن تشك أو تتصلب , أما فى حالة الأسمنت فإن يتقلص بدرجة كبيرة مما يحدث فى المونة شرخ دقيقة Hair Carcks  فتصبح ضعيفة .

ب- تحتاج كل من مونة الأسمنت والجير إلى الماء حتى تتم عملية الشك و لذا يجب أن يغمر الطوب فى الماء لمدة تتراوح بين نصف ساعة وساعتي قبل الاستعمال فى البناء حتى لا يمتص الطوب المياه الموجودة فى المونة , كما يجب استمرار رش الأجزاء المنهية من المبني حيث تبقى مبللة تماما بالماء لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين لتأخير تصلب المونة وتنظيم تقلصها .

جـ- يجب عدم استعمال المونة سواء الأسمنتية أو الجيرة التى شكت قبل استعمالها .

د- يجب ترك المونة الجيرية لبعض الوقت بعد خلها بالماء وقبل استعمالها , وذلك حتى نضمن أن كل حبيبة من حبيبات الجير قد امتصت الماء اللازم لطفيها و حيث أن الحبيبات الغير مطفأة تتفتح داخل المونة وتحدث أضرار كبيرة للمبنى .

ويجب أن تتحمل هذه المون الرطوبة الناتجة من المياه الجوفية أو المتسربة من سطح الأرض الملامسة للحائط وتعمل عدة خلطات :

1-   مونة الجير والحمرة والرمل : بنسبة 1 : 1 : 1 بالحجم ( م3 جير : م3 حمرة ) لتعطي 1م3 من المونة المنتهية وتخلط خلطا جيدا على الناشف بعد هز المواد ثم تضاف إليها المياه حسب الطلب .

2-      مونة الجير والرمل والأسمنت : بنسبة 1 : 2 : 100 كم أسمنت ( م3 جير : 1 م3 رمل : 100 كجم .

3-   مونة الأسمنت والرمل : بنسبة 1 : 3 : أو 1 : 4 بالحجم ولعمل مونة 1 ك 3 يوضع 45 كجم أسمنت لكل 1م3 رمل لتعطي 1م3 من المونة المنتهية .

ب- مون البناء :

وتكون فيها نسب المواد اللاصقة أقل من مون الأساسات لعدم تعرضها لنفس الظروف القاسية , وتعمل على عدة خلطات

(1) مونة الجير والحمرة والرمل : بنسبة 1 : 1 : 1 كما سبق .

(2) مونة الجير والرمل والأسمنت : وتعمل بخلطات مختلفة منها : 
م3 جير : 1 م3 رمل : 50 إلى 100 كجم أسمنت .
0.6 م3 جير  : 0.9 م3 رمل : 50 إلى 100 كجم أسمنت

(3)  مونة الأسمنت والرمل : بنسبة 1 : 3 ***** .

والعامل الثانى : وهو قوة الرابطة أو الرباط The Bond

تظهر الشكوك لتسأل هل يوجد حاجة لربط الطوب ويمكننا القول بأن فى بعض الأحيان لا داعي للربط أو يمكنا إثبات ذلك من الاختبارات مثال على ذلك الجدول التالي ناتج عن اختبار طوب مربوط وطوب غير مربوط موضحا مقدار الحمل الواقع عليه

The pies iuas 440mm2

Height 2.4mm

وطوب شائع الاستخدام

هذه الاختبارات تحدث بواسطة ماكينة ضغط 2.5 ميجا نيوتن فى معمل الإنشاءات يقسم الهندسة الإنشائية فى جامعة مانشسير للعلوم والتكنولوجيا .

تم اختبار حوالى 12 طوبة تبعا لـ Cp. 111 متوسط أجهاد لضغط المؤتي كان 38.9 MN/m2

والنتائج توضح أن الطوب المربوط أقوى بمقدار 58 – 94 % من الطوب الغير مربوط .

تابع البناء بالطوب

خامسا : أنواع الأبعاد والتقاطعات :

أ-الرباط الأنجليزى الطريقة المصرية .

ب-الرباط الفلمنكى : له نوعان:

مفرد : أوجه مثلث ظهر أنجليزى .

مزدوج : الوجه والظهر فلمنكى .

سادسا : إستلام أعمال المبانى :

* الطريقة المصرية القديمة أجمد من الرباط الفلمنكى .

أنواع الأربطة

الرباط الأنجليزى :

هو رباط الطوب بطريقة تظهر فى الواجهة بحيث تقع مدماك أديات أعلى وأسفل مدماج شناويات ، ويستعمل فيها كسور الطوب لزيادة التراضى فى بداية المدماك لتحقيق عدم إستمرارية اللحام الرأسى ويستخدم هذا النوع من الرباط فى المبانى الهيكلية والعاملة لقوة التماسك .

الرباط الفلمنكى :

الطريقة البلدية المزدوج كما تعرف فى مصر ، هو رص الطوب بطريقة خاصة فى الوجهة بحيث تظهر وتقع فى كل مدماك طوبة ادية وطوبة شناوية على التبادل ، ويكثر إ ستخدام هذا النوع فى الوجهات والمنشئات الهيكلية ، حيث أن قوة ترابط هذا النوع من الاربطة أقل تحملا من الرباط الانجليزى نظرا لقرب اللحامات ولكنه أفضل من جهة المنظر العام

ويفضل استخدامها فى الحوائط مثل طوبة وطوبتين أو طوبة ونصف

الرباط الفلمنكى المزدوج :

ينفذ الظهر والوجه بالرباط الفلمنكى

الرباط الفلمنكى المفرد:

ينفذ الوجه الفلمنكى والظهر إنجليزى " مصرى قديم " وذلك فى الحوائط كبيرة السمك مثل سمك 10طوبات مثلا .... وهو قليل الإستخدام فى كثير من الأحوال .

سادسا : إستلام أعمال المبانى :

يراعى مايلى :

أ‌- رش الطوب قبل البناء حتى لا يمتص الماء الموجود بالمونة ، كذلك ترش المبانى القديمة قبل البناء كلها

ب‌-         إستعمال ميزان الخيط عند البناء لضبط رأسية الحوائط .

جـ –لا تزيد سمك اللحامات الرأسية والأفقية عن 1،2 سم .

د – يجب أن ترتفع حوائط المبنى بإنتظام بحيث لا تزيد أى جزء منها عن الاخر بحيث لا تزيد عن 1.5سـم ، وينتهى أخر مدماك فى منسوب بطنيات الكمرات وبلاطات الأسقف والأعتاب ، وتستعمل مبانى الطوب حسب الصناعة ، ويراعى تفريغ الحوائط فى المبانى التى سيتم بياضها بعمق 1 سم .

هـ – عند البناء يجب شد خطوط أفقية لكل مدماكين على الأكثر لضمان أفقية العراميس ، وإستعمال ميزان خيط الشابول كل ثلاثة مداميك على الأكثر لضمان استلام المبانى فى مستوى رأسى ، وإستعمال القدة الخشب التى لايمكن أن يقل طولها عن 3أمتار فى جميع الإتجاهات لضمان عدم بروز مدماك عن الأخر بما يسبب وجود ترهلات فى البياض

ويراعى عند الاستلام أن يكون الثقل ملامس غير طارد أو محمل " طاعن " كما هو موضح بالشكل .

عند البناء بالطريقة الإنجليزية " يراعى الخطوات الاتية " :

1 – إذا تغير إتجاه الحائط فإن الرباط يختلف فى الوجهين المتعامدين للداخل وللخارج.

2 – يوضع كنيزر دائما بعد أدية الناصية " الرويسة " ويكون الكنيزر بعرض الحائط .

3 – عندما يكون سمك الحائط مساويا للعدد الكامل من الفواصل ترص الفواصل إلى مدماك بحيث يكون رصها فى الخلف مشابها لرصها فى الوجه الأمامى للحائط ويكون على شكل اديات أو شناويات على الجهتين .

4 – عندما يكون سمك الحائط من الكمرات الفردية أقل من نصف الطوبة فإن رصة القوالب تكون مختلفة فى المدماك الواحد فى الخلف عنها فى الحائط الأمامى .

5 – فى النهايات المربعة يختلف رص الطوب بحيث يظهر فى النهاية المربعة على هيئة مدماك اليات ومدماك شناويات .

البناء بالحجر

أولا : مقدمة عن أعمال البناء وأنواع الأحجار الطبيعية.

ثانيا : المصطلحات المستخدمة فى البناء بالحجر .

ثالثا : المعـدات المستخدمة.

رابعا : المون المستخدمة .

خامسا : شروط البناء بأحجار الدبش .

أدوات النحت :

المقدمة :

يستخدم الدبش فى العمليات الإنشائية لبناء الحوائط والأعمدة والأعتاب والعـقود والعديد من أجزاء المبنى ، وهو مادة بناء طبيعية توجد بكميات كبيرة فى محاجر كثيرة مثل تلال عـيون موسى ، ومحجر الدويقة ، ومحجرة الجامون بحلوان .

أنواع الأحجار الطبيعية :

تنقسم الأحجار الطبيعية بالنوعيات التالية :

أ – بركانية

ب – رسوبية

ج- متحولة

أ – الأحجار البركانية : أهم أنواعها :

*الصوان : " الجرانيت " : يعتبر أقوى أنواع الأحجار ولكنه صعب التشكيل ويجد العمال صعوبة فى التعامل معه ، وهو موجود بكثرة فى أسوان وسيناء ويوجد منه " أحمر – ذو حدود – أحمر قانى – أبيض ببقع سوداء – أسود "

ب – الأحجار الرسوبية :

أهم أنواعها " الأحجار الجيريية : وتوجد أحيانا فرديا أو مختلطة مع بعض الأنواع الأخرى وأهم الأنواع المستخدمة فى بعض الأعمال الحجر " القوقعى – الحجر الدولومى – الحجر الرملى "

وتوجد الحجارة الرملية فى صورة حبيبات من الكوارتز ، متجمعة معا بواسطة مواد لاصقة طبيعا وتمتاز بقوة التماسك وجمال المنظر وسهولة التشكيل ، وتستخدم فى بناء تالقناطر والأهوسة وقواعد الكبارى

ج – الصخور المتحولة :

ومن أنواعها الإردواز ويوجد دائما باللون الأسود ، وتستخدم فى أعمال تبليط أرضيات الطرق.

عيوب الأحجار :

أ – التخويخ :

وهى خاصية التعرض للتحلل والتفتت.

ب –الشقوق :

حيث أحيانا تحتوى على بعض الكربونات ، مما يشوه من شكل الحجر.

جـ – التلوين :

وهى خاصية تنتج عن تداخل عدة موا د فى تركيب الحجارة مثل المواد الطباشيرية.

د – العروق القشرية :

وتجعل الحجارة قابلة للتقشير.

العوامل الواجب توافرها فى الدبش المستخدم فى البناء :

أ – دقة حبيباته.

ب – التجانس وتعنى أن تكون جميع أجزاء الحجر من نوع واحد.

جـ – سهولة التشكيل .

د – مقاومة التماسك بالمونة " يجب تخشين سطح الحجر"

هـ – مقاومة التفتت والكسر يجب أن تكون كبيرة .

و – عدم التأثر بالتغيرات الجوية " حرارة – رطوبة ........إلخ "

ويوضح الجدول التالى قوة التحميل

| نوع الحجر | قوة التحمل ك / سم2 |
| --- | --- |
| الجرانيت الحجارة الرملية الحجارة الجيرية | 750 : 1300 100 : 150 30 : 150 |

ثانيا : المصطلحات المستخدمة فى البناء بالحجر :

1 – المرقد : وهو سطح الحجر المتعامد على خط تأثير الحمل

2 – المدماك : هو الطبقة الأفقية المتكونة من الحجارة المرصوصة

3 – العرموس اللحام أو الحل : وهو طبقة المونة الرأسية الفاصلة بين الحجارة و يجب عدم                                                 إستمراريتها

4 – روم الحجر : وهو عبارة عن إرتفاع الحجر الداخل فى المدماك

5 – السهل : وهو عرض الحجر مع طول الحائط أو طول الحجر مع سمك الحائط " توازى وجه                     الطوبة الادية"

6 – الحمل : توازى وجه طوبة شنـــــــــاوى

7 – التبويصة : هى البرواز المحدد لوجه الحجر

8 – البؤجه : هى تبويصة ولكن البرواز فيها يكون مقطوع شكل ذى حليه سواء كان مشطوف                       أو مستوى

9 – الكلف : كسر الأحجار الصغيرة

10 – الحجرة الرابطة : تدخل 2/3 سمك الحائط

.

11 – الحجرة السابحة : تدخل بكامل سمك الحائط

.

12 – الحجرة السايبة : تربط أركان المبنى من الداخل

.

13 – حجرة الترويسة : هى حجرة الناصية

.

14 – حجرة السهل : توازى وجهة طوبة الادية

.

15 – حجرة الحمل : توازى وجهة طوبة الشناوية

.

ثالثا : المعدات المستخدمة فى أعمال البناء بالحجر :

يبين الشكل – 1 – عدة النحات المثقف والتى يحتاجها النحات فى نحت الحجارة الصلبة فى الجرانيت وهى كما يلى :

حيث يسمى النحات ب " النحات المثقف "  لأن النحات فى الدول المتحضرة يعرف فنون الصناعة والرسم والتكبير وعمل الطبعات ، ويفهم أيضا الهندسة العملية كالوصفية والفراغية ويطبقها فى الأعمال الصناعية ، ويعتمد عليه المهندس المعمارى فى التفكير السليم .

رابعا : أنواع الأحجار والمون المستخدمة فى البناء :

أ – الحجر الدبش : ويوجد منه نوعان فى مصر :

1 – الحجارة البلدى : وتقسم بالمسافة.

2 – الحجارة الطينية : وهى التى تقسم بالمنشار العادى .

ويختلف نوع الحجر حسب الشكل  ، وتقسم إلى :

1 – حجارة الالة : وتكون حسب المقاس :

أ – غشيمة .

ب – عجالى .

ج – الدستور .

2 – حجارة الدبش : وهى أقل حجما وقد تكون :

أ – ثلاثية عادية .

ب – بناوى .

ج – الأربعات .

3 – الدقشوم : وهو الحجر ذو الحجم الصغير .

ب – المونة المستخدمة : وهى مونة مستخدمة 2 : 3 مطفى للرمل

2 – مونة مكونة من الطوب المطفى والأحمر بنسبة 2 مطفى : 3 رمل بالحجم .

3 – مونة مكونة من الأسمنت والرمل بنسبة 350 كجم أسمنت : 1 م3 رمل   " 400 كجم أسمنت : 1 م3 " ، وتفضل المونة الأسمنتية للحصول على رباط جيد .

خامسا : شروط البناء بالحجر الدبش :

1-   رش الحجارة بالماء قبل الإستعمال .

2-  الحجارة المستخدمة فى واجهة المبنى يجب ربطها داخل الحائط بحيث تتماسك معه .

3- الحجارة الخلفية : يجب ربطها مع بعضها تماما وبالمونة والمسافة الكافية .

4-  يجب ربط الخلفية بالواجهة بواسطة الحجارة الصغيرة .

5-  اديات الحائط يجب أن تربط تماما .

6-  إرتفاع الحجر يجب ألا يزيد عن أقل بعد أفقى .

7-   يجب وضع الحجارة على أكبر جانب لها " تبعا للتركيب الجولوجى " .

8-  لا يستحب إستخدام الحجر اللذى له حافة رفيعة لأنها تكون ضعيفة .

9-   عرض وجه الحجر " يجب ألا يقل عن إرتفاع المدماك " فى حالة الإرتباط بالمدماك " .

10- فى الدبش البلدى بداميك يجب أن يكون إرتفاع الناصية مساويا لإرتفاع المدماك .

مراحل عملية البناء بالدبش :

عملية البناء بالدبش لا تختلف عن البناء بالطوب العادى وتتلخص فى :

1-   القد :  يتم قد الحائط الحجرى بنفس الأسلوب المتبع .

2-  البناء حتى منسوب الجلسات مع فتح الشبابيك والأبواب .

3-  البناء حتى منسوب سطح المبنى .

4-  البناء للدروة وتركيب الطبانات الالزمة لعنصر الدراوى ، مع مراعاة عملية تشحيط المبانى .

ويلاحظ أن شروط ضبط رأسية حوائط المبنى وأفقيته هى نفس الشروط السابق شرحها فى البناء بالطوب العادى .