تقسيم المباني

نوعية المباني :

- مباني سكنية .

- مباني أدارية .

- مباني تجارية .

- مباني عامة .

- مباني صناعية .

- مباني دينية .

نظم الإنشاء :

1- نظم الحوائط الحاملة Bearing Wall Construction

وتكون عادة من الطوب والحجر ؛ وفيه تنقل الأحمال من الكمرات الى الحوائط التي تنقلها إلى الأساس .

### ** تجربة بناء المساجد بالجدران الحاملة

المعمار والبناء تمثل مرآة المجتمعات ماضيا وحاضرا ومستقبلا ومن هذا المنظار وعند بداية التفكير والتخطيط لتوسعة وعمارة المساجد التاريخية ضمن توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز (1984-1988) بالمدينة المنورة مثل مسجد قباء والقبلتين والميقات . وقد كانت الرؤية أن تتم التوسعة والزيادة في عمارة مساحة تلك المساجد بنفس التصاميم القديمة مع اضافة لمسات معمارية ذات طابع تراثي اسلامي للمحافظة على هوية تلك المساجد التاريخية . وقد قام المعماري عبد الواحد الوكيل باعادة تصميم تلك المساجد بصورة جديدة ومبتكرة ، حيث استخدم اسلوب البناء بالجدران الحاملة من الطوب الأحمر الفخاري لاعادة بناء وتوسعة تلك المساجد وقد كان أحد الاسباب الاساسية في اختيار هذا الاسلوب في البناء هو سهولة تشكيل الاقواس والقباب والمقرنصات باستخدام الطوب الأحمر الفخاري (8) اضافة إلى قصر فترة التنفيذ المطلوبة لانجاز البناء في تلك المساجد حيث تمثل تلك المساجد أهم المعالم التاريخية والدينية لدى المسلمين عامة وخصوصا القادمين منهم من خارج البلاد في فترات الحج والعمرة ، كما أن العامل الاقتصادي المعتدل في تكاليف البناء بالطوب الأحمر الفخاري كان سببا في التوجه لهذا الأسلوب الذي يجمع مزايا التشكيل المعماري المبتكر مع التكاليف المعتدلة وسرعة الانجاز ، ويوضح الشكل (2) أحد المساجد التي قام عبد الواحد الوكيل بتصميمها وتنفيذها بطريقة الجدران الحاملة من الطوب الأحمر الفخاري . وقد امتدت هذه التجربة لتشمل تنفيذ بعض المساجد في مدينة جدة مثل مسجد الملك سعود ومسجد الحارثي والجفالي ومساجد الكورنيش .

### ** تجربة البناء بالجدران الحاملة للمباني السكنية

بعد نجاح تجربة بناء المساجد التاريخية بالمدينة المنورة وبعض المساجد في مدينة جدة ، مع توفر وجود قاعدة كبيرة من منتجات الطوب الأحمر الحامل المخصص لبناء الجدران الحاملة رأت مصانع الميمني للطوب الأحمر والمنتجات الفخارية (9) ضرورة استخدام تلك القاعدة الكبيرة من المنتجات في بناء المساكن والفلل السكنية وقد تم تصميم أحد الفلل السكنية من دورين وملحق بالسطـح بمساحة 300م2 للدور الواحد وتم التنفيذ للفيلا بنهاية عام 1996م . وقد اثبتت هذه الخطوة امكانية بناء الفلـل

شكل (2) نمط وأشكال المساجد المصممة بالحوائط الحاملة

من الطوب الأحمر في تصاميم عبد الواحد الوكيل

السكنية بطريقة الجدران الحاملة بكل سهولة واقتدار ، حيث تم تطوير صب الأسقف بواسطة استخدام الأعصاب الخرسانيــة مسبقة الصب (10) وكان لهذه الطريقة الأثر الفعـال في تقليل الاعتماد على

النجار والحداد المسلح اضافة إلى الاستغناء نهائيا عن الشدات الخشبية المستخدمة في نصب وتثبيت السقف اثناء الصب في الطريقة التقليدية كما هو موضح في الشكل (3) ، وقد كان لاستخدام البناء بالجدران الحاملة من الطوب الأحمر الفخاري تقليل كميات الخرسانة المسلحة المستخدمة في القواعد والرقاب والميدات الأرضية والأعمدة وكمرات السقف العميقة . وقد دعمت هذه الخطوة العملية النتائج التي توصل إليها حسن سروار (7) في دراسته التي وجد من خلالها توفير 23% من تكاليف الهيكل الخرساني عند استخدام اسلوب الجدران الحاملة من الطوب الأحمر الفخاري في البناء .

### 6- مثال مقارنة تطبيقي

لتوضيح ومقارنة التكاليف بين اسلوب البناء بالخرسانة المسلحة واسلوب البناء بالجدران الحاملة ، فقد تم اختيار أحد نماذج الفلل الدارج تنفيذها ( ملحق 1)  في مدينة ينبع الصناعية بالمواصفات المدرجة في الجدول (1) وقد تم دراسة وتحليل الكميات للنموذجين قبل وبعد التعديل وتم عمل جدول مقارنة للكميات والتكاليف حسب ماهو موضح في الشكل (4) وملحق (2) . ويتضح من الجداول السابقة عدم تغيير عدد الأدوار أو مساحة الفيلا أو التصميم الداخلي لها حيث اقتصر التغيير والتعديل على نوعيات القواعد والجدران والأسقف المستخدمة فى البناء الاساسي فقط ونلاحظ أن هذا التغيير البسيط أدى إلى توفير حوالي 24% من التكاليف للهيكل الخرساني .

شكل (3) تفاصيل بناء السقف الهوردي من الاعصاب الخرسانية الجاهزة

شكل (4) تكاليف تنفيذ الهيكل الانشائي للمبنى بالخرسانة المسلحة

والجدران الحاملة من الطوب الأحمر الفخاري

| المواصفات وشروط التنفيذ |  | ###### البيان والوصف | ###### م |
| --- | --- | --- | --- |
| الجدران الحاملة | ###### الخرسانة المسلحة |  |  |
| ###### 2 | ###### 2 | ###### عدد الأدوار | 1 |
| 170م2 | ###### 170م2 | مساحة الدور الواحد | 2 |
| قواعد شريطية مستمرة تحت الجدران بسماكة 30سم وعرض 70سم وفقا للشكل (5) | لبشة خرسانية بسماكة 30سم وتزداد السماكة عند الأطراف الخارجية لتصل إلى 75سم وعرض 30سم حسب ماهو موضح بالشكل (5) | نوع القواعد | 3 |
| لايوجد | 23 عامود | عدد الأعمدة | 4 |
| سقف هوردي سماكة 20سم مع استخدام الطوب الهوردي الصغير بارتفاع 13سم | سقف خرسانة سماكة 12سم محمل على كمرات خرسانية بعمق 50سم مع بعض الاجزاء من السقف بسماكة 20سم . | نوع السقف | 5 |
| جدران حاملة من الطوب الأحمر الفخاري سماكة 20سم | جدران فاصلة من الطوب الأحمر الفخاري سماكة 20سم . | الجدران | 6 |

##### جدول (1) مواصفات وشروط تنفيذ الفيلا بالخرسانة المسلحة وبطريقة الجدران الحاملة

2- نظم الإنشاء الهيكلي :

كانت تنفذ قديما من الصلب وفيها كانت الأسقف ترتكز على كمرات وهذه الكمرات ترتكز بدورها على الأعمدة ؛ وكانت أحمال الأسقف فى كل دور تنتقل من الكمرات إلى الأعمدة ومنها إلى أعمدة الدور الأرضي حتى تصل إلى الأساس الذي يعمل تحت الأعمدة فقط ؛ ويقوم الأساس الذي يعمل تحت الأعمدة فقط ؛ ويقوم الأساس توزيع الأحمال إلى طبقات التربة الصالحة للتأسيس .

تصنيف المنشآت تبعا لنظم الإنشاء

هو السلوك الأستاليكى الخاص باستقبال الأحمال وترحيلها من خلال النظام إلى الأساس إلى الأرض

1- المباني السكنية : ويتبعها الفيلات والعمارات والمنازل .

2-المباني الإدارية : المراكز التجارية المجمعة ومراكز البيع .

3-المباني العامة : المدارس – الجامعات – المعاهد – المسارح –   دور السينما – النوادي – المستشفيات – مراكز البريد – الشرطة – محطات القطارات .

4-المباني الصناعية : المصانع وإدارتها بمختلف نوعيتها .

5-المباني الدينية : تتبعها دور العبادة من مساجد وكنائس .

نظم الإنشاء :

تطورت أنواع المباني بتقدم الزمن فكان البناء بالطوب اللبن " النيئ " إلى الطوب الأسمنتي مرورا بمراحل هذه التطورات فى الوصول إلى أعلى مستوى للتنفيذ خلال العامل والمستهلك .

- تنقسم نظم الإنشاءات تبعا للسلوك الأستاتيكى لاستقبال وترحيل الأحمال إلى ما يلي

أ- الإنشاء بنظام الحوائط الحاملة ( Bearing Wall Construction System ):

لقد استعملت هذه الأنـواع من الإنشـاءات بكثرة قبل استعمال الخرسـانة المسـلحة وفية تنتقـل الأحمال الميتة والحية ؛

" سواء كانت خشبية أو مرتكزة على كمرات " إلى الحوائط التي تنقلها بدورها مع وزنها إلى الحوائط التي تحتها حتى تنقل إلى الأساس والذي يقوم بتوزيع الأحمال على التربة .

ب- الإنشاء الهيكلي ( Skelton System ) :

كانت تنفذ الإنشاءات الهيكلية من الصلب وكانت تركز على أعمدة ؛ وكانت أحمال الأسقف من كل دور تنتقل من الكمرات إلى الأعمدة ؛ ثم إلى الأعمدة ؛ ثم أعمدة الدور الأرضي . حتى تصل إلى الأساس الذي يعمل أو ينفذ تحت الأعمدة فقط ؛ ويقوم الأثاث بتوزيع الأحمال إلى طبقات التربة الصالحة للتأسيس .

- تنقسم المنشئات الهيكلية من حيث طريقة الإنشاءات إلى الأقسام التالية :

1- هيكل الخرسانة المسلحة المصبوبة :

وهو النوع الشائع وفية تصميم الفورم والشدات من الخشب أو الصلب

للأجزاء الخرسانية .

ثم يوضع التسليح بها حسب السلوك الأستاتيكى للمبنى والجزء المنشأ .

2- هيكل خرساني سابق الصب يركب فى الموقع :

يحتاج العمل إلى توفير المقاسات المختلفة كذلك الماكينة اللازمة حتى يمكن تنفيذ الأعمال إقتصاديا .

3- الهياكل الإطارية والجمالونات :

عند زيادة الـ N حسب متطلبات الاستعمال فأنة من الممكن عمل إطارات

تتحد فيها الأعمدة والكمرات إلى جزء واحد وتسلك سلوكا أستاتيكيا موحدا وكذلك هو الحال فى أسقف المصانع حيث يكون موجود أعمدة متوسطة غير مرغوب فيها .

وعند أتساع البحر قد يلجأ المهندس إلى عمل جمالونات " Truss " من الخشب أو الصلب أو الألومنيوم حسب توافر مواد البناء والتكاليف .

جـ – المنشئات الفراغية :

فى هذه النوعيات من المنشئات يتم توزيع الأحمال فى الفراغ أى فى الإتجاهات الثلاثة ( طول – عرض – ارتفاع ) وليس فى مستوى واحد كما سبق ؛ وتنفذ هذه المنشئات تحت مناطق الارتكاز

للمنشأ وتعرف تلك المنشئات بـ ( Shells ) وتتحول هذه الأتجاهات فى اتجاه السطح نفسه .

ويشترط أن يكون سمك السطح أو القشرة صغير جدا ؛ وفى مثل هذه المنشئات لا يستعمل السطح العلوي للمنشأ فى حمل أية أحمال علية خلاف وزنه الذاتى ؛ مع أحمال الرياح أو أحمال خفيفة

للصيانة ؛ ويجب عند دراسة طرق تكوين هذه السطوح الهندسية إلى أجزاء المفاضلة بينها على أساس النواحي الجمالية ؛ وعلى النواحى الأقتصاديه والإنشائيه .

نظـام الحوائط الحاملة

Bearing Walls System

مسلسل أعمال البناء لمبنى حائط حامل

نظام الحوائط الحاملة :

يعد ذلك النظام من أسهل الحوائط ؛ وتكون عادة من الطوب والحجر ؛ وفية تنتقل الأحمال من الكمرات إلى الحوائط التي تنقلها إلى الأساس .

توجد فى الحوائط الحاملة نقطة تسمى بالنقطة الثابتة . وهى نقطة يحددها المهندس المشرف على التنفيذ فى الموقع توضع على أحد أطراف قطعة الأرض ويؤخذ منها تسلسل الأبعاد أفقيا ورأسيا بالنسبة لأبعاد المبنى .

تسلسل أعمال البناء لمبنى من دور واحد حوائط حاملة :

1-الحفر للأساسات :

بطبيعتها أساسات مستمرة فوق أو تحت منسوب المياه الجوفية ؛ ويتم الحفر من واقع تحديد محاور المبنى "  محاور احاطة الدور الأرضي والأساسات على الطبيعة من الخشب حيث تحديد مواقع الحفر من رسومات الأساسات التنفيذية .

2- صب الخرسانة العادية للأساسات :

تنفذ لها فورم جانبية أن لزم الأمر .

3-صب الخرسانة المسلحة للأساسات :

وذلك بعد عمل فورم أساسية لها ؛ ووضع تسليم للأساسات بعد استلام المهندس له .

4- بناء حوائط أساسات :

- وذلك حتى منسوب الحلقة العازلة الأفقية على ارتفاع 15 سم أعلى منسوب سطح الأرض فى الحوائط الخارجية

وعلى ارتفاع لا يقل عن 10 سم للمنسوب الأرضي للحوائط الداخلية .

5- الردم الداخلي :

- يكون كل 25 سم ويدك بالمندال حتى منسوب أسفل البركه الخرسانية مع عمل ميل فيه نحو الحوائط الخارجية .

6- الردم الخارجي :

- حتى منسوب سطح الأرض .

7- عمل الطبقة العازلة:

الأفقية للحوائط الخارجية فقط لأن الداخلية ترتبط بالخرسانة العادية .

8- بناء محيط حطة الردم :

- تنفذ الطبقة العازلة الرأسية على محيط حطة الردم على منسوب الطبقة العازلة الرأسية تحت منسوب سطح الأرض .

9- صب الدكه الخرسانية :

- مع الطبقة الرأسية العازلة للحوائط .

10- بناء الجلسات :

- وفيها تحدد فتحات الأبواب والشبابيك .

11- تركيب الأعتاب :

وهى إما من الخرسانة المسلحة أو الخشب أو من الطوب أو الحجر وقد تكون على شكل عقود مبانى حسب التصميم .

12- بناء حطة التخريم وهى التي تخدم على كمرة الرباط فى السقف .

13- صب بلاطة السقف والكمرات الرابطة مع عمل حساب للتركيبات الكهربائية بوضع خشب ( بغدادي ) فى السقف أو خراطيم البلاستيك  أعلى الشدة الخشبية حيث تحدد مسارتها من الرسومات

14- عمل المبانى اللأزمة لدورة المبنى .

15- عمل بؤج للبياض الداخلي للأسطح وللأسقف وللأرضيات ودورات المياة  والحمامات .

16- تركيب عروق النجارة وتثبت فى المباني بواسطة كانات حديدية أو دساتير خشب .

17- وضع مواسير التوصيلات الصحية وذلك بتكسير لها فى المباني .

18- بياض الحوائط والأسقف وذلك بعمل طرطشة عمومية أو تنقير للخرسانة فيمكن الحصول على بطانة تركب عليها البياض .

19- الأرضيات :

أنواع الأرضيات

       هناك أنواع عديدة من الأرضيات من أهمها :
- الأرضيات الخشبية
وتناسب غرف النوم والمعيشة و يمكن استخدامها فى صالات الجلوس والطعام حيث أها أكثر دفئاً فى الشتاء عن غيرها من أنواع الأرضيات الأخرى كالرخام والسيراميك .. ولايفضل إستخدام الأرضيات الخشبية فى الأماكن المعرضة للمياه .

الرخامية الأرضيات
تعتبر أرضيات الرخام والجرانيت من أقوى الأنواع التى تقاوم الإحتكاك والبرى ولها قدرة عالية على تحمل الإستخدام لفترات طويلة .. كما أن تعدد ألوانها ومقاساتها التى يتم تقطيعها حسب الطلب تعطى مرونة كبيرة فى الإختيار .. وتصلح للإستخدام فى جميع الأماكن والأجواء فيمكن إستخدامها فى الأماكن الجافة والرطبة على حد سواء .. ويمكن صيانتها وتلميعها كلما لزم الأمر مما يجعلها متجددة دائماً , ولكنها قد تكون مرتفعة الثمن نسبياً مما يقلل من استخدامها إلا عند الضرورة .. ولكنها ولاشك تعطى غنى وثراء وتضفى على المكان إحساس وشعور مختلف 
-

أرضيات السيراميك والبورسلين
وتتميزبمقاومتها العالية للعوامل الجويةوعدم تأثرها بالشمس والغبار والماء لسنوات طويلة ... سهولة تنظيفها بأبسط طرق التنظيف المعتادة وعدم الحاجة إلى أعمال صيانة كبيرة .. تعدد تصميماتها وألوانها بلا حدود تضفى لمسات جمالية وتجعلها مناسبة لكافة الأذواق.. مقاومته للكيماويات وبعض أنواعه للبرى الشديد مما يجعله مناسباً لكافة الأغراض . 

ولقد انتشرالسيراميك فى الآونة الأخيرة على نطاق واسع وتنوعت إستخداماته بعد أن كانت مقصورة على أرضيات وحوائط الحمامات والمطابخ وأرضيات الطرقات وصالات المعيشة بصفة أساسية , ومع تطور صناعة السيراميك وتعدد مقاساته وألوانه تعددت وتنوعت إستخداماته , فأصبح يستخدم بتشكيلات مختلفة على واجهات المحلات والمراكز التجارية والمبانى الرياضية والمستشفيات والفيلات ومحطات مترو الأنفاق وغيرها , وأماكن أخرى غير تقليدية لم يستخدم فيها من قبل .

وتوجد مقاسات مختلفة ومتعددة ويتوقف ذلك على عدة عوامل منها إتجاه السوق أو مايمكن تشبيهه ( بالموضة ) وبعض الحالات لسهولة التركيب وخصوصاً عند تكوين تشكيلات وعمل بانوهات وخلافه .

والجدير بالذكر أن المقاسات الكبيرة تناسب المساحات الكبيرة أما المساحات الصغيرة كالمطابخ والحمامات والطرقات فيفضل فيها إستخدام المقاسات الصغيرة نسبياً ... مع محاولة مقاس مناسب لإستخدام بلاطات كاملة بدلاً من الإضطرار لإستخدام أجزاء من البلاطات فى الأركان إذا لم نحسن إختيار المقاس المناسب .
وإذا دعتنا الحاجة لذلك فيمكن وضع البلاطات غير الكاملة فى أجزاء غير ظاهرة 

- أرضيات الموكيت والسجاد
ويمكن أن تلصق على الأرضيات الأسمنتية مباشرة بعد تسوية 
السطح وضبط المناسيب أو تلصق على أرضيات من البلاط 
الأسمنتى 

- الأرضيات الحجرية 
وتصلح الأرضيات الحجرية والبازلت والزلطية من الركام ...الخ لأرضيات الحدائق ومداخل الفيلات وحول النافورات وغير ذلك من الأماكن التى تناسبها.. ويمكن أن تتخللها الخضرة والتجيل لتبعث فيها الحيوية والأندماج مع الطبيعة 

- الأرضيات المطاط ( الكاوتشوك )
وتستخدم فى أرضيات أماكن معينة لتقليل الصوت والكهرباء الإستاتيكية كما تستخدم لتكيسة الدرج ( السلالم ) الحديدية التى تكون نوائمها من الصاج ، وتوجد فى شكل رولات Sheets أو ترابيع بلاطات Tiles بمقاسات وألوان مختلفة سمك 2مم : 7مم أو أكثر حسب نوعية الإستخدام

- الأرضيات المرتفعة (Raisedfloor )
عبارة عن أرضيات من ترابيع من الفينيل أو الخشب مقواة برقائق من الألمونيوم تركب على حوامل ( دعامات ) معدنية ترفعها عن الأرضية بمقدار يتراوح ما بين 40- 70 سم وذلك لاستغلال الفراغ أسفلها فى تمرير التمديدات الكهربائية والكابلات وخلافه وغالباً ما تستخدم بغرف التحكم وصالات الكمبيوتر والمعامل ...

- تنفذ بعد عمل الطبقة العازلة قبل الد كة الخرسانية وقد تكون من البلاط ومن الخشب وتنفذ له وزرات تقفيل مع البياض ؛ وتنفذ الأرضيات الميول المناسبة على سيفونات الأرضية فى الأسطح ودورات المياه والحمامات .

20- التركيبات الكهربائية والصحية :

- وتركب وحدات الإضاءة وعدادت الكهرباء وكذلك الأجهزة الصحية من أحواض ومراحيض وغير ذلك .

21- الدهانات للأبواب والشبابيك بعد تركيب البرور وكذلك اختيار دهانات الحوائط بالزيت أو البلاستيك .

22- تركيب وزرات السطح الثابتة .

23- تبليط السطح مع عمل ميول لتصريف الماء إلى البارجورى والقائم الرأسي من الزقة .

24- تشطيب الواجهات وإنهاء الأعمال الخارجية من تبليط وأناره للأسوار .

25- تسليم المبنى للسكان .

خصائص عمل مباني الحوائط الحاملة :

1- تنقل الأحمال الميتة والحية من الأسقف إلى الحوائط .

2- تنقل الحوائط تلك الأحمال بالإضافة إلى وزنها الذاتى إلى الحوائط التى

أسفلها حتى تحصل إلى الأساس المستمر حتى الحوائط .

3-          يقوم الأساس بتوزيع الأحمال على التربة الصالحة للتأسيس .

4-          يختلف سمك الحائط الداخلى عن الخارجى وحتى لا يؤثر فى الواجهة يكون الاختلاف من الداخل .

5-          يتزايد سمك الحوائط كلما خرجنا من التأسيس .

6-          وجود الفتحات للحوائط الإنشائية يضعف قدرتها على التحمل وتنفذ فتحات الشبابيك بحيث يكون ارتفاعها كبير نسبيا ويكون عرضها صغير نسبيا .

7-          لا يجب عمل تعـد يلا ت داخلية فى هذا النوع من المبانى من دور لأخر دون اتخاذ الأحتياطات اللازمة لتفادى انهيار الأحمال .

8-          تحديد سمك الحائط تبعا لارتفاع المبنى.

| ارتفاع المبنى | عدد الطوابق | سمك الحائط |
| --- | --- | --- |
| 7 م 10م 13م 16م | 2 طابق 3 طابق 4 طوابق 5 طابق | 25 سم با لدروة سمك الحائط الخارجى للأول 38 سم ، 25 سم للثانى والدروة . سمك الحائط الخارجى للأرضي 51 سم ، أول وثاني 38 سم ثلاث ودروه 25 سم . ثانى وثالث 38 سم رابع وخامس مع الدروة 25 سم . |

ملاحظة

الحوائط الداخلية للمبنى تنفذ جميعها بسمك 25 سم والحوائط المثبت عليها السلم بسمك 35 سم .

نظام الإنشاء الهيكلي

تسلسل أعمال البناء الهيكلى لمبنى دور واحد .

الخصائص العامة للمبانى الهيكلية .

المعدات المستخدمة فى أعمال البناء التقليدى .

مراحل تسلسل البناء الهيكلى من دور واحد لمبنى :

1- تخطيط المبنى ( القد ) وهو نقل لوحة القواعد والأساسيات التنفيذية من الرسم إلى الطبيعة وذلك بعمل محاور فى الإتجاهين من خلال الخنزيرة

2- الحفر إلى منسوب قاع الأساس طبقا للرسومات الإنشائية ووضع خوابير عند جانب السطح للمنسوب العلوي للخرسانة العادية

3- صب الخرسانة العادية للأساس

4- عمل جوانب القواعد الخرسانية المسلحة تبعا لأبعادها بالرسومات الإنشائية

5- وضع حديد التسليح للقواعد المسلحة واشاير الأعمدة

6- صب الخرسانة

7- عمل الجوانب الخشبية لرقاب الأعمدة حتى منسوب قاع الميدة وأعداد تسليحها ثم صبها

8- دهان الخرسانة المسلحة للأثاث بالبتومين ثم الردم حول القواعد

9- أعداد جوانب الميدة أو السمل ووضع حديد التسليح الخاص بها على أن يكون السطح العلوي للميدة الداخلية أو طي من منسوب سطح الدور الأرضي بـ 10 سم ، والميدة الخارجية أعلى من منسوب الصخر بـ 15 سم .

10- تصب الخرسانة المسلحة للميدات

11- تسوية القاع الأرضي بفرشة خرسانة عادية بسمك 15 سم

12- تنفذ شدات أعمدت الدور الأرضى .

13- يوضع حديد تسليح الأعمدة مع ملاحظة ترك طول لأشاير الدور الأول .

14- تصب الأعمدة حتى منسوب بطينة كمرات الدور الأرضى .

15- تفك شدة أعمدة الدور الأرضى .

16- تقام الشدة الخشبية لسقف الدور الأرضى ككمرات وبلاطات خشبية طبقا للرسومات الإنشائية ومع ملاحظة الاستلام الجيد للشدة الخشبية قبل بدء المراحل التالية :

أ- رص حديد التسليح للسقف والكمرات طبقا للرسومات التنفيذية .

ب- يصب سقف الدور الأرضى .

ج- يفك شدة السقف بعد أتمام المدة المحددة لها إلا تفك عن أسبوعين ومن الأفضل ثلاث أسابيع .

د- تبنى الحوائط الخارجية حتى منسوب الدرجة العازلة الأفقية .

ه- توضع الطبقة العازلة على الحوائط الخارجية .

( طبقة أفقية بمنسوب + 15 سم )

و- تستعمل مبانى الحوائط الخارجية حتى منسوب خطط الدور الأرضى ، وتترك فتحات الأبواب  .

ط- توضع الطبقة العازلة الرأسية على الحوائط الداخلية من الداخل .

ظ- توضع الطبقة العازلة الأفقية بسمك 2: 3 سم بخيش مقطرن فى الحمامات ودورات المياه .

ع- توضع طبقة لياسة أسمنتية فوق الطبقة العازلة لحمايتها .

غ- تستكمل المبانى الداخلية حتى حطة التخديم والخارجية حتى حطة الأعتاب.

ف- ترتب الأعتاب إن وجدت ثم تستكمل أعمال المبانى حتى حطة التخديم .

ك- تنفذ مبانى دروة السطح .

ل- تستكمل باقى بنود التشطيبات مثل ما حدث فى الحوائط الحاملة.

الخصائص العامة للمبانى الهيكلية :

1- بدأت المنشأت الهيكلية قديما بظهور الصلب وإستخدامه فى الإنشاء حيث نفذت الأسقف بحيث ترتكز على كمرات ثم إلى أعمدة .

2- تنتقل أحمال الأسقف الحية والميتة إلى كمرات ثم إلى أعمدة الدور ومنها إلى أعمدة الدور الذي يليه حتى تصل إلى الأساس .

3- الأساس للمبانى الهيكلية يوجد تحت الأعمدة فقط " منفصلة " وتقوم السملات بتوزيع أحمال الأعمدة إلى طبقات التربة الصالحة للتأسيس .

4- بالنسبة للإنشاء الهيكلى المعدني تكمن خطورته إلى ما تسببه إليه الحرائق العامة لذلك تضاف إلى الأعمدة والأسقف مواد رديئة التوصيل للحرارة نتيجة إلى زمن تمدده وتؤدى إلى حمايته .

5- تنفذ الحوائط فى المبانى الهيكلية بغرض التقسيم وحماية السكان من العوامل الخارجية .

6- بالنسبة للإنشاء الهيكلى تنفذ الحوائط الخارجية بسمك 25 سم ، والداخلية بسمك 12 سم .

7- يمكن عمل فتحات فى هذا النوع من المنشأت بكامل الأعمدة .