مرحلة تصميم البوردة

مقدمة:
من ابرز المراحل عند عمل إي مشروع الكتروني مرحلة تصميم البوردة وهي عمل لوحة الكترونية متقنة - ولكن حتى تعمل لوحة الكترونية واحدة سنطر لعملها في مصنع و دفع تكلفة أعلى خاصة أننا أحيانا نريد قطعة واحدة فقط و لا تنسى الوقت الذي سنخسره. 
هنا في هذا الدرس التعليمي لك أن تتخيل هنا بان مصنعك بجانبك وانك تستطيع وانك تستطيع إن نجرب مشروعك الصغير على لوحة الكترونية وتنتج غيرها, أن شاء الله .
كيف تعمل البوردات الالكترونية How to made PCB:
الأدوات المستخدمة:
البوردات الإلكترونية خاصة بوردة صماء نحاسية
طابعة "يفضل ليزر 
 ورق ابيض "نوع ممتاز" 80جم وورق مجلات من اي مجلة 
مكوى أو ماكينة تغليف"Laminator"
ورق زجاج ناعم أو خريس 
حامض ويوجد نوعين من الحوامض حامض سريع 
" Ferric Chloride"وحامض بطيء أكسيد الحديد 
تنر Thinner”"التنر هي مادة سريعة الاشتعال و يمكن الاستعاضة عنها بالسب يرتو
سلكه جلي أو يمكن الاستغناء عنها بورق الزجاج-ورق سنفرة-
9. مثقاب وريش –بنط - 1مم, وحامل للمثقاب أذا توفر.
Jobber Drill :1mm 
ستحتاج إلى مياه وصابون وقطن –أو ورق ناعم "محارم"-
طريقة العمل:
نبذة عن البرامج الذي  ستحتاجها أثناء العمل:
قبل البدء في العمل يجب ان يكون لديك رسمة جاهزة على الكمبيوتر للوحة التي تريد تنفيذها ويمكنك أن تستخدم احد البرامج :
P-Cad 
Or-Cad 
Express PC 
وأنا أفضل P-Cad لسهولة واحترافية عمل البوردات عليه عليه دون أي صعوبة من الصعوبات التي وجدتها أثناء استخدام البرنامجين فهو برنامج مفتوح لأي تعديل
Open Source
فلو كنت من مستخدمي أي برنامج أخر فليس هنالك أي مشكلة المهم أن لديك ال Layout فلنبدأ:
أ‌. تنظيف البوردة
لتنظيف اللوحة النحاسية –البوردة- سنحتاج إلى ورق الزجاج وقليل من المياه, نمسك البوردة جيدا ونبدأ ي –سنفرتها- جيدا وتكون عملية السنفؤة بشل واحد وفي اتجاهين راسي ومن ثم أفقي حتى تعطينا شكل شبكة # ولا يفضل عمل دوائر,



عملية السنفرة –التنظيف- بهذه الطؤيقة تعمل على زيادة السطح المعرض للحبر في عملية الطباعة.
وبعض فترة وجيزة من التنظيف بورق الزجاج نغسلها بالماء ومن ثم ننشفها جديا بورق ناعم . وبعد التأكد من إزالة المياه عنها-تنشيفه جديا- نضع القبيل من التنر على قطعة قطن صغيرة ونمسح فيها البردة من ناحية النحاس "المكان اللذ سنطبع عليه" إلى أن نتأكد أن السطح نظيف عن طريق استخدام أكثر من قطنه مثل سابقتها والنظر إليها كان عليها لون اسود ام لا . فاللون الأسود هو لون الوسخ وبالتالي ستنظف إلى حين عدم ظهوره على قطع القطن, من الضروري هنا أن لا نلامس با شيء كان خاصة الأصابع الجزء النحاسي من البوردة حتى لا تتسخ لان الطباعة هنا تحتاج إلى سطح نظيف
عملية الطباعة:
أولا نطبع ال layout على ورق مجلات أو ورق ابيض عادي "يمكن استخدام ورق شفاف transparent” ولاكتني لا أنصح به بسبب تمدد الورق الشفاف أثناء تعرضه للحرارة أثناء الكوي. ولكن أفضل أنواع الطباعة وتكون بشكل ممتاز جدا حتى أنها تظهر اقل التفاصيل, وهي عملية قص صفحة من أي مجلة بحيث تناسب حجم الورق المستخدم للطابعة – لا تخاف اذا كان عليها كلام لأنها لا تظهر إثناء الطباعة لأن الحبر المستخدم في طباعة المجلات مختلف عن الحبر الذي نستخدمه - وهنا يجب إن نزيد كثافة الحبر المطبوع إلى أقصى حد “Toner Density” ليكون هنالك انتقال كبير للحبر من الورقة إلى البودرة النحاسية.
وسنرى الفرق بينهما
الطباعة على ورق المجلات 
الطباعة على ورق عادي 80غم الطباعة على ورق المجلات 
Fig 1.11 
ثانيا بعد جهورية ورقة الطباعة "التي تحتوي على الرسمة" وبعد جهورية بوردة النحاس,سنستخدم طريقتين هنا وهي طريقة ماكينة التغليف وطريقة المكوي العادية
ماكينة التغليف:
نشغل الماكينة إلى أن تسخن بشكل جيد ومن ثم نضع الورقة على البوردة ونضعها في الماكينة إلى أن تخرج من الجهة الأخرى وهذه هي مرة واحدة, فنعمل أكثر من ثلاث مرات وستلاحظ الفرق بينها وبين المكوي بشكل كبير حتى انك تستطيع أظهار خط عرضه 0.25 مم
طريقة المكوي:
نسخن المكوي –إلى درجة أعلى من المتوسطة –يجب أن لا نضع درجة حرارة المكوي على اقل درجة أو أعلى درجة - نضع الورقة على البوردة – الوجه النحاسي يقابله الصورة على الورقة- ونتأكد بأن الورقة وضعت بشكل جيد ومناسب حتى لا يخرج جزء من الرسمة خارج أطار البوردة, ثم نضع المكوي عليها لتبدأ عملية الكوي , عملية الكوي هي عملية عادية مثل كوي الملابس ولكن الاختلاف هنا بأننا نجعل المكوي يضغط بقليل من القوة على البوردة, وطول الفترة التي نكوي فيها, لضمان كوي ممتاز وجيد للبودرة يجب استخدام رأس المكوي قدر الإمكان

يجب التأكيد على أطراف البوردة بالمكوي لأنها اقل منطقة تصلها الحرارة, عملية الكوي تأخذ ما بين 5-15 دقيقة وكلما أخذت وقت اكبر في الطباعة كلما كانت الطباعة أحسن وبالتالي البوردة أفضل.
نترك البوردة حتى تبرد ثم نكمل
ج. عملية تنظيف البوردة من الورق
بعد الانتهاء من عملية الطباعة تكون ورقة الطباعة ملاصقة بشكل قوة للبودرة, ونحن هنا سنحتاج إلى إزالة الورق عنها عن طريق وضعها تحت الماء وفرك الورقة بالصابون بشكل جيد ولضمان عدم انتزاع الحبر مع الورق يفضل وضعها في وعاء يحتوي على ماء وصابون لمدة من 5-10 دقائق وبعدها نزيل الورق عنها عن طريق عمل دوامات بأصابعنا في منتصف البوردة
حتى يتقشر الورق ويزال كله ويجب الانتباه إلى أننا هنا لا يجب علينا إزالة الورق 100% بل سيكون هنالك القليل منه الملاصق للحبر وهو مهم بشكل أو بآخر لأننا أذا أزلناه ممكن أن يزيد من عملية ذوبان الحبر بالحامض. أي انك عند إزالة الورق من البوردة ستزيله إلى أن يظهر لون الحبر بشكل جيد على البوردة.
د. عملية التحميض
لدينا الآن بوردة عليها حبر مكان ال tracks تحتاج إلى إزالة النحاس الظاهر حتى تكون لدينا بوردة.
ملاحظة: إذا كنت تستخدم حمض النايتريك فانك تستطيع تخفيفه بإضافة قليل من الماء عله حسب رغبتك في التخفيف, وإذا استخدمت أكسيد الحديد فيجب بالبداية إذابته أذا كان على شكل صلب"أحجار" في كوب مياه مغلية لكل حجر "الحجر ما يقارب نصف قبضة اليد 250 جم.
ثم نضع البوردة بوعاء يحتوي على أي من الأحماض السابقة ويجب الأخذ بالاعتبار أذا استخدمت حمض النتريك فانه سريع جدا في أكل النحاس وسيحتاج إلى 5 دقائق تقريبا ومن المهم هنا ‘ذا استخدمته دون تخفيف أن تكون الطباعة جيدة جدا, حتى لا يعمل على التآكل مع الحبر وبالتالي ت البوردة. و أما حمض أكسيد الحديد فانه سيحتاج ما بين 30 إلى 5 دقيقة حسب الكمية المستخدمة من الحامض 
صورة البوردة بعد التحميض 
هـ. التأكد من الخطوط;
بعد أن نتأكد بان المحلول أكل الأجزاء النحاسية الغير لازمة و سيكون هنالك حبر اسود مكان الخطوط ولأزالتها ن ستخدم سلكه جللي ونفرك أماكن الحبر بشكل جيد حتى نزيل الحبر تماما عن النحاس لتظهر لنا الخطوط واضحة, وهنا يجب النظر إلى كل الخطوط جيدا لنتأكد من الخطوط أذا كانت بحالة جيدة –غير مقطعة- فإذا كانت غير مقطعة نبدأ بالخطو التالية وهي الثقب, وإذا كانت عكس ذلك فإن يجب أن نخمن أذا استطعنا أن نصلحها آو أذا كانت الخطوط غير جيدة ومقطعة بشكل كبير بالتالي سنعمل على إعادة الطباعة, وهذه الأخيرة ستظهر بحالة واحدة أذا كنت قد أخطئت بأتباع الإرشادات بشكل جيد أو كان هنالك بعض المواد غير متاحة لك
و. عملية الثقب:
تحتاج إلى مثقاب وريش –بنط 1مم لكي تحفر مكان أرجل القِطَع بالبودرة الالكترونية.

عدنان اليونس للبرمجة والتصميم الصناعي

adnan_net@cec.sy

0963966309118